Obsah:

A.1 Identifikační údaje	2

A.1.1 Údaje o stavbě	2

a) název stavby,	2

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků),	2

c) předmět projektové dokumentace.	2

A.1.2 Údaje o stavebníkovi	2

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace	2

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení	3

A.3 Seznam vstupních podkladů	3

- A.1 Identifikační údaje

- A.1.1 Údaje o stavbě

- a) název stavby,

VÝSTAVBA CHODNÍKŮ PODÉL II/298 V CENTRÁLNÍ ČÁSTI OBCE ROKYTNO

- b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků),

Výstavba bude probíhat na pozemcích v k.ú. Rokytno:

1139/1		Pardubický kraj, Správa a údržba silnic Pardubického kraje

1123/17	Obec Rokytno

86		Hypský Ladislav					ZPF

st. 33/1	SJM Kopřiva Břetislav a Kopřivová Ludmila

80/1		Kopřiva Břetislav					ZPF

78		Obec Rokytno						ZPF

st. 305		Obec Rokytno

96/1		Obec Rokytno

- c) předmět projektové dokumentace.

Předmětné stavba je umístěna podél stávající silnice druhé třídy II/298 a místní komunikace v obci Rokytno. Projekt řeší výstavbu nového chodníku a místa pro přecházení.

Stavba je řešena v km 5,47 – 5,66 silnice II/298.

Projekčně jsou jednotlivé chodníkové osy rozděleny do větví: A a B.

Větve A a B jsou umístěny podél silnice II/298:

A	délka 52,86m		…	výstavba chodníku

B	délka 142,52m	…	výstavba chodníku

Celková délka všech větví	… 	195,38m.

Chodníky jsou navrženy podél hrany výše uvedených silnic se základní podsádkou betonových silničních obrubníků +12cm.

Šíře chodníků vycházejí z požadavku vyhlášky 398/2009Sb. a ČSN 73 6110, Z1 a to s min. šíří včetně obrubníků 1,55m a lokálním zúžení na šíři 1,35m v dl. 7,35m.

Přes místní komunikaci je navrženo místo pro přecházení široké 3,0m a ve větvi B je navržena snížená obruba v šíři 4,0m, která navazuje na stávající místo pro přecházení.

Povrchové dešťové vody z nově řešených ploch budou svedeny na vozovku, kde pomocí podélného a příčného sklonu budou svedeny do uličních vpustí, které budou pomocí dešťové nové kanalizace v dl. 166m vyvedeny do stávajícího příkopu, kde dojde ke vsaku.

- A.1.2 Údaje o stavebníkovi

Obec Rokytno

Rokytno 21,

533 04 Rokytno

- A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Ing. Tomáš Rak, č.a. 0602398 - autorizovaný inženýr pro dopravní stavby

Truhlářská 264/22,

503 41, Hradec Králové

IČ: 74156179

Info@trdesign.cz, www.trdesign.cz

+420 603 72 62 72

- A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

100	…	Objekty pozemních komunikací:		D.1.1 … Chodníky

- A.3 Seznam vstupních podkladů

- Zadání objednatele

- Fotodokumentace

- Polohopisné a výškopisné zaměření – předané investorem

- Orientační údaje o průběhu inženýrských sítí v místě stavby předané jejich správci

- Prohlídka na místě

- Územní plán Obce Rokytno

- Údaje z katastru nemovitostí

- Jednání a výrobní výbory

- Projednání návrhu s místními obyvateli za přítomnosti zástupce investora

v Hradci Králové, 5/2018		 			Vypracoval: Ing. Tomáš Rak