Příloha č. 2 ZD

Vymezení základních technických podmínek na veřejnou zakázku s názvem „Dodávka nakladače pro cestmistrovství Chrudim a rýpadlo-nakladače pro cestmistrovství Svitavy“

- Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je: „Dodávka nakladače pro cestmistrovství Chrudim a rýpadlo-nakladače pro cestmistrovství Svitavy“, v rozsahu specifikovaném touto zadávací dokumentací.

Vymezení základních technických podmínek pro nakladač - cestmistrovství Chrudim:

- Nový otočný teleskopický nakladač.

- Pevný rám.

- Otočný teleskopický výložník s možnosti montáže přídavných zařízení s rychloupínacím systémem – ovládaný z místa řidiče.

- Účel použití - pro zemní a nakládací práce v zimním i letním období.

- Na přední části ramene hydraulické okruhy pro funkci přídavných zařízení (montážní, drapák, podkop atd.)

- Závěsný hák na konzoli s okem.

- Prohlášení pro použití dvoumužné plošiny PK 2.

- Výkon vznětového motoru min. 50 kW, emise dle platných norem.

- Pohon stroje hydrostatický 4x4.

- Dvě řiditelné nápravy, krabí chod.

- Přepravní rychlost min. 35 km/h, stroj vybaven tlumením jízdních kmitů.

- Transportní výška max. 3 200 mm.

- Minimální výsypná výška při max. zvednutí ramene – 4 000 mm.

- Předepsané osvětlení pro jízdu na pozemních komunikacích, včetně a předního a zadního pracovního osvětlení.

- Elektroinstalace a hydraulická soustava, vyhovující provozu v agresivním prostředí (především solném).

- Antikorozní úprava podvozku i kabiny.

- Výstražný zábleskový LED maják oranžové barvy. Na zadní části kabiny nakladače výstražná oranžová LED alej s ovládáním v kabině řidiče.

- V přední části kabiny a v zadní části stoje namontovaná dvě výstražná LED svítidla.

- Akustická signalizace zpětného chodu.

- Rezervní kolo.

- Zadní závěs – pevný.

- Univerzální víceúčelová lopata 4 v 1 min. šířka 2 000 mm bez zubů s dodatečným šroubovaným podbřitem, o obsahu min.0,8m3, s hydraulickým rychloupínačem.

- Nakládací lopata, min. šířka 2 000 mm bez zubů s dodatečným šroubovaným podbřitem, o obsahu min.0,8m3, s hydraulickým rychloupínačem.

- Paletizační vidle.

- Odpojovač akumulátorů.

- Barva oranžová RAL 2011 nebo žlutá.

Kabina:

- Bezpečnostní panoramatická kabina – dvoje uzamykatelné dveře, vybavená topením a klimatizací.

- Výškově nastavitelná odpružená sedačka řidiče s opěrkou hlavy.

- Počítadlo provozních motohodin.

- Autorádio s funkcí bezdrátového spojení s telefonem, která umožní použití telefonu bez nutnosti sluchátek apod.

- Přední a zadní stěrače včetně ostřikovačů.

- Sluneční clona.

- Vnitřní osvětlení kabiny.

- Vyhřívané zadní sklo.

- Vyhřívaná vnější zrcátka.

- Potah na sedačku tmavé barvy.

- Vážící systém WK-60 (f. Vetra International) kalibrace nakládací lžíce, ověřitelný

pro obchodní vážení s jehličkovou tiskárnou a přenosem, který musí být integrována do

stávajícího systému monitoringu vozidel.

- Do kabiny nakladače bude namontován modul GPS se zapojením vstupů.

- Pro poměrové měření hladiny pohonných látek v nádrži na PHL s přenosem do modulu GPS a indikací měřených hodnot ve stávajícím SW GPS monitoringu vozidel zadavatele.

- Pro GPS lokalizaci a přenos GPRS dat bude použita jedna duální (pro GSM i GPS) anténa, která bude v interiérovém provedení nalepena na vnitřní straně čelního skla mimo zorné pole řidiče.

GPS jednotka musí být integrována do stávajícího systému monitoringu vozidel zadavatele.

- Sada nářadí.

- Kastlík na nářadí.

Vymezení základních technických podmínek pro rýpadlo-nakladač - cestmistrovství Svitavy:

- Nový otočný rýpadlo-nakladač.

- Otočný čtyřdílný ofsetový výložník s možnosti montáže přídavných zařízení s rychloupínacím systémem – ovládaný z místa řidiče.

- Celková provozní hmotnost min. 10 000 kg.

- Účel použití - pro zemní a nakládací práce v zimním i letním období.

- Na přední části ramene hydraulické okruhy pro funkci přídavných zařízení (montážní, drapák, podkop atd.)

- Prohlášení pro použití dvoumužné plošiny PK 2.

- Závěsný hák na konzoli s okem.

- Výkon vznětového motoru min. 50 kW, emise dle platných norem.

- Pohon stroje hydrostatický 4x4.

- Přepravní rychlost min. 30 km/h, stroj vybaven tlumením jízdních kmitů.

- Transportní výška max. 3 400 mm.

- Minimální výsypná výška při max. zvednutí ramene – 5 000 mm.

- Dosah stroje min. 7 000 mm.

- Hloubka podkopu min. 3 600 mm.

- Předepsané osvětlení pro jízdu na pozemních komunikacích, včetně a předního a zadního pracovního osvětlení.

- Elektroinstalace a hydraulická soustava, vyhovující provozu v agresivním prostředí (především solném).

- Antikorozní úprava podvozku i kabiny.

- Výstražný zábleskový LED maják oranžové barvy. Na zadní části kabiny nakladače výstražná oranžová LED alej s ovládáním v kabině řidiče.

- V přední části kabiny a v zadní části stoje namontovaná dvě výstražná LED svítidla.

- Akustická signalizace zpětného chodu.

- Centrální manuální mazání.

- Zadní závěs – pevný.

- Nakládací lopata, šířka min. 2 300 mm bez zubů o obsahu min. 0,8m3, s hydraulickým rychloupínačem.

- Paletizační vidle.

- Podkopová lžice se zuby šíře 350 mm.

- Podkopová lžice se zuby šíře 600 mm.

- Podkopová lžice se zuby šíře 900 mm.

- Hydraulická svahová lžice šíře min. 1 600 mm s vyměnitelným břitem.

- Odpojovač akumulátorů.

- Pneu dvojmontáž.

- Barva oranžová RAL 2011 nebo žlutá.

Kabina:

- Bezpečnostní panoramatická kabina – dvoje uzamykatelné dveře, vybavená topením a klimatizací.

- Výškově nastavitelná odpružená sedačka řidiče s opěrkou hlavy.

- Potah na sedačku tmavé barvy.

- Počítadlo provozních motohodin.

- Autorádio s funkcí bezdrátového spojení s telefonem, která umožní použití telefonu bez nutnosti sluchátek apod.

- Přední a zadní stěrače včetně ostřikovačů.

- Sluneční clona.

- Vnitřní osvětlení kabiny.

- Vyhřívané zadní sklo.

- Do kabiny nakladače bude namontován modul GPS se zapojením vstupů.

- Pro poměrové měření hladiny pohonných látek v nádrži na PHL s přenosem do modulu GPS a indikací měřených hodnot ve stávajícím SW GPS monitoringu vozidel zadavatele.

- Pro GPS lokalizaci a přenos GPRS dat bude použita jedna duální (pro GSM i GPS) anténa, která bude v interiérovém provedení nalepena na vnitřní straně čelního skla mimo zorné pole řidiče.

GPS jednotka musí být integrována do stávajícího systému monitoringu vozidel zadavatele.

- Sada nářadí.

- Kastlík na nářadí.

Společné vymezení základních technických podmínek pro oba stroje:

Dodavatel v nabídce doloží vyobrazení stroje, kompletní technický popis stroje včetně rozměrů stroje, nakládací diagramy stroje, včetně nakládacího diagramu s lopatou, uvedení obrysových poloměrů zatáčení. Dodavatel v nabídce doloží stupeň krytí IP dle ČSN EN 60529. Dodavatel v nabídce doloží údaje o vnější a vnitřní hlučnosti stroje. Tyto údaje budou potvrzeny výrobcem stroje nebo doloženy čestným prohlášením.

Další požadavky:

- Požadovaná záruční doba min. 24 měsíců.

- Součástí nabídky bude uvedení záruky, umístění servisního střediska (adresa, kontakty, telefonní a e-mail spojení), uvedení lhůt záručních prohlídek.

Požadovaná dokumentace při předání strojů:

- Předávací protokoly, záruční listy a záruční podmínky.

- Návody k obsluze v českém jazyce ve dvojím vyhotovení (jedno vyhotovení v elektronické 
podobě).

- Katalogy náhradních dílů.

- Technické osvědčení stroje pro provoz na pozemních komunikacích.

- Protokol o technické kontrole stroje dle nařízení vlády č. 378/2001 Sb ke dni předání.

- Vylepená známka o provedené technické kontrole.

- Doklady o jakosti výrobku. Prohlášení o shodě.

- Prohlášení pro použití dvoumužné plošiny PK 2.

V Pardubicích  dne 11.4.2022

…………………………………………

Ing. Miroslav Němec

ředitel

Správy a údržby silnic Pardubického kraje