Vymezení základních technických podmínek na veřejnou zakázku s názvem „Dodávka silniční frézy na cestmistrovství Moravská Třebová“

- Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je zpracování cenové nabídky na „Dodávku silniční frézy na cestmistrovství Moravská Třebová“, v rozsahu specifikovaném touto zadávací dokumentací.

Vymezení základních technických podmínek pro silniční frézu:

- Se zadním děleným vykládacím pásem a mechanickým pohonem frézovacího válce s hydr. přípravným zařízením shazovacího pásu s rychlovýměnnou spojkou.

- Nivelace vpravo a vlevo.

- Pohon dieselmotorem, vodou chlazeným, výkon min. 100 kW, splňující normu TIER4/EUSTAGE 5.

- Počítadlo motohodin umístěno v ovládacím panelu.

- Provedení se 4 koly – adaptibilní podvozek z důvodu nižšího opotřebení pojezdových kol, (zadní kolo natáčecí).

- Hydraulický pohon všech kol, plynule nastavitelný, kola z plné gumy.

- Frézovací šířka 600 mm.

- Frézovací válec umístěn na pravé straně.

- Frézovací hloubka min. 200 mm při jednom pracovním záběru.

- Poloměr frézování min. 100 mm.

- Hydraulické nastavování frézovací hloubky s automatickým zvedáním frézovacího válce při překážkách.

- Stírací kryt s vyměnitelnými tvrdokovovými destičkami, hydraulicky ovládán, umožňující snadný přístup k frézovacímu válci a kombinací s bezpečnostní pojistkou vypnutí motoru.

- Frézovací válec průměr min.720 mm, počet zubů min. 70 ks.

- Pro frézování podél obrubníku s možností zasunutí hydraulického pravého zadního kola před frézovací válec.

- Hydraulický vyrážeč nožů.

- Automatické zvedání frézovacího válce při překážkách.

- Ovládací panel pro obsluhu a volantem umístěn vpravo včetně ochranné stříšky.

- Lámatelný, hydr. ovládaný vykládací pás.

- Integrovaný vykládací systém min. 320 mm široký pás, délka min. 5 500 mm. Výkyv do stran min. +-30o na obě strany, nastavitelná výška a průběžně nastavitelná rychlost pásu.

- Možnost hydr. zasunutí pravého zadního kola před frézovací válec.

- Aktivní plovoucí pozice ochrany hran vlevo i vpravo.

- Senzor přetížení frézovacího válce.

- Transportní rychlost frézy 0 - 12 km/h.

- Závaží min. 950 kg.

- Kompletní pracovní osvětlení pro noční práci.

- Stroj vybaven bezpečnostními brzdami.

- Skrápění s nádrží na vodu o obsahu min. 500 l.

- Hydraulicky poháněné vodní čerpadlo.

- Uzamykatelná nádrž na palivo min. 220 l

- Monitorovací systém min. s 2 kamerami a obrazovkami.

- Provozní hmotnost min. 10 000 kg.

- Přepravní výška se sníženou stříškou max. 2 650 mm.

- Výstražný zvukový signál při couvání.

- Zábleskový maják umístěn v horní části ochranné stříšky a dvě záblesková světla umístěna na přední části silniční frézy.

- Uzamykatelná skříňka na nářadí s nářadím dostatečným pro údržbu a běžné opravy.

- Vyhřívané sedadlo řidiče s možností natáčení min. o 15 stupňů.

- Náhradní sada frézovacích zubů.

- Stroj bude splňovat bezpečnostní předpisy ES.

- Počítadlo motohodin.

- Odpojovač akumulátorů.

Další požadavky:

- Požadovaná záruční doba: Silniční fréza min. 24 měsíců nebo2 000 Mth, od uvedení do provozu, dle toho, která skutečnost nastane dříve.

- Součástí nabídky bude uvedení záruky, umístění servisního střediska (adresa, kontakty, telefonní a email spojení), servisní hod. sazby včetně sazby za 1 km, dále uvedení lhůt záručních prohlídek včetně uvedení cen za jednotlivé prohlídky (práce i materiál).

- Dodavatel v nabídce doloží parametry a popis silniční frézy.

- Součástí nabídky bude zaškolení obsluhy při uvedení do provozu.

- Dodavatel v nabídce doloží návody k obsluze s bezpečnostními pokyny v elektronické podobě k dodávanému stroji.

Požadovaná dokumentace při předání strojů:

Předávací protokol, záruční listy a záruční podmínky.

Doklady o jakosti výrobku. Prohlášení o shodě - CE.

Návod k obsluze (tištěná forma i elektronická) v českém jazyce, servisní kniha v českém jazyce, katalog náhradních dílů.

V Pardubicích dne 18.5.2022

Ing. Miroslav Němec

ředitel organizace