## Hlavní prohlídka 01.01.2002            3155-1

Datum prohlídky: 01.01.2002
Provedl: č.oprávnění k provádění hlavních a mimořádných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: 
Způsob zpřístupnění mostu: 
Počasí při provádění prohlídky: 
Teplota vzduchu: _ °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Brandýs nad Orlicí      náhon u Karosy
Okres: Ústí nad Orlicí
Rok postavení: 1931
Liniové staničení [km]: 6.911   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 999.999

### B. DIAGNOSTICKÉ ZJIŠTĚNÍ

### C. ZÁVADY:

### D. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

### E. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

### F. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

### G. ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ ZATÍŽITELNOSTI A STAVEBNÍHO STAVU MOSTU:

Stavebně-technické stavy:
   Spodní stavba:          VI - Velmi špatný
   Nosná konstrukce:   VI - Velmi špatný
   Mostní vybavení:       
Použitelnost   
Rok příští hlavní prohlídky: 2025

## Stanovení zatížitelnosti 01.01.2008            3155-1

Datum prohlídky: 01.01.2008
Provedl: č.oprávnění k provádění hlavních a mimořádných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: 
Způsob zpřístupnění mostu: 
Počasí při provádění prohlídky: 
Teplota vzduchu: _ °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Brandýs nad Orlicí      náhon u Karosy
Okres: Ústí nad Orlicí
Rok postavení: 1931
Liniové staničení [km]: 6.911   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 999.999

### B. ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ ZATÍŽITELNOSTI A STAVEBNÍHO STAVU MOSTU:

Stavebně-technické stavy:
   Spodní stavba:          VI - Velmi špatný
   Nosná konstrukce:   VI - Velmi špatný
   Mostní vybavení:       
Zatížitelnost mostu [t]:   Vn: 9.0   Vr: 14.0   Ve: 84.0   
Rok příští hlavní prohlídky: 2025
Poznámka:

## Běžná prohlídka 28.08.2015            3155-1

Datum prohlídky: 28.08.2015
Provedl: Bc. Radek Soukup č.oprávnění k provádění běžných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: ve směru liniového staničení
Způsob zpřístupnění mostu: volně přístupné z okolních svahů
Počasí při provádění prohlídky: slunečno, jasno
Teplota vzduchu: 22.0 °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Brandýs nad Orlicí      náhon u Karosy
Okres: Ústí nad Orlicí
Rok postavení: 1931
Liniové staničení [km]: 6.911   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 999.999

### B. ZÁVADY:

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso
- vizuálně nelze zjistit; pravděpodobně bez zjevných závad způsobených poškozeným založením

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi
- zavlhlé zdivo, vypadaná malta ze spár
- narušený povrch zdiva, zelené zbarvení, vypadaná malta spár, uvolněné zdivo, místy vypadané
- v úrovni hladiny uvolněné zdivo

Ložiska, klouby, mostní závěry
- nebyly pozorovány závady způsobené poruchami závěrů
- proteklé a znečistěné úložné prahy

Izolační systém
- není provedena
- četné náznaky protékající vody v krajních částech podhledu nosné konstrukce

Nosná konstrukce
- koroze I nosníků, mostin

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek
- nečistoty s uchycenou drobnou vegetací na krajnicích
- výškové deformace asfalt. krytu vozovky, poruchy (trhliny, praskliny, výtluky, výspravy)
- převrstvení asfalt. krytu (přitížení nosné konstrukce)

Odvodňovací zařízení
- odvodnění mostu je podélným a příčným sklonem vozovky

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu
- prorýsovaná koroze přes ochranný nátěr zábradlí
- parapetní sloupky olámané hrany
- konstrukce zábradlí neodpovídá současným normovým požadavkům
- zohýbaná a poškozená konstrukce zábradlí
- nejsou osazené dopravní značky B13 a E5 dle zatížitelnosti uvedené v mostním pasportu

Cizí zařízení na mostě
- bez vlivu na stavební stav mostu

Ledolamy, záhozy, lodní svodidla, protidotykové, protikouřové, protinárazové zábrany
- nejsou provedeny

Území pod mostem a přístupové cesty
- vzrostlá náletová vegetace v obvodu mostní konstrukce
- přístup pod most je dobrý

### C. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

dostačující

### D. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

opravit přespárování zdiva/sanovat poškozený beton, očistit povrch mostní opěry a jejich základy
            Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

očistit, opravit a reprofilovat mostní římsy (okapničky), ošetřit hydrofobním nátěrem
            Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

opravit/vyrovnat deformované zábradelní díly - příp. výměna
            Termín splnění: výhledově 

odrezit a natřít mostní zábradlí
            Termín splnění: do 1 roku 

ošetřit obnaženou výztuž, sanovat proteklá/poškozená místa v podhledu NK
            Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

očistit úložné prahy
            Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

v krytu vozovky, opravit výškové deformace krytu
            Termín splnění: výhledově 

odstranit drobnou vegetaci a uchycené nečistoty na krajnicích
            Termín splnění: pravidelně 

odstranit náletovou vegetaci v obvodu mostní konstrukce
            Termín splnění: pravidelně - každoročně 

komplexní rekonstrukce mostního objektu
            Termín splnění: výhledově

### E. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

elektronicky

### F. ZÁVĚR

Rok příští HMP: 2025

### Fotodokumentace

| IMG_1357 | IMG_1358 |
| --- | --- |
| IMG_1359 | IMG_1360 |
| IMG_1361 | IMG_1362 |

### Fotodokumentace

| IMG_1363 | IMG_1364 |
| --- | --- |
| IMG_1365 | IMG_1366 |
| IMG_1367 | IMG_1368 |

## Běžná prohlídka 03.11.2015            3155-1

Datum prohlídky: 03.11.2015
Provedl: Bc. Radek Soukup č.oprávnění k provádění běžných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: ve směru liniového staničení
Způsob zpřístupnění mostu: volně přístupné z okolních svahů
Počasí při provádění prohlídky: slunečno, jasno
Teplota vzduchu: 6.0 °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Brandýs nad Orlicí      náhon u Karosy
Okres: Ústí nad Orlicí
Rok postavení: 1931
Liniové staničení [km]: 6.911   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 999.999

### B. ZÁVADY:

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso
- vizuálně nelze zjistit; pravděpodobně bez zjevných závad způsobených poškozeným založením

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi
- zavlhlé zdivo, vypadaná malta ze spár
- narušený povrch zdiva, zelené zbarvení, vypadaná malta spár, uvolněné zdivo, místy vypadané
- v úrovni hladiny uvolněné zdivo

Ložiska, klouby, mostní závěry
- nebyly pozorovány závady způsobené poruchami závěrů
- proteklé a znečistěné úložné prahy

Izolační systém
- není provedena
- četné náznaky protékající vody v krajních částech podhledu nosné konstrukce

Nosná konstrukce
- koroze I nosníků, mostin

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek
- nečistoty s uchycenou drobnou vegetací na krajnicích
- výškové deformace asfalt. krytu vozovky, poruchy (trhliny, praskliny, výtluky, výspravy)
- převrstvení asfalt. krytu (přitížení nosné konstrukce)

Odvodňovací zařízení
- odvodnění mostu je podélným a příčným sklonem vozovky

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu
- prorýsovaná koroze přes ochranný nátěr zábradlí
- parapetní sloupky olámané hrany
- konstrukce zábradlí neodpovídá současným normovým požadavkům
- zohýbaná a poškozená konstrukce zábradlí
- nejsou osazené dopravní značky B13 a E5 dle zatížitelnosti uvedené v mostním pasportu

Cizí zařízení na mostě
- bez vlivu na stavební stav mostu

Ledolamy, záhozy, lodní svodidla, protidotykové, protikouřové, protinárazové zábrany
- nejsou provedeny

Území pod mostem a přístupové cesty
- vzrostlá náletová vegetace v obvodu mostní konstrukce
- přístup pod most je dobrý

### C. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

dostačující

### D. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

opravit přespárování zdiva/sanovat poškozený beton, očistit povrch mostní opěry a jejich základy
            Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

očistit, opravit a reprofilovat mostní římsy (okapničky), ošetřit hydrofobním nátěrem
            Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

opravit/vyrovnat deformované zábradelní díly - příp. výměna
            Termín splnění: výhledově 

odrezit a natřít mostní zábradlí
            Termín splnění: do 1 roku 

ošetřit obnaženou výztuž, sanovat proteklá/poškozená místa v podhledu NK
            Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

očistit úložné prahy
            Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

v krytu vozovky, opravit výškové deformace krytu
            Termín splnění: výhledově 

odstranit drobnou vegetaci a uchycené nečistoty na krajnicích
            Termín splnění: pravidelně 

odstranit náletovou vegetaci v obvodu mostní konstrukce
            Termín splnění: pravidelně - každoročně 

komplexní rekonstrukce mostního objektu
            Termín splnění: výhledově

### E. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

elektronicky

### F. ZÁVĚR

Rok příští HMP: 2025

### Fotodokumentace

| IMG_5707 | IMG_5705 |
| --- | --- |
| IMG_5704 | IMG_5703 |
| IMG_5702 | IMG_5701 |

### Fotodokumentace

| IMG_5700 |  |
| --- | --- |

## Běžná prohlídka 28.07.2016            3155-1

Datum prohlídky: 28.07.2016
Provedl: Jaroslav Kocanda č.oprávnění k provádění běžných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: ve směru liniového staničení
Způsob zpřístupnění mostu: volně přístupné z okolních svahů
Počasí při provádění prohlídky: slunečno, jasno
Teplota vzduchu: 26.0 °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Brandýs nad Orlicí      náhon u Karosy
Okres: Ústí nad Orlicí
Rok postavení: 1931
Liniové staničení [km]: 6.911   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 999.999

### B. ZÁVADY:

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso
- vizuálně nelze zjistit; pravděpodobně bez zjevných závad způsobených poškozeným založením

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi
- zavlhlé zdivo, vypadaná malta ze spár
- narušený povrch zdiva, zelené zbarvení, vypadaná malta spár, uvolněné zdivo, místy vypadané
- v úrovni hladiny uvolněné zdivo

Ložiska, klouby, mostní závěry
- nebyly pozorovány závady způsobené poruchami závěrů
- proteklé a znečistěné úložné prahy

Izolační systém
- není provedena
- četné náznaky protékající vody v krajních částech podhledu nosné konstrukce

Nosná konstrukce
- koroze I nosníků, mostin

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek
- nečistoty s uchycenou drobnou vegetací na krajnicích
- výškové deformace asfalt. krytu vozovky, poruchy (trhliny, praskliny, výtluky, výspravy)
- převrstvení asfalt. krytu (přitížení nosné konstrukce)

Odvodňovací zařízení
- odvodnění mostu je podélným a příčným sklonem vozovky

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu
- prorýsovaná koroze přes ochranný nátěr zábradlí
- parapetní sloupky olámané hrany
- konstrukce zábradlí neodpovídá současným normovým požadavkům
- zohýbaná a poškozená konstrukce zábradlí

Cizí zařízení na mostě
- bez vlivu na stavební stav mostu

Ledolamy, záhozy, lodní svodidla, protidotykové, protikouřové, protinárazové zábrany
- nejsou provedeny

Území pod mostem a přístupové cesty
- vzrostlá náletová vegetace v obvodu mostní konstrukce
- přístup pod most je dobrý

### C. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

dostačující

### D. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

odstranit náletovou vegetaci v obvodu mostní konstrukce
   Skupina: běžná údržba-nutné      Termín splnění: pravidelně - každoročně 

odstranit drobnou vegetaci a uchycené nečistoty na krajnicích
   Skupina: běžná údržba-nutné      Termín splnění: pravidelně 

opravit přespárování zdiva/sanovat poškozený beton, očistit povrch mostní opěry a jejich základy
            Termín splnění: Nezadaný 

očistit, opravit a reprofilovat mostní římsy (okapničky), ošetřit hydrofobním nátěrem
            Termín splnění: do 1 roku 

opravit/vyrovnat deformované zábradelní díly - příp. výměna
            Termín splnění: výhledově 

odrezit a natřít mostní zábradlí
   Skupina: náročnější práce-nutné      Termín splnění: do 1 roku 

ošetřit obnaženou výztuž, sanovat proteklá/poškozená místa v podhledu NK
            Termín splnění: Nezadaný 

očistit úložné prahy
            Termín splnění: Nezadaný 

v krytu vozovky, opravit výškové deformace krytu
            Termín splnění: výhledově 

komplexní rekonstrukce mostního objektu
            Termín splnění: výhledově

### E. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

elektronicky

### F. ZÁVĚR

Rok příští HMP: 2025

### Fotodokumentace

| IMG_0874 | IMG_0875 |
| --- | --- |
| IMG_0876 | IMG_0877 |
| IMG_0878 | IMG_0879 |

### Fotodokumentace

| IMG_0880 | IMG_0881 |
| --- | --- |
| IMG_0884 | IMG_0885 |
| IMG_0886 | IMG_0887 |

### Fotodokumentace

| IMG_0889 | IMG_0891 |
| --- | --- |

## Běžná prohlídka 18.10.2016            3155-1

Datum prohlídky: 18.10.2016
Provedl: Jaroslav Kocanda č.oprávnění k provádění běžných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: ve směru liniového staničení
Způsob zpřístupnění mostu: volně přístupné z okolních svahů
Počasí při provádění prohlídky: slunečno, jasno
Teplota vzduchu: 13.0 °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Brandýs nad Orlicí      náhon u Karosy
Okres: Ústí nad Orlicí
Rok postavení: 1931
Liniové staničení [km]: 6.911   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 999.999

### B. ZÁVADY:

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso
- vizuálně nelze zjistit; pravděpodobně bez zjevných závad způsobených poškozeným založením

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi
- zavlhlé zdivo, vypadaná malta ze spár
- narušený povrch zdiva, zelené zbarvení, vypadaná malta spár, uvolněné zdivo, místy vypadané, 
- rozpadavají se kamen.zdivo na 1. opěře
- v úrovni hladiny uvolněné zdivo

Ložiska, klouby, mostní závěry
- nebyly pozorovány závady způsobené poruchami závěrů
- proteklé a znečistěné úložné prahy

Izolační systém
- není provedena
- četné náznaky protékající vody v krajních částech podhledu nosné konstrukce

Nosná konstrukce
- koroze I nosníků, mostin

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek
- nečistoty s uchycenou drobnou vegetací na krajnicích
- výškové deformace asfalt. krytu vozovky, poruchy (trhliny, praskliny, výtluky, výspravy)
- převrstvení asfalt. krytu (přitížení nosné konstrukce)
- na konci mostu příčná trhlina přes celou vozovku

Odvodňovací zařízení
- odvodnění mostu je podélným a příčným sklonem vozovky

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu
- prorýsovaná koroze přes ochranný nátěr zábradlí
- parapetní sloupky olámané hrany
- konstrukce zábradlí neodpovídá současným normovým požadavkům
- zohýbaná a poškozená konstrukce zábradlí

Cizí zařízení na mostě
- bez vlivu na stavební stav mostu

Ledolamy, záhozy, lodní svodidla, protidotykové, protikouřové, protinárazové zábrany
- nejsou provedeny

Území pod mostem a přístupové cesty
- vzrostlá náletová vegetace v obvodu mostní konstrukce
- přístup pod most je dobrý

### C. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

dostačující

### D. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

osadit DZ dle mostaře
            Termín splnění: Nezadaný 

odstranit náletovou vegetaci v obvodu mostní konstrukce
   Skupina: běžná údržba-nutné      Termín splnění: pravidelně - každoročně 

odstranit drobnou vegetaci a uchycené nečistoty na krajnicích
   Skupina: běžná údržba-nutné      Termín splnění: pravidelně 

opravit přespárování zdiva/sanovat poškozený beton, očistit povrch mostní opěry a jejich základy
            Termín splnění: Nezadaný 

opravit/vyrovnat deformované zábradelní díly - příp. výměna
            Termín splnění: výhledově 

odrezit a natřít mostní zábradlí
   Skupina: náročnější práce-nutné      Termín splnění: do 1 roku 

očistit úložné prahy
            Termín splnění: Nezadaný 

v krytu vozovky, opravit výškové deformace krytu
            Termín splnění: výhledově 

komplexní rekonstrukce mostního objektu
            Termín splnění: výhledově

### E. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

elektronicky

### F. ZÁVĚR

Rok příští HMP: 2025

### Fotodokumentace

| IMG_2495 | IMG_2496 |
| --- | --- |
| IMG_2497 | IMG_2498 |
| IMG_2499 | IMG_2501 |

### Fotodokumentace

| IMG_2502 | IMG_2503 |
| --- | --- |
| IMG_2504 | IMG_2505 |
| IMG_2506 | IMG_2507 |

### Fotodokumentace

| IMG_2508 | IMG_2532 |
| --- | --- |

## Běžná prohlídka 29.05.2017            3155-1

Datum prohlídky: 29.05.2017
Provedl: Jaroslav Kocanda č.oprávnění k provádění běžných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: ve směru liniového staničení
Způsob zpřístupnění mostu: volně přístupné z okolních svahů
Počasí při provádění prohlídky: slunečno, jasno
Teplota vzduchu: 25.0 °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Brandýs nad Orlicí      náhon u Karosy
Okres: Ústí nad Orlicí
Rok postavení: 1931
Liniové staničení [km]: 6.911   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 999.999

### B. ZÁVADY:

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso
- vizuálně nelze zjistit; pravděpodobně bez zjevných závad způsobených poškozeným založením

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi
- zavlhlé zdivo, vypadaná malta ze spár
- narušený povrch zdiva, zelené zbarvení, vypadaná malta spár, uvolněné zdivo, místy vypadané, 
- rozpadavají se kamen.zdivo na 1. opěře
- v úrovni hladiny uvolněné zdivo

Ložiska, klouby, mostní závěry
- nebyly pozorovány závady způsobené poruchami závěrů
- proteklé a znečistěné úložné prahy

Izolační systém
- není provedena
- četné náznaky protékající vody v krajních částech podhledu nosné konstrukce

Nosná konstrukce
- koroze I nosníků, mostin

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek
- nečistoty s uchycenou drobnou vegetací na krajnicích
- výškové deformace asfalt. krytu vozovky, poruchy (trhliny, praskliny, výtluky, výspravy)
- převrstvení asfalt. krytu (přitížení nosné konstrukce)
- na konci mostu příčná trhlina přes celou vozovku

Odvodňovací zařízení
- odvodnění mostu je podélným a příčným sklonem vozovky

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu
- prorýsovaná koroze přes ochranný nátěr zábradlí
- parapetní sloupky olámané hrany
- konstrukce zábradlí neodpovídá současným normovým požadavkům
- zohýbaná a poškozená konstrukce zábradlí

Cizí zařízení na mostě
- bez vlivu na stavební stav mostu

Ledolamy, záhozy, lodní svodidla, protidotykové, protikouřové, protinárazové zábrany
- nejsou provedeny

Území pod mostem a přístupové cesty
- vzrostlá náletová vegetace v obvodu mostní konstrukce
- přístup pod most je dobrý

### C. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

dostačující

### D. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

osadit DZ dle mostaře
            Termín splnění: Nezadaný 

odstranit náletovou vegetaci v obvodu mostní konstrukce
   Skupina: běžná údržba-nutné      Termín splnění: pravidelně - každoročně 

odstranit drobnou vegetaci a uchycené nečistoty na krajnicích
   Skupina: běžná údržba-nutné      Termín splnění: pravidelně 

opravit přespárování zdiva/sanovat poškozený beton, očistit povrch mostní opěry a jejich základy
            Termín splnění: Nezadaný 

opravit/vyrovnat deformované zábradelní díly - příp. výměna
            Termín splnění: výhledově 

odrezit a natřít mostní zábradlí
   Skupina: náročnější práce-nutné      Termín splnění: do 1 roku 

očistit úložné prahy
            Termín splnění: Nezadaný 

v krytu vozovky, opravit výškové deformace krytu
            Termín splnění: výhledově 

komplexní rekonstrukce mostního objektu
            Termín splnění: výhledově

### E. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

elektronicky

### F. ZÁVĚR

Rok příští HMP: 2025

### Fotodokumentace

| IMG_5109 | IMG_5110 |
| --- | --- |
| IMG_5114 | IMG_5112 |
| IMG_5113 | IMG_5115 |

### Fotodokumentace

| IMG_5116 | IMG_5117 |
| --- | --- |
| IMG_5118 | IMG_5119 |
| IMG_5120 |  |

## Běžná prohlídka 08.11.2017            3155-1

Datum prohlídky: 08.11.2017
Provedl: Jaroslav Kocanda č.oprávnění k provádění běžných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: ve směru liniového staničení
Způsob zpřístupnění mostu: volně přístupné z okolních svahů
Počasí při provádění prohlídky: oblačno
Teplota vzduchu: 15.0 °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Brandýs nad Orlicí      náhon u Karosy
Okres: Ústí nad Orlicí
Rok postavení: 1931
Liniové staničení [km]: 6.911   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 999.999

### B. ZÁVADY:

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso
- vizuálně nelze zjistit; pravděpodobně bez zjevných závad způsobených poškozeným založením

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi
- zavlhlé zdivo, vypadaná malta ze spár
- narušený povrch zdiva, zelené zbarvení, vypadaná malta spár, uvolněné zdivo, místy vypadané, 
- rozpadavají se kamen.zdivo na 1. opěře
- v úrovni hladiny uvolněné zdivo

Ložiska, klouby, mostní závěry
- nebyly pozorovány závady způsobené poruchami závěrů
- proteklé a znečistěné úložné prahy

Izolační systém
- není provedena
- četné náznaky protékající vody v krajních částech podhledu nosné konstrukce

Nosná konstrukce
- koroze I nosníků, mostin

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek
- nečistoty s uchycenou drobnou vegetací na krajnicích
- výškové deformace asfalt. krytu vozovky, poruchy (trhliny, praskliny, výtluky, výspravy)
- převrstvení asfalt. krytu (přitížení nosné konstrukce)
- na konci mostu příčná trhlina přes celou vozovku

Odvodňovací zařízení
- odvodnění mostu je podélným a příčným sklonem vozovky

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu
- prorýsovaná koroze přes ochranný nátěr zábradlí
- parapetní sloupky olámané hrany
- konstrukce zábradlí neodpovídá současným normovým požadavkům
- zohýbaná a poškozená konstrukce zábradlí

Cizí zařízení na mostě
- bez vlivu na stavební stav mostu

Ledolamy, záhozy, lodní svodidla, protidotykové, protikouřové, protinárazové zábrany
- nejsou provedeny

Území pod mostem a přístupové cesty
- vzrostlá náletová vegetace v obvodu mostní konstrukce
- přístup pod most je dobrý

### C. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

dostačující

### D. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

osadit DZ dle mostaře
            Termín splnění: Nezadaný 

odstranit náletovou vegetaci v obvodu mostní konstrukce
   Skupina: běžná údržba-nutné      Termín splnění: pravidelně - každoročně 

odstranit drobnou vegetaci a uchycené nečistoty na krajnicích
   Skupina: běžná údržba-nutné      Termín splnění: pravidelně 

opravit přespárování zdiva/sanovat poškozený beton, očistit povrch mostní opěry a jejich základy
            Termín splnění: Nezadaný 

opravit/vyrovnat deformované zábradelní díly - příp. výměna
            Termín splnění: výhledově 

odrezit a natřít mostní zábradlí
   Skupina: náročnější práce-nutné      Termín splnění: do 1 roku 

očistit úložné prahy
            Termín splnění: Nezadaný 

v krytu vozovky, opravit výškové deformace krytu
            Termín splnění: výhledově 

komplexní rekonstrukce mostního objektu
            Termín splnění: výhledově

### E. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

elektronicky

### F. ZÁVĚR

Rok příští HMP: 2025

### Fotodokumentace

| IMG_9623 | IMG_9624 |
| --- | --- |
| IMG_9625 | IMG_9626 |
| IMG_9627 | IMG_9628 |

### Fotodokumentace

| IMG_9629 | IMG_9630 |
| --- | --- |
| IMG_9631 | IMG_9632 |
| IMG_9633 |  |

## Běžná prohlídka 20.04.2018            3155-1

Datum prohlídky: 20.04.2018
Provedl: Jaroslav Kocanda č.oprávnění k provádění běžných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: ve směru liniového staničení
Způsob zpřístupnění mostu: volně přístupné z okolních svahů
Počasí při provádění prohlídky: jasno
Teplota vzduchu: 20.0 °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Brandýs nad Orlicí      náhon u Karosy
Okres: Ústí nad Orlicí
Rok postavení: 1931
Liniové staničení [km]: 6.911   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 999.999

### B. ZÁVADY:

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso
- vizuálně nelze zjistit; pravděpodobně bez zjevných závad způsobených poškozeným založením

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi
- zavlhlé zdivo, vypadaná malta ze spár
- narušený povrch zdiva, zelené zbarvení, vypadaná malta spár, uvolněné zdivo, místy vypadané, 
- rozpadavají se kamen.zdivo na 1. opěře
- v úrovni hladiny uvolněné zdivo

Ložiska, klouby, mostní závěry
- proteklé a znečistěné úložné prahy

Izolační systém
- není provedena
- četné náznaky protékající vody v krajních částech podhledu nosné konstrukce

Nosná konstrukce
- koroze I nosníků, velká koroze mostin

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek
- po opravených dvou místech propadu vozovky na obou koncích mostu opticky vypadá na sedání obalovačky
- výškové deformace asfalt. krytu vozovky, poruchy (trhliny, praskliny, výspravy)
- převrstvení asfalt. krytu (přitížení nosné konstrukce)
- na konci mostu příčná trhlina přes celou vozovku
- nečistoty na krajnicích

Odvodňovací zařízení
- odvodnění mostu je podélným a příčným sklonem vozovky

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu
- prorýsovaná koroze přes ochranný nátěr zábradlí
- parapetní sloupky olámané hrany
- konstrukce zábradlí neodpovídá současným normovým požadavkům
- zohýbaná a poškozená konstrukce zábradlí

Cizí zařízení na mostě
- bez vlivu na stavební stav mostu

Ledolamy, záhozy, lodní svodidla, protidotykové, protikouřové, protinárazové zábrany
- nejsou provedeny

Území pod mostem a přístupové cesty
- přístup pod most je omezen

### C. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

dostačující

### D. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

osadit DZ dle mostaře
   Skupina: běžná údržba-nutné      Termín splnění: V nejbližší době 

sledovat do rekonstrukce mostu vozovku, mostní konstrukci z důvodu náhlého propadu vozovky
   Skupina: běžná údržba-nutné      Termín splnění: V nejbližší době 

komplexní rekonstrukce mostního objektu
   Skupina: rekonstrukce      Termín splnění: výhledově

### E. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

elektronicky

### F. ZÁVĚR

Rok příští HMP: 2025

### Fotodokumentace

| zač. mostu | 1.opěra |
| --- | --- |
| 2.opěra | NK-celkový pohled |
| detail mostin | pohled zleva |

### Fotodokumentace

| pravé zábradlí | levé zábradlí |
| --- | --- |
| Vozovka | detail opraveného místa po propadu na konci mostu |
| detail opraveného místa po propadu na zač.mostu | příčná prasklina vozovky na konci mostu |

### Fotodokumentace

| konec mostu |  |
| --- | --- |

## Mimořádná prohlídka 15.06.2018            3155-1

Datum prohlídky: 15.06.2018
Provedl: Ing. Jan Dobrovolný č.oprávnění k provádění hlavních a mimořádných prohlídek: 206/2017
Přítomni: 
Směr popisu: Zleva doprava, postupně od OP1 ke konci mostu
Způsob zpřístupnění mostu: spodní stavba přístupná z terénu, opěry částečně přístupné bez plošiny, NK přístupná pomocí plošiny
Počasí při provádění prohlídky: Jasno
Teplota vzduchu: 20.0 °C     nosné konstrukce: 20.0 °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Brandýs nad Orlicí      náhon u Karosy
Okres: Ústí nad Orlicí
Rok postavení: 1931
Liniové staničení [km]: 6.911   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 999.999

### B. DIAGNOSTICKÉ ZJIŠTĚNÍ

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso
Založení je pravděpodobně plošné

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi
Opěry zděné, kamenné
Křídla zděná, kamenná.

Ložiska, klouby, mostní závěry
NK je uložena přímo na konstrukci spodní stavby.

Izolační systém
most bez izolace

Nosná konstrukce
Ocelová NK, hl nosníky I profil a systém příčníků.
NK s horní mostovkou.

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek
Vozovka na mostě je živičná.

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Zábradlí
Na mostě je osazeno zábradlí výšky 1,0 m.

Území pod mostem a přístupové cesty
Pod mostem je náhon do přilehlého výrobního podniku.

### C. ZÁVADY:

Nezadaný
- dle informací ze systému "Mostař" na mostě nejsou prováděny pravidelné HMP

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi
- Zdivo opěry O1 má porušené spárování
- Na opěře O1 jsou stopy po zatékání
- Zdivo opěry O2 má porušené spárování
- Na opěře O2 jsou stopy po zatékání
- Na úložném prahu opěry O2 jsou nečistoty
- Na úložném prahu opěry O1 jsou nečistot

Nosná konstrukce
- Nosná konstrukce je celkově bez PKO, je zde silná hloubková koroze
- Na mostě vlevo je propadlá vozovka, porucha mostovky !!

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Vozovka
- Na mostě vlevo je propadlá vozovka, porucha mostovky !!
- Vozovka na začátku mostu vlevo je prosedlá
- Vozovka na mostě obecně vykazuje množství poruch a nerovností
- Vozovka na konci mostu, v místě mostního závěru, vykazuje množství trhlin a poruch krytu
- Podél zábradlí je rostoucí vegetace

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Zábradlí
- Zábradlí vlevo je deformované
- PKO zábradlí je nefunkční, plošně se vyskytuje koroze
- Výška zábradlí je 1000 mm, nesplňuje současné normové požadavky
- Degradace sloupku zábradlí na začátku mostu vpravo

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Dopravní značení
- DZ omezující zatížitelnost neodpovídá závěrům přeschozí MP

### D. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

O objekt je pečováno v možnostech správce mostu.

### E. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

- Bezodkladně osadit dopravní značky omezující zatížitelnost ve smyslu této HMP
- Vzhledem k propadům vozovky (které mohou dále pokračovat) na most osadit omezující dopravní značení a plošně (např. ocelovým plechem) roznést zatížení na větší plochu, ideálně převézt dopravu jednosměrně, pouze na střed mostu.
- ihned začít připravovat rekonstrukci NK a vybavení mostu!
            Termín splnění: V nejbližší době 

Most (resp. jeho nosná konstrukce) je v podstatě vzhledem k typům poruch ekonomicky neopravitelný. Do doby rekonstrukce mostu zajistit výkon kvalitní údržby. V případě zjištění významného zhoršení stavu v rámci BPM zajistit výkon MPM, na jejímž základě budou navržena další opatření. V současné době navrhuji objekt ke kompletní rekonstrukci (minimálně NK a mostního vybavení). V nejbližší době vyvolat administrativní úkony k započetí přípravy projektové dokumentace a povolení stavby
            Termín splnění: Nezadaný

### F. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

Výsledky prohlídky a navrhovaná opatření byly projednané se zástupcem správce objektu.

### G. ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ ZATÍŽITELNOSTI A STAVEBNÍHO STAVU MOSTU:

Stavebně-technické stavy:
   Spodní stavba:          IV - Uspokojivý
   Nosná konstrukce:   VI - Velmi špatný
   Mostní vybavení:      VI - Velmi špatný 
Koeficient stavebního stavu   0.4
Použitelnost   IV - Omezeně použitelné
Zatížitelnost mostu [t]:    Vn: 9.0   Vr: 14.0   Ve: 84.0
Rok příští hlavní prohlídky: 2025

Poznámka:
Hodnoty zatížitelnosti mostu byly převzaty z předchozí HMP a z ML.
Na mostě je nutno provést ihned rekonstrukci (viz opatření)

### Fotodokumentace

| _Pohled na objekt po směru popisu | _Pohled na objekt proti směru popisu |
| --- | --- |
| b_vozovka na začátku objektu | c_vozovka na objektu |
| d_vozovka na konci objektu | _Pohled na levé zábradlí po směru popisu |

### Fotodokumentace

| _Pohled na levé zábradlí proti směru popisu | _Pohled na pravé zábradlí proti směru popisu |
| --- | --- |
| _Pohled na pravé zábradlí po směru popisu | _Pohled na objekt zleva |
| _Pohled na objekt zprava | _Levé křídlo na začátku mostu (K1) |

### Fotodokumentace

| _Pohled na opěru O1 | _Pravé křídlo na začátku mostu (K2) |
| --- | --- |
| _Levé křídlo na konci mostu (K3) | _Pohled na opěru O2 |
| _Pravé křídlo na konci mostu (K4) | a_Pohled na NK zprava |

### Fotodokumentace

| _Pohled pod most | IMG_7999 - Vozovka na začátku mostu vlevo je prosedlá |
| --- | --- |
| IMG_8002 - Vozovka na mostě obecně vykazuje množství poruch a nerovností | IMG_8007 - Vozovka na mostě obecně vykazuje množství poruch a nerovností |
| IMG_8008 - Na mostě vlevo je propadlá vozovka, porucha mostovky !! | IMG_8009 - Na mostě vlevo je propadlá vozovka, porucha mostovky !! |

### Fotodokumentace

| IMG_8010 - Na mostě vlevo je propadlá vozovka, porucha mostovky !! | IMG_8011 - Na mostě vlevo je propadlá vozovka, porucha mostovky !! |
| --- | --- |
| IMG_8013 - Vozovka na konci mostu, v místě mostního závěru, vykazuje množství trhlin a poruch | IMG_8015 - Zábradlí vlevo je deformované |
| IMG_8016 - PKO zábradlí je nefunkční, plošně se vyskytuje koroze | IMG_8017 - Výška zábradlí je 1000 mm, nesplňuje současné normové požadavky |

### Fotodokumentace

| IMG_8018 - PKO zábradlí je nefunkční, plošně se vyskytuje koroze | IMG_8021 - Podél zábradlí je rostoucí vegetace |
| --- | --- |
| IMG_8022 - PKO zábradlí je nefunkční, plošně se vyskytuje koroze | IMG_8023 - Zábradlí vlevo je deformované |
| IMG_8024 - PKO zábradlí je nefunkční, plošně se vyskytuje koroze | IMG_8026 - Degradace sloupku zábradlí na začátku mostu vpravo |

### Fotodokumentace

| IMG_8027 - Degradace sloupku zábradlí na začátku mostu vpravo | IMG_8032 - Zdivo opěry O1 má porušené spárování |
| --- | --- |
| IMG_8033 - Na opěře O1 jsou stopy po zatékání | IMG_8035 - Zdivo opěry O1 má porušené spárování |
| IMG_8037 - Zdivo opěry O1 má porušené spárování | IMG_8038 - Zdivo opěry O1 má porušené spárování |

### Fotodokumentace

| IMG_8039 - Zdivo křídla K2 má porušené spárování | IMG_8041 - Na opěře O1 jsou stopy po zatékání |
| --- | --- |
| IMG_8042 - Nosná konstrukce je celkově bez PKO, je zde silná hloubková koroze | IMG_8043 - Nosná konstrukce je celkově bez PKO, je zde silná hloubková koroze |
| IMG_8044 - Nosná konstrukce je celkově bez PKO, je zde silná hloubková koroze | IMG_8045 - Nosná konstrukce je celkově bez PKO, je zde silná hloubková koroze |

### Fotodokumentace

| IMG_8046 - Nosná konstrukce je celkově bez PKO, je zde silná hloubková koroze | IMG_8047 - Nosná konstrukce je celkově bez PKO, je zde silná hloubková koroze |
| --- | --- |
| IMG_8048 - Nosná konstrukce je celkově bez PKO, je zde silná hloubková koroze | IMG_8049 - Nosná konstrukce je celkově bez PKO, je zde silná hloubková koroze |
| IMG_8050 - Nosná konstrukce je celkově bez PKO, je zde silná hloubková koroze | IMG_8051 - Nosná konstrukce je celkově bez PKO, je zde silná hloubková koroze |

### Fotodokumentace

| IMG_8056 - Zdivo opěry O2 má porušené spárování | IMG_8058 - Zdivo opěry O2 má porušené spárování |
| --- | --- |
| IMG_8059 - Na opěře O2 jsou stopy po zatékání | IMG_8064 - Zdivo opěry O2 má porušené spárování |
| IMG_8068 - Na úložném prahu opěry O2 jsou nečistoty | IMG_8069 - Na úložném prahu opěry O2 jsou nečistoty |

### Fotodokumentace

| IMG_8084 - Nosná konstrukce je celkově bez PKO, je zde silná hloubková koroze | IMG_8085 - Nosná konstrukce je celkově bez PKO, je zde silná hloubková koroze |
| --- | --- |
| IMG_8086 - Na mostě vlevo je propadlá vozovka, porucha mostovky !! (foto ze spodu mostu) | IMG_8087 - Na mostě vlevo je propadlá vozovka, porucha mostovky !! (foto ze spodu mostu) |
| IMG_8088 - Na mostě vlevo je propadlá vozovka, porucha mostovky !! (foto ze spodu mostu) | IMG_8089 - Na mostě vlevo je propadlá vozovka, porucha mostovky !! (foto ze spodu mostu) |

### Fotodokumentace

| IMG_8090 - Na mostě vlevo je propadlá vozovka, porucha mostovky !! (foto ze spodu mostu) | IMG_8091 - Na mostě vlevo je propadlá vozovka, porucha mostovky !! (foto ze spodu mostu) |
| --- | --- |
| IMG_8093 - Na mostě vlevo je propadlá vozovka, porucha mostovky !! (foto ze spodu mostu) | IMG_8094 - Na mostě vlevo je propadlá vozovka, porucha mostovky !! (foto ze spodu mostu) |
| IMG_8095 - Na mostě vlevo je propadlá vozovka, porucha mostovky !! (foto ze spodu mostu) | IMG_8096 - Na mostě vlevo je propadlá vozovka, porucha mostovky !! (foto ze spodu mostu) |

### Fotodokumentace

| IMG_8097 - Na mostě vlevo je propadlá vozovka, porucha mostovky !! (foto ze spodu mostu) | IMG_8098 - Nosná konstrukce je celkově bez PKO, je zde silná hloubková koroze |
| --- | --- |
| IMG_8099 - Nosná konstrukce je celkově bez PKO, je zde silná hloubková koroze | IMG_8115 - Na úložném prahu opěry O1 jsou nečistoty |
| IMG_8118 - DZ omezující zatížitelnost mostu neodpovídá závěrům poslední HMP | UNADJUSTEDNONRAW_thumb_17c2 |

## Běžná prohlídka 13.09.2018            3155-1

Datum prohlídky: 13.09.2018
Provedl: Jaroslav Kocanda č.oprávnění k provádění běžných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: ve směru liniového staničení
Způsob zpřístupnění mostu: volně přístupné z okolních svahů
Počasí při provádění prohlídky: jasno
Teplota vzduchu: 20.0 °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Brandýs nad Orlicí      náhon u Karosy
Okres: Ústí nad Orlicí
Rok postavení: 1931
Liniové staničení [km]: 6.911   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 999.999

### B. ZÁVADY:

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso
- vizuálně nelze zjistit; pravděpodobně bez zjevných závad způsobených poškozeným založením

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi
- zavlhlé zdivo, vypadaná malta ze spár
- narušený povrch zdiva, zelené zbarvení, vypadaná malta spár, uvolněné zdivo, místy vypadané, 
- rozpadavají se kamen.zdivo na 1. opěře
- v úrovni hladiny uvolněné zdivo

Ložiska, klouby, mostní závěry
- proteklé a znečistěné úložné prahy

Izolační systém
- není provedena
- četné náznaky protékající vody v krajních částech podhledu nosné konstrukce

Nosná konstrukce
- koroze I nosníků, velká koroze mostin

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek
- po opravených dvou místech propadu vozovky na obou koncích mostu opticky vypadá na sedání obalovačky
- výškové deformace asfalt. krytu vozovky, poruchy (trhliny, praskliny, výspravy)
- převrstvení asfalt. krytu (přitížení nosné konstrukce)
- na konci mostu příčná trhlina přes celou vozovku
- nečistoty na krajnicích

Odvodňovací zařízení
- odvodnění mostu je podélným a příčným sklonem vozovky

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu
- prorýsovaná koroze přes ochranný nátěr zábradlí
- parapetní sloupky olámané hrany
- konstrukce zábradlí neodpovídá současným normovým požadavkům
- zohýbaná a poškozená konstrukce zábradlí

Cizí zařízení na mostě
- bez vlivu na stavební stav mostu

Ledolamy, záhozy, lodní svodidla, protidotykové, protikouřové, protinárazové zábrany
- nejsou provedeny

Území pod mostem a přístupové cesty
- přístup pod most je omezen

### C. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

dostačující

### D. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

osadit DZ dle mostaře
   Skupina: běžná údržba-nutné      Termín splnění: V nejbližší době 

sledovat do rekonstrukce mostu vozovku, mostní konstrukci z důvodu náhlého propadu vozovky
   Skupina: běžná údržba-nutné      Termín splnění: V nejbližší době 

komplexní rekonstrukce mostního objektu
   Skupina: rekonstrukce      Termín splnění: výhledově

### E. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

elektronicky

### F. ZÁVĚR

Rok příští HMP: 2025

### Fotodokumentace

| Začátek mostu | 1. opěra |
| --- | --- |
| 2. opěra | NK |
| NK detail zprava | NK detail zleva |

### Fotodokumentace

| poled zprava | pohled zleva |
| --- | --- |
| Zábradlí vpravo | zábradlí vlevo |
| zábrana na propadlé vozovce skrz mostní konstrukci u 2.opěry | detail-zábrana na propadlé vozovce |

### Fotodokumentace

| konec mostu | DZ pro oba mosty na konci mostů |
| --- | --- |

## Hlavní prohlídka 01.11.2018            3155-1

Datum prohlídky: 01.11.2018
Provedl: Ing. Jan Dobrovolný č.oprávnění k provádění hlavních a mimořádných prohlídek: 206/2017
Přítomni: 
Směr popisu: Zleva doprava, postupně od OP1 ke konci mostu
Způsob zpřístupnění mostu: spodní stavba přístupná z terénu, opěry částečně přístupné bez plošiny, NK přístupná pomocí plošiny
Počasí při provádění prohlídky: Jasno
Teplota vzduchu: 20.0 °C     nosné konstrukce: 20.0 °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Brandýs nad Orlicí      náhon u Karosy
Okres: Ústí nad Orlicí
Rok postavení: 1931
Liniové staničení [km]: 6.911   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 999.999

### B. DIAGNOSTICKÉ ZJIŠTĚNÍ

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso
Založení je pravděpodobně plošné

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi
Opěry zděné, kamenné
Křídla zděná, kamenná.

Ložiska, klouby, mostní závěry
NK je uložena přímo na konstrukci spodní stavby.

Izolační systém
most bez izolace

Nosná konstrukce
Ocelová NK, hl nosníky I profil a systém příčníků.
NK s horní mostovkou.

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek
Vozovka na mostě je živičná.

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Zábradlí
Na mostě je osazeno zábradlí výšky 1,0 m.

Území pod mostem a přístupové cesty
Pod mostem je náhon do přilehlého výrobního podniku.

### C. ZÁVADY:

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi
- Zdivo opěry O1 má porušené spárování
- Na opěře O1 jsou stopy po zatékání
- Zdivo opěry O2 má porušené spárování
- Na opěře O2 jsou stopy po zatékání
- Na úložném prahu opěry O2 jsou nečistoty
- Na úložném prahu opěry O1 jsou nečistot

Nosná konstrukce
- Nosná konstrukce je celkově bez PKO, je zde silná hloubková koroze
- Na mostě vlevo je propadlá vozovka, porucha mostovky !!

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Vozovka
- Na mostě vlevo je propadlá vozovka, porucha mostovky !!
- Vozovka na začátku mostu vlevo je prosedlá
- Vozovka na mostě obecně vykazuje množství poruch a nerovností
- Vozovka na konci mostu, v místě mostního závěru, vykazuje množství trhlin a poruch krytu
- Podél zábradlí je rostoucí vegetace

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Zábradlí
- Zábradlí vlevo je deformované
- PKO zábradlí je nefunkční, plošně se vyskytuje koroze
- Výška zábradlí je 1000 mm, nesplňuje současné normové požadavky
- Degradace sloupku zábradlí na začátku mostu vpravo

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Dopravní značení
- DZ omezující zatížitelnost neodpovídá závěrům přeschozí MP

### D. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

O objekt je pečováno v možnostech správce mostu.

### E. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

- Bezodkladně osadit dopravní značky omezující zatížitelnost ve smyslu této HMP
- Vzhledem k propadům vozovky (které mohou dále pokračovat) na most osadit omezující dopravní značení a plošně (např. ocelovým plechem) roznést zatížení na větší plochu, ideálně převézt dopravu jednosměrně, pouze na střed mostu.
- provést diagnostiku spodní stavby (tím zvážit vhodnost zachování spodní stavby pro rekonstrukci mostu)
- ihned začít připravovat rekonstrukci NK a vybavení mostu!
            Termín splnění: V nejbližší době 

Most (resp. jeho nosná konstrukce) je v podstatě vzhledem k typům poruch ekonomicky neopravitelný. Do doby rekonstrukce mostu zajistit výkon kvalitní údržby. V případě zjištění významného zhoršení stavu v rámci BPM zajistit výkon MPM, na jejímž základě budou navržena další opatření. V současné době navrhuji objekt ke kompletní rekonstrukci (minimálně NK a mostního vybavení). V nejbližší době vyvolat administrativní úkony k započetí přípravy projektové dokumentace a povolení stavby
            Termín splnění: Nezadaný

### F. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

Výsledky prohlídky a navrhovaná opatření byly projednané se zástupcem správce objektu.

### G. ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ ZATÍŽITELNOSTI A STAVEBNÍHO STAVU MOSTU:

Stavebně-technické stavy:
   Spodní stavba:          IV - Uspokojivý
   Nosná konstrukce:   VI - Velmi špatný
   Mostní vybavení:      VI - Velmi špatný 
Koeficient stavebního stavu   0.4
Použitelnost   IV - Omezeně použitelné
Zatížitelnost mostu [t]:    Vn: 9.0   Vr: 14.0   Ve: 84.0
Rok příští hlavní prohlídky: 2025

Poznámka:
Hodnoty zatížitelnosti mostu byly převzaty z předchozí HMP a z ML.
Na mostě je nutno provést ihned rekonstrukci (viz opatření).
Tato prohlídky vychází z MMP mostu, kterou jsem provedl v 06/2018. Stav se nijak nezměnil.

### Fotodokumentace

| _Pohled na objekt po směru popisu | _Pohled na objekt proti směru popisu |
| --- | --- |
| b_vozovka na začátku objektu | c_vozovka na objektu |
| d_vozovka na konci objektu | _Pohled na levé zábradlí po směru popisu |

### Fotodokumentace

| _Pohled na levé zábradlí proti směru popisu | _Pohled na pravé zábradlí proti směru popisu |
| --- | --- |
| _Pohled na pravé zábradlí po směru popisu | _Pohled na objekt zleva |
| _Pohled na objekt zprava | _Levé křídlo na začátku mostu (K1) |

### Fotodokumentace

| _Pohled na opěru O1 | _Pravé křídlo na začátku mostu (K2) |
| --- | --- |
| _Levé křídlo na konci mostu (K3) | _Pohled na opěru O2 |
| _Pravé křídlo na konci mostu (K4) | a_Pohled na NK zprava |

### Fotodokumentace

| _Pohled pod most | IMG_7999 - Vozovka na začátku mostu vlevo je prosedlá |
| --- | --- |
| IMG_8002 - Vozovka na mostě obecně vykazuje množství poruch a nerovností | IMG_8007 - Vozovka na mostě obecně vykazuje množství poruch a nerovností |
| IMG_8008 - Na mostě vlevo je propadlá vozovka, porucha mostovky !! | IMG_8009 - Na mostě vlevo je propadlá vozovka, porucha mostovky !! |

### Fotodokumentace

| IMG_8010 - Na mostě vlevo je propadlá vozovka, porucha mostovky !! | IMG_8011 - Na mostě vlevo je propadlá vozovka, porucha mostovky !! |
| --- | --- |
| IMG_8013 - Vozovka na konci mostu, v místě mostního závěru, vykazuje množství trhlin a poruch | IMG_8015 - Zábradlí vlevo je deformované |
| IMG_8016 - PKO zábradlí je nefunkční, plošně se vyskytuje koroze | IMG_8017 - Výška zábradlí je 1000 mm, nesplňuje současné normové požadavky |

### Fotodokumentace

| IMG_8018 - PKO zábradlí je nefunkční, plošně se vyskytuje koroze | IMG_8021 - Podél zábradlí je rostoucí vegetace |
| --- | --- |
| IMG_8022 - PKO zábradlí je nefunkční, plošně se vyskytuje koroze | IMG_8023 - Zábradlí vlevo je deformované |
| IMG_8024 - PKO zábradlí je nefunkční, plošně se vyskytuje koroze | IMG_8026 - Degradace sloupku zábradlí na začátku mostu vpravo |

### Fotodokumentace

| IMG_8027 - Degradace sloupku zábradlí na začátku mostu vpravo | IMG_8032 - Zdivo opěry O1 má porušené spárování |
| --- | --- |
| IMG_8033 - Na opěře O1 jsou stopy po zatékání | IMG_8035 - Zdivo opěry O1 má porušené spárování |
| IMG_8037 - Zdivo opěry O1 má porušené spárování | IMG_8038 - Zdivo opěry O1 má porušené spárování |

### Fotodokumentace

| IMG_8039 - Zdivo křídla K2 má porušené spárování | IMG_8041 - Na opěře O1 jsou stopy po zatékání |
| --- | --- |
| IMG_8042 - Nosná konstrukce je celkově bez PKO, je zde silná hloubková koroze | IMG_8043 - Nosná konstrukce je celkově bez PKO, je zde silná hloubková koroze |
| IMG_8044 - Nosná konstrukce je celkově bez PKO, je zde silná hloubková koroze | IMG_8045 - Nosná konstrukce je celkově bez PKO, je zde silná hloubková koroze |

### Fotodokumentace

| IMG_8046 - Nosná konstrukce je celkově bez PKO, je zde silná hloubková koroze | IMG_8047 - Nosná konstrukce je celkově bez PKO, je zde silná hloubková koroze |
| --- | --- |
| IMG_8048 - Nosná konstrukce je celkově bez PKO, je zde silná hloubková koroze | IMG_8049 - Nosná konstrukce je celkově bez PKO, je zde silná hloubková koroze |
| IMG_8050 - Nosná konstrukce je celkově bez PKO, je zde silná hloubková koroze | IMG_8051 - Nosná konstrukce je celkově bez PKO, je zde silná hloubková koroze |

### Fotodokumentace

| IMG_8056 - Zdivo opěry O2 má porušené spárování | IMG_8058 - Zdivo opěry O2 má porušené spárování |
| --- | --- |
| IMG_8059 - Na opěře O2 jsou stopy po zatékání | IMG_8064 - Zdivo opěry O2 má porušené spárování |
| IMG_8068 - Na úložném prahu opěry O2 jsou nečistoty | IMG_8069 - Na úložném prahu opěry O2 jsou nečistoty |

### Fotodokumentace

| IMG_8084 - Nosná konstrukce je celkově bez PKO, je zde silná hloubková koroze | IMG_8085 - Nosná konstrukce je celkově bez PKO, je zde silná hloubková koroze |
| --- | --- |
| IMG_8086 - Na mostě vlevo je propadlá vozovka, porucha mostovky !! (foto ze spodu mostu) | IMG_8087 - Na mostě vlevo je propadlá vozovka, porucha mostovky !! (foto ze spodu mostu) |
| IMG_8088 - Na mostě vlevo je propadlá vozovka, porucha mostovky !! (foto ze spodu mostu) | IMG_8089 - Na mostě vlevo je propadlá vozovka, porucha mostovky !! (foto ze spodu mostu) |

### Fotodokumentace

| IMG_8090 - Na mostě vlevo je propadlá vozovka, porucha mostovky !! (foto ze spodu mostu) | IMG_8091 - Na mostě vlevo je propadlá vozovka, porucha mostovky !! (foto ze spodu mostu) |
| --- | --- |
| IMG_8093 - Na mostě vlevo je propadlá vozovka, porucha mostovky !! (foto ze spodu mostu) | IMG_8094 - Na mostě vlevo je propadlá vozovka, porucha mostovky !! (foto ze spodu mostu) |
| IMG_8095 - Na mostě vlevo je propadlá vozovka, porucha mostovky !! (foto ze spodu mostu) | IMG_8096 - Na mostě vlevo je propadlá vozovka, porucha mostovky !! (foto ze spodu mostu) |

### Fotodokumentace

| IMG_8097 - Na mostě vlevo je propadlá vozovka, porucha mostovky !! (foto ze spodu mostu) | IMG_8098 - Nosná konstrukce je celkově bez PKO, je zde silná hloubková koroze |
| --- | --- |
| IMG_8099 - Nosná konstrukce je celkově bez PKO, je zde silná hloubková koroze | IMG_8115 - Na úložném prahu opěry O1 jsou nečistoty |
| IMG_8118 - DZ omezující zatížitelnost mostu neodpovídá závěrům poslední HMP | UNADJUSTEDNONRAW_thumb_17c2 |

## Běžná prohlídka 18.04.2019            3155-1

Datum prohlídky: 18.04.2019
Provedl: Jaroslav Kocanda č.oprávnění k provádění běžných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: ve směru liniového staničení
Způsob zpřístupnění mostu: volně přístupné z okolních svahů
Počasí při provádění prohlídky: jasno
Teplota vzduchu: 15.0 °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Brandýs nad Orlicí      náhon u Karosy
Okres: Ústí nad Orlicí
Rok postavení: 1931
Liniové staničení [km]: 6.911   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 999.999

### B. ZÁVADY:

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso
- vizuálně nelze zjistit; pravděpodobně bez zjevných závad způsobených poškozeným založením

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi
- zavlhlé zdivo, vypadaná malta ze spár
- narušený povrch zdiva, zelené zbarvení, vypadaná malta spár, uvolněné zdivo, místy vypadané, 
- rozpadavají se kamen.zdivo na 1. opěře
- v úrovni hladiny uvolněné zdivo

Ložiska, klouby, mostní závěry
- proteklé a znečistěné úložné prahy

Izolační systém
- není provedena
- četné náznaky protékající vody v krajních částech podhledu nosné konstrukce

Nosná konstrukce
- koroze I nosníků, velká koroze mostin

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek
- po opravených dvou místech propadu vozovky na obou koncích mostu opticky vypadá na sedání obalovačky
- výškové deformace asfalt. krytu vozovky, poruchy (trhliny, praskliny, výspravy)
- převrstvení asfalt. krytu (přitížení nosné konstrukce)
- na konci mostu příčná trhlina přes celou vozovku
- nečistoty na krajnicích

Odvodňovací zařízení
- odvodnění mostu je podélným a příčným sklonem vozovky

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu
- prorýsovaná koroze přes ochranný nátěr zábradlí
- parapetní sloupky olámané hrany
- konstrukce zábradlí neodpovídá současným normovým požadavkům
- zohýbaná a poškozená konstrukce zábradlí

Cizí zařízení na mostě
- bez vlivu na stavební stav mostu

Ledolamy, záhozy, lodní svodidla, protidotykové, protikouřové, protinárazové zábrany
- nejsou provedeny

Území pod mostem a přístupové cesty
- přístup pod most je omezen

### C. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

dostačující

### D. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

osadit DZ dle mostaře
   Skupina: běžná údržba-nutné      Termín splnění: V nejbližší době 

sledovat do rekonstrukce mostu vozovku, mostní konstrukci z důvodu náhlého propadu vozovky
   Skupina: běžná údržba-nutné      Termín splnění: V nejbližší době 

komplexní rekonstrukce mostního objektu
   Skupina: rekonstrukce      Termín splnění: výhledově

### E. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

elektronicky

### F. ZÁVĚR

Rok příští HMP: 2025

### Fotodokumentace

| IMG_6741 | IMG_6743 |
| --- | --- |
| IMG_6744 | IMG_6745 |
| IMG_6746 | IMG_6747 |

### Fotodokumentace

| IMG_6748 | IMG_6749 |
| --- | --- |
| IMG_6750 | IMG_6751 |
| IMG_6752 | IMG_6753 |

## Běžná prohlídka 23.10.2019            3155-1

Datum prohlídky: 23.10.2019
Provedl: Jaroslav Kocanda č.oprávnění k provádění běžných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: ve směru liniového staničení
Způsob zpřístupnění mostu: volně přístupné z okolních svahů
Počasí při provádění prohlídky: jasno
Teplota vzduchu: 15.0 °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Brandýs nad Orlicí      náhon u Karosy
Okres: Ústí nad Orlicí
Rok postavení: 1931
Liniové staničení [km]: 6.911   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 999.999

### B. ZÁVADY:

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso
- vizuálně nelze zjistit; pravděpodobně bez zjevných závad způsobených poškozeným založením

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi
- zavlhlé zdivo, vypadaná malta ze spár
- narušený povrch zdiva, zelené zbarvení, vypadaná malta spár, uvolněné zdivo, místy vypadané, 
- rozpadavají se kamen.zdivo na 1. opěře
- v úrovni hladiny uvolněné zdivo

Ložiska, klouby, mostní závěry
- proteklé a znečistěné úložné prahy

Izolační systém
- není provedena
- četné náznaky protékající vody v krajních částech podhledu nosné konstrukce

Nosná konstrukce
- koroze I nosníků, velká koroze mostin

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek
- po opravených dvou místech propadu vozovky na obou koncích mostu opticky vypadá na sedání obalovačky
- výškové deformace asfalt. krytu vozovky, poruchy (trhliny, praskliny, výspravy)
- převrstvení asfalt. krytu (přitížení nosné konstrukce)
- na konci mostu příčná trhlina přes celou vozovku
- nečistoty na krajnicích

Odvodňovací zařízení
- odvodnění mostu je podélným a příčným sklonem vozovky

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu
- prorýsovaná koroze přes ochranný nátěr zábradlí
- parapetní sloupky olámané hrany
- konstrukce zábradlí neodpovídá současným normovým požadavkům
- zohýbaná a poškozená konstrukce zábradlí

Cizí zařízení na mostě
- bez vlivu na stavební stav mostu

Ledolamy, záhozy, lodní svodidla, protidotykové, protikouřové, protinárazové zábrany
- nejsou provedeny

Území pod mostem a přístupové cesty
- přístup pod most je omezen

### C. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

dostačující

### D. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

sledovat otvor ve vozovce, případně ho zakrýt větším plechem
   Skupina: běžná údržba-nutné      Termín splnění: V nejbližší době 

sledovat do rekonstrukce mostu vozovku, mostní konstrukci z důvodu náhlého propadu vozovky
   Skupina: běžná údržba-nutné      Termín splnění: V nejbližší době 

komplexní rekonstrukce mostního objektu
   Skupina: rekonstrukce      Termín splnění: výhledově

### E. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

elektronicky

### F. ZÁVĚR

Rok příští HMP: 2025

### Fotodokumentace

| IMG_9556 | IMG_9557 |
| --- | --- |
| IMG_9558 | IMG_9559 |
| IMG_9560 | IMG_9585 |

### Fotodokumentace

| IMG_9586 | IMG_9587 |
| --- | --- |
| IMG_9588 | IMG_9589 |
| IMG_9591 |  |

## Běžná prohlídka 09.07.2020            3155-1

Datum prohlídky: 09.07.2020
Provedl: Jaroslav Kocanda č.oprávnění k provádění běžných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: ve směru liniového staničení
Způsob zpřístupnění mostu: volně přístupné z okolních svahů
Počasí při provádění prohlídky: zataženo
Teplota vzduchu: 18.9 °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Brandýs nad Orlicí      náhon u Karosy
Okres: Ústí nad Orlicí
Rok postavení: 1931
Liniové staničení [km]: 6.911   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 999.999

### B. ZÁVADY:

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso
- vizuálně nelze zjistit; pravděpodobně bez zjevných závad způsobených poškozeným založením

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi
- zavlhlé zdivo, vypadaná malta ze spár
- narušený povrch zdiva, zelené zbarvení, vypadaná malta spár, uvolněné zdivo, místy vypadané, 
- rozpadavají se kamen.zdivo na 1. opěře
- v úrovni hladiny uvolněné zdivo

Ložiska, klouby, mostní závěry
- proteklé a znečistěné úložné prahy

Izolační systém
- není provedena
- četné náznaky protékající vody v krajních částech podhledu nosné konstrukce

Nosná konstrukce
- koroze I nosníků, velká koroze mostin

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek
- po opravených dvou místech propadu vozovky na obou koncích mostu opticky vypadá na sedání obalovačky
- výškové deformace asfalt. krytu vozovky, poruchy (trhliny, praskliny, výspravy)
- převrstvení asfalt. krytu (přitížení nosné konstrukce)
- na konci mostu příčná trhlina přes celou vozovku
- nečistoty na krajnicích

Odvodňovací zařízení
- odvodnění mostu je podélným a příčným sklonem vozovky

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu
- prorýsovaná koroze přes ochranný nátěr zábradlí
- parapetní sloupky olámané hrany
- konstrukce zábradlí neodpovídá současným normovým požadavkům
- zohýbaná a poškozená konstrukce zábradlí

Cizí zařízení na mostě
- bez vlivu na stavební stav mostu

Ledolamy, záhozy, lodní svodidla, protidotykové, protikouřové, protinárazové zábrany
- nejsou provedeny

Území pod mostem a přístupové cesty
- přístup pod most je omezen

### C. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

dostačující

### D. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

sledovat otvor ve vozovce, případně ho zakrýt větším plechem
   Skupina: běžná údržba-nutné      Termín splnění: V nejbližší době 

sledovat do rekonstrukce mostu vozovku, mostní konstrukci z důvodu náhlého propadu vozovky
   Skupina: běžná údržba-nutné      Termín splnění: V nejbližší době 

komplexní rekonstrukce mostního objektu
   Skupina: rekonstrukce      Termín splnění: výhledově

### E. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

elektronicky

### F. ZÁVĚR

Rok příští HMP: 2025

### Fotodokumentace

### Fotodokumentace

| a |  |
| --- | --- |

## Hlavní prohlídka 09.09.2020            3155-1

Datum prohlídky: 09.09.2020
Provedl: Blažek Roman č.oprávnění k provádění hlavních a mimořádných prohlídek: 209/2018
Přítomni: 
Směr popisu: Zleva doprava, postupně od OP1 ke konci mostu
Způsob zpřístupnění mostu: spodní stavba přístupná z terénu, opěry částečně přístupné bez plošiny, NK přístupná pomocí plošiny
Počasí při provádění prohlídky: Jasno, slunečno
Teplota vzduchu: 18.0 °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Brandýs nad Orlicí      náhon u Karosy
Okres: Ústí nad Orlicí
Rok postavení: 1931
Liniové staničení [km]: 6.911   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 999.999

### B. DIAGNOSTICKÉ ZJIŠTĚNÍ

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso
Založení je pravděpodobně plošné.

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi
Opěry zděné, kamenné
Křídla zděná, kamenná, rovnoběžná s osou vodního toku.

Ložiska, klouby, mostní závěry
NK je uložena přímo na konstrukci spodní stavby.

Izolační systém
Most bez izolace.

Nosná konstrukce
1 mostní pole
Ocelová NK, hl nosníky I profil a systém příčníků.
NK s horní mostovkou.

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek
Vozovka na mostě je živičná.

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Zábradlí
Na mostě je osazeno ocelové zábradlí výšky 1,0 m.

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Dopravní značení
Na mostě jsou osazeny omezující dopravní značky dle poslední HMP.

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Označení mostu
Na mostě jsou osazena sloučená evidenční čísla s navazujícím mostem.

Cizí zařízení na mostě
Není pozorováno

Ledolamy, záhozy, lodní svodidla, protidotykové, protikouřové, protinárazové zábrany
Nejsou provedeny

Území pod mostem a přístupové cesty
Pod mostem je náhon do přilehlého výrobního podniku.

### C. ZÁVADY:

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi
Zdivo opěry OP1 má porušené spárování.
Na opěře OP1 jsou stopy po zatékání.
Zdivo opěry OP2 má porušené spárování.
Na opěře OP2 jsou stopy po zatékání.
Na úložném prahu opěry OP2 jsou nečistoty.
Na úložném prahu opěry OP1 jsou nečistoty.

Nosná konstrukce
Nosná konstrukce je celkově bez PKO, je zde silná hloubková koroze.
Na mostě vlevo je propadlá vozovka, porucha mostovky !!

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Vozovka
Na mostě vlevo je propadlá vozovka, porucha mostovky !!
Vozovka na začátku mostu vlevo je prosedlá.
Vozovka na mostě obecně vykazuje množství poruch a nerovností.
Vozovka na konci mostu, v místě mostního závěru, vykazuje množství trhlin a poruch krytu.
Podél zábradlí je rostoucí vegetace.

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Zábradlí
Zábradlí vlevo je deformované.
PKO zábradlí je nefunkční, plošně se vyskytuje koroze.
Výška zábradlí je 1000 mm, nesplňuje současné normové požadavky.
Degradace sloupku zábradlí na začátku mostu vpravo.

### D. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

O objekt je pečováno v možnostech správce mostu.
Běžné prohlídky prováděny.

### E. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

Provést diagnostiku spodní stavby (tím zvážit vhodnost zachování spodní stavby pro rekonstrukci mostu)
   Skupina: nový most-havárie      Termín splnění: V nejbližší době 

Ihned začít připravovat rekonstrukci NK a vybavení mostu!
   Skupina: nový most-havárie      Termín splnění: V nejbližší době 

Do doby rekonstrukce: odstranit nánosy nečistot a vegetace z pravé krajnice
   Skupina: běžná nestav.-nutné      Termín splnění: pravidelně 

Do doby rekonstrukce: odstranit nečistoty a vegetaci z úložných prahů.
   Skupina: běžná nestav.-méně nutné      Termín splnění: pravidelně 

Most (resp. jeho nosná konstrukce) je v podstatě vzhledem k typům poruch ekonomicky neopravitelný. 
Do doby rekonstrukce mostu zajistit výkon kvalitní údržby. 
V případě zjištění významného zhoršení stavu v rámci BPM zajistit výkon MPM, na jejímž základě budou navržena další opatření. 
V současné době navrhuji objekt ke kompletní rekonstrukci (minimálně NK a mostního vybavení). 
V nejbližší době vyvolat administrativní úkony k započetí přípravy projektové dokumentace a povolení stavby.
            Termín splnění: Nezadaný

### F. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

Výsledky prohlídky a navrhovaná opatření byly projednané se zástupcem správce objektu panem Jaroslavem Kocandou.

### G. ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ ZATÍŽITELNOSTI A STAVEBNÍHO STAVU MOSTU:

Stavebně-technické stavy:
   Spodní stavba:          IV - Uspokojivý
   Nosná konstrukce:   VI - Velmi špatný
   Mostní vybavení:      VI - Velmi špatný 
Koeficient stavebního stavu   0.4
Použitelnost   IV - Omezeně použitelné
Zatížitelnost mostu [t]:    Vn: 9.0   Vr: 14.0   Ve: 84.0
Rok příští hlavní prohlídky: 2025

Poznámka:
Hodnoty zatížitelnosti mostu byly převzaty z předchozí HMP a z ML.
Na mostě je nutno provést ihned rekonstrukci (viz opatření).

### Fotodokumentace

| Prostorová úprava na mostě, pohled ve směru staničení | Prostorová úprava na mostě, pohled proti směru staničení |
| --- | --- |
| Pohled na objekt zleva | Pohled na objekt zleva - detail |
| Pohled na objekt zprava | Pohled na objekt zprava 1 |

### Fotodokumentace

| Pohled na opěru OP1 zleva | Pohled na opěru OP2 zleva |
| --- | --- |
| Pohled na opěru OP1 zprava | Pohled na opěru OP1 zprava - Detail |
| Pohled na opěru OP2 zprava | Levé zábradlí |

### Fotodokumentace

| Deformace levého zábradlí | Pravé zábradlí |
| --- | --- |
| Drobná deformace pravého zábradlí | Evidenční číslo a omezující dopravní značky ve směru staničení |
| Podhled NK zleva | Podhled NK zleva 1 |

### Fotodokumentace

| Podhled NK zleva - detail | Podhled nosné konstrukce zprava |
| --- | --- |
| Podhled nosné konstrukce zprava 1 | Podhled nosné konstrukce zprava - Detail |
| Nános nečistot na úložném prahu na konci mostu vlevo | Stav krytu na mostě ve směru staničení |

### Fotodokumentace

| Stav krytu na konci mostu | Označen propad vozovky vlevo |
| --- | --- |
| Nánosy nečistot u levé krajnice |  |

## Běžná prohlídka 18.09.2020            3155-1

Datum prohlídky: 18.09.2020
Provedl: Jaroslav Kocanda č.oprávnění k provádění běžných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: ve směru liniového staničení
Způsob zpřístupnění mostu: volně přístupné z okolních svahů
Počasí při provádění prohlídky: 
Teplota vzduchu: _ °C     nosné konstrukce: 25.0 °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Brandýs nad Orlicí      náhon u Karosy
Okres: Ústí nad Orlicí
Rok postavení: 1931
Liniové staničení [km]: 6.911   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 999.999

### B. ZÁVADY:

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso
- vizuálně nelze zjistit; pravděpodobně bez zjevných závad způsobených poškozeným založením

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi
- zavlhlé zdivo, vypadaná malta ze spár
- narušený povrch zdiva, zelené zbarvení, vypadaná malta spár, uvolněné zdivo, místy vypadané, 
- rozpadavají se kamen.zdivo na 1. opěře
- v úrovni hladiny uvolněné zdivo

Ložiska, klouby, mostní závěry
- proteklé a znečistěné úložné prahy

Izolační systém
- není provedena
- četné náznaky protékající vody v krajních částech podhledu nosné konstrukce

Nosná konstrukce
- koroze I nosníků, velká koroze mostin

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek
- po opravených dvou místech propadu vozovky na obou koncích mostu opticky vypadá na sedání obalovačky
- výškové deformace asfalt. krytu vozovky, poruchy (trhliny, praskliny, výspravy)
- převrstvení asfalt. krytu (přitížení nosné konstrukce)
- na konci mostu příčná trhlina přes celou vozovku
- nečistoty na krajnicích

Odvodňovací zařízení
- odvodnění mostu je podélným a příčným sklonem vozovky

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu
- prorýsovaná koroze přes ochranný nátěr zábradlí
- parapetní sloupky olámané hrany
- konstrukce zábradlí neodpovídá současným normovým požadavkům
- zohýbaná a poškozená konstrukce zábradlí

Cizí zařízení na mostě
- bez vlivu na stavební stav mostu

Ledolamy, záhozy, lodní svodidla, protidotykové, protikouřové, protinárazové zábrany
- nejsou provedeny

Území pod mostem a přístupové cesty
- přístup pod most je omezen

### C. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

dostačující

### D. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

sledovat otvor ve vozovce, případně ho zakrýt větším plechem
   Skupina: běžná údržba-nutné      Termín splnění: V nejbližší době 

sledovat do rekonstrukce mostu vozovku, mostní konstrukci z důvodu náhlého propadu vozovky
   Skupina: běžná údržba-nutné      Termín splnění: V nejbližší době 

komplexní rekonstrukce mostního objektu
   Skupina: rekonstrukce      Termín splnění: výhledově

### E. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

elektronicky

### F. ZÁVĚR

Rok příští HMP: 2025

### Fotodokumentace

| _083818 | _084045 |
| --- | --- |
| _084056 | _084154 |
| _084520 | _084532 |

### Fotodokumentace

| _084548 | _084812 |
| --- | --- |

## Hlavní prohlídka 31.01.2021            3155-1

Datum prohlídky: 31.01.2021
Provedl: Ing. František Doubravský č.oprávnění k provádění hlavních a mimořádných prohlídek: 187/2016
Přítomni: 
Směr popisu: Ze směru Oucmanice - Brandýs nad Orlicí.
Způsob zpřístupnění mostu: Spodní stavba přístupná z terénu, líc spodní stavby a podhled n.k. z prostoru koryta v.t.
Počasí při provádění prohlídky: Zataženo, mírné sněžení.
Teplota vzduchu: -2.0 °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Brandýs nad Orlicí      náhon u Karosy
Okres: Ústí nad Orlicí
Rok postavení: 1931
Liniové staničení [km]: 6.911   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 999.999

### B. DIAGNOSTICKÉ ZJIŠTĚNÍ

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso
Založení je plošné na základových pasech.

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi
Opěry provedeny jako masivní z kamenného zdiva. Na spodní stavbě provedeny masivní úložné prahy z kamenných bloků. Spodní stavba navazuje na stávající kamenné nábřežní zdivo náhonu.

Ložiska, klouby, mostní závěry
NK je uložena přímo na úložné prahy spodní stavby do lože z cementové malty (předpoklad).

Izolační systém
Bez izolačního systému.

Nosná konstrukce
Nosná konstrukce tvořena z ocelových podélníků (4x I290) a z krajních ocelových uzavíracích U-profilů (v.0,240m). 
N.k. doplněna ve třetinách světlosti ocelovými příhradovými příčníky (dolní pás 2xL90/90; diagonály - ocelové plechy P70; horní pás - ocelový plech P180). Na podélnících uloženy příčně ocelové mostiny typu ZORES 16. Na Zores mostinách provedena roznášecí a spádová betonová deska.

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek
Vozovka asfaltobetonová tl. cca 185mm (dle diagnostického průzkumu).

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Zábradlí
Na mostě osazeno ocelové mostní zábradlí v. 1,0m (výplň s vodorovnými a diagonálními příčlemi).

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Dopravní značení
Na předmostích jsou osazeny:
- tabulky s evidenčním číslem mostu;
- SDZ s omezením zatížitelnosti (B13 - 9t; E12 - "Jedinné vozidlo 14t"; B14 - 8t);
- SDZ IS21a;
- SDZ Z9 (na předmotích OP1);
- Z4 (v místě poruchy mostovky a vozovky umístěn ocelový plech. Pomocí Z4 vyznačeno nebezpečné místo na vozovce).

Cizí zařízení na mostě
Na podhledu n.k. ocelová chránička. O využití chráničky nejsou žádné informace.

Území pod mostem a přístupové cesty
Pod mostem je převeden vodní náhon Tiché Orlice. Náhon pokračuje do výrobního areálu společnosti C.I.E.B. Náhon sevřen (zajištěn) vysokými nábřežními zdmi z kamenného zdiva.

### C. ZÁVADY:

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso
- V úrovni kolísání hladiny v korytě v.t. rozsáhlá absence spárování kamenného zdiva a poškození kamenných prvků (OP1+OP2).
Stopy po intenzivním zatékání z n.k. (OP1+OP2).
Nečistoty na úložných prazích (OP1+OP2).

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso
Nepřístupné, zakrytá konstrukce. Bez viditelných projevů poruch na spodní stavbě.

Nosná konstrukce
- Nosná konstrukce téměř zcela bez PKO (stopy po původním PKO).
- Rozsáhlá hloubková koroze hlavních nosných částí vodorovné nosné konstrukce (významné korozní úbytky hlavních nosných prvků až do 20% průřezové plochy prvků)!!! 
- V důsledku dlouhodobého intenzivního zatékání do nosné konstrukce došlo k degradaci betonové roznášecí a spádové desky provedené na Zores mostinách. Roznášecí deska zcela degradována. V důsledku významného poškození došlo vlevo v blízkosti líce OP2 k propadu roznášecí betonové desky a asfaltobetonové vozovky. Korozní poškození betonové roznášecí desky lze očekávat v celé ploše mostovky!!! 
- Místo poruchy (propad vozovky a betonové roznášecí vrstvy) provizorně překryto ocelovým plechem a osazeno 1x SDZ-Z4.

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek
- Propad vozovky v důsledku poruchy N.K. (mostovky)!!!;
- Vlevo před mostem prosedlá vozovka;
- Síťové trhliny AB-krytu (plošný výskyt), není splněna rovinatost vozovky na mostě;
- Drcení krytu v prostoru MDZ OP2;
- Nad podélnými okraji vozovky (mostu) ulpělá vegetace.

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Zábradlí
- Vpravo i vlevo na začátku mostu je zábradlí s deformováno;
- Plošná koroze zábradlí, PKO již dlouhodobě po konci životnosti;
- Výška zábradlí je 1,0m (nevyhovuje požadavkům ČSN 73 6201).

### D. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

Probíhá v rozsahu dle možností správce.

### E. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

- Most okamžitě uzavřít pro veškerou automobilovou dopravu!!!
- Veškerou automobilovou dopravu převést na samostatnou objízdnou trasu (na blízké mostní provizorium).
- Na předmostích objektu ev.č. 3155-1 osadit příčné zábrany (silniční betonová svodidla) jako zábranu proti vjezdu vozidel na uzavřený most. Příčné zábrany budou doplněny o odpovídající dopravní značení.
            Termín splnění: V nejbližší době 

- Pěší provoz je možno dočasně převést přes stávající mostní objekt ev. č. 3155-1 vymezeným koridorem minimální šířky 2,00m. Koridor bude umístěn přibližně v ose mostu a bude po stranách zajištěn souvislým ochranným oplocením (v. 1,80m).
            Termín splnění: V nejbližší době 

Bezodkladně zahájit projekční práce na obnově mostního objektu ev. č. 3155-1 (přemostění koryta náhonu).
            Termín splnění: V nejbližší době

### F. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

Závěry z prohlídky a navrhovaná opatření byla projednána se zástupcem SÚS PK (Ing. Jiří Synek - technický náměstek).

### G. ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ ZATÍŽITELNOSTI A STAVEBNÍHO STAVU MOSTU:

Stavebně-technické stavy:
   Spodní stavba:          V - Špatný
   Nosná konstrukce:   VII - havarijní
   Mostní vybavení:      VI - Velmi špatný 
Koeficient stavebního stavu   0.2
Použitelnost   IV - Omezeně použitelné
Zatížitelnost mostu [t]:    Vn: 4.5   Vr: 7.0   Ve: 42.0
Rok příští hlavní prohlídky: 2025

Poznámka:
- Hodnoty zatížitelnosti mostu byly převzaty z předchozí HMP a z ML.
- Poruchy mostního objektu jsou natolik závažně, že oprava mostu v této fázi je již neekonomická. V důsledku zastižených poruch je nutné uzavřít most pro veškerou automobilovou dopravu !!!
- Z výše uvedeného důvodu je nutné bezodkladné zahájení projekčních prací za účelem obnovy mostu ev. č. 3155-1. 
- Problematika obnovy mostu ev.č. 3155-1 by měla být řešena komplexně s obnovou navazujícího mostního objektu ev. č. 3155-2 (Most přes Tichou Orlici).

### Fotodokumentace

| POHLED_PO_STANICENI | POHLED_PROTI_STANICENI |
| --- | --- |
| BOK_NK-POVODNI_STRANA | CELKOVY_POHLED-NAVODNI_STRANA |
| CELKOVY_POHLED-POVODNI_STRANA | OPĚRA1+NAVAZUJICI_NABREZNI_ZDI |

### Fotodokumentace

| OPĚRA2+KRIDLO_III | NAVODNI_STRANA-LEVY_BREH.jpg |
| --- | --- |
| NAVODNI_STRANA-PRAVY_BREH | POVODNI_STRANA-LEVY_BREH |
| OP2-ULOZNY_PRAH_VLEVO | NK-PODHLED_VLEVO |

### Fotodokumentace

| NK-PODHLED_VPRAVO | NK-PODHLED_NK--ZORES-OKRAJ_NK_VPRAVO |
| --- | --- |
| NK-PODHLED_NK_VLEVO-MISTO_PROPADU_VOZOVKY | ZABRADLI - PRAVOSTRANNE |
| POHLED_PO_STANICENI-PORUCHA_VOZOVKY+MOSTOVKY.jpg | POHLED_PROTI_STANICENI-PORUCHA_VOZOVKY+MOSTOVKY |

### Fotodokumentace

| DETAIL_PORUCHY_VOZOVKY+MOSTOVKY | PODHLED_NK-MISTO_PORUCHY_MOSTOVKY+VOZOVKY |
| --- | --- |

## Běžná prohlídka 22.06.2021            3155-1

Datum prohlídky: 22.06.2021
Provedl: Jaroslav Kocanda č.oprávnění k provádění běžných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: Ze směru Oucmanice - Brandýs nad Orlicí.
Způsob zpřístupnění mostu: Spodní stavba přístupná z terénu, líc spodní stavby a podhled n.k. z prostoru koryta v.t.
Počasí při provádění prohlídky: zataženo
Teplota vzduchu: 22.0 °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Brandýs nad Orlicí      náhon u Karosy
Okres: Ústí nad Orlicí
Rok postavení: 1931
Liniové staničení [km]: 6.911   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 999.999

### B. ZÁVADY:

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso
- V úrovni kolísání hladiny v korytě v.t. rozsáhlá absence spárování kamenného zdiva a poškození kamenných prvků (OP1+OP2).
Stopy po intenzivním zatékání z n.k. (OP1+OP2).
Nečistoty na úložných prazích (OP1+OP2).

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso
Nepřístupné, zakrytá konstrukce. Bez viditelných projevů poruch na spodní stavbě.

Nosná konstrukce
- Nosná konstrukce téměř zcela bez PKO (stopy po původním PKO).
- Rozsáhlá hloubková koroze hlavních nosných částí vodorovné nosné konstrukce (významné korozní úbytky hlavních nosných prvků až do 20% průřezové plochy prvků)!!! 
- V důsledku dlouhodobého intenzivního zatékání do nosné konstrukce došlo k degradaci betonové roznášecí a spádové desky provedené na Zores mostinách. Roznášecí deska zcela degradována. V důsledku významného poškození došlo vlevo v blízkosti líce OP2 k propadu roznášecí betonové desky a asfaltobetonové vozovky. Korozní poškození betonové roznášecí desky lze očekávat v celé ploše mostovky!!! 
- Místo poruchy (propad vozovky a betonové roznášecí vrstvy) provizorně překryto ocelovým plechem a osazeno 1x SDZ-Z4.

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek
- Propad vozovky v důsledku poruchy N.K. (mostovky)!!!;
- Vlevo před mostem prosedlá vozovka;
- Síťové trhliny AB-krytu (plošný výskyt), není splněna rovinatost vozovky na mostě;
- Drcení krytu v prostoru MDZ OP2;
- Nad podélnými okraji vozovky (mostu) ulpělá vegetace.

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Zábradlí
- Vpravo i vlevo na začátku mostu je zábradlí s deformováno;
- Plošná koroze zábradlí, PKO již dlouhodobě po konci životnosti;
- Výška zábradlí je 1,0m (nevyhovuje požadavkům ČSN 73 6201).

### C. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

Probíhá v rozsahu dle možností správce.

### D. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

zakrýt vpravo na konci mostu propadlou vozovku ,označená barevně. Provizorně jsem ji zakryl postavcem z DZ
   Skupina: běžná údržba-nutné      Termín splnění: V nejbližší době 

- Pěší provoz je možno dočasně převést přes stávající mostní objekt ev. č. 3155-1 vymezeným koridorem minimální šířky 2,00m. Koridor bude umístěn přibližně v ose mostu a bude po stranách zajištěn souvislým ochranným oplocením (v. 1,80m).
            Termín splnění: V nejbližší době 

Bezodkladně zahájit projekční práce na obnově mostního objektu ev. č. 3155-1 (přemostění koryta náhonu).
            Termín splnění: V nejbližší době

### E. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

Závěry z prohlídky a navrhovaná opatření byla projednána se zástupcem SÚS PK (Ing. Jiří Synek - technický náměstek).

### F. ZÁVĚR

Rok příští HMP: 2025
Poznámka:
- Hodnoty zatížitelnosti mostu byly převzaty z předchozí HMP a z ML.
- Poruchy mostního objektu jsou natolik závažně, že oprava mostu v této fázi je již neekonomická. V důsledku zastižených poruch je nutné uzavřít most pro veškerou automobilovou dopravu !!!
- Z výše uvedeného důvodu je nutné bezodkladné zahájení projekčních prací za účelem obnovy mostu ev. č. 3155-1. 
- Problematika obnovy mostu ev.č. 3155-1 by měla být řešena komplexně s obnovou navazujícího mostního objektu ev. č. 3155-2 (Most přes Tichou Orlici).

### Fotodokumentace

| _092252 | _092322 |
| --- | --- |
| _092313 | otvor ve vozovce |
| _092807 | _092552 |

## Běžná prohlídka 20.09.2021            3155-1

Datum prohlídky: 20.09.2021
Provedl: Jaroslav Kocanda č.oprávnění k provádění běžných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: Ze směru Oucmanice - Brandýs nad Orlicí.
Způsob zpřístupnění mostu: Spodní stavba přístupná z terénu, líc spodní stavby a podhled n.k. z prostoru koryta v.t.
Počasí při provádění prohlídky: 
Teplota vzduchu: _ °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Brandýs nad Orlicí      náhon u Karosy
Okres: Ústí nad Orlicí
Rok postavení: 1931
Liniové staničení [km]: 6.911   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 999.999

### B. ZÁVADY:

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso
- V úrovni kolísání hladiny v korytě v.t. rozsáhlá absence spárování kamenného zdiva a poškození kamenných prvků (OP1+OP2).
Stopy po intenzivním zatékání z n.k. (OP1+OP2).
Nečistoty na úložných prazích (OP1+OP2).

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso
Nepřístupné, zakrytá konstrukce. Bez viditelných projevů poruch na spodní stavbě.

Nosná konstrukce
- Nosná konstrukce téměř zcela bez PKO (stopy po původním PKO).
- Rozsáhlá hloubková koroze hlavních nosných částí vodorovné nosné konstrukce (významné korozní úbytky hlavních nosných prvků až do 20% průřezové plochy prvků)!!! 
- V důsledku dlouhodobého intenzivního zatékání do nosné konstrukce došlo k degradaci betonové roznášecí a spádové desky provedené na Zores mostinách. Roznášecí deska zcela degradována. V důsledku významného poškození došlo vlevo v blízkosti líce OP2 k propadu roznášecí betonové desky a asfaltobetonové vozovky. Korozní poškození betonové roznášecí desky lze očekávat v celé ploše mostovky!!! 
- Místo poruchy (propad vozovky a betonové roznášecí vrstvy) provizorně překryto ocelovým plechem a osazeno 1x SDZ-Z4.

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek
- Propad vozovky v důsledku poruchy N.K. (mostovky)!!!;
- Vlevo před mostem prosedlá vozovka;
- Síťové trhliny AB-krytu (plošný výskyt), není splněna rovinatost vozovky na mostě;
- Drcení krytu v prostoru MDZ OP2;
- Nad podélnými okraji vozovky (mostu) ulpělá vegetace.

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Zábradlí
- Vpravo i vlevo na začátku mostu je zábradlí s deformováno;
- Plošná koroze zábradlí, PKO již dlouhodobě po konci životnosti;
- Výška zábradlí je 1,0m (nevyhovuje požadavkům ČSN 73 6201).

### C. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

Probíhá v rozsahu dle možností správce.

### D. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

- Pěší provoz je možno dočasně převést přes stávající mostní objekt ev. č. 3155-1 vymezeným koridorem minimální šířky 2,00m. Koridor bude umístěn přibližně v ose mostu a bude po stranách zajištěn souvislým ochranným oplocením (v. 1,80m).
            Termín splnění: V nejbližší době 

Bezodkladně zahájit projekční práce na obnově mostního objektu ev. č. 3155-1 (přemostění koryta náhonu).
            Termín splnění: V nejbližší době

### E. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

Závěry z prohlídky a navrhovaná opatření byla projednána se zástupcem SÚS PK (Ing. Jiří Synek - technický náměstek).

### F. ZÁVĚR

Rok příští HMP: 2025
Poznámka:
- Hodnoty zatížitelnosti mostu byly převzaty z předchozí HMP a z ML.
- Poruchy mostního objektu jsou natolik závažně, že oprava mostu v této fázi je již neekonomická. V důsledku zastižených poruch je nutné uzavřít most pro veškerou automobilovou dopravu !!!
- Z výše uvedeného důvodu je nutné bezodkladné zahájení projekčních prací za účelem obnovy mostu ev. č. 3155-1. 
- Problematika obnovy mostu ev.č. 3155-1 by měla být řešena komplexně s obnovou navazujícího mostního objektu ev. č. 3155-2 (Most přes Tichou Orlici).

### Fotodokumentace

| _094259 | _094321 |
| --- | --- |
| _094325 | _094754 |
| _094802 | _094808 |

### Fotodokumentace

| _094349 | _094540 |
| --- | --- |

## Běžná prohlídka 17.04.2022            3155-1

Datum prohlídky: 17.04.2022
Provedl: Jaroslav Kocanda č.oprávnění k provádění běžných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: Ze směru Oucmanice - Brandýs nad Orlicí.
Způsob zpřístupnění mostu: Spodní stavba přístupná z terénu, líc spodní stavby a podhled n.k. z prostoru koryta v.t.
Počasí při provádění prohlídky: 
Teplota vzduchu: _ °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Brandýs nad Orlicí      náhon u Karosy
Okres: Ústí nad Orlicí
Rok postavení: 1931
Liniové staničení [km]: 6.911   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 999.999

### B. ZÁVADY:

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso
- V úrovni kolísání hladiny v korytě v.t. rozsáhlá absence spárování kamenného zdiva a poškození kamenných prvků (OP1+OP2).
Stopy po intenzivním zatékání z n.k. (OP1+OP2).
Nečistoty na úložných prazích (OP1+OP2).

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso
Nepřístupné, zakrytá konstrukce. Bez viditelných projevů poruch na spodní stavbě.

Nosná konstrukce
- Nosná konstrukce téměř zcela bez PKO (stopy po původním PKO).
- Rozsáhlá hloubková koroze hlavních nosných částí vodorovné nosné konstrukce (významné korozní úbytky hlavních nosných prvků až do 20% průřezové plochy prvků)!!! 
- V důsledku dlouhodobého intenzivního zatékání do nosné konstrukce došlo k degradaci betonové roznášecí a spádové desky provedené na Zores mostinách. Roznášecí deska zcela degradována. V důsledku významného poškození došlo vlevo v blízkosti líce OP2 k propadu roznášecí betonové desky a asfaltobetonové vozovky. Korozní poškození betonové roznášecí desky lze očekávat v celé ploše mostovky!!! 
- Místo poruchy (propad vozovky a betonové roznášecí vrstvy) provizorně překryto ocelovým plechem a osazeno 1x SDZ-Z4.

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek
- Propad vozovky v důsledku poruchy N.K. (mostovky)!!!;
- Vlevo před mostem prosedlá vozovka;
- Síťové trhliny AB-krytu (plošný výskyt), není splněna rovinatost vozovky na mostě;
- Drcení krytu v prostoru MDZ OP2;
- Nad podélnými okraji vozovky (mostu) ulpělá vegetace.

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Zábradlí
- Vpravo i vlevo na začátku mostu je zábradlí s deformováno;
- Plošná koroze zábradlí, PKO již dlouhodobě po konci životnosti;
- Výška zábradlí je 1,0m (nevyhovuje požadavkům ČSN 73 6201).

### C. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

Probíhá v rozsahu dle možností správce.

### D. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

### E. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

Závěry z prohlídky a navrhovaná opatření byla projednána se zástupcem SÚS PK (Ing. Jiří Synek - technický náměstek).

### F. ZÁVĚR

Rok příští HMP: 2025
Poznámka:
- Hodnoty zatížitelnosti mostu byly převzaty z předchozí HMP a z ML.
- Poruchy mostního objektu jsou natolik závažně, že oprava mostu v této fázi je již neekonomická. V důsledku zastižených poruch je nutné uzavřít most pro veškerou automobilovou dopravu !!!
- Z výše uvedeného důvodu je nutné bezodkladné zahájení projekčních prací za účelem obnovy mostu ev. č. 3155-1. 
- Problematika obnovy mostu ev.č. 3155-1 by měla být řešena komplexně s obnovou navazujícího mostního objektu ev. č. 3155-2 (Most přes Tichou Orlici).

### Fotodokumentace

| _080140 | _080209 |
| --- | --- |
| _080213 | _080217 |
| _080230 | _080233 |

### Fotodokumentace

| _080243 | _080536 |
| --- | --- |
| _080902 | _080910 |
| _080913 | _080933 |

## Hlavní prohlídka 07.06.2022            3155-1

Datum prohlídky: 07.06.2022
Provedl: Ing. Jan Dobrovolný č.oprávnění k provádění hlavních a mimořádných prohlídek: 206/2017
Přítomni: 
Směr popisu: Zleva doprava, postupně od OP1 ke konci mostu
Způsob zpřístupnění mostu: spodní stavba přístupná z terénu, opěry částečně přístupné bez plošiny, NK přístupná pomocí plošiny
Počasí při provádění prohlídky: Polojasno
Teplota vzduchu: 20.0 °C     nosné konstrukce: 20.0 °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Brandýs nad Orlicí      náhon u Karosy
Okres: Ústí nad Orlicí
Rok postavení: 1931
Liniové staničení [km]: 6.911   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 999.999

### B. DIAGNOSTICKÉ ZJIŠTĚNÍ

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso
Založení je pravděpodobně plošné

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi
Opěry provedeny jako masivní z kamenného zdiva. Na spodní stavbě provedeny masivní úložné prahy z kamenných bloků. Spodní stavba navazuje na stávající kamenné nábřežní zdivo náhonu.

Ložiska, klouby, mostní závěry
NK je uložena přímo na konstrukci spodní stavby.

Ložiska, klouby, mostní závěry - Ložiska
NK je uložena přímo na úložné prahy spodní stavby do lože z cementové malty (předpoklad).

Izolační systém
most bez izolace

Nosná konstrukce
Nosná konstrukce tvořena z ocelových podélníků (4x I290) a z krajních ocelových uzavíracích U-profilů (v.0,240m). 
N.k. doplněna ve třetinách světlosti ocelovými příhradovými příčníky (dolní pás 2xL90/90; diagonály - ocelové plechy P70; horní pás - ocelový plech P180). Na podélnících uloženy příčně ocelové mostiny typu ZORES 16. Na Zores mostinách provedena roznášecí a spádová betonová deska.

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek
Vozovka asfaltobetonová tl. cca 185mm (dle diagnostického průzkumu).

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Zábradlí
Na mostě osazeno ocelové mostní zábradlí v. 1,0m (výplň s vodorovnými a diagonálními příčlemi).

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Dopravní značení
Na předmostích jsou osazeny:
- tabulky s evidenčním číslem mostu;
- SDZ s omezením zatížitelnosti (B13 - 9t; E12 - "Jedinné vozidlo 14t"; B14 - 8t);
- SDZ IS21a;
- SDZ Z9 (na předmotích OP1);
- Z4 (v místě poruchy mostovky a vozovky umístěn ocelový plech. Pomocí Z4 vyznačeno nebezpečné místo na vozovce).

Území pod mostem a přístupové cesty
Pod mostem je převeden vodní náhon Tiché Orlice. Náhon pokračuje do výrobního areálu společnosti C.I.E.B. Náhon sevřen (zajištěn) vysokými nábřežními zdmi z kamenného zdiva.

### C. ZÁVADY:

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi
- Zdivo opěry O1 má porušené spárování
- Na opěře O1 jsou stopy po zatékání
- Zdivo opěry O2 má porušené spárování
- Na opěře O2 jsou stopy po zatékání
- Na úložném prahu opěry O2 jsou nečistoty
- Na úložném prahu opěry O1 jsou nečistot

Nosná konstrukce
- Nosná konstrukce je celkově bez PKO, je zde silná hloubková koroze
- Rozsáhlá hloubková koroze hlavních nosných částí vodorovné nosné konstrukce (významné korozní úbytky hlavních nosných prvků až do 20% průřezové plochy prvků)!!! 
- degradace betonové roznášecí a spádové desky provedené na Zores mostinách. Roznášecí deska zcela degradována. V důsledku významného poškození došlo vlevo v blízkosti líce OP2 k propadu roznášecí betonové desky a asfaltobetonové vozovky. Korozní poškození betonové roznášecí desky lze očekávat v celé ploše mostovky!!! 
- Místo poruchy (propad vozovky a betonové roznášecí vrstvy) provizorně překryto ocelovým plechem a osazeno 1x SDZ-Z4.

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Vozovka
- Na mostě vlevo je propadlá vozovka, porucha mostovky !!
- Vozovka na začátku mostu vlevo je prosedlá
- Vozovka na mostě obecně vykazuje množství poruch a nerovností
- Vozovka na konci mostu, v místě mostního závěru, vykazuje množství trhlin a poruch krytu
- Podél zábradlí je rostoucí vegetace

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Zábradlí
- Zábradlí vlevo je deformované
- PKO zábradlí je nefunkční, plošně se vyskytuje koroze
- Výška zábradlí je 1000 mm, nesplňuje současné normové požadavky
- Degradace sloupku zábradlí na začátku mostu vpravo

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Dopravní značení
- DZ omezující zatížitelnost neodpovídá závěrům přeschozí MP

### D. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

O objekt je pečováno v možnostech správce mostu.

### E. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

Most je nyní uzavřen pro veškerou dopravu.
            Termín splnění: V nejbližší době 

Most (resp. jeho nosná konstrukce) je v podstatě vzhledem k typům poruch ekonomicky neopravitelný. Do doby rekonstrukce mostu zajistit výkon kvalitní údržby. V případě zjištění významného zhoršení stavu v rámci BPM zajistit výkon MPM, na jejímž základě budou navržena další opatření. V současné době navrhuji objekt ke kompletní rekonstrukci (minimálně NK a mostního vybavení). V nejbližší době vyvolat administrativní úkony k započetí přípravy projektové dokumentace a povolení stavby
            Termín splnění: Nezadaný

### F. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

Výsledky prohlídky a navrhovaná opatření byly projednané se zástupcem správce objektu.

### G. ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ ZATÍŽITELNOSTI A STAVEBNÍHO STAVU MOSTU:

Stavebně-technické stavy:
   Spodní stavba:          V - Špatný
   Nosná konstrukce:   VII - havarijní
   Mostní vybavení:      VI - Velmi špatný 
Koeficient stavebního stavu   0.2
Použitelnost   IV - Omezeně použitelné
Zatížitelnost mostu [t]:    Vn: 4.5   Vr: 7.0   Ve: 42.0
Rok příští hlavní prohlídky: 2025

Poznámka:
Hodnoty zatížitelnosti mostu byly převzaty z předchozí HMP a z ML.
Na mostě je nutno provést ihned rekonstrukci (viz opatření).

### Fotodokumentace

| _Pohled na objekt po směru popisu | _Pohled na objekt proti směru popisu |
| --- | --- |
| b_vozovka na začátku objektu (předpolí) | c_vozovka na objektu |
| d_vozovka na konci objektu (předpolí) | _Pohled na levé zábradlí po směru popisu |

### Fotodokumentace

| _Pohled na levé zábradlí proti směru popisu | _Pohled na pravé zábradlí proti směru popisu |
| --- | --- |
| _Pohled na pravé zábradlí po směru popisu | _Levé křídlo na začátku mostu (K1), (navazující opěrná zeď) |
| _Pohled na opěru O1 | _Pravé křídlo na začátku mostu (K2), (navazující opěrná zeď) |

### Fotodokumentace

| _Levé křídlo na konci mostu (K3) | _Pohled na opěru O2 |
| --- | --- |
| _Pravé křídlo na konci mostu (K4), (navazující opěrná zeď) | _Pohled na objekt zleva |
| b_Podhled mostu vlevo | b_Pohled na objekt zprava_ |

### Fotodokumentace

| b_Pohled na objekt zprava | c_Pohled na NK zleva |
| --- | --- |
| d_Pohled na NK zprava | f_ Podhled mostu vpravo |
| _most je uzavřen veškerému provozu | IMG_4075 - stav vozovky v roce 2022 |

### Fotodokumentace

| IMG_4077 - stav vozovky v roce 2022 | IMG_4078 - stav vozovky v roce 2022 |
| --- | --- |
| IMG_4079 - stav vozovky v roce 2022 | IMG_4083 - stav vozovky v roce 2022 |
| IMG_4085 - stav záchytného systému v roce 2022 | IMG_4087 - stav záchytného systému v roce 2022 |

### Fotodokumentace

| IMG_4093 - stav záchytného systému v roce 2022 | IMG_4095 - stav záchytného systému v roce 2022 |
| --- | --- |
| IMG_4102 - stav spodní stavby systému v roce 2022 | IMG_4109 - stav spodní stavby systému v roce 2022 |
| IMG_4114 - stav spodní stavby systému v roce 2022 | IMG_4118 - stav nosné konstrukce v roce 2022 |

### Fotodokumentace

| IMG_4119 - stav nosné konstrukce v roce 2022 | IMG_4120 - stav nosné konstrukce v roce 2022 |
| --- | --- |
| IMG_4133 - stav nosné konstrukce v roce 2022 |  |

## Běžná prohlídka 15.11.2022            3155-1

Datum prohlídky: 15.11.2022
Provedl: Jaroslav Kocanda č.oprávnění k provádění běžných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: Ze směru Oucmanice - Brandýs nad Orlicí.
Způsob zpřístupnění mostu: Spodní stavba přístupná z terénu, líc spodní stavby a podhled n.k. z prostoru koryta v.t.
Počasí při provádění prohlídky: 
Teplota vzduchu: _ °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Brandýs nad Orlicí      náhon u Karosy
Okres: Ústí nad Orlicí
Rok postavení: 1931
Liniové staničení [km]: 6.911   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 999.999

### B. ZÁVADY:

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso
- V úrovni kolísání hladiny v korytě v.t. rozsáhlá absence spárování kamenného zdiva a poškození kamenných prvků (OP1+OP2).
Stopy po intenzivním zatékání z n.k. (OP1+OP2).
Nečistoty na úložných prazích (OP1+OP2).

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso
Nepřístupné, zakrytá konstrukce. Bez viditelných projevů poruch na spodní stavbě.

Nosná konstrukce
- Nosná konstrukce téměř zcela bez PKO (stopy po původním PKO).
- Rozsáhlá hloubková koroze hlavních nosných částí vodorovné nosné konstrukce (významné korozní úbytky hlavních nosných prvků až do 20% průřezové plochy prvků)!!! 
- V důsledku dlouhodobého intenzivního zatékání do nosné konstrukce došlo k degradaci betonové roznášecí a spádové desky provedené na Zores mostinách. Roznášecí deska zcela degradována. V důsledku významného poškození došlo vlevo v blízkosti líce OP2 k propadu roznášecí betonové desky a asfaltobetonové vozovky. Korozní poškození betonové roznášecí desky lze očekávat v celé ploše mostovky!!! 
- Místo poruchy (propad vozovky a betonové roznášecí vrstvy) provizorně překryto ocelovým plechem a osazeno 1x SDZ-Z4.

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek
- Propad vozovky v důsledku poruchy N.K. (mostovky)!!!;
- Vlevo před mostem prosedlá vozovka;
- Síťové trhliny AB-krytu (plošný výskyt), není splněna rovinatost vozovky na mostě;
- Drcení krytu v prostoru MDZ OP2;
- Nad podélnými okraji vozovky (mostu) ulpělá vegetace.

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Zábradlí
- Vpravo i vlevo na začátku mostu je zábradlí s deformováno;
- Plošná koroze zábradlí, PKO již dlouhodobě po konci životnosti;
- Výška zábradlí je 1,0m (nevyhovuje požadavkům ČSN 73 6201).

### C. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

Probíhá v rozsahu dle možností správce.

### D. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

### E. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

Závěry z prohlídky a navrhovaná opatření byla projednána se zástupcem SÚS PK (Ing. Jiří Synek - technický náměstek).

### F. ZÁVĚR

Rok příští HMP: 2025
Poznámka:
- Hodnoty zatížitelnosti mostu byly převzaty z předchozí HMP a z ML.
- Poruchy mostního objektu jsou natolik závažně, že oprava mostu v této fázi je již neekonomická. V důsledku zastižených poruch je nutné uzavřít most pro veškerou automobilovou dopravu !!!
- Z výše uvedeného důvodu je nutné bezodkladné zahájení projekčních prací za účelem obnovy mostu ev. č. 3155-1. 
- Problematika obnovy mostu ev.č. 3155-1 by měla být řešena komplexně s obnovou navazujícího mostního objektu ev. č. 3155-2 (Most přes Tichou Orlici).

### Fotodokumentace

| IMG_20221114_115306 | IMG_20221114_115320 |
| --- | --- |
| IMG_20221114_115324 | IMG_20221114_115330 |
| IMG_20221114_115332 | IMG_20221114_115907 |

### Fotodokumentace

| IMG_20221114_115911 | IMG_20221114_115918 |
| --- | --- |
| IMG_20221114_120009 | IMG_20221114_115347 |
| IMG_20221114_115612 | IMG_20221114_115617 |

## Běžná prohlídka 13.01.2023            3155-1

Datum prohlídky: 13.01.2023
Provedl: Jaroslav Kocanda č.oprávnění k provádění běžných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: Ze směru Oucmanice - Brandýs nad Orlicí.
Způsob zpřístupnění mostu: Spodní stavba přístupná z terénu, líc spodní stavby a podhled n.k. z prostoru koryta v.t.
Počasí při provádění prohlídky: slabý déšť
Teplota vzduchu: 9.9 °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Brandýs nad Orlicí      náhon u Karosy
Okres: Ústí nad Orlicí
Rok postavení: 1931
Liniové staničení [km]: 6.911   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 999.999

### B. ZÁVADY:

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso
- V úrovni kolísání hladiny v korytě v.t. rozsáhlá absence spárování kamenného zdiva a poškození kamenných prvků (OP1+OP2).
Stopy po intenzivním zatékání z n.k. (OP1+OP2).
Nečistoty na úložných prazích (OP1+OP2).

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso
Nepřístupné, zakrytá konstrukce. Bez viditelných projevů poruch na spodní stavbě.

Nosná konstrukce
- Nosná konstrukce téměř zcela bez PKO (stopy po původním PKO).
- Rozsáhlá hloubková koroze hlavních nosných částí vodorovné nosné konstrukce (významné korozní úbytky hlavních nosných prvků až do 20% průřezové plochy prvků)!!! 
- V důsledku dlouhodobého intenzivního zatékání do nosné konstrukce došlo k degradaci betonové roznášecí a spádové desky provedené na Zores mostinách. Roznášecí deska zcela degradována. V důsledku významného poškození došlo vlevo v blízkosti líce OP2 k propadu roznášecí betonové desky a asfaltobetonové vozovky. Korozní poškození betonové roznášecí desky lze očekávat v celé ploše mostovky!!! 
- Místo poruchy (propad vozovky a betonové roznášecí vrstvy) provizorně překryto ocelovým plechem a osazeno 1x SDZ-Z4.

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek
- Propad vozovky v důsledku poruchy N.K. (mostovky)!!!;
- Vlevo před mostem prosedlá vozovka;
- Síťové trhliny AB-krytu (plošný výskyt), není splněna rovinatost vozovky na mostě;
- Drcení krytu v prostoru MDZ OP2;
- Nad podélnými okraji vozovky (mostu) ulpělá vegetace.

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Zábradlí
- Vpravo i vlevo na začátku mostu je zábradlí s deformováno;
- Plošná koroze zábradlí, PKO již dlouhodobě po konci životnosti;
- Výška zábradlí je 1,0m (nevyhovuje požadavkům ČSN 73 6201).

### C. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

Probíhá v rozsahu dle možností správce.

### D. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

### E. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

Závěry z prohlídky a navrhovaná opatření byla projednána se zástupcem SÚS PK (Ing. Jiří Synek - technický náměstek).

### F. ZÁVĚR

Rok příští HMP: 2025
Poznámka:
- Hodnoty zatížitelnosti mostu byly převzaty z předchozí HMP a z ML.
- Poruchy mostního objektu jsou natolik závažně, že oprava mostu v této fázi je již neekonomická. V důsledku zastižených poruch je nutné uzavřít most pro veškerou automobilovou dopravu !!!
- Z výše uvedeného důvodu je nutné bezodkladné zahájení projekčních prací za účelem obnovy mostu ev. č. 3155-1. 
- Problematika obnovy mostu ev.č. 3155-1 by měla být řešena komplexně s obnovou navazujícího mostního objektu ev. č. 3155-2 (Most přes Tichou Orlici).

### Fotodokumentace

|  | IMG_20230111_102255 |
| --- | --- |
| IMG_20230111_102324 | IMG_20230111_102330 |
| IMG_20230111_102335 | IMG_20230111_102341 |

### Fotodokumentace

| IMG_20230111_102403 | IMG_20230111_102454 |
| --- | --- |
| IMG_20230111_103040 | IMG_20230111_103051 |
| IMG_20230111_103055 | IMG_20230111_103145 |

### Fotodokumentace

| IMG_20230111_103155 |  |
| --- | --- |

## Hlavní prohlídka 27.06.2023            3155-1

Datum prohlídky: 27.06.2023
Provedl: Ing. Jan Dobrovolný č.oprávnění k provádění hlavních a mimořádných prohlídek: 206/2017
Přítomni: 
Směr popisu: Zleva doprava, postupně od OP1 ke konci mostu
Způsob zpřístupnění mostu: spodní stavba přístupná z terénu, opěry částečně přístupné bez plošiny, NK přístupná pomocí plošiny
Počasí při provádění prohlídky: Oblačno
Teplota vzduchu: 18.0 °C     nosné konstrukce: 17.0 °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Brandýs nad Orlicí      náhon u Karosy
Okres: Ústí nad Orlicí
Rok postavení: 1931
Liniové staničení [km]: 6.911   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 999.999

### B. DIAGNOSTICKÉ ZJIŠTĚNÍ

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso
Založení je pravděpodobně plošné

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi
Opěry provedeny jako masivní z kamenného zdiva. Na spodní stavbě provedeny masivní úložné prahy z kamenných bloků. Spodní stavba navazuje na stávající kamenné nábřežní zdivo náhonu.

Ložiska, klouby, mostní závěry
NK je uložena přímo na konstrukci spodní stavby.

Ložiska, klouby, mostní závěry - Ložiska
NK je uložena přímo na úložné prahy spodní stavby do lože z cementové malty (předpoklad).

Izolační systém
most bez izolace

Nosná konstrukce
Nosná konstrukce tvořena z ocelových podélníků (4x I290) a z krajních ocelových uzavíracích U-profilů (v.0,240m). 
N.k. doplněna ve třetinách světlosti ocelovými příhradovými příčníky (dolní pás 2xL90/90; diagonály - ocelové plechy P70; horní pás - ocelový plech P180). Na podélnících uloženy příčně ocelové mostiny typu ZORES 16. Na Zores mostinách provedena roznášecí a spádová betonová deska.

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek
Vozovka asfaltobetonová tl. cca 185mm (dle diagnostického průzkumu).

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Zábradlí
Na mostě osazeno ocelové mostní zábradlí v. 1,0m (výplň s vodorovnými a diagonálními příčlemi).

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Dopravní značení
Na předmostích jsou osazeny:
- tabulky s evidenčním číslem mostu;
- SDZ s omezením zatížitelnosti (B13 - 9t; E12 - "Jedinné vozidlo 14t"; B14 - 8t);
- SDZ IS21a;
- SDZ Z9 (na předmotích OP1);
- Z4 (v místě poruchy mostovky a vozovky umístěn ocelový plech. Pomocí Z4 vyznačeno nebezpečné místo na vozovce).

Území pod mostem a přístupové cesty
Pod mostem je převeden vodní náhon Tiché Orlice. Náhon pokračuje do výrobního areálu společnosti C.I.E.B. Náhon sevřen (zajištěn) vysokými nábřežními zdmi z kamenného zdiva.

### C. ZÁVADY:

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi
- Zdivo opěry O1 má porušené spárování
- Na opěře O1 jsou stopy po zatékání
- Zdivo opěry O2 má porušené spárování
- Na opěře O2 jsou stopy po zatékání
- Na úložném prahu opěry O2 jsou nečistoty
- Na úložném prahu opěry O1 jsou nečistot

Nosná konstrukce
- Nosná konstrukce je celkově bez PKO, je zde silná hloubková koroze
- Rozsáhlá hloubková koroze hlavních nosných částí vodorovné nosné konstrukce (významné korozní úbytky hlavních nosných prvků až do 20% průřezové plochy prvků)!!! 
- degradace betonové roznášecí a spádové desky provedené na Zores mostinách. Roznášecí deska zcela degradována. V důsledku významného poškození došlo vlevo v blízkosti líce OP2 k propadu roznášecí betonové desky a asfaltobetonové vozovky. Korozní poškození betonové roznášecí desky lze očekávat v celé ploše mostovky!!! 
- Místo poruchy (propad vozovky a betonové roznášecí vrstvy) provizorně překryto ocelovým plechem a osazeno 1x SDZ-Z4.

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Vozovka
- Na mostě vlevo je propadlá vozovka, porucha mostovky !!
- Vozovka na začátku mostu vlevo je prosedlá
- Vozovka na mostě obecně vykazuje množství poruch a nerovností
- Vozovka na konci mostu, v místě mostního závěru, vykazuje množství trhlin a poruch krytu
- Podél zábradlí je rostoucí vegetace

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Zábradlí
- Zábradlí vlevo je deformované
- PKO zábradlí je nefunkční, plošně se vyskytuje koroze
- Výška zábradlí je 1000 mm, nesplňuje současné normové požadavky
- Degradace sloupku zábradlí na začátku mostu vpravo

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Dopravní značení
- DZ omezující zatížitelnost neodpovídá závěrům přeschozí MP

### D. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

O objekt je pečováno v možnostech správce mostu. Běžné a Hlavní mostní prohlídky jsou prováděny dle současné legislativy.

### E. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

Most je nyní uzavřen pro veškerou dopravu.
            Termín splnění: V nejbližší době 

Most (resp. jeho nosná konstrukce) je v podstatě vzhledem k typům poruch ekonomicky neopravitelný. Do doby rekonstrukce mostu zajistit výkon kvalitní údržby. V případě zjištění významného zhoršení stavu v rámci BPM zajistit výkon MPM, na jejímž základě budou navržena další opatření. V současné době navrhuji objekt ke kompletní rekonstrukci (minimálně NK a mostního vybavení). V nejbližší době vyvolat administrativní úkony k započetí přípravy projektové dokumentace a povolení stavby
            Termín splnění: Nezadaný

### F. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

Výsledky prohlídky a navrhovaná opatření byly projednány se zástupcem SÚS Pardubického kraje p. Kocandou.

### G. ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ ZATÍŽITELNOSTI A STAVEBNÍHO STAVU MOSTU:

Stavebně-technické stavy:
   Spodní stavba:          V - Špatný
   Nosná konstrukce:   VII - havarijní
   Mostní vybavení:      VI - Velmi špatný 
Koeficient stavebního stavu   0.2
Použitelnost   IV - Omezeně použitelné
Zatížitelnost mostu [t]:    Vn: 4.5   Vr: 7.0   Ve: 42.0
Rok příští hlavní prohlídky: 2025

Poznámka:
Hodnoty zatížitelnosti mostu byly převzaty z předchozí HMP a z ML.
Na mostě je nutno provést ihned rekonstrukci (viz opatření).

### Fotodokumentace

| _Pohled na most po směru staničení | b_Pohled na most proti směru staničení |
| --- | --- |
| a_Vozovka na začátku mostu (předpolí) | c_vozovka na mostě |
| e_Vozovka na konci mostu (předpolí) | _Pohled na levé zábradlí po směru popisu |

### Fotodokumentace

| _Pohled na levé zábradlí proti směru popisu | _Pohled na pravé zábradlí proti směru popisu |
| --- | --- |
| _Pohled na pravé zábradlí po směru popisu | _Levé křídlo na začátku mostu (K1), (navazující opěrná zeď) |
| _Pohled na opěru O1 | _Pravé křídlo na začátku mostu (K2), (navazující opěrná zeď) |

### Fotodokumentace

| _Levé křídlo na konci mostu (K3), (navazující opěrná zeď) | _Pohled na opěru O2 |
| --- | --- |
| _Pravé křídlo na konci mostu (K4) | _Pohled na objekt zleva |
| b_Pohled na objekt zprava | c_pohled do mostu zleva |

### Fotodokumentace

| c_Pohled na NK zleva | d_pohled do mostu zprava |
| --- | --- |
| d_Pohled na NK zprava | IMG_1839 - stav vozovky na mostě v roce 2023 |
| IMG_1840 - stav vozovky na mostě v roce 2023 | IMG_1841 - stav vozovky na mostě v roce 2023 |

### Fotodokumentace

| IMG_1843 - stav vozovky na mostě v roce 2023 | IMG_1844 - stav vozovky na mostě v roce 2023 |
| --- | --- |
| IMG_1845 - stav vozovky na mostě v roce 2023 | IMG_1846 - stav vozovky na mostě v roce 2023 |
| IMG_1852 - stav zábradlí v roce 2023 | IMG_1853 - stav zábradlí v roce 2023 |

### Fotodokumentace

| IMG_1854 - stav zábradlí v roce 2023 | IMG_1855 |
| --- | --- |
| IMG_1858 - stav zábradlí v roce 2023 | IMG_1860 - stav zábradlí v roce 2023 |
| IMG_1861 - stav zábradlí v roce 2023 | IMG_1862 - stav zábradlí v roce 2023 |

### Fotodokumentace

| IMG_1863 - stav zábradlí v roce 2023 | IMG_1864 - stav zábradlí v roce 2023 |
| --- | --- |
| IMG_1865 - stav zábradlí v roce 2023 | IMG_1866 - stav zábradlí v roce 2023 |
| IMG_1867 | IMG_1873 - stav spodní stavby v roce 2023 |

### Fotodokumentace

| IMG_1876 - stav spodní stavby v roce 2023 | IMG_1878 - stav spodní stavby v roce 2023 |
| --- | --- |
| IMG_1881 - stav spodní stavby v roce 2023 | IMG_1882 - stav spodní stavby v roce 2023 |
| IMG_1883 - stav spodní stavby v roce 2023 | IMG_1886 - stav spodní stavby v roce 2023 |

### Fotodokumentace

| IMG_1887 - stav spodní stavby v roce 2023 | IMG_1888 - stav spodní stavby v roce 2023 |
| --- | --- |