## Hlavní prohlídka 01.01.2000            3155-2

Datum prohlídky: 01.01.2000
Provedl: č.oprávnění k provádění hlavních a mimořádných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: 
Způsob zpřístupnění mostu: 
Počasí při provádění prohlídky: 
Teplota vzduchu: _ °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Brandýs nad Orlicí      ocelový přes Orlici
Okres: Ústí nad Orlicí
Rok postavení: 1931
Liniové staničení [km]: 6.924   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 999.999

### B. DIAGNOSTICKÉ ZJIŠTĚNÍ

### C. ZÁVADY:

### D. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

### E. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

### F. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

### G. ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ ZATÍŽITELNOSTI A STAVEBNÍHO STAVU MOSTU:

Stavebně-technické stavy:
   Spodní stavba:          IV - Uspokojivý
   Nosná konstrukce:   V - Špatný
   Mostní vybavení:       
Použitelnost   
Rok příští hlavní prohlídky: 2024

## Stanovení zatížitelnosti 01.01.2008            3155-2

Datum prohlídky: 01.01.2008
Provedl: č.oprávnění k provádění hlavních a mimořádných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: 
Způsob zpřístupnění mostu: 
Počasí při provádění prohlídky: 
Teplota vzduchu: _ °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Brandýs nad Orlicí      ocelový přes Orlici
Okres: Ústí nad Orlicí
Rok postavení: 1931
Liniové staničení [km]: 6.924   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 999.999

### B. ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ ZATÍŽITELNOSTI A STAVEBNÍHO STAVU MOSTU:

Stavebně-technické stavy:
   Spodní stavba:          IV - Uspokojivý
   Nosná konstrukce:   V - Špatný
   Mostní vybavení:       
Zatížitelnost mostu [t]:   Vn: 9.0   Vr: 14.0   Ve: 84.0   
Rok příští hlavní prohlídky: 2024
Poznámka:

## Běžná prohlídka 28.08.2015            3155-2

Datum prohlídky: 28.08.2015
Provedl: Bc. Radek Soukup č.oprávnění k provádění běžných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: ve směru liniového staničení
Způsob zpřístupnění mostu: volně přístupné z okolních svahů
Počasí při provádění prohlídky: jasno, slunečno
Teplota vzduchu: 22.0 °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Brandýs nad Orlicí      ocelový přes Orlici
Okres: Ústí nad Orlicí
Rok postavení: 1931
Liniové staničení [km]: 6.924   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 999.999

### B. ZÁVADY:

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso
- vizuálně nelze zjistit; pravděpodobně bez zjevných závad způsobených poškozeným založením

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi
- narušený povrch zdiva, zelené zbarvení, vypadaná malta spár, uvolněné zdivo, místy vypadané
- čelní zídky, průsaky ve spárách zdiva, výluhy, uchycený mech
- nečistotami zanesené přesazené horní zakončení opěr
- drobně uchycená vegetace ve zdivu křídel na začátku a na konci mostu

Ložiska, klouby, mostní závěry
- nebyly pozorovány závady způsobené poruchami závěrů
- koroze ložisek a kyvných uchycení spodních pásnic

Izolační systém
- není provedena
- proteklé a znečistěné úložné prahy

Nosná konstrukce
- koroze I nosníků, mostin

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek
- nečistoty s uchycenou drobnou vegetací na krajnicích

Odvodňovací zařízení
- odvodnění mostu je podélným a příčným sklonem vozovky

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu
- prorýsovaná koroze přes ochranný nátěr zábradlí
- konstrukce zábradlí neodpovídá současným normovým požadavkům
- zohýbaná a poškozená konstrukce zábradlí, chybějící prvky

Cizí zařízení na mostě
- bez vlivu na stavební stav mostu

Ledolamy, záhozy, lodní svodidla, protidotykové, protikouřové, protinárazové zábrany
- nejsou provedeny

Území pod mostem a přístupové cesty
- vzrostlá náletová vegetace v obvodu mostní konstrukce
- přístup pod most je dobrý

### C. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

dostačující

### D. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

opravit přespárování zdiva/sanovat poškozený beton, očistit povrch mostní opěry a jejich základy
            Termín splnění: do 1 roku 

opravit/vyrovnat deformované zábradelní díly - příp. výměna
            Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

odrezit a natřít mostní zábradlí
            Termín splnění: do 1 roku 

očistit úložné prahy a ošetřit mostní ložiska
            Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

odstranit drobnou vegetaci a uchycené nečistoty na krajnicích
            Termín splnění: pravidelně 

odstranit náletovou vegetaci v obvodu mostní konstrukce
            Termín splnění: pravidelně - každoročně 

komplexní rekonstrukce mostního objektu
            Termín splnění: výhledově

### E. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

elektronicky

### F. ZÁVĚR

Rok příští HMP: 2024

### Fotodokumentace

| IMG_1369 | IMG_1370 |
| --- | --- |
| IMG_1371 | IMG_1372 |
| IMG_1373 | IMG_1374 |

### Fotodokumentace

| IMG_1375 | IMG_1376 |
| --- | --- |
| IMG_1377 | IMG_1378 |
| IMG_1379 | IMG_1380 |

### Fotodokumentace

| IMG_1381 | IMG_1382 |
| --- | --- |
| IMG_1383 | IMG_1384 |
| IMG_1385 | IMG_1386 |

### Fotodokumentace

| IMG_1387 | IMG_1388 |
| --- | --- |
| IMG_1389 | IMG_1390 |
| IMG_1391 | IMG_1392 |

### Fotodokumentace

| IMG_1393 | IMG_1394 |
| --- | --- |
| IMG_1395 | IMG_1396 |

## Běžná prohlídka 03.11.2015            3155-2

Datum prohlídky: 03.11.2015
Provedl: Bc. Radek Soukup č.oprávnění k provádění běžných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: ve směru liniového staničení
Způsob zpřístupnění mostu: volně přístupné z okolních svahů
Počasí při provádění prohlídky: jasno, slunečno
Teplota vzduchu: 6.0 °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Brandýs nad Orlicí      ocelový přes Orlici
Okres: Ústí nad Orlicí
Rok postavení: 1931
Liniové staničení [km]: 6.924   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 999.999

### B. ZÁVADY:

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso
- vizuálně nelze zjistit; pravděpodobně bez zjevných závad způsobených poškozeným založením

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi
- narušený povrch zdiva, zelené zbarvení, vypadaná malta spár, uvolněné zdivo, místy vypadané
- čelní zídky, průsaky ve spárách zdiva, výluhy, uchycený mech
- nečistotami zanesené přesazené horní zakončení opěr
- drobně uchycená vegetace ve zdivu křídel na začátku a na konci mostu

Ložiska, klouby, mostní závěry
- nebyly pozorovány závady způsobené poruchami závěrů
- koroze ložisek a kyvných uchycení spodních pásnic

Izolační systém
- není provedena
- proteklé a znečistěné úložné prahy

Nosná konstrukce
- koroze I nosníků, mostin

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek
- nečistoty s uchycenou drobnou vegetací na krajnicích

Odvodňovací zařízení
- odvodnění mostu je podélným a příčným sklonem vozovky

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu
- prorýsovaná koroze přes ochranný nátěr zábradlí
- konstrukce zábradlí neodpovídá současným normovým požadavkům
- zohýbaná a poškozená konstrukce zábradlí, chybějící prvky

Cizí zařízení na mostě
- bez vlivu na stavební stav mostu

Ledolamy, záhozy, lodní svodidla, protidotykové, protikouřové, protinárazové zábrany
- nejsou provedeny

Území pod mostem a přístupové cesty
- vzrostlá náletová vegetace v obvodu mostní konstrukce
- přístup pod most je dobrý

### C. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

dostačující

### D. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

opravit přespárování zdiva/sanovat poškozený beton, očistit povrch mostní opěry a jejich základy
            Termín splnění: do 1 roku 

opravit/vyrovnat deformované zábradelní díly - příp. výměna
            Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

odrezit a natřít mostní zábradlí
            Termín splnění: do 1 roku 

očistit úložné prahy a ošetřit mostní ložiska
            Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

odstranit drobnou vegetaci a uchycené nečistoty na krajnicích
            Termín splnění: pravidelně 

odstranit náletovou vegetaci v obvodu mostní konstrukce
            Termín splnění: pravidelně - každoročně 

komplexní rekonstrukce mostního objektu
            Termín splnění: výhledově

### E. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

elektronicky

### F. ZÁVĚR

Rok příští HMP: 2024

### Fotodokumentace

| IMG_5712 | IMG_5711 |
| --- | --- |
| IMG_5710 | IMG_5709 |
| IMG_5708 | IMG_5707 |

### Fotodokumentace

| IMG_5706 | IMG_5704 |
| --- | --- |
| IMG_5701 | IMG_5700 |

## Běžná prohlídka 28.07.2016            3155-2

Datum prohlídky: 28.07.2016
Provedl: Jaroslav Kocanda č.oprávnění k provádění běžných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: ve směru liniového staničení
Způsob zpřístupnění mostu: volně přístupné z okolních svahů
Počasí při provádění prohlídky: jasno, slunečno
Teplota vzduchu: 26.0 °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Brandýs nad Orlicí      ocelový přes Orlici
Okres: Ústí nad Orlicí
Rok postavení: 1931
Liniové staničení [km]: 6.924   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 999.999

### B. ZÁVADY:

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso
- vizuálně nelze zjistit; pravděpodobně bez zjevných závad způsobených poškozeným založením

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi
- narušený povrch zdiva, zelené zbarvení, vypadaná malta spár, uvolněné zdivo, místy vypadané
- čelní zídky, průsaky ve spárách zdiva, výluhy, uchycený mech
- nečistotami zanesené přesazené horní zakončení opěr
- drobně uchycená vegetace ve zdivu křídel na začátku a na konci mostu

Ložiska, klouby, mostní závěry
- nebyly pozorovány závady způsobené poruchami závěrů
- koroze ložisek a kyvných uchycení spodních pásnic

Izolační systém
- není provedena
- proteklé a znečistěné úložné prahy

Nosná konstrukce
- koroze I nosníků, mostin

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek
- nečistoty s uchycenou drobnou vegetací na krajnicích

Odvodňovací zařízení
- odvodnění mostu je podélným a příčným sklonem vozovky

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu
- prorýsovaná koroze přes ochranný nátěr zábradlí
- konstrukce zábradlí neodpovídá současným normovým požadavkům
- zohýbaná a poškozená konstrukce zábradlí, chybějící prvky

Cizí zařízení na mostě
- bez vlivu na stavební stav mostu

Ledolamy, záhozy, lodní svodidla, protidotykové, protikouřové, protinárazové zábrany
- nejsou provedeny

Území pod mostem a přístupové cesty
- vzrostlá náletová vegetace v obvodu mostní konstrukce
- přístup pod most je dobrý

### C. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

dostačující

### D. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

opravit přespárování zdiva/sanovat poškozený beton, očistit povrch mostní opěry a jejich základy
            Termín splnění: do 1 roku 

opravit/vyrovnat deformované zábradelní díly - příp. výměna
            Termín splnění: Nezadaný 

odrezit a natřít mostní zábradlí
            Termín splnění: do 1 roku 

očistit úložné prahy a ošetřit mostní ložiska
            Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

odstranit náletovou vegetaci v obvodu mostní konstrukce
            Termín splnění: pravidelně - každoročně 

komplexní rekonstrukce mostního objektu
            Termín splnění: výhledově

### E. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

elektronicky

### F. ZÁVĚR

Rok příští HMP: 2024

### Fotodokumentace

| IMG_0891 | IMG_0892 |
| --- | --- |
| IMG_0893 | IMG_0894 |
| IMG_0895 | IMG_0897 |

### Fotodokumentace

| IMG_0898 | IMG_0899 |
| --- | --- |
| IMG_0900 | IMG_0901 |
| IMG_0903 | IMG_0904 |

### Fotodokumentace

| IMG_0905 | IMG_0906 |
| --- | --- |
| IMG_0908 | IMG_0910 |
| IMG_0912 | IMG_0913 |

### Fotodokumentace

| IMG_0915 | IMG_0916 |
| --- | --- |
| IMG_0917 | IMG_0918 |
| IMG_0919 | IMG_0920 |

### Fotodokumentace

| IMG_0921 | IMG_0922 |
| --- | --- |
| IMG_0923 | IMG_0924 |
| IMG_0925 | IMG_0927 |

### Fotodokumentace

| IMG_0930 | IMG_0931 |
| --- | --- |
| IMG_0935 | IMG_0938 |
| IMG_0939 | IMG_0941 |

### Fotodokumentace

| IMG_0942 |  |
| --- | --- |

## Běžná prohlídka 18.10.2016            3155-2

Datum prohlídky: 18.10.2016
Provedl: Jaroslav Kocanda č.oprávnění k provádění běžných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: ve směru liniového staničení
Způsob zpřístupnění mostu: volně přístupné z okolních svahů
Počasí při provádění prohlídky: jasno, slunečno
Teplota vzduchu: 13.0 °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Brandýs nad Orlicí      ocelový přes Orlici
Okres: Ústí nad Orlicí
Rok postavení: 1931
Liniové staničení [km]: 6.924   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 999.999

### B. ZÁVADY:

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso
- vizuálně nelze zjistit; pravděpodobně bez zjevných závad způsobených poškozeným založením

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi
- narušený povrch zdiva, zelené zbarvení, vypadaná malta spár, uvolněné zdivo, místy vypadané
- drobně uchycená vegetace ve zdivu křídel na začátku a na konci mostu

Ložiska, klouby, mostní závěry
- nebyly pozorovány závady způsobené poruchami závěrů
- koroze ložisek a kyvných uchycení spodních pásnic

Izolační systém
- není provedena
- proteklé a znečistěné úložné prahy

Nosná konstrukce
- koroze I nosníků, mostin

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek
- nečistoty s uchycenou drobnou vegetací na krajnicích

Odvodňovací zařízení
- odvodnění mostu je podélným a příčným sklonem vozovky

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu
- koroze přes ochranný nátěr zábradlí a ocelové konstrukce. lokálně totálně prorezlé prvky
- konstrukce zábradlí neodpovídá současným normovým požadavkům
- zohýbaná a poškozená konstrukce zábradlí, chybějící prvky

Cizí zařízení na mostě
- bez vlivu na stavební stav mostu

Ledolamy, záhozy, lodní svodidla, protidotykové, protikouřové, protinárazové zábrany
- nejsou provedeny

Území pod mostem a přístupové cesty
- vzrostlá náletová vegetace v obvodu mostní konstrukce
- přístup pod most je dobrý

### C. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

dostačující

### D. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

osadit DZ dle mostaře
            Termín splnění: Nezadaný 

opravit přespárování zdiva/sanovat poškozený beton, očistit povrch mostní opěry a jejich základy
            Termín splnění: do 1 roku 

opravit/vyrovnat deformované zábradelní díly - příp. výměna
            Termín splnění: Nezadaný 

odrezit a natřít mostní zábradlí
            Termín splnění: do 1 roku 

očistit úložné prahy a ošetřit mostní ložiska
            Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

odstranit náletovou vegetaci v obvodu mostní konstrukce+ umrtvit
            Termín splnění: pravidelně - každoročně 

komplexní rekonstrukce mostního objektu
            Termín splnění: výhledově

### E. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

elektronicky

### F. ZÁVĚR

Rok příští HMP: 2024

### Fotodokumentace

| IMG_2511 | IMG_2512 |
| --- | --- |
| IMG_2513 | IMG_2515 |
| IMG_2516 | IMG_2517 |

### Fotodokumentace

| IMG_2518 | IMG_2519 |
| --- | --- |
| IMG_2521 | IMG_2522 |
| IMG_2523 | IMG_2524 |

### Fotodokumentace

| IMG_2525 | IMG_2527 |
| --- | --- |
| IMG_2528 | IMG_2536 |
| IMG_2529 | IMG_2531 |

### Fotodokumentace

| IMG_2532 |  |
| --- | --- |

## Běžná prohlídka 29.05.2017            3155-2

Datum prohlídky: 29.05.2017
Provedl: Jaroslav Kocanda č.oprávnění k provádění běžných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: ve směru liniového staničení
Způsob zpřístupnění mostu: volně přístupné z okolních svahů
Počasí při provádění prohlídky: jasno, slunečno
Teplota vzduchu: 26.0 °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Brandýs nad Orlicí      ocelový přes Orlici
Okres: Ústí nad Orlicí
Rok postavení: 1931
Liniové staničení [km]: 6.924   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 999.999

### B. ZÁVADY:

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso
- vizuálně nelze zjistit; pravděpodobně bez zjevných závad způsobených poškozeným založením

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi
- narušený povrch zdiva, zelené zbarvení, vypadaná malta spár, uvolněné zdivo, místy vypadané
- drobně uchycená vegetace ve zdivu křídel na začátku a na konci mostu

Ložiska, klouby, mostní závěry
- nebyly pozorovány závady způsobené poruchami závěrů
- koroze ložisek a kyvných uchycení spodních pásnic

Izolační systém
- není provedena
- proteklé a znečistěné úložné prahy

Nosná konstrukce
- silná koroze I nosníků, ocelových profilů

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek
- nečistoty s uchycenou drobnou vegetací na krajnicích

Odvodňovací zařízení
- odvodnění mostu je podélným a příčným sklonem vozovky

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu
- koroze přes ochranný nátěr zábradlí a ocelové konstrukce.
- Lokálně totálně prorezlé prvky
- konstrukce zábradlí neodpovídá současným normovým požadavkům
- zohýbaná a poškozená konstrukce zábradlí, chybějící prvky

Cizí zařízení na mostě
- bez vlivu na stavební stav mostu

Ledolamy, záhozy, lodní svodidla, protidotykové, protikouřové, protinárazové zábrany
- nejsou provedeny

Území pod mostem a přístupové cesty
- vzrostlá náletová vegetace v obvodu mostní konstrukce
- přístup pod most je dobrý

### C. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

dostačující

### D. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

komplexní rekonstrukce mostního objektu
   Skupina: rekon.,přestav-nutné      Termín splnění: do 1 roku

### E. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

elektronicky

### F. ZÁVĚR

Rok příští HMP: 2024

### Fotodokumentace

| IMG_5121 | IMG_5122 |
| --- | --- |
| IMG_5124 | IMG_5125 |
| IMG_5126 | IMG_5129 |

### Fotodokumentace

| IMG_5130 | IMG_5131 |
| --- | --- |
| IMG_5134 | IMG_5135 |
| IMG_5136 | IMG_5137 |

### Fotodokumentace

| IMG_5138 | IMG_5139 |
| --- | --- |
| IMG_5140 | IMG_5142 |
| IMG_5143 | IMG_5144 |

### Fotodokumentace

| IMG_5145 | IMG_5146 |
| --- | --- |
| IMG_5147 | IMG_5148 |
| IMG_5149 | IMG_5150 |

### Fotodokumentace

| IMG_5151 |  |
| --- | --- |

## Běžná prohlídka 08.11.2017            3155-2

Datum prohlídky: 08.11.2017
Provedl: Jaroslav Kocanda č.oprávnění k provádění běžných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: ve směru liniového staničení
Způsob zpřístupnění mostu: volně přístupné z okolních svahů
Počasí při provádění prohlídky: oblačno
Teplota vzduchu: 15.0 °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Brandýs nad Orlicí      ocelový přes Orlici
Okres: Ústí nad Orlicí
Rok postavení: 1931
Liniové staničení [km]: 6.924   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 999.999

### B. ZÁVADY:

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso
- vizuálně nelze zjistit; pravděpodobně bez zjevných závad způsobených poškozeným založením

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi
- narušený povrch zdiva, zelené zbarvení, vypadaná malta spár, uvolněné zdivo, místy vypadané
- drobně uchycená vegetace ve zdivu křídel na začátku a na konci mostu

Ložiska, klouby, mostní závěry
- nebyly pozorovány závady způsobené poruchami závěrů
- koroze ložisek a kyvných uchycení spodních pásnic

Izolační systém
- není provedena
- proteklé a znečistěné úložné prahy

Nosná konstrukce
- silná koroze I nosníků, ocelových profilů

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek
- nečistoty s uchycenou drobnou vegetací na krajnicích

Odvodňovací zařízení
- odvodnění mostu je podélným a příčným sklonem vozovky

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu
- koroze přes ochranný nátěr zábradlí a ocelové konstrukce.
- Lokálně totálně prorezlé prvky
- konstrukce zábradlí neodpovídá současným normovým požadavkům
- zohýbaná a poškozená konstrukce zábradlí, chybějící prvky

Cizí zařízení na mostě
- bez vlivu na stavební stav mostu

Ledolamy, záhozy, lodní svodidla, protidotykové, protikouřové, protinárazové zábrany
- nejsou provedeny

Území pod mostem a přístupové cesty
- vzrostlá náletová vegetace v obvodu mostní konstrukce
- přístup pod most je dobrý

### C. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

dostačující

### D. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

komplexní rekonstrukce mostního objektu
   Skupina: rekon.,přestav-nutné      Termín splnění: do 1 roku

### E. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

elektronicky

### F. ZÁVĚR

Rok příští HMP: 2024

### Fotodokumentace

| IMG_9635 | IMG_9636 |
| --- | --- |
| IMG_9637 | IMG_9638 |
| IMG_9639 | IMG_9640 |

### Fotodokumentace

| IMG_9641 | IMG_9642 |
| --- | --- |
| IMG_9643 | IMG_9644 |
| IMG_9645 | IMG_9646 |

### Fotodokumentace

| IMG_9647 | IMG_9648 |
| --- | --- |
| IMG_9649 | IMG_9650 |
| IMG_9651 | IMG_9652 |

### Fotodokumentace

| IMG_9653 | IMG_9654 |
| --- | --- |
| IMG_9655 |  |

## Běžná prohlídka 20.04.2018            3155-2

Datum prohlídky: 20.04.2018
Provedl: Jaroslav Kocanda č.oprávnění k provádění běžných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: ve směru liniového staničení
Způsob zpřístupnění mostu: volně přístupné z okolních svahů
Počasí při provádění prohlídky: jasno
Teplota vzduchu: 20.0 °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Brandýs nad Orlicí      ocelový přes Orlici
Okres: Ústí nad Orlicí
Rok postavení: 1931
Liniové staničení [km]: 6.924   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 999.999

### B. ZÁVADY:

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso
- vizuálně nelze zjistit; pravděpodobně bez zjevných závad způsobených poškozeným založením

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi
- narušený povrch zdiva, zelené zbarvení, vypadaná malta spár, uvolněné zdivo, místy vypadané
- drobně uchycená vegetace ve zdivu křídel na začátku a na konci mostu

Ložiska, klouby, mostní závěry
- nebyly pozorovány závady způsobené poruchami závěrů
- koroze ložisek a kyvných uchycení spodních pásnic

Izolační systém
- není provedena
- proteklé a znečistěné úložné prahy

Nosná konstrukce
- silná koroze I nosníků, ostatních ocelových profilů

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek
- bez závad

Odvodňovací zařízení
- odvodnění mostu je podélným a příčným sklonem vozovky

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu
- koroze zábradlí a ocelové konstrukce.
- Lokálně totálně prorezlé prvky
- konstrukce zábradlí neodpovídá současným normovým požadavkům
- zohýbaná a poškozená konstrukce zábradlí, chybějící prvky

Cizí zařízení na mostě
- bez vlivu na stavební stav mostu

Ledolamy, záhozy, lodní svodidla, protidotykové, protikouřové, protinárazové zábrany
- nejsou provedeny

Území pod mostem a přístupové cesty
- přístup pod most je dobrý

### C. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

dostačující

### D. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

aktualizovat DZ zatižitelnosti dle mostaře
   Skupina: běžná údržba-nutné      Termín splnění: V nejbližší době 

komplexní rekonstrukce mostního objektu
   Skupina: rekon.,přestav-nutné      Termín splnění: výhledově

### E. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

elektronicky

### F. ZÁVĚR

Rok příští HMP: 2024

### Fotodokumentace

| začátek mostu od náhonu | začátek mostu |
| --- | --- |
| 1.opěra | 2.opěra |
| NK | detail NK |

### Fotodokumentace

| detail NK | spoje NK zleva od 1.opěry |
| --- | --- |
| detail | pravý pohled |
| levý pohled | pravý pohled na konstrukci+zábradlí |

### Fotodokumentace

| detail | detail |
| --- | --- |
| detail | levý pohled na konstrukci+zábradlí |
| detail | detail |

### Fotodokumentace

| vozovka od konce mostu | konec mostu |
| --- | --- |

## Mimořádná prohlídka 15.06.2018            3155-2

Datum prohlídky: 15.06.2018
Provedl: Ing. Jan Dobrovolný č.oprávnění k provádění hlavních a mimořádných prohlídek: 206/2017
Přítomni: 
Směr popisu: Zleva doprava, postupně od OP1 ke konci mostu
Způsob zpřístupnění mostu: spodní stavba přístupná z terénu, opěry částečně přístupné bez plošiny, NK přístupná pomocí plošiny
Počasí při provádění prohlídky: 
Teplota vzduchu: _ °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Brandýs nad Orlicí      ocelový přes Orlici
Okres: Ústí nad Orlicí
Rok postavení: 1931
Liniové staničení [km]: 6.924   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 999.999

### B. DIAGNOSTICKÉ ZJIŠTĚNÍ

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso
Založení je pravděpodobně plošné

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi
Opěry zděné, kamenné
Křídla zděná, kamenná.

Izolační systém
most bez izolace

Nosná konstrukce
Ocelová NK, oblouková.
NK mezilehlou mostovkou.

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Vozovka
Vozovka je tvožena ocelovými plechy

Území pod mostem a přístupové cesty
Pod mostem je trvalý vodní tok - Tichá Orlice.

### C. ZÁVADY:

Nezadaný
- dle informací ze systému "Mostař" na mostě nejsou prováděny pravidelné HMP

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi
- Zdivo křídla K1 má porušené spárování
- Zdivo křídla K2 má porušené spárování
- Zdivo opěry O1 má porušené spárován
- Zdivo opěry O2 má porušené spárování
- Na úložném prahu opěry O1 jsou nečistoty
- Na úložném prahu opěry O2 jsou nečistoty
- Zdivo křídla K3 má porušené spárování
- Zdivo křídla K4 má porušené spárování
- Na opěře O2 jsou stopy po zatékání

Ložiska, klouby, mostní závěry - Ložiska
- Ložiskové bloky na O1 mají dožilou PKO, povrchová koroze
- Ložiskové bloky na O2 mají dožilou PKO, povrchová koroze

Ložiska, klouby, mostní závěry - Mostní závěry
- Mostní závěr na začátku mostu vlevo je mírně znečištěn

Izolační systém
- poruchy izolace na mostovce

Nosná konstrukce
- PKO NK je nefunkční, plošně se vyskytuje i hloubková koroze, místy korozí přerušené profily!
- PKO hlavních nosníků NK je nefunkční, plošně se vyskytuje koroze
- PKO prvků NK nad uložením na O1 je nefunkční, plošně se vyskytuje koroze
- PKO prvků NK nad uložením na O2 je nefunkční, plošně se vyskytuje koroze
- Uložení NK na opěře O1 je zkorodované
- Uložení NK na opěře O2 je zkorodované

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Vozovka
- Na vozovce podél krajních prvků konstrukce jsou nečistoty

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Zábradlí
- V zábradlení zídce na začátku mostu vlevo jsou trhliny až do 1mm
- PKO zábradlí je nefunkční, plošně se vyskytuje koroze

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Dopravní značení
- DZ omezující zatížitelnost neodpovídá závěrům přeschozí MP

Území pod mostem a přístupové cesty - Území pod mostem
- V okolí opěry a křídel na konci mostu je množství vegetace
- Opevnění opěry O2 je rozpadlé

### D. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

O objekt je pečováno v možnostech správce mostu.

### E. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

- Bezodkladně osadit dopravní značky omezující zatížitelnost ve smyslu této HMP
            Termín splnění: V nejbližší době 

Na mostě je třeba provést větší rekonstrukci:
- odrezit a očistit celou NK
- nahradit zkorodované prvky novými průřezy (zejména v místě styků)
- opatřit NK novou PKO
- na mostě opravit mostovku a opatřit jí novou hydroizolací
- v rámci projektu vyřešit nové odvodnění mostu
- sanovat povrchy a zdivo spodní stavby
- odstranit z úložných prahů nečistoty
- vyčistit mostní závěry
- ložiska odrezit, opatřit novoiu PKO a promazat
- opravit prvky zábržného systému

- odstranit vegetaci z okolí opěry O2
- opravit opevnění opěry O2
            Termín splnění: do další hlavní prohlídky

### F. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

Výsledky prohlídky a navrhovaná opatření byly projednané se zástupcem správce objektu

### G. ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ ZATÍŽITELNOSTI A STAVEBNÍHO STAVU MOSTU:

Stavebně-technické stavy:
   Spodní stavba:          IV - Uspokojivý
   Nosná konstrukce:   V - Špatný
   Mostní vybavení:      VI - Velmi špatný 
Koeficient stavebního stavu   0.6
Použitelnost   IV - Omezeně použitelné
Zatížitelnost mostu [t]:    Vn: 9.0   Vr: 14.0   Ve: 84.0
Rok příští hlavní prohlídky: 2024

Poznámka:
Hodnoty zatížitelnosti mostu byly převzaty z předchozí HMP a z ML.

### Fotodokumentace

| _Pohled na objekt po směru staničení | _Pohled na objekt proti směru staničení |
| --- | --- |
| b_MZ na začátku mostu | b_vozovka na začátku objektu |
| c_vozovka na mostě | d_MZ na konci mostu |

### Fotodokumentace

| d_vozovka na konci objektu | _Pohled na levé zábradlí a NK po směru popisu |
| --- | --- |
| _Pohled na levé zábradlí a NK proti směru popisu | _Pohled na pravé zábradlí a NK proti směru popisu |
| _Pohled na pravé zábradlí a NK po směru popisu | _Levé křídlo na začátku mostu (K1) |

### Fotodokumentace

| _Pohled na opěru O1 | _Pravé křídlo na začátku mostu (K2) |
| --- | --- |
| _Levé křídlo na konci mostu (K3) | _Pohled na opěru O2 |
| _Pravé křídlo na konci mostu (K4) | a_Pohled na NK zleva |

### Fotodokumentace

| a_Pohled na NK zprava | d_ Podhled mostu v ose, uložení na začátku mostu |
| --- | --- |
| e_ Podhled mostu v ose, uložení na konci mostu | _ pohled na uložení na opěře O1 |
| _Pohled pod most | _Dopravní značeni na začátku mostu |

### Fotodokumentace

| _ Levé uložení na opěře O1 | a_Pravé uložení na opěře O1 |
| --- | --- |
| a_ Levé uložení na opěře O2 | b_Pravé uložení na opěře O2 |
| IMG_8123 - poruchy izolace na mostovce | IMG_8124 - poruchy izolace na mostovce |

### Fotodokumentace

| IMG_8127 - Mostní závěr na začátku mostu vlevo je mírně znečištěn | IMG_8130 - V zábradlení zídce na začátku mostu vlevo jsou trhliny až do 1mm |
| --- | --- |
| IMG_8131 - V zábradlení zídce na začátku mostu vlevo jsou trhliny až do 1mm | IMG_8132 - PKO zábradlí je nefunkční, plošně se vyskytuje koroze |
| IMG_8133 - Výška zábradlí je 1100 mm | IMG_8134 - PKO NK je nefunkční, plošně se vyskytuje i hloubková koroze, místy korozí přeruš |

### Fotodokumentace

| IMG_8135 - PKO NK je nefunkční, plošně se vyskytuje i hloubková koroze, místy korozí přeruš | IMG_8136 - PKO NK je nefunkční, plošně se vyskytuje i hloubková koroze, místy korozí přeruš |
| --- | --- |
| IMG_8137 - PKO NK je nefunkční, plošně se vyskytuje i hloubková koroze, místy korozí přeruš | IMG_8138 - PKO hlavních nosníků NK je nefunkční, plošně se vyskytuje koroze |
| IMG_8139 - PKO hlavních nosníků NK je nefunkční, plošně se vyskytuje koroze | IMG_8141 - PKO NK je nefunkční, plošně se vyskytuje i hloubková koroze, místy korozí přeruš |

### Fotodokumentace

| IMG_8142 - PKO NK je nefunkční, plošně se vyskytuje i hloubková koroze, místy korozí přeruš | IMG_8143 - PKO hlavních nosníků NK je nefunkční, plošně se vyskytuje koroze |
| --- | --- |
| IMG_8147 - Na vozovce podél krajních prvků konstrukce jsou nečistoty | IMG_8148 - Na vozovce podél krajních prvků konstrukce jsou nečistoty |
| IMG_8149 - PKO hlavních nosníků NK je nefunkční, plošně se vyskytuje koroze | IMG_8150 - PKO hlavních nosníků NK je nefunkční, plošně se vyskytuje koroze |

### Fotodokumentace

| IMG_8151 - PKO NK je nefunkční, plošně se vyskytuje i hloubková koroze, místy korozí přeruš | IMG_8152 - PKO hlavních nosníků NK je nefunkční, plošně se vyskytuje koroze |
| --- | --- |
| IMG_8153 - PKO NK je nefunkční, plošně se vyskytuje i hloubková koroze, místy korozí přeruš | IMG_8156 - Zdivo křídla K1 má porušené spárování |
| IMG_8158 - Zdivo křídla K1 má porušené spárování | IMG_8159 - Zdivo křídla K1 má porušené spárování |

### Fotodokumentace

| IMG_8160 - Zdivo opěry O1 má porušené spárování | IMG_8161 - Zdivo opěry O1 má porušené spárování |
| --- | --- |
| IMG_8162 - Zdivo opěry O1 má porušené spárování | IMG_8163 - Zdivo opěry O1 má porušené spárování |
| IMG_8164 - Zdivo opěry O1 má porušené spárování | IMG_8166 - Zdivo opěry O1 má porušené spárování |

### Fotodokumentace

| IMG_8168 - PKO hlavních nosníků NK je nefunkční, plošně se vyskytuje koroze | IMG_8173 - PKO prvků NK nad uložením na O1 je nefunkční, plošně se vyskytuje koroze |
| --- | --- |
| IMG_8180 - PKO prvků NK nad uložením na O1 je nefunkční, plošně se vyskytuje koroze | IMG_8184 - PKO prvků NK nad uložením na O1 je nefunkční, plošně se vyskytuje koroze |
| IMG_8185 - PKO prvků NK nad uložením na O1 je nefunkční, plošně se vyskytuje koroze | IMG_8186 - Uložení NK na opěře O1 je zkorodované |

### Fotodokumentace

| IMG_8187 - Na úložném prahu opěry O1 jsou nečistoty | IMG_8188 - Uložení NK na opěře O1 je zkorodované |
| --- | --- |
| IMG_8189 - Uložení NK na opěře O1 je zkorodované | IMG_8190 - PKO hlavních nosníků NK je nefunkční, plošně se vyskytuje koroze |
| IMG_8193 - PKO hlavních nosníků NK je nefunkční, plošně se vyskytuje koroze | IMG_8194 - PKO hlavních nosníků NK je nefunkční, plošně se vyskytuje koroze |

### Fotodokumentace

| IMG_8195 - PKO hlavních nosníků NK je nefunkční, plošně se vyskytuje koroze | IMG_8196 - PKO hlavních nosníků NK je nefunkční, plošně se vyskytuje koroze |
| --- | --- |
| IMG_8197 - PKO hlavních nosníků NK je nefunkční, plošně se vyskytuje koroze | IMG_8199 - PKO hlavních nosníků NK je nefunkční, plošně se vyskytuje koroze |
| IMG_8202 - PKO hlavních nosníků NK je nefunkční, plošně se vyskytuje koroze | IMG_8207 - PKO hlavních nosníků NK je nefunkční, plošně se vyskytuje koroze |

### Fotodokumentace

| IMG_8208 - PKO hlavních nosníků NK je nefunkční, plošně se vyskytuje koroze | IMG_8213 - V okolí opěry a křídel na konci mostu je množství vegetace |
| --- | --- |
| IMG_8218 - Zdivo křídla K4 má porušené spárování | IMG_8219 - Zdivo křídla K4 má porušené spárování |
| IMG_8227 - PKO prvků NK nad uložením na O2 je nefunkční, plošně se vyskytuje koroze | IMG_8228 - PKO prvků NK nad uložením na O2 je nefunkční, plošně se vyskytuje koroze |

### Fotodokumentace

| IMG_8229 - Ložiskové bloky na O2 mají dožilou PKO, povrchová koroze | IMG_8230 - Ložiskové bloky na O2 mají dožilou PKO, povrchová koroze |
| --- | --- |
| IMG_8231 - Ložiskové bloky na O2 mají dožilou PKO, povrchová koroze | IMG_8235 - Ložiskové bloky na O2 mají dožilou PKO, povrchová koroze |
| IMG_8236 - PKO hlavních nosníků NK je nefunkční, plošně se vyskytuje koroze | IMG_8237 - Zdivo opěry O2 má porušené spárování |

### Fotodokumentace

| IMG_8238 - PKO prvků NK nad uložením na O2 je nefunkční, plošně se vyskytuje koroze | IMG_8274 - Na úložném prahu opěry O2 jsou nečistoty |
| --- | --- |
| IMG_8275 - Na opěře O2 jsou stopy po zatékání | IMG_8276 - Uložení NK na opěře O2 je zkorodované |
| IMG_8277 - Uložení NK na opěře O2 je zkorodované | IMG_8278 - Uložení NK na opěře O2 je zkorodované |

### Fotodokumentace

| IMG_8279 - Uložení NK na opěře O2 je zkorodované | IMG_8280 - PKO prvků NK nad uložením na O2 je nefunkční, plošně se vyskytuje koroze |
| --- | --- |
| IMG_8281 - Zdivo opěry O2 má porušené spárování | IMG_8283 - PKO prvků NK nad uložením na O2 je nefunkční, plošně se vyskytuje koroze |
| IMG_8286 - PKO hlavních nosníků NK je nefunkční, plošně se vyskytuje koroze | IMG_8287 - PKO hlavních nosníků NK je nefunkční, plošně se vyskytuje koroze |

### Fotodokumentace

| IMG_8290 - PKO hlavních nosníků NK je nefunkční, plošně se vyskytuje koroze | IMG_8304 - Opevnění opěry O2 je rozpadlé |
| --- | --- |

## Běžná prohlídka 13.09.2018            3155-2

Datum prohlídky: 13.09.2018
Provedl: Jaroslav Kocanda č.oprávnění k provádění běžných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: ve směru liniového staničení
Způsob zpřístupnění mostu: volně přístupné z okolních svahů
Počasí při provádění prohlídky: jasno
Teplota vzduchu: 20.0 °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Brandýs nad Orlicí      ocelový přes Orlici
Okres: Ústí nad Orlicí
Rok postavení: 1931
Liniové staničení [km]: 6.924   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 999.999

### B. ZÁVADY:

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso
- vizuálně nelze zjistit; pravděpodobně bez zjevných závad způsobených poškozeným založením

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi
- narušený povrch zdiva, zelené zbarvení, vypadaná malta spár, uvolněné zdivo, místy vypadané
- drobně uchycená vegetace ve zdivu křídel na začátku a na konci mostu

Ložiska, klouby, mostní závěry
- nebyly pozorovány závady způsobené poruchami závěrů
- koroze spodních pásnic

Izolační systém
- není provedena
- proteklé a znečistěné úložné prahy

Nosná konstrukce
- silná koroze I nosníků, ostatních ocelových profilů

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek
- bez závad

Odvodňovací zařízení
- odvodnění mostu je mezi plechovými pláty vozovky

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu
- koroze zábradlí a ocelové konstrukce.
- Lokálně totálně prorezlé prvky
- konstrukce zábradlí neodpovídá současným normovým požadavkům
- zohýbaná a poškozená konstrukce zábradlí, chybějící prvky

Cizí zařízení na mostě
- bez vlivu na stavební stav mostu

Ledolamy, záhozy, lodní svodidla, protidotykové, protikouřové, protinárazové zábrany
- nejsou provedeny

Území pod mostem a přístupové cesty
- přístup pod most je dobrý

### C. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

dostačující

### D. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

aktualizovat DZ zatižitelnosti dle mostaře
   Skupina: běžná údržba-nutné      Termín splnění: V nejbližší době 

komplexní rekonstrukce mostního objektu
   Skupina: rekon.,přestav-nutné      Termín splnění: výhledově

### E. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

elektronicky

### F. ZÁVĚR

Rok příští HMP: 2024

### Fotodokumentace

| začátek mostu | 1. opěra |
| --- | --- |
| 2.opěra | NK |
| detail koroze NK | detail koroze NK |

### Fotodokumentace

| detail zpevnění NK | detail konstrukce |
| --- | --- |
| pohled zleva od konce mostu | pohled zprava od začátku mostu |
| zábradlí pravé | zábradlí levé |

### Fotodokumentace

| detail koroze | detail koroze |
| --- | --- |
| detail konstrukce nad vozovkou vravo | detail konstrukce nad vozovkou vlevo |
| detail vozovky | pohled na vozovku |

### Fotodokumentace

| konec mostu |  |
| --- | --- |

## Hlavní prohlídka 03.11.2018            3155-2

Datum prohlídky: 03.11.2018
Provedl: Ing. Jan Dobrovolný č.oprávnění k provádění hlavních a mimořádných prohlídek: 206/2017
Přítomni: 
Směr popisu: Zleva doprava, postupně od OP1 ke konci mostu
Způsob zpřístupnění mostu: spodní stavba přístupná z terénu, opěry částečně přístupné bez plošiny, NK přístupná pomocí plošiny
Počasí při provádění prohlídky: Jasno
Teplota vzduchu: 8.0 °C     nosné konstrukce: 8.0 °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Brandýs nad Orlicí      ocelový přes Orlici
Okres: Ústí nad Orlicí
Rok postavení: 1931
Liniové staničení [km]: 6.924   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 999.999

### B. DIAGNOSTICKÉ ZJIŠTĚNÍ

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso
Založení je pravděpodobně plošné

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi
Opěry zděné, kamenné
Křídla zděná, kamenná.

Izolační systém
most bez izolace

Nosná konstrukce
Ocelová NK, oblouková.
NK mezilehlou mostovkou.

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Vozovka
Vozovka je tvožena ocelovými plechy

Území pod mostem a přístupové cesty
Pod mostem je trvalý vodní tok - Tichá Orlice.

### C. ZÁVADY:

Nezadaný
- dle informací ze systému "Mostař" na mostě nejsou prováděny pravidelné HMP

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi
- Zdivo křídla K1 má porušené spárování
- Zdivo křídla K2 má porušené spárování
- Zdivo opěry O1 má porušené spárován
- Zdivo opěry O2 má porušené spárování
- Na úložném prahu opěry O1 jsou nečistoty
- Na úložném prahu opěry O2 jsou nečistoty
- Zdivo křídla K3 má porušené spárování
- Zdivo křídla K4 má porušené spárování
- Na opěře O2 jsou stopy po zatékání

Ložiska, klouby, mostní závěry - Ložiska
- Ložiskové bloky na O1 mají dožilou PKO, povrchová koroze
- Ložiskové bloky na O2 mají dožilou PKO, povrchová koroze

Ložiska, klouby, mostní závěry - Mostní závěry
- Mostní závěr na začátku mostu vlevo je mírně znečištěn

Izolační systém
- poruchy izolace na mostovce

Nosná konstrukce
- PKO NK je nefunkční, plošně se vyskytuje i hloubková koroze, místy korozí přerušené profily!
- PKO hlavních nosníků NK je nefunkční, plošně se vyskytuje koroze
- PKO prvků NK nad uložením na O1 je nefunkční, plošně se vyskytuje koroze
- PKO prvků NK nad uložením na O2 je nefunkční, plošně se vyskytuje koroze
- Uložení NK na opěře O1 je zkorodované
- Uložení NK na opěře O2 je zkorodované

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Vozovka
- Na vozovce podél krajních prvků konstrukce jsou nečistoty

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Zábradlí
- V zábradlení zídce na začátku mostu vlevo jsou trhliny až do 1mm
- PKO zábradlí je nefunkční, plošně se vyskytuje koroze

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Dopravní značení
- DZ omezující zatížitelnost neodpovídá závěrům přeschozí MP

Území pod mostem a přístupové cesty - Území pod mostem
- V okolí opěry a křídel na konci mostu je množství vegetace
- Opevnění opěry O2 je rozpadlé

### D. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

O objekt je pečováno v možnostech správce mostu.

### E. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

- Bezodkladně osadit dopravní značky omezující zatížitelnost ve smyslu této HMP
            Termín splnění: V nejbližší době 

Na mostě je třeba provést větší rekonstrukci:

Provést detailní diagnostiku ocelových prvků NK a následně dle zjištění provést (pokud se shledá ocelová konstrukce mostu použitelná):
- odrezit a očistit celou NK
- nahradit zkorodované prvky novými průřezy (zejména v místě styků)
- opatřit NK novou PKO
- na mostě opravit mostovku a opatřit jí novou hydroizolací
- v rámci projektu vyřešit nové odvodnění mostu
- sanovat povrchy a zdivo spodní stavby
- odstranit z úložných prahů nečistoty
- vyčistit mostní závěry
- ložiska odrezit, opatřit novoiu PKO a promazat
- opravit prvky zábržného systému

- odstranit vegetaci z okolí opěry O2
- opravit opevnění opěry O2
            Termín splnění: do další hlavní prohlídky

### F. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

Výsledky prohlídky a navrhovaná opatření byly projednané se zástupcem správce objektu

### G. ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ ZATÍŽITELNOSTI A STAVEBNÍHO STAVU MOSTU:

Stavebně-technické stavy:
   Spodní stavba:          IV - Uspokojivý
   Nosná konstrukce:   V - Špatný
   Mostní vybavení:      VI - Velmi špatný 
Koeficient stavebního stavu   0.6
Použitelnost   IV - Omezeně použitelné
Zatížitelnost mostu [t]:    Vn: 9.0   Vr: 14.0   Ve: 84.0
Rok příští hlavní prohlídky: 2024

Poznámka:
Hodnoty zatížitelnosti mostu byly převzaty z předchozí HMP a z ML.
Tato HMP navazuje na MMP provedenou v 06/2018, byla doplněna pouze o detaily. Stav mostu se rapidně nezměnil.

### Fotodokumentace

| _Pohled na objekt po směru staničení | _Pohled na objekt proti směru staničení |
| --- | --- |
| b_MZ na začátku mostu | b_vozovka na začátku objektu |
| c_vozovka na mostě | d_MZ na konci mostu |

### Fotodokumentace

| d_vozovka na konci objektu | _Pohled na levé zábradlí a NK po směru popisu |
| --- | --- |
| _Pohled na levé zábradlí a NK proti směru popisu | _Pohled na pravé zábradlí a NK proti směru popisu |
| _Pohled na pravé zábradlí a NK po směru popisu | _Levé křídlo na začátku mostu (K1) |

### Fotodokumentace

| _Pohled na opěru O1 | _Pravé křídlo na začátku mostu (K2) |
| --- | --- |
| _Levé křídlo na konci mostu (K3) | _Pohled na opěru O2 |
| _Pravé křídlo na konci mostu (K4) | a_Pohled na NK zleva |

### Fotodokumentace

| a_Pohled na NK zprava | d_ Podhled mostu v ose, uložení na začátku mostu |
| --- | --- |
| e_ Podhled mostu v ose, uložení na konci mostu | _ pohled na uložení na opěře O1 |
| _Pohled pod most | _Dopravní značeni na začátku mostu |

### Fotodokumentace

| _ Levé uložení na opěře O1 | a_Pravé uložení na opěře O1 |
| --- | --- |
| a_ Levé uložení na opěře O2 | b_Pravé uložení na opěře O2 |
| IMG_1309- PKO NK je nefunkční, plošně se vyskytuje i hloubková koroze, místy korozí přeruše | IMG_1312- PKO NK je nefunkční, plošně se vyskytuje i hloubková koroze, místy korozí přeruše |

### Fotodokumentace

| IMG_1313- PKO NK je nefunkční, plošně se vyskytuje i hloubková koroze, místy korozí přeruše | IMG_1315- PKO NK je nefunkční, plošně se vyskytuje i hloubková koroze, místy korozí přeruše |
| --- | --- |
| IMG_1316- PKO NK je nefunkční, plošně se vyskytuje i hloubková koroze, místy korozí přeruše | IMG_1317- PKO NK je nefunkční, plošně se vyskytuje i hloubková koroze, místy korozí přeruše |
| IMG_1318- PKO NK je nefunkční, plošně se vyskytuje i hloubková koroze, místy korozí přeruše | IMG_1322- PKO NK je nefunkční, plošně se vyskytuje i hloubková koroze, místy korozí přeruše |

### Fotodokumentace

| IMG_1325- PKO NK je nefunkční, plošně se vyskytuje i hloubková koroze, místy korozí přeruše | IMG_1326- PKO NK je nefunkční, plošně se vyskytuje i hloubková koroze, místy korozí přeruše |
| --- | --- |
| IMG_8123 - poruchy izolace na mostovce | IMG_8124 - poruchy izolace na mostovce |
| IMG_8127 - Mostní závěr na začátku mostu vlevo je mírně znečištěn | IMG_8130 - V zábradlení zídce na začátku mostu vlevo jsou trhliny až do 1mm |

### Fotodokumentace

| IMG_8131 - V zábradlení zídce na začátku mostu vlevo jsou trhliny až do 1mm | IMG_8132 - PKO zábradlí je nefunkční, plošně se vyskytuje koroze |
| --- | --- |
| IMG_8133 - Výška zábradlí je 1100 mm | IMG_8134 - PKO NK je nefunkční, plošně se vyskytuje i hloubková koroze, místy korozí přeruš |
| IMG_8135 - PKO NK je nefunkční, plošně se vyskytuje i hloubková koroze, místy korozí přeruš | IMG_8136 - PKO NK je nefunkční, plošně se vyskytuje i hloubková koroze, místy korozí přeruš |

### Fotodokumentace

| IMG_8137 - PKO NK je nefunkční, plošně se vyskytuje i hloubková koroze, místy korozí přeruš | IMG_8138 - PKO hlavních nosníků NK je nefunkční, plošně se vyskytuje koroze |
| --- | --- |
| IMG_8139 - PKO hlavních nosníků NK je nefunkční, plošně se vyskytuje koroze | IMG_8141 - PKO NK je nefunkční, plošně se vyskytuje i hloubková koroze, místy korozí přeruš |
| IMG_8142 - PKO NK je nefunkční, plošně se vyskytuje i hloubková koroze, místy korozí přeruš | IMG_8143 - PKO hlavních nosníků NK je nefunkční, plošně se vyskytuje koroze |

### Fotodokumentace

| IMG_8147 - Na vozovce podél krajních prvků konstrukce jsou nečistoty | IMG_8148 - Na vozovce podél krajních prvků konstrukce jsou nečistoty |
| --- | --- |
| IMG_8149 - PKO hlavních nosníků NK je nefunkční, plošně se vyskytuje koroze | IMG_8150 - PKO hlavních nosníků NK je nefunkční, plošně se vyskytuje koroze |
| IMG_8151 - PKO NK je nefunkční, plošně se vyskytuje i hloubková koroze, místy korozí přeruš | IMG_8152 - PKO hlavních nosníků NK je nefunkční, plošně se vyskytuje koroze |

### Fotodokumentace

| IMG_8153 - PKO NK je nefunkční, plošně se vyskytuje i hloubková koroze, místy korozí přeruš | IMG_8156 - Zdivo křídla K1 má porušené spárování |
| --- | --- |
| IMG_8158 - Zdivo křídla K1 má porušené spárování | IMG_8159 - Zdivo křídla K1 má porušené spárování |
| IMG_8160 - Zdivo opěry O1 má porušené spárování | IMG_8161 - Zdivo opěry O1 má porušené spárování |

### Fotodokumentace

| IMG_8162 - Zdivo opěry O1 má porušené spárování | IMG_8163 - Zdivo opěry O1 má porušené spárování |
| --- | --- |
| IMG_8164 - Zdivo opěry O1 má porušené spárování | IMG_8166 - Zdivo opěry O1 má porušené spárování |
| IMG_8168 - PKO hlavních nosníků NK je nefunkční, plošně se vyskytuje koroze | IMG_8173 - PKO prvků NK nad uložením na O1 je nefunkční, plošně se vyskytuje koroze |

### Fotodokumentace

| IMG_8180 - PKO prvků NK nad uložením na O1 je nefunkční, plošně se vyskytuje koroze | IMG_8184 - PKO prvků NK nad uložením na O1 je nefunkční, plošně se vyskytuje koroze |
| --- | --- |
| IMG_8185 - PKO prvků NK nad uložením na O1 je nefunkční, plošně se vyskytuje koroze | IMG_8186 - Uložení NK na opěře O1 je zkorodované |
| IMG_8187 - Na úložném prahu opěry O1 jsou nečistoty | IMG_8188 - Uložení NK na opěře O1 je zkorodované |

### Fotodokumentace

| IMG_8189 - Uložení NK na opěře O1 je zkorodované | IMG_8190 - PKO hlavních nosníků NK je nefunkční, plošně se vyskytuje koroze |
| --- | --- |
| IMG_8193 - PKO hlavních nosníků NK je nefunkční, plošně se vyskytuje koroze | IMG_8194 - PKO hlavních nosníků NK je nefunkční, plošně se vyskytuje koroze |
| IMG_8195 - PKO hlavních nosníků NK je nefunkční, plošně se vyskytuje koroze | IMG_8196 - PKO hlavních nosníků NK je nefunkční, plošně se vyskytuje koroze |

### Fotodokumentace

| IMG_8197 - PKO hlavních nosníků NK je nefunkční, plošně se vyskytuje koroze | IMG_8199 - PKO hlavních nosníků NK je nefunkční, plošně se vyskytuje koroze |
| --- | --- |
| IMG_8202 - PKO hlavních nosníků NK je nefunkční, plošně se vyskytuje koroze | IMG_8207 - PKO hlavních nosníků NK je nefunkční, plošně se vyskytuje koroze |
| IMG_8208 - PKO hlavních nosníků NK je nefunkční, plošně se vyskytuje koroze | IMG_8213 - V okolí opěry a křídel na konci mostu je množství vegetace |

### Fotodokumentace

| IMG_8218 - Zdivo křídla K4 má porušené spárování | IMG_8219 - Zdivo křídla K4 má porušené spárování |
| --- | --- |
| IMG_8227 - PKO prvků NK nad uložením na O2 je nefunkční, plošně se vyskytuje koroze | IMG_8228 - PKO prvků NK nad uložením na O2 je nefunkční, plošně se vyskytuje koroze |
| IMG_8229 - Ložiskové bloky na O2 mají dožilou PKO, povrchová koroze | IMG_8230 - Ložiskové bloky na O2 mají dožilou PKO, povrchová koroze |

### Fotodokumentace

| IMG_8231 - Ložiskové bloky na O2 mají dožilou PKO, povrchová koroze | IMG_8235 - Ložiskové bloky na O2 mají dožilou PKO, povrchová koroze |
| --- | --- |
| IMG_8236 - PKO hlavních nosníků NK je nefunkční, plošně se vyskytuje koroze | IMG_8237 - Zdivo opěry O2 má porušené spárování |
| IMG_8238 - PKO prvků NK nad uložením na O2 je nefunkční, plošně se vyskytuje koroze | IMG_8274 - Na úložném prahu opěry O2 jsou nečistoty |

### Fotodokumentace

| IMG_8275 - Na opěře O2 jsou stopy po zatékání | IMG_8276 - Uložení NK na opěře O2 je zkorodované |
| --- | --- |
| IMG_8277 - Uložení NK na opěře O2 je zkorodované | IMG_8278 - Uložení NK na opěře O2 je zkorodované |
| IMG_8279 - Uložení NK na opěře O2 je zkorodované | IMG_8280 - PKO prvků NK nad uložením na O2 je nefunkční, plošně se vyskytuje koroze |

### Fotodokumentace

| IMG_8281 - Zdivo opěry O2 má porušené spárování | IMG_8283 - PKO prvků NK nad uložením na O2 je nefunkční, plošně se vyskytuje koroze |
| --- | --- |
| IMG_8286 - PKO hlavních nosníků NK je nefunkční, plošně se vyskytuje koroze | IMG_8287 - PKO hlavních nosníků NK je nefunkční, plošně se vyskytuje koroze |
| IMG_8290 - PKO hlavních nosníků NK je nefunkční, plošně se vyskytuje koroze | IMG_8304 - Opevnění opěry O2 je rozpadlé |

## Běžná prohlídka 18.04.2019            3155-2

Datum prohlídky: 18.04.2019
Provedl: Jaroslav Kocanda č.oprávnění k provádění běžných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: ve směru liniového staničení
Způsob zpřístupnění mostu: volně přístupné z okolních svahů
Počasí při provádění prohlídky: jasno
Teplota vzduchu: 20.0 °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Brandýs nad Orlicí      ocelový přes Orlici
Okres: Ústí nad Orlicí
Rok postavení: 1931
Liniové staničení [km]: 6.924   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 999.999

### B. ZÁVADY:

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso
- vizuálně nelze zjistit; pravděpodobně bez zjevných závad způsobených poškozeným založením

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi
- narušený povrch zdiva, zelené zbarvení, vypadaná malta spár, uvolněné zdivo, místy vypadané
- drobně uchycená vegetace ve zdivu křídel na začátku a na konci mostu

Ložiska, klouby, mostní závěry
- nebyly pozorovány závady způsobené poruchami závěrů
- koroze spodních pásnic

Izolační systém
- není provedena
- proteklé a znečistěné úložné prahy

Nosná konstrukce
- silná koroze I nosníků, ostatních ocelových profilů

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek
- bez závad

Odvodňovací zařízení
- odvodnění mostu je mezi plechovými pláty vozovky

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu
- koroze zábradlí a ocelové konstrukce.
- Lokálně totálně prorezlé prvky
- konstrukce zábradlí neodpovídá současným normovým požadavkům
- zohýbaná a poškozená konstrukce zábradlí, chybějící prvky

Cizí zařízení na mostě
- bez vlivu na stavební stav mostu

Ledolamy, záhozy, lodní svodidla, protidotykové, protikouřové, protinárazové zábrany
- nejsou provedeny

Území pod mostem a přístupové cesty
- přístup pod most je dobrý

### C. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

dostačující

### D. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

aktualizovat DZ zatižitelnosti dle mostaře
   Skupina: běžná údržba-nutné      Termín splnění: V nejbližší době 

komplexní rekonstrukce mostního objektu
   Skupina: rekon.,přestav-nutné      Termín splnění: výhledově

### E. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

elektronicky

### F. ZÁVĚR

Rok příští HMP: 2024

### Fotodokumentace

| IMG_6741 | IMG_6755 |
| --- | --- |
| IMG_6757 | IMG_6758 |
| IMG_6759 | IMG_6760 |

### Fotodokumentace

| IMG_6761 | IMG_6762 |
| --- | --- |
| IMG_6763 | IMG_6764 |
| IMG_6765 | IMG_6766 |

### Fotodokumentace

| IMG_6767 | IMG_6768 |
| --- | --- |
| IMG_6769 | IMG_6770 |
| IMG_6772 | IMG_6771 |

## Běžná prohlídka 23.10.2019            3155-2

Datum prohlídky: 23.10.2019
Provedl: Jaroslav Kocanda č.oprávnění k provádění běžných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: ve směru liniového staničení
Způsob zpřístupnění mostu: volně přístupné z okolních svahů
Počasí při provádění prohlídky: jasno
Teplota vzduchu: 20.0 °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Brandýs nad Orlicí      ocelový přes Orlici
Okres: Ústí nad Orlicí
Rok postavení: 1931
Liniové staničení [km]: 6.924   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 999.999

### B. ZÁVADY:

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso
- vizuálně nelze zjistit; pravděpodobně bez zjevných závad způsobených poškozeným založením

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi
- narušený povrch zdiva, zelené zbarvení, vypadaná malta spár, uvolněné zdivo, místy vypadané
- drobně uchycená vegetace ve zdivu křídel na začátku a na konci mostu

Ložiska, klouby, mostní závěry
- nebyly pozorovány závady způsobené poruchami závěrů
- koroze spodních pásnic

Izolační systém
- není provedena
- proteklé a znečistěné úložné prahy

Nosná konstrukce
- silná koroze I nosníků, ostatních ocelových profilů

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek
- bez závad

Odvodňovací zařízení
- odvodnění mostu je mezi plechovými pláty vozovky

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu
- koroze zábradlí a ocelové konstrukce.
- Lokálně totálně prorezlé prvky
- konstrukce zábradlí neodpovídá současným normovým požadavkům
- zohýbaná a poškozená konstrukce zábradlí, chybějící prvky

Cizí zařízení na mostě
- bez vlivu na stavební stav mostu

Ledolamy, záhozy, lodní svodidla, protidotykové, protikouřové, protinárazové zábrany
- nejsou provedeny

Území pod mostem a přístupové cesty
- přístup pod most je dobrý

### C. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

dostačující

### D. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

aktualizovat DZ zatižitelnosti dle mostaře
   Skupina: běžná údržba-nutné      Termín splnění: V nejbližší době 

komplexní rekonstrukce mostního objektu
   Skupina: rekon.,přestav-nutné      Termín splnění: výhledově

### E. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

elektronicky

### F. ZÁVĚR

Rok příští HMP: 2024

### Fotodokumentace

| IMG_9556 | IMG_9562 |
| --- | --- |
| IMG_9563 | IMG_9564 |
| IMG_9565 | IMG_9566 |

### Fotodokumentace

| IMG_9567 | IMG_9568 |
| --- | --- |
| IMG_9569 | IMG_9571 |
| IMG_9572 | IMG_9573 |

### Fotodokumentace

| IMG_9574 | IMG_9575 |
| --- | --- |
| IMG_9576 | IMG_9577 |
| IMG_9578 | IMG_9579 |

### Fotodokumentace

| IMG_9580 | IMG_9582 |
| --- | --- |
| IMG_9583 |  |

## Běžná prohlídka 09.07.2020            3155-2

Datum prohlídky: 09.07.2020
Provedl: Jaroslav Kocanda č.oprávnění k provádění běžných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: ve směru liniového staničení
Způsob zpřístupnění mostu: volně přístupné z okolních svahů
Počasí při provádění prohlídky: zataženo
Teplota vzduchu: 18.9 °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Brandýs nad Orlicí      ocelový přes Orlici
Okres: Ústí nad Orlicí
Rok postavení: 1931
Liniové staničení [km]: 6.924   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 999.999

### B. ZÁVADY:

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso
- vizuálně nelze zjistit; pravděpodobně bez zjevných závad způsobených poškozeným založením

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi
- narušený povrch zdiva, zelené zbarvení, vypadaná malta spár, uvolněné zdivo, místy vypadané
- drobně uchycená vegetace ve zdivu křídel na začátku a na konci mostu

Ložiska, klouby, mostní závěry
- nebyly pozorovány závady způsobené poruchami závěrů
- koroze spodních pásnic

Izolační systém
- není provedena
- proteklé a znečistěné úložné prahy

Nosná konstrukce
- silná koroze I nosníků, ostatních ocelových profilů

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek
- bez závad

Odvodňovací zařízení
- odvodnění mostu je mezi plechovými pláty vozovky

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu
- koroze zábradlí a ocelové konstrukce.
- Lokálně totálně prorezlé prvky
- konstrukce zábradlí neodpovídá současným normovým požadavkům
- zohýbaná a poškozená konstrukce zábradlí, chybějící prvky

Cizí zařízení na mostě
- bez vlivu na stavební stav mostu

Ledolamy, záhozy, lodní svodidla, protidotykové, protikouřové, protinárazové zábrany
- nejsou provedeny

Území pod mostem a přístupové cesty
- přístup pod most je dobrý

### C. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

dostačující

### D. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

sledovat průběžně stav objektu, podlahových plechů zdali nejsou uvolněny
   Skupina: běžná údržba-méně nutné      Termín splnění: pravidelně 

komplexní rekonstrukce mostního objektu
   Skupina: rekon.,přestav-nutné      Termín splnění: výhledově

### E. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

elektronicky

### F. ZÁVĚR

Rok příští HMP: 2024

### Fotodokumentace

| _105853 | _105903 |
| --- | --- |
| _105911 | _105928 |
| _105954 | _110037 |

### Fotodokumentace

| _110137 | _110147 |
| --- | --- |
| _110202 | _110208 |
| _110216 | _110234 |

### Fotodokumentace

| _110242 | _110313 |
| --- | --- |

## Hlavní prohlídka 09.09.2020            3155-2

Datum prohlídky: 09.09.2020
Provedl: Blažek Roman č.oprávnění k provádění hlavních a mimořádných prohlídek: 209/2018
Přítomni: 
Směr popisu: Zleva doprava, postupně od OP1 ke konci mostu
Způsob zpřístupnění mostu: spodní stavba přístupná z terénu, opěry částečně přístupné bez plošiny, NK přístupná pomocí plošiny
Počasí při provádění prohlídky: Slunečno, jasno
Teplota vzduchu: 17.0 °C     nosné konstrukce: 16.0 °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Brandýs nad Orlicí      ocelový přes Orlici
Okres: Ústí nad Orlicí
Rok postavení: 1931
Liniové staničení [km]: 6.924   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 999.999

### B. DIAGNOSTICKÉ ZJIŠTĚNÍ

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso
Založení je pravděpodobně plošné.

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi
Opěry zděné, kamenné.

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Křídla
Křídla zděná, kamenná, souběžná s osu komunikace.

Izolační systém
Most je bez izolace.

Nosná konstrukce
Ocelová NK, oblouková.
NK mezilehlou mostovkou.

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Vozovka
Vozovka je tvořena ocelovými plechy.

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Zábradlí
Na začátku mostu je kamenné parapetní zábradlí.
Na konci mostu je betonové parapetní zábradlí. 
Na mostě je osazeno ocelové zábradlí výšky 1,0 m.

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Dopravní značení
Na mostě jsou osazeny omezující dopravní značky dle poslední HMP.

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Označení mostu
Na mostě jsou osazena sloučená evidenční čísla s navazujícím mostem.

Cizí zařízení na mostě
Není pozorováno.

Ledolamy, záhozy, lodní svodidla, protidotykové, protikouřové, protinárazové zábrany
Nejsou provedeny.

Území pod mostem a přístupové cesty
Pod mostem je trvalý vodní tok - Tichá Orlice.
Přístup pod most z okolních svahů.

### C. ZÁVADY:

Nezadaný
Dle informací ze systému "Mostař" na mostě nejsou prováděny pravidelné HMP.

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Mostní podpěry
Zdivo opěry OP1 má porušené spárování.
Zdivo opěry OP2 má porušené spárování.
Na úložném prahu opěry OP1 jsou nečistoty.
Na úložném prahu opěry OP2 jsou nečistoty.
Na opěře OP2 jsou stopy po zatékání.

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Křídla
Zdivo křídla K1 má porušené spárování.
Zdivo křídla K2 má porušené spárování.
Zdivo křídla K3 má porušené spárování.
Zdivo křídla K4 má porušené spárování.

Ložiska, klouby, mostní závěry - Ložiska
Ložiskové bloky na OP1 mají dožilou PKO, povrchová koroze.
Ložiskové bloky na OP2 mají dožilou PKO, povrchová koroze.

Ložiska, klouby, mostní závěry - Mostní závěry
Mostní závěr na začátku mostu vlevo je mírně znečištěn.

Izolační systém
Poruchy izolace na mostovce.

Nosná konstrukce
PKO NK je nefunkční, plošně se vyskytuje i hloubková koroze, místy korozí přerušené profily!
PKO hlavních nosníků NK je nefunkční, plošně se vyskytuje koroze.
PKO prvků NK nad uložením na OP1 je nefunkční, plošně se vyskytuje koroze.
PKO prvků NK nad uložením na OP2 je nefunkční, plošně se vyskytuje koroze.
Uložení NK na opěře OP1 je zkorodované.
Uložení NK na opěře OP2 je zkorodované.

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Vozovka
Na vozovce podél krajních prvků konstrukce jsou nečistoty.

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Zábradlí
V zábradlení zídce na začátku mostu vlevo jsou trhliny až do 1mm.
PKO zábradlí je nefunkční, plošně se vyskytuje koroze a místy hloubková koroze.

Území pod mostem a přístupové cesty - Území pod mostem
V okolí opěry a křídel na konci mostu je množství vzrostlé vegetace.
Opevnění opěry OP2 je rozpadlé.

### D. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

O objekt je pečováno v možnostech správce mostu.
Běžné prohlídky prováděny.

### E. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

Odstranit z úložných prahů nečistoty.
   Skupina: běžná nestav.-nutné      Termín splnění: pravidelně 

Vyčistit mostní závěry.
   Skupina: běžná nestav.-méně nutné      Termín splnění: pravidelně 

Odstranit vzrostlou vegetaci z okolí mostu.
   Skupina: běžná nestav.-méně nutné      Termín splnění: pravidelně 

Na mostě je třeba provést větší rekonstrukci:

Provést detailní diagnostiku ocelových prvků NK a následně dle zjištění provést (pokud se shledá ocelová konstrukce mostu použitelná):
- Odrezit a očistit celou NK.
- Nahradit zkorodované prvky novými průřezy (zejména v místě styků).
- Opatřit NK novou PKO.
- Na mostě opravit mostovku a opatřit jí novou hydroizolací.
- V rámci projektu vyřešit nové odvodnění mostu.
- Sanovat povrchy a zdivo spodní stavby.
- Ložiska odrezit, opatřit novou PKO a promazat.
- Opravit prvky zádržného systému.
- Opravit opevnění opěry OP2.
   Skupina: rekon.,přestav-havárie      Termín splnění: do další hlavní prohlídky

### F. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

Výsledky prohlídky a navrhovaná opatření byly projednané se zástupcem správce objektu.

### G. ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ ZATÍŽITELNOSTI A STAVEBNÍHO STAVU MOSTU:

Stavebně-technické stavy:
   Spodní stavba:          IV - Uspokojivý
   Nosná konstrukce:   V - Špatný
   Mostní vybavení:      VI - Velmi špatný 
Koeficient stavebního stavu   0.6
Použitelnost   IV - Omezeně použitelné
Zatížitelnost mostu [t]:    Vn: 9.0   Vr: 14.0   Ve: 84.0
Rok příští hlavní prohlídky: 2024

Poznámka:
Hodnoty zatížitelnosti mostu byly převzaty z předchozí HMP a z ML.
Stav mostu se oproti poslední HMP rapidně nezměnil.

### Fotodokumentace

| Prostorová úprava na mostě, pohled ve směru staničení | Prostorová úprava na mostě, pohled proti směru staničení |
| --- | --- |
| Pohled na objekt zleva | Pohled na objekt zleva 1 |
| Pohled na objekt zprava | Pohled na opěru na začátku mostu OP1 zleva |

### Fotodokumentace

| Pohled na opěru na konci mostu OP2 | Evidenční čísla a omezující dopravní značky proti směru staničení |
| --- | --- |
| Levá strana mostu | Pravá strana mostu |
| Levé zábradlí | Levé zábradlí proti směru staničení |

### Fotodokumentace

| Pravé zábradlí | Pravé zábradlí proti směru staničení |
| --- | --- |
| V zábradlení zídce na začátku mostu vlevo jsou trhliny až do 1mm | Hloubková koroze NK |
| Hloubková koroze příhrady 1 | Hloubková koroze příhrady |

### Fotodokumentace

| Nečistoty a koroze NK vpravo | Nečistoty na pravé krajnici |
| --- | --- |
| PKO NK je nefunkční, plošně se vyskytuje i hloubková koroze | Plátková koroze plechu |
| Pravá krajnice a koroze NK | MZ na začátku mostu |

### Fotodokumentace

| MZ na konci mostu | Levý bok proti směru staničení |
| --- | --- |
| Levé křídlo na konci mostu (K3) | Pravé křídlo na konci mostu (K4) |
| Pravý bok proti směru staničení | Trhlina v OP2 |

### Fotodokumentace

| OP2 detail | Podhled nosné konstrukce od OP1 |
| --- | --- |
| Podhled nosné konstrukce od OP2 | Podhled mostu v ose, ve směru staničení |
| Podhled mostu a OP1 proti směru staničení | Pohled na část NK zleva |

### Fotodokumentace

| Pohled na levou stranu na konci mostu | Koroze na podhledu NK |
| --- | --- |
| Pohled na úložný práh na OP1 | Úložný práh OP1 zprava |
| Úložný práh na konci mostu zleva | Úložný práh na konci mostu zprava |

### Fotodokumentace

| Uložení NK na opěru na začátku mostu OP1 vlevo | Pravé uložení na opěře OP1 |
| --- | --- |
| Pravé uložení na opěře OP1 a vypadlé spárování | Levé uložení na opěře OP2 |
| Pravé uložení na opěře OP2 | Pravé uložení na opěře OP2 1 |

### Fotodokumentace

| Stav povrchu na mostě ve směru staničení | Stav povrchu na mostě proti směru staničení |
| --- | --- |
| Vypadlé spárování v OP1 | Vypadlé spárování v OP1 1 |
| Vypadlé spárování v OP1 - | Vypadlé spárování v OP2 |

## Běžná prohlídka 18.09.2020            3155-2

Datum prohlídky: 18.09.2020
Provedl: Jaroslav Kocanda č.oprávnění k provádění běžných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: ve směru liniového staničení
Způsob zpřístupnění mostu: volně přístupné z okolních svahů
Počasí při provádění prohlídky: 
Teplota vzduchu: 26.0 °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Brandýs nad Orlicí      ocelový přes Orlici
Okres: Ústí nad Orlicí
Rok postavení: 1931
Liniové staničení [km]: 6.924   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 999.999

### B. ZÁVADY:

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso
- vizuálně nelze zjistit; pravděpodobně bez zjevných závad způsobených poškozeným založením

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi
- narušený povrch zdiva, zelené zbarvení, vypadaná malta spár, uvolněné zdivo, místy vypadané
- drobně uchycená vegetace ve zdivu křídel na začátku a na konci mostu

Ložiska, klouby, mostní závěry
- nebyly pozorovány závady způsobené poruchami závěrů
- koroze spodních pásnic

Izolační systém
- není provedena
- proteklé a znečistěné úložné prahy

Nosná konstrukce
- silná koroze I nosníků, ostatních ocelových profilů

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek
- bez závad

Odvodňovací zařízení
- odvodnění mostu je mezi plechovými pláty vozovky

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu
- koroze zábradlí a ocelové konstrukce.
- Lokálně totálně prorezlé prvky
- konstrukce zábradlí neodpovídá současným normovým požadavkům
- zohýbaná a poškozená konstrukce zábradlí, chybějící prvky

Cizí zařízení na mostě
- bez vlivu na stavební stav mostu

Ledolamy, záhozy, lodní svodidla, protidotykové, protikouřové, protinárazové zábrany
- nejsou provedeny

Území pod mostem a přístupové cesty
- přístup pod most je dobrý

### C. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

dostačující

### D. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

sledovat průběžně stav objektu, podlahových plechů zdali nejsou uvolněny
   Skupina: běžná údržba-méně nutné      Termín splnění: pravidelně 

komplexní rekonstrukce mostního objektu
   Skupina: rekon.,přestav-nutné      Termín splnění: výhledově

### E. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

elektronicky

### F. ZÁVĚR

Rok příští HMP: 2024

### Fotodokumentace

| (8) | (1) |
| --- | --- |
| (2) | (3) |
| (4) | (5) |

### Fotodokumentace

| (6) | (7) |
| --- | --- |
| (9) | (10) |
| (11) | (12) |

### Fotodokumentace

| (13) | (14) |
| --- | --- |
| _084809 |  |

## Běžná prohlídka 08.07.2021            3155-2

Datum prohlídky: 08.07.2021
Provedl: Jaroslav Kocanda č.oprávnění k provádění běžných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: ve směru liniového staničení
Způsob zpřístupnění mostu: volně přístupné z okolních svahů
Počasí při provádění prohlídky: oblačno
Teplota vzduchu: 21.2 °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Brandýs nad Orlicí      ocelový přes Orlici
Okres: Ústí nad Orlicí
Rok postavení: 1931
Liniové staničení [km]: 6.924   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 999.999

### B. ZÁVADY:

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso
- vizuálně nelze zjistit; pravděpodobně bez zjevných závad způsobených poškozeným založením

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi
- narušený povrch zdiva, zelené zbarvení, vypadaná malta spár, uvolněné zdivo, místy vypadané
- drobně uchycená vegetace ve zdivu křídel na začátku a na konci mostu

Ložiska, klouby, mostní závěry
- nebyly pozorovány závady způsobené poruchami závěrů
- koroze spodních pásnic

Izolační systém
- není provedena
- proteklé a znečistěné úložné prahy

Nosná konstrukce
- silná koroze I nosníků, ostatních ocelových profilů

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek
- bez závad

Odvodňovací zařízení
- odvodnění mostu je mezi plechovými pláty vozovky

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu
- koroze zábradlí a ocelové konstrukce.
- Lokálně totálně prorezlé prvky
- konstrukce zábradlí neodpovídá současným normovým požadavkům
- zohýbaná a poškozená konstrukce zábradlí, chybějící prvky

Cizí zařízení na mostě
- bez vlivu na stavební stav mostu

Ledolamy, záhozy, lodní svodidla, protidotykové, protikouřové, protinárazové zábrany
- nejsou provedeny

Území pod mostem a přístupové cesty
- přístup pod most je dobrý

### C. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

dostačující

### D. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

sledovat průběžně stav objektu, podlahových plechů zdali nejsou uvolněny
   Skupina: běžná údržba-méně nutné      Termín splnění: pravidelně 

komplexní rekonstrukce mostního objektu
   Skupina: rekon.,přestav-nutné      Termín splnění: výhledově

### E. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

elektronicky

### F. ZÁVĚR

Rok příští HMP: 2024

### Fotodokumentace

| _092252 | _092406 |
| --- | --- |
| _092416 | _092424 |
| _092425 | _092516 |

### Fotodokumentace

| _092524 | _092534 |
| --- | --- |
| _092552 | _093113 |
| _093121 | _093127 |

### Fotodokumentace

| _093158 | _093222 |
| --- | --- |

## Běžná prohlídka 20.09.2021            3155-2

Datum prohlídky: 20.09.2021
Provedl: Jaroslav Kocanda č.oprávnění k provádění běžných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: ve směru liniového staničení
Způsob zpřístupnění mostu: volně přístupné z okolních svahů
Počasí při provádění prohlídky: 
Teplota vzduchu: _ °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Brandýs nad Orlicí      ocelový přes Orlici
Okres: Ústí nad Orlicí
Rok postavení: 1931
Liniové staničení [km]: 6.924   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 999.999

### B. ZÁVADY:

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso
- vizuálně nelze zjistit; pravděpodobně bez zjevných závad způsobených poškozeným založením

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi
- narušený povrch zdiva, zelené zbarvení, vypadaná malta spár, uvolněné zdivo, místy vypadané
- drobně uchycená vegetace ve zdivu křídel na začátku a na konci mostu

Ložiska, klouby, mostní závěry
- nebyly pozorovány závady způsobené poruchami závěrů
- koroze spodních pásnic

Izolační systém
- není provedena
- proteklé a znečistěné úložné prahy

Nosná konstrukce
- silná koroze I nosníků, ostatních ocelových profilů

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek
- bez závad

Odvodňovací zařízení
- odvodnění mostu je mezi plechovými pláty vozovky

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu
- koroze zábradlí a ocelové konstrukce.
- Lokálně totálně prorezlé prvky
- konstrukce zábradlí neodpovídá současným normovým požadavkům
- zohýbaná a poškozená konstrukce zábradlí, chybějící prvky

Cizí zařízení na mostě
- bez vlivu na stavební stav mostu

Ledolamy, záhozy, lodní svodidla, protidotykové, protikouřové, protinárazové zábrany
- nejsou provedeny

Území pod mostem a přístupové cesty
- přístup pod most je dobrý

### C. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

dostačující

### D. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

sledovat průběžně stav objektu, podlahových plechů zdali nejsou uvolněny
   Skupina: běžná údržba-méně nutné      Termín splnění: pravidelně 

komplexní rekonstrukce mostního objektu
   Skupina: rekon.,přestav-nutné      Termín splnění: výhledově

### E. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

elektronicky

### F. ZÁVĚR

Rok příští HMP: 2024

### Fotodokumentace

| _094259 | _094835 |
| --- | --- |
| _094854 | _094900 |
| _094404 | _094410 |

### Fotodokumentace

| _094429 | _094435 |
| --- | --- |
| _094442 | _094518 |
| _094540 |  |

## Běžná prohlídka 17.04.2022            3155-2

Datum prohlídky: 17.04.2022
Provedl: Jaroslav Kocanda č.oprávnění k provádění běžných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: ve směru liniového staničení
Způsob zpřístupnění mostu: volně přístupné z okolních svahů
Počasí při provádění prohlídky: zataženo
Teplota vzduchu: 9.5 °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Brandýs nad Orlicí      ocelový přes Orlici
Okres: Ústí nad Orlicí
Rok postavení: 1931
Liniové staničení [km]: 6.924   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 999.999

### B. ZÁVADY:

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso
- vizuálně nelze zjistit; pravděpodobně bez zjevných závad způsobených poškozeným založením

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi
- narušený povrch zdiva, zelené zbarvení, vypadaná malta spár, uvolněné zdivo, místy vypadané
- drobně uchycená vegetace ve zdivu křídel na začátku a na konci mostu

Ložiska, klouby, mostní závěry
- nebyly pozorovány závady způsobené poruchami závěrů
- koroze spodních pásnic

Izolační systém
- není provedena
- proteklé a znečistěné úložné prahy

Nosná konstrukce
- silná koroze I nosníků, ostatních ocelových profilů

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek
- bez závad

Odvodňovací zařízení
- odvodnění mostu je mezi plechovými pláty vozovky

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu
- koroze zábradlí a ocelové konstrukce.
- Lokálně totálně prorezlé prvky
- konstrukce zábradlí neodpovídá současným normovým požadavkům
- zohýbaná a poškozená konstrukce zábradlí, chybějící prvky

Cizí zařízení na mostě
- bez vlivu na stavební stav mostu

Ledolamy, záhozy, lodní svodidla, protidotykové, protikouřové, protinárazové zábrany
- nejsou provedeny

Území pod mostem a přístupové cesty
- přístup pod most je dobrý

### C. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

dostačující

### D. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

sledovat průběžně stav objektu, podlahových plechů zdali nejsou uvolněny
   Skupina: běžná údržba-méně nutné      Termín splnění: pravidelně

### E. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

elektronicky

### F. ZÁVĚR

Rok příští HMP: 2024

### Fotodokumentace

| _080331 | _080402 |
| --- | --- |
| _080408 | _080421 |
| _080429 | _080434 |

### Fotodokumentace

| _080459 | _080512 |
| --- | --- |
| _081041 | _081109 |
| _081113 | _081118 |

### Fotodokumentace

| _081123 | _081209 |
| --- | --- |
| _081211 | _081212 |

## Hlavní prohlídka 07.06.2022            3155-2

Datum prohlídky: 07.06.2022
Provedl: Ing. Jan Dobrovolný č.oprávnění k provádění hlavních a mimořádných prohlídek: 206/2017
Přítomni: 
Směr popisu: Zleva doprava, postupně od OP1 ke konci mostu
Způsob zpřístupnění mostu: spodní stavba přístupná z terénu, opěry částečně přístupné bez plošiny, NK přístupná pomocí plošiny
Počasí při provádění prohlídky: Oblačno
Teplota vzduchu: 17.0 °C     nosné konstrukce: 17.0 °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Brandýs nad Orlicí      ocelový přes Orlici
Okres: Ústí nad Orlicí
Rok postavení: 1931
Liniové staničení [km]: 6.924   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 999.999

### B. DIAGNOSTICKÉ ZJIŠTĚNÍ

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso
Založení je pravděpodobně plošné

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi
Opěry zděné, kamenné
Křídla zděná, kamenná.

Izolační systém
most bez izolace

Nosná konstrukce
Ocelová NK, oblouková.
NK mezilehlou mostovkou.

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Vozovka
Vozovka je tvožena ocelovými plechy

Území pod mostem a přístupové cesty
Pod mostem je trvalý vodní tok - Tichá Orlice.

### C. ZÁVADY:

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi
- Zdivo křídla K1 má porušené spárování
- Zdivo křídla K2 má porušené spárování
- Zdivo opěry O1 má porušené spárován
- Zdivo opěry O2 má porušené spárování
- Na úložném prahu opěry O1 jsou nečistoty
- Na úložném prahu opěry O2 jsou nečistoty
- Zdivo křídla K3 má porušené spárování
- Zdivo křídla K4 má porušené spárování
- Na opěře O2 jsou stopy po zatékání

Ložiska, klouby, mostní závěry - Ložiska
- Ložiskové bloky na O1 mají dožilou PKO, povrchová koroze
- Ložiskové bloky na O2 mají dožilou PKO, povrchová koroze

Ložiska, klouby, mostní závěry - Mostní závěry
- Mostní závěr na začátku mostu vlevo je mírně znečištěn

Izolační systém
- poruchy izolace na mostovce

Nosná konstrukce
- PKO NK je nefunkční, plošně se vyskytuje i hloubková koroze, místy korozí přerušené profily!
- PKO hlavních nosníků NK je nefunkční, plošně se vyskytuje koroze
- PKO prvků NK nad uložením na O1 je nefunkční, plošně se vyskytuje koroze
- PKO prvků NK nad uložením na O2 je nefunkční, plošně se vyskytuje koroze
- Uložení NK na opěře O1 je zkorodované
- Uložení NK na opěře O2 je zkorodované

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Vozovka
- Na vozovce podél krajních prvků konstrukce jsou nečistoty

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Zábradlí
- V zábradlení zídce na začátku mostu vlevo jsou trhliny až do 1mm
- PKO zábradlí je nefunkční, plošně se vyskytuje koroze

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Dopravní značení
- DZ omezující zatížitelnost neodpovídá závěrům přeschozí MP

Území pod mostem a přístupové cesty - Území pod mostem
- V okolí opěry a křídel na konci mostu je množství vegetace
- Opevnění opěry O2 je rozpadlé

### D. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

O objekt je pečováno v možnostech správce mostu.

### E. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

Most je nyní uzavřen pro veškerý provoz.
Most je v podstatě vzhledem k typům poruch ekonomicky již neopravitelný. 
Objekt navrhuji připravit ke kompletní rekonstrukci - novostavbě mostu nového. 
V případě požadavku na opravu stávajícího mostu bude nutno provést kompletní diagnostický průzkum a poté bude nutno zhotovit PD opravy.
            Termín splnění: do další hlavní prohlídky

### F. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

Výsledky prohlídky a navrhovaná opatření byly projednané se zástupcem správce objektu

### G. ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ ZATÍŽITELNOSTI A STAVEBNÍHO STAVU MOSTU:

Stavebně-technické stavy:
   Spodní stavba:          IV - Uspokojivý
   Nosná konstrukce:   V - Špatný
   Mostní vybavení:      VI - Velmi špatný 
Koeficient stavebního stavu   0.6
Použitelnost   IV - Omezeně použitelné
Zatížitelnost mostu [t]:    Vn: 9.0   Vr: 14.0   Ve: 84.0
Rok příští hlavní prohlídky: 2024

Poznámka:
Hodnoty zatížitelnosti mostu byly převzaty z předchozí HMP a z ML.
Tato HMP navazuje na MMP provedenou v 06/2018, byla doplněna pouze o detaily. Stav mostu se rapidně nezměnil.

### Fotodokumentace

| _Pohled na most po směru staničení | _Pohled na most proti směru staničení |
| --- | --- |
| b_Přechod vozovky na most na začátku mostu | c_vozovka na mostě |
| d_Přechod vozovky na most na konci mostu | _Pohled na levé zábradlí po směru popisu |

### Fotodokumentace

| _Pohled na levé zábradlí proti směru popisu | _Pohled na pravé zábradlí proti směru popisu |
| --- | --- |
| _Pohled na pravé zábradlí po směru popisu | _Levé křídlo na začátku mostu (K1) |
| _Pohled na opěru O1 | _Pravé křídlo na začátku mostu (K2) |

### Fotodokumentace

| _Pohled na opěru O2 | _Pravé křídlo na konci mostu (K4) |
| --- | --- |
| _Pohled na objekt zleva | b_Pohled na objekt zprava |
| c_Pohled na NK zleva | d_ Podhled mostu v ose |

### Fotodokumentace

| d_Pohled na NK zprava | IMG_5948 - stav vozovky v roce 2022 |
| --- | --- |
| IMG_5950 - stav vozovky v roce 2022 | IMG_5954 - stav vozovky v roce 2022 |
| IMG_5965 - stav nosné konstrukce v roce 2022 | IMG_5969 - stav nosné konstrukce v roce 2022 |

### Fotodokumentace

| IMG_5971 - stav nosné konstrukce v roce 2022 | IMG_5972 - stav nosné konstrukce v roce 2022 |
| --- | --- |
| IMG_5973 - stav nosné konstrukce v roce 2022 | IMG_5978 - stav nosné konstrukce v roce 2022 |
| IMG_5982 - stav nosné konstrukce v roce 2022 | IMG_5986 - stav nosné konstrukce v roce 2022 |

### Fotodokumentace

| IMG_5992 - stav nosné konstrukce v roce 2022 | IMG_5994 - stav nosné konstrukce v roce 2022 |
| --- | --- |
| IMG_5997 - stav nosné konstrukce v roce 2022 | IMG_6004 - stav nosné konstrukce v roce 2022 |
| IMG_6005 - stav spodní stavby systému v roce 2022 | IMG_6010 - stav nosné konstrukce v roce 2022 |

### Fotodokumentace

| IMG_6012 - stav nosné konstrukce v roce 2022 | IMG_6014 - stav spodní stavby systému v roce 2022 |
| --- | --- |
| IMG_6015 - stav spodní stavby systému v roce 2022 | IMG_6017 - stav spodní stavby systému v roce 2022 |
| IMG_6018 - stav spodní stavby systému v roce 2022 | IMG_6019 - stav spodní stavby systému v roce 2022 |

### Fotodokumentace

| IMG_6022 - stav nosné konstrukce v roce 2022 | IMG_6024 - stav nosné konstrukce v roce 2022 |
| --- | --- |
| IMG_6026 - stav nosné konstrukce v roce 2022 | IMG_6029 - stav nosné konstrukce v roce 2022 |
| IMG_6030 - stav spodní stavby systému v roce 2022 | IMG_6031 - stav spodní stavby systému v roce 2022 |

### Fotodokumentace

| IMG_6034 - stav spodní stavby systému v roce 2022 |  |
| --- | --- |

## Běžná prohlídka 15.11.2022            3155-2

Datum prohlídky: 15.11.2022
Provedl: Jaroslav Kocanda č.oprávnění k provádění běžných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: ve směru liniového staničení
Způsob zpřístupnění mostu: volně přístupné z okolních svahů
Počasí při provádění prohlídky: 
Teplota vzduchu: _ °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Brandýs nad Orlicí      ocelový přes Orlici
Okres: Ústí nad Orlicí
Rok postavení: 1931
Liniové staničení [km]: 6.924   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 999.999

### B. ZÁVADY:

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso
- vizuálně nelze zjistit; pravděpodobně bez zjevných závad způsobených poškozeným založením

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi
- narušený povrch zdiva, zelené zbarvení, vypadaná malta spár, uvolněné zdivo, místy vypadané
- drobně uchycená vegetace ve zdivu křídel na začátku a na konci mostu

Ložiska, klouby, mostní závěry
- nebyly pozorovány závady způsobené poruchami závěrů
- koroze spodních pásnic

Izolační systém
- není provedena
- proteklé a znečistěné úložné prahy

Nosná konstrukce
- silná koroze I nosníků, ostatních ocelových profilů

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek
- bez závad

Odvodňovací zařízení
- odvodnění mostu je mezi plechovými pláty vozovky

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu
- koroze zábradlí a ocelové konstrukce.
- Lokálně totálně prorezlé prvky
- konstrukce zábradlí neodpovídá současným normovým požadavkům
- zohýbaná a poškozená konstrukce zábradlí, chybějící prvky

Cizí zařízení na mostě
- bez vlivu na stavební stav mostu

Ledolamy, záhozy, lodní svodidla, protidotykové, protikouřové, protinárazové zábrany
- nejsou provedeny

Území pod mostem a přístupové cesty
- přístup pod most je dobrý

### C. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

dostačující

### D. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

sledovat průběžně stav objektu, podlahových plechů zdali nejsou uvolněny
   Skupina: běžná údržba-méně nutné      Termín splnění: pravidelně

### E. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

elektronicky

### F. ZÁVĚR

Rok příští HMP: 2024
Poznámka:
most uzavřen

### Fotodokumentace

| IMG_20221114_115432 | IMG_20221114_115441 |
| --- | --- |
| IMG_20221114_115453 | IMG_20221114_115511 |
| IMG_20221114_115517 | IMG_20221114_115524 |

### Fotodokumentace

| IMG_20221114_120025 | IMG_20221114_120055 |
| --- | --- |
| IMG_20221114_120108 | IMG_20221114_120120 |
| IMG_20221114_120130 | IMG_20221114_115554 |

### Fotodokumentace

| IMG_20221114_115612 | IMG_20221114_115617 |
| --- | --- |

## Běžná prohlídka 13.01.2023            3155-2

Datum prohlídky: 13.01.2023
Provedl: Jaroslav Kocanda č.oprávnění k provádění běžných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: ve směru liniového staničení
Způsob zpřístupnění mostu: volně přístupné z okolních svahů
Počasí při provádění prohlídky: slabý déšť
Teplota vzduchu: 9.9 °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Brandýs nad Orlicí      ocelový přes Orlici
Okres: Ústí nad Orlicí
Rok postavení: 1931
Liniové staničení [km]: 6.924   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 999.999

### B. ZÁVADY:

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso
- vizuálně nelze zjistit; pravděpodobně bez zjevných závad způsobených poškozeným založením

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi
- narušený povrch zdiva, zelené zbarvení, vypadaná malta spár, uvolněné zdivo, místy vypadané
- drobně uchycená vegetace ve zdivu křídel na začátku a na konci mostu

Ložiska, klouby, mostní závěry
- nebyly pozorovány závady způsobené poruchami závěrů
- koroze spodních pásnic

Izolační systém
- není provedena
- proteklé a znečistěné úložné prahy

Nosná konstrukce
- silná koroze I nosníků, ostatních ocelových profilů

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek
- bez závad

Odvodňovací zařízení
- odvodnění mostu je mezi plechovými pláty vozovky

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu
- koroze zábradlí a ocelové konstrukce.
- Lokálně totálně prorezlé prvky
- konstrukce zábradlí neodpovídá současným normovým požadavkům
- zohýbaná a poškozená konstrukce zábradlí, chybějící prvky

Cizí zařízení na mostě
- bez vlivu na stavební stav mostu

Ledolamy, záhozy, lodní svodidla, protidotykové, protikouřové, protinárazové zábrany
- nejsou provedeny

Území pod mostem a přístupové cesty
- přístup pod most je dobrý

### C. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

dostačující

### D. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

sledovat průběžně stav objektu, podlahových plechů zdali nejsou uvolněny
   Skupina: běžná údržba-méně nutné      Termín splnění: pravidelně

### E. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

elektronicky

### F. ZÁVĚR

Rok příští HMP: 2024
Poznámka:
most uzavřen

### Fotodokumentace

| IMG_20230111_102454 | IMG_20230111_102508 |
| --- | --- |
| IMG_20230111_102520 | IMG_20230111_102538 |
| IMG_20230111_102551 | IMG_20230111_102558 |

### Fotodokumentace

| IMG_20230111_102604 | IMG_20230111_102611 |
| --- | --- |
| IMG_20230111_102646 | IMG_20230111_103212 |
| IMG_20230111_103236 | IMG_20230111_103246 |

### Fotodokumentace

| IMG_20230111_103254 | IMG_20230111_103324 |
| --- | --- |
| IMG_20230111_102727 | IMG_20230111_102710 |