## Hlavní prohlídka 01.01.1998            34216-1

Datum prohlídky: 01.01.1998
Provedl: č.oprávnění k provádění hlavních a mimořádných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: 
Způsob zpřístupnění mostu: 
Počasí při provádění prohlídky: 
Teplota vzduchu: _ °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Štěpánov      U Klenovky přes Lipoltickou svodnici
Okres: Pardubice
Rok postavení: 1954
Liniové staničení [km]: 3.019   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 3.019

### B. DIAGNOSTICKÉ ZJIŠTĚNÍ

### C. ZÁVADY:

### D. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

### E. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

### F. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

### G. ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ ZATÍŽITELNOSTI A STAVEBNÍHO STAVU MOSTU:

Stavebně-technické stavy:
   Spodní stavba:          III - Dobrý
   Nosná konstrukce:   V - Špatný
   Mostní vybavení:       
Použitelnost   
Rok příští hlavní prohlídky: 2024

## Stanovení zatížitelnosti 01.01.2008            34216-1

Datum prohlídky: 01.01.2008
Provedl: č.oprávnění k provádění hlavních a mimořádných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: 
Způsob zpřístupnění mostu: 
Počasí při provádění prohlídky: 
Teplota vzduchu: _ °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Štěpánov      U Klenovky přes Lipoltickou svodnici
Okres: Pardubice
Rok postavení: 1954
Liniové staničení [km]: 3.019   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 3.019

### B. ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ ZATÍŽITELNOSTI A STAVEBNÍHO STAVU MOSTU:

Stavebně-technické stavy:
   Spodní stavba:          III - Dobrý
   Nosná konstrukce:   V - Špatný
   Mostní vybavení:       
Zatížitelnost mostu [t]:   Vn: 10.0   Vr: 27.0   Ve: 168.0   
Rok příští hlavní prohlídky: 2024
Poznámka:

## Běžná prohlídka 09.07.2015            34216-1

Datum prohlídky: 09.07.2015
Provedl: Ing. Dušan Chocholouš č.oprávnění k provádění běžných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: 
Způsob zpřístupnění mostu: 
Počasí při provádění prohlídky: 
Teplota vzduchu: _ °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Štěpánov      U Klenovky přes Lipoltickou svodnici
Okres: Pardubice
Rok postavení: 1954
Liniové staničení [km]: 3.019   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 3.019

### B. ZÁVADY:

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso
bez zjevných závad

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi
- uvolněné spárování zdiva opěry na konci mostu

Izolační systém
nefunkční - zejména na krajích

Nosná konstrukce
- obnažená zkorodovaná výztuž jak u bet.desky, tak u krajních trámů

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Vozovka
- povrch vozovky není dotažen až k římsám (beton)
- drobné nečistoty na obou krajích

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu
- chybí evidenční čísla

Území pod mostem a přístupové cesty
bez zjevných závad

### C. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

### D. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

opravit přespárování zdiva mostní opěry na konci mostu
            Termín splnění: Nezadaný 

ošetřit obnaženou výztuž, sanovat podhled NK
            Termín splnění: Nezadaný 

odstranit drobnou vegetaci a uchycené nečistoty na krajnicích a beton nahradit asf.směsí
            Termín splnění: Nezadaný 

osadit mostní tabulky s evidenčním číslem
   Skupina:       Termín splnění:

### E. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

### F. ZÁVĚR

Rok příští HMP: 2024

### Fotodokumentace

| P7090114 | P7090115 |
| --- | --- |
| P7090116 | P7090117 |
| P7090118 | P7090119 |

### Fotodokumentace

| P7090120 | P7090121 |
| --- | --- |
| P7090122 | P7090123 |
| P7090124 | P7090125 |

### Fotodokumentace

| P7090126 |  |
| --- | --- |

## Hlavní prohlídka 01.10.2015            34216-1

Datum prohlídky: 01.10.2015
Provedl: Ing. Pavel Hrůza č.oprávnění k provádění hlavních a mimořádných prohlídek: reg.č. 015/1998 MDČR
Přítomni: Marie Hrůzová - technik
Směr popisu: 
Způsob zpřístupnění mostu: přístupné z okolních svahů
Počasí při provádění prohlídky: slunečno, sucho
Teplota vzduchu: 20.0 °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Štěpánov      U Klenovky přes Lipoltickou svodnici
Okres: Pardubice
Rok postavení: 1954
Liniové staničení [km]: 3.019   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 3.019

### B. DIAGNOSTICKÉ ZJIŠTĚNÍ

Nezadaný
Staničení bylo uvažováno od obce Klenovka do Přelouče.

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso
- způsob založení spodní stavby nezjištěn - pravděpodobně plošně založeno

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Mostní podpěry
původní opěry:
- kamenné z kvádrového zdiva z pískovce vyspravovaná betonovými plombami
nová část opěr:
- oboustranné rozšíření ze zdiva z velké žulové dlažby

Ložiska, klouby, mostní závěry
Nosná konstrukce je uložena přímo na opěrách.

Nosná konstrukce
1 mostní pole
Původní část:
- nosnou konstrukci tvoří železobetonová deska
Nová část:
- oboustranné rozšíření železobetonovými prefabrikáty MJ-69 (2*1ks) z roku 1980
Most je šikmý, šikmost pravá.
Kolmá světlost 2,80 m, šikmá světlost 4,10 m.

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Vozovka
Vozovka šířky 6,60 m - živičný kryt.
Volná šířka mostu 6,94 m.
Podél říms je pás betonu.

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Zábradlí
Ocelové trubkové zábradlí s vodorovnou výplní.

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Dopravní značení
Před a za mostním objektem jsou osazeny dopravní značky B13 ( 10 tun ); E5 ( 27 tun ) a B14 ( 7,2 tun ).

Cizí zařízení na mostě
Podél levé strany NK je vedena chránička cizího zařízení.

### C. ZÁVADY:

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Mostní podpěry
- obě opěry jsou v úrovni hladiny vodoteče částečně podemleté, lokálně vyplavené kameny a spárování

Izolační systém
- hydroizolace je porušena - nefunkční, zejména po obou okrajích železobetonové desky a ve sparách mezi železobetonovou nosnou deskou a rozšířením prefabrikovanými nosníky MJ-69

Nosná konstrukce
- značně hloubkově degradovaný beton s obnaženou a silně zkorodovanou výztuží na podhledu a bocích krajních rozšiřujících nosníků MJ-69 !!!
- hloubkově degradovaný beton a vápenité usazeniny na boku krajních nosníků MJ-69 rozšiřujících nosnou konstrukce
- vápenité inkrustace s krápníky na podhledu nosné konstrukce délky až 20 cm po obou okrajích železobetonové desky a ve sparách mezi železobetonovou nosnou deskou a rozšířením prefabrikovanými nosníky MJ-69
- obnažená a zkorodovaná výztuž na podhledu nosné konstrukce

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Vozovka
- příčná trhlina v živičném krytu vozovky na konci mostu
- podélné trhliny v kraji vozovky
- zakořeněná vegetace na obou okrajích vozovky pod zvýšenou římsou

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Římsy
- boční strany říms jsou porostlé mechem
- beton říms je mírně degradován

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Dopravní značení
- není osazena dodatková tabulka E13 ( Jediné vozidlo 27 tun ).

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Označení mostu
- chybí evidenční čísla na obou stranách mostu

Území pod mostem a přístupové cesty
- naplaveniny pod mostním objektem

### D. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

Běžné prohlídky prováděny.

### E. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

Osadit tabulky s evidenčním číslem na začátku i na konci mostu
            Termín splnění: V nejbližší době 

Z důvodu zachování zatížitelnosti doporučuji zúžit průjezdný profil minimálně o šířku rozšiřujících nosníků MJ - 69 na obou stranách mostu.
            Termín splnění: V nejbližší době 

Osadit dodatkovou tabulku E13 ( Jediné vozidlo 27 tun ).
            Termín splnění: V nejbližší době 

Doplnit chybějící (vyplavené) kamenné kvádry a přespárovat zdivo opěr.
            Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

Provést statický přepočet skutečné zatížitelnosti mostního objektu.
            Termín splnění: V nejbližší době 

Doporučuji výměnu krajních nosníků z důvodu jejich velmi špatného stavebního stavu.
            Termín splnění: Nezadaný 

Provést opravu hydroizolace, zejména mezi napojením žlb. desky a rozšiřujících nosníků.
            Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

Provést celkovou sanaci podhledu nosné konstrukce.
            Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

Odstranit zakořeněnou vegetaci z obou okrajů vozovky pod zvýšenou římsou.
            Termín splnění: do 1 roku 

Odstranit naplaveniny pod mostním objektem.
            Termín splnění: do 1 roku 

Odstranit vzrostlou vegetaci v okolí mostu.
            Termín splnění: Nezadaný 

Doplnit mostní passportizaci v systému Mostař.
            Termín splnění: Nezadaný

### F. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

Výsledky prohlídky a navrhovaná opatření byla projednána s mostmistrem Správy silnic Pardubického kraje panem Dušanem Chocholoušem.

### G. ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ ZATÍŽITELNOSTI A STAVEBNÍHO STAVU MOSTU:

Stavebně-technické stavy:
   Spodní stavba:          IV - Uspokojivý
   Nosná konstrukce:   V - Špatný
   Mostní vybavení:      III - Dobrý 
Koeficient stavebního stavu   0.8
Použitelnost   IV - Omezeně použitelné
Zatížitelnost mostu [t]:    Vn: 10.0   Vr: 27.0   Ve: 168.0   Fe: 7.5
Rok příští hlavní prohlídky: 2024

Poznámka:
Stavební stav nosné konstrukce V - špatný byl stanoven vzhledem k velmi špatnému stavebnímu stavu krajních prefabrikovaných nosníků MJ-69 po obou stranách mostu. Zatížitelnost byla stanovena střední části konstrukce žlb. desky, která byla posouzena jako stavební stav IV - Uspokojivý.
Pro zachování stávající zatížitelnosti doporučuji zúžit průjezdný profil minimálně o šířku rozšiřujících nosníků MJ - 69 na obou stranách mostu.

### Fotodokumentace

| pohled ve směru staničení | levá strana |
| --- | --- |
| pravá strana | podhled mostu |
| boční pohled zleva | vyplavené kvádry opěry |

### Fotodokumentace

| podhled krajního nosníku | hloubkově degradovaný beton a vápenité usazeniny na boku NK |
| --- | --- |
| hloubkově degradovaný beton hrany krajního nosníku vlevo | obnažená zkorodovaná výztuž na podhledu NK |
| vápenité inkrustace s krápníky na podhledu NK | obnažená zkorodovaná výztuž a krápníky na podhledu NK |

### Fotodokumentace

| podemletá opěra na konci mostu | zakořeněná vegetace na pravé straně |
| --- | --- |
| příčná trhlina v živ.krytu vozovky na konci mostu | podélné trhliny v kraji vozovky |

## Běžná prohlídka 10.11.2015            34216-1

Datum prohlídky: 10.11.2015
Provedl: Ing. Dušan Chocholouš č.oprávnění k provádění běžných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: 
Způsob zpřístupnění mostu: 
Počasí při provádění prohlídky: 
Teplota vzduchu: _ °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Štěpánov      U Klenovky přes Lipoltickou svodnici
Okres: Pardubice
Rok postavení: 1954
Liniové staničení [km]: 3.019   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 3.019

### B. ZÁVADY:

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso
bez zjevných závad

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi
- uvolněné spárování zdiva opěry na konci mostu

Izolační systém
nefunkční - zejména na krajích

Nosná konstrukce
- obnažená zkorodovaná výztuž jak u bet.desky, tak u krajních trámů

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Vozovka
- povrch vozovky není dotažen až k římsám (beton)
- drobné nečistoty na obou krajích

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu
- chybí evidenční čísla

Území pod mostem a přístupové cesty
bez zjevných závad

### C. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

### D. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

opravit přespárování zdiva mostní opěry na konci mostu
            Termín splnění: Nezadaný 

ošetřit obnaženou výztuž, sanovat podhled NK
            Termín splnění: Nezadaný 

odstranit drobnou vegetaci a uchycené nečistoty na krajnicích a beton nahradit asf.směsí
            Termín splnění: Nezadaný 

osadit mostní tabulky s evidenčním číslem
   Skupina:       Termín splnění:

### E. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

### F. ZÁVĚR

Rok příští HMP: 2024

### Fotodokumentace

| PB100089 | PB100090 |
| --- | --- |
| PB100091 | PB100092 |
| PB100093 | PB100094 |

### Fotodokumentace

| PB100095 | PB100096 |
| --- | --- |
| PB100097 | PB100098 |
| PB100099 | PB100100 |

## Běžná prohlídka 21.04.2016            34216-1

Datum prohlídky: 21.04.2016
Provedl: Ing. Marek Bakrlík č.oprávnění k provádění běžných prohlídek: 
Přítomni: Dušan Chocholouš
Směr popisu: dle staničení
Způsob zpřístupnění mostu: dobře přístupný
Počasí při provádění prohlídky: 
Teplota vzduchu: _ °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Štěpánov      U Klenovky přes Lipoltickou svodnici
Okres: Pardubice
Rok postavení: 1954
Liniové staničení [km]: 3.019   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 3.019

### B. ZÁVADY:

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Mostní podpěry
- u OP2 v úrovni hladiny vymleté spáry
- u OP1 lokálně uvolněné spárování

Izolační systém
- poškozen - zejména na krajích

Nosná konstrukce
- obnažená zkorodovaná výztuž jak u bet.desky, tak u krajních trámů

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Vozovka
- povrch vozovky není dotažen až k římsám (beton)

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu
- chybí evidenční čísla

### C. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

### D. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

opravit přespárování zdiva mostních opěr
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: Nezadaný 

ošetřit obnaženou výztuž, sanovat podhled NK
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: Nezadaný 

na krajnicích beton nahradit asf. směsí
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: Nezadaný 

osadit mostní tabulky s evidenčním číslem
   Skupina: běžná nestav.-nutné      Termín splnění: Nezadaný

### E. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

### F. ZÁVĚR

Rok příští HMP: 2024

### Fotodokumentace

| Prostorové uspořádání na mostě, pohled ve směru staničení | Boční pohled na most PS |
| --- | --- |
| Pohled OP1 | Podhled NK |
| Pohled OP2 | Obnažené zkorodované třmínky NK |

### Fotodokumentace

| Pravá římsa | Levá římsa |
| --- | --- |
| Prostorové uspořádání na mostě, pohled proti staničení |  |

## Běžná prohlídka 20.09.2016            34216-1

Datum prohlídky: 20.09.2016
Provedl: Ing. Marek Bakrlík č.oprávnění k provádění běžných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: dle staničení silnice
Způsob zpřístupnění mostu: dobře přístupný
Počasí při provádění prohlídky: 
Teplota vzduchu: _ °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Štěpánov      U Klenovky přes Lipoltickou svodnici
Okres: Pardubice
Rok postavení: 1954
Liniové staničení [km]: 3.019   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 3.019

### B. ZÁVADY:

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Mostní podpěry
- u OP2 v úrovni hladiny vymleté spáry
- u OP1 lokálně uvolněné spárování

Izolační systém
- poškozen - zejména na krajích

Nosná konstrukce
- obnažená zkorodovaná výztuž jak u bet.desky, tak u krajních trámů

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Vozovka
- povrch vozovky není dotažen až k římsám (beton)

### C. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

### D. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

opravit přespárování zdiva mostních opěr
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: Nezadaný 

ošetřit obnaženou výztuž, sanovat podhled NK
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: Nezadaný 

na krajnicích beton nahradit asf. směsí
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: Nezadaný

### E. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

Zaslání emailem ve formě interního sdělení technickému náměstkovi, vedoucímu provozu a vedoucímu příslušného cestmistrovství.

### F. ZÁVĚR

Rok příští HMP: 2024

### Fotodokumentace

| Prostorové uspořádání na mostě, pohled ve směru staničení | Boční pohled na most PS |
| --- | --- |
| Pohled na OP1 | Uvolněné spárování OP1 |
| Podhled pravé rozšiřující NK | Obnažená zkorodovaná nosná výztuž |

### Fotodokumentace

| Podhled NK | Podhled levé rozšiřující NK |
| --- | --- |
| Pohled na OP2 | Prorůstající kořen v OP2 |
| Boční pohled na most LS | Pravá římsa |

### Fotodokumentace

| Levá římsa | Prostorové uspořádání na mostě, pohled proti staničení |
| --- | --- |

## Běžná prohlídka 10.04.2017            34216-1

Datum prohlídky: 10.04.2017
Provedl: Ing. Vojtěch Mareš č.oprávnění k provádění běžných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: Dle staničení silnice
Způsob zpřístupnění mostu: Dobře přístupný
Počasí při provádění prohlídky: Jasno
Teplota vzduchu: 20.0 °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Štěpánov      U Klenovky přes Lipoltickou svodnici
Okres: Pardubice
Rok postavení: 1954
Liniové staničení [km]: 3.019   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 3.019

### B. ZÁVADY:

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Mostní podpěry
– Místy vymleté spárování kamenného zdiva obou OP
– U OP2 vlevo na pomezí mezi deskou a rozšiřujícím nosníkem vypadlé kameny zdiva

Izolační systém
– Poškozen – vápenné výluhy na OP1 a zejména na krajích desky NK (vlevo i vpravo)

Nosná konstrukce
– Obnažená zkorodovaná podélná výztuž rozšiřujícího nosníku vlevo a kraje desky vpravo
– Obnažené zkorodované třmínky po celé délce rozšiřujících nosníků

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Vozovka
– Povrch vozovky není dotažen až k římsám (zpevněná krajnice nahrazena betonovou konstrukcí)
– Vlevo za římsou prasklý beton krajnice vozovky

### C. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

### D. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

Na krajnicích nahradit beton asfaltovou směsí.
   Skupina: běžná stav.-méně nutné      Termín splnění: Nezadaný 

Ošetřit obnaženou výztuž a sanovat podhled NK.
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: Nezadaný 

Sanovat vymleté zdivo OP2 a opravit přespárování obou OP.
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: Nezadaný

### E. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

Zasláním e-mailu ve formě interního sdělení technickému náměstkovi, vedoucímu provozu a vedoucímu příslušného cestmistrovství.

### F. ZÁVĚR

Rok příští HMP: 2024

### Fotodokumentace

| Pohled ve směru staničení | Pohled zleva |
| --- | --- |
| Odhalená podélná výztuž rozšiřujícího nosníku vlevo | OP2 a podhled NK |
| Trhlina betonové krajnice za římsou vlevo | Levá římsa |

### Fotodokumentace

| Pravá římsa | Pohled zprava |
| --- | --- |
| Odhalené třmínky rozšiřujícího nosníku vpravo | OP1 a Podhled NK |
| Pohled proti směru staničení |  |

## Běžná prohlídka 19.09.2017            34216-1

Datum prohlídky: 19.09.2017
Provedl: Ing. Vojtěch Mareš č.oprávnění k provádění běžných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: Dle staničení silnice
Způsob zpřístupnění mostu: Dobře přístupný
Počasí při provádění prohlídky: Zataženo
Teplota vzduchu: 8.0 °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Štěpánov      U Klenovky přes Lipoltickou svodnici
Okres: Pardubice
Rok postavení: 1954
Liniové staničení [km]: 3.019   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 3.019

### B. ZÁVADY:

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Mostní podpěry
– Místy vymleté spárování kamenného zdiva obou OP
– U OP2 vlevo na pomezí mezi deskou a rozšiřujícím nosníkem vypadlé kameny zdiva

Izolační systém
– Poškozen – vápenné výluhy na OP1 a zejména na krajích uložení desky NK (vlevo i vpravo)

Nosná konstrukce
– Obnažená zkorodovaná podélná výztuž rozšiřujícího nosníku vlevo a kraje desky vpravo
– Obnažené zkorodované třmínky po celé délce všech rozšiřujících nosníků

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Vozovka
– Povrch vozovky není dotažen až k římsám (zpevněná krajnice nahrazena betonovou konstrukcí)
– Vlevo za římsou prasklý beton krajnice vozovky

### C. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

Není předmětem této prohlídky.

### D. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

Na krajnicích nahradit beton asfaltovou směsí.
   Skupina: běžná stav.-méně nutné      Termín splnění: Nezadaný 

Ošetřit obnaženou výztuž a sanovat podhled NK.
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: Nezadaný 

Sanovat vymleté zdivo OP2 a opravit přespárování obou OP.
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: Nezadaný

### E. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

Zasláním e-mailu ve formě interního sdělení technickému náměstkovi, vedoucímu provozu a vedoucímu příslušného cestmistrovství.

### F. ZÁVĚR

Rok příští HMP: 2024
Poznámka:
(Hodnoty stavebně-technického stavu a zatížitelností byly převzaty z poslední HMP)
Stavební stav nosné konstrukce V - špatný byl stanoven vzhledem k velmi špatnému stavebnímu stavu krajních prefabrikovaných nosníků MJ-69 po obou stranách mostu. Zatížitelnost byla stanovena střední části konstrukce žlb. desky, která byla posouzena jako stavební stav IV - Uspokojivý.
Pro zachování stávající zatížitelnosti doporučuji zúžit průjezdný profil minimálně o šířku rozšiřujících nosníků MJ - 69 na obou stranách mostu.
(HMP – 1. 10. 2015 – Ing. Pavel Hrůza)

### Fotodokumentace

| Pohled proti směru staničení | Pravá krajnice |
| --- | --- |
| Levá krajnice | Pohled ve směru staničení |
| Pohled zprava | OP1 + podhled NK zprava |

### Fotodokumentace

| Podhled NK rozšíření vpravo | OP2 zprava |
| --- | --- |
| Pohled zleva | Pohled zleva |
| OP2 zleva + částečně podhled NK rozšíření | Podhled NK rozšíření vlevo |

### Fotodokumentace

| Poškození upevnění cizího zařízení na levém boku konstrukce |  |
| --- | --- |

## Běžná prohlídka 27.03.2018            34216-1

Datum prohlídky: 27.03.2018
Provedl: Ing. Vojtěch Mareš č.oprávnění k provádění běžných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: Dle staničení silnice
Způsob zpřístupnění mostu: Dobře přístupný
Počasí při provádění prohlídky: Polojasno, přeháňky
Teplota vzduchu: 8.0 °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Štěpánov      U Klenovky přes Lipoltickou svodnici
Okres: Pardubice
Rok postavení: 1954
Liniové staničení [km]: 3.019   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 3.019

### B. ZÁVADY:

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Mostní podpěry
– Místy vymleté spárování kamenného zdiva obou OP
– U OP2 vlevo na pomezí mezi deskou a rozšiřujícím nosníkem vypadlé kameny zdiva
– U obou OP hrozí postupné vyvalování zdiva (hlavně vlevo u paty OP1)

Izolační systém
– Poškozen – vápenné výluhy na OP1 a zejména na krajích uložení desky NK (vlevo i vpravo)

Nosná konstrukce
– Obnažená zkorodovaná podélná výztuž rozšiřujícího nosníku vlevo a kraje desky vpravo
– Obnažené zkorodované třmínky po celé délce všech rozšiřujících nosníků

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Vozovka
– Povrch vozovky není dotažen až k římsám (zpevněná krajnice nahrazena degradující betonovou konstrukcí)
– Vlevo za římsou prasklý beton krajnice vozovky
– Na betonových krajnicích uchycené nečistoty
– Netěsná spára mezi betonovou krajnicí a krytem vozovky

### C. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

Není předmětem této prohlídky.

### D. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

Sanovat betonové krajnice a utěsnit pracovní spáry mezi nimi a krytem vozovky.
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: Nezadaný 

Ošetřit obnaženou výztuž a sanovat podhled NK.
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: Nezadaný 

Sanovat vymleté a vyvalující se zdivo obou OP a opravit přespárování.
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: Nezadaný

### E. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

Zasláním e-mailu ve formě interního sdělení technickému náměstkovi, vedoucímu provozu a vedoucímu příslušného cestmistrovství.

### F. ZÁVĚR

Rok příští HMP: 2024
Poznámka:
(Hodnoty stavebně-technického stavu a zatížitelností byly převzaty z poslední HMP)
Stavební stav nosné konstrukce V - špatný byl stanoven vzhledem k velmi špatnému stavebnímu stavu krajních prefabrikovaných nosníků MJ-69 po obou stranách mostu. Zatížitelnost byla stanovena střední části konstrukce žlb. desky, která byla posouzena jako stavební stav IV - Uspokojivý.
Pro zachování stávající zatížitelnosti doporučuji zúžit průjezdný profil minimálně o šířku rozšiřujících nosníků MJ - 69 na obou stranách mostu.
(HMP – 1. 10. 2015 – Ing. Pavel Hrůza)

### Fotodokumentace

| Pohled ve směru staničení | Levá krajnice |
| --- | --- |
| Pravá krajnice | Pohled proti směru staničení |
| Pohled zleva | Podhled zleva |

### Fotodokumentace

| OP2 zleva | OP1 zleva (1) |
| --- | --- |
| OP1 zleva (2) | Pata OP1 vlevo zleva |
| Pohled zprava | OP2 zprava |

### Fotodokumentace

| Podhled zprava (1) | Podhled zprava (2) |
| --- | --- |

## Běžná prohlídka 04.10.2018            34216-1

Datum prohlídky: 04.10.2018
Provedl: Ing. Vojtěch Mareš č.oprávnění k provádění běžných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: Dle staničení silnice
Způsob zpřístupnění mostu: Dobře přístupný
Počasí při provádění prohlídky: Polojasno
Teplota vzduchu: 12.0 °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Štěpánov      U Klenovky přes Lipoltickou svodnici
Okres: Pardubice
Rok postavení: 1954
Liniové staničení [km]: 3.019   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 3.019

### B. ZÁVADY:

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Mostní podpěry
– Místy vymleté spárování kamenného zdiva obou OP
– U OP2 vlevo na pomezí mezi deskou a rozšiřujícím nosníkem vypadlé kameny zdiva
– U obou OP hrozí postupné vyvalování zdiva (hlavně vlevo u paty OP1)

Izolační systém
– Poškozen – vápenné výluhy na OP1 a zejména na krajích uložení desky NK (vlevo i vpravo)

Nosná konstrukce
– Obnažená zkorodovaná podélná výztuž rozšiřujícího nosníku vlevo a kraje desky vpravo
– Obnažené zkorodované třmínky po celé délce všech rozšiřujících nosníků

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Vozovka
– Povrch vozovky není dotažen až k římsám (zpevněná krajnice nahrazena degradující betonovou konstrukcí)
– Vlevo za římsou prasklý beton krajnice vozovky
– Na betonových krajnicích uchycené nečistoty
– Netěsná spára mezi betonovou krajnicí a krytem vozovky

### C. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

Nebylo předmětem této prohlídky.

### D. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

Sanovat betonové krajnice a utěsnit pracovní spáry mezi nimi a krytem vozovky.
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: Nezadaný 

Ošetřit obnaženou výztuž a sanovat podhled NK.
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: Nezadaný 

Sanovat vymleté a vyvalující se zdivo obou OP a opravit přespárování.
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: Nezadaný

### E. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

Zaslání e-mailem ve formě interního sdělení náměstkyni majetkové správy, vedoucímu provozu a vedoucímu příslušného cestmistrovství.

### F. ZÁVĚR

Rok příští HMP: 2024
Poznámka:
(Hodnoty stavebně-technického stavu a zatížitelností byly převzaty z poslední HMP)
Stavební stav nosné konstrukce V - špatný byl stanoven vzhledem k velmi špatnému stavebnímu stavu krajních prefabrikovaných nosníků MJ-69 po obou stranách mostu. Zatížitelnost byla stanovena střední části konstrukce žlb. desky, která byla posouzena jako stavební stav IV - Uspokojivý.
Pro zachování stávající zatížitelnosti doporučuji zúžit průjezdný profil minimálně o šířku rozšiřujících nosníků MJ - 69 na obou stranách mostu.
(HMP – 1. 10. 2015 – Ing. Pavel Hrůza)
– SS SS: IV – Uspokojivý
– SS NK: V – Špatný (IV – Uspokojivý)
– alfa = 0,8
– normální Vn [t]: 10
– výhradní Vr [t]: 27
– výjimečná Ve [t]: 168
– nápravový tlak [t]: 7,5

### Fotodokumentace

| Pohled proti směru staničení | Pravá krajnice |
| --- | --- |
| Levá krajnice | Pohled ve směru staničení |
| Pohled zleva (1) | Pohled zleva (2) |

### Fotodokumentace

| Pohled zleva (3) | OP1 (1) |
| --- | --- |
| OP1 (2) | OP1 (3) |
| Podhled rozšíření NK vlevo | Degradace betonu desky u levého rozšíření |

### Fotodokumentace

| Podhled NK zleva | Detaily vymletí spárování OP1 (1) |
| --- | --- |
| Detaily vymletí spárování OP1 (2) | OP2 (1) |
| OP2 (2) | OP2 (3) |

### Fotodokumentace

| OP2 (4) | Podhled NK vpravo v místě rozšíření |
| --- | --- |
| Kořen rostoucí v OP2 vpravo (1) | Kořen rostoucí v OP2 vpravo (2) |
| Pohled zprava (1) | Pohled zprava (2) |

## Hlavní prohlídka 03.11.2018            34216-1

Datum prohlídky: 03.11.2018
Provedl: Ing. Jan Dobrovolný č.oprávnění k provádění hlavních a mimořádných prohlídek: 206/2017
Přítomni: 
Směr popisu: Zleva doprava, postupně od OP1 ke konci mostu
Způsob zpřístupnění mostu: Celý objekt přístupný z terénu bez použití plošiny.
Počasí při provádění prohlídky: Oblačno
Teplota vzduchu: 11.0 °C     nosné konstrukce: 11.0 °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Štěpánov      U Klenovky přes Lipoltickou svodnici
Okres: Pardubice
Rok postavení: 1954
Liniové staničení [km]: 3.019   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 3.019

### B. DIAGNOSTICKÉ ZJIŠTĚNÍ

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso
- způsob založení spodní stavby nezjištěn - pravděpodobně plošně založeno

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Mostní podpěry
původní opěry:
- kamenné z kvádrového zdiva z pískovce vyspravovaná betonovými plombami
nová část opěr:
- oboustranné rozšíření ze zdiva z velké žulové dlažby

Ložiska, klouby, mostní závěry - Ložiska
Nosná konstrukce je uložena přímo na opěrách.

Nosná konstrukce
1 mostní pole
Původní část:
- nosnou konstrukci tvoří železobetonová deska
Nová část:
- oboustranné rozšíření železobetonovými prefabrikáty MJ-69 (2*1ks) z roku 1980
Most je šikmý, šikmost pravá.
Kolmá světlost 2,80 m, šikmá světlost 4,10 m.

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Vozovka
Vozovka šířky 6,60 m - živičný kryt.
Volná šířka mostu 6,94 m.
Podél říms je pás betonu.

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Vozovka
Vozovka šířky 6,60 m - živičný kryt.
Volná šířka mostu 6,94 m.
Podél říms je pás betonu.

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Zábradlí
Ocelové trubkové zábradlí s vodorovnou výplní.

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Dopravní značení
Před a za mostním objektem jsou osazeny dopravní značky B13 ( 10 tun ); E5 ( 27 tun ) a B14 ( 7,2 tun ).

Cizí zařízení na mostě
Podél levé strany NK je vedena chránička cizího zařízení.

### C. ZÁVADY:

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi
- Zdivo opěry O1 (v místech bez torkretu) má porušené spárování
- Na opěře O1 jsou stopy po zatékání
- Spára mezi původní opěrou O1 a rozřířením vpravo je bez výplně
- Opěra O1 je vrpavo lehce podemletá
- Zdivo křídla K2 má porušené spárování, zdivo je rozvolněné
- Spára mezi původní opěrou O2 a rozřířením vlevo je nezparavená
- Zdivo opěry O2 má porušené spárování
- Spára mezi původní opěrou O2 a rozřířením vpravo má porušené spárování

Nosná konstrukce
- Na levé boční ploše NK jsou stopy po zatékání, výluhy
- Na pravé boční ploše NK jsou stopy po zatékání, výluhy
- Na podhledu NK rozšíření mostu vlevo i vpravo se vyskytují stopy po zatékání, obnažené třmínky i nosná výztuž, koroze výztuže !
- Na původní části NK se vyskutují stopy po zatékání, výluhy, krápníčky

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Vozovka
- Vozovka na mostě obecně vykazuje množství poruch a nerovností, po lokálních opravách

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Římsy
- Podél levé římsy je uchycená a rostoucí vegetace
- Podél pravé římsy je uchycená a rostoucí vegetace
- Boční plocha levé římsy je porostlá mechem

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Zábradlí
- PKO zábradlí je lokálně porušená, lokálně se vyskytuje koroze
- Výška zábradlí je 890mm, nesplňuje současné normové požadavky

Území pod mostem a přístupové cesty
- Pod mostem jsou usazené sedimenty

### D. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

O objekt je pečováno v možnostech správce mostu.

### E. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

- zajistit mostní list objektu (pokud není zhotovený)

Do budoucna pro obnovení obousměrného provozu naplánovat větší rekonstrukci mostu:
- na základě diagnostiky se rozhodnout o zachování spodní stavby a původní nosné konstrukce, poté minimálně provést:
- novou nosnou konstrukci obou rozšíření mostu
- výměnu hydroizolace
- mostních říms
- záchytného zařízení
- mostních závěrů
- vozovky

Do té doby alespoň:
- v rámci možností sanovat povrchy spodní stavby objektu
- Sanovat lokálně obnaženou korodující výztuž nosné konstrukce obou rozšíření a doplnit krycí vrstvu sanační hmotou
- sanovat povrchy říms

- vyzvat správce inž. sítí k obnově PKO chrániček
            Termín splnění: V nejbližší době 

- průběžně odstraňovat vegetaci a nečistoty z vozovky, podél říms a těsného okolí objektu
- průběžně pod mostem odstraňovat sedimenty
            Termín splnění: pravidelně

### F. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

Výsledky prohlídky a navrhovaná opatření byly projednané se zástupcem správce objektu.

### G. ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ ZATÍŽITELNOSTI A STAVEBNÍHO STAVU MOSTU:

Stavebně-technické stavy:
   Spodní stavba:          V - Špatný
   Nosná konstrukce:   V - Špatný
   Mostní vybavení:      III - Dobrý 
Koeficient stavebního stavu   0.6
Použitelnost   IV - Omezeně použitelné
Zatížitelnost mostu [t]:    Vn: 8.0   Vr: 20.0   Ve: 126.0   Fe: 5.6
Rok příští hlavní prohlídky: 2024

Poznámka:
Stavebně-technický stav V. je stanoven vzhledem ke stavu NK v rozšířeních mostu. Jinak je stav NK III-IV.
Při provozu na mostě vymezeném na střed je možna ponechat stávající DZ o zatížitelnosti 10/27/168/7,5t.

### Fotodokumentace

| _Pohled na objekt po směru staničení | _Pohled na objekt proti směru staničení |
| --- | --- |
| a_Vozovka na mostě je zůžena na jeden jízdní pruh | c_vozovka na mostě |
| e_Vozovka na konci mostu | _Pohled na levou římsu po směru staničení |

### Fotodokumentace

| _Pohled na levou římsu proti směru staničení | _Pohled na pravou římsu proti směru staničení |
| --- | --- |
| _Pohled na pravou římsu po směru staničení | _Pohled na objekt zleva |
| b_Pohled na svislou plochu levé římsy | _Pohled na objekt zprava |

### Fotodokumentace

| b_Pohled na svislou plochu pravé římsy | _Levé křídlo na začátku mostu (K1) |
| --- | --- |
| _Pohled na opěru O1 | _Pravé křídlo na začátku mostu (K2) |
| _Levé křídlo na konci mostu (K3) | _Pohled na opěru O2 |

### Fotodokumentace

| _Pravé křídlo na konci mostu (K4) | a_Pohled na NK zleva |
| --- | --- |
| b_Pohled na NK zprava | c_Podhled mostu |
| _Pohled pod most | IMG_9324 - Vozovka na mostě obecně vykazuje množství poruch a nerovností, po lokálních oprava |

### Fotodokumentace

| IMG_9326 - Vozovka na mostě obecně vykazuje množství poruch a nerovností, po lokálních oprava | IMG_9328 - Vozovka na mostě obecně vykazuje množství poruch a nerovností, po lokálních oprava |
| --- | --- |
| IMG_9331 - Vozovka na mostě obecně vykazuje množství poruch a nerovností, po lokálních oprava | IMG_9333 - Vozovka na mostě obecně vykazuje množství poruch a nerovností, po lokálních oprava |
| IMG_9334 - Vozovka na mostě obecně vykazuje množství poruch a nerovností, po lokálních oprava | IMG_9337 - Podél levé římsy je uchycená a rostoucí vegetace |

### Fotodokumentace

| IMG_9338 - PKO zábradlí je lokálně porušená, lokálně se vyskytuje koroze | IMG_9339 - Výška zábradlí je 890mm, nesplňuje současné normové požadavky |
| --- | --- |
| IMG_9342 - Podél pravé římsy je uchycená a rostoucí vegetace | IMG_9343 - PKO zábradlí je lokálně porušená, lokálně se vyskytuje koroze |
| IMG_9346 - Na křídle K1 jsou stopy po zatékání, výluhy | IMG_9348 - Zdivo opěry O1 (v místech bez torkretu) má porušené spárování |

### Fotodokumentace

| IMG_9349 - Na opěře O1 jsou stopy po zatékání | IMG_9350 - Zdivo opěry O1 (v místech bez torkretu) má porušené spárování |
| --- | --- |
| IMG_9351 - Spára mezi původní opěrou O1 a rozřířením vpravo je bez výplně | IMG_9352 - Opěra O1 je vrpavo lehce podemletá |
| IMG_9356 - Zdivo křídla K2 má porušené spárování, zdivo je rozvolněné | IMG_9358 - Spára mezi původní opěrou O2 a rozřířením vlevo je nezparavená |

### Fotodokumentace

| IMG_9360 - Zdivo opěry O2 má porušené spárování | IMG_9361 - Zdivo opěry O2 má porušené spárování |
| --- | --- |
| IMG_9362 - Spára mezi původní opěrou O2 a rozřířením vpravo má porušené spárování | IMG_9367 - Boční plocha levé římsy je porostlá mechem |
| IMG_9369 - Na levé boční ploše NK jsou stopy po zatékání, výluhy | IMG_9370 - Na levé boční ploše NK jsou stopy po zatékání, výluhy |

### Fotodokumentace

| IMG_9371 - Na podhledu NK rozšíření mostu vlevo i vpravo se vyskytují stopy po zatékání, obn | IMG_9372- Na podhledu NK rozšíření mostu vlevo i vpravo se vyskytují stopy po zatékání, obna |
| --- | --- |
| IMG_9373- Na podhledu NK rozšíření mostu vlevo i vpravo se vyskytují stopy po zatékání, obna | IMG_9374- Na podhledu NK rozšíření mostu vlevo i vpravo se vyskytují stopy po zatékání, obna |
| IMG_9376- Na podhledu NK rozšíření mostu vlevo i vpravo se vyskytují stopy po zatékání, obna | IMG_9377- Na podhledu NK rozšíření mostu vlevo i vpravo se vyskytují stopy po zatékání, obna |

### Fotodokumentace

| IMG_9378- Na podhledu NK rozšíření mostu vlevo i vpravo se vyskytují stopy po zatékání, obna | IMG_9379- Na podhledu NK rozšíření mostu vlevo i vpravo se vyskytují stopy po zatékání, obna |
| --- | --- |
| IMG_9380- Na podhledu NK rozšíření mostu vlevo i vpravo se vyskytují stopy po zatékání, obna | IMG_9381 - Na původní části NK se vyskutují stopy po zatékání, výluhy, krápníčky |
| IMG_9383 - Na původní části NK se vyskutují stopy po zatékání, výluhy, krápníčky | IMG_9384 - Na původní části NK se vyskutují stopy po zatékání, výluhy, krápníčky |

### Fotodokumentace

| IMG_9385- Na podhledu NK rozšíření mostu vlevo i vpravo se vyskytují stopy po zatékání, obna | IMG_9386- Na podhledu NK rozšíření mostu vlevo i vpravo se vyskytují stopy po zatékání, obna |
| --- | --- |
| IMG_9388- Na podhledu NK rozšíření mostu vlevo i vpravo se vyskytují stopy po zatékání, obna | IMG_9389- Na podhledu NK rozšíření mostu vlevo i vpravo se vyskytují stopy po zatékání, obna |
| IMG_9390- Na podhledu NK rozšíření mostu vlevo i vpravo se vyskytují stopy po zatékání, obna | IMG_9392 - Na pravé boční ploše NK jsou stopy po zatékání, výluhy |

### Fotodokumentace

| IMG_9393 - Na pravé boční ploše NK jsou stopy po zatékání, výluhy | IMG_9395 - Boční plocha levé římsy je porostlá mechem |
| --- | --- |
| IMG_9397 - Pod mostem jsou usazené sedimenty |  |

## Běžná prohlídka 03.04.2019            34216-1

Datum prohlídky: 03.04.2019
Provedl: Ing. Vojtěch Mareš č.oprávnění k provádění běžných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: Dle směru staničení
Způsob zpřístupnění mostu: Z terénu
Počasí při provádění prohlídky: Jasno
Teplota vzduchu: 17.0 °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Štěpánov      U Klenovky přes Lipoltickou svodnici
Okres: Pardubice
Rok postavení: 1954
Liniové staničení [km]: 3.019   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 3.019

### B. ZÁVADY:

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso - Zemní těleso
– Vpravo před i za římsou jsou oddělena betonová opevnění zemního tělesa od římsy (spára až 6 cm)

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Mostní podpěry
– Místy vymleté spárování kamenného zdiva obou OP
– U OP2 vlevo na pomezí mezi deskou a rozšiřujícím nosníkem vypadlé kameny zdiva
– U obou OP hrozí postupné vyvalování zdiva (hlavně vlevo u paty OP1 → kořen vegetace rozrušuje opěru)
– Pravý kraj OP1 je podemílán
– Uprostřed OP2 je vymleté spárování → vymílání materiálu za OP

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Křídla
– Porostlá mechem

Izolační systém
– Poškozen – vápenné výluhy na OP1 a zejména na krajích uložení desky NK a jejích rozšiřujících nosníků (vlevo i vpravo)

Nosná konstrukce
– Obnažená zkorodovaná podélná výztuž (oslabení průřezu) rozšiřujícího nosníku vlevo a kraje desky vpravo
– Obnažené zkorodované třmínky po celé délce všech rozšiřujících nosníků (místy přerezlé)
– Na bocích rozšiřujících nosníků jsou vápenné výluhy + na krajích podhledu desky (původní NK) se tvoří krápníky

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Vozovka
– Povrch vozovky není dotažen až k římsám (zpevněná krajnice nahrazena degradující betonovou konstrukcí)
– Vlevo za římsou prasklý beton krajnice vozovky (trhlina cca 6 cm)
– Na betonových krajnicích uchycené nečistoty
– Netěsná spára mezi betonovou krajnicí a krytem vozovky
– Příčné trhliny vozovkou před i za mostem v přechodových oblastech

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Římsy
– Levá římsa je prasklá v místech prostředních sloupků zábradlí (trhliny cca 1,6 mm)

Cizí zařízení na mostě
– Po pravé čelní zdi vede el. síť v kovové chráničce

### C. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

Nebylo předmětem této prohlídky.

### D. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

– Sanovat betonové krajnice a utěsnit pracovní spáry mezi nimi a krytem vozovky
– V rámci možností sanovat povrchy spodní stavby objektu
– Sanovat lokálně obnaženou korodující výztuž nosné konstrukce obou rozšíření a doplnit krycí vrstvu sanační hmotou
– Sanovat povrchy říms
   Skupina: opravy-nutné      Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

Do budoucna pro obnovení obousměrného provozu naplánovat větší rekonstrukci mostu:
- na základě diagnostiky se rozhodnout o zachování spodní stavby a původní nosné konstrukce, poté minimálně provést:
- novou nosnou konstrukci obou rozšíření mostu
- výměnu hydroizolace
- mostních říms
- záchytného zařízení
- mostních závěrů
- vozovky
   Skupina: rekonstrukce      Termín splnění: výhledově

### E. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

Zaslání e-mailem ve formě interního sdělení náměstkyni majetkové správy, vedoucímu provozu a vedoucímu příslušného cestmistrovství.

### F. ZÁVĚR

Rok příští HMP: 2024
Poznámka:
(Hodnoty stavebně-technického stavu a zatížitelností byly převzaty z poslední HMP)
Stavebně-technický stav V. je stanoven vzhledem ke stavu NK v rozšířeních mostu. Jinak je stav NK III-IV.
Při provozu na mostě vymezeném na střed je možné ponechat stávající DZ o zatížitelnosti 10/27/168/7,5t.
(HMP – 3. 11. 2018 – Ing. Jan Dobrovolný)
– SS SS: V – Špatný
– SS NK: V – Špatný
– alfa = 0,6
– normální Vn [t]: 8
– výhradní Vr [t]: 20
– výjimečná Ve [t]: 126
– nápravový tlak [t]: 5,6

### Fotodokumentace

| Pohled ve směru staničení | Levá krajnice |
| --- | --- |
| Trhliny v levé římse (1) | Trhliny v levé římse (2) |
| Příčné trhliny ve vozovce (1) | Příčné trhliny ve vozovce (2) |

### Fotodokumentace

| Pohled proti směru staničení | Pravá krajnice |
| --- | --- |
| Netěsná spára mezi vozovkou a betonovou krajnicí | Odskočené betonové opevnění od římsy před mostem |
| Odskočené betonové opevnění od římsy za mostem | Odskočené betonové opevnění od římsy před mostem |

### Fotodokumentace

| Prasklý beton za levou římsou | Pohled zprava |
| --- | --- |
| PK OP1 | PK OP2 |
| Pata OP1 vlevo | OP1 zleva |

### Fotodokumentace

| Nosník levého rozšíření (1) | Nosník levého rozšíření (2) |
| --- | --- |
| Levý kraj desky původní NK | Uvolněné zdivo OP2 (1) |
| Uvolněné zdivo OP2 (2) | Obnažená výztuž na pravém kraji desky |

### Fotodokumentace

| Nosník pravého rozšíření | Pata OP1 vpravo |
| --- | --- |
| Pohled zprava | PK OP1 |
| PK OP2 |  |

## Běžná prohlídka 12.11.2019            34216-1

Datum prohlídky: 12.11.2019
Provedl: Ing. Vojtěch Mareš č.oprávnění k provádění běžných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: Dle směru staničení
Způsob zpřístupnění mostu: Z terénu
Počasí při provádění prohlídky: Zataženo, déšť
Teplota vzduchu: 5.0 °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Štěpánov      U Klenovky přes Lipoltickou svodnici
Okres: Pardubice
Rok postavení: 1954
Liniové staničení [km]: 3.019   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 3.019

### B. ZÁVADY:

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso - Zemní těleso
– Vpravo před i za římsou jsou oddělena betonová opevnění zemního tělesa od římsy (spára až 6 cm)

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Mostní podpěry
– Místy vymleté spárování kamenného zdiva obou OP
– U OP2 vlevo na pomezí mezi deskou a rozšiřujícím nosníkem vypadlé kameny zdiva
– U obou OP hrozí postupné vyvalování zdiva (hlavně vlevo u paty OP1 → kořen vegetace rozrušuje opěru)
– Pravý kraj OP1 je podemílán
– Uprostřed OP2 je vymleté spárování → vymílání materiálu za OP

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Křídla
– Porostlá mechem

Izolační systém
– Poškozen – vápenné výluhy na OP1 a zejména na krajích uložení desky NK a jejích rozšiřujících nosníků (vlevo i vpravo)

Nosná konstrukce
– Obnažená zkorodovaná podélná výztuž (oslabení průřezu) rozšiřujícího nosníku vlevo a kraje desky vpravo
– Obnažené zkorodované třmínky po celé délce všech rozšiřujících nosníků (místy přerezlé)
– Na bocích rozšiřujících nosníků jsou vápenné výluhy + na krajích podhledu desky (původní NK) se tvoří krápníky

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Vozovka
– Povrch vozovky není dotažen až k římsám (zpevněná krajnice nahrazena degradující betonovou konstrukcí)
– Vlevo za římsou prasklý beton krajnice vozovky (trhlina cca 6 cm)
– Na betonových krajnicích uchycené nečistoty
– Netěsná spára mezi betonovou krajnicí a krytem vozovky
– Příčné trhliny vozovkou před i za mostem v přechodových oblastech

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Římsy
– Levá římsa je prasklá v místech prostředních sloupků zábradlí (trhliny cca 1,6 mm)

Cizí zařízení na mostě
– Po pravé čelní zdi vede el. síť v kovové chráničce

### C. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

Nebylo předmětem této prohlídky.

### D. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

– Sanovat betonové krajnice a utěsnit pracovní spáry mezi nimi a krytem vozovky
– V rámci možností sanovat povrchy spodní stavby objektu
– Sanovat lokálně obnaženou korodující výztuž nosné konstrukce obou rozšíření a doplnit krycí vrstvu sanační hmotou
– Sanovat povrchy říms
   Skupina: opravy-nutné      Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

Do budoucna pro obnovení obousměrného provozu naplánovat větší rekonstrukci mostu:
- na základě diagnostiky se rozhodnout o zachování spodní stavby a původní nosné konstrukce, poté minimálně provést:
- novou nosnou konstrukci obou rozšíření mostu
- výměnu hydroizolace
- mostních říms
- záchytného zařízení
- mostních závěrů
- vozovky
   Skupina: rekonstrukce      Termín splnění: výhledově

### E. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

Zaslání e-mailem ve formě interního sdělení náměstkyni majetkové správy, vedoucímu provozu a vedoucímu příslušného cestmistrovství.

### F. ZÁVĚR

Rok příští HMP: 2024
Poznámka:
(Hodnoty stavebně-technického stavu a zatížitelností byly převzaty z poslední HMP)
Stavebně-technický stav V. je stanoven vzhledem ke stavu NK v rozšířeních mostu. Jinak je stav NK III-IV.
Při provozu na mostě vymezeném na střed je možné ponechat stávající DZ o zatížitelnosti 10/27/168/7,5t.
– SS SS: V – Špatný
– SS NK: V – Špatný
– α = 0,6
– normální Vn [t]: 8
– výhradní Vr [t]: 20
– výjimečná Ve [t]: 126
– nápravový tlak [t]: 5,6
(HMP – 3. 11. 2018 – Ing. Jan Dobrovolný)

### Fotodokumentace

| IMG_20191112_103025 | IMG_20191112_103031 |
| --- | --- |
| IMG_20191112_103036 | IMG_20191112_103101 |
| IMG_20191112_103108 | IMG_20191112_103130 |

### Fotodokumentace

| IMG_20191112_103218 | IMG_20191112_103318 |
| --- | --- |
| IMG_20191112_103320 | IMG_20191112_103325 |
| IMG_20191112_103328 | IMG_20191112_103335 |

### Fotodokumentace

| IMG_20191112_103347 | IMG_20191112_103504 |
| --- | --- |
| IMG_20191112_103507 | IMG_20191112_103523 |
| IMG_20191112_103535 | IMG_20191112_103603 |

### Fotodokumentace

| IMG_20191112_103618 | IMG_20191112_103636 |
| --- | --- |
| IMG_20191112_103639 | IMG_20191112_103708 |

## Běžná prohlídka 11.03.2020            34216-1

Datum prohlídky: 11.03.2020
Provedl: Ing. Vojtěch Mareš č.oprávnění k provádění běžných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: Dle směru staničení
Způsob zpřístupnění mostu: Z terénu
Počasí při provádění prohlídky: Zataženo, déšť
Teplota vzduchu: 10.0 °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Štěpánov      U Klenovky přes Lipoltickou svodnici
Okres: Pardubice
Rok postavení: 1954
Liniové staničení [km]: 3.019   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 3.019

### B. ZÁVADY:

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso - Zemní těleso
– Vpravo před i za římsou jsou oddělena betonová opevnění zemního tělesa od římsy (spára až 6 cm)

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Mostní podpěry
– Místy vymleté spárování kamenného zdiva obou OP
– U OP2 vlevo na pomezí mezi deskou a rozšiřujícím nosníkem vypadlé kameny zdiva
– U obou OP hrozí postupné vyvalování zdiva (hlavně vlevo u paty OP1 → kořen vegetace rozrušuje opěru)
– Pravý kraj OP1 je podemílán
– Uprostřed OP2 je vymleté spárování → vymílání materiálu za OP

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Křídla
– Porostlá mechem

Izolační systém
– Poškozen – vápenné výluhy na OP1 a zejména na krajích uložení desky NK a jejích rozšiřujících nosníků (vlevo i vpravo)

Nosná konstrukce
– Obnažená zkorodovaná podélná výztuž (oslabení průřezu) rozšiřujícího nosníku vlevo a kraje desky vpravo
– Obnažené zkorodované třmínky po celé délce všech rozšiřujících nosníků (místy přerezlé)
– Na bocích rozšiřujících nosníků jsou vápenné výluhy + na krajích podhledu desky (původní NK) se tvoří krápníky

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Vozovka
– Povrch vozovky není dotažen až k římsám (zpevněná krajnice nahrazena degradující betonovou konstrukcí)
– Vlevo za římsou prasklý beton krajnice vozovky (trhlina cca 6 cm)
– Na betonových krajnicích uchycené nečistoty
– Netěsná spára mezi betonovou krajnicí a krytem vozovky
– Příčné trhliny vozovkou před i za mostem v přechodových oblastech

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Římsy
– Levá římsa je prasklá v místech prostředních sloupků zábradlí (trhliny cca 1,6 mm)

Cizí zařízení na mostě
– Po pravé čelní zdi vede el. síť v kovové chráničce

### C. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

Nebylo předmětem této prohlídky.

### D. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

– Sanovat betonové krajnice a utěsnit pracovní spáry mezi nimi a krytem vozovky
– V rámci možností sanovat povrchy spodní stavby objektu
– Sanovat lokálně obnaženou korodující výztuž nosné konstrukce obou rozšíření a doplnit krycí vrstvu sanační hmotou
– Sanovat povrchy říms
   Skupina: opravy-nutné      Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

Do budoucna pro obnovení obousměrného provozu naplánovat větší rekonstrukci mostu:
- na základě diagnostiky se rozhodnout o zachování spodní stavby a původní nosné konstrukce, poté minimálně provést:
- novou nosnou konstrukci obou rozšíření mostu
- výměnu hydroizolace
- mostních říms
- záchytného zařízení
- mostních závěrů
- vozovky
   Skupina: rekonstrukce      Termín splnění: výhledově

### E. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

Zaslání e-mailem ve formě interního sdělení náměstkyni majetkové správy, vedoucímu provozu a vedoucímu příslušného cestmistrovství.

### F. ZÁVĚR

Rok příští HMP: 2024
Poznámka:
(Hodnoty stavebně-technického stavu a zatížitelností byly převzaty z poslední HMP)
Stavebně-technický stav V. je stanoven vzhledem ke stavu NK v rozšířeních mostu. Jinak je stav NK III-IV.
Při provozu na mostě vymezeném na střed je možné ponechat stávající DZ o zatížitelnosti 10/27/168/7,5t.
– SS SS: V – Špatný
– SS NK: V – Špatný
– α = 0,6
– normální Vn [t]: 8
– výhradní Vr [t]: 20
– výjimečná Ve [t]: 126
– nápravový tlak [t]: 5,6
(HMP – 3. 11. 2018 – Ing. Jan Dobrovolný)

### Fotodokumentace

| IMG_20200311_083433 | IMG_20200311_083444 |
| --- | --- |
| IMG_20200311_083508 | IMG_20200311_083517 |
| IMG_20200311_083541 | IMG_20200311_083543 |

### Fotodokumentace

| IMG_20200311_083610 | IMG_20200311_083643 |
| --- | --- |
| IMG_20200311_083647 | IMG_20200311_083650 |
| IMG_20200311_083652 | IMG_20200311_083656 |

### Fotodokumentace

| IMG_20200311_083754 | IMG_20200311_083755 |
| --- | --- |
| IMG_20200311_083757 | IMG_20200311_083801 |
| IMG_20200311_083822 | IMG_20200311_083839 |

### Fotodokumentace

| IMG_20200311_083844 | IMG_20200311_083851 |
| --- | --- |
| IMG_20200311_083912 | IMG_20200311_083954 |
| IMG_20200311_083957 | IMG_20200311_084039 |

### Fotodokumentace

| IMG_20200311_084040 | IMG_20200311_084042 |
| --- | --- |

## Hlavní prohlídka 24.08.2020            34216-1

Datum prohlídky: 24.08.2020
Provedl: Ing. Jan Dobrovolný č.oprávnění k provádění hlavních a mimořádných prohlídek: 206/2017
Přítomni: 
Směr popisu: Zleva doprava, postupně od OP1 ke konci mostu
Způsob zpřístupnění mostu: Celý objekt přístupný z terénu bez použití plošiny.
Počasí při provádění prohlídky: Jasno
Teplota vzduchu: 24.0 °C     nosné konstrukce: 24.0 °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Štěpánov      U Klenovky přes Lipoltickou svodnici
Okres: Pardubice
Rok postavení: 1954
Liniové staničení [km]: 3.019   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 3.019

### B. DIAGNOSTICKÉ ZJIŠTĚNÍ

Nezadaný
Diagnostika převzata z poslední HMP

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso
- způsob založení spodní stavby nezjištěn - pravděpodobně plošně založeno

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Mostní podpěry
původní opěry:
- kamenné z kvádrového zdiva z pískovce vyspravovaná betonovými plombami
nová část opěr:
- oboustranné rozšíření ze zdiva z velké žulové dlažby

Ložiska, klouby, mostní závěry - Ložiska
Nosná konstrukce je uložena přímo na opěrách.

Nosná konstrukce
1 mostní pole
Původní část:
- nosnou konstrukci tvoří železobetonová deska
Nová část:
- oboustranné rozšíření železobetonovými prefabrikáty MJ-69 (2*1ks) z roku 1980
Most je šikmý, šikmost pravá.
Kolmá světlost 2,80 m, šikmá světlost 4,10 m.

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Vozovka
Vozovka šířky 6,60 m - živičný kryt.
Volná šířka mostu 6,94 m.
Podél říms je pás betonu.

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Vozovka
Vozovka šířky 6,60 m - živičný kryt.
Volná šířka mostu 6,94 m.
Podél říms je pás betonu.

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Zábradlí
Ocelové trubkové zábradlí s vodorovnou výplní.

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Dopravní značení
Před a za mostním objektem jsou osazeny dopravní značky B13 ( 10 tun ); E5 ( 27 tun ) a B14 ( 7,2 tun ).

Cizí zařízení na mostě
Podél levé strany NK je vedena chránička cizího zařízení.

### C. ZÁVADY:

Nezadaný
Závady částečně převzaty z poslední HMP (+aktuální foto) - stejný autor HMP, závady se většinou opakují, splněné opatření závad byly zohledněny.

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi
- Zdivo opěry O1 (v místech bez torkretu) má porušené spárování
- Na opěře O1 jsou stopy po zatékání
- Spára mezi původní opěrou O1 a rozřířením vpravo je bez výplně
- Opěra O1 je vrpavo lehce podemletá
- Zdivo křídla K2 má porušené spárování, zdivo je rozvolněné
- Spára mezi původní opěrou O2 a rozřířením vlevo je nezparavená
- Zdivo opěry O2 má porušené spárování
- Spára mezi původní opěrou O2 a rozřířením vpravo má porušené spárování

Nosná konstrukce
- Na levé boční ploše NK jsou stopy po zatékání, výluhy
- Na pravé boční ploše NK jsou stopy po zatékání, výluhy
- Na podhledu NK rozšíření mostu vlevo i vpravo se vyskytují stopy po zatékání, obnažené třmínky i nosná výztuž, koroze výztuže !
- Na původní části NK se vyskutují stopy po zatékání, výluhy, krápníčky

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Vozovka
- Vozovka na mostě obecně vykazuje množství poruch a nerovností, po lokálních opravách

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Římsy
- Podél levé římsy je uchycená a rostoucí vegetace
- Podél pravé římsy je uchycená a rostoucí vegetace
- Boční plocha levé římsy je porostlá mechem

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Zábradlí
- PKO zábradlí je lokálně porušená, lokálně se vyskytuje koroze
- Výška zábradlí je 890mm, nesplňuje současné normové požadavky

Území pod mostem a přístupové cesty
- Pod mostem jsou usazené sedimenty

### D. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

O objekt je pečováno v možnostech správce mostu.

### E. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

- zajistit mostní list objektu (pokud není zhotovený)

Do budoucna pro obnovení obousměrného provozu naplánovat větší rekonstrukci mostu:
- na základě diagnostiky se rozhodnout o zachování spodní stavby a původní nosné konstrukce, poté minimálně provést:
- novou nosnou konstrukci obou rozšíření mostu
- výměnu hydroizolace
- mostních říms
- záchytného zařízení
- mostních závěrů
- vozovky

Do té doby alespoň:
- v rámci možností sanovat povrchy spodní stavby objektu
- Sanovat lokálně obnaženou korodující výztuž nosné konstrukce obou rozšíření a doplnit krycí vrstvu sanační hmotou
- sanovat povrchy říms

- vyzvat správce inž. sítí k obnově PKO chrániček
            Termín splnění: V nejbližší době 

- průběžně odstraňovat vegetaci a nečistoty z vozovky, podél říms a těsného okolí objektu
- průběžně pod mostem odstraňovat sedimenty
            Termín splnění: pravidelně

### F. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

Výsledky prohlídky a navrhovaná opatření byly projednané se zástupcem správce objektu.

### G. ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ ZATÍŽITELNOSTI A STAVEBNÍHO STAVU MOSTU:

Stavebně-technické stavy:
   Spodní stavba:          V - Špatný
   Nosná konstrukce:   V - Špatný
   Mostní vybavení:      III - Dobrý 
Koeficient stavebního stavu   0.6
Použitelnost   IV - Omezeně použitelné
Zatížitelnost mostu [t]:    Vn: 8.0   Vr: 20.0   Ve: 126.0   Fe: 5.6
Rok příští hlavní prohlídky: 2024

Poznámka:
Stavebně-technický stav V. je stanoven vzhledem ke stavu NK v rozšířeních mostu. Jinak je stav NK III-IV.
Při provozu na mostě vymezeném na střed je možna ponechat stávající DZ o zatížitelnosti 10/27/168/7,5t.

### Fotodokumentace

| _Pohled na most po směru staničení | _Pohled na most proti směru staničení |
| --- | --- |
| a_Vozovka na začátku mostu (předpolí) | c_vozovka na mostě |
| e_Vozovka na konci mostu (předpolí) | _Pohled na levou římsu po směru staničení |

### Fotodokumentace

| _Pohled na levou římsu proti směru staničení | _Pohled na pravou římsu proti směru staničení |
| --- | --- |
| _Pohled na pravou římsu po směru staničení | _Pohled na objekt zleva |
| b_Pohled na svislou plochu levé římsy | _Pohled na objekt zprava |

### Fotodokumentace

| b_Pohled na svislou plochu pravé římsy | _Levé křídlo na začátku mostu (K1) |
| --- | --- |
| _Pohled na opěru O1 | _Pravé křídlo na začátku mostu (K2) |
| _Levé křídlo na konci mostu (K3) | _Pohled na opěru O2 |

### Fotodokumentace

| _Pravé křídlo na konci mostu (K4) | b_Pohled na NK zprava |
| --- | --- |
| c_Podhled mostu | c_Podhled mostu vlevo |
| c_Podhled mostu vpravo | IMG_9104 - Vozovka na mostě obecně vykazuje množství poruch a nerovností, po lokálních opravách |

### Fotodokumentace

| IMG_9108 - Vozovka na mostě obecně vykazuje množství poruch a nerovností, po lokálních opravách | IMG_9112 - podél říms je uchycená vegetace |
| --- | --- |
| IMG_9113 - Povrchová degradace povrchu levé římsy | IMG_9114 - Výška zábradlí je 890mm, nesplňuje současné normové požadavky |
| IMG_9115 - místy trhliny v levé římse | IMG_9118 - podél říms je uchycená vegetace |

### Fotodokumentace

| IMG_9123 - Na křídle K1 jsou stopy po zatékání, výluhy | IMG_9125 - Zdivo opěry O1 (v místech bez torkretu) má porušené spárování |
| --- | --- |
| IMG_9126 - Zdivo opěry O1 (v místech bez torkretu) má porušené spárování | IMG_9127 - Zdivo opěry O1 (v místech bez torkretu) má porušené spárování |
| IMG_9128 - Opěra O1 je vrpavo lehce podemletá | IMG_9130 - Zdivo křídla K2 má porušené spárování, zdivo je rozvolněné |

### Fotodokumentace

| IMG_9133 - Zdivo opěry O2 má porušené spárování | IMG_9136 - Na levé boční ploše NK jsou stopy po zatékání, výluhy |
| --- | --- |
| IMG_9137 - Na podhledu NK rozšíření mostu vlevo i vpravo se vyskytují stopy po zatékání, obnažené tř | IMG_9138 - Na podhledu NK rozšíření mostu vlevo i vpravo se vyskytují stopy po zatékání, obnažené tř |
| IMG_9139 - Na podhledu NK rozšíření mostu vlevo i vpravo se vyskytují stopy po zatékání, obnažené tř | IMG_9140 - Na podhledu NK rozšíření mostu vlevo i vpravo se vyskytují stopy po zatékání, obnažené tř |

### Fotodokumentace

| IMG_9142 - Na podhledu NK rozšíření mostu vlevo i vpravo se vyskytují stopy po zatékání, obnažené tř | IMG_9144 - Na podhledu NK rozšíření mostu vlevo i vpravo se vyskytují stopy po zatékání, obnažené tř |
| --- | --- |
| IMG_9145 - Na původní části NK se vyskutují stopy po zatékání, výluhy, krápníčky | IMG_9146 - Zdivo opěry O2 má porušené spárování |
| IMG_9148 - Zdivo opěry O2 má porušené spárování | IMG_9149 - Zdivo opěry O2 má porušené spárování |

### Fotodokumentace

| IMG_9151 - Na podhledu NK rozšíření mostu vlevo i vpravo se vyskytují stopy po zatékání, obnažené tř | IMG_9152 - Na podhledu NK rozšíření mostu vlevo i vpravo se vyskytují stopy po zatékání, obnažené tř |
| --- | --- |
| IMG_9153 - Na pravé boční ploše NK jsou stopy po zatékání, výluhy | IMG_9156 - Boční plocha levé římsy je porostlá mechem |
| IMG_9158 - Na křídle K4 jsou stopy po zatékání, výluhy |  |

## Běžná prohlídka 26.11.2020            34216-1

Datum prohlídky: 26.11.2020
Provedl: Bc. Jiří Hostaša č.oprávnění k provádění běžných prohlídek: 
Přítomni: Ing. Dušan Chocholouš
Směr popisu: Dle směru staničení
Způsob zpřístupnění mostu: Z terénu
Počasí při provádění prohlídky: zataženo, beze srážek
Teplota vzduchu: 9.0 °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Štěpánov      U Klenovky přes Lipoltickou svodnici
Okres: Pardubice
Rok postavení: 1954
Liniové staničení [km]: 3.019   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 3.019

### B. ZÁVADY:

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso - Zemní těleso
– Vpravo před i za římsou jsou oddělena betonová opevnění zemního tělesa od římsy (spára až 6 cm)

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Mostní podpěry
– Místy vymleté spárování kamenného zdiva obou OP
– U OP2 vlevo na pomezí mezi deskou a rozšiřujícím nosníkem vypadlé kameny zdiva
– U obou OP hrozí postupné vyvalování zdiva (hlavně vlevo u paty OP1 → kořen vegetace rozrušuje opěru)
– Pravý kraj OP1 je podemílán
– Uprostřed OP2 je vymleté spárování → vymílání materiálu za OP

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Křídla
– Porostlá mechem

Izolační systém
– Poškozen – vápenné výluhy na OP1 a zejména na krajích uložení desky NK a jejích rozšiřujících nosníků (vlevo i vpravo)

Nosná konstrukce
– Obnažená zkorodovaná podélná výztuž (oslabení průřezu) rozšiřujícího nosníku vlevo a kraje desky vpravo
– Obnažené zkorodované třmínky po celé délce všech rozšiřujících nosníků (místy přerezlé)
– Na bocích rozšiřujících nosníků jsou vápenné výluhy + na krajích podhledu desky (původní NK) se tvoří krápníky

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Vozovka
– Povrch vozovky není dotažen až k římsám (zpevněná krajnice nahrazena degradující betonovou konstrukcí)
– Vlevo za římsou prasklý beton krajnice vozovky (trhlina cca 6 cm)
– Na betonových krajnicích uchycené nečistoty
– Netěsná spára mezi betonovou krajnicí a krytem vozovky
– Příčné trhliny vozovkou před i za mostem v přechodových oblastech

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Římsy
– Levá římsa je prasklá v místech prostředních sloupků zábradlí (trhliny cca 1,6 mm)

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Dopravní značení
- Prasklá patka SDZ směrovací desky na začátku mostu vlevo, mírné deformace SDZ směrovacích desek

Cizí zařízení na mostě
– Po pravé čelní zdi vede el. síť v kovové chráničce

### C. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

Nebylo předmětem této prohlídky.

### D. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

– Sanovat betonové krajnice a utěsnit pracovní spáry mezi nimi a krytem vozovky
– V rámci možností sanovat povrchy spodní stavby objektu
– Sanovat lokálně obnaženou korodující výztuž nosné konstrukce obou rozšíření a doplnit krycí vrstvu sanační hmotou
– Sanovat povrchy říms
   Skupina: opravy-nutné      Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

Do budoucna pro obnovení obousměrného provozu naplánovat větší rekonstrukci mostu:
- na základě diagnostiky se rozhodnout o zachování spodní stavby a původní nosné konstrukce, poté minimálně provést:
- novou nosnou konstrukci obou rozšíření mostu
- výměnu hydroizolace
- mostních říms
- záchytného zařízení
- mostních závěrů
- vozovky
   Skupina: rekonstrukce      Termín splnění: výhledově 

- Vyměnit prasklou patku SDZ směrovací desky na začátku vlevo
            Termín splnění: výhledově

### E. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

Zaslání e-mailem ve formě interního sdělení náměstkyni majetkové správy, vedoucímu provozu a vedoucímu příslušného cestmistrovství.

### F. ZÁVĚR

Rok příští HMP: 2024
Poznámka:
(Hodnoty stavebně-technického stavu a zatížitelností byly převzaty z poslední HMP)
Stavebně-technický stav V. je stanoven vzhledem ke stavu NK v rozšířeních mostu. Jinak je stav NK III-IV.
Při provozu na mostě vymezeném na střed je možné ponechat stávající DZ o zatížitelnosti 10/27/168/7,5t.
– SS SS: V – Špatný
– SS NK: V – Špatný
– α = 0,6
– normální Vn [t]: 8
– výhradní Vr [t]: 20
– výjimečná Ve [t]: 126
– nápravový tlak [t]: 5,6
(HMP – 24. 8. 2020 – Ing. Jan Dobrovolný)
Fotodokumentace závad mostu při BMP byla provedena 3.12. 2020 z důvodu vybití baterie fotoaparátu při konání BMP ze dne 26.11.2020

### Fotodokumentace

| Pohled ve směru staničení | Pohled proti směru staničení |
| --- | --- |
| Levá strana mostu | Pravá strana mostu |
| Detail - kořen vegetace rozrušuje zdivo opěry OP2 vpravo | Obnažená korodující výztuž na podhledu pravého rozšíření MJ-69 (2) |

### Fotodokumentace

| Obnažená korodující výztuž na podhledu pravého rozšíření MJ-69 | Obnažená korodující výztuž prefabrikátu MJ-69 vlevo |
| --- | --- |
| Opěra OP2 na konci mostu vpravo | Podhled levého prefabrikátu MJ-69 |
| Podhled mostu zleva | Pohled na opěru OP1 zleva |

### Fotodokumentace

| Pohled na opěru OP1 zprava | Pohled na opěru OP2 zleva |
| --- | --- |
| Porušené zdivo opěry OP1 | Prasklá patka vodící tabule na začátku vlevo |
| Pravý bok NK (2) | Pravé křídlo na konci mostu |

### Fotodokumentace

| Pravé křídlo na začátku mostu | Levé křídlo na konci mostu |
| --- | --- |
| Levé křídlo na začátku mostu |  |

## Běžná prohlídka 19.05.2021            34216-1

Datum prohlídky: 19.05.2021
Provedl: Bc. Jiří Hostaša č.oprávnění k provádění běžných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: Dle směru staničení
Způsob zpřístupnění mostu: Z terénu
Počasí při provádění prohlídky: polojasno až oblačno
Teplota vzduchu: 18.0 °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Štěpánov      U Klenovky přes Lipoltickou svodnici
Okres: Pardubice
Rok postavení: 1954
Liniové staničení [km]: 3.019   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 3.019

### B. ZÁVADY:

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso - Zemní těleso
– Vpravo před i za římsou jsou oddělena betonová opevnění zemního tělesa od římsy (spára až 6 cm)

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Mostní podpěry
– Místy vymleté spárování kamenného zdiva původních částí opěr (v úrovni hladiny průtoku), rozvolněné zdivo, lokální vznik kaveren
– Porušené spárování ve zdivu původní opěry OP1 v místě rozšíření NK vpravo a OP2 vlevo
– U obou opěr hrozí postupné vyvalování zdiva (hlavně vpravo u paty opěry OP2 v místě rozšíření NK → kořen vegetace rozrušuje opěru)
– Levá část rozšíření opěry OP2 je podemílána

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Křídla
– Lokální drobné poruchy ve spárování křídel
– Porostlá mechem

Izolační systém
– Poškozen – vápenné výluhy na OP2 a zejména na krajích uložení desky NK a jejích rozšiřujících nosníků (vlevo i vpravo)

Nosná konstrukce
– Obnažená zkorodovaná podélná výztuž (oslabení průřezu) rozšiřujícího nosníku vpravo a kraje desky vlevo
– Obnažené zkorodované třmínky po celé délce všech rozšiřujících nosníků (místy přerezlé)
– Na bocích rozšiřujících nosníků jsou vápenné výluhy + na krajích podhledu desky (původní NK) se tvoří krápníky
– Trhlina (š. až cca 0,5 mm) v podhledu původní NK (ŽB desková část), diagonálně přecházející mezi opěrami (zhruba uprostřed šířky opěry OP1)

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Vozovka
– Povrch vozovky není dotažen až k římsám (zpevněná krajnice nahrazena degradující betonovou konstrukcí)
– Vlevo za římsou prasklý beton krajnice vozovky (trhlina cca 6 cm)
– Na betonových krajnicích uchycené nečistoty
– Netěsná spára mezi betonovou krajnicí a krytem vozovky
– Příčné trhliny vozovkou před i za mostem v přechodových oblastech
– Drobné kaverny na začátku vlevo a na konci vpravo mezi vozovkou a betonovým zpevněním krajnice

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Římsy
– Na povrchu říms je místy usazen mech s lišejníky 
– Pravá římsa je prasklá v místech prostředních sloupků zábradlí (trhliny cca 1,6 mm)

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Zábradlí
– Počínající koroze zábradlí

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Dopravní značení
– Osazeno neaktuální SDZ omezující zatížitelnost mostu (původní SDZ lze ponechat při provozu na mostě vymezeném na střed)
– Prasklá patka SDZ směrové desky na začátku mostu vlevo
– Chybějící upevnění patní desky SDZ (směrové desky) na konci vlevo
– Mírné deformace SDZ (směrových desek)
– Lokální poškození a znečištění činných ploch (retroreflexních folií) směrových desek

Cizí zařízení na mostě
– Po pravé čelní zdi vede el. síť v kovové chráničce

### C. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

Nebylo předmětem této prohlídky.

### D. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

– Vyměnit prasklou patní desku SDZ směrovací desky na začátku vlevo, řádně upevnit patní desku na konci vlevo
   Skupina: oprava dopravního značení      Termín splnění: V nejbližší době 

– Sanovat betonové krajnice a utěsnit pracovní spáry mezi nimi a krytem vozovky
– V rámci možností sanovat povrchy spodní stavby objektu
– Sanovat lokálně obnaženou korodující výztuž nosné konstrukce obou rozšíření a doplnit krycí vrstvu sanační hmotou
– Sanovat povrchy říms
   Skupina: opravy-nutné      Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

Do budoucna pro obnovení obousměrného provozu naplánovat větší rekonstrukci mostu:
– na základě diagnostiky se rozhodnout o zachování spodní stavby a původní nosné konstrukce, poté minimálně provést:
– novou nosnou konstrukci obou rozšíření mostu
– výměnu hydroizolace
– mostních říms
– záchytného zařízení
– mostních závěrů
– vozovky
   Skupina: rekonstrukce      Termín splnění: výhledově 

– Očistit činné plochy SDZ (retroreflexní folie)
– Pokud možno průběžně odstraňovat vegetaci a nečistoty z vozovky, podél říms a těsného okolí objektu
   Skupina: běžná údržba-nutné      Termín splnění: pravidelně 

– Alespoň lokálně vyspravit PKO zábradlí
   Skupina: běžná nestav.-nutné      Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

– Sledovat případný vývoj výše popsané trhliny v podhledu původní NK mostu (ŽB desková část) při provádění BMP i HMP
   Skupina: admin.opatření-nutné      Termín splnění: pravidelně

### E. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

Zaslání e-mailem ve formě interního sdělení náměstkyni majetkové správy, vedoucímu provozu a vedoucímu příslušného cestmistrovství.

### F. ZÁVĚR

Rok příští HMP: 2024
Poznámka:
(Hodnoty stavebně-technického stavu a zatížitelností byly převzaty z poslední HMP)
Stavebně-technický stav V. je stanoven vzhledem ke stavu NK v rozšířeních mostu. Jinak je stav NK III-IV.
Při provozu na mostě vymezeném na střed je možné ponechat stávající DZ o zatížitelnosti 10/27/168/7,5t.
– SS SS: V – Špatný
– SS NK: V – Špatný
– α = 0,6
– normální Vn [t]: 8
– výhradní Vr [t]: 20
– výjimečná Ve [t]: 126
– nápravový tlak [t]: 5,6
(HMP – 24.08.2020 – Ing. Jan Dobrovolný)

### Fotodokumentace

| Pohled ve směru staničení | Pohled proti směru staničení |
| --- | --- |
| Levá strana mostu | Pravá strana mostu |
| Levé křídlo na začátku mostu | Levý bok rozšíření NK |

### Fotodokumentace

| Levé křídlo na konci mostu | Pohled na opěru OP1 zleva |
| --- | --- |
| Poruchy ve spárování zdiva opěry OP1 | Detail - poruchy spárování ve zdivu opěry OP1 |
| Detail - poruchy ve spárování zdiva opěry OP1 | Podhled rozšíření NK vlevo |

### Fotodokumentace

| Levý okraj ŽB desky (původní NK) | Detail koroze výztuže levého okraje ŽB desky |
| --- | --- |
| Pohled na opěru OP2 zleva | Podemletí levého kraje opěry OP2 |
| Drobné poruchy spárování opěry OP2 vlevo | Poruchy spárování zdiva opěry |

### Fotodokumentace

| Podhled ŽB desky (původní NK) | Trhlina v podhledu ŽB desky, přecházející mezi opěrami |
| --- | --- |
| Šířka trhliny v podhledu ŽB desky | Pravé křídlo na začátku mostu |
| Pravý bok rozšíření NK | Silná koroze výztuže rozšiřujícího prefabrikátu NK vpravo |

### Fotodokumentace

| Detail silné koroze výztuže rozšiřujícího prefabrikátu NK vpravo | Pohled na opěru OP1 zprava |
| --- | --- |
| Opěra OP1 v místě rozšíření vpravo | Opěra OP1 vpravo v místě rozšíření NK |
| Podhled rozšíření NK vpravo | Podhled mostu zprava |

### Fotodokumentace

| Podhled mostu mezi ŽB deskou a rozšířením vpravo | Pravé křídlo na konci mostu |
| --- | --- |
| Opěra OP2 v místě rozšíření NK vpravo | Kořen ve zdivu opěry OP2 vpravo |
| Kořen ve zdivu paty opěry OP2 vpravo | Pohled na zábradlí a římsu vlevo |

### Fotodokumentace

| Kaverna v krajnici na začátku vlevo | Prasklá patka vodící tabule na začátku vlevo |
| --- | --- |
| Pohled na zábradlí a římsu vpravo | Malá kaverna mezi vozovkou a betonovým pásem před římsou na konci vpravo |
| Chybějící upevnění patní desky DZ na konci vlevo | Osazené SDZ na mostě |

## Běžná prohlídka 10.11.2021            34216-1

Datum prohlídky: 10.11.2021
Provedl: Bc. Jiří Hostaša č.oprávnění k provádění běžných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: Dle směru staničení
Způsob zpřístupnění mostu: Z terénu
Počasí při provádění prohlídky: polojasno
Teplota vzduchu: 8.0 °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Štěpánov      U Klenovky přes Lipoltickou svodnici
Okres: Pardubice
Rok postavení: 1954
Liniové staničení [km]: 3.019   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 3.019

### B. ZÁVADY:

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso - Zemní těleso
– Vpravo před i za římsou jsou oddělena betonová opevnění zemního tělesa od římsy (spára až 6 cm)

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Mostní podpěry
– Místy vymleté spárování kamenného zdiva původních částí opěr (v úrovni hladiny průtoku), rozvolněné zdivo, lokální vznik kaveren
– Porušené spárování ve zdivu původní opěry OP1 v místě rozšíření NK vpravo a OP2 vlevo
– U obou opěr hrozí postupné vyvalování zdiva (hlavně vpravo u paty opěry OP2 v místě rozšíření NK → kořen vegetace rozrušuje opěru)
– Levá část rozšíření opěry OP2 je podemílána

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Křídla
– Lokální drobné poruchy ve spárování křídel
– Porostlá mechem

Izolační systém
– Poškozen – vápenné výluhy na OP2 a zejména na krajích uložení desky NK a jejích rozšiřujících nosníků (vlevo i vpravo)

Nosná konstrukce
– Obnažená zkorodovaná podélná výztuž (oslabení průřezu) rozšiřujícího nosníku vpravo a kraje desky vlevo
– Obnažené zkorodované třmínky po celé délce všech rozšiřujících nosníků (místy přerezlé)
– Na bocích rozšiřujících nosníků jsou vápenné výluhy + na krajích podhledu desky (původní NK) se tvoří krápníky
– Trhlina (š. až cca 0,5 mm) v podhledu původní NK (ŽB desková část), diagonálně přecházející mezi opěrami (zhruba uprostřed šířky opěry OP1)

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Vozovka
– Povrch vozovky není dotažen až k římsám (zpevněná krajnice nahrazena degradující betonovou konstrukcí)
– Vlevo za římsou prasklý beton krajnice vozovky (trhlina cca 6 cm)
– Na betonových krajnicích uchycené nečistoty
– Netěsná spára mezi betonovou krajnicí a krytem vozovky
– Příčné trhliny vozovkou před i za mostem v přechodových oblastech
– Drobné kaverny na začátku vlevo a na konci vpravo mezi vozovkou a betonovým zpevněním krajnice

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Římsy
– Na povrchu říms je místy usazen mech s lišejníky 
– Pravá římsa je prasklá v místech prostředních sloupků zábradlí (trhliny cca 1,6 mm)

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Zábradlí
– Počínající koroze zábradlí

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Dopravní značení
– Osazeno neaktuální SDZ omezující zatížitelnost mostu (původní SDZ lze ponechat při provozu na mostě vymezeném na střed)
– Uvolněné upevnění patní desky SDZ (směrové desky) na konci vpravo
– Mírné deformace SDZ (směrových desek)
– Lokální poškození a znečištění činných ploch (retroreflexních folií) směrových desek

Cizí zařízení na mostě
– Po pravé čelní zdi vede el. síť v kovové chráničce

### C. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

Nebylo předmětem této prohlídky.

### D. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

– Řádně upevnit patní desku SDZ směrovací desky na konci vpravo (případně další uvolněné)
   Skupina: oprava dopravního značení      Termín splnění: V nejbližší době 

– Sanovat betonové krajnice a utěsnit pracovní spáry mezi nimi a krytem vozovky
– V rámci možností sanovat povrchy spodní stavby objektu
– Sanovat lokálně obnaženou korodující výztuž nosné konstrukce obou rozšíření a doplnit krycí vrstvu sanační hmotou
– Sanovat povrchy říms
   Skupina: opravy-nutné      Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

Do budoucna pro obnovení obousměrného provozu naplánovat větší rekonstrukci mostu:
– na základě diagnostiky se rozhodnout o zachování spodní stavby a původní nosné konstrukce, poté minimálně provést:
– novou nosnou konstrukci obou rozšíření mostu
– výměnu hydroizolace
– mostních říms
– záchytného zařízení
– mostních závěrů
– vozovky
   Skupina: rekonstrukce      Termín splnění: výhledově 

– Očistit činné plochy SDZ (retroreflexní folie)
– Pokud možno průběžně odstraňovat vegetaci a nečistoty z vozovky, podél říms a těsného okolí objektu
   Skupina: běžná údržba-nutné      Termín splnění: pravidelně 

– Alespoň lokálně vyspravit PKO zábradlí
   Skupina: běžná nestav.-nutné      Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

– Sledovat případný vývoj výše popsané trhliny v podhledu původní NK mostu (ŽB desková část) při provádění BMP i HMP
   Skupina: admin.opatření-nutné      Termín splnění: pravidelně

### E. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

Zaslání e-mailem ve formě interního sdělení náměstkyni majetkové správy, vedoucímu provozu a vedoucímu příslušného cestmistrovství.

### F. ZÁVĚR

Rok příští HMP: 2024
Poznámka:
(Hodnoty stavebně-technického stavu a zatížitelností byly převzaty z poslední HMP)
Stavebně-technický stav V. je stanoven vzhledem ke stavu NK v rozšířeních mostu. Jinak je stav NK III-IV.
Při provozu na mostě vymezeném na střed je možné ponechat stávající DZ o zatížitelnosti 10/27/168/7,5t.
– SS SS: V – Špatný
– SS NK: V – Špatný
– α = 0,6
– normální Vn [t]: 8
– výhradní Vr [t]: 20
– výjimečná Ve [t]: 126
– nápravový tlak [t]: 5,6
(HMP – 24.08.2020 – Ing. Jan Dobrovolný)

### Fotodokumentace

| P1340688 | P1340689 |
| --- | --- |
| P1340690 | P1340691 |
| P1340692 | P1340693 |

### Fotodokumentace

| P1340694 | P1340695 |
| --- | --- |
| P1340696 | P1340697 |
| P1340698 | P1340699 |

### Fotodokumentace

| P1340700 | P1340701 |
| --- | --- |
| P1340702 | P1340703 |
| P1340704 | P1340705 |

### Fotodokumentace

| P1340707 | P1340708 |
| --- | --- |
| P1340709 | P1340710 |
| P1340711 | P1340712 |

### Fotodokumentace

| P1340716 | P1340717 |
| --- | --- |
| P1340718 | P1340719 |
| P1340720 | P1340721 |

### Fotodokumentace

| P1340722 | P1340723 |
| --- | --- |
| P1340724 |  |

## Hlavní prohlídka 01.05.2022            34216-1

Datum prohlídky: 01.05.2022
Provedl: Blažek Roman č.oprávnění k provádění hlavních a mimořádných prohlídek: 209/2018
Přítomni: 
Směr popisu: Zleva doprava, postupně od OP1 ke konci mostu
Způsob zpřístupnění mostu: Celý objekt přístupný z terénu bez použití plošiny.
Počasí při provádění prohlídky: Polojasno až oblačno
Teplota vzduchu: 12.0 °C     nosné konstrukce: 11.0 °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Štěpánov      U Klenovky přes Lipoltickou svodnici
Okres: Pardubice
Rok postavení: 1954
Liniové staničení [km]: 3.019   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 3.019

### B. DIAGNOSTICKÉ ZJIŠTĚNÍ

Nezadaný
Diagnostika převzata z poslední HMP

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso
Způsob založení spodní stavby nezjištěn - pravděpodobně plošně založeno.

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Mostní podpěry
Původní opěry:
Kamenné z kvádrového zdiva z pískovce vyspravovaná betonovými plombami.
Nová část opěr:
Oboustranné rozšíření ze zdiva z velké žulové dlažby.

Ložiska, klouby, mostní závěry - Ložiska
Nosná konstrukce je uložena přímo na opěrách.

Nosná konstrukce
1 mostní pole
Původní část:
Nosnou konstrukci tvoří železobetonová deska.
Nová část:
Oboustranné rozšíření železobetonovými prefabrikáty MJ-69 (2*1ks) z roku 1980.
Most je šikmý, šikmost pravá.
Kolmá světlost 2,80 m, šikmá světlost 4,10 m.

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Vozovka
Vozovka šířky 6,60 m - živičný kryt.
Volná šířka mostu 6,94 m.
Podél říms je pás betonu.

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Zábradlí
Ocelové trubkové zábradlí s vodorovnou výplní.

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Dopravní značení
Před a za mostním objektem jsou osazeny dopravní značky B13 (10 tun); E5 (27 tun) a B14 (7,2 tun) a zároveň v krajnicích na pevno kotveny DZ Z4 pro navedení vozidel na střed vozovky.

Cizí zařízení na mostě
Podél levé strany NK je vedena chránička cizího zařízení.

### C. ZÁVADY:

Nezadaný
Závady částečně převzaty z poslední HMP (+aktuální foto), závady se většinou opakují.

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi
Zdivo opěry OP1 (v místech bez torkretu) má porušené spárování.
Na opěře OP1 jsou stopy po zatékání.
Spára mezi původní opěrou OP1 a rozřířením vpravo je bez výplně.
Opěra OP1 je vpravo lehce podemletá.
Zdivo křídla K2 má porušené spárování, zdivo je rozvolněné.
Spára mezi původní opěrou OP2 a rozřířením vlevo je nezapravena.
Zdivo opěry OP2 má porušené spárování.
Spára mezi původní opěrou OP2 a rozřířením vpravo má porušené spárování.

Nosná konstrukce
Na levé boční ploše NK jsou stopy po zatékání, výluhy.
Na pravé boční ploše NK jsou stopy po zatékání, výluhy.
Na podhledu NK rozšíření mostu vlevo i vpravo se vyskytují stopy po zatékání, obnažené třmínky i nosná výztuž, koroze výztuže !
Na původní části NK se vyskutují stopy po zatékání, výluhy, krápníčky.

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Vozovka
Vozovka na mostě obecně vykazuje množství poruch a nerovností, po lokálních opravách.
Kryt vozovky není dotažen k římsám.

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Římsy
- Podél levé římsy je uchycená a rostoucí vegetace
- Podél pravé římsy je uchycená a rostoucí vegetace
- Boční plocha levé římsy je porostlá mechem

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Zábradlí
- PKO zábradlí je lokálně porušená, lokálně se vyskytuje koroze
- Výška zábradlí je 890mm, nesplňuje současné normové požadavky

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Dopravní značení
Poškozené kotvení sloupků DZ Z4 vlevo na začátku a na konci mostu.

Území pod mostem a přístupové cesty
- Pod mostem jsou usazené sedimenty

### D. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

O objekt je pečováno v možnostech správce mostu. Provádí se pouze nestavební údržba.
Běžné prohlídky prováděny.

### E. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

Odstranit vegetaci a nečistoty z vozovky a podél říms.
   Skupina: běžná nestav.-nutné      Termín splnění: pravidelně 

Odstranit vzrostlou vegetaci v blízkosti mostu.
   Skupina: běžná nestav.-nutné      Termín splnění: pravidelně 

Odtěžit pod mostem nánosy naplavenin.
   Skupina: náročnější práce-nutné      Termín splnění: pravidelně 

Sanovat povrchy spodní stavby objektu.
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: do 1 roku 

Pasivovat lokálně obnaženou korodující výztuž nosné konstrukce obou rozšíření a doplnit krycí vrstvu sanační hmotou.
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: do 1 roku 

Sanovat povrchy říms a betonové krajnice.
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: do 1 roku 

Opravit trhliny ve vozovce na mostě pružnou asfaltovou zálivkou.
   Skupina: drobné opravy komunikace      Termín splnění: do 1 roku 

Opravit PKO zábradlí.
   Skupina: běžná stav.-méně nutné      Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

Do budoucna pro obnovení obousměrného provozu naplánovat větší rekonstrukci mostu:
- na základě diagnostiky se rozhodnout o zachování spodní stavby a původní nosné konstrukce, poté minimálně provést:
- novou nosnou konstrukci obou rozšíření mostu, výměnu hydroizolace, mostní římsy, záchytné zařízení, mostní závěry a vozovku.
   Skupina: rekon.,přestav-nutné      Termín splnění: výhledově

### F. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

Závěry a navržená opatření HMP byly projednány se zástupcem SÚS Pk mostním technikem Bc. Jiří Hostaša

### G. ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ ZATÍŽITELNOSTI A STAVEBNÍHO STAVU MOSTU:

Stavebně-technické stavy:
   Spodní stavba:          V - Špatný
   Nosná konstrukce:   V - Špatný
   Mostní vybavení:      III - Dobrý 
Koeficient stavebního stavu   0.6
Použitelnost   IV - Omezeně použitelné
Zatížitelnost mostu [t]:    Vn: 8.0   Vr: 20.0   Ve: 126.0   Fe: 5.6
Rok příští hlavní prohlídky: 2024

Poznámka:
Stavebně-technický stav V. je stanoven vzhledem ke stavu NK v rozšířeních mostu. Jinak je stav NK III-IV.
Při provozu na mostě vymezeném na střed je možné ponechat stávající DZ o zatížitelnosti 10/27/168/7,5t.

### Fotodokumentace

| Pohled ve směru staničení | Pohled proti směru staničení |
| --- | --- |
| Pohled na levý bok | Pohled na pravý bok |
| Pohled na opěru OP1 na začátku mostu zprava | Pohled na opěru OP2 na konci mostu zprava |

### Fotodokumentace

| Pohled na opěru OP2 na konci mostu vpravo | DZ na konci mostu |
| --- | --- |
| Evidenční číslo na konci mostu | Levé zábradlí |
| Stav nátěru levého zábradlí | Stav nátěru levého zábradlí1 |

### Fotodokumentace

| Pravé zábradlí | Výška levého zábradlí |
| --- | --- |
| Výška pravého zábradlí | Horní plocha levé římsy |
| Detail kotvení sloupku Z4 vlevo na začátku mostu | Detail kotvení sloupku Z4 vlevo na konci mostu |

### Fotodokumentace

| Stav krytu vozovky proti směru staničení | Levá krajnice |
| --- | --- |
| Levá krajnice na konci mostu | Pravá krajnice ve směru staničení |
| Pravá krajnice | Levá čelní plocha |

### Fotodokumentace

| Levé křídlo na začátku mostu (K1) | Levé křídlo na konci mostu (K2) |
| --- | --- |
| Krajní nosník vlevo - obnažená výztuž | Podhled mostu zleva |
| Podhled NK vlevo | Stav opěry OP1 vlevo |

### Fotodokumentace

| Vypadlé spárování z opěry OP1 vlevo | Opěra OP2 vlevo |
| --- | --- |
| Opěra OP2 vlevo | Podhled NK rozšíření vlevo |
| Opěra OP1 uprostřed | Vypadlé spárování z opěry OP2 uprostřed |

### Fotodokumentace

| Podhled NK uprostřed | Podhled NK vpravo |
| --- | --- |
| Pravá čelní plocha | Cizí zařízení v čelní ploše NK vpravo |

## Běžná prohlídka 23.05.2022            34216-1

Datum prohlídky: 23.05.2022
Provedl: Bc. Jiří Hostaša č.oprávnění k provádění běžných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: Dle směru staničení
Způsob zpřístupnění mostu: Z terénu
Počasí při provádění prohlídky: polojasno, slunečno
Teplota vzduchu: 20.0 °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Štěpánov      U Klenovky přes Lipoltickou svodnici
Okres: Pardubice
Rok postavení: 1954
Liniové staničení [km]: 3.019   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 3.019

### B. ZÁVADY:

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso - Zemní těleso
– Vpravo před i za římsou jsou oddělena betonová opevnění zemního tělesa od římsy (spára až 6 cm)

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Mostní podpěry
– Místy vymleté spárování kamenného zdiva původních částí opěr (v úrovni hladiny průtoku), rozvolněné zdivo, lokální vznik kaveren
– Porušené spárování ve zdivu původní opěry OP1 v místě rozšíření NK vpravo a OP2 vlevo
– U obou opěr hrozí postupné vyvalování zdiva (hlavně vpravo u paty opěry OP2 v místě rozšíření NK → kořen vegetace rozrušuje opěru)
– Levá část rozšíření opěry OP2 je podemílána

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Křídla
– Lokální drobné poruchy ve spárování křídel
– Porostlá mechem

Izolační systém
– Poškozen – vápenné výluhy na OP2 a zejména na krajích uložení desky NK a jejích rozšiřujících nosníků (vlevo i vpravo)

Nosná konstrukce
– Obnažená zkorodovaná podélná výztuž (oslabení průřezu) rozšiřujícího nosníku vpravo a kraje desky vlevo
– Obnažené zkorodované třmínky po celé délce všech rozšiřujících nosníků (místy přerezlé)
– Na bocích rozšiřujících nosníků jsou vápenné výluhy + na krajích podhledu desky (původní NK) se tvoří krápníky
– Trhlina (š. až cca 0,5 mm) v podhledu původní NK (ŽB desková část), diagonálně přecházející mezi opěrami (zhruba uprostřed šířky opěry OP1)

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Vozovka
– Povrch vozovky není dotažen až k římsám (zpevněná krajnice nahrazena degradující betonovou konstrukcí)
– Vlevo za římsou prasklý beton krajnice vozovky (trhlina cca 6 cm)
– Na betonových krajnicích uchycené nečistoty
– Netěsná spára mezi betonovou krajnicí a krytem vozovky
– Příčné trhliny vozovkou před i za mostem v přechodových oblastech
– Drobné kaverny na začátku vlevo a na konci vpravo mezi vozovkou a betonovým zpevněním krajnice

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Římsy
– Na povrchu říms je místy usazen mech s lišejníky 
– Pravá římsa je prasklá v místech prostředních sloupků zábradlí (trhliny cca 1,6 mm)

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Zábradlí
– Počínající koroze zábradlí

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Dopravní značení
– Osazeno neaktuální SDZ omezující zatížitelnost mostu (původní SDZ lze ponechat při provozu na mostě vymezeném na střed)
– Uvolněné upevnění patní desky SDZ (směrové desky) na konci vpravo
– Mírné deformace SDZ (směrových desek)
– Lokální poškození a znečištění činných ploch (retroreflexních folií) směrových desek

Cizí zařízení na mostě
– Po pravé čelní zdi vede el. síť v kovové chráničce

### C. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

Nebylo předmětem této prohlídky.

### D. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

– Řádně upevnit patní desku SDZ směrovací desky na konci vpravo (případně další uvolněné)
   Skupina: oprava dopravního značení      Termín splnění: V nejbližší době 

– Sanovat betonové krajnice a utěsnit pracovní spáry mezi nimi a krytem vozovky
– V rámci možností sanovat povrchy spodní stavby objektu
– Sanovat lokálně obnaženou korodující výztuž nosné konstrukce obou rozšíření a doplnit krycí vrstvu sanační hmotou
– Sanovat povrchy říms
   Skupina: opravy-nutné      Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

Do budoucna pro obnovení obousměrného provozu naplánovat větší rekonstrukci mostu:
– na základě diagnostiky se rozhodnout o zachování spodní stavby a původní nosné konstrukce, poté minimálně provést:
– novou nosnou konstrukci obou rozšíření mostu
– výměnu hydroizolace
– mostních říms
– záchytného zařízení
– mostních závěrů
– vozovky
   Skupina: rekonstrukce      Termín splnění: výhledově 

– Očistit činné plochy SDZ (retroreflexní folie)
– Pokud možno průběžně odstraňovat vegetaci a nečistoty z vozovky, podél říms a těsného okolí objektu
   Skupina: běžná údržba-nutné      Termín splnění: pravidelně 

– Alespoň lokálně vyspravit PKO zábradlí
   Skupina: běžná nestav.-nutné      Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

– Sledovat případný vývoj výše popsané trhliny v podhledu původní NK mostu (ŽB desková část) při provádění BMP i HMP
   Skupina: admin.opatření-nutné      Termín splnění: pravidelně

### E. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

Zaslání e-mailem ve formě interního sdělení náměstkyni majetkové správy, vedoucímu provozu a vedoucímu příslušného cestmistrovství.

### F. ZÁVĚR

Rok příští HMP: 2024
Poznámka:
(Hodnoty stavebně-technického stavu a zatížitelností byly převzaty z poslední HMP)
Stavebně-technický stav V. je stanoven vzhledem ke stavu NK v rozšířeních mostu. Jinak je stav NK III-IV.
Při provozu na mostě vymezeném na střed je možné ponechat stávající DZ o zatížitelnosti 10/27/168/7,5t.
– SS SS: V – Špatný
– SS NK: V – Špatný
– α = 0,6
– normální Vn [t]: 8
– výhradní Vr [t]: 20
– výjimečná Ve [t]: 126
– nápravový tlak [t]: 5,6
(HMP – 24.08.2020 – Ing. Jan Dobrovolný)