| Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky |  |
| --- | --- |
| Plánovaný cíl veřejné zakázky | Získání vhodného a přesného nástroje pro zpracování a evidenci majetkoprávních vztahů k pozemkům pod silničními komunikacemi za pomoci mobilního mapování, GIS operací a webového mapového portálu. Dojde k rychlému zmapování polohy komunikací pomocí mobilního mapovacího systému, vyhodnocení vybraných komunikací a propojení s daty silniční databanky, ortofotomapy, katastrální mapy, vlastnické mapy, databáze vlastníků, přehledu vlastnictví a dalšími informačními vrstvami správce komunikace. Propojením těchto vrstev dojde pomocí GIS aplikací k vyhodnocení problémových míst. Nad daty lze provádět různé prostorové dotazy. Z nich vytvářet potřebné reporty, jako jsou náklady na výkupy, potřeby geometrických plánů, smlouvy na výkupy, atd. |
| Popis vzájemného vztahu mezi realizovanou veřejnou zakázkou a plánovaným cílem. | Znění veřejné zakázky odpovídá očekávaným výstupům a cílům. |
| Popis alternativ naplnění plánovaného cíle a zdůvodnění zvolené alternativy veřejné zakázky. | Alternativy nejsou připuštěny, jde o zcela specifický a nový systém práce majetkové evidence a správy majetku organizace. |
| Popis toho, do jaké míry ovlivní veřejná zakázka plnění plánovaného cíle. | Veřejná zakázka poskytne správci komunikace komplexní nástroj pro správu majetkoprávních vztahů k pozemkům pod silničními komunikacemi a současně jej naplní daty pro vybrané komunikace. |
| Popis očekávaného budoucího negativního stavu nebo účinku, který bude vyžadovat vynaložení dalších finančních prostředků pro tuto veřejnou zakázku původně neplánovaných, lze-li jej předpokládat. | Negativní stav, nebo vynaložení dalších finančních prostředků se nepředpokládá. |
| Další informace odůvodňující účelnost veřejné zakázky. (nepovinný údaj) |  |

Název veřejné zakázky: „Vytvoření metodiky pro úkony majetkové správy za využití skenování silnic“

| Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné zakázky na služby |  |
| --- | --- |
| Odůvodnění přiměřenosti požadavků na seznam významných služeb. | Jedná se o zcela specifickou činnost, náročnou na technické vybavení. |
| Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení seznamu techniků či technických útvarů. | Požadované služby jsou vázané na odborné znalosti v oboru dopravy, geodézie, kartografie a majetkoprávních vztahů |
| Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení popisu technického vybavení a opatření používaných dodavatelem k zajištění jakosti a popis zařízení či vybavení dodavatele určeného k provádění výzkumu. | Nasnímání vybraných komunikací bude provedeno mobilním mapovacím systémem, čímž bude zdokumentován stav komunikací a přilehlého okolí k danému datu. Ze získaných dat se přesně vyhodnotí hrana komunikace a hrana příkopu (skutečná hranice pozemku venku v terénu). Data budou dále použitá pro další aplikace jako například pasport dopravního značení (svislé i vodorovné), pasport zeleně atd. |
| Odůvodnění přiměřenosti požadavku na provedení kontroly technické kapacity veřejným zadavatelem nebo jinou osobou jeho jménem, případně provedení kontroly opatření týkajících se zabezpečení jakosti a výzkumu. | Nepožadováno |
| Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za poskytování příslušných služeb. | Požadované služby jsou vázané na odborné znalosti v oboru geodézie, kartografie a majetkoprávních vztahů. Pro ověření kvality dat je nutné doložit, že dodavatel má v týmu úředně oprávněné zeměměřické inženýry, kteří mohou autorizovat výsledky měření. |
| Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení přehledu průměrného ročního počtu zaměstnanců dodavatele či jiných osob podílejících se na plnění zakázek podobného charakteru a počtu vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení. | Zadavatel nemá požadavky na počty zaměstnanců dodavatele. |
| Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení přehledu nástrojů či pomůcek, provozních a technických zařízení, které bude mít dodavatel při plnění veřejné zakázky k dispozici. | Požadované služby mají být provedeny mobilním mapovacím systémem, který umožní určení trajektorie pohybu pomocí signálů globálních družicových navigačních systémů (dále GNSS) a inerciální měřické jednotky (dále IMU). Mobilní mapovací systém bude vybavený panoramatickou kamerou, která bude tvořena alespoň šesti dílčími kamerami s rozlišením alespoň 2 Mpix. |

| Odůvodnění vymezení obchodních podmínek veřejné zakázky na dodavky a veřejné zakázky na služby ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele |  |
| --- | --- |
| Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící splatnost faktur. | Splatnost faktur 30 dnů vychází ze skutečnosti spolufinancování z prostředků SFDI a tím dojde k prodlevě v proplácení |
| Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící požadavek na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetím. | Požadavek vychází ze zákonné povinnosti pojištění proti škodě způsobené třetí osobě |
| Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící požadavek bankovní záruky. | Nepožadováno. |
| Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící záruční lhůtu. | Záruční lhůta je v souladu s zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník |
| Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící smluvní pokutu za prodlení dodavatele. | Smluvní pokuty jsou v souladu s zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník |
| Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící smluvní pokutu za prodlení zadavatele s úhradou faktur. | Smluvní pokuty jsou v souladu s zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník |
| Odůvodnění vymezení dalších obchodních podmínek. | --- |

| Odůvodnění vymezení technických podmínek veřejné zakázky ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele |  |
| --- | --- |
| Technická podmínka | Odůvodnění technické podmínky |
| Laserové skenovací zařízení mobilního systému se předpokládá s rychlostí měření minimálně 900.000 bodů/s a s dosahem alespoň 60 m. Hustota laserových bodů min. 100 bodů/m2 v příčné vzdálenosti 5 m od osy jízdy. Se stejnou frekvencí použitou při pořízení sférických fotografií, zajistí použitý mapovací systém pořízení mračna laserových bodů. Jejich polohové a výškové umístění zajistí využití systému GNSS a IMU. | Vybavení mapovacího systému GNSS přijímačem a inerciální měřickou jednotkou společně zajišťuje správné georeferencování pořízených dat, tj. jejich správné a dostatečně přesné určení v závazných souřadnicových systémech je to nedílná standardní součást těchto systémů. Z panoramatických fotografií bude probíhat vyhodnocení základní diagnostiky. Pro správné vytvoření panoramatického snímku 360°, který je pro vyhodnocení nutný, je 6 současně pořízených snímků minimální počet, rozlišení 2Mpix je rovněž minimální rozlišení fotografií pro umožnění kvalitního vyhodnocení poruch do cca 10m od místa pořízení. Laserové mračno pořízené s požadovanou rychlostí měření a dosahem zajistí správnost vyhodnocení požadovaných hran v požadované přesnosti, tomu odpovídá zmíněná hustota bodů 100/m2. |
| Řešení každého bodu trajektorie mobilní laserové skenovací jednotky musí zahrnovat nejméně 6 družic GNSS. Parametr může být překročen pouze výjimečně a to pouze v úseku, který není delší než 60 sekund a jsou v něm zaznamenána nepoškozená data z IMU. Hodnota parametru PDOP (příp. GDOP) musí být menší než 3. Parametr může být překročen pouze výjimečně a pouze v úseku, který není delší než 60 sekund a jsou v něm zaznamenána nepoškozená data z IMU. | Standardní parametry vycházející z geodetické praxe využívání technologií GNSS, jde o znění předpisu rezortu ČÚZK – Návod na obnovu katastrálního operátu a převod, odst. 4.3.7.2) |
| Souřadnice VB se určují jinou geodetickou metodou než laserovým skenováním a to s přesností charakterizující střední polohovou souřadnicovou chybu 0,06m. V každém úseku nevyhovujícím kritériím musí být zaměřeny nejméně 4 VB. | Parametry pro geodetická měření vlícovacích bodů, které mají zajistit usazení laserového mračna a snímků v požadované kvalitě 0,14m |
| Laserové mračno musí být georeferencováno tak, aby umožňovalo provedení vyhodnocení jednoznačně identifikovatelných hran se střední polohovou souřadnicovou chybou 0,14 m a se střední polohovou souřadnicovou chybou 0,28 m na ostatních hranách. | Střední souřadnicové chyby vyplývají z katastrální vyhlášky č. 358/2013, konkrétně bod 13 přílohy k vyhlášce. Základní přesnost katastrálních map je 0,14m. Snížení přesnosti vyhodnocení nejednoznačných hran na dvojnásobek je ústupek pro použitou metodu mobilního mapování, která je ještě snesitelná pro korektní majetkoprávní analýzu. |
| Výsledná data laserového skenování budou předaná ve formátu dat *.las. Budou obsahovat souřadnice XYZ a intenzitu. Bude použit souřadnicový systém JTSK. Vyhodnocená trajektorie bude odevzdána v S-JTSK ve formátu SHP, případně dgn, dwg. Sférické snímky budou odevzdané ve formátu JPG, vč. parametrů externí orientace v systému JTSK v čitelném ASCII formátu. | Formát LAS je standardizovaný všeobecně používaný formát v mnoha SW, souřadnicový systém JTSK je závazný souřadnicový referenční systém pro katastr nemovitostí (nařízení vlády č. 430/2006), JPG, ASCII jsou standardními textovými formáty. |

| Odůvodnění způsobu hodnocení nabídek ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele |  |
| --- | --- |
| Způsob hodnocení | Odůvodnění |
| Kritérium č.1 Celková nejnižší nabídková cena bez DPH – 60% | Ekonomické nakládaní s přidělenými finančními prostředky |
| Kritérium č.2 Demo výsledného použitého mapového portálu ve funkčním stavu - 40% | Zadavatel klade důraz na dodání osvědčeného funkčního řešení, které bude aplikovatelné v zadaném časovém rámci, které potvrdí zkušenost uchazeče s problematikou veřejné zakázky a jeho schopnost výsledky studie vhodně prezentovat. |

| Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele |  |
| --- | --- |
| Hodnocení kritéria č.2 (celkem 40%) | Odůvodnění |
| Podkritérium č.2A (4 %) Podpora www prohlížečů (MS IE, Mozilla Firefox, Google Chrome), zobrazení mapové kompozice, připojení WMS služeb, podpora běžných souřadnicových systémů | Podpora www prohlížečů MS IE, Mozilla Firefox, Google Chrome bez instalace dodatečných, volně nešířených pluginů (rozšíření), zobrazení obecných mapových kompozic, symbologie, měřítková omezení, základní nástroje pro práci s mapou, možnost vypínat a zapínat jednotlivé vrstvy, připojení WMS služeb, podpora závazných referenčních souřadnicových systémů (zejména S-JTSK) |
| Podkritérium č.2B (4 %) Uložení a zpřístupnění zdrojových dat určených ke zpracování | Zpřístupnění surových terénních dat v jejich původní podobě (datový sklad aplikace), možnost stažení dat z aplikace. |
| Podkritérium č.2C (4 %) Zobrazení snímků MM | Možnost přímého zobrazení jednotlivých snímků pořízených při nájezdu mobilního mapování, výběrem snímku z mapového okna |
| Podkritérium č.2D (4 %) Nástroje pro analýzy majetkoprávní a diagnostické | nástroje pro analýzy – možnost voleb geoprocesingových uživatelských výběrů typu: obalová zóna, polygon, kruh, obdélník apod. |
| Podkritérium č.2E (4 %) Data silniční databanky | Zobrazení dat silniční databanky v mapovém okně, v rozsahu hodnot alespoň staničení, sčítací úseky, úseky silniční databáze, sčítání dopravy, přehled sítě |
| Podkritérium č.2F (4 %) Publikování dat katastru nemovitostí v prostředí mapového portálu | Publikování grafických a SPI dat katastru nemovitostí v prostředí mapového portálu |
| Podkritérium č.2G (4 %) Zobrazení poruch vizuální diagnostiky | Zobrazení jednotlivých poruch dle klasifikace TP87 v mapovém okně s doplňujícími atributy (návaznost na objekty silniční databanky a jednotlivé kvalifikační úseky) |
| Podkritérium č.2H (4 %) Vizualizace vlastnictví | Vizualizace vlastnictví pozemků pod komunikacemi s rozdělením podle typů vlastnictví (fyzická osoba, právnická osoba, stát, kraj, obec) |
| Podkritérium č.2I (4 %) Klasifikace vyhodnocení diagnostiky | Vizualizace vyhodnocení diagnostiky a následná klasifikace stavu vozovky ve standardizovaných úsecích (100m) v pěti stupních hodnocení úseku dle TP87 |
| Podkritérium č.2J (4 %) Prezentace výsledků analýz | Přehledná prezentace výsledků v podobě dynamicky generovaných tabulek a grafů na základě prostorových dotazů v mapovém okně |

| Odůvodnění předpokládané hodnoty |  |
| --- | --- |
| Hodnota | Odůvodnění |
| 10.000.000,- Kč bez DPH | Cena vychází z dokumentu popisu projektu, který je součástí náležitostí k žádosti o příspěvek ze SFDI na vypracování studie k akci naplňující stanovený účel. Zde uvedená kalkulace nákladů předpokládá náklady 10 mil. Kč bez DPH. Cenová hladina byla určena na základě předchozích zkušeností z projektů obdobného charakteru. |