## Hlavní prohlídka 01.01.2008            360-010

Datum prohlídky: 01.01.2008
Provedl: č.oprávnění k provádění hlavních a mimořádných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: 
Způsob zpřístupnění mostu: 
Počasí při provádění prohlídky: 
Teplota vzduchu: _ °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Oldřichovice u Ústí nad Orlicí      na Hutwaldu
Okres: Ústí nad Orlicí
Rok postavení: 1998
Liniové staničení [km]: 13.254   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 999.999

### B. DIAGNOSTICKÉ ZJIŠTĚNÍ

### C. ZÁVADY:

### D. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

### E. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

### F. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

### G. ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ ZATÍŽITELNOSTI A STAVEBNÍHO STAVU MOSTU:

Stavebně-technické stavy:
   Spodní stavba:          II - Velmi dobrý
   Nosná konstrukce:   II - Velmi dobrý
   Mostní vybavení:       
Použitelnost   
Zatížitelnost mostu [t]:    Vn: 32.0   Vr: 80.0   Ve: 196.0
Rok příští hlavní prohlídky: 2025

## Stanovení zatížitelnosti 01.01.2008            360-010

Datum prohlídky: 01.01.2008
Provedl: č.oprávnění k provádění hlavních a mimořádných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: 
Způsob zpřístupnění mostu: 
Počasí při provádění prohlídky: 
Teplota vzduchu: _ °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Oldřichovice u Ústí nad Orlicí      na Hutwaldu
Okres: Ústí nad Orlicí
Rok postavení: 1998
Liniové staničení [km]: 13.254   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 999.999

### B. ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ ZATÍŽITELNOSTI A STAVEBNÍHO STAVU MOSTU:

Stavebně-technické stavy:
   Spodní stavba:          II - Velmi dobrý
   Nosná konstrukce:   II - Velmi dobrý
   Mostní vybavení:       
Zatížitelnost mostu [t]:   Vn: 32.0   Vr: 80.0   Ve: 196.0   
Rok příští hlavní prohlídky: 2025
Poznámka:

## Běžná prohlídka 05.10.2015            360-010

Datum prohlídky: 05.10.2015
Provedl: Bc. Radek Soukup č.oprávnění k provádění běžných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: ve směru liniového staničení
Způsob zpřístupnění mostu: volně přístupné z okolních svahů
Počasí při provádění prohlídky: oblačno
Teplota vzduchu: 14.0 °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Oldřichovice u Ústí nad Orlicí      na Hutwaldu
Okres: Ústí nad Orlicí
Rok postavení: 1998
Liniové staničení [km]: 13.254   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 999.999

### B. ZÁVADY:

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso
- bez zjevných závad způsobených poškozeným založením

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi
- výkvět na povrchu bet.ploch
- nečistotami zanesené přesazené horní zakončení opěr a střední podpěry
- netěsnosti dilatačního závěru
- drobně proteklé a znečistěné úložné prahy

Ložiska, klouby, mostní závěry
- náznaky protékající vody v krajních částech podhledu nosné konstrukce u střední podpěry

Izolační systém
- bez výrazných změn

Nosná konstrukce
- bez výrazných změn

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek
- nečistoty s uchycenou drobnou vegetací na krajnicích
- výškové deformace asfalt. krytu vozovky, poruchy (trhliny, praskliny, výspravy)
- síťově popraskaná omítka bočních ploch obou říms (výkvět)
- lokálně odprýsknutá omítka boční plochy obou říms v místech dilatace

Odvodňovací zařízení
- zanesené povrchové odvodňovače ve vozovce
- odvodnění mostu je podélným a příčným sklonem vozovky

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu
- prorýsovaná koroze přes ochranný nátěr zábradlí

Cizí zařízení na mostě
- bez vlivu na stavební stav mostu

Ledolamy, záhozy, lodní svodidla, protidotykové, protikouřové, protinárazové zábrany
- nejsou provedeny

Území pod mostem a přístupové cesty
- místy drobně poškozené kamenné opevnění dna pod mostem
- drobně uchycená vegetace na zádlažbě ochranných kuželů podél křídel
- vzrostlá náletová vegetace v obvodu mostní konstrukce
- přístup pod most je dobrý

### C. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

dostačující

### D. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

očistit povrch mostní opěry/podpěry a jejich základy
            Termín splnění: do 1 roku 

očistit, opravit a reprofilovat mostní římsy (okapničky), ošetřit hydrofobním nátěrem
            Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

opravit/vyrovnat deformované zábradelní díly - příp. výměna
            Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

odrezit a natřít mostní zábradlí
            Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

sanovat proteklá/poškozená místa v podhledu NK u střední podpěry vlevo
            Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

očistit úložné prahy a ošetřit mostní ložiska
            Termín splnění: do 1 roku 

opravit, utěsnit, repasovat dilatační závěry
            Termín splnění: výhledově 

v podhledu Nk opravit a utěsnit trubičky odvodnění hydroizolace
            Termín splnění: do 1 roku 

ve vozovce pročistit povrchové odvodňovače
            Termín splnění: do 1 roku 

odstranit drobnou vegetaci a uchycené nečistoty na krajnicích
            Termín splnění: pravidelně 

odstranit náletovou vegetaci v obvodu mostní konstrukce
            Termín splnění: pravidelně - každoročně

### E. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

elektronicky

### F. ZÁVĚR

Rok příští HMP: 2025

### Fotodokumentace

| IMG_4679 | IMG_4680 |
| --- | --- |
| IMG_4681 | IMG_4682 |
| IMG_4683 | IMG_4684 |

### Fotodokumentace

| IMG_4685 | IMG_4686 |
| --- | --- |
| IMG_4687 | IMG_4688 |
| IMG_4689 | IMG_4690 |

### Fotodokumentace

| IMG_4691 | IMG_4692 |
| --- | --- |
| IMG_4693 | IMG_4694 |
| IMG_4695 | IMG_4696 |

### Fotodokumentace

| IMG_4697 | IMG_4698 |
| --- | --- |
| IMG_4699 | IMG_4700 |
| IMG_4701 | IMG_4702 |

### Fotodokumentace

| IMG_4703 | IMG_4704 |
| --- | --- |
| IMG_4705 | IMG_4706 |
| IMG_4707 | IMG_4708 |

### Fotodokumentace

| IMG_4709 |  |
| --- | --- |

## Běžná prohlídka 10.12.2015            360-010

Datum prohlídky: 10.12.2015
Provedl: Bc. Radek Soukup č.oprávnění k provádění běžných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: ve směru liniového staničení
Způsob zpřístupnění mostu: volně přístupné z okolních svahů
Počasí při provádění prohlídky: oblačno
Teplota vzduchu: 4.0 °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Oldřichovice u Ústí nad Orlicí      na Hutwaldu
Okres: Ústí nad Orlicí
Rok postavení: 1998
Liniové staničení [km]: 13.254   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 999.999

### B. ZÁVADY:

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso
- bez zjevných závad způsobených poškozeným založením

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi
- výkvět na povrchu bet.ploch
- nečistotami zanesené přesazené horní zakončení opěr a střední podpěry
- netěsnosti dilatačního závěru
- drobně proteklé a znečistěné úložné prahy

Ložiska, klouby, mostní závěry
- náznaky protékající vody v krajních částech podhledu nosné konstrukce u střední podpěry

Izolační systém
- bez výrazných změn

Nosná konstrukce
- bez výrazných změn

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek
- nečistoty s uchycenou drobnou vegetací na krajnicích
- výškové deformace asfalt. krytu vozovky, poruchy (trhliny, praskliny, výspravy)
- síťově popraskaná omítka bočních ploch obou říms (výkvět)
- lokálně odprýsknutá omítka boční plochy obou říms v místech dilatace

Odvodňovací zařízení
- zanesené povrchové odvodňovače ve vozovce
- odvodnění mostu je podélným a příčným sklonem vozovky

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu
- prorýsovaná koroze přes ochranný nátěr zábradlí

Cizí zařízení na mostě
- bez vlivu na stavební stav mostu

Ledolamy, záhozy, lodní svodidla, protidotykové, protikouřové, protinárazové zábrany
- nejsou provedeny

Území pod mostem a přístupové cesty
- místy drobně poškozené kamenné opevnění dna pod mostem
- drobně uchycená vegetace na zádlažbě ochranných kuželů podél křídel
- vzrostlá náletová vegetace v obvodu mostní konstrukce
- přístup pod most je dobrý

### C. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

dostačující

### D. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

očistit povrch mostní opěry/podpěry a jejich základy
            Termín splnění: do 1 roku 

očistit, opravit a reprofilovat mostní římsy (okapničky), ošetřit hydrofobním nátěrem
            Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

opravit/vyrovnat deformované zábradelní díly - příp. výměna
            Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

odrezit a natřít mostní zábradlí
            Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

sanovat proteklá/poškozená místa v podhledu NK u střední podpěry vlevo
            Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

očistit úložné prahy a ošetřit mostní ložiska
            Termín splnění: do 1 roku 

opravit, utěsnit, repasovat dilatační závěry
            Termín splnění: výhledově 

v podhledu Nk opravit a utěsnit trubičky odvodnění hydroizolace
            Termín splnění: do 1 roku 

ve vozovce pročistit povrchové odvodňovače
            Termín splnění: do 1 roku 

odstranit drobnou vegetaci a uchycené nečistoty na krajnicích
            Termín splnění: pravidelně 

odstranit náletovou vegetaci v obvodu mostní konstrukce
            Termín splnění: pravidelně - každoročně

### E. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

elektronicky

### F. ZÁVĚR

Rok příští HMP: 2025

### Fotodokumentace

| IMG_8550 | IMG_8551 |
| --- | --- |
| IMG_8552 | IMG_8553 |
| IMG_8554 | IMG_8555 |

### Fotodokumentace

| IMG_8556 | IMG_8557 |
| --- | --- |
| IMG_8558 | IMG_8559 |
| IMG_8560 | IMG_8561 |

### Fotodokumentace

| IMG_8562 | IMG_8563 |
| --- | --- |
| IMG_8564 | IMG_8565 |
| IMG_8566 | IMG_8567 |

### Fotodokumentace

| IMG_8568 | IMG_8569 |
| --- | --- |
| IMG_8570 | IMG_8571 |
| IMG_8572 | IMG_8573 |

### Fotodokumentace

| IMG_8574 | IMG_8575 |
| --- | --- |
| IMG_8576 | IMG_8577 |

## Běžná prohlídka 13.06.2016            360-010

Datum prohlídky: 13.06.2016
Provedl: Jaroslav Kocanda č.oprávnění k provádění běžných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: ve směru liniového staničení
Způsob zpřístupnění mostu: volně přístupné z okolních svahů
Počasí při provádění prohlídky: zataženo po dešti
Teplota vzduchu: 18.0 °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Oldřichovice u Ústí nad Orlicí      na Hutwaldu
Okres: Ústí nad Orlicí
Rok postavení: 1998
Liniové staničení [km]: 13.254   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 999.999

### B. ZÁVADY:

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso
- bez zjevných závad způsobených poškozeným založením

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi
- drobně proteklé a znečistěné úložné prahy

Ložiska, klouby, mostní závěry
- náznaky protékající vody v krajních částech podhledu nosné konstrukce u střední podpěry

Izolační systém
- bez výrazných změn

Nosná konstrukce
- bez výrazných změn

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek
- nečistoty s uchycenou drobnou vegetací na krajnicích
- výškové deformace asfalt. krytu vozovky, poruchy (trhliny, praskliny, výspravy)
- síťově popraskaná omítka bočních ploch obou říms (výkvět)
- lokálně odprýsknutá omítka boční plochy obou říms v místech dilatace

Odvodňovací zařízení
- zanesené povrchové odvodňovače ve vozovce
- odvodnění mostu je podélným a příčným sklonem vozovky

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu
- prorýsovaná koroze přes ochranný nátěr zábradlí
- jeden díl nemá žádný nátěr

Cizí zařízení na mostě
- bez vlivu na stavební stav mostu

Ledolamy, záhozy, lodní svodidla, protidotykové, protikouřové, protinárazové zábrany
- nejsou provedeny

Území pod mostem a přístupové cesty
- místy drobně poškozené kamenné opevnění dna pod mostem
- drobně uchycená vegetace na zádlažbě ochranných kuželů podél křídel
- vzrostlá náletová vegetace v obvodu mostní konstrukce
- přístup pod most je dobrý
- žlabové odvodnění u 1.pilíře vlevo zanešeno

### C. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

dostačující

### D. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

odstranit drobnou vegetaci a uchycené nečistoty na krajnicích
   Skupina: běžná údržba-nutné      Termín splnění: pravidelně 

ve vozovce pročistit povrchové odvodňovače
   Skupina: běžná údržba-nutné      Termín splnění: pravidelně 

provést nátěr zrezivělého dílu
   Skupina: drobné speciální práce      Termín splnění: V nejbližší době 

odstranit náletovou vegetaci v obvodu mostní konstrukce
   Skupina: běžná údržba-nutné      Termín splnění: pravidelně - každoročně 

odrezit a natřít mostní zábradlí
            Termín splnění: do 1 roku 

sanovat proteklá/poškozená místa v podhledu NK u střední podpěry vlevo
            Termín splnění: do 1 roku 

očistit úložné prahy a ošetřit mostní ložiska
            Termín splnění: do 1 roku 

opravit, utěsnit, repasovat dilatační závěry
            Termín splnění: výhledově 

v podhledu Nk opravit a utěsnit trubičky odvodnění hydroizolace
            Termín splnění: do 1 roku 

očistit, opravit a reprofilovat mostní římsy (okapničky), ošetřit hydrofobním nátěrem
            Termín splnění: výhledově

### E. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

elektronicky

### F. ZÁVĚR

Rok příští HMP: 2025

### Fotodokumentace

| DSCN5364 | DSCN5365 |
| --- | --- |
| DSCN5366 | DSCN5367 |
| DSCN5368 | DSCN5369 |

### Fotodokumentace

| DSCN5370 | DSCN5371 |
| --- | --- |
| DSCN5372 | DSCN5373 |
| DSCN5374 | DSCN5375 |

### Fotodokumentace

| DSCN5377 | DSCN5378 |
| --- | --- |
| DSCN5379 | DSCN5383 |
| DSCN5381 | DSCN5382 |

### Fotodokumentace

| DSCN5384 |  |
| --- | --- |

## Běžná prohlídka 23.05.2017            360-010

Datum prohlídky: 23.05.2017
Provedl: Jaroslav Kocanda č.oprávnění k provádění běžných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: ve směru liniového staničení
Způsob zpřístupnění mostu: volně přístupné z okolních svahů
Počasí při provádění prohlídky: jasno
Teplota vzduchu: 18.0 °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Oldřichovice u Ústí nad Orlicí      na Hutwaldu
Okres: Ústí nad Orlicí
Rok postavení: 1998
Liniové staničení [km]: 13.254   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 999.999

### B. ZÁVADY:

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso
- bez zjevných závad způsobených poškozeným založením

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi
- drobně proteklé a znečistěné úložné prahy

Ložiska, klouby, mostní závěry
- náznaky protékající vody v krajních částech podhledu nosné konstrukce u střední podpěry

Izolační systém
- OK

Nosná konstrukce
- OK

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek
- nečistoty na krajnicích
- výškové deformace asfalt. krytu vozovky, poruchy (trhliny, praskliny, výspravy)
- vyjeté koleje vlevo u svodidel
- síťově popraskaná omítka bočních ploch obou říms (výkvět)
- lokálně odprýsknutá omítka boční plochy obou říms v místech dilatace

Odvodňovací zařízení
- zanesené povrchové odvodňovače ve vozovce
- odvodnění mostu je podélným sklonem vozovky

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu
- prorýsovaná koroze přes ochranný nátěr zábradlí
- jeden díl nemá žádný nátěr

Cizí zařízení na mostě
- bez vlivu na stavební stav mostu

Ledolamy, záhozy, lodní svodidla, protidotykové, protikouřové, protinárazové zábrany
- nejsou provedeny

Území pod mostem a přístupové cesty
- u 1.opěry poškozené kamenné opevnění dna pod mostem
- drobně uchycená vegetace na zádlažbě ochranných kuželů podél křídel
- vzrostlá náletová vegetace v obvodu mostní konstrukce
- přístup pod most je dobrý
- žlabové odvodnění u 1.pilíře vlevo zanešeno, zarostlé vegetací

### C. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

dostačující

### D. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

provést nátěr zrezivělého dílu
   Skupina: drobné speciální práce      Termín splnění: V nejbližší době 

ve vozovce pročistit povrchové odvodňovače
   Skupina: běžná údržba-nutné      Termín splnění: pravidelně 

odstranit uchycené nečistoty na krajnicích
   Skupina: běžná údržba-nutné      Termín splnění: pravidelně 

odstranit náletovou vegetaci v obvodu mostní konstrukce
   Skupina: běžná údržba-nutné      Termín splnění: pravidelně - každoročně 

odrezit a natřít mostní zábradlí
   Skupina: běžná stav.-výhledově      Termín splnění: do 1 roku 

sanovat proteklá/poškozená místa v podhledu NK u střední podpěry vlevo
   Skupina: běžná stav.-výhledově      Termín splnění: výhledově 

očistit úložné prahy a ošetřit mostní ložiska
   Skupina: běžná nestav.-výhledově      Termín splnění: výhledově 

očistit, opravit a reprofilovat mostní římsy (okapničky), ošetřit hydrofobním nátěrem
            Termín splnění: výhledově 

opravit, utěsnit, repasovat dilatační závěry
            Termín splnění: výhledově 

v podhledu Nk opravit a utěsnit trubičky odvodnění hydroizolace
            Termín splnění: výhledově

### E. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

elektronicky

### F. ZÁVĚR

Rok příští HMP: 2025

### Fotodokumentace

| IMG_4978 | IMG_4979 |
| --- | --- |
| IMG_4980 | IMG_4982 |
| IMG_4983 | IMG_4984 |

### Fotodokumentace

| IMG_4985 | IMG_4986 |
| --- | --- |
| IMG_4987 | IMG_4988 |
| IMG_4989 | IMG_4990 |

### Fotodokumentace

| IMG_4991 | IMG_4992 |
| --- | --- |
| IMG_4994 | IMG_4995 |
| IMG_4996 | IMG_4997 |

### Fotodokumentace

| IMG_4998 | IMG_4999 |
| --- | --- |
| IMG_5000 | IMG_5001 |
| IMG_5002 | IMG_5003 |

## Běžná prohlídka 13.03.2018            360-010

Datum prohlídky: 13.03.2018
Provedl: Jaroslav Kocanda č.oprávnění k provádění běžných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: ve směru liniového staničení
Způsob zpřístupnění mostu: volně přístupné z okolních svahů
Počasí při provádění prohlídky: zataženo
Teplota vzduchu: 5.0 °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Oldřichovice u Ústí nad Orlicí      na Hutwaldu
Okres: Ústí nad Orlicí
Rok postavení: 1998
Liniové staničení [km]: 13.254   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 999.999

### B. ZÁVADY:

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso
- bez zjevných závad způsobených poškozeným založením

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi
- drobně proteklé a znečistěné úložné prahy

Ložiska, klouby, mostní závěry
- náznaky protékající vody v krajních částech podhledu nosné konstrukce u střední podpěry

Izolační systém
- OK

Nosná konstrukce
- OK

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek
- nečistoty na krajnicích
- výškové deformace asfalt. krytu vozovky, poruchy (trhliny, praskliny, výspravy)
- vyjeté koleje vlevo u svodidel
- síťově popraskaná omítka bočních ploch obou říms (výkvět)
- lokálně odprýsknutá omítka boční plochy obou říms v místech dilatace

Odvodňovací zařízení
- zanesené povrchové odvodňovače ve vozovce
- odvodnění mostu je podélným sklonem vozovky

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu
- prorýsovaná koroze přes ochranný nátěr zábradlí
- jeden díl nemá žádný nátěr
- poškozená cedulka ev. značení mostu na konci mostu

Cizí zařízení na mostě
- bez vlivu na stavební stav mostu

Ledolamy, záhozy, lodní svodidla, protidotykové, protikouřové, protinárazové zábrany
- nejsou provedeny

Území pod mostem a přístupové cesty
- u 1.opěry poškozené kamenné opevnění dna pod mostem
- drobně uchycená vegetace na zádlažbě ochranných kuželů podél křídel
- vzrostlá náletová vegetace v obvodu mostní konstrukce
- přístup pod most je dobrý
- žlabové odvodnění u 1.pilíře vlevo zanešeno, zarostlé vegetací

### C. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

dostačující

### D. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

vyměnit poškozené tabulky s evidenčními čísly mosty 306-010
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: V nejbližší době 

provést nátěr zrezivělého dílu
   Skupina: běžná nestav.-nutné      Termín splnění: do 1 roku 

ve vozovce pročistit povrchové odvodňovače
   Skupina: běžná údržba-nutné      Termín splnění: pravidelně 

odstranit uchycené nečistoty na krajnicích
   Skupina: běžná údržba-nutné      Termín splnění: pravidelně 

odstranit náletovou vegetaci v obvodu mostní konstrukce
   Skupina: admin.opatření-nutné      Termín splnění: pravidelně - každoročně 

odrezit a natřít mostní zábradlí
   Skupina: běžná stav.-výhledově      Termín splnění: do 1 roku 

sanovat proteklá/poškozená místa v podhledu NK u střední podpěry vlevo
   Skupina: běžná stav.-výhledově      Termín splnění: výhledově 

očistit úložné prahy a ošetřit mostní ložiska
   Skupina: běžná nestav.-výhledově      Termín splnění: výhledově 

očistit, opravit a reprofilovat mostní římsy (okapničky), ošetřit hydrofobním nátěrem
            Termín splnění: výhledově 

opravit, utěsnit, repasovat dilatační závěry
            Termín splnění: výhledově 

v podhledu Nk opravit a utěsnit trubičky odvodnění hydroizolace
            Termín splnění: výhledově

### E. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

elektronicky

### F. ZÁVĚR

Rok příští HMP: 2025

### Fotodokumentace

| IMG_0351 | IMG_0352 |
| --- | --- |
| IMG_0355 | IMG_0356 |
| IMG_0358 | IMG_0361 |

### Fotodokumentace

| IMG_0362 | IMG_0363 |
| --- | --- |
| IMG_0364 | IMG_0371 |
| IMG_0372 | IMG_0374 |

### Fotodokumentace

| IMG_0375 | IMG_0382 |
| --- | --- |
| IMG_0383 | IMG_0384 |
| IMG_0384-1 | IMG_0384-2 |

### Fotodokumentace

| IMG_0385 | IMG_0386 |
| --- | --- |

## Běžná prohlídka 25.04.2019            360-010

Datum prohlídky: 25.04.2019
Provedl: Jaroslav Kocanda č.oprávnění k provádění běžných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: ve směru liniového staničení
Způsob zpřístupnění mostu: volně přístupné z okolních svahů
Počasí při provádění prohlídky: jasno
Teplota vzduchu: 15.0 °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Oldřichovice u Ústí nad Orlicí      na Hutwaldu
Okres: Ústí nad Orlicí
Rok postavení: 1998
Liniové staničení [km]: 13.254   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 999.999

### B. ZÁVADY:

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso
- bez zjevných závad způsobených poškozeným založením

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi
- drobně proteklé a znečistěné úložné prahy

Ložiska, klouby, mostní závěry
- náznaky protékající vody v krajních částech podhledu nosné konstrukce u střední podpěry

Izolační systém
- OK

Nosná konstrukce
- OK

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek
- nečistoty na krajnicích
- výškové deformace asfalt. krytu vozovky, poruchy (trhliny, praskliny, výspravy)
- vyjeté koleje vlevo u svodidel
- síťově popraskaná omítka bočních ploch obou říms (výkvět)
- lokálně odprýsknutá omítka boční plochy obou říms v místech dilatace

Odvodňovací zařízení
- zanesené povrchové odvodňovače ve vozovce
- odvodnění mostu je podélným sklonem vozovky

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu
- prorýsovaná koroze přes ochranný nátěr zábradlí
- jeden díl nemá žádný nátěr
- poškozená cedulka ev. značení mostu na konci mostu

Cizí zařízení na mostě
- bez vlivu na stavební stav mostu

Ledolamy, záhozy, lodní svodidla, protidotykové, protikouřové, protinárazové zábrany
- nejsou provedeny

Území pod mostem a přístupové cesty
- u 1.opěry poškozené kamenné opevnění dna pod mostem
- drobně uchycená vegetace na zádlažbě ochranných kuželů podél křídel
- vzrostlá náletová vegetace v obvodu mostní konstrukce
- přístup pod most je dobrý
- žlabové odvodnění u 1.pilíře vlevo zanešeno, zarostlé vegetací

### C. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

dostačující

### D. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

provést nátěr zrezivělého dílu
   Skupina: běžná nestav.-nutné      Termín splnění: do 1 roku 

ve vozovce pročistit povrchové odvodňovače
   Skupina: běžná údržba-nutné      Termín splnění: pravidelně 

odstranit uchycené nečistoty na krajnicích
   Skupina: běžná údržba-nutné      Termín splnění: pravidelně 

odstranit náletovou vegetaci v obvodu mostní konstrukce
   Skupina: admin.opatření-nutné      Termín splnění: pravidelně - každoročně 

odrezit a natřít mostní zábradlí
   Skupina: běžná stav.-výhledově      Termín splnění: do 1 roku 

sanovat proteklá/poškozená místa v podhledu NK u střední podpěry vlevo
   Skupina: běžná stav.-výhledově      Termín splnění: výhledově 

očistit úložné prahy a ošetřit mostní ložiska
   Skupina: běžná nestav.-výhledově      Termín splnění: výhledově 

očistit, opravit a reprofilovat mostní římsy (okapničky), ošetřit hydrofobním nátěrem
            Termín splnění: výhledově 

opravit, utěsnit, repasovat dilatační závěry
            Termín splnění: výhledově 

v podhledu Nk opravit a utěsnit trubičky odvodnění hydroizolace
            Termín splnění: výhledově

### E. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

elektronicky

### F. ZÁVĚR

Rok příští HMP: 2025

### Fotodokumentace

| IMG_7082 | IMG_7083 |
| --- | --- |
| IMG_7084 | IMG_7085 |
| IMG_7086 | IMG_7087 |

### Fotodokumentace

| IMG_7088 | IMG_7089 |
| --- | --- |
| IMG_7090 | IMG_7092 |
| IMG_7093 | IMG_7098 |

### Fotodokumentace

| IMG_7094 | IMG_7095 |
| --- | --- |
| IMG_7096 | IMG_7097 |
| IMG_7099 |  |

## Hlavní prohlídka 10.10.2019            360-010

Datum prohlídky: 10.10.2019
Provedl: Ing. Jan Dobrovolný č.oprávnění k provádění hlavních a mimořádných prohlídek: 206/2017
Přítomni: 
Směr popisu: Zleva doprava, postupně od O1 ke konci mostu
Způsob zpřístupnění mostu: Spodní stavba a opěry částečně přístupné bez plošiny, NK přístupná pomocí plošiny nebo žebříku
Počasí při provádění prohlídky: Jasno
Teplota vzduchu: 15.0 °C     nosné konstrukce: 14.0 °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Oldřichovice u Ústí nad Orlicí      na Hutwaldu
Okres: Ústí nad Orlicí
Rok postavení: 1998
Liniové staničení [km]: 13.254   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 999.999

### B. DIAGNOSTICKÉ ZJIŠTĚNÍ

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso
Založení objektu není známo, pravděpodobně hlubinné

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Mostní podpěry
Opěry betonové, masivní
Dvě krajní a jedna mezilehlá opěra - pilíř P2

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Křídla
Křídla betonová, šikmá

Ložiska, klouby, mostní závěry - Ložiska
Nosná konstrukce je uložená na ocelová ložiska

Ložiska, klouby, mostní závěry - Mostní závěry
Mostní závěry podpovrchové

Izolační systém
Izolace pravděpodobně celoplošná, natavovací pásy

Nosná konstrukce
Nosnou konstrukci mostu v poli 1 tvoří dodatečně předpjatá deska s vyloženými konzolami z betonu C 35/45.
Pole 2 je tvořeno železobetonovou deskou v vyloženými kozolami z betonu c 35/45.

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Vozovka
Vozovka s živičným krytem

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Chodníky
Vpravo je chodník s betonovým povrchem.

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Římsy
Římsy oboustranné, železobetonové, monolitické.
Na okrajích jsou osazeny lícní římsové prefabrikáty

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu
Vlevo je na římse osazeno zábradelní svodidlo
Vpravo zábradlí ocelové se svislou výplní

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu
Na mostě jsou osazeny evidenční čísla mostu

Území pod mostem a přístupové cesty
Pod mostem protéká trvalý vodní tok, bez umělého zpevnění

### C. ZÁVADY:

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi
- Na křídle K1 jsou stopy po zatékání
- Na opěře O1 jsou graffiti

Ložiska, klouby, mostní závěry - Mostní závěry
- elastický MZ na začátku mostu vykazuje nerovnosti
- elastický MZ nad pilířem P2 vykazuje nerovnosti
- elastický MZ na konci mostu vykazuje nerovnosti

Nosná konstrukce
- masivní zatékání mostním závěrem nad pilířem P2 (nejvíce vlevo)!

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Vozovka
- Vozovka na mostě obsahuje vyjeté koleje (mírně)
- Vozovka na konci mostu (na předpolí) je mírně prosedlá
- Vozovka na konci mostu obecně vykazuje menší poruchy a nerovností, po lokálních opravách

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Římsy
- MZ v levé římse mají porušené výplně spár a netěsní !
- MZ v pravé římse mají porušené výplně spár a netěsní !
- Trhlina v MZ pravé římsy na konci mostu šíře 1,4mm
- Podél levé římsy je rostoucí vegetace
- Podél pravé římsy je rostoucí vegetace
- na konci mostu vpravo je prosedlý povrch chodníku o 70mm

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Zábradlí
- PKO zábradlí je dožilá, prozatím lokálně se vyskytuje povrchová koroze
- Drobná koroze opravené výplně pravého zábradlí
- Jednotlivé celky pravého zábradlí mírně nelícují
- kotvení záchytného systému je bez čepiček a povrchově koroduje _ok

Cizí zařízení na mostě
- rozvodná skřín na křídle K2 je porušená

Území pod mostem a přístupové cesty
- opevnění opěr je částečně rozpadlé

### D. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

O objekt je pečováno v možnostech správce mostu. Hlavní prohlídky nejsou prováděny.

### E. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

- provádět dle legislativy také hlavní prohlídky na objektu (BMP jsou prováděny)
            Termín splnění: Nezadaný 

- zatěsnit spáry říms v místech MZ, včetně spáry mezi obrubami
- zatěsnit mostní závěry na vozovce
            Termín splnění: V nejbližší době 

- průběžně odstraňovat vegetaci a nečistoty z vozovky, podél říms a těsného okolí objektu
            Termín splnění: pravidelně 

- lokálně opravit PKO zábradlí
- zajistit rozvodovou skříň na křídle K2
- opravit opevnění opěr
            Termín splnění: do další hlavní prohlídky

### F. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

Výsledky prohlídky a navrhovaná opatření byly projednané se zástupcem správce objektu.

### G. ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ ZATÍŽITELNOSTI A STAVEBNÍHO STAVU MOSTU:

Stavebně-technické stavy:
   Spodní stavba:          II - Velmi dobrý
   Nosná konstrukce:   II - Velmi dobrý
   Mostní vybavení:      III - Dobrý 
Koeficient stavebního stavu   1.0
Použitelnost   I - Použitelné
Zatížitelnost mostu [t]:    Vn: 32.0   Vr: 80.0   Ve: 196.0
Rok příští hlavní prohlídky: 2025

### Fotodokumentace

| _Pohled na objekt po směru staničení | _Pohled na objekt proti směru staničení |
| --- | --- |
| a_Vozovka na začátku mostu (předpolí) | b_MZ na začátku mostu |
| b_MZ nad pilířem P2 | c_vozovka na mostě, pole 1 |

### Fotodokumentace

| c_vozovka na mostě, pole 2 | d_MZ na konci mostu |
| --- | --- |
| e_Vozovka na konci mostu (předpolí) | _Pohled na levou římsu po směru staničení |
| b_Pohled na MZ v levé římse na začátku mostu | b_Pohled na MZ v levé římse nad pilířem P2 |

### Fotodokumentace

| c_Pohled na MZ v levé římse na konci mostu | _Pohled na levou římsu proti směru staničení |
| --- | --- |
| b_Pohled na MZ v pravé římse na konci mostu | b_Pohled na MZ v pravé římse nad pilířem P2 |
| c_Pohled na MZ v pravé římse na začátku mostu | _Pohled na pravou římsu proti směru staničení |

### Fotodokumentace

| _Pohled na pravou římsu po směru staničení | _Pohled na objekt zleva |
| --- | --- |
| b_Pohled na svislou plochu levé římsy | _Pohled na objekt zprava |
| b_Pohled na svislou plochu pravé římsy | _Levé křídlo na začátku mostu (K1) |

### Fotodokumentace

| _Pohled na opěru O1 | _Pravé křídlo na začátku mostu (K2) |
| --- | --- |
| _Levé křídlo na konci mostu (K3) | _Pohled na opěru O3 |
| _Pravé křídlo na konci mostu (K4) | a_Podhled pole 1 vlevo |

### Fotodokumentace

| b_Podhled pole 1 v ose | c_Podhled pole 1 vpravo |
| --- | --- |
| a_Podhled pole 2 vlevo | b_Podhled pole 2 v ose |
| b_Podhled pole 2 vpravo | a_1.ložisko z leva na opěře O1 |

### Fotodokumentace

| a_2.ložisko z leva na opěře O1 | a_3.ložisko z leva na opěře O1 |
| --- | --- |
| b_1.ložisko z leva na pilíři P2 | b_2.ložisko z leva na pilíři P2 |
| b_3.ložisko z leva na pilíři P2 | c_1.ložisko z leva na opěře O3 |

### Fotodokumentace

| c_2.ložisko z leva na opěře O3 | c_3.ložisko z leva na opěře O3 |
| --- | --- |
| _ Pohled na pilíř P2 z pole 1 | _ Pohled na pilíř P2 z pole 2 |
| _ Pohled na pilíř P2 zleva | _1. opravená výplň pravého zábradlí |

### Fotodokumentace

| _2. opravená výplň pravého zábradlí | IMG_7363 - elastický MZ na začátku mostu vykazuje nerovnosti |
| --- | --- |
| IMG_7364 - elastický MZ na začátku mostu vykazuje nerovnosti | IMG_7366 - Vozovka na mostě obsahuje vyjeté koleje (mírně) |
| IMG_7370 - elastický MZ nad pilířem P2 vykazuje nerovnosti | IMG_7371 - elastický MZ nad pilířem P2 vykazuje nerovnosti |

### Fotodokumentace

| IMG_7372 - elastický MZ nad pilířem P2 vykazuje nerovnosti | IMG_7377 - elastický MZ na konci mostu vykazuje nerovnosti |
| --- | --- |
| IMG_7378 - elastický MZ na konci mostu vykazuje nerovnosti | IMG_7381 - Vozovka na konci mostu (na předpolí) je mírně prosedlá |
| IMG_7383 - Vozovka na konci mostu obecně vykazuje menší poruchy a nerovností, po lokálních opr | IMG_7384 - Vozovka na konci mostu obecně vykazuje menší poruchy a nerovností, po lokálních opr |

### Fotodokumentace

| IMG_7388 - PKO zábradlí je dožilá, prozatím lokálně se vyskytuje povrchová koroze | IMG_7391 - MZ v levé římse mají porušené výplně spár a netěsní ! |
| --- | --- |
| IMG_7392 - Podél levé římsy je rostoucí vegetace | IMG_7395 - MZ v levé římse mají porušené výplně spár a netěsní ! |
| IMG_7399 - PKO zábradlí je dožilá, prozatím lokálně se vyskytuje povrchová koroze | IMG_7402 - na konci mostu vpravo je prosedlý povrch chodníku o 70mm |

### Fotodokumentace

| IMG_7403 - na konci mostu vpravo je prosedlý povrch chodníku o 70mm | IMG_7406 - Trhlina v MZ pravé římsy na konci mostu šíře 1,4mm |
| --- | --- |
| IMG_7407 - Trhlina v MZ pravé římsy na konci mostu šíře 1,4mm | IMG_7409 - Drobná koroze opravané výplně pravého zábradlí |
| IMG_7410 - Jednotlivé celky pravého zábradlí mírně nelícují | IMG_7411 - Jednotlivé celky pravého zábradlí mírně nelícují |

### Fotodokumentace

| IMG_7413 - Drobná koroze opravané výplně pravého zábradlí | IMG_7416 - MZ v pravé římse mají porušené výplně spár a netěsní ! |
| --- | --- |
| IMG_7417 - Podél pravé římsy je rostoucí vegetace | IMG_7418 - kotvení záchytného systému je bez čepiček a povrchově koroduje _ok |
| IMG_7421 - MZ v pravé římse mají porušené výplně spár a netěsní ! | IMG_7424 - Na křídle K1 jsou stopy po zatékání |

### Fotodokumentace

| IMG_7429 - Na opěře O1 jsou graffiti | IMG_7431 - rozvodná skřín na křídle K2 je porušená |
| --- | --- |
| IMG_7434 - masivní zatékání mostním závěrem nad pilířem P2 (nejvíce vlevo)! | IMG_7435 - masivní zatékání mostním závěrem nad pilířem P2 (nejvíce vlevo)! |
| IMG_7436 - masivní zatékání mostním závěrem nad pilířem P2 (nejvíce vlevo)! | IMG_7440 - masivní zatékání mostním závěrem nad pilířem P2 (nejvíce vlevo)! |

### Fotodokumentace

| IMG_7454 - opevnění opěr je částečně rozpadlé | IMG_7455 - masivní zatékání mostním závěrem nad pilířem P2 (nejvíce vlevo)! |
| --- | --- |
| IMG_7456 - masivní zatékání mostním závěrem nad pilířem P2 (nejvíce vlevo)! | IMG_7459 - masivní zatékání mostním závěrem nad pilířem P2 (nejvíce vlevo)! |
| IMG_7469 - opevnění opěr je částečně rozpadlé |  |

## Běžná prohlídka 13.03.2020            360-010

Datum prohlídky: 13.03.2020
Provedl: Jaroslav Kocanda č.oprávnění k provádění běžných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: ve směru liniového staničení
Způsob zpřístupnění mostu: volně přístupné z okolních svahů
Počasí při provádění prohlídky: jasno
Teplota vzduchu: 15.0 °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Oldřichovice u Ústí nad Orlicí      na Hutwaldu
Okres: Ústí nad Orlicí
Rok postavení: 1998
Liniové staničení [km]: 13.254   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 999.999

### B. ZÁVADY:

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso
- bez zjevných závad způsobených poškozeným založením

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi
- drobně proteklé a znečistěné úložné prahy

Ložiska, klouby, mostní závěry
- náznaky protékající vody v krajních částech podhledu nosné konstrukce u střední podpěry

Izolační systém
- OK

Nosná konstrukce
- OK

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek
- nečistoty na krajnicích
- výškové deformace asfalt. krytu vozovky, poruchy (trhliny, praskliny, výspravy)
- vyjeté koleje vlevo u svodidel
- síťově popraskaná omítka bočních ploch obou říms (výkvět)
- lokálně odprýsknutá omítka boční plochy obou říms v místech dilatace

Odvodňovací zařízení
- zanesené povrchové odvodňovače ve vozovce
- odvodnění mostu je podélným sklonem vozovky

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu
- prorýsovaná koroze přes ochranný nátěr zábradlí
- jeden díl nemá žádný nátěr
- poškozená cedulka ev. značení mostu na konci mostu

Cizí zařízení na mostě
- bez vlivu na stavební stav mostu

Ledolamy, záhozy, lodní svodidla, protidotykové, protikouřové, protinárazové zábrany
- nejsou provedeny

Území pod mostem a přístupové cesty
- u 1.opěry poškozené kamenné opevnění dna pod mostem
- drobně uchycená vegetace na zádlažbě ochranných kuželů podél křídel
- vzrostlá náletová vegetace v obvodu mostní konstrukce
- přístup pod most je dobrý
- žlabové odvodnění u 1.pilíře vlevo zanešeno, zarostlé vegetací

### C. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

dostačující

### D. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

provést nátěr zrezivělého dílu
   Skupina: běžná nestav.-nutné      Termín splnění: do 1 roku 

ve vozovce pročistit povrchové odvodňovače
   Skupina: běžná údržba-nutné      Termín splnění: pravidelně 

odstranit uchycené nečistoty na krajnicích
   Skupina: běžná údržba-nutné      Termín splnění: pravidelně 

odstranit náletovou vegetaci v obvodu mostní konstrukce !!
   Skupina: admin.opatření-nutné      Termín splnění: pravidelně - každoročně 

odrezit a natřít mostní zábradlí
   Skupina: běžná stav.-výhledově      Termín splnění: do 1 roku 

sanovat proteklá/poškozená místa v podhledu NK u střední podpěry vlevo
   Skupina: běžná stav.-výhledově      Termín splnění: výhledově 

očistit úložné prahy a ošetřit mostní ložiska
   Skupina: běžná nestav.-výhledově      Termín splnění: výhledově 

očistit, opravit a reprofilovat mostní římsy (okapničky), ošetřit hydrofobním nátěrem
            Termín splnění: výhledově 

opravit, utěsnit, repasovat dilatační závěry
            Termín splnění: výhledově 

v podhledu Nk opravit a utěsnit trubičky odvodnění hydroizolace
            Termín splnění: výhledově

### E. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

elektronicky

### F. ZÁVĚR

Rok příští HMP: 2025

### Fotodokumentace

| _094253 | _094333 |
| --- | --- |
| _094335 | _094406 |
| _094416 | _094424 |

### Fotodokumentace

| _094437 | _094451 |
| --- | --- |
| _094506 | _094517 |
| _094529 | _094613 |

### Fotodokumentace

| _094639 | _094658 |
| --- | --- |
| _094711 | _094744 |
| _094754 | _094828 |

### Fotodokumentace

| _094848 | _094857 |
| --- | --- |

## Běžná prohlídka 29.04.2021            360-010

Datum prohlídky: 29.04.2021
Provedl: Jaroslav Kocanda č.oprávnění k provádění běžných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: ve směru liniového staničení
Způsob zpřístupnění mostu: volně přístupné z okolních svahů
Počasí při provádění prohlídky: zataženo
Teplota vzduchu: 14.3 °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Oldřichovice u Ústí nad Orlicí      na Hutwaldu
Okres: Ústí nad Orlicí
Rok postavení: 1998
Liniové staničení [km]: 13.254   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 999.999

### B. ZÁVADY:

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso
- bez zjevných závad způsobených poškozeným založením

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi
- drobně proteklé a znečistěné úložné prahy

Ložiska, klouby, mostní závěry
- náznaky protékající vody v krajních částech podhledu nosné konstrukce u střední podpěry

Izolační systém
- OK

Nosná konstrukce
- OK

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek
- nečistoty na krajnicích
- výškové deformace asfalt. krytu vozovky, poruchy (trhliny, praskliny, výspravy)
- vyjeté koleje vlevo u svodidel
- síťově popraskaná omítka bočních ploch obou říms (výkvět)
- lokálně odprýsknutá omítka boční plochy obou říms v místech dilatace

Odvodňovací zařízení
- zanesené povrchové odvodňovače ve vozovce
- odvodnění mostu je podélným sklonem vozovky

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu
- prorýsovaná koroze přes ochranný nátěr zábradlí
- jeden díl nemá žádný nátěr
- poškozená cedulka ev. značení mostu na konci mostu

Cizí zařízení na mostě
- bez vlivu na stavební stav mostu

Ledolamy, záhozy, lodní svodidla, protidotykové, protikouřové, protinárazové zábrany
- nejsou provedeny

Území pod mostem a přístupové cesty
- u 1.opěry poškozené kamenné opevnění dna pod mostem
- drobně uchycená vegetace na zádlažbě ochranných kuželů podél křídel
- vzrostlá náletová vegetace v obvodu mostní konstrukce
- přístup pod most je dobrý
- žlabové odvodnění u 1.pilíře vlevo zanešeno, zarostlé vegetací

### C. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

dostačující

### D. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

provést nátěr zrezivělého dílu
   Skupina: běžná nestav.-nutné      Termín splnění: do 1 roku 

ve vozovce pročistit povrchové odvodňovače
   Skupina: běžná údržba-nutné      Termín splnění: pravidelně 

odstranit uchycené nečistoty na krajnicích
   Skupina: běžná údržba-nutné      Termín splnění: pravidelně 

odstranit náletovou vegetaci v obvodu mostní konstrukce !!
   Skupina: admin.opatření-nutné      Termín splnění: pravidelně - každoročně 

odrezit a natřít mostní zábradlí
   Skupina: běžná stav.-výhledově      Termín splnění: do 1 roku 

sanovat proteklá/poškozená místa v podhledu NK u střední podpěry vlevo
   Skupina: běžná stav.-výhledově      Termín splnění: výhledově 

očistit úložné prahy a ošetřit mostní ložiska
   Skupina: běžná nestav.-výhledově      Termín splnění: výhledově 

očistit, opravit a reprofilovat mostní římsy (okapničky), ošetřit hydrofobním nátěrem
            Termín splnění: výhledově 

opravit, utěsnit, repasovat dilatační závěry
            Termín splnění: výhledově 

v podhledu Nk opravit a utěsnit trubičky odvodnění hydroizolace
            Termín splnění: výhledově

### E. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

elektronicky

### F. ZÁVĚR

Rok příští HMP: 2025

### Fotodokumentace

| _091648 | _091656 |
| --- | --- |
| _091744 | _091803 |
| _091821 | _091831 |

### Fotodokumentace

| _091838 | _091846 |
| --- | --- |
| _091913 | _091935 |
| _091951 | _091959 |

### Fotodokumentace

| _092038 | _092044 |
| --- | --- |
| _092108 | _092211 |
| _092238 | _092310 |

### Fotodokumentace

| _092326 |  |
| --- | --- |

## Běžná prohlídka 27.05.2022            360-010

Datum prohlídky: 27.05.2022
Provedl: Jaroslav Kocanda č.oprávnění k provádění běžných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: ve směru liniového staničení
Způsob zpřístupnění mostu: volně přístupné z okolních svahů
Počasí při provádění prohlídky: oblačno
Teplota vzduchu: 18.4 °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Oldřichovice u Ústí nad Orlicí      na Hutwaldu
Okres: Ústí nad Orlicí
Rok postavení: 1998
Liniové staničení [km]: 13.254   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 999.999

### B. ZÁVADY:

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso
- bez zjevných závad způsobených poškozeným založením

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi
- drobně proteklé a znečistěné úložné prahy

Ložiska, klouby, mostní závěry
- náznaky protékající vody v krajních částech podhledu nosné konstrukce u střední podpěry

Izolační systém
- OK

Nosná konstrukce
- OK

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek
- nečistoty na krajnicích
- výškové deformace asfalt. krytu vozovky, poruchy (trhliny, praskliny, výspravy)
- vyjeté koleje vlevo u svodidel
- síťově popraskaná omítka bočních ploch obou říms (výkvět)
- lokálně odprýsknutá omítka boční plochy obou říms v místech dilatace

Odvodňovací zařízení
- zanesené povrchové odvodňovače ve vozovce
- odvodnění mostu je podélným sklonem vozovky

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu
- prorýsovaná koroze přes ochranný nátěr zábradlí
- jeden díl nemá žádný nátěr
- poškozená cedulka ev. značení mostu na konci mostu

Cizí zařízení na mostě
- bez vlivu na stavební stav mostu

Ledolamy, záhozy, lodní svodidla, protidotykové, protikouřové, protinárazové zábrany
- nejsou provedeny

Území pod mostem a přístupové cesty
- u 1.opěry poškozené kamenné opevnění dna pod mostem
- drobně uchycená vegetace na zádlažbě ochranných kuželů podél křídel
- vzrostlá náletová vegetace v obvodu mostní konstrukce
- přístup pod most je dobrý
- žlabové odvodnění u 1.pilíře vlevo zanešeno, zarostlé vegetací

### C. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

dostačující

### D. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

odstranit náletovou vegetaci v obvodu mostní konstrukce !!!!!
   Skupina: admin.opatření-nutné      Termín splnění: pravidelně - každoročně 

provést nátěr zrezivělého dílu
   Skupina: běžná nestav.-nutné      Termín splnění: do 1 roku 

ve vozovce pročistit povrchové odvodňovače
   Skupina: běžná údržba-nutné      Termín splnění: pravidelně 

odstranit uchycené nečistoty na krajnicích
   Skupina: běžná údržba-nutné      Termín splnění: pravidelně 

očistit úložné prahy a ošetřit mostní ložiska
   Skupina: běžná nestav.-výhledově      Termín splnění: výhledově 

opravit, utěsnit, repasovat dilatační závěry
            Termín splnění: výhledově

### E. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

elektronicky

### F. ZÁVĚR

Rok příští HMP: 2025

### Fotodokumentace

| _122955 | _123052 |
| --- | --- |
| _123108 | _123116 |
| _123128 | _123146 |

### Fotodokumentace

| _123148 | _123208 |
| --- | --- |
| _123300 | _123337 |
| _123344 | _123355 |

### Fotodokumentace

| _123412 | _123704 |
| --- | --- |
| _123723 | _123755 |
| _123818 | _123838 |

### Fotodokumentace

| _123850 | _123951 |
| --- | --- |

## Běžná prohlídka 29.04.2023            360-010

Datum prohlídky: 29.04.2023
Provedl: Jaroslav Kocanda č.oprávnění k provádění běžných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: ve směru liniového staničení
Způsob zpřístupnění mostu: volně přístupné z okolních svahů
Počasí při provádění prohlídky: zataženo
Teplota vzduchu: 14.7 °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Oldřichovice u Ústí nad Orlicí      na Hutwaldu
Okres: Ústí nad Orlicí
Rok postavení: 1998
Liniové staničení [km]: 13.254   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 999.999

### B. ZÁVADY:

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso
- bez zjevných závad způsobených poškozeným založením

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi
- drobně proteklé a znečistěné úložné prahy

Ložiska, klouby, mostní závěry
- náznaky protékající vody v krajních částech podhledu nosné konstrukce u střední podpěry

Izolační systém
- OK

Nosná konstrukce
- OK

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek
- nečistoty na krajnicích
- výškové deformace asfalt. krytu vozovky, poruchy (trhliny, praskliny, výspravy)
- vyjeté koleje vlevo u svodidel
- síťově popraskaná omítka bočních ploch obou říms (výkvět)
- lokálně odprýsknutá omítka boční plochy obou říms v místech dilatace

Odvodňovací zařízení
- zanesené povrchové odvodňovače ve vozovce
- odvodnění mostu je podélným sklonem vozovky

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu
- prorýsovaná koroze přes ochranný nátěr zábradlí
- jeden díl nemá žádný nátěr
- poškozená cedulka ev. značení mostu na konci mostu

Cizí zařízení na mostě
- bez vlivu na stavební stav mostu

Ledolamy, záhozy, lodní svodidla, protidotykové, protikouřové, protinárazové zábrany
- nejsou provedeny

Území pod mostem a přístupové cesty
- u 1.opěry poškozené kamenné opevnění dna pod mostem
- drobně uchycená vegetace na zádlažbě ochranných kuželů podél křídel
- vzrostlá náletová vegetace v obvodu mostní konstrukce
- přístup pod most je dobrý
- žlabové odvodnění u 1.pilíře vlevo zanešeno, zarostlé vegetací

### C. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

dostačující

### D. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

provést nátěr zrezivělého dílu
   Skupina: běžná nestav.-nutné      Termín splnění: do 1 roku 

odstranit náletovou vegetaci v obvodu mostní konstrukce
   Skupina: admin.opatření-nutné      Termín splnění: pravidelně - každoročně 

ve vozovce pročistit povrchové odvodňovače
   Skupina: běžná údržba-nutné      Termín splnění: pravidelně 

odstranit uchycené nečistoty na krajnicích
   Skupina: běžná údržba-nutné      Termín splnění: pravidelně 

očistit úložné prahy a ošetřit mostní ložiska
   Skupina: běžná nestav.-výhledově      Termín splnění: výhledově 

opravit, utěsnit, repasovat dilatační závěry
            Termín splnění: výhledově

### E. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

elektronicky

### F. ZÁVĚR

Rok příští HMP: 2025

### Fotodokumentace

| IMG_20230421_094759 | IMG_20230421_094823 |
| --- | --- |
| IMG_20230421_094842 | IMG_20230421_094918 |
| IMG_20230421_094928 | IMG_20230421_094958 |

### Fotodokumentace

| IMG_20230421_095005 | IMG_20230421_095026 |
| --- | --- |
| IMG_20230421_095107 | IMG_20230421_095156 |
| IMG_20230421_095223 | IMG_20230421_095245 |

### Fotodokumentace

| IMG_20230421_095248 | IMG_20230421_095310 |
| --- | --- |