## Hlavní prohlídka 01.01.2000            31118-2

Datum prohlídky: 01.01.2000
Provedl: č.oprávnění k provádění hlavních a mimořádných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: 
Způsob zpřístupnění mostu: 
Počasí při provádění prohlídky: 
Teplota vzduchu: _ °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Výprachtice      Výprachtice(klenba)
Okres: Ústí nad Orlicí
Rok postavení: 1915
Liniové staničení [km]: 5.196   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 241.000

### B. DIAGNOSTICKÉ ZJIŠTĚNÍ

### C. ZÁVADY:

### D. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

### E. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

### F. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

### G. ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ ZATÍŽITELNOSTI A STAVEBNÍHO STAVU MOSTU:

Stavebně-technické stavy:
   Spodní stavba:          II - Velmi dobrý
   Nosná konstrukce:   III - Dobrý
   Mostní vybavení:       
Použitelnost   
Rok příští hlavní prohlídky: 2026

## Stanovení zatížitelnosti 01.01.2008            31118-2

Datum prohlídky: 01.01.2008
Provedl: č.oprávnění k provádění hlavních a mimořádných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: 
Způsob zpřístupnění mostu: 
Počasí při provádění prohlídky: 
Teplota vzduchu: _ °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Výprachtice      Výprachtice(klenba)
Okres: Ústí nad Orlicí
Rok postavení: 1915
Liniové staničení [km]: 5.196   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 241.000

### B. ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ ZATÍŽITELNOSTI A STAVEBNÍHO STAVU MOSTU:

Stavebně-technické stavy:
   Spodní stavba:          II - Velmi dobrý
   Nosná konstrukce:   III - Dobrý
   Mostní vybavení:       
Zatížitelnost mostu [t]:   Vn: 50.0   Vr: 130.0   Ve: 420.0   
Rok příští hlavní prohlídky: 2026
Poznámka:

## Běžná prohlídka 17.09.2015            31118-2

Datum prohlídky: 17.09.2015
Provedl: Bc. Radek Soukup č.oprávnění k provádění běžných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: ve směru liniového staničení
Způsob zpřístupnění mostu: volně přístupné z okolních svahů
Počasí při provádění prohlídky: jasno, slunečno
Teplota vzduchu: 25.0 °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Výprachtice      Výprachtice(klenba)
Okres: Ústí nad Orlicí
Rok postavení: 1915
Liniové staničení [km]: 5.196   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 241.000

### B. ZÁVADY:

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso
- vizuálně nelze zjistit; pravděpodobně bez zjevných závad způsobených poškozeným založením

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi
- zavlhlé zdivo, vypadaná malta ze spár
- drobně uchycená vegetace ve zdivu křídel na začátku a na konci mostu

Ložiska, klouby, mostní závěry
- nejsou provedeny

Izolační systém
- poruchy, lokální mokré stopy po zatékání
- stav izolace bez provedení sond nelze zjistit, zřejmě omezeně funkční

Nosná konstrukce
- lokálně vypadaná malta spár, vypadané zdivo klenby, stopy průsaků

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek
- nečistoty s uchycenou drobnou vegetací na krajnicích
- výškové deformace asfalt. krytu vozovky, poruchy (trhliny, praskliny, výspravy)
- převrstvení asfalt. krytu (přitížení nosné konstrukce)
- zvětralý beton horních ploch říms, uchycena drobná vegetace
- odprýskaná povrchová úprava bočních ploch říms, výkvět na povrchu

Odvodňovací zařízení
- odvodnění mostu je podélným a příčným sklonem vozovky

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu
- prorýsovaná koroze přes ochranný nátěr zábradlí
- nejsou osazené mostní tabulky s evidenčními čísly, 1x na konci

Cizí zařízení na mostě
- povrchová koroze zavěšených chrániček cizího zařízení

Ledolamy, záhozy, lodní svodidla, protidotykové, protikouřové, protinárazové zábrany
- nejsou provedeny

Území pod mostem a přístupové cesty
- zanesené koryto náplavem
- vzrostlá náletová vegetace v obvodu mostní konstrukce
- přístup pod most je dobrý

### C. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

dostačující

### D. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

opravit přespárování zdiva/sanovat poškozený beton, očistit povrch mostní opěry a jejich základy
            Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

doplnit ochranný zához z lomového kamene spodní stavby mostu
            Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

odtěžit nánosy naplavenin v území pod mostem
            Termín splnění: do 1 roku 

očistit, opravit a reprofilovat mostní římsy (okapničky), ošetřit hydrofobním nátěrem
            Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

odrezit a natřít mostní zábradlí
            Termín splnění: do 1 roku 

sanovat proteklá/poškozená místa v podhledu NK
            Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

v krytu vozovky, opravit výškové deformace krytu
            Termín splnění: výhledově 

odstranit drobnou vegetaci a uchycené nečistoty na krajnicích
            Termín splnění: pravidelně 

odstranit náletovou vegetaci v obvodu mostní konstrukce
            Termín splnění: pravidelně - každoročně 

doplnit 1x mostní tabulku s evidenčním číslem na konci mostu
            Termín splnění: V nejbližší době

### E. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

elektronicky

### F. ZÁVĚR

Rok příští HMP: 2026

### Fotodokumentace

| IMG_2685 | IMG_2686 |
| --- | --- |
| IMG_2687 | IMG_2688 |
| IMG_2689 | IMG_2690 |

### Fotodokumentace

| IMG_2691 | IMG_2692 |
| --- | --- |
| IMG_2693 | IMG_2694 |
| IMG_2695 | IMG_2696 |

### Fotodokumentace

| IMG_2697 | IMG_2698 |
| --- | --- |
| IMG_2699 | IMG_2700 |
| IMG_2701 | IMG_2702 |

### Fotodokumentace

| IMG_2703 | IMG_2704 |
| --- | --- |
| IMG_2705 |  |

## Běžná prohlídka 01.12.2015            31118-2

Datum prohlídky: 01.12.2015
Provedl: Bc. Radek Soukup č.oprávnění k provádění běžných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: ve směru liniového staničení
Způsob zpřístupnění mostu: volně přístupné z okolních svahů
Počasí při provádění prohlídky: oblačno
Teplota vzduchu: 6.0 °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Výprachtice      Výprachtice(klenba)
Okres: Ústí nad Orlicí
Rok postavení: 1915
Liniové staničení [km]: 5.196   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 241.000

### B. ZÁVADY:

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso
- vizuálně nelze zjistit; pravděpodobně bez zjevných závad způsobených poškozeným založením

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi
- zavlhlé zdivo, vypadaná malta ze spár
- drobně uchycená vegetace ve zdivu křídel na začátku a na konci mostu

Ložiska, klouby, mostní závěry
- nejsou provedeny

Izolační systém
- poruchy, lokální mokré stopy po zatékání
- stav izolace bez provedení sond nelze zjistit, zřejmě omezeně funkční

Nosná konstrukce
- lokálně vypadaná malta spár, vypadané zdivo klenby, stopy průsaků

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek
- nečistoty s uchycenou drobnou vegetací na krajnicích
- výškové deformace asfalt. krytu vozovky, poruchy (trhliny, praskliny, výspravy)
- převrstvení asfalt. krytu (přitížení nosné konstrukce)
- zvětralý beton horních ploch říms, uchycena drobná vegetace
- odprýskaná povrchová úprava bočních ploch říms, výkvět na povrchu

Odvodňovací zařízení
- odvodnění mostu je podélným a příčným sklonem vozovky

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu
- prorýsovaná koroze přes ochranný nátěr zábradlí
- nejsou osazené mostní tabulky s evidenčními čísly, 1x na konci

Cizí zařízení na mostě
- povrchová koroze zavěšených chrániček cizího zařízení

Ledolamy, záhozy, lodní svodidla, protidotykové, protikouřové, protinárazové zábrany
- nejsou provedeny

Území pod mostem a přístupové cesty
- zanesené koryto náplavem
- vzrostlá náletová vegetace v obvodu mostní konstrukce
- přístup pod most je dobrý

### C. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

dostačující

### D. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

opravit přespárování zdiva/sanovat poškozený beton, očistit povrch mostní opěry a jejich základy
            Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

doplnit ochranný zához z lomového kamene spodní stavby mostu
            Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

odtěžit nánosy naplavenin v území pod mostem
            Termín splnění: do 1 roku 

očistit, opravit a reprofilovat mostní římsy (okapničky), ošetřit hydrofobním nátěrem
            Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

odrezit a natřít mostní zábradlí
            Termín splnění: do 1 roku 

sanovat proteklá/poškozená místa v podhledu NK
            Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

v krytu vozovky, opravit výškové deformace krytu
            Termín splnění: výhledově 

odstranit drobnou vegetaci a uchycené nečistoty na krajnicích
            Termín splnění: pravidelně 

odstranit náletovou vegetaci v obvodu mostní konstrukce
            Termín splnění: pravidelně - každoročně 

doplnit 1x mostní tabulku s evidenčním číslem na konci mostu
            Termín splnění: V nejbližší době

### E. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

elektronicky

### F. ZÁVĚR

Rok příští HMP: 2026

### Fotodokumentace

| IMG_7938 | IMG_7939 |
| --- | --- |
| IMG_7940 | IMG_7941 |
| IMG_7942 | IMG_7943 |

### Fotodokumentace

| IMG_7944 | IMG_7945 |
| --- | --- |
| IMG_7946 |  |

## Běžná prohlídka 12.09.2016            31118-2

Datum prohlídky: 12.09.2016
Provedl: Jaroslav Kocanda č.oprávnění k provádění běžných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: ve směru liniového staničení
Způsob zpřístupnění mostu: volně přístupné z okolních svahů
Počasí při provádění prohlídky: oblačno
Teplota vzduchu: 26.0 °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Výprachtice      Výprachtice(klenba)
Okres: Ústí nad Orlicí
Rok postavení: 1915
Liniové staničení [km]: 5.196   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 241.000

### B. ZÁVADY:

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso
- vizuálně nelze zjistit; pravděpodobně bez zjevných závad způsobených poškozeným založením

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi
- zavlhlé zdivo, vypadaná malta ze spár
- uchycená vegetace ve zdivu křídel na začátku a na konci mostu

Ložiska, klouby, mostní závěry
- nejsou provedeny

Izolační systém
- poruchy, lokální mokré stopy po zatékání

Nosná konstrukce
- lokálně vypadaná malta spár, vypadané zdivo klenby, stopy průsaků

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek
- nečistoty s uchycenou drobnou vegetací na krajnicích
- výškové deformace asfalt. krytu vozovky, poruchy (trhliny, praskliny, výspravy)
- převrstvení asfalt. krytu (přitížení nosné konstrukce)
- zvětralý beton horních ploch říms, uchycena drobná vegetace
- odprýskaná povrchová úprava bočních ploch říms, výkvět na povrchu

Odvodňovací zařízení
- odvodnění mostu je podélným sklonem vozovky

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu
- koroze přes ochranný nátěr zábradlí
- nejsou osazené mostní tabulky s evidenčními čísly, 1x na konci, na začátku mostu nečitelná

Cizí zařízení na mostě
- povrchová koroze zavěšených chrániček cizího zařízení

Ledolamy, záhozy, lodní svodidla, protidotykové, protikouřové, protinárazové zábrany
- nejsou provedeny

Území pod mostem a přístupové cesty
- zanesené koryto náplavem a skládkou odpadu
- vzrostlá náletová vegetace v obvodu mostní konstrukce
- přístup pod most je dobrý

### C. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

dostačující

### D. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

doplnit 2x mostní tabulky s evidenčními čísly
   Skupina: běžná údržba-nutné      Termín splnění: V nejbližší době 

odstranit drobnou vegetaci a uchycené nečistoty na krajnicích
   Skupina: běžná údržba-nutné      Termín splnění: pravidelně 

odstranit náletovou vegetaci v obvodu mostní konstrukce
   Skupina: běžná údržba-nutné      Termín splnění: pravidelně - každoročně 

opravit přespárování zdiva/sanovat poškozený beton, očistit povrch mostní opěry
   Skupina: drobné speciální práce      Termín splnění: do 1 roku 

očistit, opravit a reprofilovat mostní římsy (okapničky), ošetřit hydrofobním nátěrem
   Skupina: drobné speciální práce      Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

sanovat proteklá/poškozená místa v podhledu NK
            Termín splnění: do 1 roku 

odrezit a natřít mostní zábradlí
   Skupina: běžná stav.-výhledově      Termín splnění: do 1 roku 

v krytu vozovky, opravit výškové deformace krytu
            Termín splnění: výhledově 

odtěžit nánosy naplavenin v území pod mostem
            Termín splnění: do 1 roku

### E. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

elektronicky

### F. ZÁVĚR

Rok příští HMP: 2026

### Fotodokumentace

| DSCN7390 | DSCN7391 |
| --- | --- |
| DSCN7392 | DSCN7393 |
| DSCN7395 | DSCN7396 |

### Fotodokumentace

| DSCN7397 | DSCN7398 |
| --- | --- |
| DSCN7400 | DSCN7402 |
| DSCN7403 | DSCN7404 |

### Fotodokumentace

| DSCN7406 | DSCN7408 |
| --- | --- |

## Běžná prohlídka 12.06.2017            31118-2

Datum prohlídky: 12.06.2017
Provedl: Jaroslav Kocanda č.oprávnění k provádění běžných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: ve směru liniového staničení
Způsob zpřístupnění mostu: volně přístupné z okolních svahů
Počasí při provádění prohlídky: oblačno
Teplota vzduchu: 26.0 °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Výprachtice      Výprachtice(klenba)
Okres: Ústí nad Orlicí
Rok postavení: 1915
Liniové staničení [km]: 5.196   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 241.000

### B. ZÁVADY:

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso
- vizuálně nelze zjistit; pravděpodobně bez zjevných závad způsobených poškozeným založením

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi
- zavlhlé zdivo, lokálně vypadaná malta ze spár
- uchycená vegetace ve zdivu křídel na začátku a na konci mostu

Ložiska, klouby, mostní závěry
-nejsou provedeny /klenba-pískovec/

Izolační systém
- poruchy, lokální mokré stopy po zatékání

Nosná konstrukce
- lokálně vypadaná malta spár, vypadané zdivo klenby, stopy průsaků

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek
- nečistoty s uchycenou drobnou vegetací na krajnicích
- výškové deformace asfalt. krytu vozovky, poruchy (trhliny, praskliny, výspravy)
- převrstvení asfalt. krytu (přitížení nosné konstrukce)
- zvětralý beton horních ploch říms, uchycena drobná vegetace
- odprýskaná povrchová úprava bočních ploch říms, výkvět na povrchu

Odvodňovací zařízení
- odvodnění mostu je podélným sklonem vozovky

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu
- koroze přes ochranný nátěr zábradlí
- nejsou osazené mostní tabulky s evidenčními čísly, 1x na konci, na začátku mostu nečitelná

Cizí zařízení na mostě
- povrchová koroze zavěšených chrániček cizího zařízení

Ledolamy, záhozy, lodní svodidla, protidotykové, protikouřové, protinárazové zábrany
- nejsou provedeny

Území pod mostem a přístupové cesty
- zanesené koryto náplavem a skládkou odpadu
- vzrostlá náletová vegetace v obvodu mostní konstrukce a křídle
- přístup pod most je dobrý

### C. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

dostačující

### D. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

v krytu vozovky, opravit výškové deformace krytu
   Skupina: běžná údržba-nutné      Termín splnění: V nejbližší době 

doplnit 2x mostní tabulky s evidenčními čísly
   Skupina: běžná údržba-nutné      Termín splnění: V nejbližší době 

odstranit drobnou vegetaci a uchycené nečistoty na krajnicích
   Skupina: běžná údržba-nutné      Termín splnění: pravidelně 

odstranit a umrtvit náletovou vegetaci z mostní konstrukce a z obvodu mostní konstrukce
   Skupina: běžná údržba-nutné      Termín splnění: pravidelně - každoročně 

opravit přespárování zdiva/sanovat poškozený beton, očistit povrch mostní opěry
   Skupina: běžná údržba-výhledově      Termín splnění: výhledově 

očistit, opravit a reprofilovat mostní římsy (okapničky), ošetřit hydrofobním nátěrem
   Skupina: běžná stav.-výhledově      Termín splnění: výhledově 

sanovat proteklá/poškozená místa v podhledu NK
   Skupina: běžná stav.-výhledově      Termín splnění: výhledově 

odrezit a natřít mostní zábradlí
   Skupina: běžná stav.-výhledově      Termín splnění: do 1 roku 

odtěžit nánosy naplavenin v území pod mostem
   Skupina: běžná nestav.-výhledově      Termín splnění: výhledově

### E. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

elektronicky

### F. ZÁVĚR

Rok příští HMP: 2026

### Fotodokumentace

| IMG_5656 | IMG_5658 |
| --- | --- |
| IMG_5659 | IMG_5660 |
| IMG_5661 | IMG_5669 |

### Fotodokumentace

| IMG_5669-1 | IMG_5662 |
| --- | --- |
| IMG_5663 | IMG_5664 |
| IMG_5665 | IMG_5666 |

### Fotodokumentace

| IMG_5667 | IMG_5670 |
| --- | --- |
| IMG_5672 | IMG_5673 |
| IMG_5674 |  |

## Běžná prohlídka 22.06.2018            31118-2

Datum prohlídky: 22.06.2018
Provedl: Jaroslav Kocanda č.oprávnění k provádění běžných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: ve směru liniového staničení
Způsob zpřístupnění mostu: volně přístupné z okolních svahů
Počasí při provádění prohlídky: oblačno
Teplota vzduchu: 26.0 °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Výprachtice      Výprachtice(klenba)
Okres: Ústí nad Orlicí
Rok postavení: 1915
Liniové staničení [km]: 5.196   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 241.000

### B. ZÁVADY:

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso
- vizuálně nelze zjistit; pravděpodobně bez zjevných závad způsobených poškozeným založením

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi
- zavlhlé zdivo, lokálně vypadaná malta ze spár
- uchycená vegetace ve zdivu křídel na začátku a na konci mostu

Ložiska, klouby, mostní závěry
-nejsou provedeny /klenba-pískovec/

Izolační systém
- poruchy, lokální mokré stopy po zatékání

Nosná konstrukce
- lokálně vypadaná malta spár, vypadané zdivo klenby, stopy průsaků

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek
- nečistoty s uchycenou drobnou vegetací na krajnicích
- výškové deformace asfalt. krytu vozovky, poruchy (trhliny, praskliny, výspravy)
- převrstvení asfalt. krytu (přitížení nosné konstrukce)
- zvětralý beton horních ploch říms, uchycena drobná vegetace
- odprýskaná povrchová úprava bočních ploch říms, výkvět na povrchu

Odvodňovací zařízení
- odvodnění mostu je podélným sklonem vozovky

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu
- koroze přes ochranný nátěr zábradlí
- nejsou osazené mostní tabulky s evidenčními čísly, 1x na konci, na začátku mostu nečitelná

Cizí zařízení na mostě
- povrchová koroze zavěšených chrániček cizího zařízení

Ledolamy, záhozy, lodní svodidla, protidotykové, protikouřové, protinárazové zábrany
- nejsou provedeny

Území pod mostem a přístupové cesty
- zanesené koryto náplavem a skládkou odpadu
- vzrostlá náletová vegetace v obvodu mostní konstrukce a křídlel !!!
- přístup pod most je dobrý

### C. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

dostačující

### D. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

v krytu vozovky, opravit výškové deformace krytu
   Skupina: běžná údržba-nutné      Termín splnění: V nejbližší době 

doplnit 2x mostní tabulky s evidenčními čísly
   Skupina: běžná údržba-nutné      Termín splnění: V nejbližší době 

odstranit drobnou vegetaci a uchycené nečistoty na krajnicích, vyčistit a zalít asfaltovou zálivkou
   Skupina: běžná údržba-nutné      Termín splnění: V nejbližší době 

odstranit a umrtvit náletovou vegetaci z mostní konstrukce a min.ve vzdál.2m od mostní konstrukce a křídel !!!
   Skupina: běžná údržba-nutné      Termín splnění: V nejbližší době 

opravit přespárování zdiva opěr,křídel, čel mostu
   Skupina: běžná údržba-výhledově      Termín splnění: výhledově 

očistit, opravit a reprofilovat mostní římsy (okapničky), ošetřit hydrofobním nátěrem
   Skupina: běžná stav.-výhledově      Termín splnění: výhledově 

sanovat proteklá/poškozená místa v podhledu NK
   Skupina: běžná stav.-výhledově      Termín splnění: výhledově 

odrezit a natřít mostní zábradlí
   Skupina: běžná stav.-výhledově      Termín splnění: do 1 roku 

odtěžit nánosy naplavenin v území pod mostem
   Skupina: běžná nestav.-výhledově      Termín splnění: výhledově

### E. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

elektronicky

### F. ZÁVĚR

Rok příští HMP: 2026

### Fotodokumentace

| IMG_3160 | IMG_3161 |
| --- | --- |
| IMG_3162 | IMG_3163 |
| IMG_3164 | IMG_3165 |

### Fotodokumentace

| IMG_3168 | IMG_3170 |
| --- | --- |
| IMG_3171 | IMG_3172 |
| IMG_3173 | IMG_3174 |

### Fotodokumentace

| IMG_3175 | IMG_3176 |
| --- | --- |
| IMG_3177 | IMG_3179 |
| IMG_3180 | IMG_3182 |

### Fotodokumentace

| IMG_3183 | IMG_3184 |
| --- | --- |
| IMG_3185 | IMG_3186 |

## Hlavní prohlídka 03.11.2018            31118-2

Datum prohlídky: 03.11.2018
Provedl: Ing. Jan Dobrovolný č.oprávnění k provádění hlavních a mimořádných prohlídek: 206/2017
Přítomni: 
Směr popisu: Zleva doprava, postupně od OP1 ke konci mostu
Způsob zpřístupnění mostu: Celý objekt přístupný z terénu bez použití plošiny.
Počasí při provádění prohlídky: polojasno
Teplota vzduchu: 10.0 °C     nosné konstrukce: 10.0 °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Výprachtice      Výprachtice(klenba)
Okres: Ústí nad Orlicí
Rok postavení: 1915
Liniové staničení [km]: 5.196   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 241.000

### B. DIAGNOSTICKÉ ZJIŠTĚNÍ

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso
Založení mostu není známo, pravděpodobně plošné

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Mostní podpěry
Opěry kamenné, zděné

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Čelní zdi
Čela kamenná, zděná, rovnoběžná s osou komunikace

Izolační systém
Izolační systém není znám

Nosná konstrukce
Nosná konstrukce kamenná, klenbová

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Vozovka
Vozovka s živičným krytem

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Římsy
Římsy oboustranné, železobetonové, monolitické

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Zábradlí
Zábradlí ocelové s podélnou výplní

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Označení mostu
Na mostě jsou osazeny evidenční čísla mostu

Cizí zařízení na mostě
Vlevo chránička s vedením inženýrské sítě neznámého správce

### C. ZÁVADY:

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi
- Zdivo křídla K1 má porušené spárování
- Na opěře O1 jsou stopy po zatékání
- Křídlo K2 má porušené spárování, uchycená vegetace
- kamenná římsa křídla K2 se rozpadá
- Na konci křídla k2 se rozpadá zdivo
- Křídlo K3 má porušené spárování, uchycená vegetace
- Levý roh opěry O2 je drobně pedemletý
- Křídlo K4 má porušené spárování, uchycená vegetace
- Levá čelní zeď má lokálně porušené výplně spár

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Vozovka
- Vozovka na mostě vykazuje drobné povrchové poruchy, na okrajích před a za mostem prosednutí

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Římsy
- příčná trhliny celým profilem levé římsy
- příčná trhlina celým profilem pravé římsy

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Zábradlí
- PKO zábradlí je lokálně porušená, lokálně se vyskytuje koroze

Cizí zařízení na mostě
- Chránička inženýrské sítě je zkorodovaná a bez PKO

Území pod mostem a přístupové cesty
- Podél levé římsy je rostoucí vegetace
- opěra O1 a křídlo K1 jsou částečně zasypané skládkou
- Pod mostem jsou usazené sedimenty

### D. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

O objekt je pečováno v možnostech správce mostu. Běžné prohlídky prováděny.

### E. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

- sanovat porušené povrchy spodní stavby objektu (odstranit vegetaci a přespárovat zdivo)
- alespoň lokálně vyspravit PKO zábradlí
- vyzvat správce inž. sítí k obnově PKO chráničky
            Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

- průběžně odstraňovat vegetaci a nečistoty z vozovky, podél říms a těsného okolí objektu
- průběžně pod mostem odstraňovat sedimenty a nasypaný materiál od přilehlého objektu.
            Termín splnění: pravidelně

### F. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

Výsledky prohlídky a navrhovaná opatření byly projednané se zástupcem správce objektu.

### G. ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ ZATÍŽITELNOSTI A STAVEBNÍHO STAVU MOSTU:

Stavebně-technické stavy:
   Spodní stavba:          IV - Uspokojivý
   Nosná konstrukce:   III - Dobrý
   Mostní vybavení:      III - Dobrý 
Koeficient stavebního stavu   0.8
Použitelnost   II - Podmíněně použitelné
Zatížitelnost mostu [t]:    Vn: 40.0   Vr: 104.0   Ve: 336.0
Rok příští hlavní prohlídky: 2026

Poznámka:
Hodnoty zatížitelnosti jsou k dispozici, samotný výpočet ale ne.
Hodnoty zatížitelnosti byly nyní redukovány koeficientem stavebně – technického stavu.

### Fotodokumentace

| _Pohled na objekt po směru staničení | _Pohled na objekt proti směru staničení |
| --- | --- |
| a_Vozovka na začátku mostu | c_vozovka na mostě |
| e_Vozovka na konci mostu | _Pohled na levou římsu po směru staničení |

### Fotodokumentace

| _Pohled na levou římsu proti směru staničení | _Pohled na pravou římsu proti směru staničení |
| --- | --- |
| _Pohled na pravou římsu po směru staničení | _Pohled na objekt zleva |
| _Pohled na objekt zprava | _Levé křídlo na začátku mostu (K1) |

### Fotodokumentace

| _Pohled na opěru O1 | _Pravé křídlo na začátku mostu (K2) |
| --- | --- |
| _Levé křídlo na konci mostu (K3) | _Pohled na opěru O2 |
| _Pravé křídlo na konci mostu (K4) | a_Pohled na levou čelní zeď |

### Fotodokumentace

| c_Podhled mostu | _Pohled pod most |
| --- | --- |
| _Výška zábradlí je 1100 mm | IMG_2990 - Vozovka na mostě vykazuje drobné povrchové poruchy, na okrajích před a za mostem pro |
| IMG_2994 - Vozovka na mostě vykazuje drobné povrchové poruchy, na okrajích před a za mostem pro | IMG_2996 - příčná trhliny celým profilem levé římsy |

### Fotodokumentace

| IMG_2997 - příčná trhliny celým profilem levé římsy | IMG_2999 - příčná trhliny celým profilem levé římsy |
| --- | --- |
| IMG_3001 - Podél levé římsy je rostoucí vegetace | IMG_3002 - PKO zábradlí je lokálně porušená, lokálně se vyskytuje koroze |
| IMG_3007 - příčná trhlina celým profilem pravé římsy | IMG_3010 - Zdivo křídla K1 má porušené spárování |

### Fotodokumentace

| IMG_3013 - opěra O1 a křídlo K1 jsou částečně zasypané skládkou | IMG_3014- opěra O1 a křídlo K1 jsou částečně zasypané skládkou |
| --- | --- |
| IMG_3015 - Na opěře O1 jsou stopy po zatékání | IMG_3017 - Křídlo K2 má porušené spárování, uchycená vegetace |
| IMG_3018 - Křídlo K2 má porušené spárování, uchycená vegetace | IMG_3019 - Křídlo K2 má porušené spárování, uchycená vegetace |

### Fotodokumentace

| IMG_3020 - kamenná římsa křídla K2 se rozpadá | IMG_3021 - Na konci křídla k2 se rozpadá zdivo |
| --- | --- |
| IMG_3026 - Křídlo K3 má porušené spárování, uchycená vegetace | IMG_3027 - Křídlo K3 má porušené spárování, uchycená vegetace |
| IMG_3031 - Levý roh opěry O2 je drobně pedemletý | IMG_3034 - Křídlo K4 má porušené spárování, uchycená vegetace |

### Fotodokumentace

| IMG_3035 - Křídlo K4 má porušené spárování, uchycená vegetace | IMG_3036 - Křídlo K4 má porušené spárování, uchycená vegetace |
| --- | --- |
| IMG_3039 - Chránička inženýrské sítě je zkorodovaná a bez PKO | IMG_3040 - Levá čelní zeď má lokálně porušené výplně spár |
| IMG_3041 - Levá čelní zeď má lokálně porušené výplně spár | IMG_3046 - Pod mostem jsou usazené sedimenty |

## Běžná prohlídka 27.05.2019            31118-2

Datum prohlídky: 27.05.2019
Provedl: Jaroslav Kocanda č.oprávnění k provádění běžných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: ve směru liniového staničení
Způsob zpřístupnění mostu: volně přístupné z okolních svahů
Počasí při provádění prohlídky: oblačno
Teplota vzduchu: 22.0 °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Výprachtice      Výprachtice(klenba)
Okres: Ústí nad Orlicí
Rok postavení: 1915
Liniové staničení [km]: 5.196   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 241.000

### B. ZÁVADY:

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso
- vizuálně nelze zjistit; pravděpodobně bez zjevných závad způsobených poškozeným založením

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi
- zavlhlé zdivo, lokálně vypadaná malta ze spár
- uchycená vegetace ve zdivu křídel na začátku a na konci mostu

Ložiska, klouby, mostní závěry
-nejsou provedeny /klenba-pískovec/

Izolační systém
- poruchy, lokální mokré stopy po zatékání

Nosná konstrukce
- lokálně vypadaná malta spár, vypadané zdivo klenby, stopy průsaků

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek
- nečistoty s uchycenou drobnou vegetací na krajnicích
- výškové deformace asfalt. krytu vozovky, poruchy (trhliny, praskliny, výspravy)
- převrstvení asfalt. krytu (přitížení nosné konstrukce)
- zvětralý beton horních ploch říms, uchycena drobná vegetace
- odprýskaná povrchová úprava bočních ploch říms, výkvět na povrchu

Odvodňovací zařízení
- odvodnění mostu je podélným sklonem vozovky

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu
- koroze přes ochranný nátěr zábradlí
- nejsou osazené mostní tabulky s evidenčními čísly, 1x na konci, na začátku mostu nečitelná

Cizí zařízení na mostě
- povrchová koroze zavěšených chrániček cizího zařízení

Ledolamy, záhozy, lodní svodidla, protidotykové, protikouřové, protinárazové zábrany
- nejsou provedeny

Území pod mostem a přístupové cesty
- zanesené koryto náplavem a skládkou odpadu
- vzrostlá náletová vegetace v obvodu mostní konstrukce a křídlel !!!
- přístup pod most je dobrý

### C. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

dostačující

### D. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

v krytu vozovky, opravit výškové deformace krytu
   Skupina: běžná údržba-nutné      Termín splnění: V nejbližší době 

odstranit drobnou vegetaci a uchycené nečistoty na krajnicích, vyčistit a zalít asfaltovou zálivkou
   Skupina: běžná údržba-nutné      Termín splnění: V nejbližší době 

odstranit a umrtvit náletovou vegetaci z mostní konstrukce a min.ve vzdál.2m od mostní konstrukce a křídel !!!
   Skupina: běžná údržba-nutné      Termín splnění: V nejbližší době 

opravit přespárování zdiva opěr,křídel, čel mostu
   Skupina: běžná údržba-výhledově      Termín splnění: výhledově 

očistit, opravit a reprofilovat mostní římsy (okapničky), ošetřit hydrofobním nátěrem
   Skupina: běžná stav.-výhledově      Termín splnění: výhledově 

sanovat proteklá/poškozená místa v podhledu NK
   Skupina: běžná stav.-výhledově      Termín splnění: výhledově 

odrezit a natřít mostní zábradlí
   Skupina: běžná stav.-výhledově      Termín splnění: do 1 roku 

odtěžit nánosy naplavenin v území pod mostem
   Skupina: běžná nestav.-výhledově      Termín splnění: výhledově

### E. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

elektronicky

### F. ZÁVĚR

Rok příští HMP: 2026

### Fotodokumentace

| IMG_7650 | IMG_7651 |
| --- | --- |
| IMG_7652 | IMG_7653 |
| IMG_7654 | IMG_7655 |

### Fotodokumentace

| IMG_7656 | IMG_7657 |
| --- | --- |
| IMG_7658 | IMG_7659 |
| IMG_7660 | IMG_7661 |

## Běžná prohlídka 17.01.2020            31118-2

Datum prohlídky: 17.01.2020
Provedl: Jaroslav Kocanda č.oprávnění k provádění běžných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: ve směru liniového staničení
Způsob zpřístupnění mostu: volně přístupné z okolních svahů
Počasí při provádění prohlídky: oblačno
Teplota vzduchu: 2.0 °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Výprachtice      Výprachtice(klenba)
Okres: Ústí nad Orlicí
Rok postavení: 1915
Liniové staničení [km]: 5.196   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 241.000

### B. ZÁVADY:

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso
- vizuálně nelze zjistit; pravděpodobně bez zjevných závad způsobených poškozeným založením

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi
- zavlhlé zdivo, lokálně vypadaná malta ze spár
- uchycená vegetace ve zdivu křídel na začátku a na konci mostu

Ložiska, klouby, mostní závěry
-nejsou provedeny /klenba-pískovec/

Izolační systém
- poruchy, lokální mokré stopy po zatékání

Nosná konstrukce
- lokálně vypadaná malta spár, vypadané zdivo klenby, stopy průsaků

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek
- nečistoty s uchycenou drobnou vegetací na krajnicích
- výškové deformace asfalt. krytu vozovky, poruchy (trhliny, praskliny, výspravy)
- převrstvení asfalt. krytu (přitížení nosné konstrukce)
- zvětralý beton horních ploch říms, uchycena drobná vegetace
- odprýskaná povrchová úprava bočních ploch říms, výkvět na povrchu

Odvodňovací zařízení
- odvodnění mostu je podélným sklonem vozovky

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu
- koroze přes ochranný nátěr zábradlí
- nejsou osazené mostní tabulky s evidenčními čísly, 1x na konci, na začátku mostu nečitelná

Cizí zařízení na mostě
- povrchová koroze zavěšených chrániček cizího zařízení

Ledolamy, záhozy, lodní svodidla, protidotykové, protikouřové, protinárazové zábrany
- nejsou provedeny

Území pod mostem a přístupové cesty
- zanesené koryto náplavem a skládkou odpadu
- vzrostlá náletová vegetace v obvodu mostní konstrukce a křídlel !!!
- přístup pod most je dobrý

### C. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

dostačující

### D. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

odstranit a umrtvit náletovou vegetaci z mostní konstrukce a min.ve vzdál.2m od mostní konstrukce a křídel !!!
   Skupina: běžná údržba-nutné      Termín splnění: V nejbližší době 

opravit přespárování zdiva opěr,křídel, čel mostu
   Skupina: běžná údržba-výhledově      Termín splnění: výhledově 

odstranit drobnou vegetaci a uchycené nečistoty na krajnicích, vyčistit a zalít asfaltovou zálivkou
   Skupina: běžná údržba-nutné      Termín splnění: V nejbližší době 

v krytu vozovky, opravit výškové deformace krytu
   Skupina: běžná údržba-nutné      Termín splnění: V nejbližší době 

očistit, opravit a reprofilovat mostní římsy (okapničky), ošetřit hydrofobním nátěrem
   Skupina: běžná stav.-výhledově      Termín splnění: výhledově 

sanovat proteklá/poškozená místa v podhledu NK
   Skupina: běžná stav.-výhledově      Termín splnění: výhledově 

odrezit a natřít mostní zábradlí
   Skupina: běžná stav.-výhledově      Termín splnění: do 1 roku 

odtěžit nánosy naplavenin v území pod mostem
   Skupina: běžná nestav.-výhledově      Termín splnění: výhledově

### E. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

elektronicky

### F. ZÁVĚR

Rok příští HMP: 2026

### Fotodokumentace

| IMG_0971 | IMG_0972 |
| --- | --- |
| IMG_0973 | IMG_0974 |
| IMG_0975 | IMG_0977 |

### Fotodokumentace

| IMG_0978 | IMG_0979 |
| --- | --- |
| IMG_0980 | IMG_0981 |
| IMG_0982 | IMG_0983 |

### Fotodokumentace

| IMG_0984 | IMG_0985 |
| --- | --- |
| IMG_0986 | IMG_0987 |
| IMG_0988 | IMG_0989 |

### Fotodokumentace

| IMG_0990 | IMG_0991 |
| --- | --- |

## Běžná prohlídka 21.11.2020            31118-2

Datum prohlídky: 21.11.2020
Provedl: Jaroslav Kocanda č.oprávnění k provádění běžných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: ve směru liniového staničení
Způsob zpřístupnění mostu: volně přístupné z okolních svahů
Počasí při provádění prohlídky: oblačno
Teplota vzduchu: 2.8 °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Výprachtice      Výprachtice(klenba)
Okres: Ústí nad Orlicí
Rok postavení: 1915
Liniové staničení [km]: 5.196   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 241.000

### B. ZÁVADY:

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso
- vizuálně nelze zjistit; pravděpodobně bez zjevných závad způsobených poškozeným založením

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi
- zavlhlé zdivo, lokálně vypadaná malta ze spár
- uchycená vegetace ve zdivu křídel na začátku a na konci mostu

Ložiska, klouby, mostní závěry
-nejsou provedeny /klenba-pískovec/

Izolační systém
- poruchy, lokální mokré stopy po zatékání

Nosná konstrukce
- lokálně vypadaná malta spár, vypadané zdivo klenby, stopy průsaků

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek
- nečistoty s uchycenou drobnou vegetací na krajnicích
- výškové deformace asfalt. krytu vozovky, poruchy (trhliny, praskliny, výspravy)
- převrstvení asfalt. krytu (přitížení nosné konstrukce)
- zvětralý beton horních ploch říms, uchycena drobná vegetace
- odprýskaná povrchová úprava bočních ploch říms, výkvět na povrchu

Odvodňovací zařízení
- odvodnění mostu je podélným sklonem vozovky

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu
- koroze přes ochranný nátěr zábradlí
- nejsou osazené mostní tabulky s evidenčními čísly, 1x na konci, na začátku mostu nečitelná

Cizí zařízení na mostě
- povrchová koroze zavěšených chrániček cizího zařízení

Ledolamy, záhozy, lodní svodidla, protidotykové, protikouřové, protinárazové zábrany
- nejsou provedeny

Území pod mostem a přístupové cesty
- zanesené koryto náplavem a skládkou odpadu
- vzrostlá náletová vegetace v obvodu mostní konstrukce a křídlel !!!
- přístup pod most je dobrý

### C. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

dostačující

### D. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

odstranit a umrtvit náletovou vegetaci z mostní konstrukce a min.ve vzdál.2m od mostní konstrukce a křídel !!!
   Skupina: běžná údržba-nutné      Termín splnění: V nejbližší době 

opravit přespárování zdiva opěr,křídel, čel mostu
   Skupina: náročnější práce-nutné      Termín splnění: do 1 roku 

odstranit drobnou vegetaci a uchycené nečistoty na krajnicích, vyčistit a zalít asfaltovou zálivkou
   Skupina: běžná údržba-méně nutné      Termín splnění: výhledově 

sanovat proteklá/poškozená místa v podhledu NK
   Skupina: běžná stav.-výhledově      Termín splnění: výhledově 

odtěžit nánosy naplavenin v území pod mostem
   Skupina: běžná nestav.-výhledově      Termín splnění: výhledově

### E. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

elektronicky

### F. ZÁVĚR

Rok příští HMP: 2026

### Fotodokumentace

| _111538 | _111554 |
| --- | --- |
| _111632 | _111739 |
| _111759 | _111816 |

### Fotodokumentace

| _111820 | _111845 |
| --- | --- |
| _111854 | _111920 |

## Běžná prohlídka 25.06.2021            31118-2

Datum prohlídky: 25.06.2021
Provedl: Jaroslav Kocanda č.oprávnění k provádění běžných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: ve směru liniového staničení
Způsob zpřístupnění mostu: volně přístupné z okolních svahů
Počasí při provádění prohlídky: 
Teplota vzduchu: _ °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Výprachtice      Výprachtice(klenba)
Okres: Ústí nad Orlicí
Rok postavení: 1915
Liniové staničení [km]: 5.196   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 241.000

### B. ZÁVADY:

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso
- vizuálně nelze zjistit; pravděpodobně bez zjevných závad způsobených poškozeným založením

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi
- zavlhlé zdivo, lokálně vypadaná malta ze spár
- uchycená vegetace ve zdivu křídel na začátku a na konci mostu

Ložiska, klouby, mostní závěry
-nejsou provedeny /klenba-pískovec/

Izolační systém
- poruchy, lokální mokré stopy po zatékání

Nosná konstrukce
- lokálně vypadaná malta spár, vypadané zdivo klenby, stopy průsaků

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek
- nečistoty s uchycenou drobnou vegetací na krajnicích
- výškové deformace asfalt. krytu vozovky, poruchy (trhliny, praskliny, výspravy)
- převrstvení asfalt. krytu (přitížení nosné konstrukce)
- zvětralý beton horních ploch říms, uchycena drobná vegetace
- odprýskaná povrchová úprava bočních ploch říms, výkvět na povrchu

Odvodňovací zařízení
- odvodnění mostu je podélným sklonem vozovky

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu
- koroze přes ochranný nátěr zábradlí
- nejsou osazené mostní tabulky s evidenčními čísly, 1x na konci, na začátku mostu nečitelná

Cizí zařízení na mostě
- povrchová koroze zavěšených chrániček cizího zařízení

Ledolamy, záhozy, lodní svodidla, protidotykové, protikouřové, protinárazové zábrany
- nejsou provedeny

Území pod mostem a přístupové cesty
- zanesené koryto náplavem a skládkou odpadu
- vzrostlá náletová vegetace v obvodu mostní konstrukce a křídlel !!!
- přístup pod most je dobrý

### C. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

dostačující

### D. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

odstranit a umrtvit náletovou vegetaci z mostní konstrukce a min.ve vzdál.2m od mostní konstrukce a křídel !!!
   Skupina: běžná údržba-nutné      Termín splnění: V nejbližší době 

opravit přespárování zdiva opěr,křídel, čel mostu
   Skupina: náročnější práce-nutné      Termín splnění: do 1 roku 

odstranit drobnou vegetaci a uchycené nečistoty na krajnicích, vyčistit a zalít asfaltovou zálivkou
   Skupina: běžná údržba-méně nutné      Termín splnění: výhledově 

sanovat proteklá/poškozená místa v podhledu NK
   Skupina: běžná stav.-výhledově      Termín splnění: výhledově 

odtěžit nánosy naplavenin v území pod mostem
   Skupina: běžná nestav.-výhledově      Termín splnění: výhledově

### E. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

elektronicky

### F. ZÁVĚR

Rok příští HMP: 2026

### Fotodokumentace

| začátek mostu | vegetace na výtoku |
| --- | --- |
| čelní zeď na výtoku | 1.opěra na výtoku |
| 2. opěra na výtoku | 1.opěra poškozený kámen |

### Fotodokumentace

| 1.opěra | 2. opěra |
| --- | --- |
| NK klenba | _104411 |
| čelní zeď na vtoku-detail | za kopřivama torzo 1.křídla na vtoku |

### Fotodokumentace

| 2. křídlo na vtoku | 2.křídlo na vtoku |
| --- | --- |
| pohled pod most na výtok | detail na výtoku |
| římsy, zábradlí vpravo | římsy, zábradlí vlevo |

### Fotodokumentace

| konec mostu |  |
| --- | --- |

## Hlavní prohlídka 09.06.2022            31118-2

Datum prohlídky: 09.06.2022
Provedl: Ing. Jan Dobrovolný č.oprávnění k provádění hlavních a mimořádných prohlídek: 206/2017
Přítomni: 
Směr popisu: Zleva doprava, postupně od OP1 ke konci mostu
Způsob zpřístupnění mostu: Celý objekt přístupný z terénu bez použití plošiny.
Počasí při provádění prohlídky: Jasno
Teplota vzduchu: 18.0 °C     nosné konstrukce: 18.0 °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Výprachtice      Výprachtice(klenba)
Okres: Ústí nad Orlicí
Rok postavení: 1915
Liniové staničení [km]: 5.196   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 241.000

### B. DIAGNOSTICKÉ ZJIŠTĚNÍ

Nezadaný
Popis částí mostu je převzatý z poslední HMP a je případně doplněný o nově zjištěné informace.

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso
Založení mostu není známo, pravděpodobně plošné

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Mostní podpěry
Opěry kamenné, zděné

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Čelní zdi
Čela kamenná, zděná, rovnoběžná s osou komunikace

Izolační systém
Izolační systém není znám

Nosná konstrukce
Nosná konstrukce kamenná, klenbová

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Vozovka
Vozovka s živičným krytem

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Římsy
Římsy oboustranné, železobetonové, monolitické

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Zábradlí
Zábradlí ocelové s podélnou výplní

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Označení mostu
Na mostě jsou osazeny evidenční čísla mostu

Cizí zařízení na mostě
Vlevo chránička s vedením inženýrské sítě neznámého správce

### C. ZÁVADY:

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi
- Zdivo křídla K1 má porušené spárování
- Na opěře O1 jsou stopy po zatékání
- Křídlo K2 má porušené spárování, uchycená vegetace
- kamenná římsa křídla K2 se rozpadá
- Na konci křídla k2 se rozpadá zdivo
- Křídlo K3 má porušené spárování, uchycená vegetace
- Levý roh opěry O2 je drobně pedemletý
- Křídlo K4 má porušené spárování, uchycená vegetace
- Levá čelní zeď má lokálně porušené výplně spár

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Vozovka
- Vozovka na mostě vykazuje drobné povrchové poruchy, na okrajích před a za mostem prosednutí

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Římsy
- příčná trhliny celým profilem levé římsy
- příčná trhlina celým profilem pravé římsy

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Zábradlí
- PKO zábradlí je lokálně porušená, lokálně se vyskytuje koroze

Cizí zařízení na mostě
- Chránička inženýrské sítě je zkorodovaná a bez PKO

Území pod mostem a přístupové cesty
- Podél levé římsy je rostoucí vegetace
- opěra O1 a křídlo K1 jsou částečně zasypané skládkou (zasahuje do průtočného profilu)
- Pod mostem jsou usazené sedimenty

### D. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

O objekt je pečováno v možnostech správce mostu. Běžné prohlídky prováděny.

### E. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

- sanovat porušené povrchy spodní stavby objektu (odstranit vegetaci a přespárovat zdivo)
- alespoň lokálně vyspravit PKO zábradlí
- vyzvat správce inž. sítí k obnově PKO chráničky
            Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

- průběžně odstraňovat vegetaci a nečistoty z vozovky, podél říms a těsného okolí objektu
- průběžně pod mostem odstraňovat sedimenty a nasypaný materiál od přilehlého objektu.
            Termín splnění: pravidelně

### F. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

Výsledky prohlídky a navrhovaná opatření byly projednané se zástupcem správce objektu.

### G. ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ ZATÍŽITELNOSTI A STAVEBNÍHO STAVU MOSTU:

Stavebně-technické stavy:
   Spodní stavba:          IV - Uspokojivý
   Nosná konstrukce:   III - Dobrý
   Mostní vybavení:      III - Dobrý 
Koeficient stavebního stavu   0.8
Použitelnost   II - Podmíněně použitelné
Zatížitelnost mostu [t]:    Vn: 40.0   Vr: 104.0   Ve: 336.0
Rok příští hlavní prohlídky: 2026

Poznámka:
Hodnoty zatížitelnosti jsou k dispozici, samotný výpočet ale ne.
Hodnoty zatížitelnosti byly nyní redukovány koeficientem stavebně – technického stavu.

### Fotodokumentace

| _Pohled na most po směru staničení | _Pohled na most proti směru staničení |
| --- | --- |
| a_Vozovka na začátku mostu (předpolí) | c_vozovka na mostě |
| e_Vozovka na konci mostu (předpolí) | _Pohled na levou římsu po směru staničení |

### Fotodokumentace

| _Pohled na levou římsu proti směru staničení | _Pohled na pravou římsu proti směru staničení |
| --- | --- |
| _Pohled na pravou římsu po směru staničení | _Levé křídlo na začátku mostu (K1) |
| _pohled na opěru O1 zprava | _Pohled na opěru O1 |

### Fotodokumentace

| _Levé křídlo na konci mostu (K3) | _Pohled na opěru O2 |
| --- | --- |
| _Pravé křídlo na konci mostu (K4) | _Pohled na objekt zleva |
| b_Pohled na objekt zprava | c_pohled do mostu zleva |

### Fotodokumentace

| d_ Podhled mostu v ose | f_ Podhled mostu vpravo |
| --- | --- |
| IMG_3556 - stav vozovky v roce 2022 | IMG_3557 - stav vozovky v roce 2022 |
| IMG_3568 - stav říms v roce 2022 | IMG_3569 - stav říms v roce 2022 |

### Fotodokumentace

| IMG_3570 - stav záchytného systému v roce 2022 | IMG_3571 - stav záchytného systému v roce 2022 |
| --- | --- |
| IMG_3577 - stav záchytného systému v roce 2022 | IMG_3579 - stav říms v roce 2022 |
| IMG_3581 - stav říms v roce 2022 | IMG_3590 - stav spodní stavby v roce 2022 |

### Fotodokumentace

| IMG_3591 - stav spodní stavby v roce 2022 | IMG_3593 - stav nosné konstrukce v roce 2022 |
| --- | --- |
| IMG_3595 - stav nosné konstrukce v roce 2022 | IMG_3597 - stav spodní stavby v roce 2022 |
| IMG_3605 - stav spodní stavby v roce 2022 | IMG_3608 - stav nosné konstrukce v roce 2022 |

### Fotodokumentace

| IMG_3610 - stav spodní stavby v roce 2022 |  |
| --- | --- |

## Běžná prohlídka 25.08.2022            31118-2

Datum prohlídky: 25.08.2022
Provedl: Jaroslav Kocanda č.oprávnění k provádění běžných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: ve směru liniového staničení
Způsob zpřístupnění mostu: volně přístupné z okolních svahů
Počasí při provádění prohlídky: 
Teplota vzduchu: _ °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Výprachtice      Výprachtice(klenba)
Okres: Ústí nad Orlicí
Rok postavení: 1915
Liniové staničení [km]: 5.196   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 241.000

### B. ZÁVADY:

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso
- vizuálně nelze zjistit; pravděpodobně bez zjevných závad způsobených poškozeným založením

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi
- zavlhlé zdivo, lokálně vypadaná malta ze spár
- uchycená vegetace ve zdivu křídel na začátku a na konci mostu

Ložiska, klouby, mostní závěry
-nejsou provedeny /klenba-pískovec/

Izolační systém
- poruchy, lokální mokré stopy po zatékání

Nosná konstrukce
- lokálně vypadaná malta spár, vypadané zdivo klenby, stopy průsaků

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek
- nečistoty s uchycenou drobnou vegetací na krajnicích
- výškové deformace asfalt. krytu vozovky, poruchy (trhliny, praskliny, výspravy)
- převrstvení asfalt. krytu (přitížení nosné konstrukce)
- zvětralý beton horních ploch říms, uchycena drobná vegetace
- odprýskaná povrchová úprava bočních ploch říms, výkvět na povrchu

Odvodňovací zařízení
- odvodnění mostu je podélným sklonem vozovky

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu
- koroze přes ochranný nátěr zábradlí
- nejsou osazené mostní tabulky s evidenčními čísly, 1x na konci, na začátku mostu nečitelná

Cizí zařízení na mostě
- povrchová koroze zavěšených chrániček cizího zařízení

Ledolamy, záhozy, lodní svodidla, protidotykové, protikouřové, protinárazové zábrany
- nejsou provedeny

Území pod mostem a přístupové cesty
- zanesené koryto náplavem a skládkou odpadu
- vzrostlá náletová vegetace v obvodu mostní konstrukce a křídlel !!!
- přístup pod most je dobrý

### C. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

dostačující

### D. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

odstranit a umrtvit náletovou vegetaci z mostní konstrukce a min.ve vzdál.2m od mostní konstrukce a křídel !!!
   Skupina: běžná údržba-nutné      Termín splnění: pravidelně 

opravit přespárování zdiva opěr,křídel, čel mostu
            Termín splnění: výhledově 

odtěžit nánosy naplavenin v území pod mostem
            Termín splnění: výhledově

### E. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

elektronicky

### F. ZÁVĚR

Rok příští HMP: 2026

### Fotodokumentace

| _120400 | _120427 |
| --- | --- |
| _120431 | _120457 |
| _120516 | _120630 |

## Běžná prohlídka 05.08.2023            31118-2

Datum prohlídky: 05.08.2023
Provedl: Jaroslav Kocanda č.oprávnění k provádění běžných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: ve směru liniového staničení
Způsob zpřístupnění mostu: volně přístupné z okolních svahů
Počasí při provádění prohlídky: 
Teplota vzduchu: _ °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Výprachtice      Výprachtice(klenba)
Okres: Ústí nad Orlicí
Rok postavení: 1915
Liniové staničení [km]: 5.196   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 241.000

### B. ZÁVADY:

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso
- vizuálně nelze zjistit; pravděpodobně bez zjevných závad způsobených poškozeným založením

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi
- zavlhlé zdivo, lokálně vypadaná malta ze spár
- uchycená vegetace ve zdivu křídel na začátku a na konci mostu

Ložiska, klouby, mostní závěry
-nejsou provedeny /klenba-pískovec/

Izolační systém
- poruchy, lokální mokré stopy po zatékání

Nosná konstrukce
- lokálně vypadaná malta spár, vypadané zdivo klenby, stopy průsaků

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek
- nečistoty s uchycenou drobnou vegetací na krajnicích
- výškové deformace asfalt. krytu vozovky, poruchy (trhliny, praskliny, výspravy)
- převrstvení asfalt. krytu (přitížení nosné konstrukce)
- zvětralý beton horních ploch říms, uchycena drobná vegetace
- odprýskaná povrchová úprava bočních ploch říms, výkvět na povrchu

Odvodňovací zařízení
- odvodnění mostu je podélným sklonem vozovky

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu
- koroze přes ochranný nátěr zábradlí
- nejsou osazené mostní tabulky s evidenčními čísly, 1x na konci, na začátku mostu nečitelná

Cizí zařízení na mostě
- povrchová koroze zavěšených chrániček cizího zařízení

Ledolamy, záhozy, lodní svodidla, protidotykové, protikouřové, protinárazové zábrany
- nejsou provedeny

Území pod mostem a přístupové cesty
- zanesené koryto náplavem a skládkou odpadu
- vzrostlá náletová vegetace v obvodu mostní konstrukce a křídlel !!!
- přístup pod most je dobrý

### C. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

dostačující

### D. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

odstranit a umrtvit náletovou vegetaci z mostní konstrukce a min.ve vzdál.2m od mostní konstrukce a křídel !!!
   Skupina: běžná údržba-nutné      Termín splnění: pravidelně 

opravit přespárování zdiva opěr,křídel, čel mostu
            Termín splnění: výhledově 

odtěžit nánosy naplavenin v území pod mostem
            Termín splnění: výhledově

### E. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

elektronicky

### F. ZÁVĚR

Rok příští HMP: 2026

## Běžná prohlídka 05.08.2023            31118-2

Datum prohlídky: 05.08.2023
Provedl: Jaroslav Kocanda č.oprávnění k provádění běžných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: ve směru liniového staničení
Způsob zpřístupnění mostu: volně přístupné z okolních svahů
Počasí při provádění prohlídky: 
Teplota vzduchu: _ °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Výprachtice      Výprachtice(klenba)
Okres: Ústí nad Orlicí
Rok postavení: 1915
Liniové staničení [km]: 5.196   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 241.000

### B. ZÁVADY:

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso
- vizuálně nelze zjistit; pravděpodobně bez zjevných závad způsobených poškozeným založením

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi
- zavlhlé zdivo, lokálně vypadaná malta ze spár
- uchycená vegetace ve zdivu křídel na začátku a na konci mostu

Ložiska, klouby, mostní závěry
-nejsou provedeny /klenba-pískovec/

Izolační systém
- poruchy, lokální mokré stopy po zatékání

Nosná konstrukce
- lokálně vypadaná malta spár, vypadané zdivo klenby, stopy průsaků

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek
- nečistoty s uchycenou drobnou vegetací na krajnicích
- výškové deformace asfalt. krytu vozovky, poruchy (trhliny, praskliny, výspravy)
- převrstvení asfalt. krytu (přitížení nosné konstrukce)
- zvětralý beton horních ploch říms, uchycena drobná vegetace
- odprýskaná povrchová úprava bočních ploch říms, výkvět na povrchu

Odvodňovací zařízení
- odvodnění mostu je podélným sklonem vozovky

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu
- koroze přes ochranný nátěr zábradlí
- nejsou osazené mostní tabulky s evidenčními čísly, 1x na konci, na začátku mostu nečitelná

Cizí zařízení na mostě
- povrchová koroze zavěšených chrániček cizího zařízení

Ledolamy, záhozy, lodní svodidla, protidotykové, protikouřové, protinárazové zábrany
- nejsou provedeny

Území pod mostem a přístupové cesty
- zanesené koryto náplavem a skládkou odpadu
- vzrostlá náletová vegetace v obvodu mostní konstrukce a křídlel !!!
- přístup pod most je dobrý

### C. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

dostačující

### D. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

odstranit a umrtvit náletovou vegetaci z mostní konstrukce a min.ve vzdál.2m od mostní konstrukce a křídel !!!
   Skupina: běžná údržba-nutné      Termín splnění: pravidelně 

opravit přespárování zdiva opěr,křídel, čel mostu
            Termín splnění: výhledově 

odtěžit nánosy naplavenin v území pod mostem
            Termín splnění: výhledově

### E. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

elektronicky

### F. ZÁVĚR

Rok příští HMP: 2026

### Fotodokumentace

### Fotodokumentace

|  | IMG_20230804_093436 |
| --- | --- |
| IMG_20230804_093504 | IMG_20230804_093551 |