| # Mostní list mostu pozemní komunikace; # 36311-3. |
| --- |
| Název mostu | Brněnec | Místní název | Brněnec |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Předmět přemostění | Vodoteč (stálý průtok) / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Převáděná komunikace | 3. třída / 36311 | Název |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Staničení liniové | 1.211 km | Staničení na úseku | 999.999 km |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rok postavení | 1926 | poslední rekonstrukce | .... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kraj | Pardubický kraj | Okres | Svitavy | Správce mostu | SÚS Svitavy |  |  |  |  |  |  |
| Katastrální území | Brněnec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zatížitelnost v době uvedení do provozu, způsob a rok stanovení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Způsob stanovení |  | Rok | 2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vn | 14.0 t | Vr | 23.0 t | Ve | 77.0 t | Vaj (Va) | ... t |  |  |  |  |
| Zatížitelnost současná, způsob a rok stanovení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Způsob stanovení | N - neznámy | Rok | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vn | 11.0 t | Vr | 18.0 t | Ve | 61.0 t | Vaj (Va) | ... t |  |  |  |  |
| Dl. přemostění | 5.40 m | Šikmost | Kolmý / 90° |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Volná šířka | 7.40 m | Celková šířka mostu | 7.50 m | Plocha mostu | 37.80 m2 |  |  |  |  |  |  |
| Nosná konstrukce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| celk.počet polí | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podrobný popis nosné konstrukce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 mostní pole. Most je kolmý, světlost kolmá 5,40 m. Nosnou konstrukci tvoří železobetonový rošt, v příčném řezu 6 ks trámů š/v=30/37 cm, osová vzdálenost 1,30 m, konstrukční v. 0,58 m, koncové příčníky. Pohledové plochy krajních trámů jsou opatřeny cementovou omítkou. Trámy jsou spojeny deskou (vetknutí), tl. 10,5 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Popis skupin polí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Počet polí; Světlost šikmá; Kolmá; Konstr.výška; Rozpětí; Druh stat.působení. 1; 5.40 m; 5.40 m; 0.58 m; 0.00 m; 00042. |
| Stavební výška | 0.70 m | Úložná výška | .... m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Způsob uložení NK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Způsob uložení | Nosná konstrukce je na opěrách uložena přímo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mostní závěry |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mostní závěry jsou podpovrchové, nebo zcela chybí. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izolace desky mostovky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hydroizolace je pravděpodobně vanová do zvýšených říms. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Spodní stavba |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opěry - masivní, betonové s úložnými prahy a cementovou omítkou. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opěry |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Počet | 2 | Materiál | Prostý beton | Základy | Masivní opěra |  |  |  |  |  |  |
| Přechodová oblast |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mezilehlé podpěry |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Počet |  | Materiál | Nezadaný | Základy | Nezadaný |  |  |  |  |  |  |
| Vozovka/chodníky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Povrch komunikace | Živice | Šířka mezi obrubami | 7.00 m | Plocha vozovky | 37.80 m2 |  |  |  |  |  |  |
| Konstrukce vozovky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Povrch chodníku | Nezadaný | Šířka L chodníku | .... m | Šířka P chodníku | .... m | Plocha chodníku | .... m2 |  |  |  |  |
| Konstrukce chodníku | Nezadaný |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odvodnění mostu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Odvodnění mostu je podélným a příčným sklonem vozovky. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Záchytná zařízení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zábradlí - po obou stranách ocelové s horizontální výplní 2 madly trubkové, v. 1,00 m, 2 pole. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zábradlí (typ/délka) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Svodidla (typ/délka) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ostatní údaje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výška mostu nad terénem | 1.50 m | Výška NK nad hladinou vody | .... m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q100 | .... m3/sec. | Normální hl. vody | 0.20 m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Souřadnice WGS-84 | N: 49.6280899048 E: 16.5206069946 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cizí zařízení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Není pozorováno. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Klasifikační stupeň stavu mostu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| nosná konst. | IV - Uspokojivý | spodní stavba | IV - Uspokojivý | použitelnost | II - Podmíněně použitelné |  |  |  |  |  |  |
| Rok provedení poslední HPM (MPM) | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reprodukční pořizovací hodnota (RPH) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cena: 0,00 Kč ke dni: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| # Mostní list mostu pozemní komunikace | # 36311-3 |
| --- | --- |
| DSCN0538 | DSCN0539 |
| DSCN0540 | DSCN0541 |
| DSCN0542 | DSCN0543 |

| # Mostní list mostu pozemní komunikace | # 36311-3 |
| --- | --- |
| DSCN0544 | DSCN0545 |
| DSCN0546 |  |