Příloha č. 2 ZD

Vymezení základních technických podmínek na veřejnou zakázku s názvem „Dodávka nových sypacích nástaveb pro zimní údržbu vozovek v počtu 2 kusů“

Technické požadavky pro jednokomorovou sypací nástavbu cestmistrovství Přelouč.

- Nástavba nová pro posyp chemickými a inertními materiály při zimní údržbě. Nástavba rychlovyměnitelná   montovaná do úchytů namísto sklápěcí korby s pohonem od hydraulického systému automobilového nosiče. Nástavba v plně automatickém pracovním režimu. Dvoušnekové provedení, korba izolovaná. Dodáno přední i zadní rozmetadlo posypového materiálu. Vnitřní stěny včetně čel a dna z materiálu nerez.

- Základní režimy použití:

materiál se solankou a bez solanky (zadní rozmetadlo)			        - chemický

materiál se solankou a bez solanky (zadní rozmetadlo)			        - inertní

materiál se solankou a bez solanky (současně přední i zadní rozmetadlo)    - chemický

materiál se solankou a bez solanky (současně přední i zadní rozmetadlo)    - inertní

- Regulace posypové dávky v rozmezí    (velké univerzální šneky min. Ø 280 mm)

50 – 350 g/m2 pro inertní materiál
                                                                    10 - 50 g/m2 pro chemický materiál

- Automatické udržení nastavené dávky posypového materiálu nezávisle na změně pojezdové rychlosti 	(v rozsahu pojezdové rychlosti 5 – 50 km/hod).

- Nastavitelná šíře posypu 2 – 10 m. Asymetrické nastavení obrazce sypaní z kabiny řidiče.

- Požadujeme zadní rozmetadlo posypového materiálu a přední rozmetadlo posypového materiálu.

- Signalizace kontroly sypaní předního i zadního rozmetadla v kabině řidiče. Osvětlení rozmetadla a násypky vodotěsnými LED reflektory.

- Solankové čerpadlo umístěno v uzavřeném prostoru chráněném proti účinku soli.

- Výměna sypací nástavby pomocí odstavných přípravků, odstavné přípravky součástí dodávky.

- Na zadní části sypací nástavby namontovaná výstražná vícesvětlová alej oranžové barvy v provedení LED a dva výstražné majáky oranžové barvy v provedení LED.

- Velikost nástavby min 7m3. Velikost solankových nádrží odpovídající objemu nástaveb.

- Max. výška nakládací hrany sypací nástavby včetně podvozku nákladního vozidla 3 100 mm

- Funkční součásti a elektro-hydraulické ovladače umístěny v krytém utěsněném prostoru proti vniknutí agresivní soli a solanky. Zvýšená protikorozní úprava nástavby - barva RAL 2011.

- Provedení elektrické instalace a veškeré přístroje a ovládací panely musí splňovat platné předpisy a další související předpisy (jedná se o kompletní odrušení nástavby). 	 Ovládací panel nástavby ani ostatní el. zařízení nesmí rušit funkci modulu GPS.

- Optická kontrola sypání předního a zadního rozmetadla bezdotykovým snímačem, kontrola prázdných nádrží solanky v kabině řidiče, stavoznaky 	solankových nádrží, automatické vypnutí čerpadla solanky při vyprázdnění solankových nádrží.  Indikace chybových hlášení (poruch) na ovládacím panelu.

- Namontována zinkovaná ochranná síta (oka 100x100 mm) a odklápěcí střecha.

- Ovládací panel vybaven rozhraním RS 232, které musí umožňovat výstup následujících provozních 
 údajů do modulu GPS (tyto údaje musí být zobrazeny na ovládacím panelu):
 		- nástavba v provozu, nástavba v klidu, nástavba v poruše, šíře posypu (m), velikost dávky

posypového materiálu (g/m2), výstražné majáky zapnuty.

- údaj o provozním režimu sypací nástavby:
			 a/ chemický materiál
 			b/ chemický materiál + solanka
 			c/ inertní materiál
 			d/ inertní materiál + solanka
 			e/ výsyp na místě
 		- údaj o množství vysypaného materiálu za úsek (v km) a celkově
		 - údaj o množství spotřebované solanky za úsek (v km) a celkově
 		- ujetá vzdálenost (km) za úsek a celkově
 		- ujetá vzdálenost při posypu (km) za úsek a celkově.

Dodavatel na požádání předá bezplatně popis a tech. údaje výstupního rozhraní RS 232.

- Sypací nástavba bude začleněna do stávajícího systému vyhodnocování provozních údajů zadavatele. Výstup z modulu GPS bude vyhodnocován stávajícím software.

- Reflexní bezpečnostní šrafování.

- Montáž sypací nástavby bude provedena na NA Tatra Phoenix 6x6.

- Montáž banerů na boční díly sypače v počtu dvou kusů

Technické požadavky pro jednokomorovou sypací nástavbu cestmistrovství Svitavy

- Nástavba nová pro posyp chemickými a inertními materiály při zimní údržbě vozovek. Nástavba rychlovyměnitelná s pohonem od hydraulického systému automobilového nosiče. Nástavba v plně automatickém pracovním režimu (možnost nouzového ručního ovládání funkcí sypací nástavby 	při poruše). Požadujeme pásové provedení. Nástavba montovaná do úchytů namísto sklápěcí korby.

- Základní režimy použití:

- chemický materiál se solankou a bez solanky (zadní rozmetadlo)
					- inertní materiál se solankou a bez solanky (zadní rozmetadlo)
 Možnost posypu na místě při zastaveném vozidle.

- Regulace posypové dávky v rozmezí		 30 - 240 g/m2 pro inertní materiál
								  		                                                              5 -  60 g/m2 pro chemický materiál

- Automatické udržení nastavené dávky posypového materiálu nezávisle na změně pojezdové rychlosti (v rozsahu pojezdové rychlosti 5 – 50 km/hod).

- Nastavitelná šíře posypu 2 – 12 m. Asymetrické nastavení obrazce sypaní z kabiny řidiče.

- Rozmetadlo včetně vynášecí šachty sklopné s plynovou vzpěrou, při sklopení automatické zastavení 	rozmetadla.

- Signalizace kontroly sypaní rozmetadla v kabině řidiče. Osvětlení rozmetadla a násypky vodotěsnými LED reflektory.

- Solankové čerpadlo umístěno v uzavřeném prostoru chráněném proti účinku soli.

- Výměna sypací nástavby pomocí odstavných přípravků, odstavné přípravky součástí dodávky.

- Na zadní části sypací nástavby namontovaná výstražná vícesvětlová alej oranžové barvy v provedení LED a dva výstražné majáky oranžové barvy v provedení LED.

- Velikost nástavby min. 7m3. Velikost solankových nádrží odpovídající objemu nástaveb.

- Max. výška nakládací hrany sypací nástavby včetně podvozku nákladního vozidla 3 100 mm

- Funkční součásti a elektro-hydraulické ovladače umístěny v krytém utěsněném prostoru proti vniknutí agresivní soli a solanky. Zvýšená protikorozní úprava nástavby - barva RAL 2011.

- Provedení elektrické instalace a veškeré přístroje a ovládací panely musí splňovat platné předpisy a další související předpisy (jedná se o kompletní odrušení nástavby). 	 Ovládací panel nástavby ani ostatní el. zařízení nesmí rušit funkci modulu GPS.

- Optická kontrola sypání bezdotykovým snímačem, optická kontrola prázdných nádrží solanky 	  	v kabině řidiče, stavoznaky solankových nádrží, automatické vypnutí čerpadla solanky při 	  	vyprázdnění solankových nádrží. Možnost regulace poměru množství solanky k sypanému materiálu 	v rozsahu 10 – 30% (v krocích po 1%).  Indikace chybových hlášení (poruch) na ovládacím panelu.

- Namontována zinkovaná ochranná síta (oka 100x100 mm) a odklápěcí střecha.

- Ovládací panel vybaven rozhraním RS 232, které musí umožňovat výstup následujících provozních 	údajů do modulu GPS (tyto údaje musí být zobrazeny na ovládacím panelu):
 		- nástavba v provozu, nástavba v klidu, nástavba v poruše, šíře posypu (m), velikost dávky

posypového materiálu (g/m2), výstražné majáky zapnuty.
- údaj o provozním režimu sypací nástavby:
	a/ chemický materiál
 			b/ chemický materiál + solanka
 			c/ inertní materiál
 			d/ inertní materiál + solanka
 			e/ výsyp na místě
 	- údaj o množství vysypaného materiálu za úsek (v km) a celkově
 		- údaj o množství spotřebované solanky za úsek (v km) a celkově
 		- ujetá vzdálenost (km) za úsek a celkově
 		- ujetá vzdálenost při posypu (km) za úsek a celkově.

Dodavatel na požádání předá bezplatně popis a tech. údaje výstupního rozhraní RS 232.

- Sypací nástavby budou začleněny do stávajícího systému vyhodnocování provozních údajů zadavatele. Výstup z modulu GPS bude vyhodnocován stávajícím software.

- Reflexní bezpečnostní šrafování.

- Montáž sypací nástavby bude provedena na NA Tatra Phoenix 6x6.

- Montáž banerů na boční díly sypače v počtu dvou kusů

Další požadavky:

- Požadovaná záruční doba min. 24 měsíců.

- Součástí nabídky bude uvedení termínu plnění, záruční doby a umístění servisního střediska včetně pozáruční servisní hodinové sazby a sazby za 1 km.

- 	Dodavatel v nabídce doloží harmonogram (časový nebo dle odpracovaných motohodin) předepsaných servisních úkonů na časové období min. dvou let). U harmonogramu bude uvedena kalkulace nákladů předepsaných servisních úkonů obsahující pracovní čas a spotřebu materiálu.

- Požadovaná dokumentace při předání:

- Předávací protokoly, záruční listy a záruční podmínky. Servisní knihy.

- Technické osvědčení.

- Doklady o jakosti výrobku. Prohlášení o shodě. Protokoly o dávkování sypací nástavby.

- Lhůty záručních prohlídek včetně uvedení cen za jednotlivé prohlídky (materiál včetně

pracovního času).

- Návody k obsluze v tištěné podobě, servisní knihy v českém jazyce u vozidla.

V Pardubicích dne dle elektronického podpisu

…………………………………………………

Ing. Zdeněk Vašák

ředitel

Správy a údržby silnic Pardubického kraje