## Hlavní prohlídka 01.01.1998            35525-3

Datum prohlídky: 01.01.1998
Provedl: č.oprávnění k provádění hlavních a mimořádných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: 
Způsob zpřístupnění mostu: 
Počasí při provádění prohlídky: 
Teplota vzduchu: _ °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Pokřikov      POKRIKOV
Okres: Chrudim
Rok postavení: 1920
Liniové staničení [km]: 3.665   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 563.000

### B. DIAGNOSTICKÉ ZJIŠTĚNÍ

### C. ZÁVADY:

### D. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

### E. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

### F. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

### G. ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ ZATÍŽITELNOSTI A STAVEBNÍHO STAVU MOSTU:

Stavebně-technické stavy:
   Spodní stavba:          IV - Uspokojivý
   Nosná konstrukce:   IV - Uspokojivý
   Mostní vybavení:       
Použitelnost   
Rok příští hlavní prohlídky: 2024

## Stanovení zatížitelnosti 01.01.2008            35525-3

Datum prohlídky: 01.01.2008
Provedl: č.oprávnění k provádění hlavních a mimořádných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: 
Způsob zpřístupnění mostu: 
Počasí při provádění prohlídky: 
Teplota vzduchu: _ °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Pokřikov      POKRIKOV
Okres: Chrudim
Rok postavení: 1920
Liniové staničení [km]: 3.665   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 563.000

### B. ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ ZATÍŽITELNOSTI A STAVEBNÍHO STAVU MOSTU:

Stavebně-technické stavy:
   Spodní stavba:          IV - Uspokojivý
   Nosná konstrukce:   IV - Uspokojivý
   Mostní vybavení:       
Zatížitelnost mostu [t]:   Vn: 22.0   Vr: 28.0   Ve: 46.0   
Rok příští hlavní prohlídky: 2024
Poznámka:

## Běžná prohlídka 13.10.2015            35525-3

Datum prohlídky: 13.10.2015
Provedl: Ing. Dušan Chocholouš č.oprávnění k provádění běžných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: 
Způsob zpřístupnění mostu: 
Počasí při provádění prohlídky: 
Teplota vzduchu: _ °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Pokřikov      POKRIKOV
Okres: Chrudim
Rok postavení: 1920
Liniové staničení [km]: 3.665   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 563.000

### B. ZÁVADY:

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso - Zemní těleso
poškozené opevnění koryta z lomového kamene

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Mostní podpěry
uvolněný jeden kámen zdiva na vtoku opěry na konci mostu

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek
nánosy hlíny s trávou na krajích vozovky i na římsách

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Zábradlí
koroze ocelové části zábradlí

### C. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

### D. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

opravit přespárování zdiva mostní opěry
            Termín splnění: Nezadaný 

doplnit ochranný opevnění z lomového kamene spodní stavby mostu
            Termín splnění: Nezadaný 

odrezit a natřít mostní zábradlí
   Skupina:       Termín splnění: 

odstranit vegetaci a uchycené nečistoty na krajnicích
            Termín splnění: Nezadaný 

osadit svislé dopravní značky č.B13 a dodatkovou tabulku č.E5, omezující zatížitelnost
   Skupina:       Termín splnění:

### E. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

### F. ZÁVĚR

Rok příští HMP:

### Fotodokumentace

| PA130135 | PA130136 |
| --- | --- |
| PA130137 | PA130138 |
| PA130139 | PA130140 |

### Fotodokumentace

| PA130141 | PA130142 |
| --- | --- |
| PA130143 | PA130144 |
| PA130145 | PA130146 |

### Fotodokumentace

| PA130147 |  |
| --- | --- |

## Běžná prohlídka 03.12.2015            35525-3

Datum prohlídky: 03.12.2015
Provedl: Ing. Dušan Chocholouš č.oprávnění k provádění běžných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: 
Způsob zpřístupnění mostu: 
Počasí při provádění prohlídky: 
Teplota vzduchu: _ °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Pokřikov      POKRIKOV
Okres: Chrudim
Rok postavení: 1920
Liniové staničení [km]: 3.665   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 563.000

### B. ZÁVADY:

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso - Zemní těleso
poškozené opevnění koryta z lomového kamene

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Mostní podpěry
uvolněný jeden kámen zdiva na vtoku opěry na konci mostu

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek
nánosy hlíny s trávou na krajích vozovky i na římsách

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Zábradlí
koroze ocelové části zábradlí

### C. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

### D. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

opravit přespárování zdiva mostní opěry
            Termín splnění: Nezadaný 

doplnit ochranný opevnění z lomového kamene spodní stavby mostu
            Termín splnění: Nezadaný 

odrezit a natřít mostní zábradlí
   Skupina:       Termín splnění: 

odstranit vegetaci a uchycené nečistoty na krajnicích
            Termín splnění: Nezadaný 

osadit svislé dopravní značky č.B13 a dodatkovou tabulku č.E5, omezující zatížitelnost
   Skupina:       Termín splnění:

### E. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

### F. ZÁVĚR

Rok příští HMP:

### Fotodokumentace

| PC030078 | PC030079 |
| --- | --- |
| PC030080 | PC030081 |
| PC030082 | PC030083 |

### Fotodokumentace

| PC030084 | PC030085 |
| --- | --- |
| PC030086 | PC030087 |
| PC030088 | PC030089 |

### Fotodokumentace

| PC030090 | PC030091 |
| --- | --- |

## Běžná prohlídka 02.09.2016            35525-3

Datum prohlídky: 02.09.2016
Provedl: Ing. Dušan Chocholouš č.oprávnění k provádění běžných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: 
Způsob zpřístupnění mostu: 
Počasí při provádění prohlídky: 
Teplota vzduchu: _ °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Pokřikov      POKRIKOV
Okres: Chrudim
Rok postavení: 1920
Liniové staničení [km]: 3.665   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 563.000

### B. ZÁVADY:

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso - Zemní těleso
poškozené opevnění koryta z lomového kamene

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Mostní podpěry
uvolněný jeden kámen zdiva na vtoku opěry na konci mostu

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek
nánosy hlíny s trávou na krajích vozovky i na římsách

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Zábradlí
- koroze ocelové části zábradlí
- zábradlí nesplňuje parametry ČSN

### C. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

### D. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

opravit přespárování zdiva mostní opěry
            Termín splnění: Nezadaný 

doplnit ochranný opevnění z lomového kamene spodní stavby mostu
            Termín splnění: Nezadaný 

výměna mostního zábradlí
            Termín splnění: Nezadaný 

odstranit vegetaci a uchycené nečistoty na krajnicích
            Termín splnění: Nezadaný 

osadit svislé dopravní značky č.B13 a dodatkovou tabulku č.E5, omezující zatížitelnost
   Skupina:       Termín splnění:

### E. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

### F. ZÁVĚR

Rok příští HMP:

### Fotodokumentace

| P9020121 | P9020122 |
| --- | --- |
| P9020123 | P9020124 |
| P9020125 | P9020126 |

### Fotodokumentace

| P9020127 | P9020128 |
| --- | --- |
| P9020129 | P9020130 |
| P9020131 |  |

## Běžná prohlídka 23.11.2016            35525-3

Datum prohlídky: 23.11.2016
Provedl: Ing. Dušan Chocholouš č.oprávnění k provádění běžných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: 
Způsob zpřístupnění mostu: 
Počasí při provádění prohlídky: 
Teplota vzduchu: _ °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Pokřikov      POKRIKOV
Okres: Chrudim
Rok postavení: 1920
Liniové staničení [km]: 3.665   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 563.000

### B. ZÁVADY:

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso - Zemní těleso
poškozené opevnění koryta z lomového kamene

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Mostní podpěry
uvolněný jeden kámen zdiva na vtoku opěry na konci mostu

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek
nánosy hlíny s trávou na krajích vozovky i na římsách

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Zábradlí
- koroze ocelové části zábradlí
- zábradlí nesplňuje parametry ČSN

### C. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

### D. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

výměna mostního zábradlí
            Termín splnění: Nezadaný 

opravit přespárování zdiva mostní opěry
            Termín splnění: Nezadaný 

doplnit ochranný opevnění z lomového kamene spodní stavby mostu
            Termín splnění: Nezadaný 

odstranit vegetaci a uchycené nečistoty na krajnicích
            Termín splnění: Nezadaný 

osadit svislé dopravní značky č.B13 a dodatkovou tabulku č.E5, omezující zatížitelnost
   Skupina:       Termín splnění:

### E. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

### F. ZÁVĚR

Rok příští HMP:

### Fotodokumentace

| PB230191 | PB230192 |
| --- | --- |
| PB230193 | PB230194 |
| PB230195 | PB230196 |

### Fotodokumentace

| PB230197 | PB230198 |
| --- | --- |
| PB230199 | PB230200 |
| PB230201 | PB230202 |

### Fotodokumentace

| PB230203 | PB230204 |
| --- | --- |

## Běžná prohlídka 08.08.2017            35525-3

Datum prohlídky: 08.08.2017
Provedl: Ing. Dušan Chocholouš č.oprávnění k provádění běžných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: 
Způsob zpřístupnění mostu: 
Počasí při provádění prohlídky: 
Teplota vzduchu: _ °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Pokřikov      POKRIKOV
Okres: Chrudim
Rok postavení: 1920
Liniové staničení [km]: 3.665   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 563.000

### B. ZÁVADY:

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso - Zemní těleso
poškozené opevnění koryta z lomového kamene

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Mostní podpěry
- uvolněný jeden kámen zdiva na vtoku opěry na konci mostu
- na výtoku se začíná lehce vyvalovat na téže opěře

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek
nánosy hlíny s trávou na krajích vozovky i na římsách

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Zábradlí
- koroze ocelové části zábradlí
- zábradlí nesplňuje parametry ČSN

### C. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

### D. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

výměna mostního zábradlí
            Termín splnění: Nezadaný 

opravit přespárování zdiva mostní opěry
            Termín splnění: Nezadaný 

doplnit ochranný opevnění z lomového kamene spodní stavby mostu
            Termín splnění: Nezadaný 

odstranit vegetaci a uchycené nečistoty na krajnicích
            Termín splnění: Nezadaný 

osadit svislé dopravní značky č.B13 a dodatkovou tabulku č.E5, omezující zatížitelnost
   Skupina:       Termín splnění:

### E. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

### F. ZÁVĚR

Rok příští HMP:

### Fotodokumentace

| P8080234 | P8080235 |
| --- | --- |
| P8080236 | P8080237 |
| P8080238 | P8080239 |

### Fotodokumentace

| P8080240 | P8080241 |
| --- | --- |
| P8080242 | P8080243 |
| P8080244 |  |

## Hlavní prohlídka 18.09.2017            35525-3

Datum prohlídky: 18.09.2017
Provedl: Ing. Petr Jedlinský č.oprávnění k provádění hlavních a mimořádných prohlídek: 083/2003
Přítomni: 
Směr popisu: zleva doprava ve směru staničení
Způsob zpřístupnění mostu: 
Počasí při provádění prohlídky: jasno
Teplota vzduchu: 24.0 °C     nosné konstrukce: 22.0 °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Pokřikov      POKRIKOV
Okres: Chrudim
Rok postavení: 1920
Liniové staničení [km]: 3.665   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 563.000

### B. DIAGNOSTICKÉ ZJIŠTĚNÍ

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso
Pravděpodobně plošně založeno

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi
Kamenné opěry - zdivo z lomového kamene ze žuly, rohy z kvádrového zdiva ze žuly,
kamenná křídla (zdvivo dtto opěry) rovnoběžná s osou vozovky.

Ložiska, klouby, mostní závěry
ložiska:- nejsou - uloženo přímo na opěry 
dilatační závěry:- nejsou 
izolace:- nezjištěna

Nosná konstrukce
1 mostní pole, šikmý most,
železobetonový trámový rošt - 5 ks ŽB trámů 25x35cm osově vzdálených 115cm,

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek
Vozovka:- živičná š. 3.80cm, nadvýšená o cca 20-30 cm nad povrch říms
chodníky:- nejsou
římsy:- monolitické železobetonové

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu
zábradlí:- betonové sloupky (resp. ocelové sloupky v polovině rozpětí) s vodorovnouocelovou výplní z válcovaných profilů
značení:- tabulky s ev.č. mostu - dopravní značky B13 "27t" a E5 "jediné vozidlo 35t"

### C. ZÁVADY:

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Mostní podpěry
Vypadlé dva kameny opěry na začátku mostu vpravo

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Mostní podpěry
Vyboulené zdivo opěry na začátku mostu v délce cca 3 metry. Boule cca 15 cm. Viditelný ppokles zdiva ve spáře.

Nosná konstrukce
Poteklý bok NK vpravo

Nosná konstrukce
Místy obnažená výztuž podhledu desky

Nosná konstrukce
Místy obnažená výztuž na podhledu trámů.

Nosná konstrukce
Obnažená výztuž na boku trámu na začátku vlevo.

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Vozovka
Uchycená vegetace podél říms.

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Vozovka
Příčné a podélné trhliny v krytu komunikace

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Vozovka
Mírně projeté koleje v krytu vozovky.

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Vozovka
Převrtvená vozovka - přitížení NK

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Římsy
Poruchy betponu římsy vpravo.

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Zábradlí
Trhliny v betonu sloupků zábradlí

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Zábradlí
Koroze prvků zábradlí

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Zábradlí
Mírně vykloněné krajní betonové sloupky zábradlí

Území pod mostem a přístupové cesty
Rozpadlé opevnění koryta pod mostem.

### D. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

Běžná údržba mostu se provádí v rámci možností správce.
BMP jsou prováděny

### E. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

Přezdít zdivo opěry na začátku mostu
   Skupina: náročnější práce-havárie      Termín splnění: V nejbližší době 

Z důvodu přitížení NK provést statický přepočet mostu.
   Skupina: admin.opatření-nutné      Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

Opravit opevnění koryta vodoteče.
   Skupina: náročnější práce-nutné      Termín splnění: do další hlavní prohlídky

### F. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

Se zjištěnými závadami a navrhovanými opatřeními byl seznámen pan Chocholouš.

### G. ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ ZATÍŽITELNOSTI A STAVEBNÍHO STAVU MOSTU:

Stavebně-technické stavy:
   Spodní stavba:          VI - Velmi špatný
   Nosná konstrukce:   IV - Uspokojivý
   Mostní vybavení:      V - Špatný 
Koeficient stavebního stavu   0.8
Použitelnost   III - Použitelné s výhradou
Zatížitelnost mostu [t]:    Vn: 22.0   Vr: 28.0   Ve: 46.0
Rok příští hlavní prohlídky: 2024

Poznámka:
Hodnoty zatížitelnosti byly převzaty ze systému MOSTAR.
Hodnoty zatížitelnosti jsou platné po přezdění opěry na začátku mostu.

### Fotodokumentace

| konec mostu | levá strana |
| --- | --- |
| pravá strana | začátek mostu |
| trhliny ve zdivu opěry na začátku | vyboulené zdivo opěry na začátku |

### Fotodokumentace

| bok NK na začátku vlevo | bok NK vpravo |
| --- | --- |
| podhled NK vlevo | podhled vlevo |
| poruchy krytu | propad na konci vpravo |

### Fotodokumentace

| prasklý sloupek vpravo | sloupek na začátku vlevo |
| --- | --- |
| vykloněné zábradlí vlevo | zábradlí vpravo |
| odláždění koryta |  |

## Běžná prohlídka 18.12.2017            35525-3

Datum prohlídky: 18.12.2017
Provedl: Ing. Dušan Chocholouš č.oprávnění k provádění běžných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: 
Způsob zpřístupnění mostu: 
Počasí při provádění prohlídky: 
Teplota vzduchu: _ °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Pokřikov      POKRIKOV
Okres: Chrudim
Rok postavení: 1920
Liniové staničení [km]: 3.665   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 563.000

### B. ZÁVADY:

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso - Zemní těleso
poškozené opevnění koryta z lomového kamene

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Mostní podpěry
- uvolněný jeden kámen zdiva na vtoku opěry na konci mostu
- na vtoku se začíná lehce vyvalovat zdivo téže opěry (trhliny ve spárování a posun cca 5cm)

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek
nánosy hlíny s trávou na krajích vozovky i na římsách

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Zábradlí
- koroze ocelové části zábradlí
- zábradlí nesplňuje parametry ČSN

### C. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

### D. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

opravit přespárování zdiva mostní opěry
   Skupina: běžná stav.-havárie      Termín splnění: V nejbližší době 

výměna mostního zábradlí
            Termín splnění: Nezadaný 

doplnit ochranný opevnění z lomového kamene spodní stavby mostu
            Termín splnění: Nezadaný 

odstranit vegetaci a uchycené nečistoty na krajnicích
            Termín splnění: Nezadaný 

osadit svislé dopravní značky č.B13 a dodatkovou tabulku č.E5, omezující zatížitelnost
   Skupina:       Termín splnění:

### E. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

### F. ZÁVĚR

Rok příští HMP:

### Fotodokumentace

| PC180062 | PC180063 |
| --- | --- |
| PC180064 | PC180065 |
| PC180066 | PC180067 |

### Fotodokumentace

| PC180068 | PC180069 |
| --- | --- |
| PC180070 | PC180071 |

## Běžná prohlídka 11.09.2018            35525-3

Datum prohlídky: 11.09.2018
Provedl: Ing. Dušan Chocholouš č.oprávnění k provádění běžných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: 
Způsob zpřístupnění mostu: 
Počasí při provádění prohlídky: jasno
Teplota vzduchu: 22.5 °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Pokřikov      POKRIKOV
Okres: Chrudim
Rok postavení: 1920
Liniové staničení [km]: 3.665   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 563.000

### B. ZÁVADY:

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Mostní podpěry
- na vtoku se začíná vyvalovat zdivo 2.opěry (posun cca 5cm) nově přespárováno

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek
nánosy hlíny s trávou na krajích vozovky i na římsách

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Zábradlí
- koroze ocelové části zábradlí
- zábradlí nesplňuje parametry ČSN

### C. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

### D. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

výměna mostního zábradlí
   Skupina: běžná stav.-výhledově      Termín splnění: výhledově 

odstranit vegetaci a uchycené nečistoty na krajnicích
            Termín splnění: Nezadaný 

osadit svislé dopravní značky č.B13 a dodatkovou tabulku č.E5, omezující zatížitelnost
   Skupina:       Termín splnění:

### E. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

### F. ZÁVĚR

Rok příští HMP:

### Fotodokumentace

| P9110179 | P9110180 |
| --- | --- |
| P9110181 | P9110182 |
| P9110183 | P9110184 |

### Fotodokumentace

| P9110185 | P9110186 |
| --- | --- |
| P9110187 |  |

## Běžná prohlídka 07.12.2018            35525-3

Datum prohlídky: 07.12.2018
Provedl: Ing. Dušan Chocholouš č.oprávnění k provádění běžných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: 
Způsob zpřístupnění mostu: 
Počasí při provádění prohlídky: jasno
Teplota vzduchu: 22.5 °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Pokřikov      POKRIKOV
Okres: Chrudim
Rok postavení: 1920
Liniové staničení [km]: 3.665   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 563.000

### B. ZÁVADY:

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Mostní podpěry
- na vtoku se začíná vyvalovat zdivo 2.opěry (posun cca 5cm) nově přespárováno

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek
nánosy hlíny s trávou na krajích vozovky i na římsách

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Zábradlí
- koroze ocelové části zábradlí
- zábradlí nesplňuje parametry ČSN

### C. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

### D. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

výměna mostního zábradlí
   Skupina: běžná stav.-výhledově      Termín splnění: výhledově 

odstranit vegetaci a uchycené nečistoty na krajnicích
            Termín splnění: Nezadaný 

osadit svislé dopravní značky č.B13 a dodatkovou tabulku č.E5, omezující zatížitelnost
   Skupina:       Termín splnění:

### E. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

### F. ZÁVĚR

Rok příští HMP:

### Fotodokumentace

| PC070159 | PC070160 |
| --- | --- |
| PC070161 | PC070162 |
| PC070163 | PC070164 |

### Fotodokumentace

| PC070165 | PC070166 |
| --- | --- |
| PC070167 | PC070168 |

## Běžná prohlídka 15.11.2019            35525-3

Datum prohlídky: 15.11.2019
Provedl: Ing. Dušan Chocholouš č.oprávnění k provádění běžných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: 
Způsob zpřístupnění mostu: 
Počasí při provádění prohlídky: jasno
Teplota vzduchu: 22.5 °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Pokřikov      POKRIKOV
Okres: Chrudim
Rok postavení: 1920
Liniové staničení [km]: 3.665   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 563.000

### B. ZÁVADY:

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Mostní podpěry
- na vtoku se začíná vyvalovat zdivo 2.opěry (posun cca 5cm) nově přespárováno

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek
nánosy hlíny s trávou na krajích vozovky i na římsách

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Zábradlí
- koroze ocelové části zábradlí
- zábradlí nesplňuje parametry ČSN

### C. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

### D. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

výměna mostního zábradlí
   Skupina: běžná stav.-výhledově      Termín splnění: výhledově 

odstranit vegetaci a uchycené nečistoty na krajnicích
            Termín splnění: Nezadaný 

osadit svislé dopravní značky č.B13 a dodatkovou tabulku č.E5, omezující zatížitelnost
   Skupina:       Termín splnění:

### E. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

### F. ZÁVĚR

Rok příští HMP:

### Fotodokumentace

| IMG_20191115_105523 | IMG_20191115_105552 |
| --- | --- |
| IMG_20191115_105559 | IMG_20191115_105603 |
| IMG_20191115_105606 | IMG_20191115_105609 |

### Fotodokumentace

| IMG_20191115_105624 | IMG_20191115_105647 |
| --- | --- |
| IMG_20191115_105656 | IMG_20191115_105714 |

## Běžná prohlídka 13.12.2019            35525-3

Datum prohlídky: 13.12.2019
Provedl: Ing. Dušan Chocholouš č.oprávnění k provádění běžných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: 
Způsob zpřístupnění mostu: 
Počasí při provádění prohlídky: jasno
Teplota vzduchu: 22.5 °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Pokřikov      POKRIKOV
Okres: Chrudim
Rok postavení: 1920
Liniové staničení [km]: 3.665   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 563.000

### B. ZÁVADY:

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Mostní podpěry
- na vtoku se začíná vyvalovat zdivo 2.opěry (posun cca 5cm) nově přespárováno

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek
nánosy hlíny s trávou na krajích vozovky i na římsách

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Zábradlí
- koroze ocelové části zábradlí
- zábradlí nesplňuje parametry ČSN

### C. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

### D. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

výměna mostního zábradlí
   Skupina: běžná stav.-výhledově      Termín splnění: výhledově 

odstranit vegetaci a uchycené nečistoty na krajnicích
            Termín splnění: Nezadaný 

osadit svislé dopravní značky č.B13 a dodatkovou tabulku č.E5, omezující zatížitelnost
   Skupina:       Termín splnění:

### E. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

### F. ZÁVĚR

Rok příští HMP:

### Fotodokumentace

| IMG_20191213_093554 | IMG_20191213_093607 |
| --- | --- |
| IMG_20191213_093631 | IMG_20191213_093635 |
| IMG_20191213_093637 | IMG_20191213_093641 |

### Fotodokumentace

| IMG_20191213_093645 | IMG_20191213_093659 |
| --- | --- |
| IMG_20191213_093705 | IMG_20191213_093727 |

## Hlavní prohlídka 02.08.2020            35525-3

Datum prohlídky: 02.08.2020
Provedl: Ing. Pavel Hrůza č.oprávnění k provádění hlavních a mimořádných prohlídek: reg.č. 015/1998 MDČR
Přítomni: 
Směr popisu: 
Způsob zpřístupnění mostu: z terénu
Počasí při provádění prohlídky: polojasno
Teplota vzduchu: 24.0 °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Pokřikov      POKRIKOV
Okres: Chrudim
Rok postavení: 1920
Liniové staničení [km]: 3.665   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 563.000

### B. DIAGNOSTICKÉ ZJIŠTĚNÍ

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso
Pravděpodobně plošně založeno.

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Mostní podpěry
Kamenné opěry - zdivo z lomového kamene ze žuly, rohy z kvádrového zdiva ze žuly,

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Křídla
Kamenná křídla (zdvivo dtto opěry) rovnoběžná s osou vozovky.

Nosná konstrukce
1 mostní pole.
Nosnou konstrukci tvoří železobetonový trámový rošt - 5 ks ŽB trámů 25 x 35cm osově vzdálených 115 cm,
Most je šikmý, šikmost pravá - 39°.
Kolmá světlost činí 3,95 m; šikmá 6,00 m.

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Vozovka
Vozovka šířky 5,10 m - živičný kryt, nadvýšená o cca 20-30 cm nad povrch říms.
Volná šířka mostu 5,10 m.

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Římsy
Římsy monolitické železobetonové.

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Zábradlí
Zábradlí je tvořeno z betonových sloupků (resp. ocelové sloupky v polovině rozpětí) s vodorovnou ocelovou výplní z válcovaných profilů.

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Dopravní značení
Před a za mostem jsou osazeny dopravní značky B13 ( 27 tun ) a E13 ( Jediné vozidlo 28 tun ).

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Označení mostu
Na začátku mostu vpravo a na konci mostu vlevo jsou osazeny tabulky s evidenčním číslem.

Území pod mostem a přístupové cesty - Území pod mostem
Pod mostem je koryto Dolského potoka.

### C. ZÁVADY:

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Mostní podpěry
- lokálně chybí spárování mezi kvádry na hraně opěry na konci mostu vpravo

Nosná konstrukce
- obnažená výztuž na boku trámu na konci mostu vpravo
- lokálně obnažená výztuž na podhledu trámů
- lokálně obnažená výztuž podhledu desky
- poškozená hrana krajního trámu zleva
- grafity na boku trámů v podhledu nosné konstrukce
- stopy po zatékání na boku krajních trámů

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Vozovka
- příčné a podélné trhliny v krytu komunikace
- mírně vyjeté koleje v krytu vozovky
- nadbytečné vozovkové vrstvy - přitížení NK
- zakořeněná vegetace podél říms.

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Římsy
- lokálně hloubkově degradovaný beton římsy vpravo
- hloubkově degradovaný beton spodní hrany římsy vlevo

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Zábradlí
- hloubková degradace žlb. sloupků zábradlí vlevo i vpravo
- koroze ocelové výplně zábradlí
- ocelový sloupek vpravo je zcela překorodován !!! - viz foto
- mírně vykloněné krajní betonové sloupky zábradlí

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Dopravní značení
- nejsou osazeny dopravní značky omezující zatížitelnost dle závěrů HMP - viz foto

### D. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

Běžné prohlídky prováděny.
Běžná údržba prováděna v rámci možností správce.

Vzhledem o provedené opravě opěry na začátku mostu, byl stavební stav spodní stavby klasifikován na stupeň IV. Zatížitelnost ponechána.

### E. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

Osadit před a za mostem dopravní značky omezující zatížitelnost dle závěrů HMP, tzn. B13 ( 22 tun ).
   Skupina: admin.opatření-nutné      Termín splnění: V nejbližší době 

Zajistit osazení nového zádržného systému dle ČSN na obou stranách mostu.
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: V nejbližší době 

Odstranit huminózní zeminu se zakořeněnou vegetací z krajů vozovky.
   Skupina: běžná nestav.-nutné      Termín splnění: V nejbližší době 

Odfrézovat nadbytečné živičné vozovkové vrstvy přitěžující nosné konstrukci.
            Termín splnění: do 1 roku 

Zajistit provedení statického přepočtu skutečné zatížitelnosti mostu.
   Skupina: admin.opatření-nutné      Termín splnění: V nejbližší době 

Doplnit chybějící spárování mezi kvádry na hraně opěry na konci mostu vpravo.
            Termín splnění: do 1 roku 

Provést lokální sanaci obou říms.
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: do 1 roku

### F. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

Se zjištěnými závadami a navrhovanými opatřeními byl seznámen mostmistr Správy silnic Pardubického kraje pan Ing. Dušan Chocholouš.

### G. ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ ZATÍŽITELNOSTI A STAVEBNÍHO STAVU MOSTU:

Stavebně-technické stavy:
   Spodní stavba:          IV - Uspokojivý
   Nosná konstrukce:   IV - Uspokojivý
   Mostní vybavení:      IV - Uspokojivý 
Koeficient stavebního stavu   0.8
Použitelnost   II - Podmíněně použitelné
Zatížitelnost mostu [t]:    Vn: 22.0   Vr: 28.0   Ve: 46.0
Rok příští hlavní prohlídky: 2024

Poznámka:
Hodnoty zatížitelnosti byly převzaty z HMP 2017 ( Ing. Petr Jedlinský ).

### Fotodokumentace

| pohled ve směru staničení | levá strana |
| --- | --- |
| pravá strana | pohled na pravou stranu |
| boční pohled zleva | boční pohled vpravo |

### Fotodokumentace

| podhled mostu | pohled na opěru na začátku mostu |
| --- | --- |
| pohled na opěru na konci mostu | grafity na bocích trámů v podhledu NK |
| obnažená korodující výztuž na podhledu a boku trámu | obnažená a zkorodovaná výztuž na boku krajního trámu |

### Fotodokumentace

| obnažená a korodující výztuž na podhledu NK | poškozená hrana krajního trámu zleva |
| --- | --- |
| poruchy v živičném krytu vozovky | detail porušeného živičného krytu |
| popraskaný živičný kryt | huminózní zeminy se zakořeněnou vegetací v kraji vozovky |

### Fotodokumentace

| rozpadlý beton římsy vpravo | hloubkově degradovaný beton spodní hrany římsy vlevo |
| --- | --- |
| poškozený žlb.sloupek zábradlí | překorodovaný ocelový sloupek zábradlí vpravo |
| vykloněný sloupek svislé dopravní značky |  |

## Běžná prohlídka 25.11.2020            35525-3

Datum prohlídky: 25.11.2020
Provedl: Ing. Dušan Chocholouš č.oprávnění k provádění běžných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: 
Způsob zpřístupnění mostu: 
Počasí při provádění prohlídky: 
Teplota vzduchu: _ °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Pokřikov      POKRIKOV
Okres: Chrudim
Rok postavení: 1920
Liniové staničení [km]: 3.665   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 563.000

### B. ZÁVADY:

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Mostní podpěry
- na vtoku se začíná vyvalovat zdivo 2.opěry (posun cca 5cm) nově přespárováno

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek
nánosy hlíny s trávou na krajích vozovky i na římsách

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Zábradlí
- koroze ocelové části zábradlí
- zábradlí nesplňuje parametry ČSN

### C. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

### D. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

výměna mostního zábradlí
   Skupina: běžná stav.-výhledově      Termín splnění: výhledově 

odstranit vegetaci a uchycené nečistoty na krajnicích
            Termín splnění: Nezadaný 

osadit svislé dopravní značky č.B13 a dodatkovou tabulku č.E5, omezující zatížitelnost
   Skupina:       Termín splnění:

### E. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

### F. ZÁVĚR

Rok příští HMP:

### Fotodokumentace

| IMG_5925 | IMG_5926 |
| --- | --- |
| IMG_5927 | IMG_5928 |
| IMG_5930 | IMG_5931 |

### Fotodokumentace

| IMG_5933 | IMG_5934 |
| --- | --- |
| IMG_5935 | IMG_5937 |
| IMG_5938 | IMG_5939 |

### Fotodokumentace

| IMG_5932 | IMG_5936 |
| --- | --- |
| IMG_5927 | IMG_5936 |
| IMG_5929 | IMG_5932 |

## Běžná prohlídka 02.08.2021            35525-3

Datum prohlídky: 02.08.2021
Provedl: Ing. Dušan Chocholouš č.oprávnění k provádění běžných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: 
Způsob zpřístupnění mostu: 
Počasí při provádění prohlídky: 
Teplota vzduchu: _ °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Pokřikov      POKRIKOV
Okres: Chrudim
Rok postavení: 1920
Liniové staničení [km]: 3.665   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 563.000

### B. ZÁVADY:

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Mostní podpěry
- na vtoku se začíná vyvalovat zdivo 2.opěry (posun cca 5cm) nově přespárováno

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek
nánosy hlíny s trávou na krajích vozovky i na římsách

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Zábradlí
- koroze ocelové části zábradlí
- zábradlí nesplňuje parametry ČSN

### C. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

### D. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

výměna mostního zábradlí
   Skupina: běžná stav.-výhledově      Termín splnění: výhledově 

odstranit vegetaci a uchycené nečistoty na krajnicích
            Termín splnění: Nezadaný 

osadit svislé dopravní značky č.B13 a dodatkovou tabulku č.E5, omezující zatížitelnost
   Skupina:       Termín splnění:

### E. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

### F. ZÁVĚR

Rok příští HMP:

## Běžná prohlídka 19.05.2022            35525-3

Datum prohlídky: 19.05.2022
Provedl: Ing. Dušan Chocholouš č.oprávnění k provádění běžných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: 
Způsob zpřístupnění mostu: 
Počasí při provádění prohlídky: polojasno
Teplota vzduchu: 22.0 °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Pokřikov      POKRIKOV
Okres: Chrudim
Rok postavení: 1920
Liniové staničení [km]: 3.665   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 563.000

### B. ZÁVADY:

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Mostní podpěry
- na vtoku se začíná vyvalovat zdivo 2.opěry (posun cca 5cm) nově přespárováno

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek
nánosy hlíny s trávou na krajích vozovky i na římsách

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Zábradlí
- koroze ocelové části zábradlí
- zábradlí nesplňuje parametry ČSN

### C. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

### D. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

výměna mostního zábradlí
   Skupina: běžná stav.-výhledově      Termín splnění: výhledově 

odstranit vegetaci a uchycené nečistoty na krajnicích
            Termín splnění: Nezadaný 

osadit svislé dopravní značky č.B13 a dodatkovou tabulku č.E5, omezující zatížitelnost
   Skupina:       Termín splnění:

### E. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

### F. ZÁVĚR

Rok příští HMP:

### Fotodokumentace

| IMG_4733 | IMG_4734 |
| --- | --- |
| IMG_4735 | IMG_4736 |
| IMG_4737 | IMG_4738 |

### Fotodokumentace

| IMG_4739 | IMG_4740 |
| --- | --- |
| IMG_4741 | IMG_4742 |
| IMG_4743 | IMG_4744 |

### Fotodokumentace

| IMG_4745 | IMG_4746 |
| --- | --- |

## Běžná prohlídka 14.09.2023            35525-3

Datum prohlídky: 14.09.2023
Provedl: Ing. Dušan Chocholouš č.oprávnění k provádění běžných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: 
Způsob zpřístupnění mostu: 
Počasí při provádění prohlídky: 
Teplota vzduchu: _ °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Pokřikov      POKRIKOV
Okres: Chrudim
Rok postavení: 1920
Liniové staničení [km]: 3.665   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 563.000

### B. ZÁVADY:

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Mostní podpěry
- na vtoku se začíná vyvalovat zdivo 2.opěry (posun cca 5cm) nově přespárováno

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek
nánosy hlíny s trávou na krajích vozovky i na římsách

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Zábradlí
- koroze ocelové části zábradlí
- zábradlí nesplňuje parametry ČSN

### C. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

### D. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

výměna mostního zábradlí
   Skupina: běžná stav.-výhledově      Termín splnění: výhledově 

odstranit vegetaci a uchycené nečistoty na krajnicích
            Termín splnění: Nezadaný 

osadit svislé dopravní značky č.B13 a dodatkovou tabulku č.E5, omezující zatížitelnost
   Skupina:       Termín splnění:

### E. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

### F. ZÁVĚR

Rok příští HMP: