Příloha č. 5 ZD/ Příloha č.1 kupní smlouvy

Specifikace předmětu kupní smlouvy

„Dodávka pásového pokladače asfaltových směsí (finišeru) pro cestmistrovství Pardubice“.

Technické požadavky pro pokladač asfaltových směsí (finišer) - pro cestmistrovství Pardubice

|  | Pokladač asfaltových směsí (finišer), typ a označení: | Doplní prodávající |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Č. | Název parametru, požadavku | Možnosti / způsob vyplnění | Prodávající vyplní hodnotu platnou pro nabízený stroj |
| 1 | Finišer na pokládku asfaltových směsí použitý nebo nový. | Použitý/ nový |  |
| 2 | Rok výroby 2023 až 2024 | 2023/ 2024 |  |
| 3 | Počet motohodin ke dni podání nabídky Max. počet motohodin ke dni předání nesmí překročit hodnotu 630 | hodnota |  |
| 4 | Minimální šířka pokládky 1800 mm | hodnota |  |
| 5 | Základní šířka hladící výsuvné lišty plynule stavitelné od max. 1800 mm do min. 3400 mm | hodnota od-do |  |
| 6 | Šířka pokládky s přídavnými nástavci 4 500 mm, s možností dokoupení přídavných nástavců do šířky 5 m | hodnoty |  |
| 7 | Tloušťka pokládané vrstvy do 200 mm. | hodnota |  |
| 8 | Pásový podvozek s pryžovými deskami s dvěma oddělenými hydrostatickými pohony. | ano / ne |  |
| 9 | Průchodnost materiálu (max. výkon) min. 300 t/hod. | hodnota |  |
| 10 | Přejezdová rychlost min. 4 km/hod. | hodnota |  |
| 11 | Motor o výkonu minimálně 55 kW splňující platné emisní normy pro provoz v ČR, | hodnota |  |
| 12 | Úsporné elektronické řízení motoru ECO. | ano / ne |  |
| 13 | Střechovitý profil pokládky, hydraulicky stavitelný. | ano / ne |  |
| 14 | Obslužný můstek nebo pracovní plošina vybavena dvěma sedadly řidiče, otočné směrem ven do boku, s bočním průhledným krytem a se sklápěcí stříškou, do šířky výsuvnými markýzami pro ochranu posádky i při vychýleném sedadle s ovládacím panelem s barevným displejem pro obsluhu a kontrolu finišeru a s dvěma ovl. panely s barevným displejem pro levou a pravou stranu lišty k nastavení hladící lišty. | ano / ne |  |
| 15 | Dva oddělené hydrostatické pohony pro pásy nezávisle elektronicky řízené | ano / ne |  |
| 16 | Pohon obou náprav, signalizace zpětného chodu. | ano / ne |  |
| 17 | Dva oddělené hydrostatické pohony pro pásy nezávisle elektronicky řízené | ano / ne |  |
| 18 | Pojezdová rychlost plynule nastavitelná do min. 20 m/min | hodnota |  |
| 19 | Změna směru jízdy (vlevo nebo vpravo) pod zatížením bez použití spojky. | ano / ne |  |
| 20 | Řízení finišeru změnou pracovní rychlosti pásových pojezdů. | ano / ne |  |
| 21 | Obsah násypky živice min. 9 000 kg | hodnota |  |
| 22 | Vstupní klapka násypky odklopitelná k servisním účelům nahoru | ano / ne |  |
| 23 | Vzájemně nezávislé vyklápění bočních stěn násypky pomocí zvedacích válců, tlačné rolny pro nákladní vozidla na násypce kyvně zavěšené s možností posunutí vpřed o min. 75 mm. | ano / ne + hodnota |  |
| 24 | Čelní sklápěcí klapka násypky hydraulicky ovládaná. | ano / ne |  |
| 25 | Příčkové dopravníky (podavače), krátkodobě se zpětným chodem. | ano / ne |  |
| 26 | Hladící výsuvná lišta 1,8 m až 3,4 m s hutnícími lištami (pěch – tamper) a vibrací, možnost hydraulického odlehčení lišty pro zlepšení trakce finišeru. Vyhřívané ližiny bočnic. | hodnota + ano / ne |  |
| 27 | Elektrické vyhřívání hladící lišty s indikací ohřevu v místě obsluhy | ano / ne |  |
| 28 | Vytápění lišty při volnoběhu vznětového motoru. | ano / ne |  |
| 29 | Automatické uzamčení výšky hladící lišty při zastavení finišeru. | ano / ne |  |
| 30 | Vzájemně nezávislé hydrostatické pohony šneků a podávačů. | ano / ne |  |
| 31 | Rozdělovací šneky reversibilní letmo zavěšené s plynulou regulací. | ano / ne |  |
| 32 | Hydraulicky poháněný částečně reversibilní podávací pás s plynule nastavitelnou rychlostí. | ano / ne |  |
| 33 | Nivelace podélná a příčná. | ano / ne |  |
| 34 | Dva ovladače nivelace, min. jeden ultrazvukový snímač a jeden mechanický snímač | ano / ne |  |
| 35 | Snímače na lankovou dráhu | ano / ne |  |
| 36 | Čidlo příčného sklonu v širokém rozsahu min. +/- 5%. | hodnota |  |
| 37 | Ultrazvukové ovládání podávacích rozdělovacích šneků, hydraulické nastavení výšky šneků. | ano / ne |  |
| 38 | Čistící zařízení s nádrží na separační prostředek s min. 10 m samonavíjecí hadicí | hodnota |  |
| 39 | Ruční postřik s min. 2 - metrovou hadicí pro čištění stroje. | Hodnota ano / ne |  |
| 40 | Ovládací panel řidiče v modulárním provedení, velký a barevný displej umožňují snadnou obsluhu a kontrolu finišeru, včetně zobrazení důležitých provozních údajů. | ano / ne |  |
| 41 | Dva ovládací panely lišty pro levou a pravou lištu s barevným displejem pro nastavení lišty. | ano / ne |  |
| 42 | Brzdy - automatické blokování ve stavu bez tlaku oleje. | ano / ne |  |
| 43 | Počítadlo provozních motohodin. | ano / ne |  |
| 44 | Transportní rozměry: max. šířka 2550 mm. | hodnota |  |
| 45 | Transportní rozměry:, max. délka 5 000 mm. | hodnota |  |
| 46 | Transportní rozměry: max. výška 3 100 mm. | hodnota |  |
| 47 | Označení těžiště stroje pro transport. | ano / ne |  |
| 48 | Elektroinstalace 24 V. | ano / ne |  |
| 49 | Osvětlení stroje vpředu, vzadu a pracovního prostoru. | ano / ne |  |
| 50 | Výsuvný výstražný zábleskový maják oranžové barvy. | ano / ne |  |
| 51 | Výbava základním nářadím a montážními přípravky s uzamykatelnou skříňkou. | ano / ne |  |
| 52 | Zabezpečení proti vandalismu (uzamykatelná nádrž PHL a kryt ovládacího panelu). | ano / ne |  |
| 53 | Odpojovač akumulátorů. | ano / ne |  |
| 54 | Zjednodušené automatické ovládání finišeru při pokládce a přesunu po staveništi. | ano / ne |  |
| 55 | Do finišeru bude namontován profesionální telematický systém pro optimalizaci používání stroje a servisu. | ano / ne |  |
| 56 | Požadavek aktivních FMS dat pro přenos do GPS modulu třetí strany, čili aktivní FMS brána dle standardního protokolu FMS | ano / ne |  |

V ………………..……….. dne …………..

Jméno a podpis osoby

oprávněné jednat jménem účastníka