| Zhotovitel: | Datum: |
| --- | --- |
| AFRY CZ s.r.o. | 11/2022 |
| Zastoupený: | Číslo zakázky: |
| Ing. Ivo Šimek CSc. | 2022/0263 |
| Autorský kolektiv: |  |
| Ing. Pavel Suntych Bc. Ondřej Ludvík |  |
| Kontrola: |  |
| Ing. Pavel Suntych |  |
| Objednatel: |  |
| Pardubický kraj |  |
| Komenského nám. 125; Pardubice |  |
| Zastoupený: |  |
| Ing. Alena Volejníková Mgr. Miroslav Janovský Aleš Pachman |  |

Audit bezpečnosti Pozemních komunikací

modernizace silnice II/337 třemošnice – hranice pk

projektová dokumentace pro provedení stavby

KONCEPT

Obsah

1	ÚVOD	5

1.1	identifikační údaje	5

1.2	PŘEDMĚT AUDITU BEZPEČNOSTI POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ	5

1.3	PODKLADY	5

1.4	METODIKA	6

2	POPIS STAVBY	7

3	VÝSLEDKY AUDITU BEZPEČNOSTI POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ	12

3.1	Posouzení parametrů návrhových prvků, včetně zemního tělesa a odvodnění	12

3.2	Posouzení správnosti, logické návaznosti a konzistence svislého a vodorovného dopravního značení, včetně posouzení možnosti předjíždění	12

3.3	Prověření rozhledových poměrů	13

3.4	Zhodnocení bezprostředního okolí komunikace a pevných překážek	14

3.5	Posouzení osvětlení	16

3.6	Posouzení prvků zeleně	16

3.7	Zhodnocení potřeb všech účastníků silničního provozu	16

3.8	Posouzení parkovacích a odstavných ploch	18

3.9	Posouzení aplikací prvků pasivní bezpečnosti	18

3.10	Posouzení případné místní a přechodové úpravy na komunikaci	19

3.11	Posouzení výsledků předchozí fáze auditu bezpečnosti pozemní komunikace	19

4	ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ	20

Seznam příloh

- Povolení k výkonu činnosti auditor bezpečnosti pozemních komunikací

- Hodnotící list (vyplní objednatel BA)

- Přehled nehod v silničním provozu

# ÚVOD

## identifikační údaje

| STAVBA |  |
| --- | --- |
| NÁZEV STAVBY: | Modernizace silnice II/337 Třemošnice – hranice Pk |
| STUPEŇ STAVBY: | Projektová dokumentace pro provedení stavby (PDPS) |
| KRAJ: | Pardubický kraj |
| MÍSTO STAVBY: | k.ú. Třemošnice, Ronov nad Doubravou, Závratec |
| DATUM ZPRACOVÁNÍ PD | 03/2022 |
| ZHOTOVITEL PD: | Sweco Hydroprojekt a.s. |
|  | Táborská 31 |
|  | 140 16 Praha 4 |
| OBJEDNATEL PD: | Pardubický kraj |
|  | Komenského nám. 125 |
|  | 532 11 Pardubice |
| AUDIT BEZPEČNOSTI POZENÍCH KOMUNIKACÍ |  |
| ZHOTOVITEL BA: | AFRY CZ s.r.o. |
|  | Magistrů 1275/13, Praha 4 |
| IČ: | 45306605 |
| DIČ: | CZ45306605 |
| OBJEDNATEL BA: | Pardubický kraj |
|  | Komenského nám. 125 |
|  | 532 11 Pardubice |
| IČ: | 70892822 |
| DIČ: | CZ70892822 |
| DATUM PROVEDENÍ BA: | 11/2022 |

## PŘEDMĚT AUDITU BEZPEČNOSTI POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Předmětem prací je provedení auditu bezpečnosti pozemních komunikací (dále BA) pro stavbu ve fázi před uvedením do zkušebního provozu, případně do předčasného užívání:

- Modernizace silnice II/337 Třemošnice – hranice Pk

Způsob a rozsah provedení BA je v souladu s vyhláškou č. 104/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů (zejména vyhl. 317/2011 SB.), přílohou č. 12 bodem II.

## PODKLADY

Pro provedení BA byly využity následující podklady:

- Modernizace silnice II/337 Třemošnice – hranice, Sweco Hydroprojekt a.s., PDPS, 03/2022;

- Místní šetření (11. 10. 2022),

- Přehled dopravních nehod, dostupné on-line na https://nehody.cdv.cz,

- Výsledky Celostátního sčítání dopravy 2020, dostupné on-line na https://scitani.rsd.cz.

## METODIKA

Audit bezpečnosti pozemních komunikací byl proveden pro projektovou dokumentaci zpracovanou ve stupni PDPS, tudíž ve fázi II „Kritéria pro posouzení návrhu projektoví dokumentace“.

BA byl proveden v souladu s platnou legislativou – zákonem 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, zákonem 152/2011 Sb., §18 g a §18 h, kterým se mění zákon o pozemních komunikacích a dále dle vyhlášky č. 317/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. Zohledněny byly i metodiky pro provádění bezpečnostních auditů: Metodika provádění auditu bezpečnosti pozemních komunikací (kterou v souladu s platnou legislativou zpracovalo CDV a MD ČR schválilo v prosinci 2012), PIARC, Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/96/ES o řízení bezpečnosti silniční infrastruktury.

BA není nástrojem pro kontrolu dodržování příslušných předpisů a norem, primárním účelem je identifikace rizik z pohledu všech uživatelů a doporučení pro zvýšení dopravně bezpečnostní úrovně posuzované stavby.

Stanovení rizikovosti zjištěných dopravně bezpečnostních nedostatků:

Tabulka 1- Úroveň rizika dle metodiky provádění Auditu bezpečnosti PK

| Úroveň rizika | Charakteristika |
| --- | --- |
| Nízká | Riziko má vliv na vznik kolizních situací, popřípadě zvyšuje subjektivní riziko (pocit nebezpečí) účastníků silničního provozu. Vznik nehod s osobními následky je velmi málo pravděpodobný. |
| Střední | Riziko má vliv na vznik nehod s osobními následky. Auditor považuje jeho odstranění za důležité. |
| Vysoká | Při neodstranění rizika existuje značná pravděpodobnost nehod s osobními následky. Auditor považuje jeho odstranění za prioritní a nezbytné. |

(zdroj: Metodika provádění Auditu bezpečnosti PK; CDV, v.v.i., 2012)

Stanovení míry rizika je prováděno na základě kombinace pravděpodobnosti nebo četnosti vzniku nebezpečné události a předpokládané závažnosti negativních následků.

Tabulka 2 - Matice kombinací pravděpodobností vzniku nehody a závažnosti následků

| Předpokládané následky události: |  |  | hmotná škoda, LZ | LZ, TZ | TZ, U |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pravděpodobnost vzniku události | nízká | vznik téměř vyloučen | nízké riziko | nízké riziko | střední riziko |
|  | střední | vznik lze očekávat výjimečně | nízké riziko | střední riziko | vysoké riziko |
|  | značná | vznik lze očekávat často | střední riziko | vysoké riziko | vysoké riziko |

Součástí procesu BA by mělo být zaznamenání zpětné vazby k identifikovaným rizikům a doporučením. K tomuto účelu slouží hodnotící list, ten by měl být vyplněn objednatelem a přiložen ke zprávě o BA. Jedná se o formulář, do kterého je zaznamenáno stanovisko objednatele k identifikovaným rizikům a může obsahovat objektivní odůvodnění některých řešení.

# POPIS STAVBY

Předmětem stavby je modernizace současné silnice II/337 v úseku hranice Pardubického kraje – Třemošnice.

Modernizace silnice II/337 bude spočívat v rozšíření silnice a modernizaci konstrukčních a asfaltobetonových vrstev vozovky v kategorii S 7,5 s rozšířením ve směrových obloucích. V intravilánu obcí bude vozovka modernizována na základě provedených průzkumných a diagnostických prací s upnutím vozovky mezi silniční obruby či nezpevněnou krajnici.

Součástí modernizace silnice bude:

- Odstranění a ošetření silniční vegetace,

- Modernizace dopravního značení a dopravně bezpečnostní zařízení

- Modernizace místních objektů ev. č. 337-014 a ev. č. 337-012,

- Autobusové zálivy a zastávky,

- V intravilánu bude aplikována obrusná vrstva vozovky snižující hladinu hluku z dopravy,

- Případně ochrana inženýrských sítí,

- V souběhu s modernizací silnice je vhodné provést úpravu chodníků v dotčeném úseku silnice v intravilánu obcí, případně navazující plánovanou stavební činnost,

- Při realizaci stavby dojde k trvalému záboru a výkupu pozemků.

Obrázek 1 - Výřez z výkresu situace širších vztahů

| Obrázek 2 - Výřez z výkresu koordinační situace 1.část | Obrázek 3 - Výřez z výkresu koordinační situace 2.část |
| --- | --- |

| Obrázek 4 - Výřez z výkresu koordinační situace 3.část | Obrázek 5 - Výřez z výkresu koordinační situace 4.část |
| --- | --- |

| Obrázek 6 - Výřez z výkresu koordinační situace 5.část | Obrázek 7 - Výřez z výkresu koordinační situace 6.část |
| --- | --- |

Obrázek 8 - Výřez z výkresu koordinační situace 7.část

# VÝSLEDKY AUDITU BEZPEČNOSTI POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Vyhodnocení auditu bezpečnosti pozemních komunikací je členěné do podkapitol odpovídající minimálnímu rozsahu BA dle vyhlášky 104/1997 Sb. Přílohy č. 12 bodu II.

## Posouzení parametrů návrhových prvků, včetně zemního tělesa a odvodnění

Parametry posuzovaných navrhovaných prvků, včetně zemního tělesa a odvodnění, jsou vyhovující. Zvolená kategorie S 7,5 je adekvátní pro silnici III. třídy s RPDI 2 591 voz/24 hod. Silnice je vedena ve stávající stopě. Nebyla identifikována rizika.

## Posouzení správnosti, logické návaznosti a konzistence svislého a vodorovného dopravního značení, včetně posouzení možnosti předjíždění

Dopravní značení by mělo být jednoznačné, zcela odpovídající stavebními uspořádání tak, aby byl splněn princip psychologické a skutečné přednosti v jízdě. Pouze tak může být dopravní značení jako jeden ze základních atributů bezpečnosti silničního provozu funkční.

Doporučení č. I:

V extravilánu je v celé délce řešené modernizace silnice II/337 VDZ V1a, předjíždění není tedy uvažováno. Je doporučeno prověřit možnost předjíždění alespoň na některých úsecích.

Identifikované riziko č. 1 - Střední

- Možné matoucí provedení SDZ

- Lokalizace: Ronov nad Doubravou, km cca 1,7, km; cca 2,3 – 2,4; km cca 2,75; Závratec km cca 5,3

- Popis: Dodatková tabulka E 2d „Tvar dvou křižovatek“ v některých případech neodpovídá tvaru křižovatek (např. rameno může být účelová komunikace a tudíž sjezd, nicméně ve skutečnosti toto působí jako křižovatka). Některé křižovatky nejsou s vyznačením hlavní pozemní komunikace. Dopravní značení může mást řidiče.

(km cca 1,7)

Doporučení:

- Úprava SDZ dle skutečného stavebního provedení a působení silnice na řidiče.

Identifikované riziko č. 2 - Nízké

- Nesouvislá pěší infrastruktura.

- Lokalizace: Ronov nad Doubravou křižovatka ul. Čáslavská x Nádražní x Družstevní, přechod západní, km cca 2,0 silnice II/337

- Popis: Nelogická návaznost navrženého přechodu v obci Ronov nad Doubravou směrem na Žleby na pěší infrastrukturu. Přechod je zakončen do zeleně. Z projektové dokumentace není zcela zřejmé, zda tento přechod je či není navržen.

Doporučení:

- Navržení infrastruktury pro pěší tak aby bylo dosaženo logické návaznosti a bezpečného uspořádání.

## Prověření rozhledových poměrů

Dobré rozhledové poměry, celková přehlednost a srozumitelnost jsou základním faktorem ovlivňující dopravně bezpečnostní úroveň dopravní infrastruktury.

Identifikované riziko č. 3 - Nízké

- Nedostatečné rozhledové poměry v křižovatkách

- Lokalizace: Ronov nad Doubravou ul. Lichnická x Svatokřížská, ul. Lichnická x Chvalovická

- Popis: V projektové dokumentaci doložené rozhledové poměry v těchto křižovatkách neodpovídají rychlosti 50 km/h, ale rychlosti 30 km/h. Riziko srážek z důvodu nedání přednosti v jízdě.

Doporučení:

- Zvážit zvýraznění křižovatek psychologickými prvky, snížení nejvyšší dovolené rychlosti na hlavní pozemní komunikaci.

Identifikované riziko č. 4 - Nízké

- Nepřehledný úsek

- Lokalizace: křižovatka II/337 a III/33739 a přilehlý směrový oblouk, km cca 4,45

- Popis: Nepřehledný úsek silnice v extravilánu vlivem směrového oblouku a blízké zástavby. V tomto místě se nalézá křižovatka dvou silnic a autobusová zastávka „Žlebské Chvalovice“. Riziko kolizí s odbočujícími vozidly a pěšími (viz doporučení č. III).

Doporučení:

- Prověřit rozhledové trojúhelníky a dodržení rozhledu pro zastavení.

- Zvážit realizaci psychologických zklidňujících prvků, např. V 12e „Bílá klikatá čára“, V 18 „Optická psychologická brzda“ atp. či snížení nejvyšší dovolené rychlosti.

## Zhodnocení bezprostředního okolí komunikace a pevných překážek

Okolí komunikace mí vliv na vznik případných dopravních nehod a jejich následků. Okolí komunikací by mělo v maximální míře zohledňovat princip odpouštějící komunikace.

Identifikované riziko č. 5 – Střední

- Vzrostlá zeleň podél komunikace

- Lokalizace: km cca 0,1 – 0,6 vlevo i vpravo; km cca 3,6 vlevo; km cca 3,8 – 4,0 vlevo i vpravo; cca m 4,8 po obou stranách, cca km 4,9, po obou stranách

- Popis: V blízkosti komunikace se nachází vzrostlé dřeviny – stromy s mohutnými kmeny, které v případě srážky s vozidlem budou fungovat jako pevná překážka a zhorší následky případné nehody.

| (km cca 0,1 – 0,6 vlevo i vpravo) | (cca km 4,9 vlevo i vpravo) |
| --- | --- |
| (km cca 3,8 – 4,0 vlevo i vpravo) | (km cca 3,6 vlevo) |

Doporučení:

- Vykácet dřeviny, které mohou být vnímány jako pevná překážka (z projektové dokumentace není zřejmé, že by stávající stromy byly káceny).

- V úseku km cca 3,8 – 4,0, kde se nalézá souvislé stromový porost lesního charakteru doporučujeme instalaci svodidel.

Identifikované riziko č. 6 – Vysoké

- Riziko vzniku pevných překážek – čela propustků pod sjezdy

- Lokalizace: podél celé trasy v úsecích v extravilánu

- Popis: Propustky na sjezdech nejsou v PD detailně řešeny, nicméně je předpokládáno, že jejich úprava by mohla být obdobná jako v již modernizovaném úseku silnice II/337 za Třemošnicí. Na tomto modernizovaném úseku je ovšem sklon 1:1 (viz přiložené obrázky) což není dostačující a propustek lze stále vnímat jako pevnou překážku

(ilustrační fotografie – sešikmení čela propustku ve sklonu cca 1:1)

Doporučení:

- Sešikmení čel všech propustků rovnoběžných se silnicí III/337 minimálně ve sklonu 1:2.

(ilustrační fotografie – sešikmení čela propustku ve sklonu cca 1:2)

Identifikované riziko č. 7 – Nízké

- Pevná překážka na vjezdu do obce

- Lokalizace: Ronov nad Doubravou, km cca 3,15

- Popis: Římsa a kolmé čelo, představují pevnou překážku a značně zhorší následky dopravní nehody. V PD není toto řešeno.

Doporučení:

- Prověřit instalaci svodidla.

## Posouzení osvětlení

Intravilánové úseky jsou vybaveny stávajícím VO. Stávající VO bude částečně přeloženo, instalovány budou nové sloupy VO a budou použity stávající světelné LED tělesa.

Doporučení č. II

Z projektové dokumentace není zcela zřejmé, zda je navrženo osvětlení na nových o stávajících přechodech pro chodce, pravděpodobně ano, ale jednotlivé přílohy projektové dokumentace si odporují. V případě, že se neuvažuje o doplněné přechodů a nasvícení, jednalo by se o závažné riziko. Doporučujeme zkontrolovat navrhovaný záměr a v případě, že by bylo shledáno, že přechody nejsou nasvíceny, tak toto doplnit.

## Posouzení prvků zeleně

Dle přiložené PD bude provedeno ozelenění a náhradní výsadba řešící náhradu kácených dřevin vyvolaných rekonstrukcí komunikace.

Identifikované riziko č. 8 – Střední

- Náhradní keřová výsadba bude znepřehledňovat okolí

- Lokalizace: km cca 0,4 – 0,8 a 0,95 – 1,15

- Popis: Keře těsně podél silnice budou znepřehledňovat okolí. Jedná se o úsek s vyšším evidovaným počtem dopravních nehod se zvěří. Riziko střetů se zvěří.

Doporučení:

- Náhradní výsadbu provést na jiném místě, kde nebude vadit přehlednosti silniční infrastruktury.

## Zhodnocení potřeb všech účastníků silničního provozu

V případě posuzované silnice II/337 jsou relevantními účastníku jak řidiči a posádky motorových vozidel, tak i cyklisti a pěší. Návrh by tak měl respektovat i jejich potřeby a být pro ně bezpečnou infrastrukturou.

Identifikované riziko č. 9 – Střední

- Chybějící přechod pro chodce u autobusové zastávky

- Lokalizace: Ronov nad Doubravou km cca 2,8 a Závratec km cca 5,3

- Popis: U zastávky autobusu „Ronov nad Doubravou, Horka“ se stávajícími z části upravovanými chodníky po obou stranách chybí návrh vhodných podmínek pro příčný pohyb pěších.

Obdobně chybí přechod u zastávky „Třemošnice, Závratec“, resp. v blízké v křižovatce. Zde je jižní zastávková hrana bez návaznosti na pěší infrastrukturu.

Riziko nenadálého a neuspořádaného vstupování chodců do vozovky a konfliktu s vozidly.

Doporučení:

- Doplnění bezpečných přechodů pro chodce s nasvícením.

Identifikované riziko č. 10 – Střední

- Chybějící bezbariérová úprava a hmatové prvky

- Lokalizace: veškeré úseky pěší infrastruktury v Ronově nad Doubravou a v Třemošnici

- Popis: U prvků pěší infrastruktury chybí jakékoli prvky bezbariérové úpravy a hmotové prvky. Ztížený pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace, riziko nenadálého vcházení těchto osob do vozovky.

Doporučení:

- Doplnění bezbariérové úprava a hmatových prvků.

Identifikované riziko č. 11 – Nízké

- Neřešená návaznost komunikace pro pěší

- Lokalizace: Ronov nad Doubravou km cca 3,15

- Popis: Komunikace pro pěší směr Třemošnice je zde ukončena u propustku bez návaznosti na komunikaci pro pěší, která pokračuje na druhé straně komunikace.

Doporučení:

- Navržení bezpečného přechodu, tak aby byla zajištěna logická návaznost komunikace pro pěší.

Doporučení č. III

V oblasti křižovatky silnice II/337 a III/33739 (km cca 4,4 silnice II/337) zvážit řešení pěší návaznosti z navrhované autobusové zastávky na železniční stanici Žlebské Chvalovice a na nároží křižovatky směr Lhůty. Pohyb chodců po vozovce v tomto nepřehledném úseku (směrový oblouk, zástavba) je rizikový (viz i riziko č. 4).

## Posouzení parkovacích a odstavných ploch

Nevztahuje se na řešenou PD. Doprava v klidu v okolí kostela sv. Vavřince v Ronově nad Doubravou je předmětem jiného projektového záměru.

## Posouzení aplikací prvků pasivní bezpečnosti

Prvky pasivní bezpečnosti mají za úkol snížit následky případné nehody, proto musí být jejich návrh bezvadný tak, aby plnily správně svoji funkci.

Identifikované riziko č. 12 – Nízké

- Nedostatečná změna na rozhraní intravilán/extravilán

- Lokalizace: Ronov nad Doubravou, vjezd do obce od Závratec, km cca 3,3

- Popis: Na vjezdu do obce Ronov nad Doubravou od obce Závratec není uvažována instalace prvků pro zklidnění dopravy. Toto řešení je rovněž nehomogenní vzhledem k navrhovanému zpomalovacímu ostrůvku na vjezdu do obce z druhé strany.

Doporučení:

- Doplnění VDZ V18 „Optická psychologická brzda“. Psychologické zklidnění se jeví dostačující, protože vozidla budou zpomalena protisměrnými směrovými oblouky, které jsou před vjezdem do obce.

Identifikované riziko č. 13 – Nízké

- Provedení zklidňujících ostrůvků

- Lokalizace: Ronov nad Doubravou, vjezd od obce Žleby a Závratec, vjezd od obce Ronov nad Doubravou

- Popis: Na vjezdech do těchto obcí je navržen zklidňující symetrický ostrůvek. Dle projektové dokumentace je patrně navržena nepřejízdná zvýšená obruba a sloupy VO jsou umístěna na ostrůvku. SDZ IZ 4a/b „Obec“/„Konec obce“ je umístěno za ostrůvkem blíže k zástavbě. Legálně lze kolem ostrůvku projíždět vzhledem k extravilánu nesníženou rychlostí, což je neadekvátní. Riziko vysokých rychlostí jízdy a kolize s obrubou či sloupem VO, které se mohou chovat jako pevná překážka. Pravděpodobnost kolize zvýšena při zhoršených rozhledových podmínkách – husté mlze, sněžení, nefunkčnosti VO atp.

Doporučení:

- Instalovat SDZ před ostrůvkem ve směru jízdy k obci, nejlépe s postupným snižování rychlosti pomocí předsazené SDZ B 20a „Nejvyšší dovolená rychlost (70 km/h)“ a IS 10c „Návěst změny směru jízdy před překážkou“.

- Zvážit úpravu obrub na přejízdné a přemístění VO na strany silnice (eliminace následků v případě kolize).

- Instalace odrazek na obruby (tzv. kočičí oči) pro zvýraznění ostrůvku.

Identifikované riziko č. 14 – Vysoké:

- Nedostatečně ochráněné místo nebezpečí

- Lokalizace: km cca 4,85; most SO 202

- Popis: Krátká svodidla u mostu přes vodoteč – nedostatečně ochránění koryta jako místa nebezpečí a okolní zeleně

Doporučení:

- Prodloužení ocelových svodidle před a za mostem, použití dlouhého výškového náběhu svodidla.

## Posouzení případné místní a přechodové úpravy na komunikaci

Modernizace silnice II/337 bude probíhat za částečné uzavírky se zákazem vjezdu nákladních vozidel (mimo BUS). Úplná uzavírka je uvažována pouze při finální pokládce stmelených vrstev.

V tomto bodě v podrobnosti řešení objízdných tras v projektové dokumentaci nebylo identifikováno riziko.

## Posouzení výsledků předchozí fáze auditu bezpečnosti pozemní komunikace

Předchozí fáze auditu bezpečnosti nebyli poskytnuty.

# ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ

Auditu bezpečnosti pozemních komunikací byla podrobena projektová dokumentace na akci „Modernizace silnice II/337 Třemošnice – hranice Pk“ a to ve stupni dokumentace pro provedení stavby (PDPS). Jedná se o úsek o celkové délce 5,8 km.

Předmět stavby spočívá v modernizaci, rozšíření a homogenizaci stávající silnice, což je dobrý předpoklad pro zvýšení dopravně bezpečnostní situace. Přesto byly v projektové dokumentaci nalezeny rizika spočívající v neodpouštějícím okolí (v případě nehody lze očekávat závažnější následky) v podobně nedostatečných svodidel u mostního objektu, pravděpodobně nedostatečně sešikmenými čely podélných propustků a stávajících stromů. Náhradní keřová výsadba omezující přehlednost okolí silnice je navržena těsně u silnice v úsecích s evidovanými dopravními nehodami se zvěří. Rizika se nalézají i u prvků pěší infrastruktury, kdy není v některým místech souvislá – chybějí přechody pro chodce, nenavazují chodníky a zcela chybí bezbariérová úprava a hmatové prvky. Dílčí nedostatky lze spatřovat v návrhu dopravního značení, rozhledových poměrech a zklidňujících opatřeních na vjezdech do intravilánů. Identifikovaná rizika lze poměrně snadno eliminovat různými způsoby protiopatřeními a auditovaný úsek tak má potenciál pro zvýšení dopravně bezpečnostní úrovně.

Obrázek 9 – Schéma identifikovaných rizik

R13

R13

R12

R4

DIII

R5

R9

D II

R5

D I

R(x) – riziko (číslo rizika)

- žlutá – nízké

- oranžová – střední

- červená – vysoké

D(x) – doporučení (číslo dop.)

R6

R10

R13

R1

R11

R14

R1

R5

R7

R3

R9

R2

R8

Auditorský tým by rád zdůraznil, že provedení BA nemá za cíl kritizovat mnohdy velmi komplikovanou práci projektanta a zhotovitele posuzované stavby, ale snaží se pomoci navrhnout a realizovat stavbu v nejlepším možném bezpečném a funkčním provedení! Je nutno upozornit na skutečnost, že nemusí být v možnostech auditorského týmu poukázat ve zprávě o provedení auditu bezpečnosti PK na všechna skutečná rizika, posouzení je výrazně ovlivněno kvalitou a komplexností dodaných podkladů.

V Praze, listopad 2022						za autorský tým

Ing. Pavel Suntych

Příloha č. 1: Povolení k výkonu činnosti auditor bezpečnosti pozemních komunikací

|  | Ing. Pavel Suntych |  |
| --- | --- | --- |