## Hlavní prohlídka 01.01.2008            371-008

Datum prohlídky: 01.01.2008
Provedl: č.oprávnění k provádění hlavních a mimořádných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: 
Způsob zpřístupnění mostu: 
Počasí při provádění prohlídky: 
Teplota vzduchu: _ °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Chornice      za obcí Chornice přes Jevíčku
Okres: Svitavy
Rok postavení: 1932
Liniové staničení [km]: 12.433   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 670.000

### B. DIAGNOSTICKÉ ZJIŠTĚNÍ

### C. ZÁVADY:

### D. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

### E. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

### F. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

### G. ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ ZATÍŽITELNOSTI A STAVEBNÍHO STAVU MOSTU:

Stavebně-technické stavy:
   Spodní stavba:          IV - Uspokojivý
   Nosná konstrukce:   IV - Uspokojivý
   Mostní vybavení:       
Použitelnost   
Zatížitelnost mostu [t]:    Vn: 25.0   Vr: 27.0   Ve: 43.0
Rok příští hlavní prohlídky: 2025

## Stanovení zatížitelnosti 01.01.2008            371-008

Datum prohlídky: 01.01.2008
Provedl: č.oprávnění k provádění hlavních a mimořádných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: 
Způsob zpřístupnění mostu: 
Počasí při provádění prohlídky: 
Teplota vzduchu: _ °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Chornice      za obcí Chornice přes Jevíčku
Okres: Svitavy
Rok postavení: 1932
Liniové staničení [km]: 12.433   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 670.000

### B. ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ ZATÍŽITELNOSTI A STAVEBNÍHO STAVU MOSTU:

Stavebně-technické stavy:
   Spodní stavba:          IV - Uspokojivý
   Nosná konstrukce:   IV - Uspokojivý
   Mostní vybavení:       
Zatížitelnost mostu [t]:   Vn: 25.0   Vr: 27.0   Ve: 43.0   
Rok příští hlavní prohlídky: 2025
Poznámka:

## Hlavní prohlídka 19.09.2015            371-008

Datum prohlídky: 19.09.2015
Provedl: Ing. Pavel Dubrovský č.oprávnění k provádění hlavních a mimořádných prohlídek: 03/1998
Přítomni: 
Směr popisu: z Chornice do Jevíčka (zleva doprava)
Způsob zpřístupnění mostu: spodní stavba i nosná konstrukce dobře přístupné
Počasí při provádění prohlídky: polojasno
Teplota vzduchu: 20.0 °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Chornice      za obcí Chornice přes Jevíčku
Okres: Svitavy
Rok postavení: 1932
Liniové staničení [km]: 12.433   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 670.000

### B. DIAGNOSTICKÉ ZJIŠTĚNÍ

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso
Založení pravděpodobně plošné.

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Mostní podpěry
Obě opěry z hrubě opracovaného kamene; hrany opěr a úložný práh jsou z opracovaných kamenných kvádrů.

Ložiska, klouby, mostní závěry - Ložiska
Nosná konstrukce je na opěry uložená pevně.

Izolační systém
Hydroizolace neprovedena.

Nosná konstrukce
1 mostní pole
7ks ocelových válcovaných I nosníků - krajní I č.40, prostřední I č.45.Osová vzdálenost nosníků je 820mm.
Zavětrování nosné konstrukce je provedeno na začátku a na konci mostu ocelovými tyčemi o průměru 30mm.
Mostovka je tvořená příčně položenými podélně rozříznutými výmětovými rourami.

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Vozovka
Vozovka se živičným povrchem šířky 6,0 m přes celou volnou šířku mostu.

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Římsy
Na křídlech jsou římsy tvořené kamennými kvádry. Na levém křídle na konci mostu je římsa částečně dobetonovaná.

Odvodňovací zařízení - 


Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Zábradlí
Oboustranné ocelové zábradlí - sloupky z I profilů + dvojice horizontálních trubkových madel.

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Dopravní značení
Na začátku a na konci mostu jsou osazeny dopravní značky B13 (25t).

Cizí zařízení na mostě
Na začátku mostu vlevo je ke křídlu uchyceno zařízení limnigrafu.

Území pod mostem a přístupové cesty
V půdorysu mostu je přírodní koryto přemosťované řeky Jevíčka.
Podél levého křídla ma začátku mostu je provedené zpevnění břehu kamennou zádlažbou do betonového lože a je provedené kamenné schodiště (pravděpodobně ve správě Povodí Moravy).

### C. ZÁVADY:

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso
-vizuálně nelze zjistit; bez zjevných závad způsobených poškozeným založením

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Mostní podpěry
Obecně
- nečistoty na přesazených zakončeních úložných prahů
- místy popraskané zaspárování

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Mostní podpěry
Opěra na začátku mostu
- svislá trhlina v zaspárování zdiva na čelní ploše mezi uložením 1.-2. nosníku;šířka trhliny je do 1mm
- výrazná svislá trhlina v zaspárování i přes kameny mezi uložením 5.-6. nosníku; šířka trhliny je do 2mm
- šikmá trhlina na čelní ploše s počátkem u uložení 7. nosníku; délka trhliny je cca 1m a šířka do 2mm
- trhliny ve spárách kolem úložných kvádrů pod krajními nosníky
- svislá trhlina na levé boční ploše mezi opěrou a křídlem; šířka trhliny je do 2mm

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Mostní podpěry
Opěra na konci mostu
- svislé trhliny v zaspárování zdiva na čelní ploše mezi uložením 1.-2. a 6.-7. nosníku; šířka trhliny je vlevo do 1mm a vpravo do 2mm
- svislé trhliny na bočních plochách opěr mezi opěrami a křídly; šířka trhlin je do 2mm

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Křídla
- popraskané zaspárování
- místy drobně uchycená vegetace ve spárách zdiva
- rozvolněné zdivo zakončení levého křídla na začátku mostu

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Porovnání s předchozí prohlídkou
Porovnání se stavem z HMP 2008
- bez výraznějších změn

Ložiska, klouby, mostní závěry - 


Izolační systém - 


Nosná konstrukce
- koroze nosníků i mostin přes starý odprýskávající nátěr
- zřejmý mírný průhyb nosné konstrukce

Nosná konstrukce - Porovnání s předchozí prohlídkou
Porovnání se stavem z HMP 2008
- bez výraznějších změn

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Vozovka
- převrstvení krytu - přitížení nosné konstrukce
- otevřené příčné trhliny v krytu nad zakončením nosné konstrukce nad oběma opěrami (nad opěrou na konci mostu se živičnou výspravkou)
- plošně popraskaný živičný kryt před opěrou na konci mostu
- začínající rozpad krytu vozovky na krajnicích

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Římsy
- vysunuté římsové kamenné kvádry u zakončení levého křídla na začátku mostu a na pravém křídle na konci mostu

Odvodňovací zařízení - 


Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Zábradlí
- zábradlí svým konstrukčním uspořádáním a výškou neodpovídá současným normovým požadavkům
- ohnuté 4.zábradelní sloupky vlevo
- prorýsovaná koroze přes nátěr
- nevhodně řešené kotvení zábradlí na obou pravých křídlech podél křídel
- uvolněné založení 1.zábradelního sloupku vlevo (sloupek se viklá)

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Dopravní značení
- neosazené dopravní značky E13

Cizí zařízení na mostě - 


Území pod mostem a přístupové cesty -

### D. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

Běžné prohlídky a běžná údržba prováděny dle možností správce.

### E. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

Opravit spárování zdiva křídel včetně odstranění uchycené vegetace.
            Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

Odrezit a natřít nosnou konstrukci.
            Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

Opravit kryt vozovky na mostě (minimálně alespoň zalít příčné trhliny v krytu nad opěrami).
            Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

Dle možností opravit vysunuté horní kvádry říms na křídlech.
            Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

Doporučuji změnit uchycení pravého zábradlí na křídlech (vybudování nových říms s ukotvením zábradlí).
            Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

Vzhledem k nejasnému původu hodnot zatížitelnosti doporučuji ověřit zatížitelnost statickým přepočtem.
            Termín splnění: do další hlavní prohlídky

### F. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

Výsledky prohlídky a navrhovaná opatření byly osobně projednané se zástupcem SÚS Pk p.Soukupem.

### G. ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ ZATÍŽITELNOSTI A STAVEBNÍHO STAVU MOSTU:

Stavebně-technické stavy:
   Spodní stavba:          IV - Uspokojivý
   Nosná konstrukce:   IV - Uspokojivý
   Mostní vybavení:      V - Špatný 
Koeficient stavebního stavu   0.8
Použitelnost   IV - Omezeně použitelné
Zatížitelnost mostu [t]:    Vn: 25.0   Vr: 27.0   Ve: 43.0
Rok příští hlavní prohlídky: 2025

Poznámka:
Hodnoty zatížitelnosti byly převzaty z mostního pasportu bez další redukce koeficientem stavebního stavu.

### Fotodokumentace

| Pohled ve směru staničení | Pohled proti směru staničení |
| --- | --- |
| Levý bok | Pravý bok |
| Opěra na začátku mostu | Levé křídlo na začátku mostu |

### Fotodokumentace

| Opěra na konci mostu | Podhled nosné konstrukce od opěry na začátku mostu |
| --- | --- |
| Koroze nosné konstrukce mezi 1.-2.nosníkem-detail | Koroze levého krajního nosníku-detail |
| Příčná trhlina v krytu vozovky nad opěrou na začátku mostu | Zábradelní sloupek na konci mostu vpravo |

## Běžná prohlídka 23.09.2015            371-008

Datum prohlídky: 23.09.2015
Provedl: Bc. Radek Soukup č.oprávnění k provádění běžných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: ve směru liniového staničení
Způsob zpřístupnění mostu: volně přístupné z okolních svahů
Počasí při provádění prohlídky: oblačno
Teplota vzduchu: 14.0 °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Chornice      za obcí Chornice přes Jevíčku
Okres: Svitavy
Rok postavení: 1932
Liniové staničení [km]: 12.433   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 670.000

### B. ZÁVADY:

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso
- vizuálně nelze zjistit; pravděpodobně bez zjevných závad způsobených poškozeným založením

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi
- zavlhlé zdivo, místy vypadaná malta ze spár (trhliny)
- proteklé a znečistěné úložné prahy

Ložiska, klouby, mostní závěry
- proteklé a znečistěné úložné prahy (výluhy)

Izolační systém
- poruchy, lokální mokré stopy po zatékání
- stav izolace bez provedení sond nelze zjistit, zřejmě omezeně funkční

Nosná konstrukce
- povrchová koroze I nosníků, mostin

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek
- nečistoty s uchycenou drobnou vegetací na krajnicích
- výškové deformace asfalt. krytu vozovky, poruchy (trhliny, praskliny, výspravy)
- koroze ocelových krajníků říms

Odvodňovací zařízení
- odvodnění mostu je podélným a příčným sklonem vozovky

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu
- prorýsovaná koroze přes ochranný nátěr zábradlí
- konstrukce zábradlí neodpovídá současným normovým požadavkům
- zohýbaná a poškozená konstrukce zábradlí, chybějící prvky
- nejsou osazené dopravní značky E5 (výhradní zatížitelnost) dle zatížitelnosti uvedené v mostním pasportu

Cizí zařízení na mostě
- povrchová koroze zavěšených chrániček cizího zařízení
- osazeny sloupy monitoringu protipovodňové ochrany toku (čidla)
- osazeny vodočetné latě povodí
- osazena limnigrafická stanice

Ledolamy, záhozy, lodní svodidla, protidotykové, protikouřové, protinárazové zábrany
- nejsou provedeny

Území pod mostem a přístupové cesty
- vzrostlá náletová vegetace v obvodu mostní konstrukce
- přístup pod most je dobrý

### C. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

dostačující

### D. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

opravit přespárování zdiva/sanovat poškozený beton, očistit povrch mostní opěry a jejich základy
            Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

opravit/vyrovnat deformované zábradelní díly - příp. výměna
            Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

odrezit a natřít mostní zábradlí
            Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

ošetřit a natřít hlavní nosníky a mostiny
            Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

očistit úložné prahy
            Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

v krytu vozovky, opravit výškové deformace krytu
            Termín splnění: výhledově 

odstranit drobnou vegetaci a uchycené nečistoty na krajnicích
            Termín splnění: pravidelně 

odstranit náletovou vegetaci v obvodu mostní konstrukce
            Termín splnění: pravidelně - každoročně 

osadit svislé dopravní značky - dodatkovou tabulku č.E5, omezující výhradní zatížitelnost
            Termín splnění: V nejbližší době 

komplexní rekonstrukce mostního objektu
            Termín splnění: výhledově

### E. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

elektronicky

### F. ZÁVĚR

Rok příští HMP:

### Fotodokumentace

| IMG_3919 | IMG_3920 |
| --- | --- |
| IMG_3921 | IMG_3922 |
| IMG_3923 | IMG_3924 |

### Fotodokumentace

| IMG_3925 | IMG_3926 |
| --- | --- |
| IMG_3927 | IMG_3928 |
| IMG_3929 | IMG_3930 |

### Fotodokumentace

| IMG_3931 | IMG_3932 |
| --- | --- |
| IMG_3933 | IMG_3934 |
| IMG_3935 | IMG_3936 |

### Fotodokumentace

| IMG_3937 | IMG_3938 |
| --- | --- |
| IMG_3939 | IMG_3940 |
| IMG_3941 | IMG_3942 |

### Fotodokumentace

| IMG_3943 | IMG_3944 |
| --- | --- |

## Běžná prohlídka 20.11.2015            371-008

Datum prohlídky: 20.11.2015
Provedl: Bc. Radek Soukup č.oprávnění k provádění běžných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: ve směru liniového staničení
Způsob zpřístupnění mostu: volně přístupné z okolních svahů
Počasí při provádění prohlídky: zataženo
Teplota vzduchu: 7.0 °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Chornice      za obcí Chornice přes Jevíčku
Okres: Svitavy
Rok postavení: 1932
Liniové staničení [km]: 12.433   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 670.000

### B. ZÁVADY:

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso
- vizuálně nelze zjistit; pravděpodobně bez zjevných závad způsobených poškozeným založením

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi
- zavlhlé zdivo, místy vypadaná malta ze spár (trhliny)
- proteklé a znečistěné úložné prahy

Ložiska, klouby, mostní závěry
- proteklé a znečistěné úložné prahy (výluhy)

Izolační systém
- poruchy, lokální mokré stopy po zatékání
- stav izolace bez provedení sond nelze zjistit, zřejmě omezeně funkční

Nosná konstrukce
- povrchová koroze I nosníků, mostin

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek
- nečistoty s uchycenou drobnou vegetací na krajnicích
- výškové deformace asfalt. krytu vozovky, poruchy (trhliny, praskliny, výspravy)
- koroze ocelových krajníků říms

Odvodňovací zařízení
- odvodnění mostu je podélným a příčným sklonem vozovky

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu
- prorýsovaná koroze přes ochranný nátěr zábradlí
- konstrukce zábradlí neodpovídá současným normovým požadavkům
- zohýbaná a poškozená konstrukce zábradlí, chybějící prvky
- nejsou osazené dopravní značky E5 (výhradní zatížitelnost) dle zatížitelnosti uvedené v mostním pasportu

Cizí zařízení na mostě
- povrchová koroze zavěšených chrániček cizího zařízení
- osazeny sloupy monitoringu protipovodňové ochrany toku (čidla)
- osazeny vodočetné latě povodí
- osazena limnigrafická stanice

Ledolamy, záhozy, lodní svodidla, protidotykové, protikouřové, protinárazové zábrany
- nejsou provedeny

Území pod mostem a přístupové cesty
- vzrostlá náletová vegetace v obvodu mostní konstrukce
- přístup pod most je dobrý

### C. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

dostačující

### D. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

opravit přespárování zdiva/sanovat poškozený beton, očistit povrch mostní opěry a jejich základy
            Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

opravit/vyrovnat deformované zábradelní díly - příp. výměna
            Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

odrezit a natřít mostní zábradlí
            Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

ošetřit a natřít hlavní nosníky a mostiny
            Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

očistit úložné prahy
            Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

v krytu vozovky, opravit výškové deformace krytu
            Termín splnění: výhledově 

odstranit drobnou vegetaci a uchycené nečistoty na krajnicích
            Termín splnění: pravidelně 

odstranit náletovou vegetaci v obvodu mostní konstrukce
            Termín splnění: pravidelně - každoročně 

osadit svislé dopravní značky - dodatkovou tabulku č.E5, omezující výhradní zatížitelnost
            Termín splnění: V nejbližší době 

komplexní rekonstrukce mostního objektu
            Termín splnění: výhledově

### E. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

elektronicky

### F. ZÁVĚR

Rok příští HMP:

### Fotodokumentace

| IMG_7336 | IMG_7337 |
| --- | --- |
| IMG_7338 | IMG_7339 |
| IMG_7340 | IMG_7341 |

### Fotodokumentace

| IMG_7342 | IMG_7343 |
| --- | --- |
| IMG_7344 | IMG_7345 |
| IMG_7346 | IMG_7347 |

### Fotodokumentace

| IMG_7348 | IMG_7349 |
| --- | --- |
| IMG_7350 | IMG_7351 |
| IMG_7352 | IMG_7353 |

## Běžná prohlídka 07.03.2016            371-008

Datum prohlídky: 07.03.2016
Provedl: Bc. Radek Soukup č.oprávnění k provádění běžných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: ve směru liniového staničení
Způsob zpřístupnění mostu: volně přístupné z okolních svahů
Počasí při provádění prohlídky: zataženo
Teplota vzduchu: 2.0 °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Chornice      za obcí Chornice přes Jevíčku
Okres: Svitavy
Rok postavení: 1932
Liniové staničení [km]: 12.433   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 670.000

### B. ZÁVADY:

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso
- vizuálně nelze zjistit; pravděpodobně bez zjevných závad způsobených poškozeným založením

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi
- zavlhlé zdivo, místy vypadaná malta ze spár (trhliny)
- proteklé a znečistěné úložné prahy

Ložiska, klouby, mostní závěry
- proteklé a znečistěné úložné prahy (výluhy)

Izolační systém
- poruchy, lokální mokré stopy po zatékání
- stav izolace bez provedení sond nelze zjistit, zřejmě omezeně funkční

Nosná konstrukce
- povrchová koroze I nosníků, mostin

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek
- nečistoty s uchycenou drobnou vegetací na krajnicích
- výškové deformace asfalt. krytu vozovky, poruchy (trhliny, praskliny, výspravy)
- koroze ocelových krajníků říms

Odvodňovací zařízení
- odvodnění mostu je podélným a příčným sklonem vozovky

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu
- prorýsovaná koroze přes ochranný nátěr zábradlí
- konstrukce zábradlí neodpovídá současným normovým požadavkům
- zohýbaná a poškozená konstrukce zábradlí, chybějící prvky
- nejsou osazené dopravní značky E5 (výhradní zatížitelnost) dle zatížitelnosti uvedené v mostním pasportu

Cizí zařízení na mostě
- povrchová koroze zavěšených chrániček cizího zařízení
- osazeny sloupy monitoringu protipovodňové ochrany toku (čidla)
- osazeny vodočetné latě povodí
- osazena limnigrafická stanice

Ledolamy, záhozy, lodní svodidla, protidotykové, protikouřové, protinárazové zábrany
- nejsou provedeny

Území pod mostem a přístupové cesty
- vzrostlá náletová vegetace v obvodu mostní konstrukce
- přístup pod most je dobrý

### C. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

dostačující

### D. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

opravit přespárování zdiva/sanovat poškozený beton, očistit povrch mostní opěry a jejich základy
            Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

opravit/vyrovnat deformované zábradelní díly - příp. výměna
            Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

odrezit a natřít mostní zábradlí
            Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

ošetřit a natřít hlavní nosníky a mostiny
            Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

očistit úložné prahy
            Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

v krytu vozovky, opravit výškové deformace krytu
            Termín splnění: výhledově 

odstranit drobnou vegetaci a uchycené nečistoty na krajnicích
            Termín splnění: pravidelně 

odstranit náletovou vegetaci v obvodu mostní konstrukce
            Termín splnění: pravidelně - každoročně 

osadit svislé dopravní značky - dodatkovou tabulku č.E5, omezující výhradní zatížitelnost
            Termín splnění: V nejbližší době 

komplexní rekonstrukce mostního objektu
            Termín splnění: výhledově

### E. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

elektronicky

### F. ZÁVĚR

Rok příští HMP:

### Fotodokumentace

| IMG_9259 | IMG_9260 |
| --- | --- |
| IMG_9261 | IMG_9262 |
| IMG_9263 | IMG_9264 |

### Fotodokumentace

| IMG_9265 | IMG_9266 |
| --- | --- |
| IMG_9267 | IMG_9268 |
| IMG_9269 | IMG_9270 |

## Běžná prohlídka 07.10.2016            371-008

Datum prohlídky: 07.10.2016
Provedl: Markéta Justová, DiS. č.oprávnění k provádění běžných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: ve směru liniového staničení
Způsob zpřístupnění mostu: volně přístupné z okolních svahů
Počasí při provádění prohlídky: zataženo
Teplota vzduchu: 5.0 °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Chornice      za obcí Chornice přes Jevíčku
Okres: Svitavy
Rok postavení: 1932
Liniové staničení [km]: 12.433   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 670.000

### B. ZÁVADY:

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso
- vizuálně nelze zjistit; pravděpodobně bez zjevných závad způsobených poškozeným založením

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi
- zavlhlé zdivo, místy vypadaná malta ze spár (trhliny)

Ložiska, klouby, mostní závěry
- proteklé a znečistěné úložné prahy (výluhy)

Izolační systém
- poruchy, lokální mokré stopy po zatékání
- stav izolace bez provedení sond nelze zjistit, zřejmě omezeně funkční

Nosná konstrukce
- povrchová koroze I nosníků, mostin

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek
- nečistoty s uchycenou drobnou vegetací na krajnicích
- výškové deformace asfalt. krytu vozovky, poruchy (trhliny, praskliny, výspravy)
- koroze ocelových krajníků říms
- vozovka je převrstvená

Odvodňovací zařízení
- odvodnění mostu je podélným a příčným sklonem vozovky

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu
- prorýsovaná koroze přes ochranný nátěr zábradlí
- konstrukce zábradlí neodpovídá současným normovým požadavkům
- zohýbaná a poškozená konstrukce zábradlí, chybějící prvky
- nejsou osazené dopravní značky E5 (výhradní zatížitelnost) dle zatížitelnosti uvedené v mostním pasportu

Cizí zařízení na mostě
- povrchová koroze zavěšených chrániček cizího zařízení
- osazeny sloupy monitoringu protipovodňové ochrany toku (čidla)
- osazeny vodočetné latě povodí
- osazena limnigrafická stanice

Území pod mostem a přístupové cesty
- přístup pod most je dobrý

### C. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

dostačující

### D. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

opravit přespárování zdiva/sanovat poškozený beton, očistit povrch mostní opěry a jejich základy
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: do 1 roku 

opravit/vyrovnat deformované zábradelní díly - příp. výměna
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: do 1 roku 

odrezit a natřít mostní zábradlí
   Skupina: běžná stav.-méně nutné      Termín splnění: výhledově 

ošetřit a natřít hlavní nosníky a mostiny
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: do 1 roku 

očistit úložné prahy
            Termín splnění: pravidelně 

v krytu vozovky, opravit výškové deformace krytu
            Termín splnění: výhledově 

odstranit drobnou vegetaci a uchycené nečistoty na krajnicích
            Termín splnění: pravidelně 

osadit svislé dopravní značky - dodatkovou tabulku č.E5, omezující výhradní zatížitelnost
            Termín splnění: V nejbližší době

### E. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

elektronicky

### F. ZÁVĚR

Rok příští HMP:

### Fotodokumentace

| pohled ve směru staničení | pravá strana zábradlí |
| --- | --- |
| levá strana mostu | pohled na NK |
| koroze I nosníků | OP2 |

### Fotodokumentace

| OP1 | znečištěné úložné prahy |
| --- | --- |
| pohled na NK | měřické zařízení hydrometeorologického ústavu |
| trhliny ve vozovce | pohled proti směru staničení |

### Fotodokumentace

| pravá strana mostu | uvolněný sloupek zábradlí na pravé straně |
| --- | --- |
| uvolněný sloupek zábradlí na pravé straně |  |

## Běžná prohlídka 12.04.2017            371-008

Datum prohlídky: 12.04.2017
Provedl: Markéta Justová, DiS. č.oprávnění k provádění běžných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: ve směru liniového staničení
Způsob zpřístupnění mostu: volně přístupné z okolních svahů
Počasí při provádění prohlídky: zataženo
Teplota vzduchu: 9.0 °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Chornice      za obcí Chornice přes Jevíčku
Okres: Svitavy
Rok postavení: 1932
Liniové staničení [km]: 12.433   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 670.000

### B. ZÁVADY:

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso
- vizuálně nelze zjistit; pravděpodobně bez zjevných závad způsobených poškozeným založením

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi
- křídla- zavlhlé zdivo, místy vypadaná malta ze spár (trhliny ve spárách)

Ložiska, klouby, mostní závěry
- proteklé a znečistěné úložné prahy (výluhy)

Izolační systém
- poruchy, lokální mokré stopy po zatékání

Nosná konstrukce
- povrchová koroze I nosníků, mostin

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek
- nečistoty s uchycenou drobnou vegetací na krajnicích
- výškové deformace asfalt. krytu vozovky, poruchy (trhliny, praskliny, výspravy)
- koroze ocelových krajníků říms
- vozovka je převrstvená

Odvodňovací zařízení
- odvodnění mostu je podélným a příčným sklonem vozovky

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu
- prorýsovaná koroze přes ochranný nátěr zábradlí
- konstrukce zábradlí neodpovídá současným normovým požadavkům
- zohýbaná a poškozená konstrukce zábradlí, chybějící prvky
- nejsou osazené dopravní značky E5 (výhradní zatížitelnost) dle zatížitelnosti uvedené v mostním pasportu

Cizí zařízení na mostě
- povrchová koroze zavěšených chrániček cizího zařízení
- osazeny sloupy monitoringu protipovodňové ochrany toku (čidla)
- osazeny vodočetné latě povodí
- osazena limnigrafická stanice

Území pod mostem a přístupové cesty
- přístup pod most je dobrý

### C. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

Běžná údržba prováděny dle možností správce.

### D. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

osadit svislé dopravní značky - dodatkovou tabulku č.E5, omezující výhradní zatížitelnost
            Termín splnění: V nejbližší době 

ošetřit a natřít hlavní nosníky a mostiny
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: do 1 roku 

opravit přespárování zdiva, očistit povrch mostní opěry a křídla
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: do 1 roku 

opravit/vyrovnat deformované zábradelní díly - příp. výměna
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: do 1 roku 

očistit úložné prahy
            Termín splnění: pravidelně 

odrezit a natřít mostní zábradlí
   Skupina: běžná stav.-méně nutné      Termín splnění: výhledově 

odstranit drobnou vegetaci a uchycené nečistoty na krajnicích
            Termín splnění: pravidelně 

v krytu vozovky, opravit výškové deformace krytu
            Termín splnění: výhledově

### E. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

Výsledky prohlídky a navrhovaná opatření byly elektronicky projednané s cestmistrovstvým Moravská Třebová

### F. ZÁVĚR

Rok příští HMP: 2019

### Fotodokumentace

| pohled proti směru staničení | zábradlí na levé straně |
| --- | --- |
| zábradlí na pravé straně | zábradlí na pravé straně |
| zábradlí na pravé straně | zábradlí na levé straně |

### Fotodokumentace

| pohled ve směru staničení | levá strana křídlo u OP1 |
| --- | --- |
| levá strana křídlo u OP1 | OP2 |
| OP1 | levý kraj NK |

### Fotodokumentace

| levá strana krajní I nosník | pohled na NK |
| --- | --- |
| detail pohled na mostiny | I nosník |
| I nosníky u OP1 | detail I nosník a mostiny |

### Fotodokumentace

| pohled na NK | pohled na NK |
| --- | --- |
| levá strana mostu | koroze I nosníků |
| I nosník uložení na opěru | koroze I nosníků |

### Fotodokumentace

| pravá strana mostu | pravá strana, na konci mostu- napojení římsy na ocel. krajník |
| --- | --- |

## Běžná prohlídka 26.09.2017            371-008

Datum prohlídky: 26.09.2017
Provedl: Markéta Justová, DiS. č.oprávnění k provádění běžných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: ve směru liniového staničení
Způsob zpřístupnění mostu: volně přístupné z okolních svahů
Počasí při provádění prohlídky: zataženo
Teplota vzduchu: 14.0 °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Chornice      za obcí Chornice přes Jevíčku
Okres: Svitavy
Rok postavení: 1932
Liniové staničení [km]: 12.433   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 670.000

### B. ZÁVADY:

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso
- vizuálně nelze zjistit; pravděpodobně bez zjevných závad způsobených poškozeným založením

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi
- křídla- zavlhlé zdivo, místy vypadaná malta ze spár (trhliny ve spárách), lokálně uvolněné zdivo
- opěry- místy trhliny ve spárách

Ložiska, klouby, mostní závěry
- proteklé a znečistěné úložné prahy (výluhy)

Izolační systém
- poruchy, lokální mokré stopy po zatékání

Nosná konstrukce
- povrchová koroze I nosníků, mostin

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek
- nečistoty s uchycenou drobnou vegetací na krajnicích
- výškové deformace asfalt. krytu vozovky, poruchy (trhliny, praskliny, výspravy)
- koroze ocelových krajníků říms
- vozovka je převrstvená

Odvodňovací zařízení
- odvodnění mostu je podélným a příčným sklonem vozovky

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu
- prorýsovaná koroze přes ochranný nátěr zábradlí
- konstrukce zábradlí neodpovídá současným normovým požadavkům
- zohýbaná a poškozená konstrukce zábradlí, chybějící prvky
- nejsou osazené dopravní značky E5 (výhradní zatížitelnost) dle zatížitelnosti uvedené v mostním pasportu

Cizí zařízení na mostě
- povrchová koroze zavěšených chrániček cizího zařízení
- osazeny sloupy monitoringu protipovodňové ochrany toku (čidla)
- osazeny vodočetné latě povodí
- osazena limnigrafická stanice

Území pod mostem a přístupové cesty
- přístup pod most je dobrý

### C. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

Běžná údržba prováděny dle možností správce.

### D. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

osadit svislé dopravní značky - dodatkovou tabulku č.E5, omezující výhradní zatížitelnost
            Termín splnění: V nejbližší době 

ošetřit a natřít hlavní nosníky a mostiny
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: do 1 roku 

opravit přespárování zdiva, očistit povrch mostní opěry a křídla
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: do 1 roku 

opravit/vyrovnat deformované zábradelní díly - příp. výměna
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: do 1 roku 

očistit úložné prahy
            Termín splnění: pravidelně 

odstranit drobnou vegetaci a uchycené nečistoty na krajnicích
            Termín splnění: pravidelně 

v krytu vozovky, opravit výškové deformace krytu
            Termín splnění: výhledově

### E. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

Výsledky prohlídky a navrhovaná opatření byly elektronicky projednané s cestmistrovstvým Moravská Třebová

### F. ZÁVĚR

Rok příští HMP: 2019

### Fotodokumentace

| pohled proti směru staničení | zábradlí vlevo |
| --- | --- |
| zábradlí vlevo | protipovodňové opatření na mostě |
| OP1 | OP2 |

### Fotodokumentace

| koroze I nosníků a mostin | pohled na NK |
| --- | --- |
| pohled na NK | pohled na NK |
| pohled na NK | pohled na NK |

### Fotodokumentace

| pohled na NK | pohled na NK |
| --- | --- |
| znečištěné úložné prahy | levá strana křídlo u OP1 |
| levá strana křídlo u OP1 | levá strana mostu |

### Fotodokumentace

| pohled ve směru staničení | pravá strana mostu |
| --- | --- |
| zábradlí je špatně ukotvené | vozovka je převrstvená |
| pravá strana mostu |  |

## Běžná prohlídka 16.04.2018            371-008

Datum prohlídky: 16.04.2018
Provedl: Markéta Justová, DiS. č.oprávnění k provádění běžných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: ve směru liniového staničení
Způsob zpřístupnění mostu: volně přístupné z okolních svahů
Počasí při provádění prohlídky: zataženo
Teplota vzduchu: 18.0 °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Chornice      za obcí Chornice přes Jevíčku
Okres: Svitavy
Rok postavení: 1932
Liniové staničení [km]: 12.433   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 670.000

### B. ZÁVADY:

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso
- vizuálně nelze zjistit; pravděpodobně bez zjevných závad způsobených poškozeným založením

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi
- křídla- zavlhlé zdivo, místy vypadaná malta ze spár (trhliny ve spárách), lokálně uvolněné zdivo
- opěry- místy trhliny ve spárách

Ložiska, klouby, mostní závěry
- proteklé a znečistěné úložné prahy (výluhy)

Izolační systém
- poruchy, lokální mokré stopy po zatékání

Nosná konstrukce
- povrchová koroze I nosníků, mostin

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek
- nečistoty s uchycenou drobnou vegetací na krajnicích
- výškové deformace asfalt. krytu vozovky, poruchy (trhliny, praskliny, výspravy)
- hluboký výtluk na začátku mostu vpravo
- koroze ocelových krajníků říms
- na konci mostu vpravo hrozí vypadnutí pískovcových kvádrů (zakončení římsy)
- vozovka je převrstvená

Odvodňovací zařízení
- odvodnění mostu je podélným a příčným sklonem vozovky

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu
- prorýsovaná koroze přes ochranný nátěr zábradlí
- konstrukce zábradlí neodpovídá současným normovým požadavkům
- zohýbaná a poškozená konstrukce zábradlí, chybějící prvky
- nejsou osazené dopravní značky E5 (výhradní zatížitelnost) dle zatížitelnosti uvedené v mostním pasportu

Cizí zařízení na mostě
- povrchová koroze zavěšených chrániček cizího zařízení
- osazeny sloupy monitoringu protipovodňové ochrany toku (čidla)
- osazeny vodočetné latě povodí
- osazena limnigrafická stanice

Území pod mostem a přístupové cesty
- přístup pod most je dobrý

### C. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

Běžná údržba prováděny dle možností správce.

### D. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

osadit svislé dopravní značky - dodatkovou tabulku č.E5, omezující výhradní zatížitelnost
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: V nejbližší době 

ošetřit a natřít hlavní nosníky a mostiny
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: do 1 roku 

opravit přespárování zdiva, očistit povrch mostní opěry a křídla
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: do 1 roku 

opravit/vyrovnat deformované zábradelní díly - příp. výměna
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: do 1 roku 

očistit úložné prahy
   Skupina: běžná nestav.-nutné      Termín splnění: pravidelně 

odstranit drobnou vegetaci a uchycené nečistoty na krajnicích
   Skupina: běžná nestav.-nutné      Termín splnění: pravidelně 

v krytu vozovky, opravit výškové deformace krytu
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: výhledově

### E. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

Výsledky prohlídky a navrhovaná opatření byly elektronicky projednané s cestmistrovstvým Moravská Třebová

### F. ZÁVĚR

Rok příští HMP: 2019

### Fotodokumentace

| pohled ve směru staničení | OP1 |
| --- | --- |
| OP2 | pohled na NK |
| úložný práh na OP1 | pohled na NK |

### Fotodokumentace

| pohled na NK | pohled na NK |
| --- | --- |
| pohled na NK | pohled na NK uložené na OP1 |
| pohled na NK | krajní I nosník vlevo |

### Fotodokumentace

| krajní I nosník vlevo | pohled na NK |
| --- | --- |
| levá strana křídlo u OP1 | římsa vlevo u OP1 |
| levá strana mostu | levá strana křídlo u OP1 |

### Fotodokumentace

| zábradlí vlevo | zábradlí vlevo |
| --- | --- |
| zábradlí vlevo | hluboký výtluk na začátku mostu vpravo |
| hluboký výtluk na začátku mostu vpravo | zábradlí vlevo |

### Fotodokumentace

| zábradlí vlevo | pohled proti směru staničení |
| --- | --- |
| zábradlí vpravo | pravá strana mostu |
| pravá strana křídlo u OP2 | římsa vpravo na konci mostu |

### Fotodokumentace

| sloupek zábradlí vpravo na konci mostu | pohled na NK |
| --- | --- |
| krajní I nosník vpravo | úložný práh na OP2 |
| pravá strana mostu | vysunutá římsa křídla na konci vpravo |

### Fotodokumentace

| římsa vpravo na konci | pravá strana křídlo u OP1 |
| --- | --- |
| pohled na NK | pohled na NK |
| pohled na NK | hluboký výtluk na začátku mostu vpravo |

### Fotodokumentace

| trhliny ve vozovce na začátku mostu | vozovka na mostě |
| --- | --- |

## Běžná prohlídka 02.10.2018            371-008

Datum prohlídky: 02.10.2018
Provedl: Markéta Justová, DiS. č.oprávnění k provádění běžných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: ve směru liniového staničení
Způsob zpřístupnění mostu: volně přístupné z okolních svahů
Počasí při provádění prohlídky: skoro zataženo
Teplota vzduchu: 7.0 °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Chornice      za obcí Chornice přes Jevíčku
Okres: Svitavy
Rok postavení: 1932
Liniové staničení [km]: 12.433   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 670.000

### B. ZÁVADY:

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso
- vizuálně nelze zjistit; pravděpodobně bez zjevných závad způsobených poškozeným založením

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi
- křídla- zavlhlé zdivo, místy vypadaná malta ze spár (trhliny ve spárách), lokálně uvolněné zdivo
- opěry- místy trhliny ve spárách- lokálně vypadané spárování

Ložiska, klouby, mostní závěry
- proteklé a znečistěné úložné prahy (výluhy)

Izolační systém
- poruchy, lokální mokré stopy po zatékání
- zatéká na úložné prahy, opěry místy zavlhlé

Nosná konstrukce
- povrchová koroze I nosníků, mostin

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek
- nečistoty s uchycenou drobnou vegetací na krajnicích
- výškové deformace asfalt. krytu vozovky, poruchy (trhliny, praskliny, výspravy)
- koroze ocelových krajníků říms
- na konci mostu vpravo a vlevo na začátku hrozí vypadnutí pískovcových kvádrů (zakončení římsy)
- vozovka je převrstvená

Odvodňovací zařízení
- odvodnění mostu je podélným a příčným sklonem vozovky

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu
- konstrukce zábradlí neodpovídá současným normovým požadavkům
- zohýbaná a poškozená konstrukce zábradlí, chybějící prvky
- nejsou osazené dopravní značky E5 (výhradní zatížitelnost) dle zatížitelnosti uvedené v mostním pasportu

Cizí zařízení na mostě
- povrchová koroze zavěšených chrániček cizího zařízení
- osazeny sloupy monitoringu protipovodňové ochrany toku (čidla)
- osazeny vodočetné latě povodí
- osazena limnigrafická stanice

Území pod mostem a přístupové cesty
- přístup pod most je dobrý

### C. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

Běžná údržba prováděny dle možností správce.

### D. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

osadit svislé dopravní značky - dodatkovou tabulku č.E5, omezující výhradní zatížitelnost
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: V nejbližší době 

ošetřit a natřít hlavní nosníky a mostiny
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: do 1 roku 

opravit přespárování zdiva, očistit povrch mostní opěry a křídla
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: do 1 roku 

opravit/vyrovnat deformované zábradelní díly - příp. výměna
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: do 1 roku 

očistit úložné prahy
   Skupina: běžná nestav.-nutné      Termín splnění: pravidelně 

odstranit drobnou vegetaci a uchycené nečistoty na krajnicích
   Skupina: běžná nestav.-nutné      Termín splnění: pravidelně 

v krytu vozovky, opravit výškové deformace krytu
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: výhledově

### E. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

Výsledky prohlídky a navrhovaná opatření byly elektronicky projednané s cestmistrovstvým Moravská Třebová

### F. ZÁVĚR

Rok příští HMP: 2019

### Fotodokumentace

| pohled ve směru staničení | pohled ve směru staničení |
| --- | --- |
| zábradlí vpravo | vozovka na mostě |
| zábradlí vpravo | pravá strana mostu |

### Fotodokumentace

| pravá strana křídlo u OP2 | zábradlí vpravo |
| --- | --- |
| pohled proti směru staničení | římsa vlevo na konci mostu |
| zábradlí vlevo | levá strana mostu |

### Fotodokumentace

| levá strana křídlo u OP1 | levá strana křídlo u OP1 |
| --- | --- |
| levá strana křídlo u OP1 | levá strana úložný práh na OP1 |
| pohled na NK | pohled na NK |

### Fotodokumentace

| OP1 | pohled na NK a OP1 |
| --- | --- |
| OP2 | OP2 |
| OP2 | pohled na NK |

### Fotodokumentace

| pohled na NK | pohled na NK |
| --- | --- |
| pohled na NK | pohled na NK |
| pohled na NK | pohled na NK |

### Fotodokumentace

| pohled na NK | pohled na NK |
| --- | --- |
| levá strana mostu | vozovka na mostě |

## Běžná prohlídka 10.05.2019            371-008

Datum prohlídky: 10.05.2019
Provedl: Markéta Justová, DiS. č.oprávnění k provádění běžných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: ve směru liniového staničení
Způsob zpřístupnění mostu: volně přístupné z okolních svahů
Počasí při provádění prohlídky: skoro zataženo
Teplota vzduchu: 7.0 °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Chornice      za obcí Chornice přes Jevíčku
Okres: Svitavy
Rok postavení: 1932
Liniové staničení [km]: 12.433   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 670.000

### B. ZÁVADY:

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso
- vizuálně nelze zjistit; pravděpodobně bez zjevných závad způsobených poškozeným založením

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi
- křídla- zavlhlé zdivo, místy vypadaná malta ze spár (trhliny ve spárách), lokálně uvolněné zdivo
- opěry- místy trhliny ve spárách- lokálně vypadané spárování

Ložiska, klouby, mostní závěry
- proteklé a znečistěné úložné prahy (výluhy)

Izolační systém
- poruchy, lokální mokré stopy po zatékání
- zatéká na úložné prahy, opěry místy zavlhlé

Nosná konstrukce
- povrchová koroze I nosníků, mostin

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek
- nečistoty s uchycenou drobnou vegetací na krajnicích
- výškové deformace asfalt. krytu vozovky, poruchy (trhliny, praskliny, výspravy)
- koroze ocelových krajníků říms
- na konci mostu vpravo a vlevo na začátku hrozí vypadnutí pískovcových kvádrů (zakončení římsy)
- vozovka je převrstvená

Odvodňovací zařízení
- odvodnění mostu je podélným a příčným sklonem vozovky

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu
- konstrukce zábradlí neodpovídá současným normovým požadavkům
- zohýbaná a poškozená konstrukce zábradlí, chybějící prvky
- nejsou osazené dopravní značky E5 (výhradní zatížitelnost) dle zatížitelnosti uvedené v mostním pasportu

Cizí zařízení na mostě
- povrchová koroze zavěšených chrániček cizího zařízení
- osazeny sloupy monitoringu protipovodňové ochrany toku (čidla)
- osazeny vodočetné latě povodí
- osazena limnigrafická stanice

Území pod mostem a přístupové cesty
- přístup pod most je dobrý

### C. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

Běžná údržba prováděny dle možností správce.

### D. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

osadit svislé dopravní značky - dodatkovou tabulku č.E5, omezující výhradní zatížitelnost
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: V nejbližší době 

ošetřit a natřít hlavní nosníky a mostiny
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: do 1 roku 

opravit přespárování zdiva, očistit povrch mostní opěry a křídla
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: do 1 roku 

opravit/vyrovnat deformované zábradelní díly - příp. výměna
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: do 1 roku 

očistit úložné prahy
   Skupina: běžná nestav.-nutné      Termín splnění: pravidelně 

odstranit drobnou vegetaci a uchycené nečistoty na krajnicích
   Skupina: běžná nestav.-nutné      Termín splnění: pravidelně 

v krytu vozovky, opravit výškové deformace krytu
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: výhledově

### E. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

Výsledky prohlídky a navrhovaná opatření byly elektronicky projednané s cestmistrovstvým Moravská Třebová

### F. ZÁVĚR

Rok příští HMP: 2019

### Fotodokumentace

| pohled ve směru staničení | levá strana mostu |
| --- | --- |
| OP1 | pohled na NK a OP1 |
| pohled na NK | pohled na NK |

### Fotodokumentace

| OP2 | OP2 |
| --- | --- |
| pohled na NK | pohled na NK |
| pohled na NK | pohled na NK |

### Fotodokumentace

| pohled na NK | pohled na NK |
| --- | --- |
| pohled na NK | OP1 |
| uložení NK na PO1 | uložení NK na OP1 |

### Fotodokumentace

| úložný práh na OP1 | levá strana křídlo u OP1 |
| --- | --- |
| křídlo vlevo u OP1 | zábradlí vlevo |
| vozovka na mostě | drobné výtluky na mostě |

### Fotodokumentace

| zábradlí vpravo | vozovka na mostě |
| --- | --- |
| pravá strana mostu | vysunuté kamenné boky římsy vpravo na konci mostu |
| křídlo vpravo na konci mostu | pravá strana mostu |

### Fotodokumentace

| OP1 | OP1 |
| --- | --- |
| pravá strana mostu | římsa vpravo |

## Hlavní prohlídka 04.08.2019            371-008

Datum prohlídky: 04.08.2019
Provedl: Blažek Roman č.oprávnění k provádění hlavních a mimořádných prohlídek: 209/2018
Přítomni: Ing. Petr Jedlinský
Směr popisu: Zleva do prava, postupně od OP1 ke konci mostu
Způsob zpřístupnění mostu: Celý objekt přístupný z terénu bez použití plošiny
Počasí při provádění prohlídky: Polojasno
Teplota vzduchu: 17.0 °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Chornice      za obcí Chornice přes Jevíčku
Okres: Svitavy
Rok postavení: 1932
Liniové staničení [km]: 12.433   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 670.000

### B. DIAGNOSTICKÉ ZJIŠTĚNÍ

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso
Založení pravděpodobně plošné.

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi
Obě opěry z hrubě opracovaného kamene; hrany opěr a úložný práh jsou z opracovaných kamenných kvádrů.

Ložiska, klouby, mostní závěry - Ložiska
Nosná konstrukce je na opěry uložená pevně.

Izolační systém
Hydroizolace neprovedena.

Nosná konstrukce
1 mostní pole
7 ks ocelových válcovaných I nosníků - krajní I č. 40, prostřední I č. 45. Osová vzdálenost nosníků je 820 mm.
Zavětrování nosné konstrukce je provedeno na začátku a na konci mostu ocelovými tyčemi o průměru 30 mm.
Mostovka je tvořená příčně položenými podélně rozříznutými výmětovými rourami.

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Vozovka
Vozovka se živičným povrchem šířky 6,0 m přes celou volnou šířku mostu.

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Římsy
Na křídlech jsou římsy tvořené kamennými kvádry. 
Na levém křídle na konci mostu je římsa částečně dobetonovaná.

Odvodňovací zařízení
Příčným spádem vozovky.

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Zábradlí
Oboustranné ocelové zábradlí - sloupky z I profilů + dvojice horizontálních trubkových madel.

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Dopravní značení
Na začátku a na konci mostu jsou osazeny dopravní značky B13 (25t).

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Označení mostu
Na začátku a na konci mostu osazena ev.č.

Cizí zařízení na mostě
Na začátku mostu vlevo je ke křídlu uchyceno zařízení limnigrafu.

Ledolamy, záhozy, lodní svodidla, protidotykové, protikouřové, protinárazové zábrany
Nejsou provedeny.

Území pod mostem a přístupové cesty
V půdorysu mostu je přírodní koryto přemosťované řeky Jevíčka.
Podél levého křídla na začátku mostu je provedené zpevnění břehu kamennou zádlažbou do betonového lože a je provedené kamenné schodiště (pravděpodobně ve správě Povodí Moravy).

### C. ZÁVADY:

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso
Vizuálně nelze zjistit; bez zjevných závad způsobených poškozeným založením.

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Mostní podpěry
Obecně
Nečistoty na přesazených zakončeních úložných prahů.
Místy popraskané a vypadané zaspárování.

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Mostní podpěry
Opěra na začátku mostu OP1
Svislá trhlina v zaspárování zdiva na čelní ploše mezi uložením 1.-2. nosníku; šířka trhliny je do 1 mm.
Výrazná svislá trhlina v zaspárování i přes kameny mezi uložením 5.-6. nosníku; šířka trhliny je do 2 mm.
Šikmá trhlina na čelní ploše s počátkem u uložení 7. nosníku; délka trhliny je cca 1m a šířka do 2 mm.
Trhliny ve spárách kolem úložných kvádrů pod krajními nosníky.
Svislá trhlina na levé boční ploše mezi opěrou a křídlem; šířka trhliny je do 2 mm.

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Mostní podpěry
Opěra na konci mostu OP2
Svislé trhliny v zaspárování zdiva na čelní ploše mezi uložením 1.-2. a 6.-7. nosníku; šířka trhliny je vlevo do 1 mm a vpravo do 2 mm.
Svislé trhliny na bočních plochách opěr mezi opěrami a křídly; šířka trhlin je do 2 mm.

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Křídla
Popraskané zaspárování.
Místy drobně uchycená vegetace ve spárách zdiva.
Rozvolněné zdivo zakončení levého křídla na začátku mostu.

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Porovnání s předchozí prohlídkou
Porovnání se stavem z HMP 2015
Bez výraznějších změn.

Izolační systém
Nefunkční.

Nosná konstrukce
Koroze nosníků i mostin přes starý odprýskávající nátěr.
Zřejmý mírný průhyb nosné konstrukce.

Nosná konstrukce - Porovnání s předchozí prohlídkou
Porovnání se stavem z HMP 2015
Bez výraznějších změn.

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Vozovka
Nánosy nečistot s lokálně uchycenou vegetací na krajnicích.
Převrstvení krytu (přitížení nosné konstrukce)
Otevřené příčné trhliny v krytu nad zakončením nosné konstrukce nad oběma opěrami (nad opěrou na konci mostu se živičnou výspravou)
Plošně popraskaný živičný kryt před opěrou na konci mostu.
Začínající rozpad krytu vozovky na krajnicích.

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Římsy
Vysunuté římsové kamenné kvádry u zakončení levého křídla na začátku mostu a na pravém křídle na konci mostu

Odvodňovací zařízení
Odvodnění mostu je podélným a příčným sklonem vozovky.

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Zábradlí
Zábradlí svým konstrukčním uspořádáním a výškou neodpovídá současným normovým požadavkům
Ohnuté 4.zábradelní sloupky vlevo.
Prorýsovaná koroze přes nátěr.
Nevhodně řešené kotvení zábradlí na obou pravých křídlech podél křídel
Uvolněné založení 1.zábradelního sloupku vlevo (sloupek se viklá)

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Dopravní značení
Neosazené dopravní značky E13 (27 t)

Cizí zařízení na mostě
Bez vlivu na stav mostu.

Území pod mostem a přístupové cesty
Vzrostlá vegetace pod mostem a v jeho okolí. 
Lokální naplaveniny pod mostem.

### D. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

Údržba mostu se provádí v rozsahu možností správce.
Běžné prohlídky prováděny.

### E. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

Osadit DZ E13 (jediné vozidlo) 27 t
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: V nejbližší době 

Odstranit vzrostlou vegetaci v okolí mostu
            Termín splnění: pravidelně 

Tlakově očistit uchycené nečistoty na krajnicích.
   Skupina: běžná nestav.-nutné      Termín splnění: pravidelně 

Vyrovnat, odrezit a natřít mostní zábradlí.
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: do 1 roku 

Odrezit a natřít nosnou konstrukci.
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: do 1 roku 

Opravit (vyměnit) kryt vozovky na mostě.
   Skupina: náročnější práce-nutné      Termín splnění: do 1 roku 

Doporučuji změnit uchycení pravého zábradlí na křídlech (vybudování nových říms s ukotvením zábradlí).
   Skupina: opravy-nutné      Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

Odstranit uchycenou vegetace a opravit spárování zdiva křídel.
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

Zajistit natření sloupu cizího zařízení.
   Skupina: admin.opatření-méně nutné      Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

Dle možností opravit vysunuté horní kvádry říms na křídlech.
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

Vzhledem k nejasnému původu hodnot zatížitelnosti doporučuji ověřit zatížitelnost diagnostickým průzkumem a statickým přepočtem.
   Skupina: projekce,diag.-nutné      Termín splnění: do další hlavní prohlídky

### F. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

Navrhovaná opatření byla projednána s odborným pracovníkem Správy a údržby silnic Pardubického kraje paní Markétou Justovou, DiS.

### G. ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ ZATÍŽITELNOSTI A STAVEBNÍHO STAVU MOSTU:

Stavebně-technické stavy:
   Spodní stavba:          IV - Uspokojivý
   Nosná konstrukce:   IV - Uspokojivý
   Mostní vybavení:      V - Špatný 
Koeficient stavebního stavu   0.8
Použitelnost   IV - Omezeně použitelné
Zatížitelnost mostu [t]:    Vn: 25.0   Vr: 27.0   Ve: 43.0
Rok příští hlavní prohlídky: 2025

Poznámka:
Hodnoty zatížitelnosti byly převzaté z poslední HMP 2015

### Fotodokumentace

| Pohled ve směru staničení | Pohled proti směru staničení |
| --- | --- |
| Levý bok | Pravý bok |
| Pohled na opěru na začátku mostu OP1 | Pohled na opěru na konci mostu OP2 |

### Fotodokumentace

| Levé zábradlí | Pravé zábradlí |
| --- | --- |
| Podhled NK od OP2 | Podhled mezi nosníky |
| Podhled NK levý kraj | Evidenční číslo a B13 |

### Fotodokumentace

| Bodová koroze levého zábradlí | Cizí zařízení vlevo |
| --- | --- |
| Čelní strana NK zprava | Detail levého křídla na začátku mostu |
| Detail OP2 | Koroze NK |

### Fotodokumentace

| Levé křídlo na konci mostu | Levé křídlo na zač. mostu a kotvení zábradlí |
| --- | --- |
| Levé křídlo na začátku mostu | Nečistoty na úložném prahu vlevo |
| Nezapravený vývrt od diagnostiky na OP1 | Pohled na kamenný úložný práh OP1 |

### Fotodokumentace

| Pohled na pravé křídlo na konci mostu a OP2 | Pohled na pravé křídlo na začátku mostu - vegetace |
| --- | --- |
| Pohled na trhliny v OP1 | Pohled na uložení NK |
| Přístupové schodiště vlevo na zač. mostu | Stav nátěru levého zábradlí |

### Fotodokumentace

| Stav nátěru NK | Stav povrchu vozovky proti směru staničení |
| --- | --- |
| Trhliny v OP1 | Trhliny ve vozovce na začátku mostu |
| Trhliny ve vozovce | Vodoměrná stanice u mostu |

### Fotodokumentace

| Výtluk v pravé krajnici | Zanesený úložný práh |
| --- | --- |
| Zemědělská technika |  |

## Běžná prohlídka 04.05.2020            371-008

Datum prohlídky: 04.05.2020
Provedl: Jitka Tobková č.oprávnění k provádění běžných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: ve směru liniového staničení
Způsob zpřístupnění mostu: volně přístupné z okolních svahů
Počasí při provádění prohlídky: jasno
Teplota vzduchu: 12.0 °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Chornice      za obcí Chornice přes Jevíčku
Okres: Svitavy
Rok postavení: 1932
Liniové staničení [km]: 12.433   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 670.000

### B. ZÁVADY:

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi
- lokálně uvolněné a vypadané spáry
- křídlo vpravo u OP2 lokálně vypadlé zdivo

Ložiska, klouby, mostní závěry
- znečištěné úložné prahy, v krajích uchycená vegetace

Izolační systém
- zatékání na úložné prahy

Nosná konstrukce
- odprýsknutý nátěr a koroze v celém podhledu

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek
- vozovka - převrstvení, výškové deformace (výspravy, počínající výtluky), příčné trhliny
- krajnice - uchycená drobná vegetace
- římsy - lokálně uvolněné kamenné kvádry nad křídly

Odvodňovací zařízení
- příčným a podélným sklonem

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu
- zábradlí - chybí zakončovací díly, vlevo na konci počínající koroze, částečné ohnutí

Cizí zařízení na mostě
- vlevo vodohospodářské zařízení

Území pod mostem a přístupové cesty
- přístup pod most je dobrý

### C. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

Běžná údržba prováděna dle možností správce.

### D. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

- odrezit, ošetřit a natřít celou nosnou konstrukci
- očistit úložné prahy
   Skupina: běžná nestav.-nutné      Termín splnění: do 1 roku 

- doplnit případně přespárovat zdivo opěr a křídel
- opravit kryt vozovky
- odrezit a natřít část zábradlí (poslední pole vlevo na konci)
   Skupina: běžná stav.-méně nutné      Termín splnění: do 1 roku 

- odstranit uchycenou drobnou vegetaci a nečistoty na krajnicích
   Skupina: běžná nestav.-méně nutné      Termín splnění: pravidelně - každoročně

### E. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

Výsledky prohlídky a navrhovaná opatření byly elektronicky projednané s cestmistrovstvím Moravská Třebová.

### F. ZÁVĚR

Rok příští HMP: 2023

### Fotodokumentace

| ve směru staničení | pohled zleva |
| --- | --- |
| OP1 | OP1 práh |
| OP1_d | OP2 + NK |

### Fotodokumentace

| NK zleva | NK |
| --- | --- |
| NK | pohled zprava |
| pravé křídlo OP2 | NK vpravo |

### Fotodokumentace

| pravá strana | začátek mostu vpravo |
| --- | --- |
| římsa vpravo na konci | levá strana |
| VH zařízení vlevo na začátku | zábradlí vlevo |

### Fotodokumentace

| vozovka na začátku mostu | vozovka |
| --- | --- |
| vozovka na konci mostu | proti směru staničení |

## Běžná prohlídka 24.05.2021            371-008

Datum prohlídky: 24.05.2021
Provedl: Jitka Tobková č.oprávnění k provádění běžných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: ve směru liniového staničení
Způsob zpřístupnění mostu: volně přístupné z okolních svahů
Počasí při provádění prohlídky: mlhavo
Teplota vzduchu: 6.0 °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Chornice      za obcí Chornice přes Jevíčku
Okres: Svitavy
Rok postavení: 1932
Liniové staničení [km]: 12.433   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 670.000

### B. ZÁVADY:

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi
- opěry - lokálně vypadané spárování (v krajích), OP2 poteklá asfaltovou zálivkou, znečištěné úložné prahy s uchycenou drobnou vegetací na okrajích
- křídla - rozvolněné a místy i vypadlé zdivo, vypadané spárování

Izolační systém
- stopy po zatékání na úložné prahy

Nosná konstrukce
- odprýsknutý nátěr a koroze nosníků i mostin

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek
- vozovka - převrstvení, výškové deformace (výspravy, počínající výtluky), příčné trhliny
!!! poškození vozovky (propad) na konci mostu v místě mostních závěrů!!!
- římsy - lokálně uvolněné kamenné kvádry nad křídly, povrchová koroze krajníků
- na krajnicích uchycená drobná vegetace

Odvodňovací zařízení
- příčným a podélným sklonem

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu
- zábradlí - chybí zakončovací díly, vlevo na konci počínající koroze, částečné ohnutí, vlevo na začátku vyhnutá zábradelní stojka

Cizí zařízení na mostě
- vlevo vodohospodářské zařízení

Území pod mostem a přístupové cesty
- přístup pod most je dobrý
- uchycená vegetace v zádlažbě svahu

### C. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

Běžná údržba prováděna dle možností správce.

### D. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

!!! opravit propadnutí vozovky na konci mostu !!!
            Termín splnění: V nejbližší době 

- odrezit, ošetřit a natřít celou nosnou konstrukci
- očistit úložné prahy
   Skupina: běžná nestav.-nutné      Termín splnění: do 1 roku 

- doplnit případně přespárovat zdivo opěr a křídel
- opravit kryt vozovky
- odrezit a natřít část zábradlí (poslední pole vlevo na konci)
   Skupina: běžná stav.-méně nutné      Termín splnění: do 1 roku 

- odstranit uchycenou drobnou vegetaci a nečistoty na krajnicích
   Skupina: běžná nestav.-méně nutné      Termín splnění: pravidelně - každoročně

### E. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

Výsledky prohlídky a navrhovaná opatření byly elektronicky projednané s cestmistrovstvím Moravská Třebová.

### F. ZÁVĚR

Rok příští HMP: 
Poznámka:
Závada ve vozovce byla telefonicky oznámena na cestmistrovství.

### Fotodokumentace

| ve směru staničení | proti směru staničení |
| --- | --- |
| pohled z levé strany | pohled z pravé strany |
| křídlo OP1 vlevo | OP1 |

### Fotodokumentace

| křídlo OP2 vpravo | OP2 |
| --- | --- |
| křídlo OP2 vlevo | NK |
| NK | NK |

### Fotodokumentace

| koryto | římsa vpravo |
| --- | --- |
| zábradlí a krajnice vpravo | zábradlí a krajnice vlevo |
| zábradlí vlevo na konci | vozovka na začátku mostu |

### Fotodokumentace

| vozovka | vozovka na konci mostu, |
| --- | --- |
| vozovka na konci mostu_d | vozovka_d |

## Běžná prohlídka 16.05.2022            371-008

Datum prohlídky: 16.05.2022
Provedl: Jitka Tobková č.oprávnění k provádění běžných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: ve směru liniového staničení
Způsob zpřístupnění mostu: volně přístupné z okolních svahů
Počasí při provádění prohlídky: jasno
Teplota vzduchu: 12.0 °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Chornice      za obcí Chornice přes Jevíčku
Okres: Svitavy
Rok postavení: 1932
Liniové staničení [km]: 12.433   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 670.000

### B. ZÁVADY:

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi
- opěry - lokálně vypadané spárování (v krajích), OP2 poteklá asfaltovou zálivkou, znečištěné úložné prahy s uchycenou drobnou vegetací na okrajích
- křídla - rozvolněné a místy i vypadlé zdivo, vypadané spárování

Izolační systém
- stopy po zatékání na úložné prahy

Nosná konstrukce
- odprýsknutý nátěr a koroze nosníků i mostin

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek
- vozovka - převrstvení, výškové deformace (výspravy, počínající výtluky), příčné trhliny
- římsy - lokálně uvolněné kamenné kvádry nad křídly, povrchová koroze krajníků
- na krajnicích uchycená drobná vegetace

Odvodňovací zařízení
- příčným a podélným sklonem

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu
- zábradlí - chybí zakončovací díly, vlevo na konci deformace a koroze, částečné ohnutí, vlevo na začátku vyhnutá zábradelní stojka

Cizí zařízení na mostě
- vlevo vodohospodářské zařízení

Území pod mostem a přístupové cesty
- přístup pod most je dobrý
- uchycená vegetace v zádlažbě svahu i v naplaveninách v korytě

### C. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

Běžná údržba prováděna dle možností správce.

### D. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

- odrezit, ošetřit a natřít celou nosnou konstrukci
- očistit úložné prahy
   Skupina: běžná nestav.-nutné      Termín splnění: do 1 roku 

- doplnit případně přespárovat zdivo opěr a křídel
- opravit kryt vozovky
- opravit deformaci zábradlí vlevo na konci, odrezit a natřít
   Skupina: běžná stav.-méně nutné      Termín splnění: do 1 roku 

- odstranit uchycenou drobnou vegetaci a nečistoty na krajnicích
   Skupina: běžná nestav.-méně nutné      Termín splnění: pravidelně - každoročně

### E. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

Výsledky prohlídky a navrhovaná opatření byly elektronicky projednané s cestmistrovstvím Moravská Třebová.

### F. ZÁVĚR

Rok příští HMP: 
Poznámka:
Závada ve vozovce byla telefonicky oznámena na cestmistrovství.

### Fotodokumentace

| ve směru staničení | proti směru staničení |
| --- | --- |
| pohled z levé strany | pohled z pravé strany |
| křídlo OP1 vlevo | OP1 |

### Fotodokumentace

| OP1 | křídlo OP2 a římsa vpravo |
| --- | --- |
| OP2 | OP2 a NK |
| NK | NK vlevo |

### Fotodokumentace

| NK a římsa vpravo | zábradlí vlevo |
| --- | --- |
| zábradlí vlevo na konci | krajnice a zábradlí vpravo |
| vozovka na začátku | vozovka na konci |

### Fotodokumentace

| vozovka v místě MZ na konci |  |
| --- | --- |

## Hlavní prohlídka 29.04.2023            371-008

Datum prohlídky: 29.04.2023
Provedl: Bc. Radek Soukup č.oprávnění k provádění hlavních a mimořádných prohlídek: 218/2018
Přítomni: 
Směr popisu: ve směru staničení silnice (zleva doprava)
Způsob zpřístupnění mostu: volně přístupné z okolních svahů
Počasí při provádění prohlídky: polojasno, beze srážek
Teplota vzduchu: 24.0 °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Chornice      za obcí Chornice přes Jevíčku
Okres: Svitavy
Rok postavení: 1932
Liniové staničení [km]: 12.433   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 670.000

### B. DIAGNOSTICKÉ ZJIŠTĚNÍ

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso
Založení pravděpodobně plošné.

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi
Obě opěry z hrubě opracovaného kamene; hrany opěr a úložný práh jsou z opracovaných kamenných kvádrů.

Ložiska, klouby, mostní závěry - Ložiska
Nosná konstrukce je na opěry uložená pevně.

Izolační systém
Hydroizolace neprovedena.

Nosná konstrukce
1 mostní pole
7 ks ocelových válcovaných I nosníků - krajní I č. 40, prostřední I č. 45. Osová vzdálenost nosníků je 820 mm.
Zavětrování nosné konstrukce je provedeno na začátku a na konci mostu ocelovými tyčemi o průměru 30 mm.
Mostovka je tvořená příčně položenými podélně rozříznutými výmětovými rourami.

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Vozovka
Vozovka se živičným povrchem šířky 6,0 m přes celou volnou šířku mostu.

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Římsy
Na křídlech jsou římsy tvořené kamennými kvádry. 
Na levém křídle na konci mostu je římsa částečně dobetonovaná.

Odvodňovací zařízení
Příčným spádem vozovky.

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Zábradlí
Oboustranné ocelové zábradlí - sloupky z I profilů + dvojice horizontálních trubkových madel.

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Dopravní značení
Na začátku a na konci mostu jsou osazeny dopravní značky B13 (25t).

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Označení mostu
Na začátku a na konci mostu osazena ev.č.

Cizí zařízení na mostě
Na začátku mostu vlevo je ke křídlu uchyceno zařízení limnigrafu.

Ledolamy, záhozy, lodní svodidla, protidotykové, protikouřové, protinárazové zábrany
Nejsou provedeny.

Území pod mostem a přístupové cesty
V půdorysu mostu je přírodní koryto přemosťované řeky Jevíčka.
Podél levého křídla na začátku mostu je provedené zpevnění břehu kamennou zádlažbou do betonového lože a je provedené kamenné schodiště (pravděpodobně ve správě Povodí Moravy).

### C. ZÁVADY:

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso
- vizuálně nelze zjistit; pravděpodobně bez zjevných závad způsobených poškozeným založením

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Mostní podpěry
- uchycené nečistoty na přesazených zakončeních úložných prahů
- místy popraskané a vypadané zaspárování

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Mostní podpěry
Opěra na začátku mostu OP1
- bez výrazných změn
- svislá trhlina v zaspárování zdiva na čelní ploše mezi uložením 1.-2. nosníku; šířka trhliny je do 1 mm
- výrazná svislá trhlina v zaspárování i přes kameny mezi uložením 5.-6. nosníku; šířka trhliny je do 2 mm
- diagonální trhlina na čelní ploše s počátkem u uložení 7. nosníku; délka trhliny je cca 1m a šířka do 2 mm
- všesměrné trhliny ve spárách kolem úložných kvádrů pod krajními nosníky
- svislá trhlina na levé boční ploše mezi opěrou a křídlem; šířka trhliny je do 2 mm

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Mostní podpěry
Opěra na konci mostu OP2
- bez výrazných změn
- četné svislé trhliny v zaspárování zdiva na čelní ploše mezi uložením 1.-2. a 6.-7. nosníku; šířka trhliny je vlevo do 1 mm a vpravo do 2 mm
- svislé trhliny na bočních plochách opěr mezi opěrami a křídly; šířka trhlin je do 2 mm

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Křídla
- bez výrazných změn
- rozvolněné zaspárování, drobně uchycená vegetace ve spárách zdiva
- celkově rozvolněné zdivo zakončení levého křídla na začátku mostu

Izolační systém
- zcela nefunkční

Nosná konstrukce
- bez výrazných změn
- koroze nosníků i mostin přes starý odprýskávající nátěr, porušení PKO
- viditelný průhyb uprostřed světlosti nosné konstrukce

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Vozovka
- nečistoty s uchycenou drobnou vegetací na krajnicích
- výškové deformace asfalt. krytu vozovky, poruchy (trhliny, praskliny, výspravy výtluků)
- převrstvení asfalt. krytu (přitížení nosné konstrukce)
- otevřené příčné trhliny v krytu nad zakončením nosné konstrukce nad oběma opěrami (nad opěrou na konci mostu s výspravou)
- plošně popraskaný kryt před opěrou na konci mostu
- pokračující rozpad krytu vozovky na krajnicích, humózní zemina na okrajích mostovky

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Římsy
- vysunuté římsové kamenné kvádry u zakončení levého křídla na začátku mostu a na pravém křídle na konci mostu
- zakořeněná drobná vegetace

Odvodňovací zařízení
- odvodnění mostu je podélným a příčným sklonem vozovky
- nečistoty s uchycenou drobnou vegetací na krajnicích
- výškové deformace asfaltové vozovky, nerovnosti povrchu (projeté koleje, lokální kaluže srážkové vody)

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Zábradlí
- prorýsovaná koroze přes ochranný nátěr zábradlí
- konstrukce zábradlí neodpovídá současným normovým požadavkům (ČSN 73 6203)
- zohýbaná a poškozená konstrukce zábradlí, chybějící prvky (ohnuté 4.zábradelní sloupky vlevo)
- uvolněné kotvení 1.zábradelního sloupku vlevo (sloupek se hýbe, konstrukce je nestabilní)
- nevhodně provedené kotvení zábradlí na obou pravých křídlech podél křídel

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Dopravní značení
- bez závad

Cizí zařízení na mostě
- bez vlivu na stavební stav mostu
- osazeny vodočetné latě povodí
- osazena limnigrafická stanice

Ledolamy, záhozy, lodní svodidla, protidotykové, protikouřové, protinárazové zábrany
- nejsou provedeny

Území pod mostem a přístupové cesty
- zanesené koryto náplavem podél obou opěr
- vzrostlá náletová vegetace v obvodu mostní konstrukce
- přístup pod most je dobrý

### D. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

Údržba mostu se provádí v rozsahu možností správce. Běžné prohlídky prováděny.

### E. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

Odstranit drobnou vegetaci a uchycené nečistoty na krajnicích.
   Skupina: běžná nestav.-méně nutné      Termín splnění: pravidelně 

Tlakově očistit uchycené nečistoty na krajnicích.
   Skupina: běžná nestav.-nutné      Termín splnění: pravidelně 

Vyrovnat, odrezit a natřít mostní zábradlí.
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: do 1 roku 

Odrezit a natřít nosnou konstrukci.
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: do 1 roku 

Opravit (vyměnit) kryt vozovky na mostě.
   Skupina: náročnější práce-nutné      Termín splnění: do 1 roku 

Doporučuji změnit uchycení pravého zábradlí na křídlech (vybudování nových říms s ukotvením zábradlí).
   Skupina: opravy-nutné      Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

Odstranit uchycenou vegetace a opravit spárování zdiva křídel.
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

Zajistit natření sloupu cizího zařízení.
   Skupina: admin.opatření-méně nutné      Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

Dle možností opravit vysunuté horní kvádry říms na křídlech.
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

Osadit zábradlí dle ČSN 73 6203 (musí být s vertikální výplní a výškou 1,10 m).
   Skupina: větší oprava,výměna prvků      Termín splnění: výhledově 

Připravit komplexní rekonstrukci mostního objektu.
   Skupina: rekonstrukce-výhledově      Termín splnění: výhledově

### F. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

Výsledky prohlídky byly projednány se zadavatelem prohlídky a majetkovým správcem, odborným pracovníkem Správy a údržby silnic Pardubického kraje paní Jitkou Tobkovou, odd. MS-Litomyšl.

### G. ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ ZATÍŽITELNOSTI A STAVEBNÍHO STAVU MOSTU:

Stavebně-technické stavy:
   Spodní stavba:          IV - Uspokojivý
   Nosná konstrukce:   IV - Uspokojivý
   Mostní vybavení:      VI - Velmi špatný 
Koeficient stavebního stavu   0.8
Použitelnost   IV - Omezeně použitelné
Zatížitelnost mostu [t]:    Vn: 25.0   Vr: 27.0   Ve: 43.0
Rok příští hlavní prohlídky: 2025

Poznámka:
Hodnoty zatížitelnosti mostu byly převzaté z mostního pasportu a dále nebyly redukovány koeficientem stavebního stavu alfa. 
Způsob stanovení zatížitelnosti mostu není přesně znám, hodnoty zatížitelnosti jsou nedůvěryhodné, a proto doporučuji zajistit statický přepočet zatížitelnosti mostu.

### Fotodokumentace

| Pohled ve směru staničení. | Pohled proti směru staničení. |
| --- | --- |
| Pohled z levé strany. | Pohled z pravé strany. |
| Opěra na začátku mostu. | Opěra na konci mostu. |

### Fotodokumentace

| Podhled nosné konstrukce. | Levá strana mostu. |
| --- | --- |
| Pravá strana mostu. | Mostní římsa na levé straně. |
| Mostní římsa na pravé straně. | Vozovka na mostě. |

### Fotodokumentace

| Mostní vybavení – zábradlí vlevo. | Mostní vybavení – zábradlí vpravo. |
| --- | --- |
| Prostorové uspořádání na mostě. | Označení mostu. |
| Dopravní značení na mostě. | Úložný práh OP1. |

### Fotodokumentace

| Úložný práh OP2. | Cizí zařízení, lumnigraf. |
| --- | --- |
| Cizí zařízení, vlevo. | Území pod mostem. |
| Stav OP1. | Stav OP2. |

### Fotodokumentace

| Stav podhledu NK. | Stav podhledu NK. |
| --- | --- |
| Stav podhledu NK. | Stav podhledu NK. |
| Stav podhledu NK. | Stav podhledu NK. |

### Fotodokumentace

| Stav podhledu mostovky. | Stav podhledu mostovky. |
| --- | --- |
| Stav podhledu mostovky. | Stav podhledu mostovky. |
| Nevhodné kotvení konstrukce zábradlí. | Nevhodné kotvení konstrukce zábradlí. |

### Fotodokumentace

| Nevhodné kotvení konstrukce zábradlí. | Nevhodné kotvení konstrukce zábradlí. |
| --- | --- |
| Nenormová konstrukce zábradlí. | Nenormová konstrukce zábradlí. |
| Nenormová konstrukce zábradlí. | Nenormová konstrukce zábradlí. |

### Fotodokumentace

| Zohýbaná konstrukce zábradlí. | Zohýbaná konstrukce zábradlí. |
| --- | --- |
| Zohýbaná konstrukce zábradlí. | Zohýbaná konstrukce zábradlí. |
| Porušení PKO konstrukce zábradlí. | Porušení PKO konstrukce zábradlí. |

### Fotodokumentace

| Poruchy krytu vozovky. | Poruchy krytu vozovky. |
| --- | --- |
| Nerovnosti krytu vozovky. | Nerovnosti krytu vozovky. |

## Běžná prohlídka 13.06.2023            371-008

Datum prohlídky: 13.06.2023
Provedl: Jitka Tobková č.oprávnění k provádění běžných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: ve směru liniového staničení
Způsob zpřístupnění mostu: volně přístupné z okolních svahů
Počasí při provádění prohlídky: polojasno
Teplota vzduchu: 22.0 °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Chornice      za obcí Chornice přes Jevíčku
Okres: Svitavy
Rok postavení: 1932
Liniové staničení [km]: 12.433   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 670.000

### B. ZÁVADY:

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi
- opěry - lokálně vypadané spárování (v krajích), OP2 poteklá asfaltovou zálivkou, znečištěné úložné prahy s uchycenou drobnou vegetací na okrajích
- křídla - rozvolněné a místy i vypadlé zdivo, vypadané spárování

Izolační systém
- stopy po zatékání na úložné prahy

Nosná konstrukce
- odprýsknutý nátěr a koroze nosníků i mostin

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek
- vozovka - převrstvení, výškové deformace (výspravy, počínající výtluky), příčné trhliny
- římsy - lokálně uvolněné kamenné kvádry nad křídly, povrchová koroze krajníků
- na krajnicích uchycená drobná vegetace

Odvodňovací zařízení
- příčným a podélným sklonem

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu
- zábradlí - chybí zakončovací díly, vlevo na konci deformace a koroze, částečné ohnutí, vlevo na začátku vyhnutá zábradelní stojka

Cizí zařízení na mostě
- vlevo vodohospodářské zařízení

Území pod mostem a přístupové cesty
- přístup pod most je dobrý
- uchycená vegetace v zádlažbě svahu i v naplaveninách v korytě

### C. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

Běžná údržba prováděna dle možností správce.

### D. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

- odrezit, ošetřit a natřít celou nosnou konstrukci
- očistit úložné prahy
   Skupina: běžná nestav.-nutné      Termín splnění: do 1 roku 

- doplnit případně přespárovat zdivo opěr a křídel
- opravit kryt vozovky
- opravit deformaci zábradlí vlevo na konci, odrezit a natřít
   Skupina: běžná stav.-méně nutné      Termín splnění: do 1 roku

### E. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

Výsledky prohlídky a navrhovaná opatření byly elektronicky projednané s cestmistrovstvím Moravská Třebová.

### F. ZÁVĚR

Rok příští HMP: 
Poznámka:
Závada ve vozovce byla telefonicky oznámena na cestmistrovství.

### Fotodokumentace

| ve směru staničení | proti směru staničení |
| --- | --- |
| pohled z levé strany | pohled z pravé strany |
| křídlo OP1 vlevo | OP1 |

### Fotodokumentace

| OP2 a NK | NK |
| --- | --- |
| NK | koryto |
| zábradlí a vozovka vpravo | vozovka na konci |

### Fotodokumentace

| zábradlí vlevo | vozovka |
| --- | --- |
| vozovka na začátku |  |

## Běžná prohlídka 13.05.2024            371-008

Datum prohlídky: 13.05.2024
Provedl: Jitka Tobková č.oprávnění k provádění běžných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: ve směru liniového staničení
Způsob zpřístupnění mostu: volně přístupné z okolních svahů
Počasí při provádění prohlídky: 
Teplota vzduchu: _ °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Chornice      za obcí Chornice přes Jevíčku
Okres: Svitavy
Rok postavení: 1932
Liniové staničení [km]: 12.433   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 670.000

### B. ZÁVADY:

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi
- opěry - lokálně vypadané spárování (v krajích), OP2 poteklá asfaltovou zálivkou, znečištěné úložné prahy s uchycenou drobnou vegetací na okrajích
- křídla - rozvolněné a místy i vypadlé zdivo, vypadané spárování

Izolační systém
- stopy po zatékání na úložné prahy

Nosná konstrukce
- odprýsknutý nátěr a koroze nosníků i mostin

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek
- vozovka - převrstvení, výškové deformace (výspravy, počínající výtluky), příčné trhliny
- římsy - povrchová koroze krajníků, lokálně uvolněné kamenné kvádry nad křídly (vlevo na konci částečné vysunutí)
- na krajnicích uchycená drobná vegetace

Odvodňovací zařízení
- příčným a podélným sklonem

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu
- zábradlí - chybí zakončovací díly, vlevo na konci deformace a koroze, částečné ohnutí, vlevo na začátku vyhnutá zábradelní stojka

Cizí zařízení na mostě
- vlevo vodohospodářské zařízení

Území pod mostem a přístupové cesty
- přístup pod most je dobrý
- uchycená vegetace v zádlažbě svahu i v naplaveninách v korytě

### C. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

Běžná údržba prováděna dle možností správce.

### D. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

- opravit deformaci zábradlí vlevo na konci, odrezit a natřít
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: V nejbližší době 

- doplnit případně přespárovat zdivo opěr a křídel
- opravit kryt vozovky
   Skupina: běžná stav.-méně nutné      Termín splnění: do 1 roku 

- odrezit, ošetřit a natřít celou nosnou konstrukci
- očistit úložné prahy
   Skupina: běžná nestav.-nutné      Termín splnění: do 1 roku

### E. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

Výsledky prohlídky a navrhovaná opatření byly elektronicky projednané s cestmistrovstvím Moravská Třebová.

### F. ZÁVĚR

Rok příští HMP: 
Poznámka:
Závada ve vozovce byla telefonicky oznámena na cestmistrovství.

### Fotodokumentace

| ve směru staničení | pohled z levé strany |
| --- | --- |
| pohled z pravé strany | křídlo OP1 vlevo |
| OP1 zleva | OP1 vpravo |

### Fotodokumentace

| NK vpravo | OP2 a NK |
| --- | --- |
| NK | křídlo OP2 vpravo |
| zábradlí vlevo | zábradlí vlevo na konci |

### Fotodokumentace

| zábradlí a římsa vlevo na konci | zábradlí vpravo |
| --- | --- |
| zábradlí a římsa vpravo na konci | koryto |
| vozovka | NK vlevo |

### Fotodokumentace

| NK vpravo | odtržení římsy vlevo na konci |
| --- | --- |
| VH zařízení |  |