Technické podmínky – VZ: Nákladní automobil N2 s jednoramenným nosičem kontejnerů včetně kontejneru

1 ks – nákladního automobilu kategorie N2 pro přepravu materiálů

Vysvětlivky: min. = minimum

max. = maximum

Požadované specifikace:

Nákladní automobil kategorie N2, pohon 4x2, nástavba nosič kontejnerů

- vozidlo musí být nové, nepoužité

- vozidlo v provedení denní krátká kabina – nosič kontejnerů, 3 místa pro posádku

- pohon 4x2

- rozvor min. 3 100 mm, max. 3.600 mm

- délka min. 5 600 mm, max. 7.000 mm

- barva kabiny a kontejneru oranžová (RAL 2011)

- Největší technicky přípustná/povolená hmotnost vozidla max. 11 990 kg

- užitečná hmotnost podvozku min. 5.500 kg

MOTOR:

- motor vznětový, přeplňovaný, min. čtyřválcový, o objemu min. 4 400 cm3, výkon motoru min. 130 kW,

- emisní limity pro EURO VI.

PŘEVODOVKA

- převodovka manuální, plně synchronizovaná, min. 6+1 (6rychlostních stupňů vpřed + zpátečka)

- vývod pro PTO

- posilovač řízení

PODVOZEK A NÁPRAVY

- tlumiče pérování,

- zadní náprava hnaná, stabilizátor nápravy, tlumiče pérování, uzávěrka diferenciálu, dvoumontáž pneu

- Na vozidle na přední nápravě osazeny radiální vodící zimní pneumatiky, na zadní nápravě záběrové zimní pneumatiky o rozměru R 19,5

- ABS, ASR, ESP

- hydraulický systém ovládání hákového nosiče pro manipulaci s kontejnery, ovládání z kabiny - z místa řidiče, umístěn na levé straně zadního příčníku rámu vozidla

- závěsné (spojovací) zařízení ISO A50X (koule) pro největší tech. přípustnou hmotnost přípojného vozidla min. 3 500 kg, el. vývody pro přívěs (včetně zásuvek 12V a 24V) zapsané v osvědčení o registraci vozidla

- palivová nádrž a nádrž pro Adblue s uzamykatelným závěrem

- zvýšená ochrana podvozku tixotropním antikorozním přípravkem s vysokým obsahem zinku na bázi tvrdého syntetického vosku, s dlouhodobým účinkem ochrany proti korozi, vysokou tixotropií, s vlastností ochrany i před vysokými teplotami.

KABINA

- kabina třímístná, dvoudvéřová, hydraulicky sklopná

- nástřik dutin tixotropním antikorozním přípravkem, na bázi polyethylenového vosku s dlouhodobým účinkem ochrany proti korozi, vysokou tixotropií, s vlastností ochrany i před vysokými teplotami.

- zadní stěna s průhledem (oknem)

- sedadla posádky vybavena bezpečnostními pasy a snímatelnými potahy tmavé barvy

- barva kabiny oranžová RAL 2011, bez polepu folií

- Reflexní bezpečnostní šrafování třídy III, barvy oranžovo – žluté. Viz foto.

DALŠÍ VÝBAVA

- Klimatizace

- Teplovzdušné nezávislé topení

- centrální zamykání s dálkovým ovládáním

- el. ovládání oken

- el. ovládání zpětných vnějších zrcátek, zrcátka vyhřívaná

- autorádio vč. reproduktorů

- handsfree (připojení přes Bluetooth)

- měnič 24 a 12 V, min. 10 A

- 2 ks oranžových LED zábleskových majáků schválených a zapsaných v osvědčení o registraci vozidla umístěné na střeše vozidla

- světla pro denní svícení

- akustická výstraha při zařazeném zpětném chodu vozidla

- zadní svítilny osazené ocelovou ochrannou mřížkou

- vozidlo bude vybaveno výstražnou světelnou LED alejí (certifikovaný výrobce) oranžové barvy s ovládáním v kabině řidiče a umístěno na zadní části kabiny

- v přední části kabiny a v zadní části vozidla namontována dvě záblesková výstražná světla (certifikovaný výrobce) oranžové barvy

- vozidlo bude vybaveno kamerou snímající natahovací systém a přední části kontejneru

- Povinná výbava vozidla dle předpisů a vyhlášky, hadice pro huštění pneu s měřičem, zakládací klín

- Digitální tachograf (kalibrovaný) odpovídající nařízením a předpisům platným v ČR

- Gumové měnitelné koberce

- Držák s rezervním diskem a pneumatikou. Schránka na nářadí.

- Alternátor o výkonu min. 70 A.

- Odpojovač akumulátorů.

- Zadní blatníky plastové.

- Do kabiny bude instalován modul GPS se zapojením vstupů.

a) Požadavek aktivních FMS dat pro přenos do GPS modulu třetí strany čili aktivní FMS brána dle standardního protokolu FMS, případně dle podrobnějších specifikací Správy a údržby silnic Pardubického kraje pro poměrové měření hladiny pohonných látek v nádrži na PHL.

b) Do kabiny instalován modul GPS včetně sledování všech technologických činností. GPS jednotka musí podporovat přenos dat minimálně v sítích 4G.

- GPS jednotka musí být integrována do stávajícího systému monitoringu vozidel zadavatele

NÁSTAVBA vozidla – jednoramenný nosič kontejnerů teleskopický

- zajištění kontejneru v přední části

- hydraulický systém ovládání hákového nosiče pro manipulaci s kontejnery, ovládání z kabiny - z místa řidiče, umístěn na levé straně zadního příčníku rámu vozidla

- Hydraulické vývody pro aktivní kontejnerové nástavby umístěné na levé straně zadního příčníku rámu vozidla.

- výška oka pro hákový nosič 1 000 mm

- zvýšená ochrana tixotropním antikorozním přípravkem s vysokým obsahem zinku na bázi tvrdého syntetického vosku, s dlouhodobým účinkem ochrany proti korozi, vysokou tixotropií, s vlastností ochrany i před vysokými teplotami.

Namontován natahovací systém o zvedacím o sklápěcím výkonu min. 8 000 kg.

- Natahovací systém musí umožňovat manipulaci se stávajícími kontejnerovými nástavbami:

- kontejner vanový s jednodílným zadním čelem o délce 3 700, šířce 2 020 mm

- kontejner o délce 3 800 mm a šířce 2 320 mm

SOUČÁSTÍ VOZIDLA – nosiče kontejnerů požadujeme:

- 1 ks kontejner nový, valníkový s kombinovaným otevíráním zadního čela, výška bočnic – 600 mm, délka kontejneru 3 800 mm, šířka kontejneru 2 320 mm včetně dvou párů kotvících prvků

- kontejner musí být nový nepoužitý

- ocelové provedení

- podlaha – plech ocel, min. 3 mm

- barva oranžová RAL 2011

- Reflexní bezpečnostní šrafování třídy III, barvy oranžovo – žluté. Viz foto.

Součástí dodávky vozidla bude:

- osvědčení o registraci vozidla se zápisem požadovaných tažných zařízení a výstražného osvětlení

- osvědčení výměnných nástaveb (neseného nářadí)

- návod k digitálnímu tachografu

- protokol a aktivaci tachografu

- návody k obsluze v českém jazyce a ve dvojím vyhotovení (1x v elektronické podobě)

- prohlášení o shodě

- zavedení do provozu a kvalifikované zaškolení obsluhy

- doklady jakosti výrobku

Fotodokumentace reflex. šrafování: