Obsah:

B.1 Celkový popis území a stavby	6

a) popis a charakteristiky stavby a objektů technických a technologických zařízení a jejich užívání, údaje o dotčené pozemní komunikaci (kategorie a č. silnice, staničení apod., účel užívání stavby),	6

1. Pozemní komunikace	6

2. Mostní objekty a zdi	6

3. Odvodnění pozemní komunikace	7

4. Tunely, podzemní stavby a galerie	7

6. Vybavení pozemní komunikace	7

7. Objekty ostatních skupin objektů	8

b) charakteristika území a stavebního pozemku, dosavadní využití a zastavěnost území, poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území, charakteristika horninového prostředí včetně hydrogeologických poměrů apod., řešení ochrany před povodní, způsob zajištění bezpečnosti vodního díla při povodních apod.,	8

c) soulad dokumentace pro provádění stavby s povolením záměru, informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek a vyjádření dotčených orgánů,	9

d) závěry provedených navazujících nebo rozšířených průzkumů a měření; v podrobnosti pro provedení stavby, v případě průzkumu základových poměrů zejména jeho geotechnické hodnocení pro účely návrhů geotechnických konstrukcí; u změny stavby údaje o jejím současném stavu,	9

e) stávající ochrana území a stavby podle jiných právních předpisů včetně rozsahu omezení a podmínek pro ochranu, v případě vodních děl popis povodí, stávající soustavy vodních děl a propojení s dalšími vodními díly,	9

f) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území a požadavky na monitoringy, vč. vlivu na režim podzemních vod,	10

g) požadavky na asanace, odstraňování staveb a kácení dřevin,	11

h) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa,	11

i) navrhovaná a vznikající ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů, včetně seznamu pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých ochranné nebo bezpečnostní pásmo vznikne, bezpečnostní vzdálenost muničního skladiště s rizikem střepinového účinku určená podle jiného právního předpisu,	11

j) navrhované funkce, parametry a výkon stavby - zejména základní rozměry, zastavěná plocha, podlahová plocha podle jednotlivých funkcí (bytů, služeb, administrativy apod.), obestavěný prostor, maximální množství dopravovaného média, typ a výkon technologie, výroby, výška hráze, plocha hladiny při provozní hladině, objem zadržené vody, u protipovodňových opatření transformační účinek nádrže, míra ochrany před povodní na Q 20 - 100, délka vzdutí při maximální hladině, délka zásobní soustavy, profily, objemy retenčních nádrží, délka úpravy vodních toků, kapacita profilu/bezpečnostních přelivů, výška vzdutí a spád, návrhové průtoky, údaje o průtocích vody ve vodním toku podle druhu vodního díla (M-denní průtoky, N-leté průtoky), množství čerpaných vod atd,	11

k) bilance stavby - vstupy, spotřeby a výstupy (hmoty, média, srážková voda, energie, typy a produkce emisí, odpadů, bilance vodní nádrže, zajištění minimálního zůstatkového průtoku, definování neškodného odtoku, stanovení kapacity koryt, definování požadavků na zásobování vodou, množství odpadních vod apod.),	12

l) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě,	12

m) předpokládaný stavební postup podle zásad organizace výstavby, věcné a časové vazby stavby, související (podmiňující, vyvolané) investice,	12

n) požadavky na předčasné užívání staveb a zkušební provoz staveb, doba jejich trvání ve vztahu k dokončení a užívání stavby,	12

o) seznam výsledků zeměměřických činností podle jiného právního předpisu, které mají podle projektu výsledků zeměměřických činností vzniknout při provádění stavby.	12

B.2 Architektonické řešení	12

a) kompozice prostorového řešení,	12

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení,	13

B.3 Stavebně technické a technologické řešení	13

B.3.1 Celková koncepce stavebně technického a technologického řešení	13

B.3.2 Celkové řešení podmínek přístupnosti	15

a) celkové řešení přístupnosti stavby, se specifikací jednotlivých částí stavby, které podléhají požadavkům na přístupnost, včetně dopadů předčasného užívání a zkušebního provozu a vlivu objektu na okolí,	15

b) popis navržených opatření - zejména přístup ke stavbě, prostory stavby a systémy určené pro užívání veřejností, zejména informační a orientační systém stavby,	15

c) popis dopadů na přístupnost z hlediska uplatnění závažných územně technických nebo stavebně technických důvodů nebo jiných veřejných zájmů.	15

B.3.3 Zásady bezpečnosti při užívání stavby	15

B.3.4 Technický popis stavby	17

a) popis stávajícího stavu,	17

b) popis navrženého stavebně technického a konstrukčního řešení,	17

c) popis navrženého řešení vodního díla s ohledem na jeho charakter a účel, návrhová kapacita, kategorizace vodního díla pro potřeby technickobezpečnostního dohledu apod.	17

B.3.5 Technologické řešení – výčet a popis technických a technologických zařízení	17

a) popis stávajícího stavu,	17

b) popis navrženého řešení,	17

c) energetické výpočty.	17

B.3.6 Zásady požární bezpečnosti	17

a) výška stavby, zastavěná plocha, počet podlaží, počet osob, pro který je stavba určena, nebo jiný parametr stavby, zejména světlá výška podlaží nebo délka tunelu apod.,	17

b) kritéria - třída využití, přítomnost nebezpečných látek nebo jiných rizikových faktorů, prohlášení stavby za kulturní památku.	17

B.3.7 Úspora energie a tepelná ochrana	17

a) energetická náročnost stavby,	17

b) úspora energie,	17

c) posouzení využití obnovitelných zdrojů energií.	18

d) kritéria tepelně technického hodnocení	18

B.3.8 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí	18

a) vnitřní prostředí - zejména parametry vnitřního mikroklimatu, stínění, osvětlení, proslunění, ochrana proti hluku a vibracím apod.,	18

b) vliv na vnější prostředí - zejména hluk a vibrace, zastínění, prašnost, omezení vlivu stavby na vznik tepelného ostrova,	18

c) při změnách stavby - dopady změn na prostředí - zejména posouzení teplotně vlhkostní bilance.	18

B.3.9 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí	18

a) protipovodňová opatření,	18

b) ochrana před pronikáním radonu z podloží,	18

c) ochrana před bludnými proudy a korozí,	18

d) ochrana před technickou i přírodní seizmicitou,	18

e) ochrana před agresivní a tlakovou podzemní vodou, vlhkostí,	18

f) ochrana před hlukem,	18

g) ochrana před ostatními účinky (poddolování, plyny),	18

B.4 Připojení na technickou infrastrukturu	18

a) napojovací místa na stávající technickou infrastrukturu a přeložky technické infrastruktury, křížení se stavbami technické a dopravní infrastruktury a souběhy s nimi v případě, kdy je stavba umístěna v ochranném pásmu stavby technické nebo dopravní infrastruktury, nebo je-li ohrožena bezpečnost,	18

b) výkonové kapacity, připojovací rozměry, délky.	19

B.5 Dopravní řešení	19

a) popis dopravního řešení a dopravního režimu, včetně příjezdu jednotek požární ochrany, únosnost vozovek, poloměry okružních křižovatek a jejich vjezdů a výjezdů, vlečné křivky,	19

b) napojení na stávající dopravní infrastrukturu včetně napojení na stávající chodníky a pochozí plochy,	19

c) přeložky dopravní infrastruktury,	19

d) doprava v klidu včetně vyhrazených parkovacích stání a zdroje energie pro alternativní pohony,	19

e) pěší a cyklistické stezky,	19

f) popis přístupnosti a bezbariérového užívání včetně popisu dopadů na přístupnost z hlediska uplatnění závažných územně technických nebo stavebně technických důvodů nebo jiných veřejných zájmů.	19

B.6 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav	20

a) popis a parametry terénních úprav,	20

b) vegetační prvky,	20

c) biotechnická opatření.	20

B.7 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana	20

a) vliv na životní prostředí a opatření vedoucí k minimalizaci negativních vlivů - zejména příroda a krajina, zajištění migrace pro vodní živočichy, vliv díla na koryto a jeho okolí, Natura 2000, omezení nežádoucích účinků venkovního osvětlení, přítomnost azbestu, hluk, vibrace, voda, odpady, půda, vliv na klima a ovzduší, včetně zařazení stacionárních zdrojů a zhodnocení souladu s opatřeními uvedenými v příslušném programu zlepšování kvality ovzduší podle jiného právního předpisu,	20

b) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem,	20

c) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno.	20

B.8 Celkové vodohospodářské řešení	20

a) zásobování stavby vodou - připojení ke zdroji,	20

b) odpadní vody - nakládání a likvidace,	20

c) srážkové vody - využití, nakládání s ohledem na charakter interakce dopravní stavby s hydrogeologickým a hydrologickým režimem celého území,	20

d) vodohospodářské řešení vodního díla apod.	21

B.9 Ochrana obyvatelstva	21

a) způsob zajištění varování a informování obyvatelstva před hrozící nebo nastalou mimořádnou událostí,	21

b) způsob zajištění ukrytí obyvatelstva,	21

c) způsob zajištění ochrany před nebezpečnými účinky nebezpečných látek u staveb v zónách havarijního plánování,	21

d) způsob zajištění ochrany před povodněmi,	21

e) způsob zajištění soběstačnosti stavby pro případ výpadku elektrické energie u staveb občanského vybavení,	21

f) způsob zajištění ochrany stávajících staveb civilní ochrany v území dotčeném stavbou nebo staveništěm, jejich výčet, umístění a popis možného dotčení jejich funkce a provozuschopnosti,	21

g) řešení ochrany obyvatelstva z hlediska osob s omezenou schopností pohybu nebo orientace.	21

B.10 Zásady organizace výstavby	21

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění,	21

b) odvodnění staveniště, převádění vody - návaznost na povodňový plán stavby,	21

c) napojení stavenišť na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, vstup a vjezd na stavbu, přístup na stavbu po dobu výstavby, popřípadě přístupové trasy,	22

d) úpravy pro přístupnost a bezbariérové užívání - oplocení staveniště ve vztahu k pochozím plochám, zabezpečení výkopů proti pádu, přístupy k pozemkům a objektům, obchozí trasy pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace včetně dočasných přechodů a míst pro přecházení, náhrada za zábor vyhrazených parkovacích stání a obchozích tras,	22

e) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky včetně omezení negativních vlivů,	22

f) ochrana okolí staveniště před negativními vlivy provádění stavby,	22

g) požadavky na související asanace, odstraňování staveb a kácení dřevin,	22

h) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště,	22

i) produkce odpadů a druhotných surovin při stavbě - množství, druhy a kategorie odpadů a surovin, předcházení vzniku odpadů a způsob jejich třídění pro další využití včetně popisu opatření proti kontaminaci těchto materiálů, jejich odstranění atd.,	23

j) bilance zemních prací podle tříd těžitelnosti nebo podle vhodnost použití, požadavky na přísun nebo deponie zemin,	24

k) ochrana životního prostředí při výstavbě - popis přítomnosti nebezpečných látek při výstavbě, popis opatření proti kontaminaci materiálů, stavby a jejího okolí, opatření k minimalizaci dopadů při provádění stavby na životní prostředí včetně opatření proti prašnosti, nežádoucím účinkům venkovního osvětlení v noční době, opatření na snížení hluku ze stavební činnosti, opatření při nakládání s azbestem a ochrana dřevin,	24

l) požární bezpečnost a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,	24

m) objízdné a náhradní trasy: požadavky a provedení, požadavky na výluky provozu drážní dopravy a výluky jiné veřejné dopravy,	25

n) zvláštní podmínky a požadavky na realizační podmínky, organizaci staveniště a provádění prací na něm, vyplývající zejména z druhu stavebních prací, z ochranných nebo bezpečnostních pásem, vlastností staveniště, provádění za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě, požadavky na přebírky základových spár a plání apod.,	25

o) limity pro užití výškové mechanizace a opatření ve vztahu k vizuálnímu značení výškových překážek leteckého provozu podle jiného právního předpisu,	25

p) předpokládaný postup výstavby v členění na etapy a časový plán dokládající (technicky a technologicky) reálné doby výstavby,	25

q) požadavky na postupné uvádění staveb do provozu (užívání), požadavky na průběh a způsob přípravy a realizace výstavby a další specifické požadavky,	25

Neuvažuje se postupné užívání. Stavba bude realizována dle platného harmonogramu prací, jenž bude součástí smlouvy o dílo.	25

r) dočasné stavby,	26

s) návrh fází výstavby za účelem provedení kontrolních prohlídek.	26

- B.1 Celkový popis území a stavby

- a) popis a charakteristiky stavby a objektů technických a technologických zařízení a jejich užívání, údaje o dotčené pozemní komunikaci (kategorie a č. silnice, staničení apod., účel užívání stavby),

Území v místě stavby je rovinaté až mírně zvlněné dle ČSN 73 6101 tj do 5%.

Okolí stavby je zastavěno nižší zástavbou určenou pro bydlení nebo komerční účely většinou do dvou podlažních pater.

V současné době jsou většinou na místě úprav stávající chodníky.

- 1. Pozemní komunikace

a) výčet a označení jednotlivých pozemních komunikací stavby,

Projekčně jsou jednotlivé chodníkové osy rozděleny do větví:

větev A	délka 204,83m	…	výstavba nového chodníku

větev B	délka 91,88m	…	stavební úpravy stávajícího chodníku, BUS zálivu a místa pro přecházení

větev C	délka 81,59m	…	stavební úpravy stávajícího chodníku

větev D	délka 158,41m	…	stavební úpravy stávajícího chodníku, BUS nástupiště a místa pro přecházení

větev E	délka 33,18m	…	stavební úpravy stávajícího chodníku,

výstavba nového chodníku a místa pro přecházení

větev F	délka 13,21m	…	stavební úpravy stávajícího chodníku,

výstavba nového chodníku a místa pro přecházení

větev G	délka 19,92m	…	stavební úpravy stávajícího chodníku,

výstavba nového chodníku a místa pro přecházení

větev H	délka 168,33m	…	stavební úpravy stávajícího chodníku, BUS nástupiště a místa pro přecházení

větev I	délka 153,68m	…	stavební úpravy stávajícího chodníku,

výstavba nového chodníku a místa pro přecházení

větev J	délka 104,65m	…	stavební úpravy stávajícího chodníku, BUS nástupiště a místa pro přecházení

větev K	délka 256,82m	…	stavební úpravy stávajícího chodníku, BUS nástupiště a místa pro přecházení

větev L 	délka 99,31m	…	stavební úpravy stávajícího chodníku a místa pro přecházení

větev M 	délka 155,64m	…	stavební úpravy stávajícího chodníku, výstavba nového chodníku, podélného parkoviště a místa pro přecházení

větev N 	délka 145,44m	…	stavební úpravy stávajícího chodníku a místa pro přecházení

větev O 	délka 341,98m	…	stavební úpravy stávajícího chodníku, výstavba nového chodníku, BUS nástupiště a místa pro přecházení

Celková délka všech větví je 2028,89m.

b) základní charakteristiky příslušných pozemních komunikaci,

b.1	kategorie, třída, návrhová kategorie nebo funkční skupina a typ příčného uspořádání

Zpevněné plochy pro pěší jsou navrženy jako veřejně přístupné plochy s funkčním využitím:

D2 … komunikace nepřístupné provozu silničních vozidel = chodníky / nástupiště

Zpevněné plochy pro motorová vozidla jsou navrženy jako veřejně přístupná komunikace s funkčním využitím:

b.2  parametry a zdůvodnění trasy

Šíře chodníků vycházela (v době zpracování DUSP ještě platné) z požadavku vyhlášky 398/2009Sb. a ČSN 73 6110, Z1 a to s min. šíří včetně obrubníků 1,55 m.

b.3	návrh zemního tělesa, použití druhotných materiálů, výsledky bilance zemních prací

Nezpevněné plochy budou zřízeny ve sklonu 1:2 a následně ohumusovány vytěženou ornicí.

b.4	vstupní údaje a závěry posouzení návrhu zpevněných ploch

Zadání investora.

- 2. Mostní objekty a zdi

a) výčet objektů a zdí,

Nejsou.

b) základní charakteristiky jednotlivých objektů, zejména základní údaje – rozpětí, délky, šířky, průjezdní a průchozí profily,

b.1	základní technické řešení, vybavení

Není.

b.2  druhy konstrukcí a jejich zdůvodnění

Nejsou.

b.3	postup a technologie výstavby

Neřeší se.

- 3. Odvodnění pozemní komunikace

Z důvodu odvodnění stavby-chodníku co nejvíce do zeleně je v některých místech navržen příčný sklon chodníku směrem do zeleně a v těchto místech je chodník lemován zahradním obrubníkem osazeným na +0cm a slepeckou dlažbou s podélnými drážkami v šířce 40cm – vytvoření umělé vodící linie. V místech, kde příčný sklon směřuje k vyvýšenému obrubníku na +8cm, bude tento obrubník výškově přerušovaný (po 0,5 m či 1,0 m) na +0 cm, aby byl umožněn odtok povrchové vody.

Povrchové dešťové vody ze stávajících a nově řešených ploch budou svedeny svým výsledným sklonem o min. hodnotě 0,5% směrem do zeleně či komunikace. V rámci koordinace stavby chodníků se silnicemi III. tříd je odvodnění pozemní komunikace řešeno v rámci projektu Pardubického kraje.

Po dokončení stavebních prací budou veškeré stavbou dotčené vpusti vyčištěny včetně jejich připojovacího potrubí.

Před předáním stavby budou vpustě pročištěny.

Zemní pláň bude odvodněna pomocí příčného sklonu 3% směrem do komunikace nebo směrem do zeleně.

Za nově navržené palisády bude zřízena podélná drenáž PVC dn 100, jenž bude uložena za rub palisády. Drenáž bude uložena s podélným sklon min. 0,5% k vyústění. Vyústění je navrženo skrze palisádu u toku. Drenáž bude uložena do mezerovitého betonu 40x40cm. Vyústění pod palisádou bude opevněno lomovým kamenem tl. 20cm do C20/25 XF3 tj. min. 15cm.

- 4. Tunely, podzemní stavby a galerie

a) základní údaje (délka, příčné uspořádání, sklony),

Nejsou.

b) technické vybavení tunelu,

Neřeší se.

c) navržená technologie výstavby,

Neřeší se.

d) princip systémů provozních informací, řízení dopravy a požární bezpečnosti,

Neřeší se.

5. Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové clony 
Neřeší se.

- 6. Vybavení pozemní komunikace

a) záchytná bezpečnostní zařízení,

Nově budou obnovena či doplněna ochranná zábradlí jak se svislou, tak i vodorovnou výplní o základní výšce 1,10m s povrchovou úpravou zinek. V místech, kde bude zábradlí sloužit i jako vodící linie bude zřízena tyč pro bílou hůl ve výšce 10-25cm na pochozí plochou.

b) dopravní značky, dopravní zařízení, světlené signály, zařízení pro provozní informace a telematiku,

SDZ bude provedeno v retroreflexním provedení typu R2 dle ČSN EN 12899-1. Nové značení bude umístěno na pozinkované sloupky nebo na sloupy ČEZ a VO.

Nové vodorovné značení bude provedeno v bílé barvě. VDZ bude provedeno dle TP70 – typ II, hladké.

c) veřejné osvětlení,

Předmětem projektu je nasvětlení nově navržených chodníků pomocí 35 ks sloupů VO včetně LED svítidel o výkonu 65,9W a CYKY kabelů délky cca 1650 m. Navrženy jsou stožáry výšky 8,0 m bez výložníku i s výložníky -viz. samostatný výpočet dle TKP 15. Nové vedení veřejného osvětlení je napojeno do určeného připojovacího místa VO pomocí CYKY kabelů 4x16mm2 uložených do kabelových chrániček dn110mm.

Součástí projektu je i nasvětlení míst pro přecházení v počtu 9x 2ks (18 ks) stožárů výšky 6,0 m včetně LED svítidel o výkonu 146,9 W.

Kabely jsou uloženy v PVC chráničce dn110mm v délce 1593,3 m.

Výpočet byl proveden v souladu s TKP 15.

Z důvodu uspořádání podzemních kabelů CETIN a VO je nově navržena stranová přeložka kabelu CETIN. Přeložka kabelu CETIN je navržena v délce 147,28m.

d) ochrana proti vzniku volně žijících živočichů na komunikace a umožnění jejich migrace přes komunikace,

Neřeší se.

e) clony a sítě proti oslnění,

Neřeší se.

- 7. Objekty ostatních skupin objektů

a) výčet objektů,

100	…	Objekty pozemních komunikací	D.1.1 … Chodník

400	…	Elektro a sdělovací objekty	D.4.1 … Veřejné osvětlení+přeložka a ochrana SEK

b) základní charakteristiky,

Veřejně přístupné chodníky s nástupišti pro mimoměstskou hromadnou dopravu.

Stávající samotné sjezdy připojující sousední nemovitosti tyto plochy ze silnice III. třídy.

Veřejné osvětlení uličního prostoru.

Odstavná stání pro osobní automobily s podélným řazením.

Stání pro separovatelný odpad.

c) související zařízení a vybavení,

Neřeší se.

d) technické řešení,

Neřeší se.

e) postup technologie výstavby,

Neřeší se.

- b) charakteristika území a stavebního pozemku, dosavadní využití a zastavěnost území, poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území, charakteristika horninového prostředí včetně hydrogeologických poměrů apod., řešení ochrany před povodní, způsob zajištění bezpečnosti vodního díla při povodních apod.,

Rovinaté do sklonu 5%.

Zastavěné území obce Rokytno, místní části Bohumileč.

Ochrana před povodní se vzhledem na charakter stavby neřeší.

- c) soulad dokumentace pro provádění stavby s povolením záměru, informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek a vyjádření dotčených orgánů,

Závazná stanoviska jednotlivých účastníků řízení byla zapracována do projektové dokumentace a jsou obsažena jak v textové části, tak i ve výkresové části.

- d) závěry provedených navazujících nebo rozšířených průzkumů a měření; v podrobnosti pro provedení stavby, v případě průzkumu základových poměrů zejména jeho geotechnické hodnocení pro účely návrhů geotechnických konstrukcí; u změny stavby údaje o jejím současném stavu,

Před zahájením projekčních prací nebyly projektantem zhotoveny vrtané či kopané sondy. Pro návrh byly použity geologické podklady získané z www.geology.cz – vrt ID 737755.

- e) stávající ochrana území a stavby podle jiných právních předpisů včetně rozsahu omezení a podmínek pro ochranu, v případě vodních děl popis povodí, stávající soustavy vodních děl a propojení s dalšími vodními díly,

Ochranná pásma inženýrských sítí:

V místě stavby jsou dotčena ochranná pásma inženýrských sítí:

- vodovodní potrubí – VAK Pardubice, středisko Holice

- splašková i dešťová kanalizace – Obec Rokytno

- místní rozhlas a veřejné osvětlení – Obec Rokytno

- podzemní a nadzemní rozvod NN – ČEZ

- nadzemní rozvod VN – ČEZ

- podzemní slaboproudé rozvody – CETIN

- nadzemní slaboproudé rozvody – CETIN

Vyjádření správců dotčených, případně překládaných sítí jsou součástí dokladové části.

Ochranná pásma v energetických odvětvích jsou stanovena zákonem. 
Ochranné pásmo venkovního vedení elektrické energie je vymezeno svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení od krajních vodičů a mění se podle napětí:

- nad 1kV do 35 kV	7 m

- nad 35 kV do 110 kV	12 m

- nad 110 kV do 220kV	15 m

- nad 220 kV do 440 kV	20 m

- nad 440 kV	30 m

U podzemních elektrických vedení je vymezeno ochranné pásmo svislou rovinou po obou stranách krajního kabelu ve vzdálenosti:

- do 110 kV	1 m

- nad 110 kV	3 m

U plynovodů a plynárenských zařízení se ochranným pásmem rozumí prostor ve vodorovné vzdálenosti od půdorysu plynárenského zařízení, měřeno kolmo na jeho obrys. 
Ochranná pásma činí:

- u plynovodů a přípojek

nad průměr 500 mm	12 m

od průměru 200 mm do 500 mm	8 m

do průměru 200 mm včetně	4 m

- nízkotlakých a středotlakých plynovodů a přípojek v zastavěném území obce	1 m

- u technologických objektů	4 m

Ochranná pásma pro vedení vodovodů a kanalizací jsou vymezena dle průměru potrubí:

- do DN 500 mm 	1,5 m na obě strany

- nad DN 500 mm	2,5 m na obě strany

Pro vedení rozvodů vody a kanalizace v zastavěných územích a pod komunikacemi platí hodnoty stanovené ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.

Před provedením prací je nutno zajistit vytýčení všech sítí a bezpodmínečně dodržovat podmínky správců sítí uvedených v dokladech.

Chráněná území

Stavba se nenachází v chráněném území.

Lokalita stavby není součástí památkové rezervace nebo památkové zóny.

- f) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území a požadavky na monitoringy, vč. vlivu na režim podzemních vod,

Z důvodu odvodnění stavby-chodníku co nejvíce do zeleně je v některých místech navržen příčný sklon chodníku směrem do zeleně a v těchto místech je chodník lemován zahradním obrubníkem osazeným na +0cm a slepeckou dlažbou s podélnými drážkami v šířce 40cm – vytvoření umělé vodící linie. V místech, kde příčný sklon směřuje k vyvýšenému obrubníku na +8cm, bude tento obrubník výškově přerušovaný (po 0,5 m či 1,0 m) na +0 cm, aby byl umožněn odtok povrchové vody.

Povrchové dešťové vody ze stávajících a nově řešených ploch budou svedeny svým výsledným sklonem o min. hodnotě 0,5% směrem do zeleně či komunikace. V rámci koordinace stavby chodníků se silnicemi III. tříd je odvodnění pozemní komunikace řešeno v rámci projektu Pardubického kraje.

Po dokončení stavebních prací budou veškeré stavbou dotčené vpusti vyčištěny včetně jejich připojovacího potrubí.

Před předáním stavby budou vpustě pročištěny.

Zemní pláň bude odvodněna pomocí příčného sklonu 3% směrem do komunikace nebo směrem do zeleně.

Za nově navržené palisády bude zřízena podélná drenáž PVC dn 100, jenž bude uložena za rub palisády. Drenáž bude uložena s podélným sklon min. 0,5% k vyústění. Vyústění je navrženo skrze palisádu u toku. Drenáž bude uložena do mezerovitého betonu 40x40cm. Vyústění pod palisádou bude opevněno lomovým kamenem tl. 20cm do C20/25 XF3 tj. min. 15cm.

- g) požadavky na asanace, odstraňování staveb a kácení dřevin,

Projekt počítá s kácením vzrostlé zeleně podél stavby v počtu 5ks.

Stávající vzrostlé stromy v blízkosti stavby budou po celou dobu výstavby mechanicky chráněny proti poškození, výkopové práce v jejich blízkosti budou prováděny ručně a s obezřetností na jejich kořenový systém.

- h) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa,

Stavbou dojde k zásahu do ZPF v k.ú. Bohumileč na pozemcích p.č. 222/1, 34/16, 34/18, 36/5, 36/15, 36/21, 34/17, 37/2, 34/35, 35/2, 368, 446/2, 367/3, 445/3, 445/8, 445/2, 445/7, 445/6, 373/16, 373/6, 373/11, 373/19, 373/17 a 329/13.

Stavbou dojde k zásahu do pozemků určených k plnění funkce lesa v k.ú. Bohumileč na pozemcích p.č 439/14 a 439/15.

- i) navrhovaná a vznikající ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů, včetně seznamu pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých ochranné nebo bezpečnostní pásmo vznikne, bezpečnostní vzdálenost muničního skladiště s rizikem střepinového účinku určená podle jiného právního předpisu,

Nejsou.

- j) navrhované funkce, parametry a výkon stavby - zejména základní rozměry, zastavěná plocha, podlahová plocha podle jednotlivých funkcí (bytů, služeb, administrativy apod.), obestavěný prostor, maximální množství dopravovaného média, typ a výkon technologie, výroby, výška hráze, plocha hladiny při provozní hladině, objem zadržené vody, u protipovodňových opatření transformační účinek nádrže, míra ochrany před povodní na Q 20 - 100, délka vzdutí při maximální hladině, délka zásobní soustavy, profily, objemy retenčních nádrží, délka úpravy vodních toků, kapacita profilu/bezpečnostních přelivů, výška vzdutí a spád, návrhové průtoky, údaje o průtocích vody ve vodním toku podle druhu vodního díla (M-denní průtoky, N-leté průtoky), množství čerpaných vod atd,

Zpevněné plochy pro pěší jsou navrženy jako veřejně přístupné plochy s funkčním využitím:

D2 … komunikace nepřístupné provozu silničních vozidel = chodníky / nástupiště

Zpevněné plochy pro motorová vozidla jsou navrženy jako veřejně přístupná komunikace s funkčním využitím:

- k) bilance stavby - vstupy, spotřeby a výstupy (hmoty, média, srážková voda, energie, typy a produkce emisí, odpadů, bilance vodní nádrže, zajištění minimálního zůstatkového průtoku, definování neškodného odtoku, stanovení kapacity koryt, definování požadavků na zásobování vodou, množství odpadních vod apod.),

Veškeré energie si stavebník zajistí s ohledem na probíhající práce. Projektant připouští možnost napojení na stávající sítě. V tomto případě stavebník zajistí napojení s příslušným správcem či vlastníkem.

- l) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě,

Neřeší se.

- m) předpokládaný stavební postup podle zásad organizace výstavby, věcné a časové vazby stavby, související (podmiňující, vyvolané) investice,

Předpokládané termíny výstavby:		zahájení:	nejdříve 04/2025

dokončení:	nejdříve 10/2025

Etapizace výstavby:				předpokládá se pouze rozdělení stavby do dílčích úseků (vzhledem na současně prováděné stavební úpravy silnice III. třídy)

- n) požadavky na předčasné užívání staveb a zkušební provoz staveb, doba jejich trvání ve vztahu k dokončení a užívání stavby,

S ohledem na zachování autobusové dopravy bude nutné přemístit po dobu výstavby stanoviště autobusové dopravy mimo stavbu / etapu.

- o) seznam výsledků zeměměřických činností podle jiného právního předpisu, které mají podle projektu výsledků zeměměřických činností vzniknout při provádění stavby.

Bylo provedeno zaměření polohopisu a výškopisu z 2/2022 geodetickou firmou Geodap, IČ: 75308932 – číslo zakázky 31/2022.

- B.2 Architektonické řešení

- a) kompozice prostorového řešení,

Předmětné chodníky jsou umístěny podél stávajících silnic třetí třídy v obci Rokytno, místní část Bohumileč.

Projekčně jsou jednotlivé chodníkové osy rozděleny do větví:

A, B, C, D, E, F, G, H , I, J, K, L, M, N, O.

Předmětem projektové dokumentace jsou stavební úpravy stávajícího chodníku a výstavba nového chodníku podél komunikace III/29820 a III/29815. Dále projekt řeší nová místa pro přecházení včetně jejich nasvětlení, stavební úpravy stávajících samostatných sjezdů k jednotlivým nemovitostem, nová podélná parkovací stání v počtu 5 + 1 vyhrazený ZTP, výstavbu nového autobusového zálivu a autobusových nástupišť.

Součástí stavby je i výstavba nového ochranného zábradlí výšky 1,10m na římsách silničních propustů a vybudování nového veřejného osvětlení, včetně nasvětlení nových míst pro přecházení (dvojicí přechodových svítidel).

Stávající konstrukce mostu nebude dotčena.

Dopravní připojení místních či účelových komunikací je projekčně zachováno – dojde pouze k jejich stavebním úpravám.

Z důvodu výstavby a uvádění do provozu je projekt rozdělen na jednotlivé části - větve.

větev A	délka 204,83m	…	výstavba nového chodníku

větev B	délka 91,88m	…	stavební úpravy stávajícího chodníku, BUS zálivu a místa pro přecházení

větev C	délka 81,59m	…	stavební úpravy stávajícího chodníku

větev D	délka 158,41m	…	stavební úpravy stávajícího chodníku, BUS nástupiště a místa pro přecházení

větev E	délka 33,18m	…	stavební úpravy stávajícího chodníku,

výstavba nového chodníku a místa pro přecházení

větev F	délka 13,21m	…	stavební úpravy stávajícího chodníku,

výstavba nového chodníku a místa pro přecházení

větev G	délka 19,92m	…	stavební úpravy stávajícího chodníku,

výstavba nového chodníku a místa pro přecházení

větev H	délka 168,33m	…	stavební úpravy stávajícího chodníku, BUS nástupiště a místa pro přecházení

větev I	délka 153,68m	…	stavební úpravy stávajícího chodníku,

výstavba nového chodníku a místa pro přecházení

větev J	délka 104,65m	…	stavební úpravy stávajícího chodníku, BUS nástupiště a místa pro přecházení

větev K	délka 256,82m	…	stavební úpravy stávajícího chodníku, BUS nástupiště a místa pro přecházení

větev L 	délka 99,31m	…	stavební úpravy stávajícího chodníku a místa pro přecházení

větev M 	délka 155,64m	…	stavební úpravy stávajícího chodníku, výstavba nového chodníku, podélného parkoviště a místa pro přecházení

větev N 	délka 145,44m	…	stavební úpravy stávajícího chodníku a místa pro přecházení

větev O 	délka 341,98m	…	stavební úpravy stávajícího chodníku, výstavba nového chodníku, BUS nástupiště a místa pro přecházení

Celková délka všech větví je 2028,89m.

Chodníky jsou navrženy podél hrany výše uvedených silnic.

Základní minimální šíře chodníků vycházely z požadavku vyhlášky 398/2009Sb. a ČSN 73 6110, Z1 a to s min. šíří včetně obrubníků 1,55m.

Základní příčný sklon chodníků a parkovacích stání je 2,0%. Sklon zemní pláně je 3,0%.

K napojení stávající zástavby rodinných domů jsou navrženy zpevněné vjezdy, sjezdy. Stávající sjezdy budou zachovány – pouze dojde k úpravě napojení na výše uvedené silnice. Délka jednoho vjezdu je do 6,0m dle ČSN 73 6110. Poloha vjezdu respektuje současné umístění vrat. Napojení budou ohraničena silničními a chodníkovými obrubníky k oddělení od travnatých ploch.

V místech změny výškového průběhu obrubníku jsou navrženy rampové části chodníku o maximálním podélném sklonu 12,5% na délce 1,0m – 2,0m se zachováním příčného sklonu do 2,0%. Z důvodu stávajícího stavu a plynulého výškového navázání na stávající sjezdy jsou rampové části navrženy v šíři chodníku. Délka rampové části vychází z výškové změny silničního obrubníku!

V rámci celistvé trasy jsou navržena místa určená pro přecházení přes silnice III. třídy či účelové komunikace.

Mezi větvemi jsou navržena místa určená pro přecházení v šířích chodníku.

Přes komunikaci III/29815 jsou navržena dvě místa pro přecházení šířky 4,0m a délky přecházení do 7,0m.

Přes komunikaci III/29820 je navrženo sedm míst pro přecházení šířky 4,0m a délky přecházení do 7,0m.

Chodníky jsou navrženy dle funkční skupiny D2 – komunikace s vyloučením motoristické dopravy. Chodníky jsou navrženy podél sběrných komunikací třetí třídy. Po dokončení výstavby budou chodníky užívány jako místní komunikace s vyloučením motoristické dopravy.

Bezpečnostní odstup od sběrné komunikace je uvažován 0,50 m zasahující do chodníku. Bezpečnostní odstup od plotů a pevných překážek v zeleném pásu je uvažován 0,25m.

Chodníky jsou ze strany k vozovce lemovány novým silničním obrubníkem osazeným na +12 cm a v místě parkovacích stání +10 cm nad vozovkou. U míst určených pro přecházení či nástupů na chodník +2 cm. Snížení obrubníků bude provedeno lineárně pomocí přechodových obrubníků na 1,0 m délky obrubníků.

Přirozenou vodící linii budou tvořit podezdívky plotu a stěny domu.

Ze strany k zelenému pásu budou chodníky nově lemovány záhonovým obrubníkem osazeným na +8 cm nad chodníkem – vytvoření přirozené vodící linie nebo záhonovým obrubníkem s podsádkou +0 cm a přidruženou slepeckou umělou vodící linií.

Nebezpečné prostory pro nevidomé budou lemovány varovnými pásy o šíři 40 cm a v barevném kontrastu od chodníku – barva červená. Varovné pásy budou přesahovat do výšky silničního obrubníku 8 cm.

Nově navržené zelené plochy budou osety travním semenem. Veškeré nezpevněné travnaté plochy budou ohumusovány v tl. 150mm.

Stromy, které zasahují do navržených zpevněných ploch či rozhledových poměrů v křižovatce budou odstraněny – viz. KOORDINAČNÍ SITUACE.

Dotčené stávající poklopy kanalizace, vodovodu a plynu budou výškově upraveny do navržené nivelety komunikace.

Stávající podzemní hydranty budou zachovány a výškově upraveny do nové nivelety.

V místě přímého kontaktu nového chodníku s podzemním vedením SEK bude toto vedení uloženo do kabelové chráničky s víkem. Přesná poloha chráničky bude geodeticky zaměřena před zásypem.

Součástí návrhu je i přeložka podzemního kabelu CETIN

Podél celého úseku bude výstavba chodníku koordinována s obnovou konstrukčních vrstev stávající komunikace III/29820 a III/29815 a dešťové kanalizace v realizaci SÚSPK.

Podél nového silničního obrubníku u účelové komunikace před mostem je navržena obnova obrusné vrstvy v šíři 0,5 m a 0,25 m v šíři ložné vrstvy s případným doplněním konstrukčních vrstev komunikace. Stávající živičné vrstvy budou zaříznuty a vzniklé spáry budou zality pružnou asfaltovou zálivkou.

Pod silniční obrubníky je navrženo nové štěrkové lože tl. 150 mm o frakci 0-32 mm.

- b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení,

- betonová dlažba:  		200x100mm bez zkosených hran

- silniční obrubníky:

        - 1000/150/250 … přímý

        - 1000/150/150 … nájezdový

        - 1000/150/150-250 … přechodový

- chodníkové obrubníky 1000/80/250 (lemování sjezdu vůči zeleni)

- zahradní obrubníky 1000/50/200

- betonová palisáda 160/140/500 a 200/200/1500

- ocelové ochranné zábradlí výšky 1,1m

SDZ bude provedeno v retroreflexním provedení typu R2 dle ČSN EN 12899-1. Nové značení bude umístěno na pozinkované sloupky.

Nové vodorovné značení bude provedeno v bílé i žluté barvě. VDZ bude provedeno dle TP70 – typ II, hladké.

- B.3 Stavebně technické a technologické řešení

- B.3.1 Celková koncepce stavebně technického a technologického řešení

Jedná se o veřejně přístupné plochy s celodenním režimem dle Zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách někt. zákonů (zákon o silničním provozu) § 25.

Chodníkové těleso, nástupiště, D2-D-1-CH-PIII dle TP170

betonová dlažba 		DL 200x100		60mm		ČSN 73 6131

drob.drcené kam.		L 4/8			30mm		ČSN 73 6126-1

štěrkodrť 			ŠD,B 0/32		300mm 	ČSN 73 6126-1

Edef,2=min. 30MPa

- v případě úpravy zemní pláně bude část aktivní zóny vyměněna a to v tl. alespoň 200mm za vhodné materiály pro aktivní zónu dle ČSN 73 6111.

Vjezdy, D2-D-1-VI-PIII dle TP170

betonová dlažba		DL 200x100		80mm		ČNS 73 6131

drob.drcené kam. 		L 4/8			40mm		ČSN 73 6126-1

štěrkodrť 			ŠD,B 0/32	   	300mm	ČSN 73 6126-1

Edef,2=min. 45MPa

- v případě úpravy zemní pláně bude část aktivní zóny vyměněna a to v tl. alespoň 200mm za vhodné materiály pro aktivní zónu dle ČSN 73 6111.

Stání pro kontejnery, D2-D-2-V-PIII dle TP170

betonová dlažba		DL 200x100		80mm		ČNS 73 6131

drob.drcené kam. 		L 4/8			40mm		ČSN 73 6126-1

stab. cementem		SC C8/10		130mm 	ČSN 73 6124-1

štěrkodrť 			ŠD,B 0/32	   	250mm	ČSN 73 6126-1

Edef,2=min. 45MPa

- v případě úpravy zemní pláně bude část aktivní zóny vyměněna a to v tl. alespoň 200mm za vhodné materiály pro aktivní zónu dle ČSN 73 6111.

Autobusový záliv, komunikace a parkovací stání D1-BUS-1-IV-PIII dle TP170

asfaltobeton			ACB 11		60mm		ČSN EN 13108-1

spoj. postřik			PS-C 350 g/m2			ČSN 73 6129

asfaltobeton			ACP 22S		90mm		ČSN EN 13108-1

infil. postřik			PI-C 1000 g/m2			ČSN 73 6129

stab. cementem		SC C8/10		150mm 	ČSN 73 6124-1

štěrkodrť 			ŠD,A 0/32		250mm 	ČSN 73 6126-1

Edef,2=min. 45MPa

- v případě úpravy zemní pláně bude část aktivní zóny vyměněna a to v tl. alespoň 500mm za vhodné materiály pro aktivní zónu dle ČSN 73 6111.

Parkoviště D1-A-5-V-PIII dle TP170

asfaltobeton			ACO 11		40mm		ČSN EN 13108-1

spoj. postřik			PS-C 350 g/m2			ČSN 73 6129

asfaltobeton			ACP 16+		60mm		ČSN EN 13108-1

infil. postřik			PI-C 1000 g/m2			ČSN 73 6129

stab. cementem		SC C8/10		120mm 	ČSN 73 6124-1

štěrkodrť 			ŠD,B 0/32		200mm 	ČSN 73 6126-1

Edef,2=min. 45MPa

- v případě úpravy zemní pláně bude část aktivní zóny vyměněna a to v tl. alespoň 500mm za vhodné materiály pro aktivní zónu dle ČSN 73 6111.

Oprava obrusné vrstvy vozovky, D1-A-5-V-PIII dle TP170

asfaltobeton			ACO 11		40mm		ČSN EN 13108-1

spoj. postřik			PS-C 350 g/m2			ČSN 73 6129

asfaltobeton			ACP 16+		60mm		ČSN EN 13108-1

infl. postřik			PI-C 1000 g/m2			ČSN 73 6129

- oprava konstrukčních vrstev bude probíhat stupňovitě o stupních šířky 250mm pro každou konstrukční vrstvu komunikace.

- oprava obnažené ložné vrstvy dle TP 115: případné trhliny budou opraveny dle zásad

- betonový zahradní obrubník 1000/50/200 v bet. loži tl. min. 100mm s opěrou tl. min. 100mm , přírodní C16/20 n XF1

- betonový chodníkový obrubník 1000/80/250 v bet. loži tl. min. 150mm s opěrou tl. min. 150mm, přírodní C20/25 n XF3

- betonový silniční obrubník 1000/150/250 v bet. loži tl. min. 150mm s opěrou tl. min. 150mm, přírodní C20/25 n XF3

- betonový nájezdový silniční obrubník 1000/150/150 v bet. loži tl. min. 150mm s opěrou tl. min. 150mm, přírodní C20/25 n XF3

- betonový přechodový obrubník 1000/150/150-250 v bet. loži tl. min. 150mm s opěrou tl. min. 150mm, přírodní C20/25 n XF3

- betonová palisáda 160/140/600 či 200/200/1500 v bet. loži tl. min. 150mm s opěrou tl. min. 150mm, přírodní C20/25 n XF3

- betonový nástupištní obrubník HK 400/290/1000 v bet. loži tl. min. 150mm s opěrou tl. min. 150mm, přírodní C30/37 n XF3

- ohumusování v tl. 150mm + osetí travním semenem

Před zahájením prací bude v nutném rozsahu návrhu sejmuta ornice v tl. min. 15cm (dle skutečné mocnosti ornice) či stávající konstrukce chodníků. Část stávajícího rostlého bude odtěžena na úroveň navržené zemní pláně danou podélným profilem. Obnažená zemní pláň bude urovnána a řádně zhutněna dle požadavků uvedených v ČSN 73 6133 a 72 1006. Projektem je požadován Edef,2=min30MPa na zemní pláni pod chodníkem a min. 45MPa na zemní pláni pod rozšířenou pojížděnými plochami. Zemní pláně budou zhutněny na míru zhutnění min. D=100%PS - v případě jemnozrnných zemin v aktivní zóně v tloušťce aktivní zóny tj. do hloubky 50cm a nebo v případě hrubozrnných zemin Id=0,85 (v případě štěrků) či 0,90 (v případě písků).

Pokud zemní pláň nebude splňovat podmínky pro zemní pláň a aktivní zónu dle ČSN 73 6133 bude nutné část aktivní zóny zlepšit, aby byly dosaženy požadované vlastnosti pro zemní pláň, aktivní zónu dle ČSN 73 6133, 72 1006. S ohledem na případný rozsah zlepšení se jeví jako nejvhodnější mechanické zlepšení čí výměny části aktivní zóny za vhodné zeminy dle ČSN 73 6133. Druh sanace bude odsouhlasen hlavním geologem stavby. Výkazem výměr je uvažována sanace aktivní zóny mechanicky – odtěžením parapláně v tl. 200-300 mm na rostlý terén a nahrazení této odtěžené vrstvy vrstvou vhodnou dle ČSN 73 6133 do aktivní zóny, vrstvou ze štěrkodrti ŠD 32/63 v tl. 20-30 cm. V případě dostatečně únosného podloží, před odtěžením parapláně, nebude tato činnost prováděna – výstavba bude provedena na úrovni zemní pláně.

- B.3.2 Celkové řešení podmínek přístupnosti

- a) celkové řešení přístupnosti stavby, se specifikací jednotlivých částí stavby, které podléhají požadavkům na přístupnost, včetně dopadů předčasného užívání a zkušebního provozu a vlivu objektu na okolí,

Neřeší se.

- b) popis navržených opatření - zejména přístup ke stavbě, prostory stavby a systémy určené pro užívání veřejností, zejména informační a orientační systém stavby,

Neřeší se.

- c) popis dopadů na přístupnost z hlediska uplatnění závažných územně technických nebo stavebně technických důvodů nebo jiných veřejných zájmů.

Neřeší se.

- B.3.3 Zásady bezpečnosti při užívání stavby

Pro zajištění bezpečnosti práce je nutno v plném rozsahu respektovat aktuálně platné předpisy o bezpečnosti práce a ochraně zdraví.

Zhotovitel rozpracuje uvedené předpisy do závazných pravidel pro podmínky daného objektu se zvláštním přihlédnutím k:

- práci v průjezdním průřezu provozované trati nebo komunikaci,

- práci ve výškách,

- práci v ochranných pásmech nadzemních a podzemních sítí,

- manipulaci s břemeny.

Všichni pracovníci zhotovitele budou prokazatelně seznámeni s těmito pravidly, technologickým přepisem provádění prací i návody k obsluze používaných zařízení.

Všichni zúčastnění pracovníci musí používat předepsané osobní ochranné pracovní prostředky podle směrnice dodavatele vypracované na základě nařízení vlády č. 390/2021 Sb..

Před zahájením prací je nutno ověřit polohu, stav, způsob ochrany a možnost odpojení všech inženýrských sítí v prostoru staveniště, včetně podmínek správců sítí.

Výkopy musí být zajištěny proti pádu osob. Vrty musí být při přerušení prací zabezpečeny proti pádu osob provizorním ohrazením nebo dostatečně únosným zakrytím.

Je nutno dodržovat vymezení ploch určených pro činnost stavebních mechanismů a nebezpečný dosah stroje. Je zakázáno pohybovat se v blízkosti zavěšeného břemene.

Při stavebních pracích za snížené viditelnosti musí být zajištěno dostatečné osvětlení.

Všichni pracovníci zhotovitele budou s předpisy prokazatelně seznámeni a budou příslušně proškoleni.

Zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební nebo montážní práce, zajistí vybavení pracoviště pro bezpečný výkon práce. Práce mohou být zahájeny pouze tehdy, pokud je pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno.

Zaměstnavatel je povinen dodržovat další požadavky kladené na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při přípravě projektu a realizaci stavby, jimiž jsou:

  - udržování pořádku a čistoty na staveništi,

  - uspořádání staveniště podle příslušné dokumentace,

  - umístění pracoviště, jeho dostupnost, stanovení komunikací nebo prostoru pro příchod a pohyb fyzických osob, výrobních a pracovních prostředků a zařízení,

  - zajištění požadavků na manipulaci s materiálem,

  - předcházení zdravotním rizikům při práci s břemeny,

  - provádění kontroly před prvním použitím, během používání, při údržbě a pravidelném provádění kontrol strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí během používání s cílem odstranit nedostatky, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost a ochranu zdraví,

  - splnění požadavků na odbornou způsobilost fyzických osob konajících práce na staveništi,

  - určení a úprava ploch pro uskladnění, zejména nebezpečných látek, přípravků a materiálů,

  - splnění podmínek pro odstraňování a odvoz nebezpečných odpadů,

  - uskladňování, manipulace, odstraňování a odvoz odpadu a zbytků materiálů,

  - přizpůsobování času potřebného na jednotlivé práce nebo jejich etapy podle skutečného postupu prací,

  - předcházení ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se s vědomím zaměstnavatele mohou zdržovat na staveništi,

  - zajištění spolupráce s jinými osobami,

  - předcházení rizikům vzájemného působení činností prováděných na staveništi nebo v jeho těsné blízkosti,

  - vedení evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na staveništi, které mu bylo předáno,

  - přijetí odpovídajících opatření, pokud budou na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující zaměstnance ohrožení života nebo poškození zdraví,

  - dodržování bližších minimálních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích stanovených prováděcím právním předpisem.

Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi jeho realizace. Činnosti koordinátora při přípravě díla a při jeho realizaci mohou být vykonávány toutéž osobou. Koordinátorem je fyzická nebo právnická osoba určená zadavatelem stavby k provádění stanovených činností při přípravě stavby, popřípadě při realizaci stavby na staveništi. Koordinátorem může být určena fyzická osoba, která splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti. Právnická osoba může vykonávat činnost koordinátora, zabezpečí-li její výkon odborně způsobilou fyzickou osobou. Koordinátor nemůže být totožný s osobou, která odborně vede realizaci stavby.

- B.3.4 Technický popis stavby

- a) popis stávajícího stavu,

V části úseku jsou stávající nezpevněné chodníky / nástupiště s betonovou dlažbou 30x30cm, jenž vykazuje deformace vlivem překročení životnosti všech konstrukčních vrstev chodníků / nástupišť. V části stavby se nachází přidružený nezpevněný prostor, jenž je zatravněn a ozeleněn.

- b) popis navrženého stavebně technického a konstrukčního řešení,

Chodníky jsou navrženy dle funkční skupiny D2 – komunikace s vyloučením motoristické dopravy.

Nástupiště BUS jsou navrženy dle funkční skupiny D2 – komunikace s vyloučením motoristické dopravy.

- c) popis navrženého řešení vodního díla s ohledem na jeho charakter a účel, návrhová kapacita, kategorizace vodního díla pro potřeby technickobezpečnostního dohledu apod.

Neřeší se.

- B.3.5 Technologické řešení – výčet a popis technických a technologických zařízení

- a) popis stávajícího stavu,

Stávající uliční prostor je nasvětlen nerovnoměrně rozmístěnými stožáry VO.

- b) popis navrženého řešení,

- Předmětem projektu je nasvětlení nově navržených chodníků pomocí 35 ks sloupů VO včetně LED svítidel o výkonu 65,9W a CYKY kabelů délky cca 1650 m. Navrženy jsou stožáry výšky 8,0 m bez výložníku -viz. samostatný výpočet dle TKP 15.

- c) energetické výpočty.

Dle TKP 15.

- B.3.6 Zásady požární bezpečnosti

- hodnocení dle ČSN 73 0802 ed.2 a ČSN 73 0834

- stavba je dle vyhlášky č. 460/2021 Sb. zařazena do kategorie 0

- dle zákona č. 133/1985 Sb. §39 odst. 1 stavba v kategorii 0 nepředstavuje zvláštní nebezpečí

- a) výška stavby, zastavěná plocha, počet podlaží, počet osob, pro který je stavba určena, nebo jiný parametr stavby, zejména světlá výška podlaží nebo délka tunelu apod.,

Terén.

- b) kritéria - třída využití, přítomnost nebezpečných látek nebo jiných rizikových faktorů, prohlášení stavby za kulturní památku.

Nejsou.

- B.3.7 Úspora energie a tepelná ochrana

- a) energetická náročnost stavby,

Veřejné osvětlení bude napájeno z centrálního rozvaděče pro VO v místní části Bohumileč.

- b) úspora energie,

Nová svítidla jsou navržena z LED technologie, při které dojde oproti sodíkovým svítidlům k úspoře nákladů za jeho provoz.

- c) posouzení využití obnovitelných zdrojů energií.

Stavba nebude během svého užívání vyžadovat nároky na energie.

- d) kritéria tepelně technického hodnocení

Stavba nebude během svého užívání vyžadovat nároky na tepelné hodnocení.

- B.3.8 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

- a) vnitřní prostředí - zejména parametry vnitřního mikroklimatu, stínění, osvětlení, proslunění, ochrana proti hluku a vibracím apod.,

Neřeší se.

- b) vliv na vnější prostředí - zejména hluk a vibrace, zastínění, prašnost, omezení vlivu stavby na vznik tepelného ostrova,

S ohledem na výše uvedenou skutečnost bude nutné provádět stavební práce v daných časech tak, aby byl dodržen celkový hygienický limit LAeq,T v daných chráněných prostorách.

- c) při změnách stavby - dopady změn na prostředí - zejména posouzení teplotně vlhkostní bilance.

Neřeší se.

- B.3.9 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

- a) protipovodňová opatření,

Neřeší se.

- b) ochrana před pronikáním radonu z podloží,

Neřeší se.

- c) ochrana před bludnými proudy a korozí,

Neřeší se.

- d) ochrana před technickou i přírodní seizmicitou,

Neřeší se.

- e) ochrana před agresivní a tlakovou podzemní vodou, vlhkostí,

Neřeší se.

- f) ochrana před hlukem,

Neřeší se.

- g) ochrana před ostatními účinky (poddolování, plyny),

Neřeší se.

- B.4 Připojení na technickou infrastrukturu

- a) napojovací místa na stávající technickou infrastrukturu a přeložky technické infrastruktury, křížení se stavbami technické a dopravní infrastruktury a souběhy s nimi v případě, kdy je stavba umístěna v ochranném pásmu stavby technické nebo dopravní infrastruktury, nebo je-li ohrožena bezpečnost,

Stávající dopravní připojení jednotlivých nemovitostí bude zachováno. Nově budou zřízeny sjezdy o základní šíři připojení 6m pro jeden sjezd a v rámci násobku 6ti pro více sdružených sjezdů.

Nově vzniklá stání pro separovatelný odpad budou napojena v šíři 6m na silnici III. třídy.

- b) výkonové kapacity, připojovací rozměry, délky.

Viz odstavec výše.

- B.5 Dopravní řešení

- a) popis dopravního řešení a dopravního režimu, včetně příjezdu jednotek požární ochrany, únosnost vozovek, poloměry okružních křižovatek a jejich vjezdů a výjezdů, vlečné křivky,

K bytovým domům je zajištěn přístup přes zpevněné přístupové sjezdy o šíři nad 3,5m a průjezdního profilu 4,2m. K jednotlivým nemovitostem bude zachován provizorní přístup přes lávky.

Chodníky jsou řešeny pro nemotoristickou dopravu o základní šířce min. 1,55m s bezprašným povrchem.

Součástí projektu není nově navržen vodovodní řád včetně hydrantů.

Stávající průjezdný profil – šířkový i výškový, místních komunikací nebude návrhem dotčen.

- b) napojení na stávající dopravní infrastrukturu včetně napojení na stávající chodníky a pochozí plochy,

- Chodník je napojen na stávající vedení chodníku.

Stávající připojení jednotlivých nemovitostí či pozemků přes sjezdy na silnice bude zachováno, dojde pouze ke stavební úpravě těchto sjezdů.

- c) přeložky dopravní infrastruktury,

Neřeší se.

- d) doprava v klidu včetně vyhrazených parkovacích stání a zdroje energie pro alternativní pohony,

Nově jsou stavebně vymezena stání pro OA + ZTP dle ČSN 73 6056.

- e) pěší a cyklistické stezky,

Chodníky jsou navrženy dle funkční skupiny D2 – komunikace s vyloučením motoristické dopravy.

- f) popis přístupnosti a bezbariérového užívání včetně popisu dopadů na přístupnost z hlediska uplatnění závažných územně technických nebo stavebně technických důvodů nebo jiných veřejných zájmů.

Nově navržené úpravy byly navrženy v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb (projekt vznikl v době její platnosti a byl i dle ní povolení Stavebním úřadem) a ČSN 73 4001. Stavba je řešena plně bezbariérově s možností pohybu nevidomých spoluobčanů.

Příčný sklon chodníku je max. do 2%. Sklon do 2% je navržen i v jednotlivých vjezdech a to v šíři chodníku. Ve vjezdech je zachován příčný sklon o max. hodnotě 2% směrem do vozovky či od vozovky a to, alespoň v minimální šíři 0,9m u přerušené vodící linie = vzhledem na výškové napojení sousedních nemovitostí na pozemní komunikaci.

Průměrná hodnota podélného sklonu je o hodnotě okolo 0,3%.

Podél snížené hrany obrubníku (pod výškou obrubníku 8cm) je navržen varovný pás z hmatové, slepecké dlažby v barvě červená v šíři 40cm s přesahem varovného pásu do místa výšky silničního obrubníku min. +8cm nad vozovkou.

Nástupní hrana autobusové zastávky bude vymezena pomocí kontrastního pásu v šířce 0,3m (šíře obrubníku nástupní hrany je 0,2m, bezbariérový obrubník) a v barevném odstínu písková, v celé délce nástupní hrany tj. 13,0m. Nástup je vymezen pomocí signálního pásu o šířce 0,80m ukončeného 0,5m před nástupní hranou – na hraně kontrastního pásu. Signální pás je navržen, jako varovné pásy, z betonové dlažby se slepeckou úpravou v barvě červená. Nástupní hrana je navržena ve výšce +16cm nad vozovkou a to pomocí bezbariérového obrubníku 1000/29/400. Nástupiště je navrženo o příčném sklonu do 2,0%. Označník IJ4b bude umístěn 80cm od signálního pásu a 60cm od nástupní hrany. Spodní hrana označníku bude min. 2,20m nad pochozí plochou. Nástupní plocha je navržena v šíři 2,0m. Pouze ve větvi „J“ je z důvodu stísněných místních podmínek nástupiště široké 1,83 – 1,98 m.

Přes silnici III/29820 a III/29815 je dohromady navrženo devět míst pro přecházení v šíři 4,0m a délce přecházení do 6,5m – vzhledem na nově definovanou šíři jízdního pásu silnic III. tříd.

Mezi větvemi přes místní či účelové komunikace jsou navržena místa určená pro přecházení v šíři chodníku či 3,0 m. V místě výjezdu HZS je délka přecházení mezi větvemi v délce 10,0m doplněna vodícím pásem 2x 3 linky, jenž navazuje na přirozenou vodící linii dle ČSN 73 5710.

V místech určených pro přecházení nejsou z důvodu stavebně technického signální pásy navrženy dle ČSN 73 6110/Z1 odst. 10.1.3.1.14 – s ohledem na šířku chodníku, poloměr nároží a odsazení. V místech určených pro přecházení mezi místními či účelovými komunikacemi směrové vedení přebírá vysazený zahradní obrubník na +8cm v délce alespoň šíře chodníku tj. 1,50m a více.

Vyhrazené stání pro ZTP je označeno SDZ IP12/E13-01 + VDZ V10f. Parkovací stání pro invalidy je krajní a délka parkovacího stání je navržena 7,00m. Šíře parkovacího stání je navržena 2,0m, kde je možné využít i šířku chodníku 1,60m.

Chodník je navržen z betonové dlažby bez zkosených hran, barvy přírodní. Sjezdy jsou navrženy z betonové dlažby bez zkosených hran, barvy přírodní.

Přirozenou vodící linii budou tvořit podezdívky plotu a stěny domu. Ze strany k zelenému pásu budou chodníky nově lemovány záhonovým obrubníkem osazeným na +8 cm nad chodníkem – vytvoření přirozené vodící linie nebo záhonovým obrubníkem s podsádkou +0 cm a přidruženou slepeckou umělou vodící linií.

U autobusových zastávek ve větvi „B, D, K“  je z důvodu navedení nevidomých nebo slabozrakých na nástupiště navržena umělá vodící linie o šíři 40cm, která vychází z přirozené vodící linie.

V místech vjezdů bude přirozená vodící linie přerušena v šíři vjezdu, avšak do maximální délky nejširšího vjezdu 6,00m (měřeno podél vodící linie). Nově bude napojení sjezdu na silnici III. třídy šířkově sjednoceno na šíři připojení jednoho sjezdu v délce připojení 6,0m. V místech dvou a více vjezdů jde poté o splnění násobků 6ti pro další vjezd.

V místech vjezdů bude obrubník směrem do silnice snížen na +5cm. Snížený obrubník v místech vjezdů nepřesahuje délku 6,0m a u spojených sjezdů nepřesahuje délku 12,0m. Výjimkou je připojení nemovitostí st. 95 a 89, kdy z důvodu většího počtu stávajících připojeních, je délka sjezdu více nežli 12m. Tato místa budou řešena přes sklopený silniční obrubník se zachováním horní hrany obrubníků v podsádce +9,5cm.

V místech změny výškového průběhu obrubníku jsou navrženy rampové části chodníku o maximálním podélném sklonu 12,5% na délce 1,0m – 2,0m se zachováním příčného sklonu do 2,0%. Rampové části jsou navrženy v šíři chodníku. Délka rampové části vychází z výškové změny silničního obrubníku!

Z důvodu stávajícího stavu a plynulého výškového navázání na stávající sjezdy jsou rampové části u sjezdů navrženy v šíři chodníku.

Chodník je navržen v minimální šíři 1,55m – v případě umístění u silničního obrubníku, kde šíře chodníku je proměnlivá a je dána podezdívkou stávajících plotů, budov a vedením nové silniční obruby.

V místě vedení chodníku v zeleném pásu bude šíře min. 1,50m mezi obrubníky, dle skladebného rozměru betonové dlažby.

Ve větvi „O“ za autobusovou zastávkou, kde je z důvodu stísněných místních podmínek chodník široký 1,28 - 1,50 m v délce 13,00 m a na konci větve „I“ chodník široký 1,38 – 1,50 m v délce 6,23 m, bylo nutno dle již neplatné (v době zpracování DUSP ještě platné) vyhlášky 398/2009 Sb. udělit výjimku z bodu 1.0.2 na šíři chodníku.

Místa pro přecházení budou nasvětlena dvojicí přechodových svítidel dle výpočtu TKP 15.

Veškeré použité materiály pro prvky pro nevidomé musí být dle NV 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb. a TN TZÚS 12.03.04-06.

SDZ či sloupy VO budou umístěny min. 90cm od přirozené vodící linie. V případě kolize bude nutná stranová přeložka mimo chodník či na min. průchozí šíři 90cm.

- B.6 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

- a) popis a parametry terénních úprav,

Před zahájením prací bude v nutném rozsahu návrhu sejmuta ornice v tl. min. 15cm (dle skutečné mocnosti ornice). Nově navržené nezpevněné plochy budou ohumusovány v tl. 15cm a osety travním semenem.

- b) vegetační prvky,

Nově navržené nezpevněné plochy budou ohumusovány v tl. 15cm a osety travním semenem.

- c) biotechnická opatření.

Nejsou.

- B.7 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

- a) vliv na životní prostředí a opatření vedoucí k minimalizaci negativních vlivů - zejména příroda a krajina, zajištění migrace pro vodní živočichy, vliv díla na koryto a jeho okolí, Natura 2000, omezení nežádoucích účinků venkovního osvětlení, přítomnost azbestu, hluk, vibrace, voda, odpady, půda, vliv na klima a ovzduší, včetně zařazení stacionárních zdrojů a zhodnocení souladu s opatřeními uvedenými v příslušném programu zlepšování kvality ovzduší podle jiného právního předpisu,

Stavbou dojde k záboru pozemků pod ochrannou ZPF.

Stavbou nedojde k zásahu do PUPFL.

Stavba se nenachází v chráněném území Natura 2000.

- b) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem,

Stavba nepodléhá zjišťujícímu řízení nebo stanovisku EIA.

- c) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno.

Neřeší se.

- B.8 Celkové vodohospodářské řešení

- a) zásobování stavby vodou - připojení ke zdroji,

Neřeší se.

- b) odpadní vody - nakládání a likvidace,

Neřeší se.

- c) srážkové vody - využití, nakládání s ohledem na charakter interakce dopravní stavby s hydrogeologickým a hydrologickým režimem celého území,

Z důvodu odvodnění stavby-chodníku co nejvíce do zeleně je v některých místech navržen příčný sklon chodníku směrem do zeleně a v těchto místech je chodník lemován zahradním obrubníkem osazeným na +0cm a slepeckou dlažbou s podélnými drážkami v šířce 40cm – vytvoření umělé vodící linie. V místech, kde příčný sklon směřuje k vyvýšenému obrubníku na +8cm, bude tento obrubník výškově přerušovaný (po 0,5 m či 1,0 m) na +0 cm, aby byl umožněn odtok povrchové vody.

Povrchové dešťové vody ze stávajících a nově řešených ploch budou svedeny svým výsledným sklonem o min. hodnotě 0,5% směrem do zeleně či komunikace. V rámci koordinace stavby chodníků se silnicemi III. tříd je odvodnění pozemní komunikace řešeno v rámci projektu Pardubického kraje.

Po dokončení stavebních prací budou veškeré stavbou dotčené vpusti vyčištěny včetně jejich připojovacího potrubí.

Před předáním stavby budou vpustě pročištěny.

Zemní pláň bude odvodněna pomocí příčného sklonu 3% směrem do komunikace nebo směrem do zeleně.

Za nově navržené palisády bude zřízena podélná drenáž PVC dn 100, jenž bude uložena za rub palisády. Drenáž bude uložena s podélným sklon min. 0,5% k vyústění. Vyústění je navrženo skrze palisádu u toku. Drenáž bude uložena do mezerovitého betonu 40x40cm. Vyústění pod palisádou bude opevněno lomovým kamenem tl. 20cm do C20/25 XF3 tj. min. 15cm.

- d) vodohospodářské řešení vodního díla apod.

Neřeší se.

- B.9 Ochrana obyvatelstva

- a) způsob zajištění varování a informování obyvatelstva před hrozící nebo nastalou mimořádnou událostí,

Neřeší se.

- b) způsob zajištění ukrytí obyvatelstva,

Neřeší se.

- c) způsob zajištění ochrany před nebezpečnými účinky nebezpečných látek u staveb v zónách havarijního plánování,

Neřeší se.

- d) způsob zajištění ochrany před povodněmi,

Neřeší se.

- e) způsob zajištění soběstačnosti stavby pro případ výpadku elektrické energie u staveb občanského vybavení,

Neřeší se.

- f) způsob zajištění ochrany stávajících staveb civilní ochrany v území dotčeném stavbou nebo staveništěm, jejich výčet, umístění a popis možného dotčení jejich funkce a provozuschopnosti,

Neřeší se.

- g) řešení ochrany obyvatelstva z hlediska osob s omezenou schopností pohybu nebo orientace.

Neřeší se.

- B.10 Zásady organizace výstavby

- a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění,

Potřeby materiálů budou dány výkazem výměr, který bude součástí projektové dokumentace pro stavební povolení, výběr zhotovitele. Stavba bude průběžně zásobována s ohledem na postup prací a technologické možnosti zhotovitele.

- b) odvodnění staveniště, převádění vody - návaznost na povodňový plán stavby,

Bude zajištěno provizorní odvodnění stavebních jam proti stékající vodě. Dešťové vody budou svedeny do stávající kanalizace v místě stavby.

- c) napojení stavenišť na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, vstup a vjezd na stavbu, přístup na stavbu po dobu výstavby, popřípadě přístupové trasy,

Stavba bude přístupná přímo ze silnice II/324 a to v celé délce úprav.

- d) úpravy pro přístupnost a bezbariérové užívání - oplocení staveniště ve vztahu k pochozím plochám, zabezpečení výkopů proti pádu, přístupy k pozemkům a objektům, obchozí trasy pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace včetně dočasných přechodů a míst pro přecházení, náhrada za zábor vyhrazených parkovacích stání a obchozích tras,

V současné době se v části stavby nachází stávající chodník a nástupiště. Z tohoto důvodu, tj. pro zachování pohybu chodců bude nutné po dobu výstavby vymezit náhradní bezbariérové trasy pro pěší.

Případná náhradní trasa bude široká minimálně 1,5m, ohraničena pevnou ochrannou do výše 1,10m a to jak do komunikace, tak i od staveniště – dle BOZP zábrana výšky 1,80m směrem do staveniště. Pevná ochrana bude vybavena zarážkou pro bílou hůl ve výši 100-250mm nad pochozí plochou. V místě křížení náhradní trasy pro pěší s výkopem budou zřízeny lávky široké min. 900mm výškovým rozdílem maximálně 20mm. Po obou stranách musí být lávka vybavena zarážkou (tyčí) proti sjetí vozíku ve výšce 100-250mm nad pochozí plochou anebo soklem s výškou nejméně 100mm. V případě řešení lávky jako rošt musí být mezery široké ve směru chůze nejvýše 15mm. Přechod mezi vyvýšeným chodníkem a silnicí bude řešen pomocí dočasné rampové části o max. sklonu 12,5% se zachováním příčného sklonu do 2,0%.

Nebezpečné prostory budou vybaveny dočasným varovným pásem o šíři 40cm v odlišném barevném provedení od pochozí plochy. Varovný pás bude přes celou šíři vymezené náhradní trasy, nebezpečného prostoru. V případě převedení chodců přes komunikace bude nutné dále zřídit signální pás o šíři 80cm a v minimální délce 1500mm umístěný k vodící linii s odsazením od varovného pásu na vzdálenost 300-500mm – vymezení místa určeného pro přecházení. Délky pro přecházení nesmějí překročit 6,5m. Hmatové prvky u dočasného místa pro přecházení musí být zřízeny na obou stranách místa pro přecházení. Místo pro přecházení musí dále splňovat požadavky bezbariérovosti tj. výškový rozdíl obrubníku do 20mm.

Zhotovitel stavby před zahájením prací předloží investorovi způsob řešení a vedení náhradní trasy včetně návrhu hmatových úprav pro zajištění bezpečnosti nevidomých. Návrh řešení bude předložen projektantovi k odsouhlasení. Délka náhradní trasy bude vycházet z návrhu postupu prací na výstavbě a s ohledem na možnost napojení náhradní trasy na stávající chodníková tělesa.

Veškeré použité materiály pro prvky pro nevidomé musí být dle NV 163/2002 Sb. a TN TZÚS 12.03.04-06.

- e) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky včetně omezení negativních vlivů,

Stavba bude mít vliv pouze na přímo dotčené pozemky stavby.

- f) ochrana okolí staveniště před negativními vlivy provádění stavby,

Během výstavby se předpokládá zvýšení hlučnosti. Při výstavbě je nutné dodržet aktuálně platné předpisy o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací a z těchto nařízení vyplývající hygienické limity hluku v chráněném venkovním prostoru staveb a chráněném venkovním prostoru.

- g) požadavky na související asanace, odstraňování staveb a kácení dřevin,

Projekt nepočítá s kácením vzrostlých stromů. Stávající vzrostlé stromy v blízkosti stavby budou po celou dobu výstavby mechanicky chráněny proti poškození, výkopové práce v jejich blízkosti budou prováděny ručně a s obezřetností na jejich kořenový systém.

- h) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště,

Pouze dočasné a to pozemky, na kterých je stavba prováděna.

- i) produkce odpadů a druhotných surovin při stavbě - množství, druhy a kategorie odpadů a surovin, předcházení vzniku odpadů a způsob jejich třídění pro další využití včetně popisu opatření proti kontaminaci těchto materiálů, jejich odstranění atd.,

| Kód druhu odpadu | Název druhu odpadu | Kat. odpadu | Výskyt |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 05 04 | Zemina a kamení | O | Přebytek zeminy, nevhodná zemina a hornina z hladiska IG poměrů do zpětných zásypů, neznečištěná |
| 17 05 03 | Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky | N | Znečištěná zemina, potvrzená průzkumem kontaminace a analýzou rizik |
| 17 01 06 | Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky | N | Demolice |
| 17 01 07 | Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedených pod č. 17 01 06 | O | Demolice stávajících objektů |
| 17 01 01 | Beton | O | Při výstavbě, a beton při demolicích neznečištěný, recyklace |
| 17 01 02 | Cihla | O | Při demolicích a výstavbě, recyklace |
| 17 01 03 | Tašky a keramické výrobky | O | Při demolicích a při výstavbě, recyklace |
| 17 02 01 | Dřevo | O | Stavební dřevo – pomocný materiál při výstavbě, dřevo při demolicích |
| 17 02 02 | Sklo | O | Demolice, výstavba |
| 17 02 03 | Plasty | O | Odpad ze svařování izolací, odpadní obal, ochranná tkanina apod. |
| 20 02 02 | Biologicky rozložitelný odpad | O | Kácená zeleň |
| 03 01 05 | Piliny, hobliny, odřezky, dřevo … | O | Dtto a úprava stavebního dřeva při výstavbě – zařízení staveniště |
| 17 04 05 | Železo a ocel | O | Železové konstrukce po demolicích, železové konstrukce související s výstavbou nových objektů a jejich doplňujících zařízení, trubní řady, stožáry apod. |
| 17 04 11 | Kabely | O | Kabelová síť – přeložky, nová síť, demolice |
| 17 06 04 | Izolační materiály | O | Geotextilie, zbytky izolací při nové výstavbě, demolice |
| 17 03 01 | Asfaltové směsi obsahující dehet | N | Demolice stávajících zpevněných ploch ev. střešní krytina |
| 17 03 02 | Asfaltové směsi neuvedené v č. 17 03 01 | O | Dtto – event. zbytkové suroviny |
| 20 03 01 | Směsný komunální odpad | O | V místech zařízení staveniště |
| 20 03 04 | Kal ze septiků a žump, odpad z chemických toalet | O | Zařízení staveniště – krátkodobé soustřeďování odpadů do shromažďovacích prostředků v místě jejich vzniku před dalším nakládáním s odpadem |
| 15 02 02 | Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami | N | Zařízení staveniště – krátkodobé soustřeďování odpadů do shromažďovacích prostředků v místě jejich vzniku před dalším nakládáním s odpadem |
| 15 01 01 15 01 02 15 01 03 15 01 04 15 01 06 | Papírové a lepenkové obaly Plastové obaly Dřevěné obaly Kovové obaly Směsné obaly | O | Zařízení staveniště – z technického vybavení – výskyt zařízení staveniště |
| 15 01 10 | Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné | N | Zařízení staveniště – z technického vybavení – výskyt zařízení staveniště |
| 08 01 99 08 02 99 08 04 99 | Odpad z distribuce a z používání nátěrových hmot, lepidel, těsnících materiálů – nádoby ze železných kovů se zbytkovým obsahem škodlivin, odpad z používání nátěrových barev | N | Nádoby ze železných kovů se zbytkovým obsahem škodlivin – zařízení staveniště – povrchová úprava železových konstrukcí |
| 17 09 04 | Směsné stavební a demoliční odpady | N,O | Nevytříditelný stavební odpad – z demolic – krátkodobé soustřeďování odpadů do shromažďovacích prostředků v místě jejich vzniku před dalším nakládáním s odpadem – zařízení staveniště |

- j) bilance zemních prací podle tříd těžitelnosti nebo podle vhodnost použití, požadavky na přísun nebo deponie zemin,

Množství zemních prací bude určen ve výkazu výměr, který bude součástí projektové dokumentace pro stavební povolení.

- k) ochrana životního prostředí při výstavbě - popis přítomnosti nebezpečných látek při výstavbě, popis opatření proti kontaminaci materiálů, stavby a jejího okolí, opatření k minimalizaci dopadů při provádění stavby na životní prostředí včetně opatření proti prašnosti, nežádoucím účinkům venkovního osvětlení v noční době, opatření na snížení hluku ze stavební činnosti, opatření při nakládání s azbestem a ochrana dřevin,

Realizovaná stavba nemá negativní vliv na životní prostředí. Vzhledem k jejímu rozsahu a charakteru nedojde k výraznému zásahu do životního prostředí.

Po realizaci se vliv stavby na životní prostředí proti dosavadnímu stavu nezmění.

Pro zhotovitele stavby závazně platí stanovisko o hodnocení vlivů podle § 10 zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění zákona č. 132/2000 Sb. Zhotovitel je povinen:

- zajistit ochranu podzemních a povrchových vod, půdy a horninového prostředí před únikem ropných látek na staveništi a příjezdových trasách pravidelnou kontrolou stavebních mechanizmů a nákladních automobilů a pravidelnou vizuální kontrolou staveniště. V případě zjištění úniku ropných látek do prostředí postupovat podle havarijního plánu, neprodleně informovat orgány a organizace uvedené v havarijním plánu. Sanaci havárie zajistit u odborné firmy.

- v případě požadavku zajistit při provádění zemních prací odborný archeologický dozor dle zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zák. č. 242/1992 Sb. V případě odkrytí archeologických nálezů tuto skutečnost oznámit a umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu.

- zajistit údržbu silniční sítě, které budou používány jako příjezdové komunikace na staveniště, v případě poškození zajistit jejich opravu. Po dokončení výstavby uvést příjezdové komunikace alespoň do původního stavu.

- l) požární bezpečnost a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,

Pro zajištění bezpečnosti práce je nutno v plném rozsahu respektovat aktuálně platné předpisy o bezpečnosti práce a ochraně zdraví.

Nejpozději 8 dnů před zahájením prací na staveništi informovat koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil.

Zákon 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) - §16 a §17.

Zhotovitel při uspořádání staveniště dbá, aby byly dodrženy požadavky na pracoviště stanovené nařízením vlády č. 101/2005 Sb. a aby staveniště vyhovovalo požadavkům stanoveným v příloze č. 1 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

Zhotovitel vymezí pracoviště pro výkon jednotlivých prací a činností; přitom postupuje podle nařízení vlády č. 101/2005 Sb. a 361/2007 Sb. v platném znění upravujících podmínky ochrany a zdraví zaměstnanců při práci.

- m) objízdné a náhradní trasy: požadavky a provedení, požadavky na výluky provozu drážní dopravy a výluky jiné veřejné dopravy,

Během výstavby bude omezen provoz v jednom jízdním pruhu (přiléhající ke stavbě). Šíře pruhu bude zachována v šíři min. 3,5m. Objízdné trasy se neuvažují. Provoz bude pravděpodobně řízen pomocí dočasného dopravního značení umístěného v souladu s TP66. Řízení provozu pomocí světlené signalizace se nepředpokládá, avšak není zcela vyloučeno.

K jednotlivým nemovitostem bude zachován provizorní přístup přes lávky.

Stávající zastávka bude stranově přemístěna mimo stavbu, kde bude zřízena její dočasnost pomocí SDZ a VDZ.

- n) zvláštní podmínky a požadavky na realizační podmínky, organizaci staveniště a provádění prací na něm, vyplývající zejména z druhu stavebních prací, z ochranných nebo bezpečnostních pásem, vlastností staveniště, provádění za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě, požadavky na přebírky základových spár a plání apod.,

Nejsou.

- o) limity pro užití výškové mechanizace a opatření ve vztahu k vizuálnímu značení výškových překážek leteckého provozu podle jiného právního předpisu,

Neřeší se.

- p) předpokládaný postup výstavby v členění na etapy a časový plán dokládající (technicky a technologicky) reálné doby výstavby,

Provádění stavby

- dopravní opatření

- zřízení zařízení staveniště

- na staveništi bude vybudováno standardní pracovní místo provedením dopravně inženýrských opatření, tj. provedením podélné a příčné uzávěry stávajících jízdních pruhů pomocí dočasného svislého a vodorovného dopravního značení včetně světelné signalizace (v případě požadavku DI Policie ČR).

- stávající dotčené asfaltové plochy, vrstvy budou zaříznuty, odfrézovány

- asanace, demolice, kácení dřevin

- provedení konstrukčního souvrství koordinovaného projektu Pardubického kraje

- zhotovení kabelových tras VO a přeložky CETIN včetně osazení sloupů VO

- provedení nových konstrukčních vrstev navržených ploch  v rámci této PD

- zhotovení nového stálého dopravního značení

- pročištění vpustí, včetně připojovacího potrubí

- odstranění zařízení staveniště

- zrušení dopravně inženýrských opatření

- plné zprůjezdnění komunikace a zprovoznění nových ploch

- q) požadavky na postupné uvádění staveb do provozu (užívání), požadavky na průběh a způsob přípravy a realizace výstavby a další specifické požadavky,

- Neuvažuje se postupné užívání (není však vyloučeno s ohledem na délku úseky stavby, která bude projednána v rámci DIO před započetím stavby).

- Stavba bude realizována dle platného harmonogramu prací, jenž bude součástí smlouvy o dílo.

- r) dočasné stavby,

Prostor zařízení staveniště bude uvažován v blízkosti stavby – nejlépe na přidruženém prostoru silnice, kde dojde k částečnému záboru ploch po dobu výstavby – nezbytně nutnou.

Na této ploše budou umístěny provizorní objekty pro nejnutnější sociálně provozní zázemí stavby, sklady materiálu, nářadí, zázemí pracovníků, odstavné plochy pro stavební stroje apod.

- s) návrh fází výstavby za účelem provedení kontrolních prohlídek.

- Výkopové práce – obnažení zemní pláně.

- Zřízení odvodnění – před zásypem.

- Položení betonových či kamenných obrubníků.

- Zřízení konstrukčního souvrství všech nově navržených zpevněných ploch.

- Instalace dopravního značení.

V Hradci Králové 09/2024	Ing. Tomáš Rak