Obsah:

A.1 Identifikační údaje	2

A.1.1 Údaje o stavbě	2

a) název stavby,	2

b) místo stavby - kraj, katastrální území, parcelní čísla pozemků, u budov adresa a čísla popisná, poloha stavby (souřadnice podle souřadnicového systému jednotné trigonometrické sítě katastrální), orientační určení polohy (souřadnice X, Y určené v souřadnicovém systému jednotné trigonometrické sítě katastrální) pro stavby vodních děl, výčet pozemků s právem zákonné služebnosti, parcelní čísla pozemků zařízení staveniště,	2

c) předmět dokumentace - nová stavba nebo změna dokončené stavby, trvalá nebo dočasná stavba, účel užívání stavby, posouzení stavby z hlediska přístupnosti a její funkce, informace o veřejné prospěšnosti nebo podřazení záměru režimu podle jiného právního předpisu.	4

Součástí návrhu je i přeložka podzemního kabelu CETIN.	5

A.1.2 Údaje o stavebníkovi	5

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace	5

A.1.4 Zhotovitel stavby	5

A.2 Seznam vstupních podkladů	5

A.3 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení	6

A.4 Základní parametry dopravní stavby	6

- A.1 Identifikační údaje

- A.1.1 Údaje o stavbě

- a) název stavby,

Výstavba chodníku podél III/29820 a III/29815 v Bohumilči

- b) místo stavby - kraj, katastrální území, parcelní čísla pozemků, u budov adresa a čísla popisná, poloha stavby (souřadnice podle souřadnicového systému jednotné trigonometrické sítě katastrální), orientační určení polohy (souřadnice X, Y určené v souřadnicovém systému jednotné trigonometrické sítě katastrální) pro stavby vodních děl, výčet pozemků s právem zákonné služebnosti, parcelní čísla pozemků zařízení staveniště,

Výstavba bude probíhat na pozemcích v k.ú. Bohumileč:

| 506/5 | Pardubický kraj; SÚS Pardubického kraje |  | ostatní plocha |
| --- | --- | --- | --- |
| 222/1 | Obec Rokytno | ZPF | trvalý travní porost |
| 224/5 | Obec Rokytno |  | ostatní plocha |
| 34/16 | Obec Rokytno | ZPF | trvalý travní porost |
| 34/21 | Obec Rokytno |  | ostatní plocha |
| 34/18 | Obec Rokytno | ZPF | trvalý travní porost |
| 506/8 | Pardubický kraj; SÚS Pardubického kraje |  | ostatní plocha |
| 506/7 | Pardubický kraj; SÚS Pardubického kraje |  | ostatní plocha |
| 36/5 | Dopita Tomáš | ZPF | zahrada |
| 506/15 | SJM Vašek Dušan a Vašková Kateřina |  | ostatní plocha |
| st.41/1 | SJM Vašek Dušan a Vašková Kateřina |  | zastavěná plocha a nádvoří |
| 533/1 | Pardubický kraj; SÚS Pardubického kraje |  | ostatní plocha |
| 34/19 | Obec Rokytno |  | ostatní plocha |
| 34/26 | Obec Rokytno |  | ostatní plocha |
| st.12 | Yarynych Khrystyna; Yarynych Oleksandr |  | zastavěná plocha a nádvoří |
| 36/29 | Pardubický kraj; SÚS Pardubického kraje |  | ostatní plocha |
| 36/11 | Obec Rokytno |  | ostatní plocha |
| 36/12 | Obec Rokytno |  | ostatní plocha |
| 36/28 | Obec Rokytno |  | ostatní plocha |
| 36/13 | ČR; Státní pozemkový úřad |  | vodní plocha |
| 34/25 | Obec Rokytno |  | ostatní plocha |
| 36/30 | Obec Rokytno |  | ostatní plocha |
| 36/15 | Pražák Jiří; Šťastná Václava | ZPF | zahrada |
| st.52 | Pražák Jiří; Šťastná Václava |  | zastavěná plocha a nádvoří |
| 36/21 | Pražák Jiří; Šťastná Václava | ZPF | zahrada |
| 36/19 | Obec Rokytno |  | ostatní plocha |
| 36/18 | Obec Rokytno |  | ostatní plocha |
| 36/10 | Obec Rokytno |  | ostatní plocha |
| 596 | Obec Rokytno |  | ostatní plocha |
| 34/23 | Obec Rokytno |  | ostatní plocha |
| 34/24 | Obec Rokytno |  | ostatní plocha |
| 36/17 | Obec Rokytno |  | ostatní plocha |
| 595 | Obec Rokytno |  | ostatní plocha |
| 36/20 | Obec Rokytno |  | ostatní plocha |
| 34/17 | Obec Rokytno | ZPF | zahrada |
| 594 | Obec Rokytno |  | ostatní plocha |
| 34/10 | Obec Rokytno |  | zeleň/ostatní plocha |
| 589 | Obec Rokytno |  | ostatní plocha |
| 37/2 | Zápotocký Marek Bc. | ZPF | zahrada |
| 36/23 | Obec Rokytno |  | ostatní plocha |
| 36/42 | Obec Rokytno |  | ostatní plocha |
| 36/24 | Köhler David |  | ostatní plocha |
| st.66 | Köhler David |  | zastavěná plocha a nádvoří |
| st.71 | Obec Rokytno |  | zastavěná plocha a nádvoří |
| 36/1 | Obec Rokytno |  | ostatní plocha |
| 593 | Obec Rokytno |  | ostatní plocha |
| 533/2 | Obec Rokytno |  | ostatní plocha |
| 497/1 | Obec Rokytno |  | ostatní plocha |
| st.49 | Kolínová Dagmar |  | zastavěná plocha a nádvoří |
| 34/35 | Obec Rokytno | ZPF | trvalý travní porost |
| 35/2 | Nikl Michal | ZPF | zahrada |
| 592 | Obec Rokytno |  | ostatní plocha |
| st.48 | Nikl Michal |  | zastavěná plocha a nádvoří |
| 35/1 | Mareš Petr; Marešová Marie |  | ostatní plocha |
| 34/2 | ČR; Státní pozemkový úřad |  | trvalý travní porost |
| st.17 | Mareš Petr; Marešová Marie |  | zastavěná plocha a nádvoří |
| 467/6 | ČR; Státní pozemkový úřad |  | ostatní plocha |
| 467/8 | Obec Rokytno |  | ostatní plocha |
| 467/9 | ČR; Povodí Labe, státní podnik |  | ostatní plocha |
| 538/3 | ČR; Povodí Labe, státní podnik |  | vodní plocha |
| 34/22 | Obec Rokytno |  | ostatní plocha |
| 368 | Přibyl Josef | ZPF | zahrada |
| 445/5 | Pardubický kraj; SÚS Pardubického kraje |  | ostatní plocha |
| 446/2 | Mareš Jaroslav | ZPF | zahrada |
| 367/4 | Bulvová Lenka; SJM Kubec Luboš a Kubcová Vlasta |  | ostatní plocha |
| 367/3 | Bulvová Lenka; SJM Kubec Luboš a Kubcová Vlasta | ZPF | zahrada |
| 445/3 | Dvořák Matouš; Havelková Kateřina | ZPF | zahrada |
| st.51 | Dvořák Matouš; Havelková Kateřina |  | zastavěná plocha a nádvoří |
| 445/8 | Dvořák Matouš; Havelková Kateřina | ZPF | zahrada |
| 445/2 | Matoušek Jiří Mgr. | ZPF | zahrada |
| 445/1 | Obec Rokytno |  | ostatní plocha |
| 445/7 | Nováková Lucie | ZPF | zahrada |
| 445/6 | Precioz-soft s.r.o. | ZPF | zahrada |
| 780/12 | Obec Rokytno |  | ostatní plocha |
| 780/14 | ČR; Státní pozemkový úřad |  | ostatní plocha |
| 373/16 | SJM Holeček Karel a Holečková Jindřiška | ZPF | zahrada |
| 445/4 | Pardubický kraj; SÚS Pardubického kraje |  | ostatní plocha |
| 373/6 | Dolníčková Jana Mgr. | ZPF | zahrada |
| 373/11 | Kučerová Miroslava | ZPF | zahrada |
| st.36 | Dolníčková Jana Mgr. |  | zastavěná plocha a nádvoří |
| 373/19 | Dolníčková Jana Mgr. | ZPF | zahrada |
| 588 | Obec Rokytno |  | ostatní plocha |
| st.18/2 | Kučerová Miroslava |  | zastavěná plocha a nádvoří |
| st.18/1 | Sündermann David |  | zastavěná plocha a nádvoří |
| st.38/1 | SJM Svatoš Miroslav a Svatošová Milena |  | zastavěná plocha a nádvoří |
| st.33 | Procházková Miloslava |  | zastavěná plocha a nádvoří |
| 439/14 | Obec Rokytno | pozemek určený k plnění funkcí lesa | lesní pozemek |
| 439/15 | Obec Rokytno | pozemek určený k plnění funkcí lesa | lesní pozemek |
| 36/37 | Obec Rokytno |  | ostatní plocha |
| 536 | ČR; Povodí Labe, státní podnik |  | vodní plocha |
| 373/17 | Havlíčková Dana | ZPF | zahrada |
| 329/13 | Obec Rokytno | ZPF | orná půda |

- c) předmět dokumentace - nová stavba nebo změna dokončené stavby, trvalá nebo dočasná stavba, účel užívání stavby, posouzení stavby z hlediska přístupnosti a její funkce, informace o veřejné prospěšnosti nebo podřazení záměru režimu podle jiného právního předpisu.

Předmětná stavba se nachází v obci Rokytno, místní část Bohumileč.

Projekt řeší bezpečnost a bezbariérovost pro chodce, stavební úpravy stávajících chodníků, autobusových zastávek (nástupišť) a výstavbu nových podélných parkovacích míst v počtu 5 + 1 vyhrazený ZTP.

Součástí stavby jsou i stavební úpravy stávajících samostatných sjezdů k jednotlivým nemovitostem, kdy se šířkově sjezdy sjednocují na šíří 6,0m.

V rámci celistvé trasy jsou navržena místa určená pro přecházení přes silnice III. třídy či účelové komunikace.

Podél stavby jsou nově doplněny sloupy veřejného osvětlení výšky 8m včetně nasvětlení míst určených pro přecházení výšky 6m. Přecházení je navrženo z přechodových svítidel. V rámci veřejného osvětlení je i návrh nového vedení kabelové trasy CYKY pro sloupy VO uloženy do kabelových chrániček.

- Součástí návrhu je i přeložka podzemního kabelu CETIN.

Podél celého úseku bude výstavba chodníku koordinována s obnovou konstrukčních vrstev stávající komunikace III/29820 a III/29815 a dešťové kanalizace v realizaci SÚSPK.

Chodníky jsou navrženy podél hrany komunikace III/29820 a III/29815 se základní podsádkou betonových obrubníků+12cm.

Šíře chodníků vycházejí z požadavku vyhlášky 398/2009Sb. a ČSN 73 6110, Z1 a to s min. šíří včetně obrubníků 1,55m.

Mezi větvemi jsou navržena místa určená pro přecházení v šířích chodníku.

Přes komunikaci III/29815 jsou navržena dvě místa pro přecházení šířky 4,0m a délky přecházení do 7,0m.

Přes komunikaci III/29820 je navrženo sedm míst pro přecházení šířky 4,0m a délky přecházení do 7,0m.

- A.1.2 Údaje o stavebníkovi

Obec Rokytno

Rokytno 21

533 04 Rokytno

IČ: 00274178

- A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Ing. Tomáš Rak

Truhlářská 264/22,

503 41, Hradec Králové

IČ: 74156179

Info@trdesing.cz, www.trdesign.cz

+420 603 72 62 72

- A.1.4 Zhotovitel stavby

Není znám.

- A.2 Seznam vstupních podkladů

- Zadání objednatele

- Fotodokumentace

- Polohopisné a výškopisné zaměření – předané investorem

- Orientační údaje o průběhu inženýrských sítí v místě stavby předané jejich správci

- Prohlídka na místě

- Územní plán obce Rokytno

- Údaje z katastru nemovitostí

- Jednání a výrobní výbory

- Projednání návrhu s místními obyvateli za přítomnosti zástupce investora

- Dokumentace pro společné povolení stavby

- Společné povolení stavby vydané MMP

- A.3 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

100	…	Objekty pozemních komunikací	SO 134 … Chodníky

400	…	Elektro a sdělovací objekty 	SO 430 … Veřejné osvětlení

+ přeložka a ochrana SEK

- A.4 Základní parametry dopravní stavby

větev A	délka 204,83m	…	výstavba nového chodníku

větev B	délka 91,88m	…	stavební úpravy stávajícího chodníku, BUS zálivu a místa pro přecházení

větev C	délka 81,59m	…	stavební úpravy stávajícího chodníku

větev D	délka 158,41m	…	stavební úpravy stávajícího chodníku, BUS nástupiště a místa pro přecházení

větev E	délka 33,18m	…	stavební úpravy stávajícího chodníku,

výstavba nového chodníku a místa pro přecházení

větev F	délka 13,21m	…	stavební úpravy stávajícího chodníku,

výstavba nového chodníku a místa pro přecházení

větev G	délka 19,92m	…	stavební úpravy stávajícího chodníku,

výstavba nového chodníku a místa pro přecházení

větev H	délka 168,33m	…	stavební úpravy stávajícího chodníku, BUS nástupiště a místa pro přecházení

větev I	délka 153,68m	…	stavební úpravy stávajícího chodníku,

výstavba nového chodníku a místa pro přecházení

větev J	délka 104,65m	…	stavební úpravy stávajícího chodníku, BUS nástupiště a místa pro přecházení

větev K	délka 256,82m	…	stavební úpravy stávajícího chodníku, BUS nástupiště a místa pro přecházení

větev L 	délka 99,31m	…	stavební úpravy stávajícího chodníku a místa pro přecházení

větev M 	délka 155,64m	…	stavební úpravy stávajícího chodníku, výstavba nového chodníku, podélného parkoviště a místa pro přecházení

větev N 	délka 145,44m	…	stavební úpravy stávajícího chodníku a místa pro přecházení

větev O 	délka 341,98m	…	stavební úpravy stávajícího chodníku, výstavba nového chodníku, BUS nástupiště a místa pro přecházení

Celková délka všech větví je 2028,89m.

v Hradci Králové, 09/2024			 			Vypracoval: Ing. Tomáš Rak