OBSAH:

1	Identifikační údaje stavby	2

2	Stručný technický popis stavby	3

3	Vyhodnocení průzkumů a podkladů	3

4	Vztah k ostatním objektům stavby	3

5	Návrh	4

5.1	Zemní a bourací práce	4

5.2	Spodní stavba	4

5.3	SO 101 Komunikace III/36822	5

5.3.1	Směrové řešení	5

5.3.2	Výškové řešení	5

5.3.3	Příčný sklon	5

6	Režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana komunikace	6

6.1	Odvodnění komunikace	6

6.2	Požární ochrana	6

6.3	Inženýrské sítě	6

7	Dopravní značení	6

7.1	Svislé dopravní značení:	6

7.2	Vodorovné dopravní značení:	7

7.3	Dočasné dopravní značení	8

8	Podmínky a požadavky na postup výstavby	8

8.1	Dopravní opatření	8

9	Vazba na technologické vybavení	8

10	Přehled provedených výpočtů	8

11	Řešení přístupu a užívání komunikací osobami s omezenou schopností pohybu a orientace	9

# Identifikační údaje stavby

Název stavby:	Rekonstrukce mostu ev.č. 368-029 Březina

- Místo stavby:	intravilán Březina

Katastrální území:	Březina u Moravské Třebové (614076)

Kraj:	Pardubický

Stavebník:	Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Doubravice 98

533 53 Pardubice

Uvažovaný správce:	Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Doubravice 98

533 53 Pardubice

Projektant: 	Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb CZ, s.r.o.

Haškova 1714/3 50002 Hradec Králové

IČ: 259 62 914

DIČ: CZ25962914

mobil.tel.: 777 003 218

e-mail: sir@sirivan.cz

- Hlavní inženýr projektu: 	Ing. Jan Fiala

- Odpovědný projektant stavby: Ing. Ivan Šír

- ČKAIT – 0600809

- Dodavatel: 	bude vybrán investorem ve výběrovém řízení

- Převáděná komunikace:	silnice II/368

- Přemosťovaná překážka:	pravostranný přítok vodního toku Malonínský potok

- Úhel křížení:	90

Stupeň PD:	DSP + PDPS

# Stručný technický popis stavby

Druh stavby:	stavba dopravní infrastruktury, úsek silnice II. třídy

Charakteristika: 	vyvolaná úprava silnice na předpolích mostu

Funkční skupina	B – sběrná komunikace

umístění:	intravilán obce

Pěší provoz:	není uvažováno

Parkování:	není uvažováno

Vedení cyklistů	není uvažováno

Záměrem stavby je rekonstrukce stávajícího mostu ev.č. 368-029 v obci Březina ve vlastnictví investora. Při rekonstrukci mostu dojde k vyvolané úpravě silnice II/368 na předpolích mostu v celkové délce (včetně mostu) 29 m. Silnice II/368 bude navržena na normovou kategorii MS2k8,0/8,0/30 s návrhovou rychlostí 30 km/h upravenou na místní podmínky. Směrové i výškové řešení komunikace je zachováno jako stávající. V rámci stavebních prací na SO 201 dojde k vyvolané obnově vozovky na II/368 v nejnutnějším rozsahu pro provedení stavby.

SO 101 Komunikace II/368 – je stavební objekt, který řeší rekonstrukci komunikaci III/368 v předpolích mostu.

# Vyhodnocení průzkumů a podkladů

- Zadávací podmínky zadané objednatelem dokumentace

- Katastrální mapy a informace o parcelách katastru nemovitostí

- Mapy 1:10000, 1:50000

- Geodetické zaměření zpracované firmou Geodézie Krkonoše s.r.o. 01/2016

- Orientační údaje o průběhu inženýrských sítí v místě stavby předané jejich správci

- Prohlídka místa stavby zpracovatelem

- Hlavní mostní prohlídka z r. 2001

- Běžná mostní prohlídka z r. 2015

- Hydrotechnické posouzení mostního otvoru, MV Projekt a.s.

- Údaje katastru nemovitostí

- Projednání s orgány státní správy

- Platné zákony, vyhlášky, předpisy, normy a vzorové listy

- Jednání a výrobní výbory

# Vztah k ostatním objektům stavby

Stavba je členěna na následující stavební objekty.

SO 101	Komunikace II/368

SO 180	Přechodné dopravní značení

SO 201	Most ev.č. 368-029

- Stavba nemá provozní soubory.

# Návrh

## Zemní a bourací práce

Provádění zemních prací musí být v souladu s TKP kapitola 4 – Zemní práce – práce musí být prováděny v souladu s zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, nařízením vlády 502/2000 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, právním předpisem 363/2005 Sb., kterým se mění vyhláška č. 324/90 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích. Nestmelené podkladní vrstvy boudou ihned po rozprostření hutněny ručními hutnícími prostředky (hutnící deska).

Součástí objektů komunikací je odstranění stávajících částí konstrukce vozovky dle navržené technologie rekonstrukce v jednotlivých úsecích.

Stávající hutněné asfaltové vrstvy budou odstraněny frézováním v plné tloušťce dle průzkumu v jednotlivých úsecích. Předpokládaná tloušťka pro odfrézování je 100mm. Napojení na stávající stav bude stupňovitě zaříznuto s přesahem.

V úsecích rekonstrukce je součástí objektu odstranění stmelených i nestmelených vrstev.V místě lokálních poruch dojde k vytěžení nestmelených vrstev, případně zeminy v oblasti aktivní zóny až na úroveň parapláně.

## Spodní stavba

- aktivní zóna a parapláň

Spodní stavba počítá pouze s lokální s výměnou nevhodné zeminy aktivní zóny v místě lokálních sanací (určené stavebním dozorem) za vrstvu homogenní nenamrzavé zeminy (provedena v souladu s ČSN 73 6126) v celkové tloušťce 0,5m. Provedena bude na zhutněný, hladký, rovný, homogenní povrch parapláně vyhovující požadavkům rovnosti dle ČSN 73 6175.

Aktivní zóna a parapláň musí být provedeny dle ČSN 73 6133. Postup zhutnění a míra zhutnění musí odpovídat ČSN 72 1006 – „Kontrola zhutnění zemin“ a TP94.

Na parapláň bude položena netkaná geotextilie zajišťující separační a filtrační funkci min. 300g/m2.

- Zemní pláň

Provedení zemní pláně musí zajistit odvod srážkové vody. Sklon musí být upraven na hodnotu min. základního příčného sklonu 3%. Na zemní pláni musí být dosažena nejmenší hodnota modulu přetvárnosti z druhého zatěžovacího cyklu Edef,2 = 45MPa, stanoveného dle ČSN 72 1006;1998.

Směrné hodnoty poměru:

- Edef,2/Edef1= 2,0 pro jemnozrnné zeminy.

- Edef,2/Edef1= 2,3 pro hrubozrnné zeminy.

Zemní pláň se musí chránit před poškozením a znečištěním. Proto se musí omezit pojíždění stavebními mechanizmy a dopravními prostředky pouze na nezbytné minimum. Dále není přípustné na pláni provádět jakékoliv ukládání stavebního materiálu nebo pláň využívat k parkování techniky. V případě poškození nebo znečištění se musí provést okamžitá oprava zejména tehdy, když poškození narušuje odvodnění zemní pláně.

## SO 101 Komunikace III/36822

Dotčený úsek je součástí silnice II/368 ve směru Slatina – Křenov. Mostní objekt je řešen v km 54,538 silnice II/368 - sčítací úsek: 5-4480.

Silnice II/368 je navržena dle ČSN 73 6110 v návrhové kategorii dvoupruhových silnic MS2k8,0/8,0/30.

Šíře jízdního pruhu:				2x 3,00 m

Vodící proužek:	 				2x 0,25 m

Nezpevněné krajnice				2x 0,75 m

Volná šířka komunikace				     8,00 m

komunikace pro chodce	nejsou z prostorových důvodů řešeny

komunikace pro cyklisty: 		nejsou z prostorových důvodů řešeny

V místě lokálních poruch bude nevhodná podložní zemina nahrazena za vhodný, nenamrzavý  materiál (požadavek na Edef = 45 MPa) do hloubky min. 500 mm pod úroveň pláně a provede se separace geotextilií.

### Směrové řešení

Směrové řešení II/ 368 respektuje stávající stav. Osa je vedena v přímé délky 29,00m.

### Výškové řešení

Vzhledem ke krátkosti úpravy a vazbě na okolní zástavbu je v co největší možné míře držena původní niveleta silnice III/368. Maximální navržený podélný sklon je 2,87% a minimální pak0,86%.

### Příčný sklon

Silnice III/368 je navržena v základním střechovitém příčném sklonu 2.5 %. Na začátku a na konci úpravy plynule přechází příčný sklon do stávajících poměrů. Silniční pláň je uvažována v příčném sklonu 3.0%.

# Režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana komunikace

## Odvodnění komunikace

Odvedení dešťových vod je řešeno podélným a příčným sklonem.  Voda bude odvedena skluzem do vodoteče za římsami mostního objektu. V prostoru mimo SO 201 voda bude svedena přes nezpevněnou krajnici na okolní terén.

- Odtokové poměry a způsob odvodnění v oblasti stavby se tak nezmění.

- Odtokové poměry v území mimo oblast stavby se nezmění.

## Požární ochrana

Šířka komunikací vyhovuje průjezdu vozidel HZS. Rovněž únosnost navržené komunikace vyhovuje zatížení vozidly HZS.

## Inženýrské sítě

Poloha stávajících inženýrských sítí je v situaci zakreslena pouze orientačně. Před zahájením zemních prací musí být ověřena a zaktualizována poloha všech inženýrských sítí procházejících prostorem staveniště. Následně bude provedeno vytyčení aktualizovaných inženýrských sítí za účastí jejich správců. O vytyčení tras technické infrastruktury bude proveden zápis.

V místě stavby jsou dotčena ochranná pásma inženýrských sítí:

- vodovod LT DN 125, ve správě VHOS a.s. Moravská Třebová

- podzemní sdělovací vedení ve správě Telefonica O2

- venkovní vedení NN ve správě ČEZ Distribuce a.s.

Stávající podzemní vedení je zakresleno pouze orientačně. Podrobné informace o stávajících inženýrských sítích viz. příloha F. Doklady, Vyjádření správců sítí k existenci stávajících vedení a zařízení v jejich správě.

# Dopravní značení

Svislé a vodorovné dopravní značení silnice  II/368 bude provedeno dle zásad TP65, TP133 a TP135 MD ČR a dále dle PPK SZ a VZ ŘSD ČR.

SO 180	Přechodné dopravní značení

SO 101 	Komunikace II/368 (DZ v rámci objektu)

## Svislé dopravní značení:

Stávající dopravní značení bude vyměněno a nevyhovující demontováno.

SDZ musí být provedeno min. s retroreflexní fólií třídy 2 a v souladu s PPK – SZ.

Dopravní  značení bude osazeno tak, aby činná plocha byla svislá a kolmá na osu komunikace. Stálé značky ani jejich nosné konstrukce nesmějí zasahovat do části dopravního prostoru stanovené volnou šířkou pozemní komunikace ČSN 73 6110.

- základy

Betonové základy dopravních značek musí být provedeny z betonu tř. min. C 20/25 – XF3, s horní plochou vyspádovanou k okrajům, příp. od sklonu terénu 2% rovnoběžně s terénem. Horní plocha bude provedena do úrovně podkladní vrstvy chodníku, příp. v nezpevněném terénu 0-100mm nad úroveň terénu.

- velikosti a činná plocha

Svislé dopravní značky budou základní velikosti, v retroreflexním provedení tř.2.

- konstrukce značek

plochy značek a sloupků mimo činné plochy musí být v matném provedení. Značky budou lisované z pozinkovaného plechu s plnými rohy, spojovací materiál bude nekorodující. Sloupky budou z pozinkovaných trubek pr. 60/3mm.

- osazení značek

Značky budou osazeny tak, aby nebyly cloněny vzájemně, stožáry VO, reklamami, stromy a keři, příp. jinými překážkami.

Značky budou osazeny na původním místě, tedy bude možno využít i stávající stožáry VO

- záruční doba

záruční doba je požadována 5 let, funkční životnost fólie a povrchové ochrany 10 let, funkční životnost konstrukce 15 let.

## Vodorovné dopravní značení:

Vodorovné dopravní značení bude provedeno nástřikem bílé barvy typ II. Návrh VDZ je součástí přílohy koordinační situace a situace pozemní komunikace.

Návrh je zpracován na základě TP 133 Zásady pro vodorovné dopravní,  ČSN 73 6110 a bude dále zpřesněno v rámci navazující PD . V návrhu jsou zohledněny požadavky rozhledových polí a délek rozhledů pro předjíždění a zastavení.,

VDZ bude provedeno úpravou v bílé barvě a obnoveno z plastických materiálů strojově nanášených za studena s dlouhodobou životností . Technické parametry vodorovných dopravních značek (denní a noční viditelnost, drsnost musí být v souladu s ČSN EN 1436; požadavky na materiál stanoví ČSN EN 1423, ČSN EN 1424, ČSN EN 1790, ČSN EN 1871.

Barevné provedení, tvar a rozměry vodorovných dopravních značek musí být provedeny v souladu s vyhláškou MDS č. 30/2001 Sb. a VL 6.2.; Podélné čáry se nesmí pokládat na podélnou pracovní spáru (odstup 100mm).

Požadavky pro výrobu, umísťování, provádění a zkoušení 	vodorovného dopravního značení musí být v souladu ČSN EN 1436, ČSN EN 1436 Změna Z1, ČSN EN 1790, ČSN EN 1423, ČSN P ENV 13459-2, ČSN P ENV 134593, TP 70; pro provádění vodorovných dopravních značek platí TP 65, TP 133, VL 6.2 a Katalog hmot pro vodorovné dopravní značky.

VDZ musí být v souladu s PPK – VZ: Požadavky na provedení a kvalitu definitivního vodorovného dopravního značení a dopravních knoflíků na silnicích I. třídy ve správě Ředitelství silnic a dálnic.

Rozměry:

V4 vodící čára – šířka 0,25m

- záruční doba

záruční doba je požadována 3 roky

## Dočasné dopravní značení

V rámci přechodného dopravního značení bude provedeno označení pracovních míst, uzavírek a objízdných a případně dalších místních úprav provozu.

Užité značky budou provedeny jako retroreflexní.  Retroreflexní materiál musí splňovat vlastnosti minimálně třídy R2. Budou použity značky základní velikosti, pokud nebude v dokumentaci uvedeno jinak.

Přenosné značky nebo dopravní zařízení, které nebudou pevně zabudovány do terénu, budou osazeny na podpěrný sloupek. Sloupek bude osazen do schváleného typu podkladních desek (2 ks).

Práce na silnici budou opatřeny přechodným dopravním značením dle postupu prací, který bude upřesněn postupy zhotovitele stavby. Návrh značení bude  proveden dle TP 66–Zásady pro označování pracovních míst na pozemní komunikaci a vyznačen  viz situace DIO. Stávající dopravní značení, které bude s provizorní úpravou v kolizi, bude přeškrtnuto nebo zakryto.

Stavbou bude dotčena bezpečnost a plynulost provozu na přilehlých pozemních komunikacích.

Konkretizovaný návrh DIO včetně harmonogramu stavby bude součástí dokumentace zhotovitele a bude v dostatečném časovém předstihu projednán s dotčenými orgány státní správy a ostatními účastníky.

Zhotovitel požádá o stanovení přechodné úpravy provozu a úplnou uzavírku odbor dopravy Pardubického kraje v případě silnic I. třídy a odbory dopravy místě příslušné v případě komunikací nižších tříd.

# Podmínky a požadavky na postup výstavby

V rámci provádění stavby jsou navržena dopravně inženýrská opatření ke zmírnění dopadu dopravního omezení.

## Dopravní opatření

Dopravní opatření a vedení objízdných tras bylo předjednáno s DI-PČR a samosprávou obce Březina.

Podrobněji dopravní opatření během stavby řeší samostatná příloha E.2.

# Vazba na technologické vybavení

Součástí stavby nejsou technická a technologická zařízení.

# Přehled provedených výpočtů

Konstrukce vozovky byla navržena dle TP 170 na návrhové období 25 let s ověřením výpočtem na návrhovou úroveň dopravního zatížení D1 a třídu dopravního zatížení IV s úpravou na hodnoty intenzit.

# Řešení přístupu a užívání komunikací osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Vzhledem k charakteru stavby dochází pouze k obnově stávajícího stavu – není řešeno.

Během stavebních prací budou dodrženy podmínky vyjádření dotčených správců inženýrských sítí a orgánů státní správy (DOSS) doložených v části F doklady.

Dokumentace je vypracována ve stupni DSP+PDPS a bude dopracována v dalších stupních projektové dokumentace.

V Hradci Králové 6/2016	Bc. Karel Laš