Příloha č. 2 ZD

Vymezení základních technických podmínek na veřejnou zakázku s názvem „Dodávka dvou kusů rýpadlo – nakladače včetně příslušenství pro cestmistrovství Holice a Žamberk“

- Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je: „Dodávka dvou kusů rýpadlo - nakladačů včetně příslušenství pro cestmistrovství Holice a Žamberk“, v rozsahu specifikovaném touto zadávací dokumentací.

Část č. 1 veřejné zakázky

Vymezení základních technických podmínek pro rýpadlo-nakladač - cestmistrovství Holice:

- Rýpadlo-nakladač s přední víceúčelovou nakládací lopatou a zadním podkopovým zařízením.

- Účel použití - pro zemní a nakládací práce v zimním i letním období.

- Transportní délka max. 6000 mm.

- Transportní výška max. 3 600 mm.

- Rozměr pneu na přední a zadní nápravě 16,9 x28x12 PR.

- Přepravní rychlost min. 35 km/hod. Pohon obou náprav, krabí chod, alarm na zpátečce.

- Motor s turbodmychadlem, výkon min. 80 kW, emise TIER 4F

- Elektronicky řízená poloautomatická, nebo automatická min. čtyřstupňová převodovka s řazením pod zatížením a uzávěrkou hydrodynamického měniče.

- Změna směru jízdy pod zatížením bez použití spojky.

- Řiditelná přední a zadní náprava s hydrostatickým systémem.

- Tlumení rázů na nakládacích ramenech při přejezdu stroje.

- Bezpečnostní odhlučněná kabina s účinným vytápěním.

- Univerzální víceúčelová lopata bez zubů s dodatečným šroubovaným podbřitem, o obsahu min.1m3, s integrovanými paletizačními vidlemi a hydraulickým rychloupínačem

- Výsypná výška minimálně 2 600 mm.

- Podkopové zařízení s možností posunu podkopového zařízení v nosném rámu v rozsahu šířky stroje s teleskopickým výsuvným ramenem a rychloupínacím systémem.

- Podkopové rameno doloženo bezpečnostním zařízením pro jeřábování dle normy EN 474…..

- Hydraulický systém na podkopovém rameni vybaven kombinovaným rozvodem pro hydraulické příslušenství, při používání naklápěcí svahovací lžíce požadujeme naklápění lžice a zasouvání teleskopu součastně.

- Podkopové lžíce se zuby, šířka cca 610 mm a 305 mm.

- Boční dosah podkopu od osy stroje cca 6 m, hloubka výkopu cca 5 m.

- Ovládání podkopu i nakladače hydraulickými joystickovými ovladači.

- Svahová naklápěcí lžíce min. rozsah: +/- 45°, s dodatečným šroubovaným podbřitem, šíře cca 1 500 mm. Na bočních stěnách lžíce otvory pro odtok vody.

- Silniční a pracovní přední a zadní osvětlení. Počítadlo provozních motohodin.

- Klimatizace.

- Gumové podložky pod výsuvné stabilizační nohy.

- Autorádio s funkcí bezdrátového spojení s telefonem, která umožní použití telefonu bez nutnosti sluchátek apod.

- Přední a zadní stěrače včetně ostřikovačů.

- Výstražný zábleskový maják oranžové barvy. Na zadní části kabiny nakladače výstražná oranžová LED alej s ovládáním v kabině řidiče (označení LED A TC 08).

- Vysokovýklopná lžíce s dodatečným šroubovaným podbřitem, objem cca 1m3, šíře cca 2 000 mm, výsypná výška min. 3500 mm. Upevnění na přední hydraulický rychloupínač.

- Elektroinstalace a hydraulická soustava, vyhovující provozu v agresivním prostředí (především solném).

- Odpojovač akumulátorů.

- Do kabiny Rýpadlo-nakladače bude namontován modul GPS „Car Position RealTime Expanded“se zapojením vstupů.

- Pro poměrové měření hladiny pohonných látek v nádrži na PHL s přenosem do modulu GPS a indikací měřených hodnot ve stávajícím SW GPS monitoringu vozidel zadavatele  Fleetware verze 6.0.

- Pro GPS lokalizaci a přenos GPRS dat bude použita jedna duální (pro GSM i GPS) anténa, která bude v interiérovém provedení nalepena na vnitřní straně čelního skla mimo zorné pole řidiče. Datové SIM karty pro přenos dat z vozidlového GPS modulu dodá zadavatel.

GPS jednotka musí být integrována do stávajícího systému monitoringu vozidel zadavatele Fleetware verze 6.0.

- Nástřik podvozku antikorozním přípravkem DINITROL nebo podobným přípravkem v černém odstínu.

- Sada nářadí, skříňka na nářadí.

Část č. 2 veřejné zakázky

Vymezení základních technických podmínek pro rýpadlo-nakladač - cestmistrovství Žamberk:

- Rýpadlo-nakladač s přední víceúčelovou nakládací lopatou a zadním podkopovým zařízením.

- Účel použití – pro zemní a nakládací práce v zimním i letním období.

- Transportní délka max. 6000 mm.

- Transportní výška max. 3600 mm.

- Rozměr pneu na přední a zadní nápravě 16,9 x28x12 PR.

- Přepravní rychlost min. 35 km/hod. Pohon obou náprav, krabí chod, alarm na zpátečce.

- Motor s turbodmychadlem, výkon min. 80 kW, emise TIER 4F.

- Elektronicky řízená poloautomatická, nebo automatická min. čtyřstupňová převodovka s řazením pod zatížením a uzávěrkou hydrodynamického měniče.

- Změna směru jízdy pod zatížením bez použití spojky.

- Řiditelná přední a zadní náprava s hydrostatickým systémem.

- Tlumení rázů na nakládacích ramenech při přejezdu stroje.

- Bezpečnostní odhlučněná kabina s účinným vytápěním.

- Univerzální víceúčelová lopata bez zubů s dodatečným šroubovaným podbřitem o obsahu min. 1m3, s integrovanými paletizačními vidlemi a hydraulickým rychloupínačem.

- Výsypná výška minimálně 2 600 mm.

- Podkopové zařízení s možností posunu podkopového zařízení v nosném rámu v rozsahu šířky stroje s teleskopickým výsuvným ramenem a rychloupínacím systémem.

- Podkopové rameno doloženo bezpečnostním zařízením pro jeřábování dle normy EN 474…..

- Hydraulický systém na podkopovém rameni vybaven kombinovaným rozvodem pro hydraulické příslušenství, při používání naklápěcí svahovací lžíce požadujeme naklápění lžice a zasouvání teleskopu součastně.

- Podkopové lžíce se zuby, šířka cca 810, 610 a 300 mm,

- Boční dosah podkopu od osy stroje cca 6 m, hloubka výkopu cca 5 m.

- Ovládání podkopu i nakladače hydraulickými joystickovými ovladači.

- Svahová naklápěcí lžíce min. rozsah: +/- 45°, s dodatečným šroubovaným podbřitem, šíře cca 1 500 mm. Na bočních stěnách lžíce otvory pro odtok vody.

- Silniční a pracovní přední a zadní osvětlení. Počítadlo provozních motohodin.

- Klimatizace.

- Gumové podložky pod výsuvné stabilizační nohy.

- Přední a zadní stěrače včetně ostřikovačů.

- Výstražný zábleskový maják oranžové barvy. Na zadní části kabiny nakladače výstražná oranžová LED alej s ovládáním v kabině řidiče (označení LED A TC 08).

- Vysokovýklopná lžíce s dodatečným šroubovaným podbřitem, objem cca 1m3, šíře cca 2 000 mm, výsypná výška min. 3500 mm. Upevnění na přední hydraulický rychloupínač.

- Elektroinstalace a hydraulická soustava, vyhovující provozu v agresivním prostředí (především solném).

- Autorádio s funkcí bezdrátového spojení s telefonem, která umožní použití telefonu bez nutnosti sluchátek apod.

- Odpojovač akumulátorů.

- Do kabiny Rýpadlo-nakladače bude namontován modul GPS „Car Position RealTime Expanded“se zapojením vstupů.

- Pro poměrové měření hladiny pohonných látek v nádrži na PHL s přenosem do modulu GPS a indikací měřených hodnot ve stávajícím SW GPS monitoringu vozidel zadavatele Fleetware verze 6.0.

- Pro GPS lokalizaci a přenos GPRS dat bude použita jedna duální (pro GSM i GPS) anténa, která bude v interiérovém provedení nalepena na vnitřní straně čelního skla mimo zorné pole řidiče. Datové SIM karty pro přenos dat z vozidlového GPS modulu dodá zadavatel.

GPS jednotka musí být integrována do stávajícího systému monitoringu vozidel zadavatele Fleetware verze 6.0.

- Nástřik podvozku antikorozním přípravkem DINITROL nebo podobným přípravkem v černém odstínu.

- Sada nářadí, skříňka na nářadí.

Společné vymezení základních technických podmínek pro obě části veřejné zakázky:

Dodavatel v nabídce doloží vyobrazení stroje, kompletní technický popis stroje včetně rozměrů stroje, nakládací diagram stroje, včetně nakládacího diagramu s vysokovýklopnou lopatou, uvedení obrysových poloměrů zatáčení. Dodavatel v nabídce doloží stupeň krytí IP dle ČSN EN 60529. Dodavatel v nabídce doloží údaje o vnější a vnitřní hlučnosti stroje. Tyto údaje budou potvrzeny výrobcem stroje nebo doloženy čestným prohlášením.

Další požadavky:

- Požadovaná záruční doba min. 4 000 Mth, nebo 60 měsíců.

- Součástí nabídky bude uvedení záruky, umístění servisního střediska (adresa, kontakty, telefonní a e-mail spojení), uvedení lhůt záručních prohlídek, servisní hod. sazby včetně sazby za 1 km pozáručního servisu.

Požadovaná dokumentace při předání strojů:

- Předávací protokol, záruční listy a záruční podmínky.

- Návod k obsluze v českém jazyce ve dvojím vyhotovení (jedno vyhotovení v elektronické 
podobě).

- Katalog náhradních dílů

- Technické osvědčení stroje pro provoz na pozemních komunikacích.

- Doklady o jakosti výrobku. Prohlášení o shodě.

…………………………………………

Ing. Miroslav Němec

ředitel

Správy a údržby silnic Pardubického kraje