VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

_____________________________________________________________

k dokumentaci pro změnu stavby před dokončením

AKCE :					HALA NA SŮL LITOMYŠL

k.ú. Litomyšl, parc.č. 1900/3, areál SÚS Litomyšl

OBJEDNATEL :				Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Doubravice, č.p. 98

533 53 Pardubice

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:		APOLO CZ s.r.o.

Tyršova 155

572 01 Polička

HIP:			Ing. Karel Marek

PROJEKTANT ČÁSTI:			APOLO CZ s.r.o.

Tyršova 155, 572 01 Polička

VYPRACOVAL :				Ing. Karel Marek

ZODP. PROJEKTANT :			Ing. Martin Kozáček

ČÍSLO ZAKÁZKY :				P3616

DATUM :					3/2018

STAVEBNÍ OBJEKT :			D1-01  - HALA

PROFESE – ČÁST :				D1-01-1 –    ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ

ŘEŠENÍ

OZNAČENÍ PŘÍLOHY :			D1-01-1.08

| VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OZN. | SCHEMA | POPIS | 1.NP | 2.NP | CELK. |
| Z01 | DISTANČNÍ PRVEK - 2KS |  | 1 |  | 1 |
|  | DVOUKŘÍDLOVÁ OCELOVÁ VRATA POSUVNÁ Provedení: manuálně posuvná dvoukřídlová vrata, posun zajištěn po dvou vodorovných pojezdových kolejnicích (středová+horní). Středová kolejnice kotvena do nosné žb. stěny pomocí lepených kotev M20 (10ks). Horní kolejnice kotvena k nosné ocelové kci. štítové stěny. Součástí dveří bude vymezovací ocelový rám Z3. Obvod vrat osazen dorazovým gumovým těsněním. Ve spodní části osazen distanční prvek pro pojezd vrat (2ks). Vrata budou osazena z vnitřní strany aretační zarážkou. Obvodový rám křídla – jackel 70/50/3, Vnitřní příčle – jackel 50/50/3 Rozměr prvku: 4600x8000 mm, světlé rozměry otvoru 4400x8000 mm Výplň: trapézový plech pozinkovaný + PS lak tl. 25µm, RAL 7035, výška vlny 18 mm Barva: šedá z obou stran, RAL 7035 Kování: zesílené kování pojezdů pro plynulý pojezd při manuálním otevírání – vozík FAC 4RC/45 (4ks), profil FAC P.RF/45 (8,8m), stavitelný držák FAC SP 45 (14ks) Pozn.: – |  |  |  |  |
| Z02 | NEOBSAZENO |  |  |  |  |
| Z03 |  | Přechodová podlahová lišta Provedení: ocelový L profil 40.40.4mm, včetně kotevních trnů Délka: 4,4 + 3,75m Barva: povrchová úprava pozinkování |  |  | 8,15m |
| Z04 | Obrázek viz výkres pohledů | Zábradlí na rampě částečně demontovatelné Popis: Pevná část zábradlí je tvořena sloupky výšky 1100mm kotvené do L profilu, který je součástí rampy, koutovým svarem. Vodorovné prvky jsou přivařeny ke sloupkům koutovým svárem. Rozebíratelná část je tvořena demontovatelným sloupkem a řetízkovou výplní. Spodní část je tvořena sloupkem výšky 200mm kotveným do L profilu, který je součástí rampy, koutovým svarem. Horní rozebíratelná část zábradlí je tvořena sloupkem výšky 1100mm, nasazeným na spodní fixní sloupek, vodorovné prvky z řetězů chycených na háčky přivařené na sloupky. Rozměry: výška 1100mm, délka 15 000mm Materiál: dolní sloupek: 1x 30.30.3mm, dl.=0,2m= 0,5kg horní sloupek: 9x 40.40.3mm, dl.=1,1m= 33,7kg vodorovný profil 15x 40.40.3mm, dl.=2m= 102kg 4x 40.40.3mm, dl.=0,9m= 12,3kg 1x 40.40.3mm, dl.=10m= 34kg ocel řetěz, oka tl. 5mm, šířka oka 19mm, délka oka 21mm. Celková délka 12m= 182,5kg Barva: žárové zinkování |  |  | 15m |

Poznámka:

  - Před zadáním prvků do výroby je nutné přeměřit jednotlivé stavební otvory.

  - Před zadáním prvků do výroby je nutné předložit výrobně montážní dokumentaci k odsouhlasení investorovi nebo jeho technickému zástupci.