VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

_____________________________________________________________

k dokumentaci pro změnu stavby před dokončením

AKCE :					HALA NA SŮL LITOMYŠL

k.ú. Litomyšl, parc.č. 1900/3, areál SÚS Litomyšl

OBJEDNATEL :				Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Doubravice, č.p. 98

533 53 Pardubice

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:		APOLO CZ s.r.o.

Tyršova 155

572 01 Polička

HIP:			Ing. Karel Marek

PROJEKTANT ČÁSTI:			APOLO CZ s.r.o.

Tyršova 155, 572 01 Polička

VYPRACOVAL :				Ing. Karel Marek

ZODP. PROJEKTANT :			Ing. Martin Kozáček

ČÍSLO ZAKÁZKY :				P3616

DATUM :					3/2018

STAVEBNÍ OBJEKT :			D1-01  - HALA

PROFESE – ČÁST :				D1-01-1 –    ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ

ŘEŠENÍ

OZNAČENÍ PŘÍLOHY :			D1-01-1.09

| VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OZN. | SCHEMA | POPIS | 1.NP | 2.NP | CELK. |
| K01 |  | Podokapní žlab půlkulatý Provedení: hotový výrobek systému odvodnění střech z pozinkovaného plechu ošetřeného PS lakem tl. 25µm Barva: RAL 9006 Jmenovitá velikost / RŠ: 333mm Délka žlabu: 25m *2ks Příslušenství: Žlabový hák 52ks Žlabové čelo 4ks Dilatace žlabu 2ks | - | - | 50m |
| K02 |  | Podokapní žlab půlkulatý Provedení: hotový výrobek systému odvodnění střech z pozinkovaného plechu ošetřeného PS lakem tl. 25µm Barva: RAL 9006 Jmenovitá velikost / RŠ: 333mm Délka žlabu: 14,5m *1ks Příslušenství: Žlabový hák 16ks Žlabové čelo 2ks | - | - | 14,5m |
| K03 |  | Dešťový svod kruhový Provedení: hotový výrobek systému odvodnění střech z pozinkovaného plechu ošetřeného PS lakem tl. 25µm Barva: RAL 9006 Průměr svodu: 120mm Délka svodu: 8,5m *2ks Příslušenství: Koleno 4ks Objímka s trnem nebo vrutem 10ks Žlabový kotlík závěsný 2ks | - | - | 17m |
| K04 |  | Dešťový svod kruhový Provedení: hotový výrobek systému odvodnění střech z pozinkovaného plechu ošetřeného PS lakem tl. 25µm Barva: RAL 9006 Průměr svodu: 120mm Délka svodu: 4,6m *1ks Příslušenství: Koleno 2ks Objímka s trnem nebo vrutem 3ks Žlabový kotlík závěsný 1ks | - | - | 4,6m |
| K05 |  | Dešťový svod kruhový Provedení: hotový výrobek systému odvodnění střech z pozinkovaného plechu ošetřeného PS lakem tl. 25µm Barva: RAL 9006 Průměr svodu: 120mm Délka svodu: 8,1m *1ks Příslušenství: Koleno 2ks Objímka s trnem nebo vrutem 5ks Žlabový kotlík závěsný 1ks | - | - | 8,1m |
| K06 |  | Dešťový svod kruhový Provedení: hotový výrobek systému odvodnění střech z pozinkovaného plechu ošetřeného PS lakem tl. 25µm Barva: RAL 9006 Průměr svodu: 120mm Délka svodu: 5,3m *1ks Příslušenství: Koleno 2ks Objímka s trnem nebo vrutem 3ks Žlabový kotlík závěsný 1ks | - | - | 5,3m |
| K07 | NEOBSAZENO |  |  |  |  |
| K08 | NEOBSAZENO |  |  |  |  |
| K09 |  | Hřebenáč Provedení: z pozinkovaného plechu ošetřeného PS lakem tl. 25µm Barva: RAL 9006 Tloušťka plechu: 0,7 mm Rozvinutá šíře plechu: 410 mm Délka hřebene: 25m - celková délka bude sestavena z dílčích prvků |  |  | 25m |
| K10 |  | Závětrná lišta Provedení: z pozinkovaného plechu ošetřeného PS lakem tl. 25µm Barva: RAL 9006 Tloušťka plechu: 0,7 mm Rozvinutá šíře plechu: 280 mm Délka prvku: 6,9m * 4ks - celková délka bude sestavena z dílčích prvků |  |  | 27,6m |
| K11 |  | Závětrná lišta Provedení: z pozinkovaného plechu ošetřeného PS lakem tl. 25µm Barva: RAL 9006 Tloušťka plechu: 0,7 mm Rozvinutá šíře plechu: 280 mm Délka prvku: 4,85m * 2ks - celková délka bude sestavena z dílčích prvků |  |  | 9,7m |
| K12 |  | Oplechování střechy Provedení: z pozinkovaného plechu ošetřeného PS lakem tl. 25µm Barva: RAL 9006 Tloušťka plechu: 0,7 mm Rozvinutá šíře plechu: 250 mm Délka prvku: 14m - celková délka bude sestavena z dílčích prvků |  |  | 14m |
| K13 |  | Rohové lemování haly Provedení: z pozinkovaného plechu ošetřeného PS lakem tl. 25µm Barva: RAL 9006 Tloušťka plechu: 0,7 mm Rozvinutá šíře plechu: 280 mm Délka prvku: 3*3,4m + 2*2,3m + 2*0,45m - celková délka bude sestavena z dílčích prvků |  |  | 15,7m |
| K14 |  | Koutové lemování haly Provedení: z pozinkovaného plechu ošetřeného PS lakem tl. 25µm Barva: RAL 9006 Tloušťka plechu: 0,7 mm Rozvinutá šíře plechu: 280 mm Délka prvku: 1,3m *1ks - celková délka bude sestavena z dílčích prvků |  |  | 1,3m |
| K15 |  | Okapnice Provedení: z pozinkovaného plechu tl.0,6mm ošetřeného PS lakem tl. 25µm Barva: RAL 9006 Tloušťka plechu: 0,7 mm Rozvinutá šíře plechu: 160 mm Délka: 13 – 4,4m |  |  | 8,6m |
| K16 |  | Okapnice Provedení: z pozinkovaného plechu tl.0,6mm ošetřeného PS lakem tl. 25µm Barva: RAL 9006 Tloušťka plechu: 0,7 mm Rozvinutá šíře plechu: 170 mm Délka: 24+ 13+ 10,5+ 4,4+ 13,5+ 4,4m |  |  | 69,8m |
| K17 |  | Oplechování parapetu interiér Provedení: z pozinkovaného plechu tl.0,6mm ošetřeného PS lakem tl. 25µm Barva: RAL 9006 Tloušťka plechu: 0,7 mm Rozvinutá šíře plechu: 380 mm Délka: 2*23,4m + 2*13m – 4,4m - celková délka bude sestavena z dílčích prvků (jejich délku s ohledem na členitost rozměřit na stavbě) Napojování jednotlivých dílů bude v rámci montáže lepením ve styku se spodním profilem, bez falců. |  |  | 68,4m |
| K18 |  | Oplechování kolejnice vrat Provedení: z pozinkovaného plechu ošetřeného PS lakem tl. 25µm Barva: RAL 9006 Tloušťka plechu: 0,7 mm Rozvinutá šíře plechu: 350 mm Délka prvku: 9m - celková délka bude sestavena z dílčích prvků |  |  | 9m |
| K19 |  | Protisněhová mříž, držáky Provedení: Protisněhová mříž univerzální, žárově zinkováno a barveno. Držák protisněhové mříže univerzální z ploché oceli 40x4mm, žárově zinkovaný a barvený. Výška mříže: 200 mm Délka mříží: 2*24m + 1*14m Barva: zinková |  |  | 62m |
| K20 |  | VENTILAČNÍ TURBÍNA Provedení: větrací hliníková turbína pr. 365 mm včetně doplňků (hlavice, krk, základna atd.). Podsada doplněna o plechovou základnu s protikusem a gumovým těsněním pro osazení na střešní krytinu z trapézového plechu. | - | 3ks | 3 |

Poznámka:

  - Před zadáním prvků do výroby je nutné přeměřit jednotlivé rozměry konstrukcí, které se přímo váží na objednací rozměry výše popsaných výrobků.