VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

_____________________________________________________________

k dokumentaci pro provedení stavby

AKCE :					REKONSTRUKCE HALY SOLI V ŽAMBERKU

k.ú. Žamberk, areál SÚS Žamberk, parc.č. st. 4605

OBJEDNATEL :				Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Doubravice, č.p. 98

533 53 Pardubice

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:		APOLO CZ s.r.o.

Tyršova 155

572 01 Polička

HIP:						Ing. Karel Marek

PROJEKTANT ČÁSTI:			APOLO CZ s.r.o.

Tyršova 155, 572 01 Polička

VYPRACOVAL :				Ing. Karel Marek

ZODP. PROJEKTANT :			Ing. Martin Kozáček

ČÍSLO ZAKÁZKY :				P0519

DATUM :					3/2019

STAVEBNÍ OBJEKT :			D1-01  - HALA

PROFESE – ČÁST :				D1-01-1 –    ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ

ŘEŠENÍ

OZNAČENÍ PŘÍLOHY :			D1-01-1.08

| VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OZN. | SCHEMA | POPIS | 1.NP | 2.NP | CELK. |
| K01 |  | Podokapní žlab půlkulatý Provedení: hotový výrobek systému odvodnění střech z pozinkovaného plechu ošetřeného PS lakem tl. 25µm Barva: RAL 9006 Jmenovitá velikost / RŠ: 280mm Délka žlabu: 24m Příslušenství: Žlabový hák 25ks Žlabové čelo 2ks Dilatace žlabu 1ks | - | - | 24m |
| K02 |  | Dešťový svod kruhový Provedení: hotový výrobek systému odvodnění střech z pozinkovaného plechu ošetřeného PS lakem tl. 25µm Barva: RAL 9006 Průměr svodu: 120mm Délka svodu: 3m *2ks Příslušenství: Objímka s trnem nebo vrutem 7ks Žlabový kotlík 1ks Koleno svodové roury 2ks Mezikus svodové roury 1ks Výtokové koleno 1ks | - | - | 6,0m |
| K03 |  | Oplechování ostění vrat Provedení: pozinkovaný plech ošetřený PS lakem tl. 25µm Barva: RAL 9006 Jmenovitá velikost / RŠ: 650mm Délka: 4,1m * 2ks | - | - | 4,1m |

Poznámka:

  - Před zadáním prvků do výroby je nutné přeměřit jednotlivé rozměry konstrukcí, které se přímo váží na objednací rozměry výše popsaných výrobků.