Příloha č. 2

Vymezení základních technických podmínek na veřejnou zakázku s názvem – ,,Dodávka pokladače emulze“

Pokladač emulze

Podvozek

- Jednonápravový, dvoumontáž.

- Přepravní rychlost min. 80 km/h

- Celková povolená hmotnost při jízdě 80 km/h 9t.

- Celková hmotnost při práci s plně využitelným zásobníkem kameniva 12t.

- Dvouokruhové vzduchové brzdy dle předpisů ES.

- Silniční osvětlení dle předpisů ES.

- Délka oje od nástřikové lišty po oko oje min. 2 450 mm

- Oj, oko Ø 50mm, svislé zatížení 900 kg, při práci s plně využitelným zásobníkem 2500 kg.

- Dva zakládací klíny.

- Barva stroje RAL 2011.

Zásobník kameniva

- Zásobník kameniva min. 6 m3 se signalizací plného zásobníku.

- Šířka násypky drtě pro doplňování kameniva z jakéhokoliv vozu/sklápěče min. 2 400 mm.

- Pohon podávacího pásu hydraulicky.

Podrťovač

- Pracovní šířka základní min. 2 400 mm s možností rozšíření pomocí hydraulických nástavců na 3 600 mm.

- Automatické zvýšení dodávky drti při hydraulickém rozšíření.

- Plynule hydraulicky ovládaný dávkovací podrťovací válec se snímáním otáček.

- Pás vybaven senzorem nedostatku drtě s varovným akustickým signálem.

- Přítlačné rovnací válce výsuvné na max šířku pokládky s kovovým povrchem a pneumatickým ovládáním.

Pohonná jednotka

- Samostatná pohonná jednotka olejem chlazená o výkonu min. 40kW.

- Vznětový motor min výkonem s platnými emisními normami.

- Hydraulický systém s pístovým čerpadlem o výkonu minimálně 80 l/min.

- Počítadlo motohodin.

- Hydraulická nádrž s termostaticky ovládaným chladičem.

- Objem hydraulické nádrže minimálně 100 l.

- Ukazatel hladiny, teploměr a systém filtrů hydraulického oleje.

- Kompresor s odpovídajícím výkonem.

- Zásuvka na vzduch pro připojení vzduchové pistole, včetně vzduchové pistole.

Čerpadlo na emulzi

- Hydraulicky poháněné čerpadlo na emulzi o výkonu minimálně 380 l/min.

- Filtr emulze s výměnnou vložkou.

- Funkce technologického rozvodu: 	- cirkulace přes nástřikovou lištu;

- postřik;

- vyprázdnění nádrže

- proplach čerpadla;

- pročištění vzduchem

- Čerpadlo na emulzi, umístěné na pokladači emulzních nátěrů.

Nástřiková lišta

- Základní délka minimálně 2400 mm, rozdělená do sekcí po 300 mm.

- Možnost rozšíření základní délky pouze vpravo o min. 550 mm.

- Celková maximální šířka po rozšíření vpravo je min. 2950 mm.

- Možnost rozšíření základní délky pouze vlevo o min. 550 mm.

- Celková maximální šířka po rozšíření vlevo je min. 2950 mm.

- Hydraulické rozšíření základní délky vlevo a vpravo současně min. o 1 100 mm.

- Celková maximální šířka po rozšíření vlevo a vpravo je min. 3 500 mm.

- Výškově stavitelná lišta v rozsahu min. 80 mm.

- Hydraulický posun do strany min.  100 mm.

- Možnost vypnutí dvou krajních trysek.

- Odpouštěcí zařízení v systému cirkulace s regulací dávky emulze včetně soupravy pro ruční postřik.

Elektronický řídicí systém

- Menu v českém jazyce.

- Ovládání na ovládacím panelu.

- Zobrazení všech důležitých dat v průběhu pracovního procesu.

- Vkládání všech potřebných pracovních hodnot.

- Ovládání jednotlivých pracovních sekcí stejné na levé i pravé straně pokladače.

- Počítadlo zpracované plochy v m2 a ujeté vzdálenosti při výkonu.

- Údaje se dají nastavit do počátečního stavu - anulování pracovních údajů.

- Celkový součet zpracovaných m2 plochy.

- Automatická regulace tlaku postřiku.

- Elektronické měření tlaku emulze.

- Nastavení dávkování emulze v závislosti na pojezdové rychlosti soupravy.

- Skoková funkce čerpadla emulze při změnách pracovní šířky postřiku.

- Bezdotykové snímání pojezdové rychlosti s ukazatelem na displeji.

- Propojení od ovládání stroje klaksonem do kabiny řidiče.

- Řídící panel s elektronickým systémem a s dvěma sedadly obsluhy.

- Ovládací panely a sedadla obsluhy zakryté přístřeškem.

- Možnost umožnění průchodu mezi levým a pravý sedadlem.

- Možnost přemístění pracoviště obsluhy z přívěsu – pokladače emulzních nátěrů do kabiny nákladního vozidla zadavatele Tatra 815 Terno 1, EURO V 4x4 bez jakýchkoliv nutných úprav a investičních nákladů. Výška závěsu od země po střed čepu závěsu je 940 mm.

Vybavení

- V zadní části stroje LED alej LED a dva výstražné majáky oranžové barvy v provedení LED. 2 kamery, první pro snímání prostoru ovládacích panelů a sedadel obsluhy a druhá za pokladačem emulze. Obrazovku umístit do kabiny řidiče.

Parametry provádění nátěru

- Parametry provádění nátěru odpovídají ČSN 73 6129 Stavba vozovek – Postřikové technologie. Emulze budou zadavatelem využívány pro provádění nátěrů a postřiků vozovek. Zadavatel využívá pojivo dle Tabulek 4a a 4b uvedené normy v rozsahu 0,25 – 2,3 kg/m2. Zadavatel využívá kamenivo dle Tabulky 6 uvedené normy v rozsahu, tj. 2 – 18 kg/m2. Zadavatel bude využívat emulze, které odpovídají podmínkám platné technické normy ČSN EN 13808 Asfalty a asfaltová pojiva s obsahem pojiva 63 – 67 a s hodnotou štěpitelnosti 70 – 155 (C65B3, C65B4 a C65B5). Zadavatel bude využívat kamenivo frakcí 2/4 (2/5), 4/8, 4/11, 8/11 a 11/16.

- Do stroje bude namontován modul GPS „Car Position RealTime Expanded“ se zapojením všech vstupů technologických činností. Pro GPS lokalizaci a přenos GPRS dat bude použita jedna duální (pro GSM i GPS) anténa. Datové SIM karty pro přenos dat z vozidlového GPS modulu dodá zadavatel.

Požadovaná dokumentace při předání:

Předávací protokol, záruční list a záruční podmínky. Technický průkaz, včetně jeho registrace v registru vozidel.

Doklad o jakosti výrobku. Prohlášení o shodě.

Lhůty záručních prohlídek včetně uvedení cen za jednotlivé prohlídky (materiál včetně pracovního času).

Návody k obsluze v tištěné i el. podobě, servisní kniha v českém jazyce. Katalog náhradních dílů v tištěné.

V Pardubicích dne 6.5.2019

…………………………………………………

Ing. Miroslav Němec

ředitel

Správy a údržby silnic Pardubického kraje