- OBSAH:

1	Identifikační údaje stavby	3

1.1	Údaje o stavbě	3

1.2	Údaje o stavebníkovi	3

1.3	Údaje o zpracovateli dokumentace	3

2	Stručný technický popis objektu	4

2.1	Zdůvodnění navrženého řešení	5

3	Vyhodnocení průzkumů a podkladů	5

3.1	Provedené průzkumy a podklady	5

3.1.1	Základní podklady	5

3.1.2	Geotechnické podklady	5

3.1.3	Geodetické podklady	5

3.1.4	Ostatní podklady	5

3.2	Stávající stav a výsledky diagnostiky	5

3.2.1	Stávající stav obecně, klasifikace poruch	5

3.2.2	Stávající skladba komunikací	6

3.3	Návrhy na základě průzkumů	6

3.3.1	Oprava vozovky	6

3.3.2	Odvodnění	6

3.3.3	Dopravní značení, organizace dopravy	7

4	Vztah PK k ostatním objektům stavby	8

5	Návrh zpevněných ploch	8

5.1	SO 101 Silnice III/31610	8

5.1.1	Navržené skladby komunikací	9

5.1.2	Směrové řešení	9

5.1.3	Výškové řešení	9

5.1.4	Příčný sklon	10

5.1.5	Vybavení PK	10

5.1.6	Zemní práce	10

6	Režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana komunikace	10

6.1	Odvodnění komunikace	10

7	Návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů, zařízení pro provozní informace a dopravní telematiku	11

7.1	Svislé DZ	11

7.2	Vodorovné DZ	12

7.3	Dopravní zařízení	12

7.4	Světelné signály	12

7.5	Zařízení pro provozní informace a dopravní telematiku	12

8	Zvláštní podmínky a požadavky na postupy výstavby, případně údržbu	13

8.1	Zvláštní podmínky a požadavky na postupy výstavby	13

8.2	Zvláštní požadavky na údržbu	14

9	Vazba na technologické vybavení	14

10	Přehled provedených výpočtů	14

11	Řešení přístupu a užívání komunikací osobami s omezenou schopností pohybu a orientace	14

12	Závěr	14

# Identifikační údaje stavby

## Údaje o stavbě

Název stavby:	Rekonstrukce mostu ev.č.31610-3 Koldín, PD

Místo stavby:	úsek mezi Dolní Dobroučí a Ústí nad Orlicí, silnice III/31610

km 5,545 – 5,650

(absolutní staničení dle geoportálu ŘSD)

Katastrální území:	Choceň [651974]; Skořenice [748528]

Kraj:	Pardubický

Předmět dokumentace:	Změna dokončené stavby dopravní infrastruktury včetně součástí a příslušenství.

## Údaje o stavebníkovi

Stavebník:	Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Doubravice 98

533 53 Pardubice

IČ: 00085031, DIČ: CZ00085031

## Údaje o zpracovateli dokumentace

Generální projektant: 	Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb CZ s.r.o.

Haškova 1714/3

500 02 Hradec Králové

IČO 25962914, DIČ: CZ25962914

- Hlavní inženýr projektu: 	Ing. Ivan Šír

- ČKAIT: 0600809

- Odpovědný projektant:	Ing. Ivan Šír

ČKAIT: 0600809

- Dodavatel: 	bude vybrán investorem ve výběrovém řízení

Stupeň PD:	PDPS

# Stručný technický popis objektu

Předmětem řešení jsou objekty pozemních komunikací.

SO 101	Komunikace III/31610

Druh stavby:	stavba dopravní infrastruktury

Charakteristika: 	vyvolané úpravy komunikace

Kategorie komunikace:	silnice

Třída komunikace		silnice III. třídy

Návrhová kategorie: 			S 6,5/50

Stavební objekt řeší vyvolané úpravy komunikace v souvislosti se stavebními úpravami předmětného mostu.

Hlavní staničení: 		km 5,545 – 5,655 (absolutní staničení dle geoportálu ŘSD)

Celková délka úpravy silnice III. tř.: 			110 m

(absolutní staničení dle geoportálu ŘSD)

Parametry a zdůvodnění trasy:

Návrhové parametry trasy vychází ze stávajícího vedení komunikace III/31610. Trasa je navržena v délce objektu pozemní komunikace. Předmětná komunikace je navržena v základní návrhové kategorii S 6,5. Ve směrovém oblouku dojde k rozšíření obou jízdních pruhů o hodnotu 0,70 m na každou stranu.

Směrové řešení:

Nově navržená osa komunikace kopíruje v maximální možné míře stávající stav. Trasa na začátku staničení navazuje na směrový oblouk s přechodnicemi. Oblouk je navržen v poloměru R=70m, přechodnice jsou nesymetrické délky L1= 22m a L2= 25m. Zbytek trasy je navržen v přímé.  Celková délka trasy je 105 m a odpovídá délce úpravy dotčené komunikace.

Výškové řešení:

Výškové řešení nivelety vychází ze stávajícího stavu. Trasa nivelety navazuje na stávající sklony PK a její největší hodnoty podélných sklonů jsou -4,06% a 1,95%. V km 5,562 začíná první výškový údolnicový oblouk o poloměru R= 1000 m, dále od km 5,597 do km 5,623 navazuje výšková přímá a trasa je ukončena dalším údolnicovým obloukem o poloměru R= 1700 m. Niveleta je v rámci úpravy navržena tak, aby byl zajištěn minimální podélný sklon v úseku 0,50%.

Příčný sklon:

Příčné sklony vycházejí ze stávajícího stavu. Trasa začíná v jednostranném příčném sklonu 3,5%. Postupně na délku přechodnice v pravostranném oblouku přechází příčný sklon na hodnotu 6,0%. Hodnota příčného sklonu 6,0% je držena na celou délku mostního objektu. V prostoru předpolí mostu a na délku přechodnice se hodnota příčného sklonu vrací zpět do střechovitého 2,5% a napojuje se na stávající příčné sklony komunikace.

Záměrem stavby je provedení takových úprav komunikací, které zajistí jejich stavebně-technických stav odpovídající charakteru komunikací a aktuální i výhledové intenzitě dopravy.

## Zdůvodnění navrženého řešení

Rekonstrukce vozovky v místě stavby je vyvolána stavebními úpravami mostu a zemními pracemi v předpolích. Rozsah úpravy komunikace je ovlivněn také návrhem provizorní komunikace (SO 901).

V rozsahu mostu bude realizována nová konstrukce vozovky dle návrhu níže. V přechodech na stávající stav dojde k výměně konstrukčních vrstev a rozšíření stávající krajnice z důvodu osazení svodidel. V části úseku dojde a obnově krytu vozovky (obrusné a ložné vrstvy), dále k sanaci krajů vozovky, v místech před a za mostem dojde k rozšíření komunikace a k vyztužení svahů z geomříže. Dále bude na začátku úseku osazen meliorační žlab.

# Vyhodnocení průzkumů a podkladů

## Provedené průzkumy a podklady

### Základní podklady

- Zadávací podmínky zadané objednatelem dokumentace

### Geotechnické podklady

- Databáze geologicky dokumentovaných objektů GDO.

- Inženýrskogeologický průzkum, GEM Mgr. Luděk Žabka

### Geodetické podklady

- Katastrální mapy a informace o parcelách katastru nemovitostí

- Mapy 1:10000, 1:50000

- Geodetické zaměření mapového podkladu, GEODÉZIE CINDR s.r.o., prosinec 2018

- Orientační údaje o průběhu inženýrských sítí v místě stavby předané jejich správci

### Ostatní podklady

- Prohlídka místa stavby zpracovatelem

- Průzkumné vrty do komunikace, DSP a.s.

- Údaje katastru nemovitostí

- Projednání s orgány státní správy

- Platné zákony, vyhlášky, předpisy, normy a vzorové listy

- Jednání a výrobní výbory

- Stanovení obsahu PAU v asfaltové směsi - Zpráva č.: 57/20/CL/HK

## Stávající stav a výsledky diagnostiky

### Stávající stav obecně, klasifikace poruch

Stávající most je v nevyhovujícím stavebně technickém stavu, zatížitelnost mostu je nedostatečná a nesplňuje normové požadavky. Stávající objekt bude nahrazen novým mostním objektem. V rámci jeho výstavby dojde také k úpravě pozemní komunikace na mostě i jeho předpolích.

Na stávající vozovce jsou především v oblasti přechodu na mostní objekt patrné lokální poklesy. Stávající krajnice nedosahuje normové šířky min. 0,75 m (1,5 při osazení svodidel), sklony komunikace jsou nevyhovující, a proto je navržena úprava klopení vozovky. Další vznik poruch je očekáván v souvislosti se zřízením provizorní trasy a to v místech napojení na stávající komunikaci.

### Stávající skladba komunikací

V rámci diagnostiky pro společného povolení umístění stavby silnice byly provedeny 2 jádrové vývrty v přechodových oblastech mostu.

Stávající vozovka s krytem z hutněných asfaltových vrstev vykazuje známky poruch a nerovností, které zhoršují sjízdnost komunikace, bezpečné užívání a jízdní komfort na komunikaci.

Stávající skladba u prvního vrtu je tvořena regeneračním postřikem PR v tl. 5 mm, obrusnou vrstvou ACO 11 tl. 20 mm, ložní vrstvu tvoří ACO 11 v tl. 25 mm, ochrannou vrstvy tvoří štěrky frakce 0/32 (cca 350 mm).

Stávající skladba u druhého vrtu je tvořena obrusnou vrstvou ACO 11 tl. 40 mm, ložní vrstvu tvoří ACO 11 v tl. 30 mm, ochrannou vrstvy tvoří štěrky frakce 0/63 (cca 210 mm).

Na základě d jsou navrženy jednotlivé skladby odpovídající výhledovým intenzitám těžkých nákladních vozidel na silnici III/31610 pro návrhové období 25 let.

## Návrhy na základě průzkumů

### Oprava vozovky

Rekonstrukce vozovky v místě stavby je vyvolána stavebními úpravami mostu a zemními pracemi v předpolích. Rozsah úpravy komunikace je ovlivněn také návrhem provizorní komunikace (SO 901) po dobu výstavby.

V rozsahu mostu bude realizována nová konstrukce vozovky. V předpolích dojde k výměně konstrukčních vrstev z důvodu zemních prací a úpravy výškového vedení komunikace. Dále dojde k rozšíření krajnice na šířku min. 0,75 m (resp. 1,5 m v místech osazení svodidel) a dosypání svahů v předepsaném sklonu. K výměně konstrukčních vrstev dojde dále i v úseku před a za mostem.

### Odvodnění

Dešťové vody ze zpevněných ploch komunikace a mostu budou stejně jako ve stávajícím stavu odvedeny příčným sklonem a vsakovány podél nezpevněných krajnic volně do terénu. Klopení vozovky je upraveno tak, aby výsledný sklon vozovky vždy zajišťoval odvedení srážkových vod z povrchu komunikace a byl tak zajištěn bezpečný provoz na dotčeném úseku komunikace.

Odvodnění pláně vozovky je zajištěno vyústěním pláně do přilehlých příkopů. V místech, kde hloubka příkopů neumožňuje vyústění pláně protažením ochranné vrstvy štěrkodrti je navržen trativod s drenážní perforovanou trubkou DN 150.

V zelených plochách stavby (mimo zpevnění) bude likvidace dešťových vod probíhat stejně jako ve stávajícím stavu, tj. vsakem.

Odtokové poměry v místě stavby i mimo oblast stavby se nezmění.

### Dopravní značení, organizace dopravy

Stávající dopravní značení bude vyměněno a doplněno. Umístění a typ svislého dopravního značení je součástí projektové dokumentace.

# Vztah PK k ostatním objektům stavby

Stavba je členěna na následující stavební objekty.

Stavba nemá provozní soubory.

# Návrh zpevněných ploch

## SO 101 Silnice III/31610

Z důvodu úpravy klopení a výškového řešení na mostě a v jeho a předpolích je navržena kompletní rekonstrukce vozovky + částečně ještě v úsecích před mostem a za mostem. Konstrukce vozovky na mostě je navržena zcela nově tak, aby odpovídala výhledovému zatížení dotčené silnice III. třídy.

V místech napojení provizorní komunikace, kde lze očekávat vznik rozsáhlých poruch krajnice je navržená kompletní výměna celé konstrukce vozovky. Na části úseku, kde dojde pouze k obnově konstrukčních vrstev je navržena po pravé straně sanace kraje vozovky, tzn. výměna konstrukčních vrstev se stupňovitým napojením.

Stanovení třídy dopravního zatížení

Sčítání dopravy v roce 2016 pravděpodobně k velmi nízkým intenzitám na tomto úseku nebylo prováděno, skladba komunikace byla navržena na základě odborného odhadu.

### Navržené skladby komunikací

### Směrové řešení

Nově navržená osa komunikace kopíruje v maximální možné míře stávající stav. Trasa na začátku staničení navazuje na směrový oblouk s přechodnicemi. Oblouk je navržen v poloměru R=70m, přechodnice jsou nesymetrické délky L1= 22m a L2= 25m. Zbytek trasy je navržen v přímé.  Celková délka trasy je 105 m a odpovídá délce úpravy dotčené komunikace.

### Výškové řešení

Výškové řešení nivelety vychází ze stávajícího stavu. Trasa nivelety navazuje na stávající sklony PK a její největší hodnoty podélných sklonů jsou -4,06% a 1,95%. V km 5,562 začíná první výškový údolnicový oblouk o poloměru R= 1000 m, dále od km 5,597 do km 5,623 navazuje výšková přímá a trasa je ukončena dalším údolnicovým obloukem o poloměru R= 1700 m. Niveleta je v rámci úpravy navržena tak, aby byl zajištěn minimální podélný sklon v úseku 0,50%.

### Příčný sklon

Příčné sklony vycházejí ze stávajícího stavu. Trasa začíná v jednostranném příčném sklonu 3,5%. Postupně na délku přechodnice v pravostranném oblouku přechází příčný sklon na hodnotu 6,0%. Hodnota příčného sklonu 6,0% je držena na celou délku mostního objektu. V prostoru předpolí mostu a na délku přechodnice se hodnota příčného sklonu vrací zpět do střechovitého 2,5% a napojuje se na stávající příčné sklony komunikace.

### Vybavení PK

- Záchytné bezpečnostní zařízení

Na mostě budou po obou stranách osazena zábradelní svodidla se stupněm zadržení H2. Svodidla budou se svislou výplní. Před i za mostem po obou stranách komunikace svodidla navazují na jednostranná silniční svodidla se stupněm zadržení H1. Ta budou ukončena výškovými náběhy.

- Dopravní značky, dopravní zařízení a zařízení pro provozní informace

- Dopravní značení viz níže.

- Veřejné osvětlení

Veřejné osvětlení není v úseku osazeno.

- Ochrana proti vniku volně žijících živočichů

- Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.

- Clony a sítě proti oslnění

- Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.

### Zemní práce

V souvislosti s umístěním svodidel dojde k rozšíření krajnice a tím i rozšíření zemního tělesa a k úpravě sklonů svahu násypu.

Rozšíření zemního tělesa bude provedeno pomocí svahových stupňů – viz příloha D.1.1.2.3 Vzorové řezy.

Obnažená zemní pláň v místě výměny konstrukčních vrstev a sanace krajnice bude urovnána a řádně zhutněna dle požadavků uvedených v ČSN 73 6133 a 72 1006. Projektem je požadován Edef,2 = min. 45MPa. Zemní pláň bude zhutněna na míru zhutnění min. D=100%PS - v případě jemnozrnných zemin v aktivní zóně v tloušťce aktivní zóny tj. do hloubky 50cm a nebo v případě hrubozrnných zemin Id=0,85 (v případě štěrků) či 0,90 (v případě písků).

# Režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana komunikace

## Odvodnění komunikace

Dešťové vody ze zpevněných ploch komunikace a mostu budou stejně jako ve stávajícím stavu odvedeny příčným sklonem a vsakovány podél nezpevněných krajnic volně do terénu. Klopení vozovky je upraveno tak, aby výsledný sklon vozovky vždy zajišťoval odvedení srážkových vod z povrchu komunikace a byl tak zajištěn bezpečný provoz na dotčeném úseku komunikace.

Odvodnění pláně vozovky je zajištěno vyústěním pláně do přilehlých příkopů. V místech, kde hloubka příkopů neumožňuje vyústění pláně protažením ochranné vrstvy štěrkodrti je navržen trativod s drenážní perforovanou trubkou DN 150.

V zelených plochách stavby (mimo zpevnění) bude likvidace dešťových vod probíhat stejně jako ve stávajícím stavu, tj. vsakem.

Odtokové poměry v místě stavby i mimo oblast stavby se nezmění.

# Návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů, zařízení pro provozní informace a dopravní telematiku

## Svislé DZ

Stávající dopravní značení bude demontováno a zrušeno. Jedná se o dopravní značení B13 (snížená normální zatížitelnost na 16t) a E5 (výhradní zatížitelnost 42t). Evidenční číslo mostu, které osazeno na společném sloupku s B13+E5 bude vyměněno a nahrazeno za nové na novém samostatném sloupku na začátku a na konci mostu. Předpokládané umístění je prezentováno v situaci dopravního značení.

Pokud není uvedeno jinak, předpokládá se umístění na vlastní ocelové sloupky.

SDZ musí být provedeno min. s retroreflexní fólií třídy 2 a v souladu s PPK – SZ.

Dopravní značení bude osazeno tak, aby činná plocha byla svislá a kolmá na osu komunikace. Stálé značky ani jejich nosné konstrukce nesmějí zasahovat do části dopravního prostoru stanovené volnou šířkou pozemní komunikace ČSN 73 6110.

V případě umístění SDZ u smíšené stezky pro chodce a cyklisty na chodníkové ploše je nutné umístění SDZ na místě upravit tak, aby nedošlo z zásahu do uvažované volné šířky a zároveň byla splněna podmínka vzdálenosti SDZ od vozovky.

- základy

Betonové základy dopravních značek musí být provedeny z betonu tř. min. C 20/25 – XF3, s horní plochou vyspádovanou k okrajům, příp. od sklonu terénu 2% rovnoběžně s terénem. Horní plocha bude provedena do úrovně podkladní vrstvy chodníku, příp. v nezpevněném terénu 0-100mm nad úroveň terénu.

- velikosti a činná plocha

Svislé dopravní značky budou základní velikosti, v retroreflexním provedení tř.2.

- konstrukce značek

plochy značek a sloupků mimo činné plochy musí být v matném provedení. Značky budou lisované z pozinkovaného plechu s plnými rohy, spojovací materiál bude nekorodující. Sloupky budou z pozinkovaných trubek pr. 60/3mm.

- osazení značek

sloupky budou osazeny do patek zakotvených do základů, do výšky spodní hrany 2200mm nad povrch, d.z. C4 a Z3 do výšky spodní hrany 600mm, VLKP do výšky spodní hrany 1500mm.

Značky budou osazeny tak, aby nebyly cloněny vzájemně, stožáry VO, reklamami, stromy a keři, příp. jinými překážkami.

## Vodorovné DZ

Vodorovné dopravní značení bude provedeno nástřikem bílé barvy typ II. Návrh VDZ je součástí přílohy koordinační situace a situace pozemní komunikace.

Návrh je zpracován na základě TP 133 Zásady pro vodorovné dopravní, ČSN 73 6110 a bude dále zpřesněno v rámci navazující PD. V návrhu jsou zohledněny požadavky rozhledových polí a délek rozhledů pro předjíždění a zastavení.,

VDZ bude provedeno úpravou v bílé barvě a obnoveno z plastických materiálů strojově nanášených za studena s dlouhodobou životností. Technické parametry vodorovných dopravních značek (denní a noční viditelnost, drsnost musí být v souladu s ČSN EN 1436; požadavky na materiál stanoví ČSN EN 1423, ČSN EN 1424, ČSN EN 1790, ČSN EN 1871.

Barevné provedení, tvar a rozměry vodorovných dopravních značek musí být provedeny v souladu s vyhláškou MDS č. 30/2001 Sb. a VL 6.2.; Podélné čáry se nesmí pokládat na podélnou pracovní spáru (odstup 100mm).

Požadavky pro výrobu, umísťování, provádění a zkoušení 	vodorovného dopravního značení musí být v souladu ČSN EN 1436, ČSN EN 1436 Změna Z1, ČSN EN 1790, ČSN EN 1423, ČSN P ENV 13459-2, ČSN P ENV 134593, TP 70; pro provádění vodorovných dopravních značek platí TP 65, TP 133, VL 6.2 a Katalog hmot pro vodorovné dopravní značky.

VDZ musí být v souladu s PPK – VZ: Požadavky na provedení a kvalitu definitivního vodorovného dopravního značení a dopravních knoflíků na silnicích I. třídy ve správě Ředitelství silnic a dálnic.

V projektové dokumentaci jsou prezentovány návrhy trvalého dopravního značení (svislého a vodorovného) v tomto stupni projektové dokumentace a ty budou podkladem pro stanovení místní úpravy zajišťované zhotovitelem stavby a stanoveném místně příslušnou ORP po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu policie.

## Dopravní zařízení

Součástí objektu nejsou dopravní zařízení.

## Světelné signály

Součástí objektu není úprava stávající nebo návrh nové světelné signalizace.

## Zařízení pro provozní informace a dopravní telematiku

Součástí objektu není úprava stávajících zařízení pro provozní informace a dopravní telematiku nebo návrh nových zařízení.

# Zvláštní podmínky a požadavky na postupy výstavby, případně údržbu

## Zvláštní podmínky a požadavky na postupy výstavby

Níže jsou uvedeny obecné požadavky na provádění.

Výstavba bude prováděna za předpokladu dodržení všech platných bezpečnostních předpisů o ochraně zdraví a bezpečnosti práce a dále o ochraně životního prostředí.

Stávající vzrostlá zeleň, která není určena k odstranění, musí být během stavby řádně ochráněna proti mechanickému poškození. Dále nesmí během stavebních prací dojít k poškození kořenových systémů jednotlivých stromů. Výkopové práce v kořenovém systému budou probíhat pouze ručně, tak aby nedošlo k poškození kořenů!

S veškerou stavební technikou musí být postupováno tak, aby nedošlo k poškození větví, kmenů či kořenového systému jednotlivých stromů. Jestliže dojde k poškození této vzrostlé zeleně, je nutné tato poškození patřičným způsobem ošetřit.

Nezpevněné dotčené plochy budou zbaveny ornice v tl. 200 mm (dle skutečnosti přímo na stavbě). Ornice bude odvezena na mezideponii a posléze bude využita na ohumusování nově navržených nezpevněných ploch v tl. 200 mm a oseta travním semenem. Přebytečná ornice bude odvezena na obecní deponii k tomuto účelu určenou a v budoucnu využita na sadové úpravy.

Veškeré práce musí být prováděny v souladu s předepsanými technologickými postupy a z odpovídajících materiálu, které mají potřebné atesty a zkoušky. Atesty a zkoušky zabudovaných materiálu předá dodavatel stavby při kolaudaci investorovi.

Výstavba bude prováděna za předpokladu nutného dodržení všech platných ČSN a platných bezpečnostních předpisů, zejména:

- ustanovení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce,

- zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

- nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích,

- nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí,

- nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky,

- nařízení vlády č.495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků,

- nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí,

- zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů a vyhlášku MV č. 246/2001 Sb., o požární prevenci.

Zemní i ostatní práce prováděné stavebními stroji v blízkosti podzemních i nadzemních vedení je nutno řídit dle předpisů o těchto činnostech, tak aby nedošlo k ohrožení osob ani těchto vedení.

Zařízení staveniště bude umístěno na pozemcích určených k výstavbě včetně zázemí pro pracovníky stavební firmy, prostoru pro skládku a manipulaci, zařízení technologie pro výstavbu, parkování stavební techniky a vozidel stavby. Staveniště bude oploceno a zajištěno dle odpovídajících bezpečnostních předpisů a norem.

Po celou dobu výstavby je nutno zajistit možnost bezpečného pohybu peších. V předpokládaných místech ohrožení peších stavební činností budou vytvořeny koridory pro pěší dopravu. Tyto koridory zajistí dodavatel stavby a to za podmínky zachování bezpečnosti peších. Koridor bude viditelně označen a zabezpečen proti ohrožení jakýmkoliv druhem stavební činnosti či vozidly stavby.

Pracoviště budou řádně zajištěna. Na staveništi budou zajištěny předepsané pomůcky první zdravotní pomoci a telefonické spojení se záchrannou zdravotní službou, hasiči a policií.

Během stavebních prací budou dodrženy podmínky vyjádření dotčených správců inženýrských sítí a orgánů státní správy (DOSS) doložených v části H doklady.

## Zvláštní požadavky na údržbu

Zvláštní požadavky na údržbu nejsou.

# Vazba na technologické vybavení

Součástí stavby nejsou technická a technologická zařízení.

# Přehled provedených výpočtů

Skladba konstrukcí je navržena dle“ Katalogu vozovek pozemních

komunikací – TP 170 ”. Katalog je platným podkladem ve smyslu ČSN 736114.

# Řešení přístupu a užívání komunikací osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Návrh úprav pozemní komunikace a respektuje požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

Vzhledem k charakteru stavby není nutnost bližšího řešení.

# Závěr

Dokumentace je vypracována ve stupni PDPS a bude dopracována v dalších stupních projektové dokumentace.

V Hradci Králové 11/2019	Ing. Jan Sekanina