Příloha č. 2 ZD

Vymezení základních technických podmínek na veřejnou zakázku s názvem „Dodávka dvou kusů nakladačů pro cestmistrovství Pardubice a Ústí nad Orlicí“

- Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je: „Dodávka dvou kusů nakladačů pro cestmistrovství Pardubice a Ústí nad Orlicí“, v rozsahu specifikovaném touto zadávací dokumentací.

Vymezení základních technických podmínek pro nakladač - cestmistrovství Pardubice:

- Nový otočný teleskopický nakladač.

- Otočný teleskopický výložník s možnosti montáže přídavných zařízení s rychloupínacím systémem – ovládaný z místa řidiče.

- Účel použití - pro zemní a nakládací práce v zimním i letním období.

- Na přední části ramene hydraulické okruhy pro funkci přídavných zařízení (montážní, drapák, podkop atd.)

- Závěsný hák na konzoli s okem.

- Výkon vznětového motoru min. 80 kW, emise dle platných norem.

- Pohon stroje hydrostatický 4x4.

- Přepravní rychlost min. 40 km/h, stroj vybaven tlumením jízdních kmitů.

- Transportní výška max. 3 200 mm.

- Minimální výsypná výška při max. zvednutí ramene – 4 000 mm.

- Předepsané osvětlení pro jízdu na pozemních komunikacích, včetně a předního a zadního pracovního osvětlení.

- Elektroinstalace a hydraulická soustava, vyhovující provozu v agresivním prostředí (především solném).

- Antikorozní úprava podvozku i kabiny.

- Výstražný zábleskový LED maják oranžové barvy. Na zadní části kabiny nakladače výstražná oranžová LED alej s ovládáním v kabině řidiče

- Akustická signalizace zpětného chodu.

- Rezervní kolo.

- Zadní závěs – pevný.

- Univerzální víceúčelová lopata 4 v 1 max. šířka 2 000 mm bez zubů s dodatečným šroubovaným podbřitem, o obsahu min.0,8m3, s hydraulickým rychloupínačem.

- Nakládací lopata, šířka 2 000 mm bez zubů s dodatečným šroubovaným podbřitem, o obsahu min.0,8m3, s hydraulickým rychloupínačem.

- Paletizační vidle.

- Odpojovač akumulátorů.

Kabina:

- Bezpečnostní panoramatická kabina – dvoje uzamykatelné dveře, vybavená topením a klimatizací.

- Výškově nastavitelná odpružená sedačka řidiče s opěrkou hlavy.

- Počítadlo provozních motohodin.

- Autorádio s funkcí bezdrátového spojení s telefonem, která umožní použití telefonu bez nutnosti sluchátek apod.

- Přední a zadní stěrače včetně ostřikovačů.

- Sluneční clona.

- Vnitřní osvětlení kabiny.

- Vyhřívané zadní sklo.

- Vyhřívaná vnější zrcátka.

- Do kabiny nakladače bude namontován modul GPS se zapojením vstupů.

- Pro poměrové měření hladiny pohonných látek v nádrži na PHL s přenosem do modulu GPS a indikací měřených hodnot ve stávajícím SW GPS monitoringu vozidel zadavatele.

- Pro GPS lokalizaci a přenos GPRS dat bude použita jedna duální (pro GSM i GPS) anténa, která bude v interiérovém provedení nalepena na vnitřní straně čelního skla mimo zorné pole řidiče.

GPS jednotka musí být integrována do stávajícího systému monitoringu vozidel zadavatele.

- Sada nářadí.

Vymezení základních technických podmínek pro nakladač - cestmistrovství Ústí nad Orlicí:

- Nový otočný teleskopický nakladač.

- Otočný teleskopický výložník s možnosti montáže přídavných zařízení s rychloupínacím systémem – ovládaný z místa řidiče.

- Účel použití - pro zemní a nakládací práce v zimním i letním období.

- Na přední části ramene hydraulické okruhy pro funkci přídavných zařízení (montážní, drapák, podkop atd.)

- Výkon vznětového motoru min. 80 kW, emise dle platných norem.

- Pohon stroje hydrostatický 4x4.

- Přepravní rychlost min. 40 km/h, stroj vybaven tlumením jízdních kmitů.

- Transportní výška max. 3 400 mm.

- Minimální výsypná výška při max. zvednutí ramene – 4 000 mm.

- Předepsané osvětlení pro jízdu na pozemních komunikacích, včetně a předního a zadního pracovního osvětlení.

- Elektroinstalace a hydraulická soustava, vyhovující provozu v agresivním prostředí (především solném).

- Antikorozní úprava podvozku i kabiny.

- Výstražný zábleskový LED maják oranžové barvy. Na zadní části kabiny nakladače výstražná oranžová LED alej s ovládáním v kabině řidiče.

- Akustická signalizace zpětného chodu.

- Rezervní kolo.

- Zadní závěs – pevný.

- Univerzální víceúčelová lopata 4 v 1 bez zubů s dodatečným šroubovaným podbřitem, o obsahu min.0,8m3 a šířce max. 2 000 mm, s hydraulickým rychloupínačem.

- Odpojovač akumulátorů.

Kabina:

- Bezpečnostní panoramatická kabina – dvoje uzamykatelné dveře, vybavená topením a klimatizací.

- Výškově nastavitelná odpružená sedačka řidiče s opěrkou hlavy.

- Počítadlo provozních motohodin.

- Autorádio s funkcí bezdrátového spojení s telefonem, která umožní použití telefonu bez nutnosti sluchátek apod.

- Přední a zadní stěrače včetně ostřikovačů.

- Sluneční clona.

- Vnitřní osvětlení kabiny.

- Vyhřívané zadní sklo.

- Vyhřívaná vnější zrcátka.

- Do kabiny nakladače bude namontován modul GPS se zapojením vstupů.

- Pro poměrové měření hladiny pohonných látek v nádrži na PHL s přenosem do modulu GPS a indikací měřených hodnot ve stávajícím SW GPS monitoringu vozidel zadavatele.

- Pro GPS lokalizaci a přenos GPRS dat bude použita jedna duální (pro GSM i GPS) anténa, která bude v interiérovém provedení nalepena na vnitřní straně čelního skla mimo zorné pole řidiče.

GPS jednotka musí být integrována do stávajícího systému monitoringu vozidel zadavatele.

- Sada nářadí.

Společné vymezení základních technických podmínek pro oba nakladače:

Dodavatel v nabídce doloží vyobrazení stroje, kompletní technický popis stroje včetně rozměrů stroje, nakládací diagram stroje, včetně nakládacího diagramu s lopatou, uvedení obrysových poloměrů zatáčení. Dodavatel v nabídce doloží stupeň krytí IP dle ČSN EN 60529. Dodavatel v nabídce doloží údaje o vnější a vnitřní hlučnosti stroje. Tyto údaje budou potvrzeny výrobcem stroje nebo doloženy čestným prohlášením.

Další požadavky:

- Požadovaná záruční doba min. 24 měsíců.

- Součástí nabídky bude uvedení záruky, umístění servisního střediska (adresa, kontakty, telefonní a e-mail spojení), uvedení lhůt záručních prohlídek, servisní hod. sazby včetně sazby za 1 km pozáručního servisu.

Požadovaná dokumentace při předání strojů:

- Předávací protokoly, záruční listy a záruční podmínky.

- Návody k obsluze v českém jazyce ve dvojím vyhotovení (jedno vyhotovení v elektronické 
podobě).

- Katalogy náhradních dílů (jedno vyhotovení v elektronické podobě).

- Technické osvědčení stroje pro provoz na pozemních komunikacích.

- Protokol o technické kontrole stroje dle nařízení vlády č. 378/2001 Sb ke dni předání.

- Vylepená známka o provedené technické kontrole.

- Doklady o jakosti výrobku. Prohlášení o shodě.

- Certifikát, revize.

V Pardubicích  dne 27.4.2020

…………………………………………

Ing. Miroslav Němec

ředitel

Správy a údržby silnic Pardubického kraje