RNDr. František Šafář, STAVEBNĚ-GEOLOGICKÝ PRŮZKUM, Zeinerova 768 , 562 01 Ústí nad Orlicí

Mobil 604 775617, e-mail: f.safar@centrum.cz, www.safar.wz.cz

| Akce: | moravská třebová – SÚS - sklad soli Posouzení IG poměrů staveniště - základové podmínky |
| --- | --- |
| Katastrální území: | Moravská Třebová (698 806) |
| Investor: | Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice |
| Objednatel: | APOLO CZ s.r.o., Tyršova, 572 01 Polička |
| V zastoupení: | Ing. Karel Marek – hl. inž. projektu |
| Dodavatel: | RNDr. František Šafář STAVEBNĚ-GEOLOGICKÝ PRůZKUM, Ústí nad Orlicí |
| IČ: | 429 13 241 |
| Zak. č. | 06-2020- IG std |

ŽIVNOSTENSKÝ LIST ev.č. 361100-3074-00 na základě:

Rozhodnutí ministerstva ŽP ČR o odborné způsobilosti v oboru inženýrská geologie, poř. číslo 1520/2002, MŽP ČR,

Rozhodnutí ministerstva ŽP ČR o odborné způsobilosti v oboru environmentální geologie  č.j.: 593/630/4574/02

Geologická zpráva s hodnocením inženýrsko-geologických podmínek na pozemku staveniště

skladu soli

Zájmový pozemek

staveniště-sklad soli

Obr. 1	Přehledná situace území v severním sektoru Moravské Třebové s vyznačením staveniště v areálu SÚS, kde jsou plánovány stavební úpravy a výstavba haly skladu soli.

Úvodem

Projektová kancelář APOLO CZ s.r.o. je generálním projektantem výstavby skupiny objektů v areálu SÚS Moravská Třebová, zahrnující novou halu pro zakryté skladování posypové soli, otevřený sklad inertního posypového materiálu a monolitické opěrné stěny. Projektant předpokládá v případě krytého skladu (má být vystavěn na částečném půdorysu skladu stávajícího) založení hlubinné, ostatní stavby mají být založeny plošně.

Podrobnější specifikace projektovaných staveb, jak sdělil objednatel je níže uvedena.

* D1-01 Hala soli – krytý sklad – monolitické opětné stěny tvaru obráceného T, výška nad podlahu 4,55m + zastřešení ocelovým skeletem opláštěným trapézovým plechem. Objekt je v místě stávajícího skladu soli, který je založen na pilotech a který bude v nadzemním objemu odstraněn. Zatížení v ploše stávajícího skladu soli trochu vzroste, protože, výška stěn stávajícího skladu je jen 3,05m. Uvažujeme s využitím stávajících pilot a s realizací nových pilot v ploše, o kterou objekt rozšiřujeme – plocha cca 10x12m.

* D1-02 – z přední strany otevřený sklad inertu (štěrku) – monolitické opěrné stěny tvaru obráceného T výšky +4,55m + ocelové zastřešení a trapéz. Zde uvažujeme s plošným založením objektu.
* D1-03 – opěrné stěny skládané z prefabrikovaných panelů tvaru obráceného T (např. Grefa panel), osazeny mělce, bez plného respektování nezámrzné hloubky

Pro statickou část projektu bylo požadováno (jak rovněž bylo uvedeno ve sdělení objednatelem): "Statik požaduje 1-2 ks vrtaných sond délky cca do 10 m. Přikládám podklady z hydrogeologického posudku z 90. let, kde je skladba vrtu VH3, který byl realizován před stávající halou.

V tomto smyslu byl požadován IG průzkum zájmového pozemku.

Jako podklad k řešení IG průzkumu staveniště objednatel poskytl situaci stavby 1:200 (autor návrhu i projektant Ing. K. Marek, Apolo CZ Polička) a zprávu HG průzkumu z roku 1992 (Agroprojekt Pardubice, RNDr. Vašíček) s dokumentací hydrovrtu HV3. V této HG zprávě je uvedena zmínka, že v daném místě byl rovněž proveden IG průzkum, jehož elaborát však není k dispozici.

V rámci archivního šetření sledující dosavadní historickou geologickou prozkoumanost zájmového území bylo zjištěno, že zájmové území, tj. v samotném areálu SÚS Moravská Třebová bylo v minulých desítiletích provedeno nejméně 15 vrtů hloubky 8 - 9 - 10 m. Z těchto vrtů je v archivu Geofonu dostupná geologická dokumentace pěti vrtů. Geologická situace v tomto relativně malém území je tedy dosti detailně prošetřená. Lze se domnívat, že s využitím archivních vrtů je možno zpracovat vysoce pravděpodobný model geologického prostředí a posoudit základové poměry i s hodnocením vlastností základové půdy.

Informace v tomto smyslu byly prohovořeny s projektantem statiky a následně podána informace objednateli geologického průzkumu.  Na základě výměny těchto informací objednatel a projektant stavby pan Ing. K. Marek mě požádal o vypracování studie geologických poměrů v místě zájmového pozemku s využitím výsledků předcházejících geologických průzkumů v relevantním okolí stavby. Informace k úvahám o základových poměrech a možnostech založení novostavby jsou v tomto elaborátu čerpány z převzaté geologické dokumentace z historických vrtů, která je uložena v geologickém archivu České geologické služby - Geofondu v Praze.

Na následující stránce je vložena situace staveniště s projektovanými stavbami. Zakresleny jsou polohy historických vrtů z let 1992 (Agrostav Pardubice, Sklad soli SÚS) a vrty z roku 1988. Avšak ze skupiny těchto vrtů je v archivu ČGU - Geofondu uložena geologická dokumentace jen jednoho z nich, vrtu J2.

Podrobná dokumentace geologických sond převzatá z archivovaných prací je v tomto případě výchozím podkladem pro posouzení inženýrsko-geologických poměrů v zájmovém území.

V2

V1

HV3

J2

J11

J11

293652

293654

293654

Obr. 2 Výkres stavebního pozemku v areálu SÚS Moravská Třebová4 s vyznačením půdorysu plánované stavby 	kryté skladové haly (sv. hnědé vybarvení) a otevřeného skladu inertu (podle autora návrhu Ing. K. Marka).  Vyznačeny jsou vrty uložené v archivu Geofondu a použité v tomto pojednání (červené označené IG 	   vrty, modrý bod - hydrogeologický vrt, body barevně neoznačené-vrty s nedostupnou dokumentací).

Geologické poměry v zájmovém území

Geomorfologické podmínky

Z širšího geomorfologického hlediska zájmové území leží na západním okraji Moravskotřebovské kotliny. Území je zde odvodňováno Udáneckým potokem, který je pravým přítokem Třebůvky, hlavního recipientu oblasti.

Zde východně exponované svahy na podložních permských vrstvách jsou členěny erozními brázdami drobných vodotečí a v generelu stoupají k příkrým svahům křídových quest, které ohraničují na západní hranici Moravsko-třebovskou kotlinu.

Zájmové místo, areál SÚS Moravská Třebová, leží v území na severním okraji Moravské Třebové, na předměstí mezi čtvrtěmi Sušicí a Udánky. Plochý terén se utváří v mělké, do šířky otevřené údolní brázdě, kterou dnes protéká nepříliš vodnatá vodoteč Udánecký potok. Staveniště je od vodoteče vzdáleno asi 250 m, při výškovém rozdílu úrovně terénu mezi staveništěm a vodotečí asi 2 - 3 m. Terén na výhledovém staveništi je v rámci provozu stávajícího skladu posypového materiálu SÚS je pravidelný, bez nerovností a neovlivní dispoziční řešení plánovaných staveb.

Geologické určení oblasti

Předmětné území se nalézá v oblasti severního zakončení tzv. "boskovické brázdy" budované zejména horninami permského útvaru, na kterou navazuje pruh rovněž permských hornin tzv. "poorlický perm“.  Horniny typu kontinentálních uloženin jsou nejčastěji zastoupeny rudohnědými vrstvami aleuritů a pelitů, tj. pískovců, prachovců i jílovců.

V území Moravské Třebové a v jejím okolí, které je jinak geologicky velmi pestré, jsou na horninách permského podkladu uloženy neogenní (mladší třetihory) jílovité mořské sedimenty (jíly, jílovité silty a jílovité písky). V důsledku dlouhodobé eroze a denudace z původně spojitých vrstev těchto sedimentů byly v prostoru města a blízkého okolí zachovány spíše oddělené ostrůvky, resp. relikty těchto třetihorních uloženin.

Tyto jílovité vrstvy byly v kvartérním období v určitých příhodných místech zdejšího krajinného reliéfu překryty uloženinami různé geneze. Lze jmenovat sedimenty deluviálního typu (tj. svahové v mnohých variantách), fluviatilní - uložené v prostředí řek a potoků, nebo i uloženiny eolické jako např. sprašové hlíny.

Hydrogeologické podmínky

V oblastech budovaných horninami permského útvaru obecně platí, že prostředí permských sedimentů není příliš bohaté na podzemní vody. Permské aleurity a pelity obvykle nemají vhodnou propustnost (pórovitá, průlinčitá), ale oběhy permských hlubších vod jsou vázána především na puklinové a zlomové systémy - vyhledání takovýchto zdrojů je pak dosti nahodilé.

Dalším typem prostředí jsou uloženiny kvartérního pokryvu. V území, kde se nachází naše staveniště, se jedná o různé variety jemnozrnných zemin, v nichž převládají hlíny jílovité, hlíny a méně často hlíny písčité nebo písky hlinité. Tyto zeminy jsou obecně hodnoceny jako málo propustné, což prokazují i výsledky čerpacího pokusu provedeného na vrtu VH3 (Moravská Třebová, sklad chemických posypových materiálů, Agroprojekt Pardubice, Ing. Vašíček, 1992).

Z hlediska hydrogeologických vlastností můžeme považovat typy zemin, které se řadí k jílům s nízkou nebo střední plasticitou (tj. tříd F6), případně jílovité zeminy s vysokou plasticitou (F7 nebo až F8) za horniny s velmi malou propustností pro vodu. Propustnost lze vyjádří součinitelem propustnosti, který v případě jílu se střední plasticitou (F6) má řádově hodnotu x.10-7 až 8 m/s, v případě zemi třídy F7 nebo F8 až x.10-9 až 10 m/s, tj. zeminy prakticky nepropustné.

Podzemní voda, která byla zjištěna a její sledovaná hladina je uvedena v historických vrtech, se obvykle váže na vrstvy písčité hlíny v úrovních blíže k povrchu terénu. Ve zprávě z roku 1992 (Ing. Vašíček) se uvádí:

"Zastižené hladiny podzemních vod se v době sondážních prací (28.7. -  30.7.1992) pohybovaly v těchto úrovních:"

Historická geologická prozkoumanost zájmového území

Z výsledku rešerše v archívu ČGS - Geofondu plyne, že v místě zájmového pozemku, tedy areálu SÚS Moravská Třebová, zvoleného pro novostavbu kryté i otevřené skladové haly, bylo v letech 1988 a 1992 provedena množina geologických vrtů. V nejbližším sousedství nové skladové haly máme k dispozici geologickou dokumentaci pěti vrtů, u dalších tří vrtů, které by mohly geologickou situaci ještě detailněji přiblížit, však popisy k dispozici nejsou. Geologická dokumentace převzatých vrtů je následně uvedena:

Hydrovrt VH 3(Moravská Třebová, sklad chemických posypových materiálů, Agroprojekt Pardubice, Ing. Vašíček, 1992).

Podle převzaté geologické dokumentace z výběru výše uvedených historických vrtů lze vytvořit vcelku vysoce pravděpodobný model geologického prostředí staveniště a definovat typ základové půdy a příslušné její geotechnické vlastnosti.

Z dokumentace vrtů vyplývá, že v rámci staveniště je vyvinut kvartérní pokryv v mocnosti 5,5 m až 6 m. V kvartérním souvrství jsou popsány různé variety jemnozrnných sedimentů, tj. hlíny, jílovité nebo písčité hlíny a jílů se střední nebo nízkou plasticitou. Byly zjištěny i polohy hlinitého písku nebo písčitého štěrku.

Jemnozrnné zeminy (hlíny, jíly) jsou nejčastěji zařazeny podle ČSN731001, resp. EN-ČSN736133 do třídy F6(CI-CL), tedy jako jíl se střední nebo nízkou plasticitou. V kvartérním souvrství jsou uloženy rovněž polohy hlinitého písku nebo písčitého jílu tříd S4(SM) a F4(CS).

Pozornost zasluhuje 2 m mocná vrstva štěrku na bázi kvartérního souvrství (tř. G2/GP) zjištěná ve vrtu VH3.

Jako předkvartérní podloží v zájmovém prostoru bylo u většiny vrtů zjištěno neogenní souvrství tvořené hnědošedým a šedým jílem, vysoce plastickým, který se zpravidla řadí do třídy F8(CH).

Kvalitativně zcela jiný předkvartérní podklad byl zjištěn ve vrtu VH3, kde pod již zmíněnou 2 metrovou vrstvou štěrku G2 vystupuje v hloubce 8,2 m skalní podklad tvořený červenohnědým, navětralým pískovcem, který patří k permskému útvaru.

Je tedy zřejmé, že v rámci půdorysu plánované kryté haly pro sůl dochází k zásadní změně geologické povahy předkvartérního podloží: neogenní jíly v části západní, permský skalní podklad v hloubce 8.2 m v části východní, resp. při JV rohu nové haly D1-01.

Obr. 3 Schematický geologický profil sondami (průběh skalního povrchu – pískovce – je znázorněn vysloveně schematický, podobně i rozsah štěrkové polohy, mocnosti kvartérního pokryvu a neogenního jílu jsou objektivní podle hloubky vrtů)

Z											      V

J2 (353) HV3 (351,5) J11 V2 (351,7) J11 neogenní jíl F8(CH) písek hlinitý S4(SM) pískovec-perm R4 štěrk G2(GP) jíl středně a nízko plastický F6(CI - CL) 355

navážka - zpevněný povrch 354

353

352

351

350

349

348

347

346

345

344

343

342

341

340

Z obrázku, který podle zjištění v průzkumných vrtech schématicky naznačuje geologický model základového prostředí, je vidět, že geologická situace se mění v místě vrtu HV3. V tomto místě nebyl ve vrtu hlubokém 9 m zjištěn neogenní jíl, ale vrstva kvartérního štěrku zde leží přímo na permském pískovci. V obou sousedních vrtech neogenní jíl byl zjištěn V2/1992 od hl. 5,5 m, ve vrtu  J2/1988 od hloubky 6,2 m a bylo v něm pokračováno až do konečné hloubky 10 m. Také v dalším převzatém vrtu J11 bylo hloubeno v neogenním jílu až do konečné hloubky vrtu 10 m.

Je pravděpodobné, že povrch permského pískovce v podloží neogenního jílu probíhá rovněž pod uvedenými vrty pod úrovní více než 10 m od povrchu terénu (v profilu orientačně naznačeno tečkovanou čarou).

ZÁKLADOVÉ PODMÍNKY - ZALOŽENÍ STAVBY - ZÁKLADOVÁ PŮDA

Terén v areálu SÚS je upravený a delší dobu užívaný, je víceméně pravidelný, plochý, jen mírně k JV skloněný, výškové rozdíly v rámci staveniště jsou v rozdílu jednotek metrů – terénní podmínky tedy zásadně neovlivní dispoziční řešení stavby.

Povrchové vrstvy tvoří jemnozrnné zeminy ve variační šíři od hlín, jílovitých hlín a písčitého jílu až po hlinitý nebo jílovitý písek. Mocnost zemin kvartérního pokryvu se podle archivních sond pohybuje nejčastěji okolo 5,5 až 6 m, výjimečná situace se objevuje v jv. části staveniště haly v místě vrtu HV3, kde jak bylo uvedeno, sahá vrstva bazálního štěrku až do hloubky 8,2 m.

Z popisů vrtů situovaných v prostoru plánované kryté haly pro sklad soli vidíme, že zde převládají zeminy popisované jako hlíny jílovité, resp. jíl s nízkou nebo střední plasticitou, místy i omezené polohy jílu písčitého apod. Zeminy shodného typu jsou pak v případě dokumentace vrtů V1-V2 a HV3 z roku 1992 (Agrostav Pardubice) popisovány ve smyslu ČSN jako jíly s nízkou nebo střední plasticitou (třída F6(CI – CL), převážně opět v konzistenci tuhé.

V podloží kvartérního souvrství, jak je zpředu podrobněji popisováno, se nachází neogenní víceméně jednotvárné souvrství jílů s vysokou plasticitou (tř. F8(CH), opět v tuhé konzistenci.

Do jisté míry překvapivě (?) působí popis vrtu J11 (je situován poněkud vzdáleněji od staveniště jz. směrem - viz situace na obr. 2), kde je konzistence jílů, ať kvartérních tak i neogenních, popisována jako měkká až do konečných 10 m hodnocena!

V poměrném zastoupení tedy v základovém prostředí jednoznačně převládají zeminy typu jílu se střední nebo nízkou plasticitou, konzistence tuhé, sahajících do hloubek 5,5 - 6 m. V jejich podloží pod víceméně ostrým rozhraním, se nachází jíl vysoce plastický, tuhé konzistence, v západní části staveniště sahající do hloubky nejméně 10 m. Ve východní části plánované haly se nachází podloží zcela odlišné, tedy jak je ve vrtu HV3 popisováno, nejprve vrstva štěrku G2(GP) v mocnosti 2 m a pod ním hornina skalní - navětralý pískovec třídy R4.

Jestliže je v případě kryté haly pro sklad soli uvažováno hlubinné založení na pilotách, bude se teoreticky v západní části staveniště jednat o piloty plovoucí v prostředí kvartérního jílu tř. F6(CI-CL), v jeho podloží pak neogenního jílu tř.F8(CH). Na východní straně stavby byly by piloty vetknuty do vrstvy štěrku a při průchodu touto vrstvou opřeny o skalní horninu tř. R4.

Průběh skalního povrchu ani případné změny mocnosti štěrku nelze objektivně z dokumentace historických vrtů stanovit. Přesnější ozřejmění geologické stavby území v rozsahu plánované stavby by předpokládalo průzkumnou vrtbu více sondami. Cílem by mělo být zjistit, jak se skalní podklad chová a případně jakým způsobem se zanořuje pod neogenní sedimenty (zanoření může být plynulé šikmou plochou nebo i náhlé, příkrým skalním stupněm).

Je tedy otázkou statického výpočtu únosnosti pilot (plánovaná stavba sama o sobě zřejmě velké zatížení nevyvozuje), v jaké délce budou navrženy a do jaké hloubky zasáhnou. Jak je zmíněno, při větší délce pilot nastane zřejmě komplikace v rozdílném chování pilot, budou-li na jedné straně staveniště opřeny o štěrkovou vrstvu nebo dokonce o skalní podklad, na druhé straně se pak bude jednat o pilotu plovoucí v prostředí plastických jílů.

V případě vyšších nároků na zcela rovnoměrné chovaní pilot je možno uvážit, zda při hloubení vývrtů pro piloty nesledovat úroveň skalního povrchu, a bude-li nutno piloty řešit jako opřené přizpůsobí délku jednotlivých pilot reálné hloubce skalního povrchu.

Prostředí výše popisovaných hornin lze pro návrh pilotového základu charakterizovat následně uvedenými hodnotami GT vlastností:

Tab. 1  Hodnoty geomechanický vlastností hornin, které se uplatní jako základová půda

| Hornina / třída EN-ČSN 736133 |  | konzistence zeminy | Rdt kPa | Edef MPa | u | cu kPa |  |  | ν | kNm-3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jíl se střední plasticitou / F6(CI) |  | tuhá | 100 | 5 | 0 | 50 |  | 0,47 | 0,40 | 21,0 |  |
| Jíl písčitý / F4(CS) |  | tuhá | 150 | 5 | 0 | 50 |  | 0,62 | 0,35 | 18,5 |  |
| Jíl s vysokou plasticitou / F8(CH) |  | tuhá | 80 | 4 | 0 | 40 |  | 0,37 | 0,42 | 20,5 |  |
| Štěrk špatně zrněný / G2(GP) |  | ulehlý | Pozn* | 200 | 38(ef) | 0(ef) |  | 0,90 | 0,20 | 20 |  |
| Pískovec arkózový / R4 |  | navětralý | 400 | 100 |  |  |  |  | 0,25 |  |  |
| Pozn.*: pro štěrk GP podle šířky základu 0,5 – 3 m Rdt = 400 - 850 kPa Vysvětlivky: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rdt (kPa) | tabulková výpočtová únosnost |  | cu (kPa) /efekt |  |  |  | soudržnost – totální /efekt |  |  |  |
| (1) | převodní součinitel |  | ν |  |  |  | Poissonovo číslo |  |  |  |
| Edef (MPa) | modul deformace |  | (kNm-3) |  |  |  | objemová tíha |  |  |  |
| u (o) / (ef) | úhel vnitřního tření – totální / efektivní |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

V případě stavby otevřeného skladu D1-02 se předpokládá založení plošné. Základovou půdou budou v tomto případě opět zeminy charakteru jílu se střední plasticitou (F6/CI) s přechody do jílu písčitého F4(CS) opět tuhého (GT hodnoty v Tab. 1).

Hloubka založení vzhledem ke klimatickým vlivům je v tomto případě 1,2 m s ohledem na poněkud zvýšenou hladinu podzemní vody kolem 2 m pod terénem (údaje z archivních vrtů – není vyloučeno, že podle trendů poslední doby i zde došlo k poklesu hladiny podzemní vody).

K ovlivnění základové půdy může pak docházet vlivem většího kapilárního zdvihu a mrazovým působení na základovou půdu plně vodou saturovanou.

Jmenovité zeminy tř. F6 – F4 jinak nepatří zeminám podléhajícím objemovým změnám, jako je tomu např. u jílů s vysokou plasticitou.

Ohledně stavby  D1-03 – opěrné stěny skládané z prefabrikovaných panelů tvaru obráceného T, kde se nepředpokládá „plné respektování“ nezamrzne hloubky, bude třeba brát v úvahu mech. fyzikální vlastnosti jako při hodnocení vhodnosti zemin v případě hodnocení pro podloží např. dopravních komunikací apod.

Popisované zeminy víceméně jílovitého charakteru lze zařadit k zeminám skupin VIII až IX ve smyslu býv. ČSN 721002. Tyto zeminy z uvedeného hlediska podléhají velkým objemovým změnám a mohou být při průniku vody nestabilní. V případě dopravních staveb se doporučuje použít vápennou stabilizaci podloží tvořené těmito zeminami.

V Ústí nad Orlicí, červen 2020

RNDr. František Šafář – geolog autorizovaný pro inženýrskou a environmentální geologii

RNDr. František Šafář, STAVEBNĚ-GEOLOGICKÝ PRŮZKUM, Zeinerova 768 , 562 01 Ústí nad Orlicí

Mobil 604 775617, e-mail: f.safar@centrum.cz, www.safar.wz.cz