OBSAH:

1	Identifikační údaje stavby	2

1.1	Údaje o stavbě	2

1.2	Údaje o stavebníkovi	2

1.3	Údaje o zpracovateli dokumentace	2

2	Zdůvodnění stavby	3

3	Technické řešení provizorní komunikace a mostu	3

3.1	Popis provizorní komunikace	3

3.1.1	Směrové řešení	3

3.1.2	Výškové řešení	3

3.1.3	Šířkové uspořádání	3

3.1.4	Konstrukce vozovky	4

3.1.5	Zemní těleso	4

3.1.6	Odvodnění	4

3.2	Popis mostního provizoria	5

3.2.1	Mostní provizorium – pozemní komunikace	5

3.2.1	Mostní provizorium – chodník	6

4	Statické a hydrotechnické posouzení	6

4.1	Požadované zatěžovací zkoušky	6

5	Ostatní technické souvislosti	7

5.1	Řešení protikorozní ochrany	7

5.2	Úpravy břehů koryta	7

5.3	Kácení stromů	7

5.4	Ochrana vodoteče	7

5.5	Vedení inženýrských sítí.	7

5.5.1	Provizorní lávky pro IS	7

6	Výstavba mostu	7

6.1	Postup a technologie výstavby	7

7	Bezpečnost práce, ochrana životního prostředí, ostatní	8

7.1	Bezpečnost práce	8

7.2	Ochrana životního prostředí	8

7.3	Požadavky na doplnění průzkumů	8

# Identifikační údaje stavby

## Údaje o stavbě

Název stavby:	Rekonstrukce mostu ev.č.31610-3 Koldín, PD

Místo stavby:	úsek mezi Dolní Dobroučí a Ústí nad Orlicí, silnice III/31610

km 5,545 – 5,650

(absolutní staničení dle geoportálu ŘSD)

Katastrální území:	Choceň [651974]; Skořenice [748528]

Kraj:	Pardubický

Předmět dokumentace:	Změna dokončené stavby dopravní infrastruktury včetně součástí a příslušenství.

## Údaje o stavebníkovi

Stavebník:	Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Doubravice 98

533 53 Pardubice

IČ: 00085031, DIČ: CZ00085031

## Údaje o zpracovateli dokumentace

Generální projektant: 	Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb CZ s.r.o.

Haškova 1714/3

500 02 Hradec Králové

IČO 25962914, DIČ: CZ25962914

- Hlavní inženýr projektu: 	Ing. Ivan Šír

- ČKAIT: 0600809

- Odpovědný projektant:	Ing. Ivan Šír

ČKAIT: 0600809

- Dodavatel: 	bude vybrán investorem ve výběrovém řízení

Stupeň PD:	PDPS

# Zdůvodnění stavby

Stávající most je v nevyhovujícím stavebně technickém stavu, zatížitelnost mostu je nedostatečná a nesplňuje normové požadavky. Stávající objekt bude nahrazen novým mostním objektem.

Nový objekt bude řešen jako železobetonová rámová konstrukce. Mostní římsy budou provedeny jako železobetonové osazené ocelovým mostním zábradelním svodidlem se svislou výplní.

Po dobu výstavby mostu bude zřízena jednopruhová provizorní komunikace s kyvadlově řízenou dopravou, na kterou bude dočasně přesunuta veškerá doprava na komunikaci III/31610.

# Technické řešení provizorní komunikace a mostu

Pro provedení nového mostu je nutno vybudovat provizorní komunikaci a provizorní most přemosťující Teplický potok. Na provizorní komunikaci bude převedena veškerá doprava. Pěší provoz bude přes potok převeden po lávce, která bude umístěna vpravo od mostní konstrukce. Provizorní most bude situován na pravé straně ve směru staničení komunikace III/31610. Provizorní most bude napojen na provizorní komunikaci.

## Popis provizorní komunikace

### Směrové řešení

Provizorní komunikace je navržena jako jednopruhová, obousměrná. Doprava bude řízena střídavě pomocí SSZ. Směrově je provizorní komunikace navržena ze dvou úseků, navazujících na mostní provizorium z obou směrů silnice III/31610. Oba úseky jsou složeny ze dvou prostých kružnicových oblouků (vnitřní poloměry oblouku jsou R=15 m a dále R=22m), navržených na základě prostoru pro dočasný zábor a dále vlečných křivek pro dálkový a linkový autobus délky délky 12,0m.

### Výškové řešení

Podélný profil provizorní komunikace nejprve plynule navazuje na stávající sklon komunikace III/31610, poté následuje rampová část z násypu komunikace a komunikace klesá až k mostnímu provizoriu s hodnotou 5,1%, sklon se v místě mostního provizoria narovnává na hodnotu -2,0% a poté dále komunikace plynule stoupá pod hodnotou 9,1% až do místa zpětného napojení na silnici III/31610. Výška nivelety v místě mostního provizoria byla navržena s ohledem na návrhový průtok Teplického potoka, kterému vyhovuje s velkou rezervou.

### Šířkové uspořádání

Návrhová rychlost komunikace je 20 km/hod. Je navržena komunikace o šířce jízdního pruhu 4,0 m a nezpevněné krajnice šířky 1,0 m lemující komunikaci po obou stranách. Jízdní pruh je v druhém oblouku o poloměru 22 m rozšířen na 5,00m.  Dostatečná šířka krajnice umožňuje případné umístění dočasných svodidel (např. betonových „citybloků“ pro usměrnění dopravy před vjezdem na mostní provizorium. Příčný sklon je navržen jednostranný 2,5%, v místě mostního provizoria lokálně přechází na hodnotu 0,0%. V místě jednotlivých napojení provizorní komunikace na silnici III/31610 je nutné provést plynule přechod jednotlivých sklonů.

Průjezdnost komunikace byla úspěšně ověřena pomocí obalových křivek na linkový autobus s délkou 12,0 m.

### Konstrukce vozovky

Vozovka byla navržena jako dočasná s využitím silničních betonových panelů, skladba konstrukce byl ověřena pro intenzity TNV.

Napojení na stávající stav: Spára zalita pružnou modifikovanou zálivkou a zadrcena.

### Zemní těleso

Sklony svahů podél trasy byly navrženy dle ČSN 73 6101. Sklony násypů jsou navrženy v hodnotách 1:1 vpravo a 1:1,5 vlevo. Vpravo byla z důvodu blízkosti hranice dočasného záboru navržena mezní hodnota.

Modul přetvárnosti zeminy v zemní pláni je stanoven minimálně Edef,2  = 30 MPa (pro jemnozrnné zeminy), 120 MPa (pro hrubozrnné zeminy).

Jednotlivé konstrukční vrstvy zemního tělesa se budou hutnit maximálně po 30 cm. Po zhutněné zemní pláni je zakázáno jezdit vozidly těžšími než 3,5t!

### Odvodnění

Odvodnění srážkových vod je zajištěno příčným a podélným sklonem. Příčný sklon vozovky je konstantní - jednostranný sklon 2,5%.  Odvodnění zemní pláně je provedeno příčným jednostranným sklonem zemní pláně o hodnotě 3,0%.

## Popis mostního provizoria

### Mostní provizorium – pozemní komunikace

Předpokládá se využití mostního provizoria MP14 .

Charakteristika mostu 		provizorní most, o jednom poli, trámový, prostý nosník, s dolní mostovkou, kolmý

Délka přemostění 			5,5 až 14,0 m dle sestavy

Délka mostu 				6,5 až 15,0 m dle sestavy

Délka nosné konstrukce 		6,5 až 15,0 m dle sestavy

Rozpětí jednotlivých polí 		6,0 m pro samostatný MP6

8,0 m pro samostatný MP8

14,5 m pro sestavu MP14

Šikmost mostu 			---

Volná šířka na mostě 		3,50 m

Šířka mostu 				4,20 m bez chodníků

5,77 m s jednostranným chodníkem

7,35 m s oboustranným chodníkem

Šířka nosné konstrukce 		4,20 m

Výška mostu nad terénem 		---

Stavební výška 			360 mm

Plocha nosné konstrukce 		22,8 – 108,2 m2 dle sestavy

Plocha mostu 				20 – 102,5 m2 dle sestavy

Zatížení mostu 			Jediné vozidlo 25 tun

Zatížitelnost dle ČSN 73 6222 v tunách

sestava MP14		normální – 48

výhradní – 52

výjimečná – nestanoveny

na jednu nápravu – 27

Výjimečná zatížitelnost nebyla stanovena. Vzhledem k použití mostního

provizoria MP 14N jako zatímního mostu se s přejezdem zvláštních souprav

(výjimečných vozidel) nepočítá.

Jedná se o jednosměrný provizorní most s volnou šířkou 3,5 m.

Mostní provizorium MP 14N se skládá ze dvou samostatných mostních provizorií MP6 a MP8, ze kterých je sepnutím možno vytvořit provizorium na rozpětí 14,5 m. Hlavním nosným prvkem provizoria jsou ocelové hlavní nosníky. Pro dílčí rozpětí mají základní výšku, pro rozpětí 14,5 m jsou zesíleny spojovací sestavou, která je zároveň propojuje. Mostovka sestává z roštové sestavy příčníků a podélníků. Pojezdová plocha mostovky je tvořena navařeným plechem s oválnými výstupky tl. 10 mm. Na obě strany mostu je možno připojit chodníky pro pěší a cyklisty. Volná šířka chodníku je 1,5 m.

Sestava se skládá z následujících komponent:

- samostatný mostní dílec M8

- samostatný mostní dílec M6

- spojovací sestava pro spojení MP8 a MP6 do kompletního mostu MP14

(spojovací trámce, mezilehlá pole mostovky)

- odnímatelné zábradlí na MP8

- odnímatelné zábradlí na MP6

- chodníky pro pěší (konzoly, podélníky, ztužidla)

- pochozí rošty chodníku

- vnější zábradlí chodníku

Před uvedením mostu do provozu musí být provedena první hlavní prohlídka. Ta se provede v souladu s platnými předpisy, zejména ČSN 73 6221

### Mostní provizorium – chodník

Mostní provizorium pro pěší dopravu bude realizováno pomocí chodníkové lávky připojené na pravé mostního provizoria (ve směru staničení).

# Statické a hydrotechnické posouzení

Statické posouzení není vyžadováno. Mostová souprava je navržena z typizovaných souprav.

Zatížitelnost mostu je pro všechny modulové délky typové konstrukce (tedy pro rozpětí odpovídající modulové délce polí) stanovena ve smyslu dříve platné ČSN 73 6222:

normální zatížitelnost: Vn = 36 t

výhradní zatížitelnost: Vr = 52 t

Toto jsou návrhové parametry konstrukce. Nepředpokládá se přejezd mimořádné soupravy přes most. Pokud by po mostě měla být připuštěna nadměrná přeprava, je nutno

provést ověření zatížitelnosti pro konkrétní zatěžovací schéma.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem není nutné před mostem osazovat dopravní značky omezující zatížitelnost mostu.

Hydrotechnický výpočet není s ohledem na dočasné osazení mostu vypracován. Spodní líc konstrukce provizorního mostu je nad úrovní hladiny Q100 trvalého mostu. Zhotovitel vypracuje povodňové plány (pokud budou správcem toku požadovány).

## Požadované zatěžovací zkoušky

Vzhledem k charakteru objektu není požadováno.

# Ostatní technické souvislosti

## Řešení protikorozní ochrany

Je uvažováno pouze s lokální obnovou případně poškozené protikorozní ochrany.

Protikorozní ochrana musí splňovat TKP kapitolu 19 Ocelové mosty a konstrukce.

## Úpravy břehů koryta

Součástí objektu je zajištění břehů potoka v místě MP pomocí rovnaniny z lomového kamene s vyklínováním a urovnáním líce. V patě bude realizována záhozová patka z lomového kamene s proštěrkováním a urovnáním viditelných ploch.

## Kácení stromů

Stavba vyvolá potřebu kácení vzrostlých dřevin.

Jedná se o stromy rostoucí v korytě potoka a o stromy v trase provizorní komunikace pro potřebu provizorního zajištění provozu po dobu výstavby.

Bude pokáceno 1ks jasanu na p.p.pč. 2930/15 (K1), 3 ks jasanu na p.p.č. 825/11 (K2,K3,K4), 1ks dubu na p.p.pč. 555/1 (K5)

Kácené dřeviny nejsou součástí významného krajinného prvku nebo stromořadí.

## Ochrana vodoteče

Osazením a následným provozem po provizorním mostě nebudou negativně ovlivněny povrchové a podzemní vody. Při pracích a provozu budou respektovány související předpisy. Při pracích musí být důsledně dbáno, aby nedošlo ke znečistění vodního toku pod mostem.

## Vedení inženýrských sítí.

Trasa provizorní komunikace neprotíná ochranná pásma vedení plynovodu a sdělovacích sítí. Veškerá dotčená vedení budou dočasně ochráněna dle požadavků jejich správců.

### Provizorní lávky pro IS

V rámci objektu provizorní komunikace nebyly zjištěny žádná vedení inženýrských sítí dotčená stavbou, které by vyžadovala zřízení provizorní konstrukce.

V současné době (11/2019) nejsou známy jiné záměry plánovaných staveb v zájmovém území, které by mohly být v nesouladu s navrženou stavbou.

# Výstavba mostu

## Postup a technologie výstavby

Montáž uvedeného typu by měla provádět organizace v montáži této soustavy proškolená.

Výstavba mostní konstrukce probíhá v následujících krocích:

- K dílci M6 bude připojeno čelo (šrpuby M24-65 8.8).

- Z boků budou k hlavním nosníkům připojeny chodníkové konzoly (šrouby M20-50 8.8).

- Ke konzolám budou připojeny chodníkové podélníky (M12-35 8.8).

- K podélníkům budou připojena ztužidla (M12-40 8.8).

- Na podélníky budou uloženy podlahové rošty.

- Ke konzolám budou připojeny zábradelní sloupky (M16-90 8.8).

- Ke sloupkům budou připojeny dílce zábradlí na chodníku vč. výplně (M10-35 5.6).

- Na hlavní nosníky budou připojeny sloupky zábradlí na nosné konstrukci (šrouby M20-60 8.8).

- Ke sloupkům budou připojeny dílce zábradlí na nosné konstrukci vč. výplně (M10-355.6).

Před uvedením mostu do provozu musí být provedena první hlavní prohlídka. Ta se provede v souladu s platnými předpisy, zejména ČSN 73 6221.

# Bezpečnost práce, ochrana životního prostředí, ostatní

## Bezpečnost práce

Při provádění bude postupováno dle platných předpisů a norem a dle zásad bezpečnosti práce a ochrany zdraví pracujících (vyhláška ČÚBP 363/2005 Sb. "O bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích").

Všichni pracovníci zhotovitele budou s předpisy prokazatelně seznámeni.

  - Ochrana životního prostředí

Stavba nevyvolá žádné trvalé negativní vlivy na životní prostředí. Vzhledem k charakteru užitých technologií nedojde ke zvýšení hladiny hluku ani ke zvýšení prašnosti v okolí stavby.

## Požadavky na doplnění průzkumů

Nejsou.

V Hradci Králové 11/2019	Ing. Jan Sekanina