# T E C H N I C K Á    Z P R Á V A

Název zakázky:	Lázně Bohdaneč

silnice č. I/36

mapový podklad

Číslo zakázky:	18 0329

Rozsah měření:	2.1 km komunikace

Doba měření:	prosinec 2018

Termín:	prosinec 2018

## POPIS LOKALITY

Jedná se o polohopisné a výškopisné zaměření 2.1 km silnice č. I/36 
v Lázních Bohdaneč. Mapový podklad bude sloužit pro projektové práce.

## POPIS STÁVAJÍCÍHO BODOVÉHO POLE

Měření navazuje na stávající základní polohové bodové pole převzaté z databáze trigonometrických a zhušťovacích bodů vedené Zeměměřickým úřadem v Praze. 
Výškové připojení je provedeno na body Dh6-29,Dh6-33 a Dh6-39 nivelačního pořadu Dh6 Trnová – Bukovka.

## POPIS BUDOVANÉHO BODOVÉHO POLE

Nově budované pole obsahuje dočasně stabilizované body určené metodou GNSS (RTK s VRS s využitím sítě TVN; pro transformaci do S-JTSK byl použit transformační modul zpřesněné globální transformace Trimble 2018 schválený ČUZK pro měření po 1. 1. 2018) a polygonovými pořady. Výšky nových bodů byly určeny trigonometricky.

K měření byly použity přístroje firmy Zeiss Elta 3603  a Trimble R6.

## POPIS PODROBNÉHO MĚŘENÍ

Podrobné měření bylo provedeno polární metodou přístrojem Zeiss Elta 3603 
s registrací. Třída přesnosti podrobných bodů polohová je 3, výšková 2.

## KANCELÁŘSKÉ PRÁCE

Všechny podrobné body byly určeny v souřadnicích programem GROMA. Situace byla zpracována ve 2D grafice Autocad programem Geopol Plus. Do situace byl zakreslen průběh hranic parcel dle DKM, k.ú. Lázně Bohdaneč, stav k 1.12.2018.

6. ZÁVĚR

Objednavateli byly zaslány v digitální formě tyto části geodetické dokumentace:

1. Technická zpráva

2. Situace v měř. 1:500

3. Seznam souřadnic podrobných bodů

Ostatní části dokumentace, jako náčrty, zápisníky, výpočty zůstávají v archivu firmy GON Hradec Králové.

7. POUŽITÉ NORMY A PŘEDPISY

ČSN 013410        Mapy velkých měřítek. Základní ustanovení.

ČSN 013411        Mapy velkých měřítek. Mapové značky.

ČSN 730415        Geodetické body

V Hradci Králové dne 21.12. 2018	Vladimír Baťka