Obsah:

A.1 Identifikační údaje	2

A.1.1 Údaje o stavbě	2

a) název stavby,	2

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků),	2

c) předmět projektové dokumentace.	2

A.1.2 Údaje o stavebníkovi	2

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace	2

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení	3

A.3 Seznam vstupních podkladů	3

- A.1 Identifikační údaje

- A.1.1 Údaje o stavbě

- a) název stavby,

VÝSTAVBA CHODNÍKŮ PODÉL II/298 V CENTRÁLNÍ ČÁSTI OBCE ROKYTNO – II. ETAPA

- b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků),

Výstavba bude probíhat na pozemcích v k.ú. Rokytno:

691/52		Obec Rokytno

1468/1		Obec Rokytno

1139/16	Obec Rokytno

st. 112/1	Obec Rokytno

1139/1		Pardubický kraj, Správa a údržba silnic Pardubického kraje

92		Slabá Jasněna			ZPF

94		Horák Vít, Horáková Jana		ZPF

st. 114/1	Hubačová Marta Mgr.

- c) předmět projektové dokumentace.

Předmětné stavba je umístěna podél stávající silnice druhé třídy II/298 a místní komunikace v obci Rokytno. Projekt řeší výstavbu nového chodníku a místa pro přecházení.

Stavba je řešena v km 5,35 – 5,50 a 5,90-5,95 silnice II/298.

Projekčně jsou jednotlivé chodníkové osy rozděleny do větví: A, B a C.

Větve A, B a C jsou umístěny podél silnice II/298:

A	délka 152,96m	…	výstavba chodníku

B	délka 28,82m		…	výstavba chodníku

C	délka 11,74m		…	výstavba chodníku

Celková délka všech větví	… 	193,52m.

Chodníky jsou navrženy podél hrany výše uvedené silnice se základní podsádkou betonových silničních obrubníků +12cm a +10cm podél místní komunikace.

Šíře chodníků vycházejí z požadavku vyhlášky 398/2009Sb. a ČSN 73 6110, Z1 a to s min. šíří včetně obrubníků 1,55m. Přes místní komunikaci je navrženo místo pro přecházení široké 2,0m – v šíři chodníku.

Povrchové dešťové vody z nově řešených ploch budou svedeny na vozovku, kde pomocí podélného a příčného sklonu budou svedeny do nových uličních vpustí – stávající UV nahrazeny novými, které budou posunuty k nově navržené obrubě.

- A.1.2 Údaje o stavebníkovi

Obec Rokytno

Rokytno 21,

533 04 Rokytno

- A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Ing. Tomáš Rak, č.a. 0602398 - autorizovaný inženýr pro dopravní stavby

Truhlářská 264/22,

503 41, Hradec Králové

IČ: 74156179

Info@trdesign.cz, www.trdesign.cz

+420 603 72 62 72

- A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

100	…	Objekty pozemních komunikací:		D.1.1 … Chodník

- A.3 Seznam vstupních podkladů

- Zadání objednatele

- Fotodokumentace

- Polohopisné a výškopisné zaměření – předané investorem

- Orientační údaje o průběhu inženýrských sítí v místě stavby předané jejich správci

- Prohlídka na místě

- Územní plán Obce Rokytno

- Údaje z katastru nemovitostí

- Jednání a výrobní výbory

- Projednání návrhu s místními obyvateli za přítomnosti zástupce investora

v Hradci Králové, 7/2021		 			Vypracoval: Ing. Tomáš Rak