oddělení majetkové správy

Tovární 1150, 537 83 Chrudim

Město Hlinsko

Poděbradovo náměstí 1

539 23 Hlinsko

# Váš dopis zn. / ze dne		Naše značka		Vyřizuje		V Chrudimi dne

22.4.2020			SUSPK/2353/2020	Polanská,DiS.		28.4.2020

tel.č.469699025

Vyjádření k PD „Chodník Hlinsko – Rváčov, I. Etapa“.

Pardubický kraj je vlastníkem silnic II. a III. tříd a Správa a údržba silnic Pardubického kraje má na základě zřizovací listiny organizace právo hospodařit se svěřeným majetkem kraje, a to pozemkem p. č. 2769/1 k. ú. Hlinsko v Čechách (silnice II/343) a pozemkem 2563/1 k.ú. Hlinsko  v Čechách (silnice III/343 5).

Předložená projektová dokumentace ve stupni pro územní řízení a stavební povolení řeší výstavbu nového chodníku v ul. Rváčovská ve městě Hlinsko, od železničního přejezdu za křižovatku se silnicí III/343 5 směr Srní. Chodník bude veden vpravo podél stávající silnice II/343 v km cca 22,245 – 22,700 ve směru jejího staničení, od prostoru silnice bude oddělen zvýšeným silničním obrubníkem. Délka navrhovaného chodníku pro pěší s povrchem z betonové dlažby je cca 455,00 m o š. 2 m.  Výškové řešení bude respektovat stávající stav komunikace a bude splňovat podmínky pro bezbariérové užívání. Odvodnění chodníku bude zajištěno příčným a podélným sklonem směrem ke komunikaci. Srážkové vody budou vedeny nově navrženými vpustěmi do dešťové kanalizace umístěné pod chodníkem. Vyústění srážkových vod z kanalizace bude mimo  silniční pozemek do vsakovací galerie viz PD. Součástí výstavby chodníku je i prodloužení veřejného vodovodu, přemístění 7 svítidel VO a 9 dopravních značek.

S takto navrženým řešením souhlasíme za předpokladu dodržení uvedených podmínek:

- instalované obrubníky musí být osazeny do krajnice dané silnice bez  změny směrového a šířkového uspořádání, nesmí dojít k zúžení vozovky ( šířka jízdního pruhu včetně zpevněné krajnice k silniční obrubě musí být min. 3,5 m)

- napojení na okraj komunikace ( u chodníku a účelových komunkací) musí být plynulé, bez dopravní závady, po rovnoměrném podélném zaříznutí obrusné a ložné vrstvy s následným položením nové živič. vrstvy

- v místě napojení na vozovku bude provedena obnova obrusné vrstvy vozovky z ACO 11 tl. 40 mm  v šíři min. 1,0 od obruby a ložné vrstvy z ACL 16 tl. 70 mm v šíři min. 0,5 m

- v místech rozšíření silnice bude doplněna kompletní konstrukční vrstva vozovky z ŠD v tl. min. 250 mm v závislosti na skladbě a tl. konstrukčních vrstev přilehlé části vozovky

- ošetření pracovních a napojovacích spar  na silnici II/343 bude provedeno modifikovanou  zálivkou (pružnou asfaltovou hmotou)

- odvodňovací zařízení (vpustě + dešť. kanalizace) umístěné v tělese chodníku bude ve vlastnictví a správě města Hlinsko (zajišťující jeho údržbu a řádnou funkci)

- v případě, že dojde k poškození odvodňovacího zařízení komunikace či ke zhoršení odvodnění komunikace v místě stavby, bude na náklady investora stavby provedeno takové opatření, které zajistí řádné a funkční odvodnění silnice II/343

- v případě výskytu kaluží na vozovce v prostoru podél chodníku bude na náklady investora obnovena obrusná vrstva v potřebném sklonu a rozsahu, aby byla tato závada odstraněna

- event. svislé a vodorovné dopravní značení dotčené stavbou nebo následně stanovené bude nahrazeno novým dle TP

- v období zimní údržby je nutno počítat s eventualitou, resp. strpět umístění odstraněného sněhu na plochách přiléhajících k silnici

- případné poklesy vozovky v místě zásahu po dobu záruční lhůty, budou na základě výzvy správce komunikace neprodleně odstraněny a to na náklady investora stavby

- během stavby nesmí být znečišťována ani jinak poškozována předmětná silnice; výkopek nesmí být skladován na vozovce

- chodníkem zastavěný pozemek Pardubického kraje musí být po dokončení akce a za naší účasti (p. Vacková tel.č. 721034714) geometricky zaměřen a následně provedeno majetkoprávní vypořádání oddělené části

- po dokončení stavby je nutné přizvat zástupce správce pozemní komunikace (cestmistr Hlinsko a pracovník oddělení majetkové správy Chrudim) k předání dotčeného úseku

- celá stavba (chodník vč. obrub, odvodnění) zůstane z hlediska údržby a oprav v majetku

a správě zřizovatele (město Hlinsko)

-	přemístění dopravních značek bude provedeno za účasti pracovníka SUSPk

cestmistorvství Hlinsko p. Víška tel.č. 724 994 914

V souvislosti se stavbou chodníku bude provedeno i prodloužení vodovodního řadu včetně přípojek. Souhlas s technickými podmínkami bude vydán samostatným vyjádřením na základě žádosti investora stavby.

Pokud dojde v průběhu územního nebo stavebního řízení ke změne v PD, žádáme její  předložení k odsouhlasení.

Platnost toho vyjádření je 24 měsíců ode dne vydání.

Ing. Dušan Chocholouš

vedoucí oddělení MS chrudim