T E C H N I C K Á   Z P R Á V A

Název zakázky	:	 Kameničky – Chlumětín, silnice č. 34311

mapový podklad

Vyhotovil	:    GON Hradec Králové, a.s., Zemědělská 897, Hradec Králové

Číslo zakázky	:	20 3010

Rozsah měření	:

Doba měření	:	květen 2020

Termín	:

1. POPIS LOKALITY

Jedná se o mapový podklad silnice č. 34311 mezi obcemi Kameničky a Chlumětín. Rozsah zaměření končí na hranici Pardubického kraje.

2. POPIS STÁVAJÍCÍHO BODOVÉHO POLE

Polohové připojení je provedeno na body převzaté z databáze bodů bodových polí vedené Zeměměřickým úřadem v Praze.

Výškové připojení je provedeno na body niv. pořadu Kb1 Hlinsko – Svratka č. 20 a 20.1.

Souřadnicový systém je S-JTSK, výškový Bpv.

3. POPIS BUDOVANÉHO BODOVÉHO POLE

Nově budované bodové pole obsahuje dočasně stabilizované body 4001 – 4009. Body 4001, 4002 a 4009 byly určeny metodou GNSS (RTK s VRS s využitím sítě TVN; pro transformaci do S-JTSK byl použit transformační modul zpřesněné globální transformace Trimble 2018 verze 1.0 schválený ČUZK pro měření od 1.1.2018. Mezi těmito body byl veden oboustranně orientovaný polygonový pořad. Pro orientaci z bodu 4009 byl použit bod ZBP TL 2420 č. 222 a z bodu 4005 byl kontrolně zaměřen bod ZBP č. 39.1. Výška bodu 39.1. byla opravena (viz seznam souřadnic), polohová odchylka byla 2 cm.

Výškové vyrovnání je provedeno trigonometricky mezi body 4001 a 4009. Bod 4001 je výškově připojen na body niv. pořadu Kb1 Hlinsko  - Svratka č. 20 a 20.1. Výška bodu 4009 je určena metodou GNSS.

K měření byly použity přístroje Trimble S5 a R4-3.

4. POPIS PODROBNÉHO MĚŘENÍ

Podrobné měření bylo provedeno přístrojem Trimble S5 s vnitřní registrací a automatickým cílením.

Třída přesnosti podrobných bodů polohová je 3, výšková 2.

5. KANCELÁŘSKÉ PRÁCE

Souřadnice bodového pole a podrobných bodů byly vypočteny v programu Groma. Situace byla kartograficky zpracována na počítači programem GEOPOL v grafickém systému  AUTOCAD v měřítku 1:500.

Situace je doplněna o přibližný zákres vlastnických hranic parcel dle KMD z k.ú. Kameničky a Chlumětín (stav platný k 1.5.2020). Pro přesnou polohu lomových bodů je nutné úředně vytyčit dotčené hranice pozemků v terénu.

6. ZÁVĚR

Objednateli byly předány v digitální formě tyto části geodetické dokumentace:

1. Technická zpráva

2. Situace 1:500

3. Seznam souřadnic podrobných bodů

Ostatní části dokumentace, jako náčrty, zápisníky, výpočty zůstávají v archivu firmy GON Hradec Králové.

7. POUŽITÉ NORMY A PŘEDPISY

ČSN 013410        Mapy velkých měřítek. Základní ustanovení.

ČSN 013411        Mapy velkých měřítek. Mapové značky.

ČSN 730415        Geodetické body

V Jaroměři dne 21.5.2020                                	                  Michael Baldík