## Hlavní prohlídka 01.01.2008            3606-3

Datum prohlídky: 01.01.2008
Provedl: č.oprávnění k provádění hlavních a mimořádných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: 
Způsob zpřístupnění mostu: 
Počasí při provádění prohlídky: 
Teplota vzduchu: _ °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Hnátnice      Hnátnice
Okres: Ústí nad Orlicí
Rok postavení: 1956
Liniové staničení [km]: 3.516   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 999.999

### B. DIAGNOSTICKÉ ZJIŠTĚNÍ

### C. ZÁVADY:

### D. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

### E. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

### F. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

### G. ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ ZATÍŽITELNOSTI A STAVEBNÍHO STAVU MOSTU:

Stavebně-technické stavy:
   Spodní stavba:          IV - Uspokojivý
   Nosná konstrukce:   III - Dobrý
   Mostní vybavení:       
Použitelnost   
Zatížitelnost mostu [t]:    Vn: 22.0   Vr: 36.0   Ve: 308.0
Rok příští hlavní prohlídky: 2026

## Stanovení zatížitelnosti 01.01.2008            3606-3

Datum prohlídky: 01.01.2008
Provedl: č.oprávnění k provádění hlavních a mimořádných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: 
Způsob zpřístupnění mostu: 
Počasí při provádění prohlídky: 
Teplota vzduchu: _ °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Hnátnice      Hnátnice
Okres: Ústí nad Orlicí
Rok postavení: 1956
Liniové staničení [km]: 3.516   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 999.999

### B. ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ ZATÍŽITELNOSTI A STAVEBNÍHO STAVU MOSTU:

Stavebně-technické stavy:
   Spodní stavba:          IV - Uspokojivý
   Nosná konstrukce:   III - Dobrý
   Mostní vybavení:       
Zatížitelnost mostu [t]:   Vn: 22.0   Vr: 36.0   Ve: 308.0   
Rok příští hlavní prohlídky: 2026
Poznámka:

## Běžná prohlídka 13.10.2015            3606-3

Datum prohlídky: 13.10.2015
Provedl: Bc. Radek Soukup č.oprávnění k provádění běžných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: ve směru liniového staničení
Způsob zpřístupnění mostu: volně přístupné z okolních svahů
Počasí při provádění prohlídky: zataženo
Teplota vzduchu: 4.0 °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Hnátnice      Hnátnice
Okres: Ústí nad Orlicí
Rok postavení: 1956
Liniové staničení [km]: 3.516   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 999.999

### B. ZÁVADY:

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso
- vizuálně nelze zjistit; pravděpodobně bez zjevných závad způsobených poškozeným založením

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi
- v úrovni hladiny uvolněné zdivo (kaverny)
- výkvět na povrchu bet.ploch, opady omítnutí (vápenné výluhy)
- drobně uchycená vegetace ve zdivu křídel na začátku a na konci mostu

Ložiska, klouby, mostní závěry
- nebyly pozorovány závady způsobené poruchami závěrů

Izolační systém
- náznaky protékající vody v krajních částech podhledu nosné konstrukce
- poruchy, lokální mokré stopy po zatékání
- stav izolace bez provedení sond nelze zjistit, zřejmě omezeně funkční

Nosná konstrukce
- opadané krycí vrstvy, lokální průsaky, vápenné výluhy

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek
- nečistoty s uchycenou drobnou vegetací na krajnicích
- výškové deformace asfalt. krytu vozovky, poruchy (trhliny, praskliny, výspravy)
- na více místech odpadnutý beton spodní hrany římsy
- trhliny a praskliny v místech dilatací mostních říms
- zvětralý beton horních ploch říms, uchycena drobná vegetace
- odprýskaná povrchová úprava bočních ploch říms, výkvět na povrchu

Odvodňovací zařízení
- odvodnění mostu je podélným a příčným sklonem vozovky

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu
- na více místech odpadnutý krycí beton zábradelních RT tyčí s obnaženou korodující výztuží
- madla popraskaná, místy odpadlé krytí, sloupky olámané hrany
- popraskaná omítka parapetů, místy odpadlé krytí, olámané hrany (výkvět)
- nejsou osazené dopravní značky B13 a E5 dle zatížitelnosti uvedené v mostním pasportu

Cizí zařízení na mostě
- bez vlivu na stavební stav mostu
- povrchová koroze zavěšených chrániček cizího zařízení

Ledolamy, záhozy, lodní svodidla, protidotykové, protikouřové, protinárazové zábrany
- nejsou provedeny

Území pod mostem a přístupové cesty
- zanesené koryto náplavem
- vzrostlá náletová vegetace v obvodu mostní konstrukce
- přístup pod most je dobrý

### C. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

dostačující

### D. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

opravit přespárování zdiva/sanovat poškozený beton, očistit povrch mostní opěry a jejich základy
            Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

odtěžit nánosy naplavenin v území pod mostem
            Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

očistit, opravit a reprofilovat mostní římsy (okapničky), ošetřit hydrofobním nátěrem
            Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

opravit/vyrovnat deformované zábradelní díly - příp. výměna
            Termín splnění: do 1 roku 

odrezit a natřít mostní zábradlí
            Termín splnění: do 1 roku 

ošetřit obnaženou výztuž, sanovat proteklá/poškozená místa v podhledu NK
            Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

v krytu vozovky, opravit výškové deformace krytu
            Termín splnění: výhledově 

odstranit drobnou vegetaci a uchycené nečistoty na krajnicích
            Termín splnění: pravidelně 

odstranit náletovou vegetaci v obvodu mostní konstrukce
            Termín splnění: pravidelně - každoročně 

osadit svislé dopravní značky č.B13 a dodatkovou tabulku č.E5, omezující zatížitelnost
            Termín splnění: V nejbližší době 

komplexní rekonstrukce mostního objektu
            Termín splnění: výhledově

### E. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

elektronicky

### F. ZÁVĚR

Rok příští HMP: 2026

### Fotodokumentace

| IMG_5128 | IMG_5129 |
| --- | --- |
| IMG_5130 | IMG_5131 |
| IMG_5132 | IMG_5133 |

### Fotodokumentace

| IMG_5134 | IMG_5135 |
| --- | --- |
| IMG_5136 | IMG_5137 |
| IMG_5138 |  |

## Běžná prohlídka 02.12.2015            3606-3

Datum prohlídky: 02.12.2015
Provedl: Bc. Radek Soukup č.oprávnění k provádění běžných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: ve směru liniového staničení
Způsob zpřístupnění mostu: volně přístupné z okolních svahů
Počasí při provádění prohlídky: zataženo
Teplota vzduchu: 4.0 °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Hnátnice      Hnátnice
Okres: Ústí nad Orlicí
Rok postavení: 1956
Liniové staničení [km]: 3.516   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 999.999

### B. ZÁVADY:

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso
- vizuálně nelze zjistit; pravděpodobně bez zjevných závad způsobených poškozeným založením

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi
- v úrovni hladiny uvolněné zdivo (kaverny)
- výkvět na povrchu bet.ploch, opady omítnutí (vápenné výluhy)
- drobně uchycená vegetace ve zdivu křídel na začátku a na konci mostu

Ložiska, klouby, mostní závěry
- nebyly pozorovány závady způsobené poruchami závěrů

Izolační systém
- náznaky protékající vody v krajních částech podhledu nosné konstrukce
- poruchy, lokální mokré stopy po zatékání
- stav izolace bez provedení sond nelze zjistit, zřejmě omezeně funkční

Nosná konstrukce
- opadané krycí vrstvy, lokální průsaky, vápenné výluhy

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek
- nečistoty s uchycenou drobnou vegetací na krajnicích
- výškové deformace asfalt. krytu vozovky, poruchy (trhliny, praskliny, výspravy)
- na více místech odpadnutý beton spodní hrany římsy
- trhliny a praskliny v místech dilatací mostních říms
- zvětralý beton horních ploch říms, uchycena drobná vegetace
- odprýskaná povrchová úprava bočních ploch říms, výkvět na povrchu

Odvodňovací zařízení
- odvodnění mostu je podélným a příčným sklonem vozovky

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu
- na více místech odpadnutý krycí beton zábradelních RT tyčí s obnaženou korodující výztuží
- madla popraskaná, místy odpadlé krytí, sloupky olámané hrany
- popraskaná omítka parapetů, místy odpadlé krytí, olámané hrany (výkvět)
- nejsou osazené dopravní značky B13 a E5 dle zatížitelnosti uvedené v mostním pasportu

Cizí zařízení na mostě
- bez vlivu na stavební stav mostu
- povrchová koroze zavěšených chrániček cizího zařízení

Ledolamy, záhozy, lodní svodidla, protidotykové, protikouřové, protinárazové zábrany
- nejsou provedeny

Území pod mostem a přístupové cesty
- zanesené koryto náplavem
- vzrostlá náletová vegetace v obvodu mostní konstrukce
- přístup pod most je dobrý

### C. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

dostačující

### D. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

opravit přespárování zdiva/sanovat poškozený beton, očistit povrch mostní opěry a jejich základy
            Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

odtěžit nánosy naplavenin v území pod mostem
            Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

očistit, opravit a reprofilovat mostní římsy (okapničky), ošetřit hydrofobním nátěrem
            Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

opravit/vyrovnat deformované zábradelní díly - příp. výměna
            Termín splnění: do 1 roku 

odrezit a natřít mostní zábradlí
            Termín splnění: do 1 roku 

ošetřit obnaženou výztuž, sanovat proteklá/poškozená místa v podhledu NK
            Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

v krytu vozovky, opravit výškové deformace krytu
            Termín splnění: výhledově 

odstranit drobnou vegetaci a uchycené nečistoty na krajnicích
            Termín splnění: pravidelně 

odstranit náletovou vegetaci v obvodu mostní konstrukce
            Termín splnění: pravidelně - každoročně 

osadit svislé dopravní značky č.B13 a dodatkovou tabulku č.E5, omezující zatížitelnost
            Termín splnění: V nejbližší době 

komplexní rekonstrukce mostního objektu
            Termín splnění: výhledově

### E. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

elektronicky

### F. ZÁVĚR

Rok příští HMP: 2026

### Fotodokumentace

| IMG_8258 | IMG_8259 |
| --- | --- |
| IMG_8260 | IMG_8261 |
| IMG_8262 | IMG_8263 |

### Fotodokumentace

| IMG_8264 | IMG_8265 |
| --- | --- |

## Běžná prohlídka 28.04.2016            3606-3

Datum prohlídky: 28.04.2016
Provedl: Jaroslav Kocanda č.oprávnění k provádění běžných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: ve směru liniového staničení
Způsob zpřístupnění mostu: volně přístupné z okolních svahů
Počasí při provádění prohlídky: zataženo
Teplota vzduchu: 4.0 °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Hnátnice      Hnátnice
Okres: Ústí nad Orlicí
Rok postavení: 1956
Liniové staničení [km]: 3.516   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 999.999

### B. ZÁVADY:

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso
- vizuálně nelze zjistit; pravděpodobně bez zjevných závad způsobených poškozeným založením

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi
- v úrovni hladiny uvolněné původní zdivo dvě kaverny
- výkvět na povrchu bet.ploch, opady omítnutí (vápenné výluhy)
- drobně uchycená vegetace ve zdivu křídel na začátku a na konci mostu

Ložiska, klouby, mostní závěry
- nebyly pozorovány závady způsobené poruchami závěrů

Izolační systém
- náznaky protékající vody v krajních částech podhledu nosné konstrukce
- poruchy, lokální mokré stopy po zatékání
- stav izolace bez provedení sond nelze zjistit, zřejmě omezeně funkční

Nosná konstrukce
- opadané krycí vrstvy, lokální průsaky, vápenné výluhy

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek
- nečistoty s uchycenou drobnou vegetací na krajnicích
- výškové deformace asfalt. krytu vozovky, poruchy (trhliny, praskliny, výspravy)
- na více místech odpadnutý beton spodní hrany římsy
- trhliny a praskliny v místech dilatací mostních říms
- zvětralý beton horních ploch říms, uchycena drobná vegetace
- odprýskaná povrchová úprava bočních ploch říms, výkvět na povrchu

Odvodňovací zařízení
- odvodnění mostu je podélným a příčným sklonem vozovky

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu
- na více místech odpadnutý krycí beton zábradelních RT tyčí s obnaženou korodující výztuží
- sloupky olámané hrany
- popraskaná omítka parapetů, místy odpadlé krytí, olámané hrany (výkvět)
- nejsou osazené dopravní značky E5 dle zatížitelnosti uvedené v mostním pasportu

Cizí zařízení na mostě
- bez vlivu na stavební stav mostu
- povrchová koroze zavěšených chrániček cizího zařízení

Ledolamy, záhozy, lodní svodidla, protidotykové, protikouřové, protinárazové zábrany
- nejsou provedeny

Území pod mostem a přístupové cesty
- zanesené koryto náplavem
- vzrostlá náletová vegetace v obvodu mostní konstrukce
- přístup pod most je dobrý

### C. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

dostačující

### D. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

osadit dodatkovou tabulku č.E5, omezující zatížitelnost
            Termín splnění: V nejbližší době 

odtěžit nánosy naplavenin v území pod mostem
            Termín splnění: Nezadaný 

očistit, opravit a reprofilovat mostní římsy (okapničky), ošetřit hydrofobním nátěrem
            Termín splnění: Nezadaný 

opravit/vyrovnat deformované zábradelní díly - příp. výměna
            Termín splnění: do 1 roku 

ošetřit obnaženou výztuž, sanovat proteklá/poškozená místa v podhledu NK
            Termín splnění: Nezadaný 

v krytu vozovky, opravit výškové deformace krytu
            Termín splnění: výhledově 

odstranit drobnou vegetaci a uchycené nečistoty na krajnicích
   Skupina: běžná údržba-nutné      Termín splnění: pravidelně 

odstranit náletovou vegetaci v obvodu mostní konstrukce
            Termín splnění: pravidelně - každoročně 

opravit přespárování zdiva/sanovat poškozený beton, očistit povrch mostní opěry a jejich základy
            Termín splnění: Nezadaný 

komplexní rekonstrukce mostního objektu
            Termín splnění: výhledově

### E. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

elektronicky

### F. ZÁVĚR

Rok příští HMP: 2026

### Fotodokumentace

| DSCN5327 | DSCN5328 |
| --- | --- |
| DSCN5329 | DSCN5330 |
| DSCN5331 | DSCN5332 |

### Fotodokumentace

| DSCN5334 | DSCN5335 |
| --- | --- |
| DSCN5336 | DSCN5337 |
| DSCN5338 |  |

## Běžná prohlídka 21.09.2016            3606-3

Datum prohlídky: 21.09.2016
Provedl: Jaroslav Kocanda č.oprávnění k provádění běžných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: ve směru liniového staničení
Způsob zpřístupnění mostu: volně přístupné z okolních svahů
Počasí při provádění prohlídky: zataženo
Teplota vzduchu: 20.0 °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Hnátnice      Hnátnice
Okres: Ústí nad Orlicí
Rok postavení: 1956
Liniové staničení [km]: 3.516   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 999.999

### B. ZÁVADY:

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso
- vizuálně nelze zjistit; pravděpodobně bez zjevných závad způsobených poškozeným založením

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi
- v úrovni hladiny uvolněné původní zdivo dvě kaverny u 2.opěry
- výkvět na povrchu bet.ploch, opady omítnutí (vápenné výluhy)
- drobně uchycená vegetace ve zdivu křídel na začátku a na konci mostu

Ložiska, klouby, mostní závěry
- nebyly pozorovány závady způsobené poruchami závěrů

Izolační systém
-lokální průsaky

Nosná konstrukce
- opadané krycí vrstvy, lokální průsaky, vápenné výluhy

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek
- nečistoty s uchycenou drobnou vegetací na krajnicích
- výškové deformace asfalt. krytu vozovky, poruchy (trhliny, praskliny, výspravy)
- na více místech odpadnutý beton spodní hrany římsy
- trhliny a praskliny v místech dilatací mostních říms
- zvětralý beton horních ploch říms, uchycena drobná vegetace,mech
- odprýskaná povrchová úprava bočních ploch říms, výkvět na povrchu

Odvodňovací zařízení
- odvodnění mostu je podélným a příčným sklonem vozovky

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu
- na více místech odpadnutý krycí beton zábradelních RT tyčí s obnaženou korodující výztuží
- sloupky olámané hrany
- popraskaná omítka parapetů, místy odpadlé krytí, olámané hrany (výkvět)
- nejsou osazené dopravní značky E5 dle zatížitelnosti uvedené v mostním pasportu

Cizí zařízení na mostě
- bez vlivu na stavební stav mostu

Ledolamy, záhozy, lodní svodidla, protidotykové, protikouřové, protinárazové zábrany
- nejsou provedeny

Území pod mostem a přístupové cesty
- zanesené koryto náplavem - před mostem a za mostem je koryto vyčišteno
- přístup pod most je dobrý

### C. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

dostačující

### D. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

osadit dodatkovou tabulku č.E5, omezující zatížitelnost
   Skupina: běžná údržba-nutné      Termín splnění: V nejbližší době 

odtěžit nánosy naplavenin v území pod mostem
            Termín splnění: do 1 roku 

odstranit drobnou vegetaci a uchycené nečistoty na krajnicích
   Skupina: běžná údržba-nutné      Termín splnění: pravidelně 

očistit, opravit a reprofilovat mostní římsy (okapničky), ošetřit hydrofobním nátěrem
            Termín splnění: Nezadaný 

v krytu vozovky, opravit výškové deformace krytu
            Termín splnění: výhledově 

opravit/vyrovnat deformované zábradelní díly - příp. výměna
            Termín splnění: do 1 roku 

odstranit náletovou vegetaci v obvodu mostní konstrukce
   Skupina: běžná údržba-nutné      Termín splnění: pravidelně - každoročně 

komplexní rekonstrukce mostního objektu
            Termín splnění: výhledově

### E. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

elektronicky

### F. ZÁVĚR

Rok příští HMP: 2026

### Fotodokumentace

| IMG_1807 | IMG_1808 |
| --- | --- |
| IMG_1809 | IMG_1810 |
| IMG_1811 | IMG_1812 |

### Fotodokumentace

| IMG_1813 | IMG_1822 |
| --- | --- |
| IMG_1814 | IMG_1821 |
| IMG_1816 | IMG_1817 |

### Fotodokumentace

| IMG_1818 | IMG_1819 |
| --- | --- |

## Běžná prohlídka 10.05.2017            3606-3

Datum prohlídky: 10.05.2017
Provedl: Jaroslav Kocanda č.oprávnění k provádění běžných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: ve směru liniového staničení
Způsob zpřístupnění mostu: volně přístupné z okolních svahů
Počasí při provádění prohlídky: oblačno
Teplota vzduchu: 8.0 °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Hnátnice      Hnátnice
Okres: Ústí nad Orlicí
Rok postavení: 1956
Liniové staničení [km]: 3.516   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 999.999

### B. ZÁVADY:

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso
- vizuálně nelze zjistit; pravděpodobně bez zjevných závad způsobených poškozeným založením

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi
- v úrovni hladiny uvolněné vlhké původní zdivo dvě kaverny u 2.opěry
- výkvět na povrchu bet.ploch, opady omítnutí (vápenné výluhy)
- drobně uchycená vegetace ve zdivu křídel na začátku a na konci mostu

Ložiska, klouby, mostní závěry
- nebyly pozorovány závady způsobené poruchami závěrů

Izolační systém
-lokální průsaky

Nosná konstrukce
- opadané krycí vrstvy, lokální průsaky, vápenné výluhy
- stopy po zatíkání

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek
- převrstvená vozovka
- nečistoty s uchycenou drobnou vegetací na krajnicích
- výškové deformace asfalt. krytu vozovky, poruchy (trhliny, praskliny, výspravy)
- na více místech odpadnutý beton spodní hrany římsy
- trhliny a praskliny v místech dilatací mostních říms
- zvětralý beton horních ploch říms, uchycena drobná vegetace,mech
- odprýskaná povrchová úprava bočních ploch říms, výkvět na povrchu

Odvodňovací zařízení
- odvodnění mostu je podélným a příčným sklonem vozovky

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu
- na více místech odpadnutý krycí beton zábradelních RT tyčí s obnaženou korodující výztuží
- sloupky olámané hrany
- popraskaná omítka parapetů, místy odpadlé krytí, olámané hrany (výkvět)
- nejsou osazené dopravní značky E5 dle zatížitelnosti uvedené v mostním pasportu

Cizí zařízení na mostě
- bez vlivu na stavební stav mostu

Ledolamy, záhozy, lodní svodidla, protidotykové, protikouřové, protinárazové zábrany
- nejsou provedeny

Území pod mostem a přístupové cesty
- u 2.opěry zanesené koryto náplavem - před mostem a za mostem je koryto vyčišteno
- přístup pod most je dobrý

### C. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

dostačující

### D. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

osadit dodatkovou tabulku č.E5, omezující zatížitelnost
   Skupina: běžná údržba-nutné      Termín splnění: V nejbližší době 

odtěžit nánosy naplavenin v území pod mostem
            Termín splnění: do 1 roku 

odstranit drobnou vegetaci a uchycené nečistoty na krajnicích
   Skupina: běžná údržba-nutné      Termín splnění: pravidelně 

očistit, opravit a reprofilovat mostní římsy (okapničky), ošetřit hydrofobním nátěrem
            Termín splnění: Nezadaný 

v krytu vozovky, opravit výškové deformace krytu
            Termín splnění: výhledově 

opravit/vyrovnat deformované zábradelní díly - příp. výměna
            Termín splnění: do 1 roku 

odstranit náletovou vegetaci v obvodu mostní konstrukce
   Skupina: běžná údržba-nutné      Termín splnění: pravidelně - každoročně 

komplexní rekonstrukce mostního objektu
            Termín splnění: výhledově

### E. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

elektronicky

### F. ZÁVĚR

Rok příští HMP: 2026

### Fotodokumentace

| IMG_4241 | IMG_4242 |
| --- | --- |
| IMG_4243 | IMG_4244 |
| IMG_4246 | IMG_4247 |

### Fotodokumentace

| IMG_4249 | IMG_4250 |
| --- | --- |
| IMG_4251 | IMG_4252 |
| IMG_4253 | IMG_4255 |

### Fotodokumentace

| IMG_4256 |  |
| --- | --- |

## Běžná prohlídka 19.12.2017            3606-3

Datum prohlídky: 19.12.2017
Provedl: Jaroslav Kocanda č.oprávnění k provádění běžných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: ve směru liniového staničení
Způsob zpřístupnění mostu: volně přístupné z okolních svahů
Počasí při provádění prohlídky: oblačno
Teplota vzduchu: 8.0 °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Hnátnice      Hnátnice
Okres: Ústí nad Orlicí
Rok postavení: 1956
Liniové staničení [km]: 3.516   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 999.999

### B. ZÁVADY:

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso
- vizuálně nelze zjistit; pravděpodobně bez zjevných závad způsobených poškozeným založením

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi
- v úrovni hladiny uvolněné vlhké původní zdivo dvě kaverny u 2.opěry
- výkvět na povrchu bet.ploch, opady omítnutí (vápenné výluhy)
- drobně uchycená vegetace ve zdivu křídel na začátku a na konci mostu

Ložiska, klouby, mostní závěry
- nebyly pozorovány závady způsobené poruchami závěrů

Izolační systém
-lokální průsaky

Nosná konstrukce
- opadané krycí vrstvy, lokální průsaky, vápenné výluhy
- stopy po zatíkání

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek
- převrstvená vozovka
- nečistoty s uchycenou drobnou vegetací na krajnicích
- výškové deformace asfalt. krytu vozovky, poruchy (trhliny, praskliny, výspravy)
- na více místech odpadnutý beton spodní hrany římsy
- trhliny a praskliny v místech dilatací mostních říms
- zvětralý beton horních ploch říms, uchycena drobná vegetace,mech
- odprýskaná povrchová úprava bočních ploch říms, výkvět na povrchu

Odvodňovací zařízení
- odvodnění mostu je podélným a příčným sklonem vozovky

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu
- na více místech odpadnutý krycí beton zábradelních RT tyčí s obnaženou korodující výztuží
- sloupky olámané hrany
- popraskaná omítka parapetů, místy odpadlé krytí, olámané hrany (výkvět)
- nejsou osazené dopravní značky E5 dle zatížitelnosti uvedené v mostním pasportu

Cizí zařízení na mostě
- bez vlivu na stavební stav mostu

Ledolamy, záhozy, lodní svodidla, protidotykové, protikouřové, protinárazové zábrany
- nejsou provedeny

Území pod mostem a přístupové cesty
- u 2.opěry zanesené koryto náplavem - před mostem a za mostem je koryto vyčišteno
- přístup pod most je dobrý

### C. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

dostačující

### D. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

osadit dodatkovou tabulku č.E5, omezující zatížitelnost
   Skupina: běžná údržba-nutné      Termín splnění: V nejbližší době 

odtěžit nánosy naplavenin v území pod mostem
            Termín splnění: do 1 roku 

odstranit drobnou vegetaci a uchycené nečistoty na krajnicích
   Skupina: běžná údržba-nutné      Termín splnění: pravidelně 

očistit, opravit a reprofilovat mostní římsy (okapničky), ošetřit hydrofobním nátěrem
            Termín splnění: Nezadaný 

v krytu vozovky, opravit výškové deformace krytu
            Termín splnění: výhledově 

opravit/vyrovnat deformované zábradelní díly - příp. výměna
            Termín splnění: do 1 roku 

odstranit náletovou vegetaci v obvodu mostní konstrukce
   Skupina: běžná údržba-nutné      Termín splnění: pravidelně - každoročně 

komplexní rekonstrukce mostního objektu
            Termín splnění: výhledově

### E. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

elektronicky

### F. ZÁVĚR

Rok příští HMP: 2026

### Fotodokumentace

| IMG_0026 | IMG_0027 |
| --- | --- |
| IMG_0028 | IMG_0029 |
| IMG_0031 | IMG_0032 |

### Fotodokumentace

| IMG_0033 | IMG_0034 |
| --- | --- |
| IMG_0035 | IMG_0036 |

## Běžná prohlídka 09.03.2018            3606-3

Datum prohlídky: 09.03.2018
Provedl: Jaroslav Kocanda č.oprávnění k provádění běžných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: ve směru liniového staničení
Způsob zpřístupnění mostu: volně přístupné z okolních svahů
Počasí při provádění prohlídky: oblačno
Teplota vzduchu: 8.0 °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Hnátnice      Hnátnice
Okres: Ústí nad Orlicí
Rok postavení: 1956
Liniové staničení [km]: 3.516   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 999.999

### B. ZÁVADY:

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso
- vizuálně nelze zjistit; pravděpodobně bez zjevných závad způsobených poškozeným založením

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi
- v úrovni hladiny uvolněné vlhké původní zdivo dvě kaverny u 2.opěry
- výkvět na povrchu bet.ploch, opady omítnutí (vápenné výluhy)
- drobně uchycená vegetace ve zdivu křídel na začátku a na konci mostu

Ložiska, klouby, mostní závěry
- nebyly pozorovány závady způsobené poruchami závěrů

Izolační systém
-lokální průsaky

Nosná konstrukce
- opadané krycí vrstvy, lokální průsaky, vápenné výluhy
- stopy po zatíkání

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek
- převrstvená vozovka
- nečistoty s uchycenou drobnou vegetací na krajnicích
- výškové deformace asfalt. krytu vozovky, poruchy (trhliny, praskliny, výspravy)
- na více místech odpadnutý beton spodní hrany římsy
- trhliny a praskliny v místech dilatací mostních říms
- zvětralý beton horních ploch říms, uchycena drobná vegetace,mech
- odprýskaná povrchová úprava bočních ploch říms, výkvět na povrchu

Odvodňovací zařízení
- odvodnění mostu je podélným a příčným sklonem vozovky

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu
- na více místech odpadnutý krycí beton zábradelních RT tyčí s obnaženou korodující výztuží
- sloupky olámané hrany
- popraskaná omítka parapetů, místy odpadlé krytí, olámané hrany (výkvět)
- nejsou osazené dopravní značky E5 dle zatížitelnosti uvedené v mostním pasportu

Cizí zařízení na mostě
- bez vlivu na stavební stav mostu

Ledolamy, záhozy, lodní svodidla, protidotykové, protikouřové, protinárazové zábrany
- nejsou provedeny

Území pod mostem a přístupové cesty
- od 2.opěry do 2/3 toku zanesené koryto náplavem 
- přístup pod most je dobrý

### C. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

dostačující

### D. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

osadit dodatkovou tabulku č.E5, omezující zatížitelnost !
   Skupina: běžná údržba-nutné      Termín splnění: V nejbližší době 

v krytu vozovky,ošetřit praskliny ve vozovce asfaltovou zálivkou !
   Skupina: běžná údržba-nutné      Termín splnění: V nejbližší době 

opravit/vyrovnat deformované zábradelní díly - příp. výměna
   Skupina: běžná nestav.-nutné      Termín splnění: do 1 roku 

odstranit drobnou vegetaci a uchycené nečistoty na krajnicích
   Skupina: běžná údržba-nutné      Termín splnění: pravidelně 

očistit, opravit a reprofilovat mostní římsy (okapničky), ošetřit hydrofobním nátěrem
            Termín splnění: výhledově 

odtěžit nánosy naplavenin v území pod mostem
            Termín splnění: výhledově 

komplexní rekonstrukce mostního objektu
            Termín splnění: výhledově

### E. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

elektronicky

### F. ZÁVĚR

Rok příští HMP: 2026

### Fotodokumentace

| DSCN8422 | DSCN8425 |
| --- | --- |
| DSCN8423 | DSCN8426 |
| DSCN8428 | DSCN8429 |

### Fotodokumentace

| DSCN8430 | DSCN8431 |
| --- | --- |
| DSCN8432 | DSCN8433 |
| DSCN8434 | DSCN8435 |

### Fotodokumentace

| DSCN8437 | DSCN8438 |
| --- | --- |

## Hlavní prohlídka 05.11.2018            3606-3

Datum prohlídky: 05.11.2018
Provedl: Ing. Jan Dobrovolný č.oprávnění k provádění hlavních a mimořádných prohlídek: 206/2017
Přítomni: 
Směr popisu: Zleva doprava, postupně od OP1 ke konci mostu
Způsob zpřístupnění mostu: Celý objekt přístupný z terénu bez použití plošiny.
Počasí při provádění prohlídky: oblačno
Teplota vzduchu: 11.0 °C     nosné konstrukce: 11.0 °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Hnátnice      Hnátnice
Okres: Ústí nad Orlicí
Rok postavení: 1956
Liniové staničení [km]: 3.516   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 999.999

### B. DIAGNOSTICKÉ ZJIŠTĚNÍ

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso
Založení mostu není známo, pravděpodobně plošné

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Mostní podpěry
Opěry betonové, masivní

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Křídla
Křídla železobetonová, šikmá, s vlastním základem

Izolační systém
Izolační systém není znám

Nosná konstrukce
Nosná konstrukce železobetonová, desková

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Vozovka
Vozovka s živičným krytem

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Římsy
Římsy oboustranné, železobetonové, monolitické

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Zábradlí
Zábradlí tvoří železobetonové sloupky a železobetonová podélná výplň

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Dopravní značení
Na mostě jsou osazeny evidenční čísla mostu
Na mostě je osazeno DZ omezující zatížitelnost

Území pod mostem a přístupové cesty
Pod mostem protéká trvalý vodní tok, bez umělého zpevnění

### C. ZÁVADY:

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi
- Povrch křídla K1 hloubkově degraduje
- Na opěře O1 jsou stopy po zatékání
- Na křídle K2 jsou stopy po zatékání, výluhy
- Římsa na křídle K3 povrchově degraduje
- Na křídle K3 jsou stopy po zatékání, výluhy
- Na opěře O2 jsou stopy po zatékání
- Římsa na křídle K4 povrchově degraduje

Nosná konstrukce
- Levá boční plocha NK je poteklá, výluhy
- Na podhledu NK se lokálně vyskytují stopy po zatékání, zřídka obnažené třmínky, napadené korozí
- Pravá boční plocha NK je poteklá, výluhy

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Vozovka
- Vozovka na mostě obecně vykazuje množství trhlin, po lokálních opravách
- Vozovka je převrstvená

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Římsy
- Podél levé římsy je rostoucí vegetace
- Hloubková degradace povrchu levé římsy
- Povrchová degradace povrchu pravé římsy

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Zábradlí
- ŽB výplně zábradlí mají odpadlou krycí vrstvu, obnažená výztuž, koroze
- Výška zábradlí je 940mm, nesplňuje současné normové požadavky
- Výplň zábradlí nad křídlem K4 je zkorodovaná

Území pod mostem a přístupové cesty
- Pod mostem jsou usazené sedimenty

### D. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

O objekt je pečováno v možnostech správce mostu. Běžné prohlídky prováděny.

### E. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

- na mostě osadit dopravní značky omezující zatížitelnost ve smyslu této HMP
- zajistit mostní list objektu (pokud není zhotovený)
            Termín splnění: V nejbližší době 

- sanovat povrch vozovky
- sanovat povrch říms
- sanovat porušené povrchy spodní stavby objektu
- sanovat podhled a boky NK (pasivace výztuže, doplnění betonové krycí vrstvy)

- opravit zábradlí !
            Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

- průběžně odstraňovat vegetaci a nečistoty z vozovky, podél říms a těsného okolí objektu
- průběžně pod mostem odstraňovat sedimenty
            Termín splnění: pravidelně 

Do budoucna naplánovat větší rekonstrukci mostu:
- na základě diagnostiky se rozhodnout o zachování spodní stavby a nosné konstrukce, poté minimálně provést výměnu hydroizolace, mostních říms, záchytného zařízení, mostních závěrů, vozovky
            Termín splnění: výhledově

### F. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

Výsledky prohlídky a navrhovaná opatření byly projednané se zástupcem správce objektu.

### G. ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ ZATÍŽITELNOSTI A STAVEBNÍHO STAVU MOSTU:

Stavebně-technické stavy:
   Spodní stavba:          IV - Uspokojivý
   Nosná konstrukce:   IV - Uspokojivý
   Mostní vybavení:      V - Špatný 
Koeficient stavebního stavu   0.8
Použitelnost   III - Použitelné s výhradou
Zatížitelnost mostu [t]:    Vn: 22.0   Vr: 36.0   Ve: 308.0
Rok příští hlavní prohlídky: 2026

Poznámka:
Hodnoty zatížitelnosti jsou k dispozici, samotný výpočet ale ne. Není známo, zda-li původně nastavené hodnoty zatížitelnosti byly již redukovány koeficientem stavebně-technického stavu. Vzhledem k tomu, že byly stanoveny za stejného stavu. byl ponechány.

### Fotodokumentace

| _Pohled na objekt po směru staničení | _Pohled na objekt proti směru staničení |
| --- | --- |
| a_Vozovka na začátku mostu | c_vozovka na mostě |
| e_Vozovka na konci mostu | _Pohled na levou římsu po směru staničení |

### Fotodokumentace

| _Pohled na levou římsu proti směru staničení | _Pohled na pravou římsu proti směru staničení |
| --- | --- |
| _Pohled na pravou římsu po směru staničení | _Pohled na objekt zleva |
| b_Pohled na svislou plochu levé římsy | _Pohled na objekt zprava |

### Fotodokumentace

| b_Pohled na svislou plochu pravé římsy | _Levé křídlo na začátku mostu (K1), (navazující opěrná zeď) |
| --- | --- |
| _Pohled na opěru O1 | _Pravé křídlo na začátku mostu (K2), (navazující opěrná zeď) |
| _Levé křídlo na konci mostu (K3) | _Pohled na opěru O2 |

### Fotodokumentace

| _Pravé křídlo na konci mostu (K4), (navazující opěrná zeď) | a_Pohled na NK zleva |
| --- | --- |
| b_Pohled na NK zprava | c_Podhled mostu |
| _Pohled pod most | IMG_5449 - Vozovka na mostě obecně vykazuje množství trhlin, po lokálních opravách |

### Fotodokumentace

| IMG_5450 - Vozovka na mostě obecně vykazuje množství trhlin, po lokálních opravách | IMG_5451 - Vozovka na mostě obecně vykazuje množství trhlin, po lokálních opravách |
| --- | --- |
| IMG_5452 - Vozovka na mostě obecně vykazuje množství trhlin, po lokálních opravách | IMG_5456 - Podél levé římsy je rostoucí vegetace |
| IMG_5457 - Hloubková degradace povrchu levé římsy | IMG_5458 - ŽB výplně zábradlí mají odpadlou krycí vrstvu, obnažená výztuž, koroze |

### Fotodokumentace

| IMG_5459 - Hloubková degradace povrchu levé římsy | IMG_5460 - Výška zábradlí je 940mm, nesplňuje současné normové požadavky |
| --- | --- |
| IMG_5463 - Vozovka je převrstvená | IMG_5464 - Povrchová degradace povrchu pravé římsy |
| IMG_5465 - ŽB výplně zábradlí mají odpadlou krycí vrstvu, obnažená výztuž, koroze | IMG_5466 - Povrchová degradace povrchu pravé římsy |

### Fotodokumentace

| IMG_5467 - ŽB výplně zábradlí mají odpadlou krycí vrstvu, obnažená výztuž, koroze | IMG_5471 - Povrch křídla K1 hloubkově degraduje |
| --- | --- |
| IMG_5472 - Povrch křídla K1 hloubkově degraduje | IMG_5473 - Povrch křídla K1 hloubkově degraduje |
| IMG_5475 - Na opěře O1 jsou stopy po zatékání | IMG_5476 - Na opěře O1 jsou stopy po zatékání |

### Fotodokumentace

| IMG_5477 - Na opěře O1 jsou stopy po zatékání | IMG_5478 - Pod mostem jsou usazené sedimenty |
| --- | --- |
| IMG_5480 - Na křídle K2 jsou stopy po zatékání, výluhy | IMG_5481 - Na křídle K2 jsou stopy po zatékání, výluhy |
| IMG_5484 - Římsa na křídle K3 povrchově degraduje | IMG_5485 - Římsa na křídle K3 povrchově degraduje |

### Fotodokumentace

| IMG_5486 - Na křídle K3 jsou stopy po zatékání, výluhy | IMG_5488 - Na opěře O2 jsou stopy po zatékání |
| --- | --- |
| IMG_5489 - Na opěře O2 jsou stopy po zatékání | IMG_5491 - Římsa na křídle K4 povrchově degraduje |
| IMG_5492 - Výplň zábradlí nad křídlem K4 je zkorodovaná | IMG_5495 - Povrchová degradace povrchu levé římsy |

### Fotodokumentace

| IMG_5497 - Levá boční plocha NK je poteklá, výluhy | IMG_5498 - Na podhledu NK se lokálně vyskytují stopy po zatékání, zřídka obnažené třmínk |
| --- | --- |
| IMG_5499 - Na podhledu NK se lokálně vyskytují stopy po zatékání, zřídka obnažené třmínk | IMG_5501 - Na podhledu NK se lokálně vyskytují stopy po zatékání, zřídka obnažené třmínk |
| IMG_5502 - Na podhledu NK se lokálně vyskytují stopy po zatékání, zřídka obnažené třmínk | IMG_5503 - Na podhledu NK se lokálně vyskytují stopy po zatékání, zřídka obnažené třmínk |

### Fotodokumentace

| IMG_5504 - Na podhledu NK se lokálně vyskytují stopy po zatékání, zřídka obnažené třmínk | IMG_5506 - Pravá boční plocha NK je poteklá, výluhy |
| --- | --- |
| IMG_5507 - Pravá boční plocha NK je poteklá, výluhy | IMG_5508 - Pravá boční plocha NK je poteklá, výluhy |
| IMG_5510 - Povrchová degradace povrchu pravé římsy | IMG_5513 - Pod mostem jsou usazené sedimenty |

## Běžná prohlídka 06.11.2018            3606-3

Datum prohlídky: 06.11.2018
Provedl: Jaroslav Kocanda č.oprávnění k provádění běžných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: ve směru liniového staničení
Způsob zpřístupnění mostu: volně přístupné z okolních svahů
Počasí při provádění prohlídky: oblačno
Teplota vzduchu: 15.0 °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Hnátnice      Hnátnice
Okres: Ústí nad Orlicí
Rok postavení: 1956
Liniové staničení [km]: 3.516   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 999.999

### B. ZÁVADY:

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso
- vizuálně nelze zjistit; pravděpodobně bez zjevných závad způsobených poškozeným založením

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi
- v úrovni hladiny uvolněné vlhké původní zdivo dvě kaverny u 2.opěry
- výkvět na povrchu bet.ploch, opady omítnutí (vápenné výluhy)
- drobně uchycená vegetace ve zdivu křídel na začátku a na konci mostu

Ložiska, klouby, mostní závěry
- nebyly pozorovány závady způsobené poruchami závěrů

Izolační systém
-lokální průsaky

Nosná konstrukce
- opadané krycí vrstvy, lokální průsaky, vápenné výluhy
- stopy po zatíkání

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek
- převrstvená vozovka
- nečistoty s uchycenou drobnou vegetací na krajnicích
- výškové deformace asfalt. krytu vozovky, poruchy (trhliny, praskliny, výspravy)
- na více místech odpadnutý beton spodní hrany římsy
- trhliny a praskliny v místech dilatací mostních říms
- zvětralý beton horních ploch říms, uchycena drobná vegetace,mech
- odprýskaná povrchová úprava bočních ploch říms, výkvět na povrchu

Odvodňovací zařízení
- odvodnění mostu je podélným a příčným sklonem vozovky

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu
- na více místech odpadnutý krycí beton zábradelních RT tyčí s obnaženou korodující výztuží
- sloupky olámané hrany
- popraskaná omítka parapetů, místy odpadlé krytí, olámané hrany (výkvět)
- nejsou osazené dopravní značky E5 dle zatížitelnosti uvedené v mostním pasportu

Cizí zařízení na mostě
- bez vlivu na stavební stav mostu

Ledolamy, záhozy, lodní svodidla, protidotykové, protikouřové, protinárazové zábrany
- nejsou provedeny

Území pod mostem a přístupové cesty
- od 2.opěry do 2/3 toku zanesené koryto náplavem 
- přístup pod most je dobrý

### C. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

dostačující

### D. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

osadit dodatkovou tabulku č.E5, omezující zatížitelnost
   Skupina: běžná údržba-nutné      Termín splnění: V nejbližší době 

v krytu vozovky,ošetřit praskliny ve vozovce asfaltovou zálivkou !
   Skupina: běžná údržba-nutné      Termín splnění: V nejbližší době 

opravit/vyrovnat deformované zábradelní díly - příp. výměna
   Skupina: běžná nestav.-nutné      Termín splnění: do 1 roku 

odstranit drobnou vegetaci a uchycené nečistoty na krajnicích
   Skupina: běžná údržba-nutné      Termín splnění: pravidelně 

očistit, opravit a reprofilovat mostní římsy (okapničky), ošetřit hydrofobním nátěrem
            Termín splnění: výhledově 

odtěžit nánosy naplavenin v území pod mostem
            Termín splnění: výhledově 

komplexní rekonstrukce mostního objektu
            Termín splnění: výhledově

### E. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

elektronicky

### F. ZÁVĚR

Rok příští HMP: 2026

### Fotodokumentace

| začátek mostu | 1.opěra |
| --- | --- |
| 2.opěra | NK |
| pohled pod postem | pohled zprava |

### Fotodokumentace

| zábradlí zprava | detail |
| --- | --- |
| zábradlí zleva | praskliny ve vozovce |
| konec mostu |  |

## Běžná prohlídka 15.04.2019            3606-3

Datum prohlídky: 15.04.2019
Provedl: Jaroslav Kocanda č.oprávnění k provádění běžných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: ve směru liniového staničení
Způsob zpřístupnění mostu: volně přístupné z okolních svahů
Počasí při provádění prohlídky: jasno
Teplota vzduchu: 15.0 °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Hnátnice      Hnátnice
Okres: Ústí nad Orlicí
Rok postavení: 1956
Liniové staničení [km]: 3.516   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 999.999

### B. ZÁVADY:

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso
- vizuálně nelze zjistit; pravděpodobně bez zjevných závad způsobených poškozeným založením

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi
- v úrovni hladiny uvolněné vlhké původní zdivo dvě kaverny u 2.opěry
- výkvět na povrchu bet.ploch, opady omítnutí (vápenné výluhy)
- drobně uchycená vegetace ve zdivu křídel na začátku a na konci mostu

Ložiska, klouby, mostní závěry
- nebyly pozorovány závady způsobené poruchami závěrů

Izolační systém
-lokální průsaky

Nosná konstrukce
- opadané krycí vrstvy, lokální průsaky, vápenné výluhy
- stopy po zatíkání

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek
- převrstvená vozovka
- nečistoty s uchycenou drobnou vegetací na krajnicích
- výškové deformace asfalt. krytu vozovky, poruchy (trhliny, praskliny, výspravy)
- na více místech odpadnutý beton spodní hrany římsy
- trhliny a praskliny v místech dilatací mostních říms
- zvětralý beton horních ploch říms, uchycena drobná vegetace,mech
- odprýskaná povrchová úprava bočních ploch říms, výkvět na povrchu

Odvodňovací zařízení
- odvodnění mostu je podélným a příčným sklonem vozovky

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu
- na více místech odpadnutý krycí beton zábradelních RT tyčí s obnaženou korodující výztuží
- sloupky olámané hrany
- popraskaná omítka parapetů, místy odpadlé krytí, olámané hrany (výkvět)
- nejsou osazené dopravní značky E5 dle zatížitelnosti uvedené v mostním pasportu

Cizí zařízení na mostě
- bez vlivu na stavební stav mostu

Ledolamy, záhozy, lodní svodidla, protidotykové, protikouřové, protinárazové zábrany
- nejsou provedeny

Území pod mostem a přístupové cesty
- od 2.opěry do 2/3 toku zanesené koryto náplavem 
- přístup pod most je dobrý

### C. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

dostačující

### D. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

osadit dodatkovou tabulku č.E5, omezující zatížitelnost
   Skupina: běžná údržba-nutné      Termín splnění: V nejbližší době 

v krytu vozovky,ošetřit praskliny ve vozovce asfaltovou zálivkou !
   Skupina: běžná údržba-nutné      Termín splnění: V nejbližší době 

opravit/vyrovnat deformované zábradelní díly - příp. výměna
   Skupina: běžná nestav.-nutné      Termín splnění: do 1 roku 

odstranit drobnou vegetaci a uchycené nečistoty na krajnicích
   Skupina: běžná údržba-nutné      Termín splnění: pravidelně 

očistit, opravit a reprofilovat mostní římsy (okapničky), ošetřit hydrofobním nátěrem
            Termín splnění: výhledově 

odtěžit nánosy naplavenin v území pod mostem
            Termín splnění: výhledově 

komplexní rekonstrukce mostního objektu
            Termín splnění: výhledově

### E. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

elektronicky

### F. ZÁVĚR

Rok příští HMP: 2026

### Fotodokumentace

| IMG_6587 | IMG_6588 |
| --- | --- |
| IMG_6589 | IMG_6590 |
| IMG_6591 | IMG_6592 |

### Fotodokumentace

| IMG_6593 | IMG_6594 |
| --- | --- |
| IMG_6595 | IMG_6596 |
| IMG_6597 | IMG_6598 |

## Běžná prohlídka 10.12.2019            3606-3

Datum prohlídky: 10.12.2019
Provedl: Jaroslav Kocanda č.oprávnění k provádění běžných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: ve směru liniového staničení
Způsob zpřístupnění mostu: volně přístupné z okolních svahů
Počasí při provádění prohlídky: jasno
Teplota vzduchu: 10.0 °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Hnátnice      Hnátnice
Okres: Ústí nad Orlicí
Rok postavení: 1956
Liniové staničení [km]: 3.516   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 999.999

### B. ZÁVADY:

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso
- vizuálně nelze zjistit; pravděpodobně bez zjevných závad způsobených poškozeným založením

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi
- v úrovni hladiny uvolněné vlhké původní zdivo dvě kaverny u 2.opěry
- výkvět na povrchu bet.ploch, opady omítnutí (vápenné výluhy)
- drobně uchycená vegetace ve zdivu křídel na začátku a na konci mostu

Ložiska, klouby, mostní závěry
- nebyly pozorovány závady způsobené poruchami závěrů

Izolační systém
-lokální průsaky

Nosná konstrukce
- opadané krycí vrstvy, lokální průsaky, vápenné výluhy
- stopy po zatíkání

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek
- převrstvená vozovka
- nečistoty s uchycenou drobnou vegetací na krajnicích
- výškové deformace asfalt. krytu vozovky, poruchy (trhliny, praskliny, výspravy)
- na více místech odpadnutý beton spodní hrany římsy
- trhliny a praskliny v místech dilatací mostních říms
- zvětralý beton horních ploch říms, uchycena drobná vegetace,mech
- odprýskaná povrchová úprava bočních ploch říms, výkvět na povrchu

Odvodňovací zařízení
- odvodnění mostu je podélným a příčným sklonem vozovky

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu
- na více místech odpadnutý krycí beton zábradelních RT tyčí s obnaženou korodující výztuží
- sloupky olámané hrany
- popraskaná omítka parapetů, místy odpadlé krytí, olámané hrany (výkvět)
- nejsou osazené dopravní značky E5 dle zatížitelnosti uvedené v mostním pasportu

Cizí zařízení na mostě
- bez vlivu na stavební stav mostu

Ledolamy, záhozy, lodní svodidla, protidotykové, protikouřové, protinárazové zábrany
- nejsou provedeny

Území pod mostem a přístupové cesty
- od 2.opěry do 2/3 toku zanesené koryto náplavem 
- přístup pod most je dobrý

### C. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

dostačující

### D. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

osadit dodatkovou tabulku č.E5, omezující zatížitelnost
   Skupina: běžná údržba-nutné      Termín splnění: V nejbližší době 

v krytu vozovky,ošetřit praskliny ve vozovce asfaltovou zálivkou !
   Skupina: běžná údržba-nutné      Termín splnění: V nejbližší době 

opravit/vyrovnat deformované zábradelní díly - příp. výměna
   Skupina: běžná nestav.-nutné      Termín splnění: do 1 roku 

odstranit drobnou vegetaci a uchycené nečistoty na krajnicích
   Skupina: běžná údržba-nutné      Termín splnění: pravidelně 

očistit, opravit a reprofilovat mostní římsy (okapničky), ošetřit hydrofobním nátěrem
            Termín splnění: výhledově 

odtěžit nánosy naplavenin v území pod mostem
            Termín splnění: výhledově 

komplexní rekonstrukce mostního objektu
            Termín splnění: výhledově

### E. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

elektronicky

### F. ZÁVĚR

Rok příští HMP: 2026

### Fotodokumentace

| zač.mostu | 1.opěra |
| --- | --- |
| 2.opěra | NK -strop |
| pohled zleva | pohled zprava |

### Fotodokumentace

| pohled zprava+tok | zábradlí zprava |
| --- | --- |
| zábradlí zleva | detail zábradlí na mostě a opěrné zdi |
| praskliny ve vozovce | konec mostu |

## Běžná prohlídka 12.03.2020            3606-3

Datum prohlídky: 12.03.2020
Provedl: Jaroslav Kocanda č.oprávnění k provádění běžných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: ve směru liniového staničení
Způsob zpřístupnění mostu: volně přístupné z okolních svahů
Počasí při provádění prohlídky: jasno
Teplota vzduchu: 10.0 °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Hnátnice      Hnátnice
Okres: Ústí nad Orlicí
Rok postavení: 1956
Liniové staničení [km]: 3.516   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 999.999

### B. ZÁVADY:

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso
- vizuálně nelze zjistit; pravděpodobně bez zjevných závad způsobených poškozeným založením

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi
- v úrovni hladiny uvolněné vlhké původní zdivo dvě kaverny u 2.opěry
- výkvět na povrchu bet.ploch, opady omítnutí (vápenné výluhy)
- drobně uchycená vegetace ve zdivu křídel na začátku a na konci mostu

Ložiska, klouby, mostní závěry
- nebyly pozorovány závady způsobené poruchami závěrů

Izolační systém
-lokální průsaky

Nosná konstrukce
- opadané krycí vrstvy, lokální průsaky, vápenné výluhy
- stopy po zatíkání

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek
- převrstvená vozovka
- nečistoty s uchycenou drobnou vegetací na krajnicích
- výškové deformace asfalt. krytu vozovky, poruchy (trhliny, praskliny, výspravy)
- na více místech odpadnutý beton spodní hrany římsy
- trhliny a praskliny v místech dilatací mostních říms
- zvětralý beton horních ploch říms, uchycena drobná vegetace,mech
- odprýskaná povrchová úprava bočních ploch říms, výkvět na povrchu

Odvodňovací zařízení
- odvodnění mostu je podélným a příčným sklonem vozovky

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu
- na více místech odpadnutý krycí beton zábradelních RT tyčí s obnaženou korodující výztuží
- sloupky olámané hrany
- popraskaná omítka parapetů, místy odpadlé krytí, olámané hrany (výkvět)
- nejsou osazené dopravní značky E5 dle zatížitelnosti uvedené v mostním pasportu

Cizí zařízení na mostě
- bez vlivu na stavební stav mostu

Ledolamy, záhozy, lodní svodidla, protidotykové, protikouřové, protinárazové zábrany
- nejsou provedeny

Území pod mostem a přístupové cesty
- od 2.opěry do 2/3 toku zanesené koryto náplavem 
- přístup pod most je dobrý

### C. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

dostačující

### D. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

v krytu vozovky,ošetřit praskliny ve vozovce asfaltovou zálivkou !
   Skupina: běžná údržba-nutné      Termín splnění: V nejbližší době 

opravit/vyrovnat deformované zábradelní díly - příp. výměna
   Skupina: běžná nestav.-nutné      Termín splnění: do 1 roku 

odstranit drobnou vegetaci a uchycené nečistoty na krajnicích
   Skupina: běžná údržba-nutné      Termín splnění: pravidelně 

očistit, opravit a reprofilovat mostní římsy (okapničky), ošetřit hydrofobním nátěrem
            Termín splnění: výhledově 

odtěžit nánosy naplavenin v území pod mostem
            Termín splnění: výhledově 

komplexní rekonstrukce mostního objektu
            Termín splnění: výhledově

### E. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

elektronicky

### F. ZÁVĚR

Rok příští HMP: 2026

### Fotodokumentace

| _102330 | _102409 |
| --- | --- |
| _102422 | _102538 |
| _102540 | _102542 |

### Fotodokumentace

| _102635 | _102704 |
| --- | --- |
| _102710 | _102725 |
| _102734 | _102750 |

## Běžná prohlídka 25.11.2020            3606-3

Datum prohlídky: 25.11.2020
Provedl: Jaroslav Kocanda č.oprávnění k provádění běžných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: ve směru liniového staničení
Způsob zpřístupnění mostu: volně přístupné z okolních svahů
Počasí při provádění prohlídky: 
Teplota vzduchu: _ °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Hnátnice      Hnátnice
Okres: Ústí nad Orlicí
Rok postavení: 1956
Liniové staničení [km]: 3.516   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 999.999

### B. ZÁVADY:

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso
- vizuálně nelze zjistit; pravděpodobně bez zjevných závad způsobených poškozeným založením

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi
- v úrovni hladiny uvolněné vlhké původní zdivo dvě kaverny u 2.opěry
- výkvět na povrchu bet.ploch, opady omítnutí (vápenné výluhy)
- drobně uchycená vegetace ve zdivu křídel na začátku a na konci mostu

Ložiska, klouby, mostní závěry
- nebyly pozorovány závady způsobené poruchami závěrů

Izolační systém
-lokální průsaky

Nosná konstrukce
- opadané krycí vrstvy, lokální průsaky, vápenné výluhy
- stopy po zatíkání

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek
- převrstvená vozovka
- nečistoty s uchycenou drobnou vegetací na krajnicích
- výškové deformace asfalt. krytu vozovky, poruchy (trhliny, praskliny, výspravy)
- na více místech odpadnutý beton spodní hrany římsy
- trhliny a praskliny v místech dilatací mostních říms
- zvětralý beton horních ploch říms, uchycena drobná vegetace,mech
- odprýskaná povrchová úprava bočních ploch říms, výkvět na povrchu

Odvodňovací zařízení
- odvodnění mostu je podélným a příčným sklonem vozovky

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu
- na více místech odpadnutý krycí beton zábradelních RT tyčí s obnaženou korodující výztuží
- sloupky olámané hrany
- popraskaná omítka parapetů, místy odpadlé krytí, olámané hrany (výkvět)
- nejsou osazené dopravní značky E5 dle zatížitelnosti uvedené v mostním pasportu

Cizí zařízení na mostě
- bez vlivu na stavební stav mostu

Ledolamy, záhozy, lodní svodidla, protidotykové, protikouřové, protinárazové zábrany
- nejsou provedeny

Území pod mostem a přístupové cesty
- od 2.opěry do 2/3 toku zanesené koryto náplavem 
- přístup pod most je dobrý

### C. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

dostačující

### D. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

v krytu vozovky,ošetřit praskliny ve vozovce asfaltovou zálivkou !
   Skupina: běžná údržba-nutné      Termín splnění: V nejbližší době 

opravit/vyrovnat deformované zábradelní díly - příp. výměna
   Skupina: běžná nestav.-nutné      Termín splnění: do 1 roku 

odstranit drobnou vegetaci a uchycené nečistoty na krajnicích
   Skupina: běžná údržba-nutné      Termín splnění: pravidelně 

očistit, opravit a reprofilovat mostní římsy (okapničky), ošetřit hydrofobním nátěrem
            Termín splnění: výhledově 

odtěžit nánosy naplavenin v území pod mostem
            Termín splnění: výhledově 

komplexní rekonstrukce mostního objektu
            Termín splnění: výhledově

### E. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

elektronicky

### F. ZÁVĚR

Rok příští HMP: 2026

### Fotodokumentace

| _090236 | _090404 |
| --- | --- |
| _090409 | _090416 |
| _090420 | _090601 |

### Fotodokumentace

| _090626 | _090640 |
| --- | --- |
| _090649 | _090705 |
| _090722 | _090734 |

### Fotodokumentace

| _090755 |  |
| --- | --- |

## Běžná prohlídka 24.04.2021            3606-3

Datum prohlídky: 24.04.2021
Provedl: Jaroslav Kocanda č.oprávnění k provádění běžných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: ve směru liniového staničení
Způsob zpřístupnění mostu: volně přístupné z okolních svahů
Počasí při provádění prohlídky: zataženo
Teplota vzduchu: 11.1 °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Hnátnice      Hnátnice
Okres: Ústí nad Orlicí
Rok postavení: 1956
Liniové staničení [km]: 3.516   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 999.999

### B. ZÁVADY:

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso
- vizuálně nelze zjistit; pravděpodobně bez zjevných závad způsobených poškozeným založením

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi
- v úrovni hladiny uvolněné vlhké původní zdivo dvě kaverny u 2.opěry
- výkvět na povrchu bet.ploch, opady omítnutí (vápenné výluhy)
- drobně uchycená vegetace ve zdivu křídel na začátku a na konci mostu

Ložiska, klouby, mostní závěry
- nebyly pozorovány závady způsobené poruchami závěrů

Izolační systém
-lokální průsaky

Nosná konstrukce
- opadané krycí vrstvy, lokální průsaky, vápenné výluhy
- stopy po zatíkání

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek
- převrstvená vozovka
- nečistoty s uchycenou drobnou vegetací na krajnicích
- výškové deformace asfalt. krytu vozovky, poruchy (trhliny, praskliny, výspravy)
- na více místech odpadnutý beton spodní hrany římsy
- trhliny a praskliny v místech dilatací mostních říms
- zvětralý beton horních ploch říms, uchycena drobná vegetace,mech
- odprýskaná povrchová úprava bočních ploch říms, výkvět na povrchu

Odvodňovací zařízení
- odvodnění mostu je podélným a příčným sklonem vozovky

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu
- na více místech odpadnutý krycí beton zábradelních RT tyčí s obnaženou korodující výztuží
- sloupky olámané hrany
- popraskaná omítka parapetů, místy odpadlé krytí, olámané hrany (výkvět)
- nejsou osazené dopravní značky E5 dle zatížitelnosti uvedené v mostním pasportu

Cizí zařízení na mostě
- bez vlivu na stavební stav mostu

Ledolamy, záhozy, lodní svodidla, protidotykové, protikouřové, protinárazové zábrany
- nejsou provedeny

Území pod mostem a přístupové cesty
- od 2.opěry do 2/3 toku zanesené koryto náplavem 
- přístup pod most je dobrý

### C. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

dostačující

### D. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

v krytu vozovky,ošetřit praskliny ve vozovce asfaltovou zálivkou !
   Skupina: běžná údržba-nutné      Termín splnění: V nejbližší době 

opravit/vyrovnat deformované zábradelní díly - příp. výměna
   Skupina: běžná nestav.-nutné      Termín splnění: do 1 roku 

odstranit drobnou vegetaci a uchycené nečistoty na krajnicích
   Skupina: běžná údržba-nutné      Termín splnění: pravidelně 

očistit, opravit a reprofilovat mostní římsy (okapničky), ošetřit hydrofobním nátěrem
            Termín splnění: výhledově 

odtěžit nánosy naplavenin v území pod mostem
            Termín splnění: výhledově 

komplexní rekonstrukce mostního objektu
            Termín splnění: výhledově

### E. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

elektronicky

### F. ZÁVĚR

Rok příští HMP: 2026

### Fotodokumentace

| _105003 | _105141 |
| --- | --- |
| _105149 | _105203 |
| _105251 | _105337 |

### Fotodokumentace

| _105358 | _105410 |
| --- | --- |
| _105415 | _105436 |
| _105447 |  |

## Běžná prohlídka 12.10.2021            3606-3

Datum prohlídky: 12.10.2021
Provedl: Jaroslav Kocanda č.oprávnění k provádění běžných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: ve směru liniového staničení
Způsob zpřístupnění mostu: volně přístupné z okolních svahů
Počasí při provádění prohlídky: polojasno
Teplota vzduchu: 7.7 °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Hnátnice      Hnátnice
Okres: Ústí nad Orlicí
Rok postavení: 1956
Liniové staničení [km]: 3.516   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 999.999

### B. ZÁVADY:

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso
- vizuálně nelze zjistit; pravděpodobně bez zjevných závad způsobených poškozeným založením

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi
- v úrovni hladiny uvolněné vlhké původní zdivo dvě kaverny u 2.opěry
- výkvět na povrchu bet.ploch, opady omítnutí (vápenné výluhy)
- drobně uchycená vegetace ve zdivu křídel na začátku a na konci mostu

Ložiska, klouby, mostní závěry
- nebyly pozorovány závady způsobené poruchami závěrů

Izolační systém
-lokální průsaky

Nosná konstrukce
- opadané krycí vrstvy, lokální průsaky, vápenné výluhy
- stopy po zatíkání

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek
- převrstvená vozovka
- nečistoty s uchycenou drobnou vegetací na krajnicích
- výškové deformace asfalt. krytu vozovky, poruchy (trhliny, praskliny, výspravy)
- na více místech odpadnutý beton spodní hrany římsy
- trhliny a praskliny v místech dilatací mostních říms
- zvětralý beton horních ploch říms, uchycena drobná vegetace,mech
- odprýskaná povrchová úprava bočních ploch říms, výkvět na povrchu

Odvodňovací zařízení
- odvodnění mostu je podélným a příčným sklonem vozovky

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu
- na více místech odpadnutý krycí beton zábradelních RT tyčí s obnaženou korodující výztuží
- sloupky olámané hrany
- popraskaná omítka parapetů, místy odpadlé krytí, olámané hrany (výkvět)
- nejsou osazené dopravní značky E5 dle zatížitelnosti uvedené v mostním pasportu

Cizí zařízení na mostě
- bez vlivu na stavební stav mostu

Ledolamy, záhozy, lodní svodidla, protidotykové, protikouřové, protinárazové zábrany
- nejsou provedeny

Území pod mostem a přístupové cesty
- od 2.opěry do 2/3 toku zanesené koryto náplavem 
- přístup pod most je dobrý

### C. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

dostačující

### D. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

v krytu vozovky,ošetřit praskliny ve vozovce asfaltovou zálivkou !
   Skupina: běžná údržba-nutné      Termín splnění: V nejbližší době 

opravit/vyrovnat deformované zábradelní díly - příp. výměna
   Skupina: běžná nestav.-nutné      Termín splnění: do 1 roku 

odstranit drobnou vegetaci a uchycené nečistoty na krajnicích
   Skupina: běžná údržba-nutné      Termín splnění: pravidelně 

očistit, opravit a reprofilovat mostní římsy (okapničky), ošetřit hydrofobním nátěrem
            Termín splnění: výhledově 

odtěžit nánosy naplavenin v území pod mostem
            Termín splnění: výhledově 

komplexní rekonstrukce mostního objektu
            Termín splnění: výhledově

### E. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

elektronicky

### F. ZÁVĚR

Rok příští HMP: 2026

### Fotodokumentace

| _110950 | _111038 |
| --- | --- |
| _111134 | _111211 |
| _111213 | _111217 |

### Fotodokumentace

| _111220 | _111312 |
| --- | --- |
| _111322 | _111348 |
| _111416 |  |

## Hlavní prohlídka 08.06.2022            3606-3

Datum prohlídky: 08.06.2022
Provedl: Ing. Jan Dobrovolný č.oprávnění k provádění hlavních a mimořádných prohlídek: 206/2017
Přítomni: 
Směr popisu: Zleva doprava, postupně od OP1 ke konci mostu
Způsob zpřístupnění mostu: Celý objekt přístupný z terénu bez použití plošiny.
Počasí při provádění prohlídky: Polojasno
Teplota vzduchu: 15.0 °C     nosné konstrukce: 15.0 °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Hnátnice      Hnátnice
Okres: Ústí nad Orlicí
Rok postavení: 1956
Liniové staničení [km]: 3.516   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 999.999

### B. DIAGNOSTICKÉ ZJIŠTĚNÍ

Nezadaný
Popis částí mostu je převzatý z poslední HMP a je případně doplněný o nově zjištěné informace.

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso
Založení mostu není známo, pravděpodobně plošné

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Mostní podpěry
Opěry betonové, masivní

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Křídla
Křídla železobetonová, šikmá, s vlastním základem

Izolační systém
Izolační systém není znám

Nosná konstrukce
Nosná konstrukce železobetonová, desková

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Vozovka
Vozovka s živičným krytem

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Římsy
Římsy oboustranné, železobetonové, monolitické

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Zábradlí
Zábradlí tvoří železobetonové sloupky a železobetonová podélná výplň

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Dopravní značení
Na mostě jsou osazeny evidenční čísla mostu
Na mostě je osazeno DZ omezující zatížitelnost

Území pod mostem a přístupové cesty
Pod mostem protéká trvalý vodní tok, bez umělého zpevnění

### C. ZÁVADY:

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi
- Na povrchu opěry O2 hloubkově degraduje kamenné zdivo
- Povrch křídla K1 hloubkově degraduje
- Na opěře O1 jsou stopy po zatékání
- Na křídle K2 jsou stopy po zatékání, výluhy
- Římsa na křídle K3 povrchově degraduje
- Na křídle K3 jsou stopy po zatékání, výluhy
- Na opěře O2 jsou stopy po zatékání
- Římsa na křídle K4 povrchově degraduje

Nosná konstrukce
- Levá boční plocha NK je poteklá, výluhy
- Na podhledu NK se lokálně vyskytují stopy po zatékání, zřídka obnažené třmínky, napadené korozí
- Pravá boční plocha NK je poteklá, výluhy

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Vozovka
- Vozovka na mostě obecně vykazuje množství trhlin, po lokálních opravách
- Vozovka je převrstvená

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Římsy
- Podél levé římsy je rostoucí vegetace
- Hloubková degradace povrchu levé římsy
- Povrchová degradace povrchu pravé římsy

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Zábradlí
- ŽB výplně zábradlí mají odpadlou krycí vrstvu, obnažená výztuž, koroze
- Výška zábradlí je 940mm, nesplňuje současné normové požadavky
- Výplň zábradlí nad křídlem K4 je zkorodovaná

Území pod mostem a přístupové cesty
- Pod mostem jsou usazené sedimenty

### D. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

O objekt je pečováno v možnostech správce mostu. Běžné prohlídky prováděny.

### E. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

- sanovat povrch opěry O2
- sanovat povrch vozovky
- sanovat povrch říms
- sanovat porušené povrchy spodní stavby objektu
- sanovat podhled a boky NK (pasivace výztuže, doplnění betonové krycí vrstvy)
- opravit zábradlí
            Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

- průběžně odstraňovat vegetaci a nečistoty z vozovky, podél říms a těsného okolí objektu
- průběžně pod mostem odstraňovat sedimenty
            Termín splnění: pravidelně 

Vzhledem ke skutečnosti, že jsou na mostě patrné stopy po zatékání (ovšem nosná konstrukce ještě není tímto pravděpodobně výrazně poškozená), doporučuji do budoucna naplánovat opravu hydroizolace mostu (a s tím spojené zhotovení nových mostních říms, záchytného zařízení a vozovky). Most je v takovém stavebně-technickém stavu, že případná oprava hydroizolace (a s tím spojených prací) by ještě výrazně prodloužila jeho životnost.
            Termín splnění: výhledově

### F. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

Výsledky prohlídky a navrhovaná opatření byly projednané se zástupcem správce objektu.

### G. ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ ZATÍŽITELNOSTI A STAVEBNÍHO STAVU MOSTU:

Stavebně-technické stavy:
   Spodní stavba:          IV - Uspokojivý
   Nosná konstrukce:   IV - Uspokojivý
   Mostní vybavení:      V - Špatný 
Koeficient stavebního stavu   0.8
Použitelnost   III - Použitelné s výhradou
Zatížitelnost mostu [t]:    Vn: 22.0   Vr: 36.0   Ve: 308.0
Rok příští hlavní prohlídky: 2026

Poznámka:
Hodnoty zatížitelnosti jsou k dispozici, samotný výpočet ale ne. Není známo, zda-li původně nastavené hodnoty zatížitelnosti byly již redukovány koeficientem stavebně-technického stavu. Vzhledem k tomu, že byly stanoveny za stejného stavu, byly ponechány. Vyjímečná zatížitelnost se zdá být nereálná.

### Fotodokumentace

| _Pohled na most po směru staničení | _Pohled na most proti směru staničení |
| --- | --- |
| a_Vozovka na začátku mostu (předpolí) | c_vozovka na mostě |
| e_Vozovka na konci mostu (předpolí) | _Pohled na levou římsu po směru popisu |

### Fotodokumentace

| _Pohled na levou římsu proti směru popisu | _Pohled na pravou římsu proti směru popisu |
| --- | --- |
| _Pohled na pravou římsu po směru popisu | _Levé křídlo na začátku mostu (K1), (navazující opěrná zeď) |
| _Pohled na opěru O1 | _Levé křídlo na konci mostu (K3), (navazující opěrná zeď) |

### Fotodokumentace

| _Levé křídlo na konci mostu (K3) | _Pohled na opěru O2_ |
| --- | --- |
| _Pohled na opěru O2 | _Pravé křídlo na konci mostu (K4), (navazující opěrná zeď) |
| _Pohled na objekt zleva | b_Pohled na objekt zprava |

### Fotodokumentace

| c_pohled do mostu zleva | c_Pohled na NK zleva |
| --- | --- |
| d_pohled do mostu zprava | d_Pohled na NK zprava |
| d_Pohled na svislou plochu pravé římsy | _DZ na mostě odpovídá závěrům HMP |

### Fotodokumentace

| IMG_1111 - na povrchu opěry O2 hloubkově degraduje kamenné zdivo | IMG_4283 - stav vozovky v roce 2022 |
| --- | --- |
| IMG_4284 - stav vozovky v roce 2022 | IMG_4286 - stav vozovky v roce 2022 |
| IMG_4290 - stav záchytného systému v roce 2022 | IMG_4292 - stav záchytného systému v roce 2022 |

### Fotodokumentace

| IMG_4293 - stav záchytného systému v roce 2022 | IMG_4295 - stav záchytného systému v roce 2022 |
| --- | --- |
| IMG_4306 - stav záchytného systému v roce 2022 | IMG_4307 - stav záchytného systému v roce 2022 |
| IMG_4313 - stav nosné konstrukce v roce 2022 | IMG_4316 - stav nosné konstrukce v roce 2022 |

### Fotodokumentace

| IMG_4320 - stav spodní stavby v roce 2022 | IMG_4321 - stav spodní stavby v roce 2022 |
| --- | --- |
| IMG_4323 - stav nosné konstrukce v roce 2022 | IMG_4331 - stav nosné konstrukce v roce 2022 |
| IMG_4332 - stav spodní stavby v roce 2022 | IMG_4333 - stav spodní stavby v roce 2022 |

### Fotodokumentace

| IMG_4336 - stav nosné konstrukce v roce 2022 | IMG_4340 - stav spodní stavby v roce 2022 |
| --- | --- |
| IMG_4343 - stav spodní stavby v roce 2022 | IMG_4347 - stav nosné konstrukce v roce 2022 |
| IMG_4348 - stav nosné konstrukce v roce 2022 | IMG_4352 - stav spodní stavby v roce 2022 |

### Fotodokumentace

| IMG_4355 - stav nosné konstrukce v roce 2022 |  |
| --- | --- |

## Běžná prohlídka 10.06.2022            3606-3

Datum prohlídky: 10.06.2022
Provedl: Jaroslav Kocanda č.oprávnění k provádění běžných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: ve směru liniového staničení
Způsob zpřístupnění mostu: volně přístupné z okolních svahů
Počasí při provádění prohlídky: zataženo
Teplota vzduchu: 19.5 °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Hnátnice      Hnátnice
Okres: Ústí nad Orlicí
Rok postavení: 1956
Liniové staničení [km]: 3.516   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 999.999

### B. ZÁVADY:

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso
- vizuálně nelze zjistit; pravděpodobně bez zjevných závad způsobených poškozeným založením

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi
- v úrovni hladiny uvolněné vlhké původní zdivo dvě kaverny u 2.opěry
- výkvět na povrchu bet.ploch, opady omítnutí (vápenné výluhy)
- drobně uchycená vegetace ve zdivu křídel na začátku a na konci mostu

Ložiska, klouby, mostní závěry
- nebyly pozorovány závady způsobené poruchami závěrů

Izolační systém
-lokální průsaky

Nosná konstrukce
- opadané krycí vrstvy, lokální průsaky, vápenné výluhy
- stopy po zatíkání

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek
- převrstvená vozovka
- nečistoty s uchycenou drobnou vegetací na krajnicích
- výškové deformace asfalt. krytu vozovky, poruchy (trhliny, praskliny, výspravy)
- na více místech odpadnutý beton spodní hrany římsy
- trhliny a praskliny v místech dilatací mostních říms
- zvětralý beton horních ploch říms, uchycena drobná vegetace,mech
- odprýskaná povrchová úprava bočních ploch říms, výkvět na povrchu

Odvodňovací zařízení
- odvodnění mostu je podélným a příčným sklonem vozovky

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu
- na více místech odpadnutý krycí beton zábradelních RT tyčí s obnaženou korodující výztuží
- sloupky olámané hrany
- popraskaná omítka parapetů, místy odpadlé krytí, olámané hrany (výkvět)
- nejsou osazené dopravní značky E5 dle zatížitelnosti uvedené v mostním pasportu

Cizí zařízení na mostě
- bez vlivu na stavební stav mostu

Ledolamy, záhozy, lodní svodidla, protidotykové, protikouřové, protinárazové zábrany
- nejsou provedeny

Území pod mostem a přístupové cesty
- od 2.opěry do 2/3 toku zanesené koryto náplavem 
- přístup pod most je dobrý

### C. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

dostačující

### D. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

v krytu vozovky,ošetřit praskliny ve vozovce asfaltovou zálivkou !
   Skupina: běžná údržba-nutné      Termín splnění: V nejbližší době 

opravit/vyrovnat deformované zábradelní díly - příp. výměna
   Skupina: běžná nestav.-nutné      Termín splnění: do 1 roku 

odstranit drobnou vegetaci a uchycené nečistoty na krajnicích
   Skupina: běžná údržba-nutné      Termín splnění: pravidelně 

očistit, opravit a reprofilovat mostní římsy (okapničky), ošetřit hydrofobním nátěrem
            Termín splnění: výhledově 

odtěžit nánosy naplavenin v území pod mostem
            Termín splnění: výhledově 

komplexní rekonstrukce mostního objektu
            Termín splnění: výhledově

### E. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

elektronicky

### F. ZÁVĚR

Rok příští HMP: 2026

### Fotodokumentace

| _092000 | _092014 |
| --- | --- |
| _092037 | _092047 |
| _092056 | _092105 |

### Fotodokumentace

| _092717 | _092836 |
| --- | --- |
| _092839 | _092841 |
| _092844 | _092924 |

## Běžná prohlídka 29.04.2023            3606-3

Datum prohlídky: 29.04.2023
Provedl: Jaroslav Kocanda č.oprávnění k provádění běžných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: ve směru liniového staničení
Způsob zpřístupnění mostu: volně přístupné z okolních svahů
Počasí při provádění prohlídky: 
Teplota vzduchu: _ °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Hnátnice      Hnátnice
Okres: Ústí nad Orlicí
Rok postavení: 1956
Liniové staničení [km]: 3.516   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 999.999

### B. ZÁVADY:

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso
- vizuálně nelze zjistit; pravděpodobně bez zjevných závad způsobených poškozeným založením

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi
- v úrovni hladiny uvolněné vlhké původní zdivo dvě kaverny u 2.opěry
- výkvět na povrchu bet.ploch, opady omítnutí (vápenné výluhy)
- drobně uchycená vegetace ve zdivu křídel na začátku a na konci mostu

Ložiska, klouby, mostní závěry
- nebyly pozorovány závady způsobené poruchami závěrů

Izolační systém
-lokální průsaky

Nosná konstrukce
- opadané krycí vrstvy, lokální průsaky, vápenné výluhy
- stopy po zatíkání

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek
- převrstvená vozovka
- nečistoty s uchycenou drobnou vegetací na krajnicích
- výškové deformace asfalt. krytu vozovky, poruchy (trhliny, praskliny, výspravy)
- na více místech odpadnutý beton spodní hrany římsy
- trhliny a praskliny v místech dilatací mostních říms
- zvětralý beton horních ploch říms, uchycena drobná vegetace,mech
- odprýskaná povrchová úprava bočních ploch říms, výkvět na povrchu

Odvodňovací zařízení
- odvodnění mostu je podélným a příčným sklonem vozovky

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu
- na více místech odpadnutý krycí beton zábradelních RT tyčí s obnaženou korodující výztuží
- sloupky olámané hrany
- popraskaná omítka parapetů, místy odpadlé krytí, olámané hrany (výkvět)
- nejsou osazené dopravní značky E5 dle zatížitelnosti uvedené v mostním pasportu

Cizí zařízení na mostě
- bez vlivu na stavební stav mostu

Ledolamy, záhozy, lodní svodidla, protidotykové, protikouřové, protinárazové zábrany
- nejsou provedeny

Území pod mostem a přístupové cesty
- od 2.opěry do 2/3 toku zanesené koryto náplavem 
- přístup pod most je dobrý

### C. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

dostačující

### D. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

v krytu vozovky,ošetřit praskliny ve vozovce asfaltovou zálivkou !
   Skupina: běžná údržba-nutné      Termín splnění: V nejbližší době 

opravit/vyrovnat deformované zábradelní díly - příp. výměna
   Skupina: běžná nestav.-nutné      Termín splnění: do 1 roku 

odstranit drobnou vegetaci a uchycené nečistoty na krajnicích
   Skupina: běžná údržba-nutné      Termín splnění: pravidelně 

očistit, opravit a reprofilovat mostní římsy (okapničky), ošetřit hydrofobním nátěrem
            Termín splnění: výhledově 

odtěžit nánosy naplavenin v území pod mostem
            Termín splnění: výhledově

### E. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

elektronicky

### F. ZÁVĚR

Rok příští HMP: 2026

### Fotodokumentace

| IMG_20230421_102810 | IMG_20230421_102841 |
| --- | --- |
| IMG_20230421_102931 | IMG_20230421_102957 |
| IMG_20230421_103000 | IMG_20230421_103006 |

### Fotodokumentace

| IMG_20230421_103009 | IMG_20230421_103100 |
| --- | --- |
| IMG_20230421_103123 | IMG_20230421_103129 |
| IMG_20230421_103141 |  |