## Hlavní prohlídka 01.01.2002            3606-5

Datum prohlídky: 01.01.2002
Provedl: č.oprávnění k provádění hlavních a mimořádných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: 
Způsob zpřístupnění mostu: 
Počasí při provádění prohlídky: 
Teplota vzduchu: _ °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Hnátnice      Hnátnice u Pstroužka
Okres: Ústí nad Orlicí
Rok postavení: 1956
Liniové staničení [km]: 4.579   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 999.999

### B. DIAGNOSTICKÉ ZJIŠTĚNÍ

### C. ZÁVADY:

### D. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

### E. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

### F. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

### G. ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ ZATÍŽITELNOSTI A STAVEBNÍHO STAVU MOSTU:

Stavebně-technické stavy:
   Spodní stavba:          III - Dobrý
   Nosná konstrukce:   III - Dobrý
   Mostní vybavení:       
Použitelnost   
Rok příští hlavní prohlídky: 2026

## Stanovení zatížitelnosti 01.01.2008            3606-5

Datum prohlídky: 01.01.2008
Provedl: č.oprávnění k provádění hlavních a mimořádných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: 
Způsob zpřístupnění mostu: 
Počasí při provádění prohlídky: 
Teplota vzduchu: _ °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Hnátnice      Hnátnice u Pstroužka
Okres: Ústí nad Orlicí
Rok postavení: 1956
Liniové staničení [km]: 4.579   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 999.999

### B. ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ ZATÍŽITELNOSTI A STAVEBNÍHO STAVU MOSTU:

Stavebně-technické stavy:
   Spodní stavba:          III - Dobrý
   Nosná konstrukce:   III - Dobrý
   Mostní vybavení:       
Zatížitelnost mostu [t]:   Vn: 40.0   Vr: 59.0   Ve: 406.0   
Rok příští hlavní prohlídky: 2026
Poznámka:

## Běžná prohlídka 13.10.2015            3606-5

Datum prohlídky: 13.10.2015
Provedl: Bc. Radek Soukup č.oprávnění k provádění běžných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: ve směru liniového staničení
Způsob zpřístupnění mostu: volně přístupné z okolních svahů
Počasí při provádění prohlídky: zataženo
Teplota vzduchu: 4.0 °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Hnátnice      Hnátnice u Pstroužka
Okres: Ústí nad Orlicí
Rok postavení: 1956
Liniové staničení [km]: 4.579   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 999.999

### B. ZÁVADY:

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso
- vizuálně nelze zjistit; pravděpodobně bez zjevných závad způsobených poškozeným založením

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi
- v úrovni hladiny uvolněné zdivo (kaverny)
- výkvět na povrchu bet.ploch, opady omítnutí

Ložiska, klouby, mostní závěry
- proteklé a znečistěné úložné prahy

Izolační systém
- náznaky protékající vody v krajních částech podhledu nosné konstrukce
- poruchy, lokální mokré stopy po zatékání

Nosná konstrukce
- opadané krycí vrstvy, lokální průsaky, vápenné výluhy (krápníky, inkrustace)
- opadané hrany krajních prefabrikátů, odkrytá korodující výztuž
- vypadané spárování mezi jednotlivými prefabrikáty

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek
- nečistoty s uchycenou drobnou vegetací na krajnicích
- výškové deformace asfalt. krytu vozovky, poruchy (trhliny, praskliny, výspravy, výtluky)
- výškové deformace krytu chodníků, poruchy (trhliny, praskliny)
- odprýskaná povrchová úprava bočních ploch říms, výkvět na povrchu

Odvodňovací zařízení
- odvodnění mostu je podélným a příčným sklonem vozovky

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu
- prorýsovaná koroze přes ochranný nátěr zábradlí
- na více místech odpadnutý krycí beton zábradelních RT tyčí s obnaženou korodující výztuží
- madla popraskaná, místy odpadlé krytí, sloupky olámané hrany
- nejsou osazené mostní tabulky s evidenčními čísly, 1x na konci

Cizí zařízení na mostě
- bez vlivu na stavební stav mostu
- povrchová koroze zavěšených chrániček cizího zařízení

Ledolamy, záhozy, lodní svodidla, protidotykové, protikouřové, protinárazové zábrany
- zanesené koryto náplavem
- vzrostlá náletová vegetace v obvodu mostní konstrukce
- přístup pod most je dobrý

Území pod mostem a přístupové cesty -

### C. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

dostačující

### D. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

sanovat poškozený beton, očistit povrch mostní opěry a jejich základy
            Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

odtěžit nánosy naplavenin v území pod mostem
            Termín splnění: do 1 roku 

očistit, opravit a reprofilovat mostní římsy (okapničky), ošetřit hydrofobním nátěrem
            Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

odrezit a natřít mostní zábradlí
            Termín splnění: do 1 roku 

ošetřit obnaženou výztuž, sanovat proteklá/poškozená místa v podhledu NK
            Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

v krytu vozovky, opravit výškové deformace krytu
            Termín splnění: výhledově 

odstranit drobnou vegetaci a uchycené nečistoty na krajnicích
            Termín splnění: pravidelně 

odstranit náletovou vegetaci v obvodu mostní konstrukce
            Termín splnění: pravidelně - každoročně 

osadit mostní tabulky s evidenčním číslem, 1x na konci
            Termín splnění: V nejbližší době

### E. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

elektronicky

### F. ZÁVĚR

Rok příští HMP: 2026

### Fotodokumentace

| IMG_5139 | IMG_5140 |
| --- | --- |
| IMG_5141 | IMG_5142 |
| IMG_5143 | IMG_5144 |

### Fotodokumentace

| IMG_5145 | IMG_5146 |
| --- | --- |
| IMG_5147 |  |

## Běžná prohlídka 02.12.2015            3606-5

Datum prohlídky: 02.12.2015
Provedl: Bc. Radek Soukup č.oprávnění k provádění běžných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: ve směru liniového staničení
Způsob zpřístupnění mostu: volně přístupné z okolních svahů
Počasí při provádění prohlídky: zataženo
Teplota vzduchu: 4.0 °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Hnátnice      Hnátnice u Pstroužka
Okres: Ústí nad Orlicí
Rok postavení: 1956
Liniové staničení [km]: 4.579   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 999.999

### B. ZÁVADY:

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso
- vizuálně nelze zjistit; pravděpodobně bez zjevných závad způsobených poškozeným založením

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi
- v úrovni hladiny uvolněné zdivo (kaverny)
- výkvět na povrchu bet.ploch, opady omítnutí

Ložiska, klouby, mostní závěry
- proteklé a znečistěné úložné prahy

Izolační systém
- náznaky protékající vody v krajních částech podhledu nosné konstrukce
- poruchy, lokální mokré stopy po zatékání

Nosná konstrukce
- opadané krycí vrstvy, lokální průsaky, vápenné výluhy (krápníky, inkrustace)
- opadané hrany krajních prefabrikátů, odkrytá korodující výztuž
- vypadané spárování mezi jednotlivými prefabrikáty

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek
- nečistoty s uchycenou drobnou vegetací na krajnicích
- výškové deformace asfalt. krytu vozovky, poruchy (trhliny, praskliny, výspravy, výtluky)
- výškové deformace krytu chodníků, poruchy (trhliny, praskliny)
- odprýskaná povrchová úprava bočních ploch říms, výkvět na povrchu

Odvodňovací zařízení
- odvodnění mostu je podélným a příčným sklonem vozovky

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu
- prorýsovaná koroze přes ochranný nátěr zábradlí
- na více místech odpadnutý krycí beton zábradelních RT tyčí s obnaženou korodující výztuží
- madla popraskaná, místy odpadlé krytí, sloupky olámané hrany
- nejsou osazené mostní tabulky s evidenčními čísly, 1x na konci

Cizí zařízení na mostě
- bez vlivu na stavební stav mostu
- povrchová koroze zavěšených chrániček cizího zařízení

Ledolamy, záhozy, lodní svodidla, protidotykové, protikouřové, protinárazové zábrany
- zanesené koryto náplavem
- vzrostlá náletová vegetace v obvodu mostní konstrukce
- přístup pod most je dobrý

Území pod mostem a přístupové cesty -

### C. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

dostačující

### D. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

sanovat poškozený beton, očistit povrch mostní opěry a jejich základy
            Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

odtěžit nánosy naplavenin v území pod mostem
            Termín splnění: do 1 roku 

očistit, opravit a reprofilovat mostní římsy (okapničky), ošetřit hydrofobním nátěrem
            Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

odrezit a natřít mostní zábradlí
            Termín splnění: do 1 roku 

ošetřit obnaženou výztuž, sanovat proteklá/poškozená místa v podhledu NK
            Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

v krytu vozovky, opravit výškové deformace krytu
            Termín splnění: výhledově 

odstranit drobnou vegetaci a uchycené nečistoty na krajnicích
            Termín splnění: pravidelně 

odstranit náletovou vegetaci v obvodu mostní konstrukce
            Termín splnění: pravidelně - každoročně 

osadit mostní tabulky s evidenčním číslem, 1x na konci
            Termín splnění: V nejbližší době

### E. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

elektronicky

### F. ZÁVĚR

Rok příští HMP: 2026

### Fotodokumentace

| IMG_8247 | IMG_8248 |
| --- | --- |
| IMG_8249 | IMG_8250 |
| IMG_8251 | IMG_8252 |

### Fotodokumentace

| IMG_8253 | IMG_8254 |
| --- | --- |
| IMG_8255 | IMG_8256 |
| IMG_8257 |  |

## Běžná prohlídka 28.04.2016            3606-5

Datum prohlídky: 28.04.2016
Provedl: Jaroslav Kocanda č.oprávnění k provádění běžných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: ve směru liniového staničení
Způsob zpřístupnění mostu: volně přístupné z okolních svahů
Počasí při provádění prohlídky: zataženo
Teplota vzduchu: 4.0 °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Hnátnice      Hnátnice u Pstroužka
Okres: Ústí nad Orlicí
Rok postavení: 1956
Liniové staničení [km]: 4.579   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 999.999

### B. ZÁVADY:

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso
- vizuálně nelze zjistit; pravděpodobně bez zjevných závad způsobených poškozeným založením

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi
- v úrovni hladiny uvolněné zdivo (kaverny)
- výkvět na povrchu bet.ploch, opady omítnutí

Ložiska, klouby, mostní závěry
- proteklé a znečistěné úložné prahy

Izolační systém
- náznaky protékající vody v krajních částech podhledu nosné konstrukce
- poruchy, lokální mokré stopy po zatékání, výluhy,krápníky

Nosná konstrukce
- opadané krycí vrstvy, lokální průsaky, vápenné výluhy (krápníky, inkrustace)
- opadané hrany krajních prefabrikátů, odkrytá korodující výztuž
- vypadané spárování mezi jednotlivými prefabrikáty

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek
- nečistoty s uchycenou drobnou vegetací na krajnicích
- výškové deformace asfalt. krytu vozovky, poruchy (trhliny, praskliny, výspravy, výtluky)
- výškové deformace krytu chodníků, poruchy (trhliny, praskliny)
- odprýskaná povrchová úprava bočních ploch říms, výkvět na povrchu

Odvodňovací zařízení
- odvodnění mostu je podélným a příčným sklonem vozovky

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu
- prorýsovaná koroze přes ochranný nátěr zábradlí
- na více místech odpadnutý krycí beton zábradelních RT tyčí s obnaženou korodující výztuží

Cizí zařízení na mostě
-není

Ledolamy, záhozy, lodní svodidla, protidotykové, protikouřové, protinárazové zábrany
- zanesené koryto náplavem
- vzrostlá náletová vegetace v obvodu mostní konstrukce
- přístup pod most je dobrý

Území pod mostem a přístupové cesty -

### C. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

dostačující

### D. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

odstranit drobnou vegetaci a uchycené nečistoty na krajnicích
   Skupina: běžná údržba-nutné      Termín splnění: pravidelně 

odstranit náletovou vegetaci v obvodu mostní konstrukce
   Skupina: běžná údržba-nutné      Termín splnění: pravidelně - každoročně 

odtěžit nánosy naplavenin v území pod mostem
            Termín splnění: do 1 roku 

očistit, opravit a reprofilovat mostní římsy (okapničky), ošetřit hydrofobním nátěrem
            Termín splnění: Nezadaný 

odrezit a natřít mostní zábradlí-zábradlí nesplňují nornu
            Termín splnění: do 1 roku 

ošetřit obnaženou výztuž, sanovat proteklá/poškozená místa v podhledu NK
            Termín splnění: Nezadaný 

dobetonovat vylomený kámen z pískovce na 2.opěře a přespárovat
            Termín splnění: výhledově 

sanovat poškozený beton, očistit povrch mostní opěry a jejich základy
            Termín splnění: Nezadaný

### E. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

elektronicky

### F. ZÁVĚR

Rok příští HMP: 2026

### Fotodokumentace

| DSCN5315 | DSCN5316 |
| --- | --- |
| DSCN5317 | DSCN5318 |
| DSCN5319 | DSCN5320 |

### Fotodokumentace

| DSCN5321 | DSCN5322 |
| --- | --- |
| DSCN5323 | DSCN5324 |
| DSCN5325 | DSCN5326 |

## Běžná prohlídka 10.05.2017            3606-5

Datum prohlídky: 10.05.2017
Provedl: Jaroslav Kocanda č.oprávnění k provádění běžných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: ve směru liniového staničení
Způsob zpřístupnění mostu: volně přístupné z okolních svahů
Počasí při provádění prohlídky: zataženo
Teplota vzduchu: 8.0 °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Hnátnice      Hnátnice u Pstroužka
Okres: Ústí nad Orlicí
Rok postavení: 1956
Liniové staničení [km]: 4.579   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 999.999

### B. ZÁVADY:

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso
- vizuálně nelze zjistit; pravděpodobně bez zjevných závad způsobených poškozeným založením

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi
- v úrovni hladiny uvolněné zdivo (kaverny)
- výkvět na povrchu bet.ploch, opady omítnutí

Ložiska, klouby, mostní závěry
- proteklé a znečistěné úložné prahy

Izolační systém
-náznaky protékající vody v krajních částech podhledu nosné konstrukce
- poruchy, lokální mokré stopy po zatékání, výluhy,krápníky

Nosná konstrukce
- opadané krycí vrstvy, lokální průsaky, vápenné výluhy (krápníky, inkrustace)
- opadané hrany krajních prefabrikátů, odkrytá korodující výztuž
- vypadané spárování mezi jednotlivými prefabrikáty

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek
- nečistoty s uchycenou drobnou vegetací na krajnicích
- výškové deformace asfalt. krytu vozovky, poruchy (trhliny, praskliny, výspravy, výtluky)
- výškové deformace krytu chodníků, poruchy (trhliny, praskliny)
- odprýskaná povrchová úprava bočních ploch říms, výkvět na povrchu

Odvodňovací zařízení
- odvodnění mostu je podélným a příčným sklonem vozovky

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu
- prorýsovaná koroze přes ochranný nátěr zábradlí
- na více místech odpadnutý krycí beton zábradelních RT tyčí s obnaženou korodující výztuží

Cizí zařízení na mostě
-není

Ledolamy, záhozy, lodní svodidla, protidotykové, protikouřové, protinárazové zábrany
- zanesené koryto náplavem
- vzrostlá náletová vegetace v obvodu mostní konstrukce
- přístup pod most je dobrý

Území pod mostem a přístupové cesty -

### C. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

dostačující

### D. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

odstranit drobnou vegetaci a uchycené nečistoty na krajnicích
   Skupina: běžná údržba-nutné      Termín splnění: pravidelně 

odstranit náletovou vegetaci v obvodu mostní konstrukce
   Skupina: běžná údržba-nutné      Termín splnění: pravidelně - každoročně 

odtěžit nánosy naplavenin v území pod mostem
            Termín splnění: do 1 roku 

očistit, opravit a reprofilovat mostní římsy (okapničky), ošetřit hydrofobním nátěrem
            Termín splnění: Nezadaný 

odrezit a natřít mostní zábradlí-zábradlí nesplňují nornu
            Termín splnění: do 1 roku 

ošetřit obnaženou výztuž, sanovat proteklá/poškozená místa v podhledu NK
            Termín splnění: Nezadaný 

dobetonovat vylomený kámen z pískovce na 2.opěře a přespárovat
            Termín splnění: výhledově 

sanovat poškozený beton, očistit povrch mostní opěry a jejich základy
            Termín splnění: Nezadaný

### E. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

elektronicky

### F. ZÁVĚR

Rok příští HMP: 2026

### Fotodokumentace

| IMG_4257 | IMG_4258 |
| --- | --- |
| IMG_4260 | IMG_4261 |
| IMG_4262 | IMG_4263 |

### Fotodokumentace

| IMG_4264 | IMG_4265 |
| --- | --- |
| IMG_4266 | IMG_4267 |
| IMG_4268 | IMG_4270 |

### Fotodokumentace

| IMG_4271 | IMG_4272 |
| --- | --- |
| IMG_4274 | IMG_4275 |

## Běžná prohlídka 09.03.2018            3606-5

Datum prohlídky: 09.03.2018
Provedl: Jaroslav Kocanda č.oprávnění k provádění běžných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: ve směru liniového staničení
Způsob zpřístupnění mostu: volně přístupné z okolních svahů
Počasí při provádění prohlídky: jasno až polojasno
Teplota vzduchu: 8.0 °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Hnátnice      Hnátnice u Pstroužka
Okres: Ústí nad Orlicí
Rok postavení: 1956
Liniové staničení [km]: 4.579   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 999.999

### B. ZÁVADY:

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso
- vizuálně nelze zjistit; pravděpodobně bez zjevných závad způsobených poškozeným založením

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi
- v úrovni hladiny uvolněné zdivo (kaverny)
- výkvět na povrchu bet.ploch, opady omítnutí

Ložiska, klouby, mostní závěry
- proteklé a znečistěné úložné prahy

Izolační systém
-náznaky protékající vody v krajních částech podhledu nosné konstrukce
- poruchy, lokální mokré stopy po zatékání, výluhy,krápníky

Nosná konstrukce
- opadané krycí vrstvy, lokální průsaky, vápenné výluhy (krápníky, inkrustace)
- opadané hrany krajních prefabrikátů, odkrytá korodující výztuž
- vypadané spárování mezi jednotlivými prefabrikáty

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek
- nečistoty s uchycenou drobnou vegetací na krajnicích
- výškové deformace asfalt. krytu vozovky, poruchy (trhliny, praskliny, výspravy, výtluky)
- výškové deformace krytu chodníků, poruchy (trhliny, praskliny)
- odprýskaná povrchová úprava bočních ploch říms, výkvět na povrchu

Odvodňovací zařízení
- odvodnění mostu je podélným a příčným sklonem vozovky

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu
- prorýsovaná koroze přes ochranný nátěr zábradlí
- na více místech odpadnutý krycí beton zábradelních RT tyčí s obnaženou korodující výztuží

Cizí zařízení na mostě
-není

Ledolamy, záhozy, lodní svodidla, protidotykové, protikouřové, protinárazové zábrany
- zanesené koryto náplavem
- vzrostlá náletová vegetace v obvodu mostní konstrukce
- přístup pod most je dobrý

Území pod mostem a přístupové cesty -

### C. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

dostačující

### D. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

odstranit náletovou vegetaci v obvodu mostní konstrukce !!
   Skupina: běžná údržba-nutné      Termín splnění: pravidelně - každoročně 

odstranit drobnou vegetaci a uchycené nečistoty na krajnicích
   Skupina: běžná údržba-nutné      Termín splnění: pravidelně 

dobetonovat vylomený kámen z pískovce na 2.opěře a přespárovat
   Skupina: běžná stav.-méně nutné      Termín splnění: do 1 roku 

odrezit a natřít mostní zábradlí-zábradlí nesplňují nornu
   Skupina: běžná nestav.-méně nutné      Termín splnění: do 1 roku 

očistit, opravit a reprofilovat mostní římsy (okapničky), ošetřit hydrofobním nátěrem
   Skupina: běžná stav.-méně nutné      Termín splnění: Nezadaný 

sanovat poškozený beton, očistit povrch mostní opěry
   Skupina: běžná údržba-méně nutné      Termín splnění: Nezadaný 

ošetřit obnaženou výztuž, sanovat proteklá/poškozená místa v podhledu NK
   Skupina: běžná stav.-výhledově      Termín splnění: Nezadaný 

odtěžit nánosy naplavenin v území pod mostem
   Skupina: admin.opatření-výhled      Termín splnění: výhledově

### E. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

elektronicky

### F. ZÁVĚR

Rok příští HMP: 2026

### Fotodokumentace

| DSCN8440 | DSCN8441 |
| --- | --- |
| DSCN8442 | DSCN8443 |
| DSCN8445 | DSCN8446 |

### Fotodokumentace

| DSCN8447 | DSCN8448 |
| --- | --- |
| DSCN8449 | DSCN8451 |
| DSCN8453 | DSCN8454 |

### Fotodokumentace

| DSCN8455 | DSCN8456 |
| --- | --- |
| DSCN8457 | DSCN8459 |

## Hlavní prohlídka 05.11.2018            3606-5

Datum prohlídky: 05.11.2018
Provedl: Ing. Jan Dobrovolný č.oprávnění k provádění hlavních a mimořádných prohlídek: 206/2017
Přítomni: 
Směr popisu: Zleva doprava, postupně od OP1 ke konci mostu
Způsob zpřístupnění mostu: Celý objekt přístupný z terénu bez použití plošiny.
Počasí při provádění prohlídky: Jasno
Teplota vzduchu: 10.0 °C     nosné konstrukce: 10.0 °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Hnátnice      Hnátnice u Pstroužka
Okres: Ústí nad Orlicí
Rok postavení: 1956
Liniové staničení [km]: 4.579   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 999.999

### B. DIAGNOSTICKÉ ZJIŠTĚNÍ

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso
Pravděpodobně kamenné plošné, pod dodatečně rozšířenou částí betonové.

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Mostní podpěry
Původní opěry zděné z kamenných kvádrů, dodatečné rozšíření vlevo (vtoková strana) monolitický beton.

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Křídla
Křídlo vpravo u první opěry rovnoběžné se silnicí kamenné s cementovou omítkou a dále za dilatační spárou pravděpodobně betonové. Vpravo u druhé opěry betonové šikmé (rovnoběžné s vodním tokem), vlevo křídla nejsou.

Ložiska, klouby, mostní závěry - Ložiska
Asfaltové pásy.

Izolační systém
Pravděpodobně asfaltové pásy zatažené do ozubu v římsách.

Nosná konstrukce
Původní část tvořena železobetonovou šikmou prostě uloženou deskou později na levé straně (na vtoku) rozšířena ŽMP nosníky s dobetonávkou spár vyztuženou tuhými vložkami.

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Vozovka
Živičná – asfaltový beton

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Chodníky
Vlevo chodník do betonového obrubníku zpevnění tvořeno betonovými dlaždicemi.

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Římsy
Železobetonové římsy v původní části monoliticky spojené s nosnou konstrukcí, na křídlech dodatečně navyšovány (původní výška říms na křídlech nedosahovala výšky římsy na nosné konstrukci o 12 cm, proto vyla dodatečně nabetonována). Na rozšíření vlevo římsa monoliticky vybetonována na prefabrikovaném nosníku.

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Zábradlí
Zábradlí vpravo tvořeno betonovými sloupky se třemi vodorovnými madly z ocelových trubek kruhového průřezu. Vlevo ocelové svařované zábradlí z trubek kruhového průřezu se třemi vodorovnými madly zabetonované do kapes v římse.

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Dopravní značení
Před a za mostem tabulka s evidenčním číslem mostu na sloupku společně se značkou B 13 (21t).

Cizí zařízení na mostě
Bezprostředně za mostem vlevo je ve vozovce poklop kanalizační šachty. Křídlem vpravo u druhé opěry prochází vyústění kanalizace.

### C. ZÁVADY:

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi
- ve spodní ploše opěry O1 ve styku s vodní hladinou degraduje povrch
- Na křídle K2 jsou stopy po zatékání, výluhy
- Povrch křídla K2 hloubkově degraduje
- Na křídle K2 se vyskytují nepravidelné trhliny do 0,3mm, lokálně výluhy
- Na opěře O2 jsou stopy po zatékání
- ve spodní ploše opěry O2 ve styku s vodní hladinou degraduje povrch

Nosná konstrukce
- Na podhledu NK se lokálně vyskytují stopy po zatékání, obnažené třmínky, napadené korozí

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Vozovka
- Vozovka na konci mostu vpravo je prosedlá

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Chodníky
- Povrch chodníku vlevo je nerovný

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Římsy
- Degradece povrchu na konci pravé římsy
- Povrchová degradace povrchu pravé římsy
- příčná trhlina na pravé římse
- Nerovnost na pravé římse, stabilní, z doby výstavby

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Zábradlí
- PKO zábradlí je lokálně porušená, lokálně se vyskytuje koroze
- Výška zábradlí je 800mm, nesplňuje současné normové požadavky
- ŽB sloupky zábradlí podléhají hloubkové degradaci povrchu, obnažená výztuž, koroze
- některé ocelové výplně zábradlí jsou místy i prorezlé

Území pod mostem a přístupové cesty
- Pod mostem jsou usazené sedimenty

### D. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

O objekt je pečováno v možnostech správce mostu. Běžné prohlídky prováděny.

### E. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

- sanovat povrch vozovky
- sanovat povrch říms
- sanovat porušené povrchy spodní stavby objektu 
- Sanovat obnaženou korodující výztuž nosné konstrukce a doplnit krycí vrstvu sanační hmotou
- opravit zábradlí
            Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

- průběžně odstraňovat vegetaci a nečistoty z vozovky, podél říms a těsného okolí objektu
- průběžně pod mostem odstraňovat sedimenty
            Termín splnění: pravidelně 

Zatím do delší budoucnosti plánovat rekonstrukci mostu.
- minimálně provést výměnu hydroizolace, mostních říms, záchytného zařízení, mostních závěrů, vozovky
            Termín splnění: výhledově

### F. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

Výsledky prohlídky a navrhovaná opatření byly projednané se zástupcem správce objektu.

### G. ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ ZATÍŽITELNOSTI A STAVEBNÍHO STAVU MOSTU:

Stavebně-technické stavy:
   Spodní stavba:          IV - Uspokojivý
   Nosná konstrukce:   IV - Uspokojivý
   Mostní vybavení:      IV - Uspokojivý 
Koeficient stavebního stavu   0.8
Použitelnost   III - Použitelné s výhradou
Zatížitelnost mostu [t]:    Vn: 32.0   Vr: 47.2   Ve: 325.0
Rok příští hlavní prohlídky: 2026

Poznámka:
Hodnoty zatížitelnosti jsou k dispozici, samotný výpočet ale ne. Hodnota Výjimečné zatížitelnosti uváděna v pasportu se zdá výt nesmyslná. Hodnoty zatížitelnosti byly redukovány koeficientem stavebně – technického stavu.

### Fotodokumentace

| _Pohled na objekt po směru staničení | _Pohled na objekt proti směru staničení |
| --- | --- |
| a_Vozovka na začátku mostu | c_vozovka na mostě |
| e_Vozovka na konci mostu | _Pohled na levou římsu po směru staničení |

### Fotodokumentace

| _Pohled na levou římsu proti směru staničení | _Pohled na pravou římsu proti směru staničení |
| --- | --- |
| _Pohled na pravou římsu po směru staničení | _Pohled na objekt zleva |
| b_Pohled na svislou plochu levé římsy | _Pohled na objekt zprava |

### Fotodokumentace

| b_Pohled na svislou plochu pravé římsy | _Levé křídlo na začátku mostu (K1) |
| --- | --- |
| _Pohled na opěru O1 | _Pravé křídlo na začátku mostu (K2) |
| _Levé křídlo na konci mostu (K3) | _Pohled na opěru O2 |

### Fotodokumentace

| _Pravé křídlo na konci mostu (K4) | a_Pohled na NK zleva |
| --- | --- |
| b_Pohled na NK zprava | c_Podhled mostu |
| _Pohled pod most | IMG_3792 - Vozovka na konci mostu vpravo je prosedlá |

### Fotodokumentace

| IMG_3794 - Povrch chodníku vlevo je nerovný | IMG_3795 - PKO zábradlí je lokálně porušená, lokálně se vyskytuje koroze |
| --- | --- |
| IMG_3796 - Výška zábradlí je 800mm, nesplňuje současné normové požadavky | IMG_3800 - Degradece povrchu na konci pravé římsy |
| IMG_3801 - ŽB sloupky zábradlí podléhají hloubkové degradaci povrchu, obnažená výztuž, kor | IMG_3802 - ŽB sloupky zábradlí podléhají hloubkové degradaci povrchu, obnažená výztuž, kor |

### Fotodokumentace

| IMG_3804 - ŽB sloupky zábradlí podléhají hloubkové degradaci povrchu, obnažená výztuž, kor | IMG_3805 - Povrchová degradace povrchu pravé římsy |
| --- | --- |
| IMG_3806 - ŽB sloupky zábradlí podléhají hloubkové degradaci povrchu, obnažená výztuž, kor | IMG_3807 - Povrchová degradace povrchu pravé římsy |
| IMG_3808 - příčná trhlina na pravé římse | IMG_3809 - některé ocelové výplně zábradlí jsou místy i prorezlé |

### Fotodokumentace

| IMG_3810 - příčná trhlina na pravé římse | IMG_3818 - ve spodní ploše opěry O1 ve styku s vodní hladinou degraduje povrch |
| --- | --- |
| IMG_3820 - Na křídle K2 jsou stopy po zatékání, výluhy | IMG_3821 - Povrch křídla K2 hloubkově degraduje |
| IMG_3822 - Na křídle K2 se vyskytují nepravidelné trhliny do 0,3mm, lokálně výluhy | IMG_3826 - Na opěře O2 jsou stopy po zatékání |

### Fotodokumentace

| IMG_3827 - Na opěře O2 jsou stopy po zatékání | IMG_3828 - ve spodní ploše opěry O2 ve styku s vodní hladinou degraduje povrch |
| --- | --- |
| IMG_3829 - ve spodní ploše opěry O2 ve styku s vodní hladinou degraduje povrch | IMG_3830 - ve spodní ploše opěry O2 ve styku s vodní hladinou degraduje povrch |
| IMG_3836 - Na podhledu NK se lokálně vyskytují stopy po zatékání, obnažené třmínky, napade | IMG_3837 - Na podhledu NK se lokálně vyskytují stopy po zatékání, obnažené třmínky, napade |

### Fotodokumentace

| IMG_3838 - Na podhledu NK se lokálně vyskytují stopy po zatékání, obnažené třmínky, napade | IMG_3839 - Na podhledu NK se lokálně vyskytují stopy po zatékání, obnažené třmínky, napade |
| --- | --- |
| IMG_3840 - Na podhledu NK se lokálně vyskytují stopy po zatékání, obnažené třmínky, napade | IMG_3842 - Na podhledu NK se lokálně vyskytují stopy po zatékání, obnažené třmínky, napade |
| IMG_3845 - Povrchová degradace povrchu pravé římsy | IMG_3847 - Pod mostem jsou usazené sedimenty |

### Fotodokumentace

| IMG_3848 - Nerovnost na pravé římse, stabilní, z doby výstavby | IMG_3849 - Nerovnost na pravé římse, stabilní, z doby výstavby |
| --- | --- |

## Běžná prohlídka 15.04.2019            3606-5

Datum prohlídky: 15.04.2019
Provedl: Jaroslav Kocanda č.oprávnění k provádění běžných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: ve směru liniového staničení
Způsob zpřístupnění mostu: volně přístupné z okolních svahů
Počasí při provádění prohlídky: jasno až polojasno
Teplota vzduchu: 15.0 °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Hnátnice      Hnátnice u Pstroužka
Okres: Ústí nad Orlicí
Rok postavení: 1956
Liniové staničení [km]: 4.579   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 999.999

### B. ZÁVADY:

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso
- vizuálně nelze zjistit; pravděpodobně bez zjevných závad způsobených poškozeným založením

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi
- v úrovni hladiny uvolněné zdivo (kaverny)
- výkvět na povrchu bet.ploch, opady omítnutí

Ložiska, klouby, mostní závěry
- proteklé a znečistěné úložné prahy

Izolační systém
-náznaky protékající vody v krajních částech podhledu nosné konstrukce
- poruchy, lokální mokré stopy po zatékání, výluhy,krápníky

Nosná konstrukce
- opadané krycí vrstvy, lokální průsaky, vápenné výluhy (krápníky, inkrustace)
- opadané hrany krajních prefabrikátů, odkrytá korodující výztuž
- vypadané spárování mezi jednotlivými prefabrikáty

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek
- nečistoty s uchycenou drobnou vegetací na krajnicích
- výškové deformace asfalt. krytu vozovky, poruchy (trhliny, praskliny, výspravy, výtluky)
- výškové deformace krytu chodníků, poruchy (trhliny, praskliny)
- odprýskaná povrchová úprava bočních ploch říms, výkvět na povrchu

Odvodňovací zařízení
- odvodnění mostu je podélným a příčným sklonem vozovky

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu
- prorýsovaná koroze přes ochranný nátěr zábradlí
- na více místech odpadnutý krycí beton zábradelních RT tyčí s obnaženou korodující výztuží

Cizí zařízení na mostě
-není

Ledolamy, záhozy, lodní svodidla, protidotykové, protikouřové, protinárazové zábrany
- zanesené koryto náplavem
- vzrostlá náletová vegetace v obvodu mostní konstrukce
- přístup pod most je dobrý

Území pod mostem a přístupové cesty -

### C. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

dostačující

### D. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

odstranit náletovou vegetaci v obvodu mostní konstrukce !!
   Skupina: běžná údržba-nutné      Termín splnění: pravidelně - každoročně 

odstranit drobnou vegetaci a uchycené nečistoty na krajnicích
   Skupina: běžná údržba-nutné      Termín splnění: pravidelně 

dobetonovat vylomený kámen z pískovce na 2.opěře a přespárovat
   Skupina: běžná stav.-méně nutné      Termín splnění: do 1 roku 

odrezit a natřít mostní zábradlí-zábradlí nesplňují nornu
   Skupina: běžná nestav.-méně nutné      Termín splnění: do 1 roku 

očistit, opravit a reprofilovat mostní římsy (okapničky), ošetřit hydrofobním nátěrem
   Skupina: běžná stav.-méně nutné      Termín splnění: Nezadaný 

sanovat poškozený beton, očistit povrch mostní opěry
   Skupina: běžná údržba-méně nutné      Termín splnění: Nezadaný 

ošetřit obnaženou výztuž, sanovat proteklá/poškozená místa v podhledu NK
   Skupina: běžná stav.-výhledově      Termín splnění: Nezadaný 

odtěžit nánosy naplavenin v území pod mostem
   Skupina: admin.opatření-výhled      Termín splnění: výhledově

### E. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

elektronicky

### F. ZÁVĚR

Rok příští HMP: 2026

### Fotodokumentace

| IMG_6600 | IMG_6601 |
| --- | --- |
| IMG_6602 | IMG_6603 |
| IMG_6604 | IMG_6605 |

### Fotodokumentace

| IMG_6606 | IMG_6607 |
| --- | --- |
| IMG_6609 | IMG_6610 |
| IMG_6611 |  |

## Běžná prohlídka 12.03.2020            3606-5

Datum prohlídky: 12.03.2020
Provedl: Jaroslav Kocanda č.oprávnění k provádění běžných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: ve směru liniového staničení
Způsob zpřístupnění mostu: volně přístupné z okolních svahů
Počasí při provádění prohlídky: jasno až polojasno
Teplota vzduchu: 15.0 °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Hnátnice      Hnátnice u Pstroužka
Okres: Ústí nad Orlicí
Rok postavení: 1956
Liniové staničení [km]: 4.579   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 999.999

### B. ZÁVADY:

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso
- vizuálně nelze zjistit; pravděpodobně bez zjevných závad způsobených poškozeným založením

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi
- v úrovni hladiny uvolněné zdivo (kaverny)
- výkvět na povrchu bet.ploch, opady omítnutí

Ložiska, klouby, mostní závěry
- proteklé a znečistěné úložné prahy

Izolační systém
-náznaky protékající vody v krajních částech podhledu nosné konstrukce
- poruchy, lokální mokré stopy po zatékání, výluhy,krápníky

Nosná konstrukce
- opadané krycí vrstvy, lokální průsaky, vápenné výluhy (krápníky, inkrustace)
- opadané hrany krajních prefabrikátů, odkrytá korodující výztuž
- vypadané spárování mezi jednotlivými prefabrikáty

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek
- nečistoty s uchycenou drobnou vegetací na krajnicích
- výškové deformace asfalt. krytu vozovky, poruchy (trhliny, praskliny, výspravy, výtluky)
- výškové deformace krytu chodníků, poruchy (trhliny, praskliny)
- odprýskaná povrchová úprava bočních ploch říms, výkvět na povrchu

Odvodňovací zařízení
- odvodnění mostu je podélným a příčným sklonem vozovky

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu
- prorýsovaná koroze přes ochranný nátěr zábradlí
- na více místech odpadnutý krycí beton zábradelních RT tyčí s obnaženou korodující výztuží

Cizí zařízení na mostě
-není

Ledolamy, záhozy, lodní svodidla, protidotykové, protikouřové, protinárazové zábrany
- zanesené koryto náplavem
- vzrostlá náletová vegetace v obvodu mostní konstrukce
- přístup pod most je dobrý

Území pod mostem a přístupové cesty -

### C. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

dostačující

### D. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

odstranit drobnou vegetaci a uchycené nečistoty na krajnicích
   Skupina: běžná údržba-nutné      Termín splnění: pravidelně 

dobetonovat vylomený kámen z pískovce na 2.opěře a přespárovat
   Skupina: běžná stav.-méně nutné      Termín splnění: do 1 roku 

odrezit a natřít mostní zábradlí-zábradlí nesplňují nornu
   Skupina: běžná nestav.-méně nutné      Termín splnění: do 1 roku 

očistit, opravit a reprofilovat mostní římsy (okapničky), ošetřit hydrofobním nátěrem
   Skupina: běžná stav.-méně nutné      Termín splnění: Nezadaný 

sanovat poškozený beton, očistit povrch mostní opěry
   Skupina: běžná údržba-méně nutné      Termín splnění: Nezadaný 

ošetřit obnaženou výztuž, sanovat proteklá/poškozená místa v podhledu NK
   Skupina: běžná stav.-výhledově      Termín splnění: Nezadaný 

odtěžit nánosy naplavenin v území pod mostem
   Skupina: admin.opatření-výhled      Termín splnění: výhledově

### E. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

elektronicky

### F. ZÁVĚR

Rok příští HMP: 2026

### Fotodokumentace

| _103054 | _103136 |
| --- | --- |
| _103143 | _103152 |
| _103333 | _103425 |

### Fotodokumentace

| _103436 | _103500 |
| --- | --- |
| _103526 |  |

## Běžná prohlídka 24.04.2021            3606-5

Datum prohlídky: 24.04.2021
Provedl: Jaroslav Kocanda č.oprávnění k provádění běžných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: ve směru liniového staničení
Způsob zpřístupnění mostu: volně přístupné z okolních svahů
Počasí při provádění prohlídky: zataženo
Teplota vzduchu: 11.1 °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Hnátnice      Hnátnice u Pstroužka
Okres: Ústí nad Orlicí
Rok postavení: 1956
Liniové staničení [km]: 4.579   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 999.999

### B. ZÁVADY:

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso
- vizuálně nelze zjistit; pravděpodobně bez zjevných závad způsobených poškozeným založením

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi
- v úrovni hladiny uvolněné zdivo (kaverny)
- výkvět na povrchu bet.ploch, opady omítnutí

Ložiska, klouby, mostní závěry
- proteklé a znečistěné úložné prahy

Izolační systém
-náznaky protékající vody v krajních částech podhledu nosné konstrukce
- poruchy, lokální mokré stopy po zatékání, výluhy,krápníky

Nosná konstrukce
- opadané krycí vrstvy, lokální průsaky, vápenné výluhy (krápníky, inkrustace)
- opadané hrany krajních prefabrikátů, odkrytá korodující výztuž
- vypadané spárování mezi jednotlivými prefabrikáty

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek
- nečistoty s uchycenou drobnou vegetací na krajnicích
- výškové deformace asfalt. krytu vozovky, poruchy (trhliny, praskliny, výspravy, výtluky)
- výškové deformace krytu chodníků, poruchy (trhliny, praskliny)
- odprýskaná povrchová úprava bočních ploch říms, výkvět na povrchu

Odvodňovací zařízení
- odvodnění mostu je podélným a příčným sklonem vozovky

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu
- prorýsovaná koroze přes ochranný nátěr zábradlí
- na více místech odpadnutý krycí beton zábradelních RT tyčí s obnaženou korodující výztuží

Cizí zařízení na mostě
-není

Ledolamy, záhozy, lodní svodidla, protidotykové, protikouřové, protinárazové zábrany
- zanesené koryto náplavem
- vzrostlá náletová vegetace v obvodu mostní konstrukce
- přístup pod most je dobrý

Území pod mostem a přístupové cesty -

### C. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

dostačující

### D. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

odstranit drobnou vegetaci a uchycené nečistoty na krajnicích
   Skupina: běžná údržba-nutné      Termín splnění: pravidelně 

dobetonovat vylomený kámen z pískovce na 2.opěře a přespárovat
   Skupina: běžná stav.-méně nutné      Termín splnění: do 1 roku 

odrezit a natřít mostní zábradlí-zábradlí nesplňují nornu
   Skupina: běžná nestav.-méně nutné      Termín splnění: do 1 roku 

očistit, opravit a reprofilovat mostní římsy (okapničky), ošetřit hydrofobním nátěrem
   Skupina: běžná stav.-méně nutné      Termín splnění: Nezadaný 

sanovat poškozený beton, očistit povrch mostní opěry
   Skupina: běžná údržba-méně nutné      Termín splnění: Nezadaný 

ošetřit obnaženou výztuž, sanovat proteklá/poškozená místa v podhledu NK
   Skupina: běžná stav.-výhledově      Termín splnění: Nezadaný 

odtěžit nánosy naplavenin v území pod mostem
   Skupina: admin.opatření-výhled      Termín splnění: výhledově

### E. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

elektronicky

### F. ZÁVĚR

Rok příští HMP: 2026

### Fotodokumentace

| _105729 | _105814 |
| --- | --- |
| _105830 | _105836 |
| _105901 | _110043 |

### Fotodokumentace

| _110101 | _110130 |
| --- | --- |
| _110201 | _110259 |

## Běžná prohlídka 10.06.2022            3606-5

Datum prohlídky: 10.06.2022
Provedl: Jaroslav Kocanda č.oprávnění k provádění běžných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: ve směru liniového staničení
Způsob zpřístupnění mostu: volně přístupné z okolních svahů
Počasí při provádění prohlídky: zataženo
Teplota vzduchu: 19.5 °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Hnátnice      Hnátnice u Pstroužka
Okres: Ústí nad Orlicí
Rok postavení: 1956
Liniové staničení [km]: 4.579   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 999.999

### B. ZÁVADY:

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso
- vizuálně nelze zjistit; pravděpodobně bez zjevných závad způsobených poškozeným založením

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi
- v úrovni hladiny uvolněné zdivo (kaverny)
- výkvět na povrchu bet.ploch, opady omítnutí

Ložiska, klouby, mostní závěry
- proteklé a znečistěné úložné prahy

Izolační systém
-náznaky protékající vody v krajních částech podhledu nosné konstrukce
- poruchy, lokální mokré stopy po zatékání, výluhy,krápníky

Nosná konstrukce
- opadané krycí vrstvy, lokální průsaky, vápenné výluhy (krápníky, inkrustace)
- opadané hrany krajních prefabrikátů, odkrytá korodující výztuž
- vypadané spárování mezi jednotlivými prefabrikáty

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek
- nečistoty s uchycenou drobnou vegetací na krajnicích
- výškové deformace asfalt. krytu vozovky, poruchy (trhliny, praskliny, výspravy, výtluky)
- výškové deformace krytu chodníků, poruchy (trhliny, praskliny)
- odprýskaná povrchová úprava bočních ploch říms, výkvět na povrchu

Odvodňovací zařízení
- odvodnění mostu je podélným a příčným sklonem vozovky

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu
- prorýsovaná koroze přes ochranný nátěr zábradlí
- na více místech odpadnutý krycí beton zábradelních RT tyčí s obnaženou korodující výztuží

Cizí zařízení na mostě
-není

Ledolamy, záhozy, lodní svodidla, protidotykové, protikouřové, protinárazové zábrany
- zanesené koryto náplavem
- vzrostlá náletová vegetace v obvodu mostní konstrukce
- přístup pod most je dobrý

Území pod mostem a přístupové cesty -

### C. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

dostačující

### D. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

odstranit drobnou vegetaci a uchycené nečistoty na krajnicích
   Skupina: běžná údržba-nutné      Termín splnění: pravidelně 

dobetonovat vylomený kámen z pískovce na 2.opěře a přespárovat
   Skupina: běžná stav.-méně nutné      Termín splnění: do 1 roku 

odrezit a natřít mostní zábradlí-zábradlí nesplňují nornu
   Skupina: běžná nestav.-méně nutné      Termín splnění: do 1 roku 

očistit, opravit a reprofilovat mostní římsy (okapničky), ošetřit hydrofobním nátěrem
   Skupina: běžná stav.-méně nutné      Termín splnění: Nezadaný 

sanovat poškozený beton, očistit povrch mostní opěry
   Skupina: běžná údržba-méně nutné      Termín splnění: Nezadaný 

ošetřit obnaženou výztuž, sanovat proteklá/poškozená místa v podhledu NK
   Skupina: běžná stav.-výhledově      Termín splnění: Nezadaný 

odtěžit nánosy naplavenin v území pod mostem
   Skupina: admin.opatření-výhled      Termín splnění: výhledově

### E. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

elektronicky

### F. ZÁVĚR

Rok příští HMP: 2026

### Fotodokumentace

| _093350 | _093426 |
| --- | --- |
| _093500 | _093525 |
| _093526 | _093530 |

### Fotodokumentace

| _093535 | _093614 |
| --- | --- |
| _093622 | _093733 |
| _093800 |  |

## Běžná prohlídka 20.06.2022            3606-5

Datum prohlídky: 20.06.2022
Provedl: Jaroslav Kocanda č.oprávnění k provádění běžných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: ve směru liniového staničení
Způsob zpřístupnění mostu: volně přístupné z okolních svahů
Počasí při provádění prohlídky: slabý déšť
Teplota vzduchu: 18.7 °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Hnátnice      Hnátnice u Pstroužka
Okres: Ústí nad Orlicí
Rok postavení: 1956
Liniové staničení [km]: 4.579   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 999.999

### B. ZÁVADY:

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso
- vizuálně nelze zjistit; pravděpodobně bez zjevných závad způsobených poškozeným založením

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi
- v úrovni hladiny uvolněné zdivo (kaverny)
- výkvět na povrchu bet.ploch, opady omítnutí

Ložiska, klouby, mostní závěry
- proteklé a znečistěné úložné prahy

Izolační systém
-náznaky protékající vody v krajních částech podhledu nosné konstrukce
- poruchy, lokální mokré stopy po zatékání, výluhy,krápníky

Nosná konstrukce
- opadané krycí vrstvy, lokální průsaky, vápenné výluhy (krápníky, inkrustace)
- opadané hrany krajních prefabrikátů, odkrytá korodující výztuž
- vypadané spárování mezi jednotlivými prefabrikáty

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek
- nečistoty s uchycenou drobnou vegetací na krajnicích
- výškové deformace asfalt. krytu vozovky, poruchy (trhliny, praskliny, výspravy, výtluky)
- výškové deformace krytu chodníků, poruchy (trhliny, praskliny)
- odprýskaná povrchová úprava bočních ploch říms, výkvět na povrchu

Odvodňovací zařízení
- odvodnění mostu je podélným a příčným sklonem vozovky

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu
- prorýsovaná koroze přes ochranný nátěr zábradlí
- na více místech odpadnutý krycí beton zábradelních RT tyčí s obnaženou korodující výztuží

Cizí zařízení na mostě
-není

Ledolamy, záhozy, lodní svodidla, protidotykové, protikouřové, protinárazové zábrany
- zanesené koryto náplavem
- vzrostlá náletová vegetace v obvodu mostní konstrukce
- přístup pod most je dobrý

Území pod mostem a přístupové cesty -

### C. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

dostačující

### D. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

sanovat poškozené beton. sloupky zábradlí
   Skupina: běžná stav.-výhledově      Termín splnění: do 1 roku 

odstranit drobnou vegetaci a uchycené nečistoty na krajnicích
   Skupina: běžná údržba-nutné      Termín splnění: pravidelně 

dobetonovat vylomený kámen z pískovce na 2.opěře a přespárovat
   Skupina: běžná stav.-méně nutné      Termín splnění: do 1 roku 

odrezit a natřít mostní zábradlí-zábradlí nesplňují nornu
   Skupina: běžná nestav.-méně nutné      Termín splnění: do 1 roku 

očistit, opravit a reprofilovat mostní římsy (okapničky), ošetřit hydrofobním nátěrem
   Skupina: běžná stav.-méně nutné      Termín splnění: Nezadaný 

sanovat poškozený beton, očistit povrch mostní opěry
   Skupina: běžná údržba-méně nutné      Termín splnění: Nezadaný 

ošetřit obnaženou výztuž, sanovat proteklá/poškozená místa v podhledu NK
   Skupina: běžná stav.-výhledově      Termín splnění: Nezadaný 

odtěžit nánosy naplavenin v území pod mostem
   Skupina: admin.opatření-výhled      Termín splnění: výhledově

### E. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

elektronicky

### F. ZÁVĚR

Rok příští HMP: 2026

### Fotodokumentace

| _093350 | _093426 |
| --- | --- |
| _093500 | _093525 |
| _093526 | _093530 |

### Fotodokumentace

| _093535 | _093614 |
| --- | --- |
| _093622 | _093733 |
| _093800 |  |

## Hlavní prohlídka 08.07.2022            3606-5

Datum prohlídky: 08.07.2022
Provedl: Ing. Jan Dobrovolný č.oprávnění k provádění hlavních a mimořádných prohlídek: 206/2017
Přítomni: 
Směr popisu: Zleva doprava, postupně od OP1 ke konci mostu
Způsob zpřístupnění mostu: Celý objekt přístupný z terénu bez použití plošiny.
Počasí při provádění prohlídky: Polojasno
Teplota vzduchu: 20.0 °C     nosné konstrukce: 20.0 °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Hnátnice      Hnátnice u Pstroužka
Okres: Ústí nad Orlicí
Rok postavení: 1956
Liniové staničení [km]: 4.579   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 999.999

### B. DIAGNOSTICKÉ ZJIŠTĚNÍ

Nezadaný
Popis částí mostu je převzatý z poslední HMP a je případně doplněný o nově zjištěné informace.

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso
Pravděpodobně kamenné plošné, pod dodatečně rozšířenou částí betonové.

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Mostní podpěry
Původní opěry zděné z kamenných kvádrů, dodatečné rozšíření vlevo (vtoková strana) monolitický beton.

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Křídla
Křídlo vpravo u první opěry rovnoběžné se silnicí kamenné s cementovou omítkou a dále za dilatační spárou pravděpodobně betonové. Vpravo u druhé opěry betonové šikmé (rovnoběžné s vodním tokem), vlevo křídla nejsou.

Ložiska, klouby, mostní závěry - Ložiska
Asfaltové pásy.

Izolační systém
Pravděpodobně asfaltové pásy zatažené do ozubu v římsách.

Nosná konstrukce
Původní část tvořena železobetonovou šikmou prostě uloženou deskou později na levé straně (na vtoku) rozšířena ŽMP nosníky s dobetonávkou spár vyztuženou tuhými vložkami.

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Vozovka
Živičná – asfaltový beton

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Chodníky
Vlevo chodník do betonového obrubníku zpevnění tvořeno betonovými dlaždicemi.

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Římsy
Železobetonové římsy v původní části monoliticky spojené s nosnou konstrukcí, na křídlech dodatečně navyšovány (původní výška říms na křídlech nedosahovala výšky římsy na nosné konstrukci o 12 cm, proto vyla dodatečně nabetonována). Na rozšíření vlevo římsa monoliticky vybetonována na prefabrikovaném nosníku.

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Zábradlí
Zábradlí vpravo tvořeno betonovými sloupky se třemi vodorovnými madly z ocelových trubek kruhového průřezu. Vlevo ocelové svařované zábradlí z trubek kruhového průřezu se třemi vodorovnými madly zabetonované do kapes v římse.

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Dopravní značení
Před a za mostem tabulka s evidenčním číslem mostu na sloupku společně se značkou B 13 (21t).

Cizí zařízení na mostě
Bezprostředně za mostem vlevo je ve vozovce poklop kanalizační šachty. Křídlem vpravo u druhé opěry prochází vyústění kanalizace.

### C. ZÁVADY:

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi
- ve spodní ploše opěry O1 ve styku s vodní hladinou degraduje povrch
- Na křídle K2 jsou stopy po zatékání, výluhy
- Povrch křídla K2 hloubkově degraduje
- Na křídle K2 se vyskytují nepravidelné trhliny do 0,3mm, lokálně výluhy
- Na opěře O2 jsou stopy po zatékání
- ve spodní ploše opěry O2 ve styku s vodní hladinou degraduje povrch

Nosná konstrukce
- Na podhledu NK se lokálně vyskytují stopy po zatékání, obnažené třmínky, napadené korozí (prozatím malý rozsah)

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Vozovka
- Vozovka na konci mostu vpravo je prosedlá

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Chodníky
- Povrch chodníku vlevo je nerovný

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Římsy
- Degradece povrchu na konci pravé římsy
- Povrchová degradace povrchu pravé římsy
- příčná trhlina na pravé římse
- Nerovnost na pravé římse, stabilní, z doby výstavby

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Zábradlí
- Výška zábradlí je 800mm, nesplňuje současné normové požadavky
- ŽB sloupky zábradlí podléhají hloubkové degradaci povrchu, obnažená výztuž, koroze
- pravé výplně zábradlí není opravené (levé ano)

Území pod mostem a přístupové cesty
- Na začátku mostu vlevo je do průtočného profilu sesypaná zemina
- Pod mostem jsou usazené sedimenty

### D. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

O objekt je pečováno v možnostech správce mostu. Běžné prohlídky prováděny.

### E. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

- zvýšit křídlo K1 (na začátku mostu vlevo) - sesypaná zemina do průtočného profilu toku
            Termín splnění: do 1 roku 

- sanovat povrch vozovky
- sanovat povrchy říms
- sanovat porušené povrchy spodní stavby objektu 
- sanovat obnaženou korodující výztuž nosné konstrukce a doplnit krycí vrstvu sanační hmotou (malý rozsah)
- opravit výplně pravého zábradlí a sloupky vlevo i vpravo
            Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

- průběžně odstraňovat vegetaci a nečistoty z vozovky, podél říms a těsného okolí objektu
- průběžně pod mostem odstraňovat sedimenty
            Termín splnění: pravidelně 

Zatím do delší budoucnosti plánovat rekonstrukci mostu.
- minimálně provést výměnu hydroizolace, mostních říms, záchytného zařízení, mostních závěrů, vozovky
            Termín splnění: výhledově

### F. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

Výsledky prohlídky a navrhovaná opatření byly projednané se zástupcem správce objektu.

### G. ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ ZATÍŽITELNOSTI A STAVEBNÍHO STAVU MOSTU:

Stavebně-technické stavy:
   Spodní stavba:          IV - Uspokojivý
   Nosná konstrukce:   IV - Uspokojivý
   Mostní vybavení:      IV - Uspokojivý 
Koeficient stavebního stavu   0.8
Použitelnost   III - Použitelné s výhradou
Zatížitelnost mostu [t]:    Vn: 32.0   Vr: 47.2   Ve: 325.0
Rok příští hlavní prohlídky: 2026

Poznámka:
Hodnoty zatížitelnosti jsou k dispozici, samotný výpočet ale ne. Hodnota Výjimečné zatížitelnosti uváděna v pasportu se zdá výt nesmyslná. Hodnoty zatížitelnosti byly redukovány koeficientem stavebně – technického stavu.

### Fotodokumentace

| _Pohled na most po směru staničení | _Pohled na most proti směru staničení |
| --- | --- |
| a_Vozovka na začátku mostu (předpolí) | c_vozovka na mostě |
| _Pohled na levou římsu po směru staničení | _Pohled na levou římsu proti směru staničení |

### Fotodokumentace

| _Pohled na pravou římsu proti směru staničení | _Pohled na pravou římsu po směru staničení |
| --- | --- |
| _pohled na opěru O1 zleva | _Pohled na opěru O1 |
| _Pravé křídlo na začátku mostu (K2) | _pohled na opěru O2 zleva |

### Fotodokumentace

| _Pohled na opěru O2 | _Pravé křídlo na konci mostu (K4), (navazující opěrná zeď) |
| --- | --- |
| _Pohled na objekt zleva | b_Pohled na objekt zprava |
| c_pohled do mostu zleva | d_pohled do mostu zprava |

### Fotodokumentace

| d_Pohled na NK zprava | _DZ na m ostě odpovídá závěrům HMP |
| --- | --- |
| IMG_4224.jpeg - stav vozovky v roce 2022 | IMG_4225 - stav vozovky v roce 2022 |
| IMG_4226 - stav vozovky v roce 2022 | IMG_4230 - stav říms v roce 2022 |

### Fotodokumentace

| IMG_4234 - stav záchytného systému v roce 2022 | IMG_4235 - stav říms v roce 2022 |
| --- | --- |
| IMG_4236 - stav říms v roce 2022 | IMG_4240 - na začátku mostu vlevo je do průtočného profilu sesypaná zemina |
| IMG_4241 - stav nosné konstrukce v roce 2022 | IMG_4244 - stav nosné konstrukce v roce 2022 |

### Fotodokumentace

| IMG_4246 - stav nosné konstrukce v roce 2022 | IMG_4250 - stav nosné konstrukce v roce 2022 |
| --- | --- |
| IMG_4252 - stav nosné konstrukce v roce 2022 | IMG_4254 - stav nosné konstrukce v roce 2022 |
| IMG_4256 - stav nosné konstrukce v roce 2022 | IMG_4260 - stav nosné konstrukce v roce 2022 |

### Fotodokumentace

| IMG_4262 - stav nosné konstrukce v roce 2022 | IMG_4266 - stav spodní stavby v roce 2022 |
| --- | --- |
| IMG_4268 - stav spodní stavby v roce 2022 | IMG_4273 - stav spodní stavby v roce 2022 |
| IMG_4277 - stav spodní stavby v roce 2022 | IMG_4278 - stav spodní stavby v roce 2022 |

### Fotodokumentace

| IMG_4279 - stav spodní stavby v roce 2022 |  |
| --- | --- |

## Běžná prohlídka 29.04.2023            3606-5

Datum prohlídky: 29.04.2023
Provedl: Jaroslav Kocanda č.oprávnění k provádění běžných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: ve směru liniového staničení
Způsob zpřístupnění mostu: volně přístupné z okolních svahů
Počasí při provádění prohlídky: 
Teplota vzduchu: _ °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Hnátnice      Hnátnice u Pstroužka
Okres: Ústí nad Orlicí
Rok postavení: 1956
Liniové staničení [km]: 4.579   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 999.999

### B. ZÁVADY:

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso
- vizuálně nelze zjistit; pravděpodobně bez zjevných závad způsobených poškozeným založením

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi
- v úrovni hladiny uvolněné zdivo (kaverny)
- výkvět na povrchu bet.ploch, opady omítnutí

Ložiska, klouby, mostní závěry
- proteklé a znečistěné úložné prahy

Izolační systém
-náznaky protékající vody v krajních částech podhledu nosné konstrukce
- poruchy, lokální mokré stopy po zatékání, výluhy,krápníky

Nosná konstrukce
- opadané krycí vrstvy, lokální průsaky, vápenné výluhy (krápníky, inkrustace)
- opadané hrany krajních prefabrikátů, odkrytá korodující výztuž
- vypadané spárování mezi jednotlivými prefabrikáty

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek
- nečistoty s uchycenou drobnou vegetací na krajnicích
- výškové deformace asfalt. krytu vozovky, poruchy (trhliny, praskliny, výspravy, výtluky)
- výškové deformace krytu chodníků, poruchy (trhliny, praskliny)
- odprýskaná povrchová úprava bočních ploch říms, výkvět na povrchu

Odvodňovací zařízení
- odvodnění mostu je podélným a příčným sklonem vozovky

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu
- prorýsovaná koroze přes ochranný nátěr zábradlí
- na více místech odpadnutý krycí beton zábradelních RT tyčí s obnaženou korodující výztuží

Cizí zařízení na mostě
-není

Ledolamy, záhozy, lodní svodidla, protidotykové, protikouřové, protinárazové zábrany
- zanesené koryto náplavem
- vzrostlá náletová vegetace v obvodu mostní konstrukce
- přístup pod most je dobrý

Území pod mostem a přístupové cesty -

### C. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

dostačující

### D. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

sanovat poškozené beton. sloupky zábradlí
   Skupina: běžná stav.-výhledově      Termín splnění: do 1 roku 

odstranit drobnou vegetaci a uchycené nečistoty na krajnicích
   Skupina: běžná údržba-nutné      Termín splnění: pravidelně 

dobetonovat vylomený kámen z pískovce na 2.opěře a přespárovat
   Skupina: běžná stav.-méně nutné      Termín splnění: do 1 roku 

odrezit a natřít mostní zábradlí-zábradlí nesplňují nornu
   Skupina: běžná nestav.-méně nutné      Termín splnění: do 1 roku 

očistit, opravit a reprofilovat mostní římsy (okapničky), ošetřit hydrofobním nátěrem
   Skupina: běžná stav.-méně nutné      Termín splnění: Nezadaný 

sanovat poškozený beton, očistit povrch mostní opěry
   Skupina: běžná údržba-méně nutné      Termín splnění: Nezadaný 

ošetřit obnaženou výztuž, sanovat proteklá/poškozená místa v podhledu NK
   Skupina: běžná stav.-výhledově      Termín splnění: Nezadaný 

odtěžit nánosy naplavenin v území pod mostem
   Skupina: admin.opatření-výhled      Termín splnění: výhledově

### E. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

elektronicky

### F. ZÁVĚR

Rok příští HMP: 2026

### Fotodokumentace

| IMG_20230421_103451 | IMG_20230421_103514 |
| --- | --- |
| IMG_20230421_103529 | IMG_20230421_103534 |
| IMG_20230421_103537 | IMG_20230421_103539 |

### Fotodokumentace

| IMG_20230421_103647 | IMG_20230421_103716 |
| --- | --- |
| IMG_20230421_103717 | IMG_20230421_103745 |
| IMG_20230421_103748 | IMG_20230421_103821 |