## Hlavní prohlídka 01.01.2008            298-005

Datum prohlídky: 01.01.2008
Provedl: č.oprávnění k provádění hlavních a mimořádných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: 
Způsob zpřístupnění mostu: 
Počasí při provádění prohlídky: 
Teplota vzduchu: _ °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Sezemice      U Chotče
Okres: Pardubice
Rok postavení: 1898
Liniové staničení [km]: 2.115   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 0.214

### B. DIAGNOSTICKÉ ZJIŠTĚNÍ

### C. ZÁVADY:

### D. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

### E. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

### F. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

### G. ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ ZATÍŽITELNOSTI A STAVEBNÍHO STAVU MOSTU:

Stavebně-technické stavy:
   Spodní stavba:          IV - Uspokojivý
   Nosná konstrukce:   III - Dobrý
   Mostní vybavení:       
Použitelnost   
Zatížitelnost mostu [t]:    Vn: 40.0   Vr: 104.0   Ve: 336.0
Rok příští hlavní prohlídky: 2024

## Stanovení zatížitelnosti 01.01.2008            298-005

Datum prohlídky: 01.01.2008
Provedl: č.oprávnění k provádění hlavních a mimořádných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: 
Způsob zpřístupnění mostu: 
Počasí při provádění prohlídky: 
Teplota vzduchu: _ °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Sezemice      U Chotče
Okres: Pardubice
Rok postavení: 1898
Liniové staničení [km]: 2.115   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 0.214

### B. ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ ZATÍŽITELNOSTI A STAVEBNÍHO STAVU MOSTU:

Stavebně-technické stavy:
   Spodní stavba:          IV - Uspokojivý
   Nosná konstrukce:   III - Dobrý
   Mostní vybavení:       
Zatížitelnost mostu [t]:   Vn: 40.0   Vr: 104.0   Ve: 336.0   
Rok příští hlavní prohlídky: 2024
Poznámka:

## Běžná prohlídka 22.09.2015            298-005

Datum prohlídky: 22.09.2015
Provedl: Ing. Dušan Chocholouš č.oprávnění k provádění běžných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: 
Způsob zpřístupnění mostu: 
Počasí při provádění prohlídky: 
Teplota vzduchu: _ °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Sezemice      U Chotče
Okres: Pardubice
Rok postavení: 1898
Liniové staničení [km]: 2.115   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 0.214

### B. ZÁVADY:

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Mostní podpěry
v pravé části spodní stavby uvolněné (rozpad) zdivo u obou opěr !!!!

Nosná konstrukce
pískovcová klenba - drolí se spárování klenby

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Vozovka
tráva v pracovních spárách podél říms

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Zábradlí
koroze zábradlí

### C. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

### D. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

než bude provedena oprava spodní stavby, osadit dopravní značení zamezující najíždění na pravou stranu mostu
            Termín splnění: Nezadaný 

opravit rozpadlé zdivo mostních opěr
            Termín splnění: V nejbližší době 

sanovat poškozené spárování v podhledu NK
            Termín splnění: Nezadaný 

odstranit drobnou vegetaci a uchycené nečistoty na krajnicích a utěsnit spáry pružnou asfaltovou zálivkou
            Termín splnění: Nezadaný 

odrezit a natřít mostní zábradlí
   Skupina:       Termín splnění: 

komplexní rekonstrukce mostního objektu
   Skupina:       Termín splnění:

### E. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

### F. ZÁVĚR

Rok příští HMP:

### Fotodokumentace

| P9220162 | P9220163 |
| --- | --- |
| P9220164 | P9220165 |
| P9220166 | P9220167 |

### Fotodokumentace

| P9220168 | P9220169 |
| --- | --- |
| P9220170 | P9220171 |
| P9220172 | P9220173 |

### Fotodokumentace

| P9220174 | P9220175 |
| --- | --- |
| P9220176 | P9220177 |
| P9220178 | P9220179 |

### Fotodokumentace

| P9220180 | P9220181 |
| --- | --- |

## Hlavní prohlídka 01.10.2015            298-005

Datum prohlídky: 01.10.2015
Provedl: Ing. Pavel Hrůza č.oprávnění k provádění hlavních a mimořádných prohlídek: reg.č. 015/1998 MDČR
Přítomni: Marie Hrůzová - technik
Směr popisu: 
Způsob zpřístupnění mostu: z okolních svahů
Počasí při provádění prohlídky: slunečno, sucho
Teplota vzduchu: 20.0 °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Sezemice      U Chotče
Okres: Pardubice
Rok postavení: 1898
Liniové staničení [km]: 2.115   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 0.214

### B. DIAGNOSTICKÉ ZJIŠTĚNÍ

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso
Pravděpodobně plošně založeno

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Mostní podpěry
Opěry pravděpodobně z kamenného a cihlového zdiva ( dle mostního listu ) - opatřené omítkou.

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Křídla
Křídla jsou šikmá k ose převáděné komunikace ze stejného materiálu jako opěry, opatřená omítkou, zakončená římsou z opracovaného kamene.

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Čelní zdi
Čelní zdi jsou pravděpodobně z kamenného zdiva - opatřené omítkou.

Nosná konstrukce
1 mostní pole.
Nosnou konstrukci tvoří klenba z pískovcových kvádrů. Most je kolmý, světlost kolmá 2,20 m.

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Vozovka
Vozovka se živičným krytem šířky 6,75 m, volná šířka mostu činí 7,23 m.

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Římsy
Římsy jsou železobetonové monolitické.

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Zábradlí
Zábradlí je ocelové trubkové s vodorovnou výplní - 2 pole.

### C. ZÁVADY:

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso
- vizuelně nelze zjistit

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Mostní podpěry
- rozpadlá opěra pod patou segmentu kamenné klenby !!!
- plošně odpadlá omítka a rozpadávající se cihlové zdivo opěry na začátku mostu vpravo cca 1,5 m od okraje !!!
- vypadlé kvádry na rohu opěry na konci mostu vpravo !!!
- diagonální trhlina na opěře na začátku mostu vlevo
- v patě opěry na začátku mostu je v celé délce vodorovná trhlina
- lokálně se omítka na bocích opěr odlupuje

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Křídla
- na horních plochách ( římsách ) křídel je uchycen mech

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Čelní zdi
- omítka čelních zdí je lokálně odpadlá a všesměrně popraskaná

Izolační systém
- izolace pravděpodobně porušená

Nosná konstrukce
- v podhledu mostu jsou pískovcové kvádry zvodnělé, jemně porostlé mechem 
- lokálně chybí spárové pojivo mezi kvádry
- ve vrcholu klenby jsou lokálně odpadlé hrany kamenů do hloubky cca 5 cm

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Vozovka
- trhliny ve vozovce na zač. i na konci mostu vpravo a poklesávající vozovka v důsledku rozpadu opěry
- podél říms je nános huminózní zeminy a uchycená vegetace
- na vozovce jsou mírně vyjeté koleje

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Římsy
- na horní ploše obou říms jsou nad opěrami příčné trhliny a v trhlinách drobně uchycená vegetace
- povrch říms je omšelý a mírně degradovaný

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Zábradlí
- lokálně zkorodované ocelové zábradlí

### D. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

Běžné prohlídky prováděny.

### E. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

Provést celkovou rekonstrukci mostního objektu, zejména spodní stavby mostu.
   Skupina: rekon.,přestav-nutné      Termín splnění: V nejbližší době 

Osadit na mostní objekt dopravní značky zatížitelnosti B13 ( 20 tun )
            Termín splnění: V nejbližší době

### F. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

Výsledky prohlídky a navrhovaná opatření byla projednána s mostmistrem Správy silnic Pardubického kraje panem Dušanem Chocholoušem.

### G. ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ ZATÍŽITELNOSTI A STAVEBNÍHO STAVU MOSTU:

Stavebně-technické stavy:
   Spodní stavba:          VI - Velmi špatný
   Nosná konstrukce:   IV - Uspokojivý
   Mostní vybavení:      IV - Uspokojivý 
Koeficient stavebního stavu   0.4
Použitelnost   IV - Omezeně použitelné
Zatížitelnost mostu [t]:    Vn: 20.0   Vr: 52.0
Rok příští hlavní prohlídky: 2024

Poznámka:
Z důvodu velmi špatného stavebního stavu mostu ( spodní stavby ) je třeba provést celkovou opravu mostu, zejména spodní stavby.

### Fotodokumentace

| pohled proti směru staničení | pravá strana proti směru staničení |
| --- | --- |
| levá strana (proti směru staničení) | podhled mostu |
| boční pohled zleva | boční pohled zprava |

### Fotodokumentace

| rozpadlá opěra pod patou segmentu kamenné klenby | vypadané spárování ( uvolněné zdivo ) opěry na začátku mostu vpravo |
| --- | --- |
| uvolněné zdivo opěry na začátku mostu | vypadlé kameny opěry na konci mostu vpravo |
| opěra na konci mostu vpravo | vypadané spárování mezi kvádry v podhledu NK |

### Fotodokumentace

| příčná trhlina na horní ploše římsy vpravo | trhliny v živ. krytu vozovky |
| --- | --- |
| zakořeněná vegetace pod zvýšenou římsou | příčná prasklina římsy vlevo |
| rozpadlé kamenné zpevnění koryta vodoteče a nános bahna |  |

## Běžná prohlídka 02.11.2015            298-005

Datum prohlídky: 02.11.2015
Provedl: Ing. Dušan Chocholouš č.oprávnění k provádění běžných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: 
Způsob zpřístupnění mostu: 
Počasí při provádění prohlídky: 
Teplota vzduchu: _ °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Sezemice      U Chotče
Okres: Pardubice
Rok postavení: 1898
Liniové staničení [km]: 2.115   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 0.214

### B. ZÁVADY:

### C. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

### D. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

### E. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

### F. ZÁVĚR

Rok příští HMP: 2017

## Běžná prohlídka 02.11.2015            298-005

Datum prohlídky: 02.11.2015
Provedl: Ing. Dušan Chocholouš č.oprávnění k provádění běžných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: 
Způsob zpřístupnění mostu: 
Počasí při provádění prohlídky: 
Teplota vzduchu: _ °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Sezemice      U Chotče
Okres: Pardubice
Rok postavení: 1898
Liniové staničení [km]: 2.115   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 0.214

### B. ZÁVADY:

### C. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

### D. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

### E. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

### F. ZÁVĚR

Rok příští HMP: 2017

## Běžná prohlídka 23.11.2015            298-005

Datum prohlídky: 23.11.2015
Provedl: Ing. Dušan Chocholouš č.oprávnění k provádění běžných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: 
Způsob zpřístupnění mostu: 
Počasí při provádění prohlídky: 
Teplota vzduchu: _ °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Sezemice      U Chotče
Okres: Pardubice
Rok postavení: 1898
Liniové staničení [km]: 2.115   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 0.214

### B. ZÁVADY:

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Mostní podpěry


Nosná konstrukce
pískovcová klenba - po opravě spárování klenby

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Vozovka
tráva v pracovních spárách podél říms - opraveno (ještě zalít pracovní spáry a bude to super)

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Zábradlí
koroze zábradlí

### C. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

### D. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

než bude provedena oprava spodní stavby, osadit dopravní značení zamezující najíždění na pravou stranu mostu
            Termín splnění: Nezadaný 

opravit rozpadlé zdivo mostních opěr
            Termín splnění: V nejbližší době 

sanovat poškozené spárování v podhledu NK
            Termín splnění: Nezadaný 

odstranit drobnou vegetaci a uchycené nečistoty na krajnicích a utěsnit spáry pružnou asfaltovou zálivkou
            Termín splnění: Nezadaný 

odrezit a natřít mostní zábradlí
   Skupina:       Termín splnění: 

komplexní rekonstrukce mostního objektu
   Skupina:       Termín splnění:

### E. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

### F. ZÁVĚR

Rok příští HMP:

### Fotodokumentace

| IMG_20151123_105256 | IMG_20151123_105316 |
| --- | --- |
| IMG_20151123_105321 | IMG_20151123_105326 |
| IMG_20151123_105330 | IMG_20151123_105359 |

### Fotodokumentace

| IMG_20151123_105407 | IMG_20151123_105412 |
| --- | --- |
| IMG_20151123_105440 | IMG_20151123_105453 |
| IMG_20151123_105502 |  |

## Běžná prohlídka 02.06.2016            298-005

Datum prohlídky: 02.06.2016
Provedl: Ing. Marek Bakrlík č.oprávnění k provádění běžných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: dle staničení
Způsob zpřístupnění mostu: dobře přístupný
Počasí při provádění prohlídky: 
Teplota vzduchu: _ °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Sezemice      U Chotče
Okres: Pardubice
Rok postavení: 1898
Liniové staničení [km]: 2.115   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 0.214

### B. ZÁVADY:

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Vozovka
mírná vegetace podél říms

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Zábradlí
koroze zábradlí

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Dopravní značení
absence DZ omezující normální zatížitelnost

### C. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

### D. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

osadit svislou DZ B13 (20t) omezující normální zatížitelnost
            Termín splnění: Nezadaný 

odstranit drobnou vegetaci a uchycené nečistoty na krajnicích a utěsnit spáry pružnou asfaltovou zálivkou
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: Nezadaný 

odrezit a natřít mostní zábradlí
   Skupina: běžná údržba-méně nutné      Termín splnění: Nezadaný 

komplexní rekonstrukce mostního objektu
   Skupina: rekonstrukce      Termín splnění: Nezadaný

### E. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

Zaslání emailem ve formě interního sdělení technickému náměstkovi, vedoucímu provozu a vedoucímu příslušného cestmistrovství.

### F. ZÁVĚR

Rok příští HMP:

### Fotodokumentace

| Prostorové uspořádání na mostě, pohled ve směru staničení | Pohled na most PS |
| --- | --- |
| Pohled na OP1 | Podhled NK (PS) |
| Podhled NK (LS) | Pohled na OP2 |

### Fotodokumentace

| Pohled na most LS | Pravá římsa |
| --- | --- |
| Koroze zábradlí | Levá římsa |
| Prostorové uspořádání na mostě, pohled proti směru staničení |  |

## Běžná prohlídka 03.11.2016            298-005

Datum prohlídky: 03.11.2016
Provedl: Ing. Marek Bakrlík č.oprávnění k provádění běžných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: dle staničení silnice
Způsob zpřístupnění mostu: dobře přístupný
Počasí při provádění prohlídky: 
Teplota vzduchu: _ °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Sezemice      U Chotče
Okres: Pardubice
Rok postavení: 1898
Liniové staničení [km]: 2.115   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 0.214

### B. ZÁVADY:

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Vozovka
mírná vegetace podél říms

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Zábradlí
koroze zábradlí

### C. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

### D. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

odstranit drobnou vegetaci a uchycené nečistoty na krajnicích a utěsnit spáry pružnou asfaltovou zálivkou
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: Nezadaný 

obnovit nátěr zábradlí
   Skupina: běžná údržba-nutné      Termín splnění: Nezadaný 

komplexní rekonstrukce mostního objektu
   Skupina: rekonstrukce      Termín splnění: Nezadaný

### E. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

Zaslání emailem ve formě interního sdělení technickému náměstkovi, vedoucímu provozu a vedoucímu příslušného cestmistrovství.

### F. ZÁVĚR

Rok příští HMP:

### Fotodokumentace

| Prostorové uspořádání na mostě, pohled ve směru staničení | Pohled na most PS |
| --- | --- |
| Pohled na OP1 | Podhled NK |
| Pohled na OP2 | Pohled na most LS |

### Fotodokumentace

| Pravá římsa | Levá římsa |
| --- | --- |
| Prostorové uspořádání na mostě, pohled proti staničení |  |

## Běžná prohlídka 19.06.2017            298-005

Datum prohlídky: 19.06.2017
Provedl: Ing. Vojtěch Mareš č.oprávnění k provádění běžných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: Dle staničení silnice
Způsob zpřístupnění mostu: Dobře přístupný
Počasí při provádění prohlídky: Jasno
Teplota vzduchu: 30.0 °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Sezemice      U Chotče
Okres: Pardubice
Rok postavení: 1898
Liniové staničení [km]: 2.115   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 0.214

### B. ZÁVADY:

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso - Zemní těleso
– Vzrůstající vegetace v obvodu mostu

Izolační systém
– Poškozen – viz vlhká místa na podhledu NK

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Vozovka
– Uchycená vegetace ve spáře mezi levou římsou a zpevněnou krajnicí

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Římsy
– Degradace povrchu betonu obou říms
– Uvolněné kamenivo římsy na pravém křídle OP2
– Římsy zarůstají vegetací

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Zábradlí
– Koroze zábradlí

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Dopravní značení
– Chybí DZ B13 (20 t) omezující zatížitelnost mostu

### C. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

### D. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

Osadit DZ B13 (20 t) omezující zatížitelnost mostu.
   Skupina: oprava dopravního značení      Termín splnění: Nezadaný 

Odstranit nečistoty a uchycenou vegetaci ze spar mezi vozovkou a římsami a utěsnit je pružnou asfaltovou zálivkou.
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: Nezadaný 

Odrezit a natřít zábradlí.
   Skupina: běžná údržba-nutné      Termín splnění: Nezadaný 

Repasovat kamenné zdivo římsy na pravém křídle OP2.
   Skupina: běžná stav.-méně nutné      Termín splnění: Nezadaný 

Sanovat obě římsy.
   Skupina: běžná stav.-méně nutné      Termín splnění: Nezadaný 

Odstranit vegetaci zakrývající římsy na křídlech a rostoucí v obvodu mostu.
   Skupina: běžná údržba-méně nutné      Termín splnění: Nezadaný 

Komplexní rekonstrukce mostního objektu.
   Skupina: rekonstrukce      Termín splnění: Nezadaný

### E. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

Zaslání e-mailem ve formě interního sdělení technickému náměstkovi, vedoucímu provozu a vedoucímu příslušného cestmistrovství.

### F. ZÁVĚR

Rok příští HMP: 2021

### Fotodokumentace

| DSCN8060 | DSCN8061 |
| --- | --- |
| DSCN8062 | DSCN8063 |
| DSCN8064 | DSCN8065 |

### Fotodokumentace

| DSCN8066 | DSCN8067 |
| --- | --- |
| DSCN8068 | DSCN8069 |

## Běžná prohlídka 11.10.2017            298-005

Datum prohlídky: 11.10.2017
Provedl: Ing. Vojtěch Mareš č.oprávnění k provádění běžných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: Dle staničení silnice
Způsob zpřístupnění mostu: Dobře přístupný
Počasí při provádění prohlídky: Oblačno
Teplota vzduchu: 16.0 °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Sezemice      U Chotče
Okres: Pardubice
Rok postavení: 1898
Liniové staničení [km]: 2.115   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 0.214

### B. ZÁVADY:

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso - Zemní těleso
– Vzrůstající vegetace v obvodu mostu

Izolační systém
– Poškozen – viz vlhká místa na podhledu NK

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Vozovka
– Uchycená vegetace ve spáře mezi levou římsou a zpevněnou krajnicí

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Římsy
– Degradace povrchu betonu obou říms
– Uvolněné kamenivo římsy na pravém křídle OP2
– Římsy na křídlech zarůstají vegetací

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Zábradlí
– Koroze zábradlí

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Dopravní značení
– Chybí DZ B13 (20 t) omezující zatížitelnost mostu

Území pod mostem a přístupové cesty - Území pod mostem
– Rozvolněné kamenné opevnění pod mostem

### C. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

Není předmětem této prohlídky.

### D. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

Osadit DZ B13 (20 t) omezující zatížitelnost mostu.
   Skupina: oprava dopravního značení      Termín splnění: Nezadaný 

Odstranit nečistoty a uchycenou vegetaci ze spar mezi vozovkou a římsami a utěsnit je pružnou asfaltovou zálivkou.
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: Nezadaný 

Odrezit a natřít zábradlí.
   Skupina: běžná údržba-nutné      Termín splnění: Nezadaný 

Repasovat kamenné zdivo římsy na pravém křídle OP2.
   Skupina: běžná stav.-méně nutné      Termín splnění: Nezadaný 

Sanovat obě římsy.
   Skupina: běžná stav.-méně nutné      Termín splnění: Nezadaný 

Odstranit vegetaci zakrývající římsy na křídlech a rostoucí v obvodu mostu.
   Skupina: běžná údržba-méně nutné      Termín splnění: Nezadaný 

Komplexní rekonstrukce mostního objektu.
   Skupina: rekonstrukce      Termín splnění: Nezadaný

### E. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

Zaslání e-mailem ve formě interního sdělení technickému náměstkovi, vedoucímu provozu a vedoucímu příslušného cestmistrovství.

### F. ZÁVĚR

Rok příští HMP: 2021
Poznámka:
(Hodnoty stavebně-technického stavu a zatížitelností byly převzaty z poslední HMP)
Z důvodu velmi špatného stavebního stavu mostu (spodní stavby) je třeba provést celkovou opravu mostu, zejména spodní stavby.
(HMP – 1. 10. 2015 – Ing. Pavel Hrůza)
(Po sanaci SS je volen stavebně-technický stav: IV - Uspokojivý)

### Fotodokumentace

| Pohled ve směru staničení | Levá krajnice |
| --- | --- |
| Pravá krajnice | Pohled proti směru staničení |
| Pohled zleva | Pohled zleva |

### Fotodokumentace

| Podhled NK zleva | OP2 zleva |
| --- | --- |
| OP1 zleva | Rozvolněné kamenné opevnění dna pod mostem zprava |
| Pohled zprava | Pohled zprava |

## Běžná prohlídka 03.07.2018            298-005

Datum prohlídky: 03.07.2018
Provedl: Ing. Vojtěch Mareš č.oprávnění k provádění běžných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: Dle staničení silnice
Způsob zpřístupnění mostu: Dobře přístupný
Počasí při provádění prohlídky: Jasno
Teplota vzduchu: 25.0 °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Sezemice      U Chotče
Okres: Pardubice
Rok postavení: 1898
Liniové staničení [km]: 2.115   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 0.214

### B. ZÁVADY:

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso - Zemní těleso
– Vzrůstající vegetace v obvodu mostu

Izolační systém
– Poškozen – viz vlhká místa na podhledu NK

Nosná konstrukce
– Lokálně vypadlé spárování na podhledu + mírná degradace kameniva klenby

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Vozovka
– Uchycená vegetace ve spáře mezi levou římsou a zpevněnou krajnicí

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Římsy
– Degradace povrchu betonu obou říms
– Uvolněné kamenivo římsy na pravém křídle OP2
– Římsy na křídlech zarůstají vegetací

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Zábradlí
– Koroze zábradlí

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Dopravní značení
– Chybí DZ B13 (20 t) omezující zatížitelnost mostu

Území pod mostem a přístupové cesty - Území pod mostem
– Rozvolněné kamenné opevnění pod mostem

### C. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

Nebylo předmětem této prohlídky.

### D. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

Odstranit nečistoty a uchycenou vegetaci ze spar mezi vozovkou a římsami a utěsnit je pružnou asfaltovou zálivkou.
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: Nezadaný 

Odrezit a natřít zábradlí.
   Skupina: běžná údržba-nutné      Termín splnění: Nezadaný 

Repasovat kamenné zdivo římsy na pravém křídle OP2.
   Skupina: běžná stav.-méně nutné      Termín splnění: Nezadaný 

Sanovat obě římsy.
   Skupina: běžná stav.-méně nutné      Termín splnění: Nezadaný 

Odstranit vegetaci zakrývající římsy na křídlech a rostoucí v obvodu mostu.
   Skupina: běžná údržba-méně nutné      Termín splnění: Nezadaný 

Komplexní rekonstrukce mostního objektu.
   Skupina: rekonstrukce      Termín splnění: Nezadaný

### E. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

Zaslání e-mailem ve formě interního sdělení náměstkyni majetkové správy, vedoucímu provozu a vedoucímu příslušného cestmistrovství.

### F. ZÁVĚR

Rok příští HMP: 2018
Poznámka:
(Hodnoty stavebně-technického stavu a zatížitelností byly převzaty z poslední HMP)
Z důvodu velmi špatného stavebního stavu mostu (spodní stavby) je třeba provést celkovou opravu mostu, zejména spodní stavby.
(HMP – 1. 10. 2015 – Ing. Pavel Hrůza)
(Po sanaci SS je volen stavebně-technický stav: IV - Uspokojivý)
– SS SS: IV – Uspokojivý
– SS NK: IV – Uspokojivý
– normální Vn [t]: 40
– výhradní Vr [t]: 104
– výjimečná Ve [t]: 0
– nápravový tlak [t]: 0,0

### Fotodokumentace

| Pohled ve směru staničení | Levá krajnice |
| --- | --- |
| Pravá krajnice | Pohled proti směru staničení |
| Pohled zprava | OP2 zprava |

### Fotodokumentace

| Podhled NK zprava | OP1 zprava |
| --- | --- |
| Lokálně vypadlé spárování podhledu (1) | Lokálně vypadlé spárování podhledu (2) |
| Pohled zleva |  |

## Běžná prohlídka 23.10.2018            298-005

Datum prohlídky: 23.10.2018
Provedl: Ing. Vojtěch Mareš č.oprávnění k provádění běžných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: Dle staničení silnice
Způsob zpřístupnění mostu: Dobře přístupný
Počasí při provádění prohlídky: Oblačno
Teplota vzduchu: 7.0 °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Sezemice      U Chotče
Okres: Pardubice
Rok postavení: 1898
Liniové staničení [km]: 2.115   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 0.214

### B. ZÁVADY:

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso - Zemní těleso
– Vzrůstající vegetace v obvodu mostu

Izolační systém
– Poškozen – viz vlhká místa na podhledu NK

Nosná konstrukce
– Lokálně vypadlé spárování na podhledu + mírná degradace kameniva klenby

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Vozovka
– Uchycená vegetace ve spáře mezi levou římsou a zpevněnou krajnicí

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Římsy
– Degradace povrchu betonu obou říms
– Uvolněné kamenivo římsy na pravém křídle OP2
– Římsy na křídlech zarůstají vegetací (mech)

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Zábradlí
– Koroze zábradlí

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Dopravní značení
– Chybí DZ B13 (20 t) omezující zatížitelnost mostu

Území pod mostem a přístupové cesty - Území pod mostem
– Rozvolněné kamenné opevnění koryta pod mostem

### C. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

Nebylo předmětem této prohlídky.

### D. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

Odstranit nečistoty a uchycenou vegetaci ze spar mezi vozovkou a římsami a utěsnit je pružnou asfaltovou zálivkou.
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: Nezadaný 

Odrezit a natřít zábradlí.
   Skupina: běžná údržba-nutné      Termín splnění: Nezadaný 

Repasovat kamenné zdivo římsy na pravém křídle OP2.
   Skupina: běžná stav.-méně nutné      Termín splnění: Nezadaný 

Sanovat obě římsy.
   Skupina: běžná stav.-méně nutné      Termín splnění: Nezadaný 

Odstranit vegetaci zakrývající římsy na křídlech a rostoucí v obvodu mostu.
   Skupina: běžná údržba-méně nutné      Termín splnění: Nezadaný

### E. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

Zaslání e-mailem ve formě interního sdělení náměstkyni majetkové správy, vedoucímu provozu a vedoucímu příslušného cestmistrovství.

### F. ZÁVĚR

Rok příští HMP: 2018
Poznámka:
(Hodnoty stavebně-technického stavu a zatížitelností byly převzaty z poslední HMP)
Z důvodu velmi špatného stavebního stavu mostu (spodní stavby) je třeba provést celkovou opravu mostu, zejména spodní stavby.
(HMP – 1. 10. 2015 – Ing. Pavel Hrůza)
– SS SS: IV – Uspokojivý
– SS NK: VI – Velmi špatný
– normální Vn [t]: 20
– výhradní Vr [t]: 52
– výjimečná Ve [t]: 0
– nápravový tlak [t]: 0,0
[Po sanaci spodní stavby by mělo dojít po proběhnutí letošní HMP (2018) ke zlepšení stavebně-technického stavu]

### Fotodokumentace

| Pohled ve směru staničení | Levá krajnice |
| --- | --- |
| Pravá krajnice | Pohled proti směru staničení |
| Pohled zleva (1) | Pohled zleva (2) |

### Fotodokumentace

| OP1 zleva | OP2 zleva |
| --- | --- |
| Podhled NK zleva | Území pod mostem |
| Pohled zprava |  |

## Hlavní prohlídka 10.11.2018            298-005

Datum prohlídky: 10.11.2018
Provedl: Ing. Petr Jedlinský č.oprávnění k provádění hlavních a mimořádných prohlídek: 083/2003
Přítomni: 
Směr popisu: ze Sezemic do Rokytna (zleva doprava)
Způsob zpřístupnění mostu: dobře přístupný (z okolního terénu)
Počasí při provádění prohlídky: zataženo
Teplota vzduchu: 11.0 °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Sezemice      U Chotče
Okres: Pardubice
Rok postavení: 1898
Liniové staničení [km]: 2.115   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 0.214

### B. DIAGNOSTICKÉ ZJIŠTĚNÍ

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso
Základy objektu nepřístupné, pravděpodobně plošně založeno.

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Mostní podpěry
Opěry pravděpodobně z kamenného a cihlového zdiva ( dle mostního listu ) - opatřené omítkou.

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Křídla
Křídla jsou šikmá k ose převáděné komunikace ze stejného materiálu jako opěry, opatřená omítkou, zakončená římsou z opracovaného kamene.

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Čelní zdi
Čelní zdi jsou pravděpodobně z kamenného zdiva - opatřené omítkou.

Nosná konstrukce
1 mostní pole.
Nosnou konstrukci tvoří klenba z pískovcových kvádrů. Most je kolmý, světlost kolmá 2,20 m.

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Vozovka
Vozovka se živičným krytem šířky 6,75 m, volná šířka mostu činí 7,23 m.

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Římsy
Římsy jsou železobetonové monolitické.

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Zábradlí
Zábradlí je ocelové trubkové s vodorovnou výplní - 2 pole.

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Označení mostu
Na začátku a na konci mostu jsou osazena evidenční čísla.

Území pod mostem a přístupové cesty
Pod mostem je zpevněné koryto potoka.

### C. ZÁVADY:

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso
- vizuálně nelze zjistit

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi
- rozpadlé a poškozené zdivo opěr a křídel z minulé HMP bylo přespárováno, ale zdivo opěr a křídel je vyboulené
- zatím bez trhlin ve spárování

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Křídla
- na horních plochách říms křídel je uchycen mech a částečně zemina s vegetací

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Čelní zdi
- omítka čelních zdí je lokálně odpadlá a všesměrně popraskaná

Izolační systém
- izolace je porušená - vlhká místa na podhledu klenby

Nosná konstrukce
- v podhledu mostu jsou pískovcové kvádry zvodnělé, jemně porostlé mechem 
- lokálně trhliny ve spárování zdiva klenby
- ve vrcholu klenby jsou lokálně odpadlé hrany kamenů do hloubky cca 5 cm

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Vozovka
- na začátku i na konci mostu je na krajích mírně pokleslá vozovka 
- na vozovce jsou mírně vyjeté koleje
- podél říms je místy uchycená vegetace

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Římsy
- na horní ploše obou říms jsou nad opěrami příčné trhliny 
- povrch říms je omšelý a mírně degradovaný

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Zábradlí
- zkorodované ocelové zábradlí bylo překryto novým nátěrem
- poškozené vrchní madlo vpravo na konci mostu

Území pod mostem a přístupové cesty
- v korytě potoka jsou mírné nánosy naplavenin

### D. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

Běžné prohlídky prováděny.
Údržba mostu prováděna v rámci možností správce.

### E. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

Provádět kontrolu stavu spodní stavby, zda nedochází k vyklánění zdiva opěr.
   Skupina: SÚS pravidelně      Termín splnění: pravidelně 

Provést novou obrusnou vrstvu vozovky na mostě i na předmostích.
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

Sanovat narušený povrch říms.
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

Výhledově vyměnit zábradlí za svodidlové zábradlí splňující ČSN.
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: výhledově 

Do systému vložit ML.
   Skupina: admin.opatření-méně nutné      Termín splnění: do 1 roku

### F. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

Výsledky prohlídky a navrhovaná opatření byla projednána s mostmistrem Správy a údržby silnic Pardubického kraje panem Ing.Marešem.

### G. ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ ZATÍŽITELNOSTI A STAVEBNÍHO STAVU MOSTU:

Stavebně-technické stavy:
   Spodní stavba:          V - Špatný
   Nosná konstrukce:   IV - Uspokojivý
   Mostní vybavení:      IV - Uspokojivý 
Koeficient stavebního stavu   0.6
Použitelnost   I - Použitelné
Zatížitelnost mostu [t]:    Vn: 30.0   Vr: 78.0   Ve: 201.0
Rok příští hlavní prohlídky: 2024

Poznámka:
Z důvodu opravy spodní stavby přespárováním a ne přezděním je nutno nadále dbát zvýšené pozornosti spodní stavby.
Zatížitelnost byla převzata z poslední HMP (Ing.Hrůza 2015) a redukována koeficientem stavebního stavu.

### Fotodokumentace

| pohled ve směru staničení | levá strana mostu |
| --- | --- |
| pravá strana mostu | opěra na začátku mostu (OP1) |
| pravá strana opěry OP1 | pravé křídlo OP1 |

### Fotodokumentace

| levé křídlo OP1 | opěra na konci mostu (OP2) |
| --- | --- |
| pravá strana opěry OP2 | pravé křídlo OP2 |
| boční pohled na opěru OP2 zprava | pravá čelní zídka |

### Fotodokumentace

| podhled klenby zprava | podhled uprostřed klenby |
| --- | --- |
| podhled klenby vlevo | levá čelní zídka |
| levé křídlo OP2 | podhled NK zleva |

### Fotodokumentace

| levostranná římsa | příčná trhlina uprostřed levé římsy |
| --- | --- |
| zábradlí vlevo | pravostranná římsa |
| zábradlí vpravo | pohled proti směru staničení |

## Běžná prohlídka 12.09.2019            298-005

Datum prohlídky: 12.09.2019
Provedl: Ing. Vojtěch Mareš č.oprávnění k provádění běžných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: Dle směru staničení
Způsob zpřístupnění mostu: Z terénu
Počasí při provádění prohlídky: Polojasno
Teplota vzduchu: 23.0 °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Sezemice      U Chotče
Okres: Pardubice
Rok postavení: 1898
Liniové staničení [km]: 2.115   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 0.214

### B. ZÁVADY:

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso - Zemní těleso
– Vzrůstající vegetace v obvodu mostu

Izolační systém
– Poškozen – viz vlhká místa na podhledu NK

Nosná konstrukce
– Lokálně vypadlé spárování na podhledu + mírná degradace kameniva klenby

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Vozovka
– Uchycená vegetace ve spáře mezi levou římsou a zpevněnou krajnicí

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Římsy
– Degradace povrchu betonu obou říms
– Uvolněné kamenivo římsy na pravém křídle OP2
– Římsy na křídlech zarůstají vegetací (mech)

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Označení mostu
– Koroze a zašlý nátěr sloupku evidenčního čísla vlevo na konci mostu

Území pod mostem a přístupové cesty - Území pod mostem
– Rozvolněné kamenné opevnění koryta pod mostem

### C. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

Nebylo předmětem této prohlídky.

### D. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

– Utěsnit spáry mezi vozovkou a římsami pružnou asfaltovou zálivkou
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: do 1 roku 

– Odstranit nečistoty a uchycenou vegetaci ze spar mezi vozovkou a římsami
– Odstranit vegetaci zakrývající římsy na křídlech a rostoucí v obvodu mostu
   Skupina: běžná údržba-nutné      Termín splnění: pravidelně 

– Odrezit a obnovit PKO zábradlí
– Repasovat kamenné zdivo římsy na pravém křídle OP2
– Sanovat obě římsy
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: do další hlavní prohlídky

### E. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

Zaslání e-mailem ve formě interního sdělení náměstkyni majetkové správy, vedoucímu provozu a vedoucímu příslušného cestmistrovství.

### F. ZÁVĚR

Rok příští HMP: 2020
Poznámka:
(Hodnoty stavebně-technického stavu a zatížitelností byly převzaty z poslední HMP)
Z důvodu opravy spodní stavby přespárováním a ne přezděním je nutno nadále dbát zvýšené pozornosti spodní stavby.
Zatížitelnost byla převzata z poslední HMP (Ing.Hrůza 2015) a redukována koeficientem stavebního stavu.
– SS SS: V – Špatný
– SS NK: IV – Uspokojivý
– alfa = 0,6
– normální Vn [t]: 30
– výhradní Vr [t]: 78
– výjimečná Ve [t]: 201
– nápravový tlak [t]: 0,0
(HMP – 10. 11. 2018 – Ing. Petr Jedlinský)

### Fotodokumentace

| DSCN8314 | DSCN8315 |
| --- | --- |
| DSCN8316 | DSCN8317 |
| DSCN8318 | DSCN8319 |

### Fotodokumentace

| DSCN8320 | DSCN8321 |
| --- | --- |
| DSCN8322 | DSCN8323 |
| DSCN8324 |  |

## Běžná prohlídka 03.12.2019            298-005

Datum prohlídky: 03.12.2019
Provedl: Ing. Vojtěch Mareš č.oprávnění k provádění běžných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: Dle směru staničení
Způsob zpřístupnění mostu: Z terénu
Počasí při provádění prohlídky: Polojasno
Teplota vzduchu: 3.0 °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Sezemice      U Chotče
Okres: Pardubice
Rok postavení: 1898
Liniové staničení [km]: 2.115   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 0.214

### B. ZÁVADY:

Izolační systém
– Poškozen – viz vlhká místa na podhledu NK

Nosná konstrukce
– Lokálně vypadlé spárování na podhledu + mírná degradace kameniva klenby

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Vozovka
– Uchycená vegetace ve spáře mezi levou římsou a zpevněnou krajnicí

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Římsy
– Degradace povrchu betonu obou říms
– Uvolněné kamenivo římsy na pravém křídle OP2
– Římsy na křídlech zarůstají vegetací (mech)

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Označení mostu
– Koroze a zašlý nátěr sloupku evidenčního čísla vlevo na konci mostu

Území pod mostem a přístupové cesty - Území pod mostem
– Rozvolněné kamenné opevnění koryta pod mostem

### C. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

Nebylo předmětem této prohlídky.

### D. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

– Utěsnit spáry mezi vozovkou a římsami pružnou asfaltovou zálivkou
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: do 1 roku 

– Odstranit nečistoty a uchycenou vegetaci ze spar mezi vozovkou a římsami
– Odstranit vegetaci zakrývající římsy na křídlech a rostoucí v obvodu mostu
   Skupina: běžná údržba-nutné      Termín splnění: pravidelně 

– Odrezit a obnovit PKO zábradlí
– Repasovat kamenné zdivo římsy na pravém křídle OP2
– Sanovat obě římsy
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: do další hlavní prohlídky

### E. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

Zaslání e-mailem ve formě interního sdělení náměstkyni majetkové správy, vedoucímu provozu a vedoucímu příslušného cestmistrovství.

### F. ZÁVĚR

Rok příští HMP: 2020
Poznámka:
(Hodnoty stavebně-technického stavu a zatížitelností byly převzaty z poslední HMP)
Z důvodu opravy spodní stavby přespárováním a ne přezděním je nutno nadále dbát zvýšené pozornosti spodní stavby.
Zatížitelnost byla převzata z poslední HMP (Ing.Hrůza 2015) a redukována koeficientem stavebního stavu.
– SS SS: V – Špatný
– SS NK: IV – Uspokojivý
– α = 0,6
– normální Vn [t]: 30
– výhradní Vr [t]: 78
– výjimečná Ve [t]: 201
– nápravový tlak [t]: 0,0
(HMP – 10. 11. 2018 – Ing. Petr Jedlinský)

### Fotodokumentace

| IMG_20191203_145027 | IMG_20191203_145041 |
| --- | --- |
| IMG_20191203_145115 | IMG_20191203_145116 |
| IMG_20191203_145117 | IMG_20191203_145202 |

### Fotodokumentace

| IMG_20191203_145204 | IMG_20191203_145207 |
| --- | --- |
| IMG_20191203_145325 |  |

## Běžná prohlídka 11.05.2020            298-005

Datum prohlídky: 11.05.2020
Provedl: Ing. Vojtěch Mareš č.oprávnění k provádění běžných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: Dle směru staničení
Způsob zpřístupnění mostu: Z terénu
Počasí při provádění prohlídky: Jasno
Teplota vzduchu: 25.0 °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Sezemice      U Chotče
Okres: Pardubice
Rok postavení: 1898
Liniové staničení [km]: 2.115   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 0.214

### B. ZÁVADY:

Izolační systém
– Poškozen – viz vlhká místa na podhledu NK

Nosná konstrukce
– Lokálně vypadlé spárování na podhledu + mírná degradace kameniva klenby

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Vozovka
– Uchycená vegetace ve spáře mezi levou římsou a zpevněnou krajnicí

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Římsy
– Degradace povrchu betonu obou říms
– Uvolněné kamenivo římsy na pravém křídle OP2
– Římsy na křídlech zarůstají vegetací (mech)

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Označení mostu
– Koroze a zašlý nátěr sloupku evidenčního čísla vlevo na konci mostu

Území pod mostem a přístupové cesty - Území pod mostem
– Rozvolněné kamenné opevnění koryta pod mostem

### C. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

Nebylo předmětem této prohlídky.

### D. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

– Odstranit nečistoty a uchycenou vegetaci ze spar mezi vozovkou a římsami
– Odstranit vegetaci zakrývající římsy na křídlech a rostoucí v obvodu mostu
   Skupina: běžná údržba-nutné      Termín splnění: pravidelně 

– Utěsnit spáry mezi vozovkou a římsami pružnou asfaltovou zálivkou
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: do 1 roku 

– Odrezit a obnovit PKO sloupku s ev. č.
– Repasovat kamenné zdivo římsy na pravém křídle OP2
– Sanovat obě římsy
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: do další hlavní prohlídky

### E. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

Zaslání e-mailem ve formě interního sdělení náměstkyni majetkové správy, vedoucímu provozu a vedoucímu příslušného cestmistrovství.

### F. ZÁVĚR

Rok příští HMP: 2020
Poznámka:
(Hodnoty stavebně-technického stavu a zatížitelností byly převzaty z poslední HMP)
Z důvodu opravy spodní stavby přespárováním a ne přezděním je nutno nadále dbát zvýšené pozornosti spodní stavby.
Zatížitelnost byla převzata z poslední HMP (Ing.Hrůza 2015) a redukována koeficientem stavebního stavu.
– SS SS: V – Špatný
– SS NK: IV – Uspokojivý
– α = 0,6
– normální Vn [t]: 30
– výhradní Vr [t]: 78
– výjimečná Ve [t]: 201
– nápravový tlak [t]: 0,0
(HMP – 10. 11. 2018 – Ing. Petr Jedlinský)

### Fotodokumentace

| IMG_20200511_140543 | IMG_20200511_140610 |
| --- | --- |
| IMG_20200511_140656 | IMG_20200511_140704 |
| IMG_20200511_140732 | IMG_20200511_140757 |

### Fotodokumentace

| IMG_20200511_140828 | IMG_20200511_140830 |
| --- | --- |
| IMG_20200511_140834 | IMG_20200511_140913 |

## Hlavní prohlídka 27.08.2020            298-005

Datum prohlídky: 27.08.2020
Provedl: Ing. Jan Dobrovolný č.oprávnění k provádění hlavních a mimořádných prohlídek: 206/2017
Přítomni: 
Směr popisu: ze Sezemic do Rokytna (zleva doprava)
Způsob zpřístupnění mostu: Celý objekt přístupný z terénu bez použití plošiny
Počasí při provádění prohlídky: Jasno
Teplota vzduchu: 25.0 °C     nosné konstrukce: 25.0 °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Sezemice      U Chotče
Okres: Pardubice
Rok postavení: 1898
Liniové staničení [km]: 2.115   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 0.214

### B. DIAGNOSTICKÉ ZJIŠTĚNÍ

Nezadaný
DIAGNOSTIKA (A POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ MOSTU) BYLA PŘEVZATA Z POSLEDNÍ HMP

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso
Základy objektu nepřístupné, pravděpodobně plošně založeno.

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Mostní podpěry
Opěry pravděpodobně z kamenného a cihlového zdiva ( dle mostního listu ) - opatřené omítkou.

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Křídla
Křídla jsou šikmá k ose převáděné komunikace ze stejného materiálu jako opěry, opatřená omítkou, zakončená římsou z opracovaného kamene.

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Čelní zdi
Čelní zdi jsou pravděpodobně z kamenného zdiva - opatřené omítkou.

Nosná konstrukce
1 mostní pole.
Nosnou konstrukci tvoří klenba z pískovcových kvádrů. Most je kolmý, světlost kolmá 2,20 m.

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Vozovka
Vozovka se živičným krytem šířky 6,75 m, volná šířka mostu činí 7,23 m.

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Římsy
Římsy jsou železobetonové monolitické.

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Zábradlí
Zábradlí je ocelové trubkové s vodorovnou výplní - 2 pole.

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Označení mostu
Na začátku a na konci mostu jsou osazena evidenční čísla.

Území pod mostem a přístupové cesty
Pod mostem je zpevněné koryto potoka.

### C. ZÁVADY:

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi
- Zdivo opěr a křídel po lokálních opravách, stopy po zatékání, lokálně mnírně vyboulené
- povrchy spodní stavby jsou místy porostlé mechem
- lokálně porušený povrch křídla K3
- na levém čele je uchycená vegetace
- nepravidelné trhliny v omítce obou čelních zdí

Izolační systém
- na podhledu se lokálně vyskytují stopy po zatékání

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Vozovka
- Vozovka na začátku mostu (na předpolí) je mírně prosedlá
- Vozovka na konci mostu (na předpolí) je prosedlá (nejvíce vprvo za římsou)
- Podél říms je rostoucí vegetace

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Římsy
- na levé římse se vyskytují příčné trhliny přes celý profil římsy
- na pravé římse se vyskytují příčné trhliny přes celý profil římsy
- Povrchová degradace povrchu pravé římsy
- Povrchová degradace povrchu levé římsy

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Zábradlí
- Výška zábradlí je 980mm, nesplňuje současné normové požadavky
- pravé zábradlí je lokálně prokorodorované s odlabením profilu, překryto nátěrem
- PKO zábradlí je lokálně porušená, prozatím bez větší koroze

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Dopravní značení
- Na mostě je osazeno DZ omezující zatížitelnost, ovšem neodpovídá hodnotám dle poslední HMP (resp. stanovení zatížitelnosti)

### D. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

O objekt je pečováno v možnostech správce mostu. Běžné a hlavní prohlídky jsou prováděny.

### E. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

- provádět konstrolu stability spodní stavby v rámci provádění BMP/HMP
- průběžně odstraňovat vegetaci a nečistoty z vozovky, podél říms a těsného okolí objektu
            Termín splnění: pravidelně 

- na mostě osadit dopravní značky omezující zatížitelnost ve smyslu této HMP
            Termín splnění: V nejbližší době 

- Vzhledem ke skutečnosti, že do mostu prozatím jen drobně zatéká doporučuji do budoucna naplánovat opravu hydroizolace mostu. Prozatím je most bez větších závad (ideálně spojit s opravou krytu vozovky, vybudováním nových říms a zábradlí/svodidla).
            Termín splnění: výhledově 

- na mostě obnovit vozovku, ideálně vyfrézováním a položením nového krytu (pokud se nebude v brzké době obnovovat hydroizolace), popřípadě vozovku pouze sanovat
- sanovat povrchy říms
            Termín splnění: do další hlavní prohlídky

### F. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

Výsledky prohlídky a navrhovaná opatření byly projednané se zástupcem správce objektu.

### G. ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ ZATÍŽITELNOSTI A STAVEBNÍHO STAVU MOSTU:

Stavebně-technické stavy:
   Spodní stavba:          V - Špatný
   Nosná konstrukce:   IV - Uspokojivý
   Mostní vybavení:      IV - Uspokojivý 
Koeficient stavebního stavu   0.6
Použitelnost   II - Podmíněně použitelné
Zatížitelnost mostu [t]:    Vn: 30.0   Vr: 78.0   Ve: 201.0
Rok příští hlavní prohlídky: 2024

Poznámka:
Z důvodu opravy spodní stavby přespárováním a ne přezděním je nutno nadále dbát zvýšené pozornosti spodní stavby (převzato z předchozích HMP).
Zatížitelnost byla převzata z poslední HMP (Ing.Hrůza 2015) a redukována koeficientem stavebního stavu.
Původní (neredukované) hodnoty:
Vn=50t
Vr=130t
Ve=420t
Fe=30t

### Fotodokumentace

| _Pohled na objekt po směru staničení | _Pohled na objekt proti směru staničení |
| --- | --- |
| a_Vozovka na začátku mostu (předpolí) | b_Přechod vozovky na most na začátku mostu |
| c_vozovka na mostě | e_Vozovka na konci mostu (předpolí) |

### Fotodokumentace

| _Pohled na levou římsu po směru staničení | _Pohled na levou římsu proti směru staničení |
| --- | --- |
| _Pohled na pravou římsu proti směru staničení | _Pohled na pravou římsu po směru staničení |
| _Pohled na objekt zleva | b_Pohled na svislou plochu levé římsy |

### Fotodokumentace

| _Pohled na objekt zprava | b_Pohled na svislou plochu pravé římsy |
| --- | --- |
| _Levé křídlo na začátku mostu (K1) | _Pohled na opěru O1 |
| _Pravé křídlo na začátku mostu (K2) | _Levé křídlo na konci mostu (K3) |

### Fotodokumentace

| _Pohled na opěru O2 | _Pravé křídlo na konci mostu (K4) |
| --- | --- |
| a_Pohled na NK zleva | b_Pohled na NK zprava |
| c_Podhled mostu | IMG_0290 - Vozovka na začátku mostu (na předpolí) je mírně prosedlá |

### Fotodokumentace

| IMG_0292 - Vozovka na začátku mostu (na předpolí) je mírně prosedlá | IMG_0298 - Vozovka na konci mostu (na předpolí) je prosedlá (nejvíce vprvo za římsou) |
| --- | --- |
| IMG_0299 - Vozovka na konci mostu (na předpolí) je prosedlá (nejvíce vprvo za římsou) | IMG_0301 - Vozovka na konci mostu (na předpolí) je prosedlá (nejvíce vprvo za římsou) |
| IMG_0304 - Podél říms je rostoucí vegetace | IMG_0306 - na levé římse se vyskytují příčné trhliny přes celý profil římsy |

### Fotodokumentace

| IMG_0307 - na levé římse se vyskytují příčné trhliny přes celý profil římsy | IMG_0309 - Výška zábradlí je 980mm, nesplňuje současné normové požadavky |
| --- | --- |
| IMG_0310 - na levé římse se vyskytují příčné trhliny přes celý profil římsy | IMG_0311 - na levé římse se vyskytují příčné trhliny přes celý profil římsy |
| IMG_0313 - Podél říms je rostoucí vegetace | IMG_0317 - Povrchová degradace povrchu pravé římsy |

### Fotodokumentace

| IMG_0318 - pravé zábradlí je lokálně prokorodorované s odlabením profilu, překryto nátěrem | IMG_0319 - na pravé římse se vyskytují příčné trhliny přes celý profil římsy |
| --- | --- |
| IMG_0320 - na pravé římse se vyskytují příčné trhliny přes celý profil římsy | IMG_0321 - na pravé římse se vyskytují příčné trhliny přes celý profil římsy |
| IMG_0322 - na pravé římse se vyskytují příčné trhliny přes celý profil římsy | IMG_0323 - PKO zábradlí je lokálně porušená, prozatím bez větší koroze |

### Fotodokumentace

| IMG_0326 - Zdivo opěr a křídel po lokálních opravách, stopy po zatékání, lokálně mnírně vyboulené | IMG_0327 - povrchy spodní stavby jsou místy porostlé mechem |
| --- | --- |
| IMG_0329 - Zdivo opěr a křídel po lokálních opravách, stopy po zatékání, lokálně mnírně vyboulené | IMG_0334 - lokálně porušený povrch křídla K3 |
| IMG_0337 - opevnění opěr se rozpadá | IMG_0338 - opevnění opěr se rozpadá |

### Fotodokumentace

| IMG_0339 - opevnění opěr se rozpadá | IMG_0342 - Povrchová degradace povrchu levé římsy |
| --- | --- |
| IMG_0343 - na levém čele je uchycená vegetace | IMG_0345 - na podhledu se lokálně vyskytují stopy po zatékání |
| IMG_0347 - nepravidelné trhliny v omítce obou čelních zdí |  |

## Běžná prohlídka 01.12.2020            298-005

Datum prohlídky: 01.12.2020
Provedl: Bc. Jiří Hostaša č.oprávnění k provádění běžných prohlídek: 
Přítomni: Ing. Dušan Chocholouš
Směr popisu: Dle směru staničení
Způsob zpřístupnění mostu: Z terénu
Počasí při provádění prohlídky: Polojasno až oblačno
Teplota vzduchu: 10.0 °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Sezemice      U Chotče
Okres: Pardubice
Rok postavení: 1898
Liniové staničení [km]: 2.115   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 0.214

### B. ZÁVADY:

Izolační systém
– Poškozen – viz vlhká místa na podhledu NK

Nosná konstrukce
– Lokálně vypadlé spárování na podhledu + mírná degradace kameniva klenby

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Vozovka
– Uchycená vegetace ve spáře mezi levou římsou a zpevněnou krajnicí

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Římsy
– Degradace povrchu betonu obou říms
– Uvolněné kamenivo římsy na pravém křídle OP2
– Římsy na křídlech zarůstají vegetací (mech)

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Označení mostu
– Koroze a zašlý nátěr sloupku evidenčního čísla vlevo na konci mostu

Území pod mostem a přístupové cesty - Území pod mostem
– Rozvolněné kamenné opevnění koryta pod mostem

### C. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

Nebylo předmětem této prohlídky.

### D. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

– Odstranit nečistoty a uchycenou vegetaci ze spar mezi vozovkou a římsami
– Odstranit vegetaci zakrývající římsy na křídlech a rostoucí v obvodu mostu
   Skupina: běžná údržba-nutné      Termín splnění: pravidelně 

– Utěsnit spáry mezi vozovkou a římsami pružnou asfaltovou zálivkou
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: do 1 roku 

– Odrezit a obnovit PKO sloupku s ev. č.
– Repasovat kamenné zdivo římsy na pravém křídle OP2
– Sanovat obě římsy
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: do další hlavní prohlídky

### E. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

Zaslání e-mailem ve formě interního sdělení náměstkyni majetkové správy, vedoucímu provozu a vedoucímu příslušného cestmistrovství.

### F. ZÁVĚR

Rok příští HMP: 
Poznámka:
(Hodnoty stavebně-technického stavu a zatížitelností byly převzaty z poslední HMP)
Z důvodu opravy spodní stavby přespárováním a ne přezděním je nutno nadále dbát zvýšené pozornosti spodní stavby.
Zatížitelnost byla převzata z poslední HMP (Ing. Jan Dobrovolný 27. 8. 2020) a redukována koeficientem stavebního stavu.
– SS SS: V – Špatný
– SS NK: IV – Uspokojivý
– α = 0,6
– normální Vn [t]: 30
– výhradní Vr [t]: 78
– výjimečná Ve [t]: 201
– nápravový tlak [t]: 0,0
(HMP – 27. 08. 2020 – Ing. Jan Dobrovolný)
V současné době je na mostě osazeno SDZ omezující zatížitelnost na Vn= 20 t a Vr= 52 t. Tyto hodnoty jsou nižší než jsou hodnoty maximální aktuální zatížitelnosti stanovené poslední HMP ze 27.08.2020 (Vn= 30 t a Vr= 78 t. Vzhledem ke špatnému stavu spodní stavby mostu (klasifikační stupeň V) proto doporučuji stávající SDZ na mostě (Vn= 20 t, Vr= 52 t) ponechat.

### Fotodokumentace

| Pohled ve směru staničení | Pohled proti směru staničení |
| --- | --- |
| Levá strana mostu | Pravá strana mostu |
| Křídlo na konci mostu vpravo | Nesanovaný průzkum diagnostiky klenby vpravo |

### Fotodokumentace

| Podhled klenby uprostřed - levá strana mostu | Podhled klenby uprostřed - pravá strana mostu |
| --- | --- |
| Podhled klenby zleva - levá strana mostu | Podhled klenby zprava - levá strana mostu |
| Podhled klenby zprava - pravá strana mostu | Podhled klenby zprava |

### Fotodokumentace

| Pohled na klenbu zleva | Pohled na klenbu zprava |
| --- | --- |
| Pohled na opěru OP1 zleva | Pohled na opěru OP1 zprava |
| Pohled na opěru OP2 a pravé křídlo na konci mostu | Pohled na opěru OP2 zleva |

## Běžná prohlídka 19.08.2021            298-005

Datum prohlídky: 19.08.2021
Provedl: Bc. Jiří Hostaša č.oprávnění k provádění běžných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: Dle směru staničení
Způsob zpřístupnění mostu: Z terénu
Počasí při provádění prohlídky: oblačno
Teplota vzduchu: 21.0 °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Sezemice      U Chotče
Okres: Pardubice
Rok postavení: 1898
Liniové staničení [km]: 2.115   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 0.214

### B. ZÁVADY:

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi
– Zdivo opěr a křídel po lokálních výspravách
– Na povrchu křídel je místy uchycen mech a lišejníky
– Mírně vyboulené zdivo opěr (patrné spíše v pravé části)
– Nepravidelné trhliny v omítce čelních zdí (vlevo lokálně uchycená vegetace)

Izolační systém
– Poškozen – viz lokálně vlhká místa na podhledu NK

Nosná konstrukce
– Lokálně vypadlé spárování na podhledu NK (ve vrcholu klenby) + mírná degradace kamenného zdiva klenby
– Spárování v podhledu klenby po lokálních výspravách
– Nezasanovaná jádrová sonda do NK klenby na pravé straně mostu (blíže opěře OP2)

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Vozovka
– Vozovka na mostě obecně vykazuje nerovnosti, místy po lokálních výspravách
– Poklesy krajnic před a za mostem
– Lokální výskyt trhlin v krytu vozovky (např. příčná nad opěrou OP1)
– Uchycená vegetace ve spáře mezi levou římsou a zpevněnou krajnicí

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Římsy
– Degradace povrchu betonu obou říms
– Lokální výskyt příčných trhlin přes celý profil říms
– Utržená římsa pravého křídla opěry OP2 v horní části
– Trhlinami v římsách křídel prorůstá vegetace
– Římsy na křídlech zarůstají vegetací (mech)

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Zábradlí
– Koroze zábradlí (místy zcela prokorodovaná místa → např. sloupek na konci pravého zábradlí)
– Zábradlí výškově nesplňuje současné platné normové požadavky (měřeno cca 0,98 m od povrchu říms)

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Dopravní značení
– Osazené SDZ omezující zatížitelnost mostu neodpovídá závěrům poslední HMP (osazeny nižší hodnoty zatížitelnosti)
– Vzhledem ke špatnému stavebně-technickému stavu spodní stavby bych však doporučoval osazené SDZ ponechat

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Označení mostu
– Ev. číslo na začátku mostu je uvolněné v upevnění
– Ev. číslo na konci mostu chybí (v okolí mostu nenalezeno)

Území pod mostem a přístupové cesty - Území pod mostem
– Rozvolněné kamenné opevnění koryta pod mostem

### C. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

Nebylo předmětem této prohlídky.

### D. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

– Řádně připevnit tabulku ev. čísla na začátku mostu
– Osadit novou tabulku ev. čísla na konci mostu
   Skupina: oprava dopravního značení      Termín splnění: V nejbližší době 

– Obnovit spárování klenby na poškozených místech podhledu 
– Repasovat utrženou římsu pravého křídla opěry OP2
– Sanovat povrchy říms
– Odrezit zábradlí, zacelit jeho prorezlá místa a obnovit PKO (případně vyměnit zábradlí za nové)
– Sanovat porušený povrch vozovky
– Utěsnit spáry mezi vozovkou a římsami pružnou asfaltovou zálivkou
– Opravit porušené opevnění opěr pod mostem
– Provést zasanování otvoru po jádrovém vývrtu na boku nosné konstrukce klenby na pravé straně (provede po dohodě zhotovitel diagnostiky)
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

– Odstranit nečistoty a uchycenou vegetaci ze spar mezi vozovkou a římsami
– Odstranit vegetaci (mech) zakrývající římsy na křídlech a rostoucí v obvodu mostu
   Skupina: běžná údržba-nutné      Termín splnění: pravidelně 

– Dle poslední HMP: Vzhledem ke skutečnosti, že do mostu prozatím jen drobně zatéká, doporučuji do budoucna naplánovat opravu hydroizolace mostu. Prozatím je most bez větších závad (ideálně spojit s opravou krytu vozovky, vybudováním nových říms a zábradlí/svodidla)
– Na mostě obnovit vozovku, ideálně vyfrézováním a položením nového krytu (pokud se nebude v brzké době obnovovat hydroizolace)
   Skupina: náročnější práce-nutné      Termín splnění: výhledově 

– Při provádění BMP a HMP sledovat stabilitu spodní stavby
   Skupina: admin.opatření-nutné      Termín splnění: pravidelně

### E. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

Zaslání e-mailem ve formě interního sdělení náměstkyni majetkové správy, vedoucímu provozu a vedoucímu příslušného cestmistrovství.

### F. ZÁVĚR

Rok příští HMP: 
Poznámka:
(Hodnoty stavebně-technického stavu a zatížitelností byly převzaty z poslední HMP)
Z důvodu opravy spodní stavby přespárováním a ne přezděním je nutno nadále dbát zvýšené pozornosti spodní stavby.
Zatížitelnost byla převzata z poslední HMP a redukována koeficientem stavebního stavu.
– SS SS: V – Špatný
– SS NK: IV – Uspokojivý
– Koeficient stavebního stavu α = 0,6
– normální Vn [t]: 30
– výhradní Vr [t]: 78
– výjimečná Ve [t]: 201
– nápravový tlak [t]: 0,0
(HMP – 27.08.2020 – Ing. Jan Dobrovolný)
V současné době je na mostě osazeno SDZ omezující zatížitelnost na Vn= 20 t a Vr= 52 t. Tyto hodnoty jsou nižší než jsou hodnoty maximální aktuální zatížitelnosti stanovené poslední HMP ze 27.08.2020 (Vn= 30 t a Vr= 78 t). Vzhledem ke špatnému stavu spodní stavby mostu (klasifikační stupeň V) proto doporučuji stávající SDZ na mostě (Vn= 20 t, Vr= 52 t) ponechat.

### Fotodokumentace

| Pohled ve směru staničení | Pohled proti směru staničení |
| --- | --- |
| Vozovka v předpolí na začátku | Příčná trhlina v krytu vozovky nad OP1 |
| Vozovka na mostě | Pohled na levou římsu |

### Fotodokumentace

| Pohled na pravou římsu | Uvolněné ev. číslo na začátku |
| --- | --- |
| Příčná trhlina v levé římse | Příčná trhlina v pravé římse |
| Výška zábradlí vpravo (980 mm) | Prokorodovaný sloupek pravého zábradlí na konci |

### Fotodokumentace

| Levá strana mostu | Levé křídlo opěry OP1 |
| --- | --- |
| Detail - nepravidelné trhliny v omítce levého křídla OP1 | Příčná trhlina v římse levého křídla OP1 v horní části |
| Čelní zídka mostu vlevo | Levé křídlo opěry OP2 |

### Fotodokumentace

| Pohled na OP1 zleva (patrné mírné lokální vyboulení zdiva) | Podhled klenby mostu zleva |
| --- | --- |
| Detail - lokálně porušené spárování ve vrcholu klenby | Pohled na opěru OP2 zleva |
| Prostor pod mostem, porušené opevnění opěr | Pravé křídlo opěry OP1 |

### Fotodokumentace

| Čelní zídka mostu vpravo | Pravé křídlo opěry OP2 |
| --- | --- |
| Utržená římsa pravého křídla opěry OP2 v horní části | Pohled na OP1 zprava (patrné mírné lokální vyboulení zdiva) |
| Podhled klenby mostu zprava | Pohled na OP2 zprava (patrné mírné lokální vyboulení zdiva) |

### Fotodokumentace

| Pravá strana mostu |  |
| --- | --- |

## Běžná prohlídka 19.11.2021            298-005

Datum prohlídky: 19.11.2021
Provedl: Bc. Jiří Hostaša č.oprávnění k provádění běžných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: Dle směru staničení
Způsob zpřístupnění mostu: Z terénu
Počasí při provádění prohlídky: zataženo
Teplota vzduchu: 7.0 °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Sezemice      U Chotče
Okres: Pardubice
Rok postavení: 1898
Liniové staničení [km]: 2.115   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 0.214

### B. ZÁVADY:

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi
– Zdivo opěr a křídel po lokálních výspravách
– Na povrchu křídel je místy uchycen mech a lišejníky
– Mírně vyboulené zdivo opěr (patrné spíše v pravé části)
– Nepravidelné trhliny v omítce čelních zdí (vlevo lokálně uchycená vegetace)

Izolační systém
– Poškozen – viz lokálně vlhká místa na podhledu NK

Nosná konstrukce
– Lokálně vypadlé spárování na podhledu NK (ve vrcholu klenby) + mírná degradace kamenného zdiva klenby
– Spárování v podhledu klenby po lokálních výspravách
– Nezasanovaná jádrová sonda do NK klenby na pravé straně mostu (blíže opěře OP2)

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Vozovka
– Vozovka na mostě obecně vykazuje nerovnosti, místy po lokálních výspravách
– Poklesy krajnic před a za mostem
– Lokální výskyt trhlin v krytu vozovky (např. příčná nad opěrou OP1)
– Uchycená vegetace ve spáře mezi levou římsou a zpevněnou krajnicí

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Římsy
– Degradace povrchu betonu obou říms
– Lokální výskyt příčných trhlin přes celý profil říms
– Utržená římsa pravého křídla opěry OP2 v horní části
– Trhlinami v římsách křídel prorůstá vegetace
– Římsy na křídlech zarůstají vegetací (mech)

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Zábradlí
– Koroze zábradlí (místy zcela prokorodovaná místa → např. sloupek na konci pravého zábradlí)
– Zábradlí výškově nesplňuje současné platné normové požadavky (měřeno cca 0,98 m od povrchu říms)

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Dopravní značení
– Na konci mostu chybí SDZ č. B13 (20 t) - v okolí mostu nenalezeno
– Osazené SDZ omezující zatížitelnost mostu neodpovídá závěrům poslední HMP (osazeny nižší hodnoty zatížitelnosti)
– Vzhledem ke špatnému stavebně-technickému stavu spodní stavby bych však doporučoval osazené SDZ ponechat

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Označení mostu
– Ev. číslo na začátku mostu je uvolněné v upevnění
– Ev. číslo na konci mostu chybí (v okolí mostu nenalezeno)

Území pod mostem a přístupové cesty - Území pod mostem
– Rozvolněné kamenné opevnění koryta pod mostem

### C. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

Nebylo předmětem této prohlídky.

### D. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

– Osadit nové SDZ č. B13 (20 t) na konci mostu
– Řádně připevnit tabulku ev. čísla na začátku mostu
– Osadit novou tabulku ev. čísla na konci mostu
   Skupina: oprava dopravního značení      Termín splnění: V nejbližší době 

– Obnovit spárování klenby na poškozených místech podhledu 
– Repasovat utrženou římsu pravého křídla opěry OP2
– Sanovat povrchy říms
– Odrezit zábradlí, zacelit jeho prorezlá místa a obnovit PKO (případně vyměnit zábradlí za nové)
– Sanovat porušený povrch vozovky
– Utěsnit spáry mezi vozovkou a římsami pružnou asfaltovou zálivkou
– Opravit porušené opevnění opěr pod mostem
– Provést zasanování otvoru po jádrovém vývrtu na boku nosné konstrukce klenby na pravé straně (provede po dohodě zhotovitel diagnostiky)
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

– Odstranit nečistoty a uchycenou vegetaci ze spar mezi vozovkou a římsami
– Odstranit vegetaci (mech) zakrývající římsy na křídlech a rostoucí v obvodu mostu
   Skupina: běžná údržba-nutné      Termín splnění: pravidelně 

– Dle poslední HMP: Vzhledem ke skutečnosti, že do mostu prozatím jen drobně zatéká, doporučuji do budoucna naplánovat opravu hydroizolace mostu. Prozatím je most bez větších závad (ideálně spojit s opravou krytu vozovky, vybudováním nových říms a zábradlí/svodidla)
– Na mostě obnovit vozovku, ideálně vyfrézováním a položením nového krytu (pokud se nebude v brzké době obnovovat hydroizolace)
   Skupina: náročnější práce-nutné      Termín splnění: výhledově 

– Při provádění BMP a HMP sledovat stabilitu spodní stavby
   Skupina: admin.opatření-nutné      Termín splnění: pravidelně

### E. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

Zaslání e-mailem ve formě interního sdělení náměstkyni majetkové správy, vedoucímu provozu a vedoucímu příslušného cestmistrovství.

### F. ZÁVĚR

Rok příští HMP: 
Poznámka:
(Hodnoty stavebně-technického stavu a zatížitelností byly převzaty z poslední HMP)
Z důvodu opravy spodní stavby přespárováním a ne přezděním je nutno nadále dbát zvýšené pozornosti spodní stavby.
Zatížitelnost byla převzata z poslední HMP a redukována koeficientem stavebního stavu.
– SS SS: V – Špatný
– SS NK: IV – Uspokojivý
– Koeficient stavebního stavu α = 0,6
– normální Vn [t]: 30
– výhradní Vr [t]: 78
– výjimečná Ve [t]: 201
– nápravový tlak [t]: 0,0
(HMP – 27.08.2020 – Ing. Jan Dobrovolný)
V současné době je na mostě osazeno SDZ omezující zatížitelnost na Vn= 20 t a Vr= 52 t. Tyto hodnoty jsou nižší než jsou hodnoty maximální aktuální zatížitelnosti stanovené poslední HMP ze 27.08.2020 (Vn= 30 t a Vr= 78 t). Vzhledem ke špatnému stavu spodní stavby mostu (klasifikační stupeň V) proto doporučuji stávající SDZ na mostě (Vn= 20 t, Vr= 52 t) ponechat.

### Fotodokumentace

| P1350153 | P1350154 |
| --- | --- |
| P1350155 | P1350156 |
| P1350157 | P1350158 |

### Fotodokumentace

| P1350159 | P1350160 |
| --- | --- |
| P1350161 | P1350162 |
| P1350163 | P1350164 |

### Fotodokumentace

| P1350165 | P1350166 |
| --- | --- |
| P1350167 | P1350168 |
| P1350169 | P1350170 |

### Fotodokumentace

| P1350171 | P1350172 |
| --- | --- |
| P1350173 | P1350174 |
| P1350175 | P1350176 |

## Stanovení zatížitelnosti 01.03.2022            298-005

Datum prohlídky: 01.03.2022
Provedl: Ing. Dušan Chocholouš č.oprávnění k provádění běžných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: 
Způsob zpřístupnění mostu: 
Počasí při provádění prohlídky: polojasno
Teplota vzduchu: 18.7 °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Sezemice      U Chotče
Okres: Pardubice
Rok postavení: 1898
Liniové staničení [km]: 2.115   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 0.214

### B. ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ ZATÍŽITELNOSTI A STAVEBNÍHO STAVU MOSTU:

Stavebně-technické stavy:
   Spodní stavba:          V - Špatný
   Nosná konstrukce:   IV - Uspokojivý
   Mostní vybavení:      IV - Uspokojivý 
Koeficient stavebního stavu 0.6 
Zatížitelnost mostu [t]:   Vn: 49.0   Vr: 57.0   Ve: 267.0   Fe: 16.4
Rok příští hlavní prohlídky: 2024
Poznámka:
Aktualizace zatížitelnosti na základě statického přepočtu z 01/2022 - MDS projekt Vysoké Mýto, Ing. Černík

## Hlavní prohlídka 06.05.2022            298-005

Datum prohlídky: 06.05.2022
Provedl: Blažek Roman č.oprávnění k provádění hlavních a mimořádných prohlídek: 209/2018
Přítomni: 
Směr popisu: ze Sezemic do Rokytna (zleva doprava)
Způsob zpřístupnění mostu: Celý objekt přístupný z terénu bez použití plošiny
Počasí při provádění prohlídky: Oblačno
Teplota vzduchu: 14.0 °C     nosné konstrukce: 13.0 °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Sezemice      U Chotče
Okres: Pardubice
Rok postavení: 1898
Liniové staničení [km]: 2.115   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 0.214

### B. DIAGNOSTICKÉ ZJIŠTĚNÍ

Nezadaný
Diagnostika (a popis jednotlivých částí mostu) byla převzata z poslední HMP.

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso
Základy objektu nepřístupné, pravděpodobně plošně založeno.

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Mostní podpěry
Opěry pravděpodobně z kamenného a cihlového zdiva ( dle mostního listu ) - opatřené omítkou.

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Křídla
Křídla jsou šikmá k ose převáděné komunikace ze stejného materiálu jako opěry, opatřená omítkou, zakončená římsou z opracovaného kamene.

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Čelní zdi
Čelní zdi jsou pravděpodobně z kamenného zdiva - opatřené omítkou.

Nosná konstrukce
1 mostní pole.
Nosnou konstrukci tvoří klenba z pískovcových kvádrů. Most je kolmý, světlost kolmá 2,20 m.

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Vozovka
Vozovka se živičným krytem šířky 6,75 m, volná šířka mostu činí 7,23 m.

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Římsy
Římsy jsou železobetonové monolitické.

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Zábradlí
Zábradlí je ocelové trubkové s vodorovnou výplní - 2 pole.

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Označení mostu
Na začátku a na konci mostu jsou osazena evidenční čísla.

Území pod mostem a přístupové cesty
Pod mostem je zpevněné koryto potoka.

### C. ZÁVADY:

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi
V pravé čelní zdi je nezapravený vývrt z diagnostického průzkumu.
Zdivo opěr a křídel po lokálních opravách, stopy po zatékání, lokálně mírně vyboulené.
Povrchy spodní stavby jsou místy porostlé mechem.
Na levém čele je uchycená vegetace.
Nepravidelné trhliny v omítce obou čelních zdí.
Lokálně porušený povrch křídla (K3).

Izolační systém
Na podhledu se lokálně vyskytují stopy po zatékání.

Nosná konstrukce
Lokálně vypadlé spárování na podhledu klenby.

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Vozovka
Podél říms je rostoucí vegetace.
Příčná trhlina ve vozovce na začátku mostu.
Vozovka na začátku mostu (na předpolí) je mírně prosedlá.
Vozovka na konci mostu (na předpolí) je prosedlá (nejvíce vpravo za římsou).

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Římsy
Na čelní a horní ploše říms je usazený mech.
Povrchová degradace povrchu levé římsy.
Povrchová degradace povrchu pravé římsy.
Na levé římse se vyskytují příčné trhliny přes celý profil římsy.
Na pravé římse se vyskytují příčné trhliny přes celý profil římsy.

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Zábradlí
PKO zábradlí je lokálně porušená, prozatím bez větší koroze.
Pravé zábradlí je lokálně prokorodorované s oslabením profilu, překryto nátěrem.
Výška zábradlí je 980 mm, nesplňuje současné normové požadavky.

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Dopravní značení
Na mostě je osazeno DZ omezující zatížitelnost, ovšem neodpovídá hodnotám dle poslední HMP (resp. stanovení zatížitelnosti)

Území pod mostem a přístupové cesty
Lokální rozpad zádlažby u obou opěr.

### D. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

O objekt je pečováno v možnostech správce mostu. 
Běžné prohlídky jsou prováděny.

### E. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

Odstraňovat vegetaci a nečistoty z vozovky, podél říms a těsného okolí mostního objektu
   Skupina: běžná nestav.-nutné      Termín splnění: pravidelně 

Omýt tlakovou vodou římsy, krajnice a obě čela mostu.
   Skupina: běžná nestav.-nutné      Termín splnění: pravidelně 

Provádět kontrolu stability spodní stavby v rámci provádění BMP/HMP
   Skupina: admin.opatření-nutné      Termín splnění: pravidelně 

Odstranit DZ na začátku a na konci mostu omezující zatížitelnost.
   Skupina: běžná nestav.-nutné      Termín splnění: do 1 roku 

Proříznout a zalít příčnou trhlinu na začátku mostu.
   Skupina: drobné opravy komunikace      Termín splnění: do 1 roku 

Sanovat povrchy říms
   Skupina: běžná stav.-méně nutné      Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

Obnovit nátěr zábradlí.
   Skupina: běžná stav.-méně nutné      Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

Opravit lokálně rozvolněnou zádlažbu (podélné prahy) u obou opěr.
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

Sanovat nezapravený diagnostický vývrt na pravém boku.
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

Na mostě obnovit vozovku, ideálně vyfrézováním a položením nového krytu (pokud se nebude v brzké době obnovovat hydroizolace), popřípadě vozovku pouze sanovat
   Skupina: náročnější práce-nutné      Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

Vzhledem ke skutečnosti, že do mostu prozatím jen drobně zatéká doporučuji do budoucna naplánovat opravu hydroizolace mostu. Prozatím je most bez větších závad (ideálně spojit s opravou krytu vozovky, vybudováním nových říms a zábradlí/svodidla).
   Skupina: náročnější práce-výhledov      Termín splnění: výhledově

### F. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

Závěry a navržená opatření HMP byly projednány se zástupcem SÚS Pk mostním technikem Bc. Jiří Hostaša

### G. ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ ZATÍŽITELNOSTI A STAVEBNÍHO STAVU MOSTU:

Stavebně-technické stavy:
   Spodní stavba:          V - Špatný
   Nosná konstrukce:   IV - Uspokojivý
   Mostní vybavení:      IV - Uspokojivý 
Koeficient stavebního stavu   0.6
Použitelnost   II - Podmíněně použitelné
Zatížitelnost mostu [t]:    Vn: 49.0   Vr: 57.0   Ve: 267.0   Fe: 16.4
Rok příští hlavní prohlídky: 2024

Poznámka:
Aktualizace zatížitelnosti na základě statického přepočtu z 01/2022 - MDS projekt Vysoké Mýto, Ing. Černík
Z důvodu opravy spodní stavby přespárováním a ne přezděním je nutno nadále dbát zvýšené pozornosti spodní stavby (převzato z předchozích HMP).

### Fotodokumentace

| Pohled ve směru staničení | Pohled proti směru staničení |
| --- | --- |
| Pohled na levý bok | Pohled na pravý bok |
| Pohled na opěru OP1 na začátku mostu zleva | Pohled na opěru OP1 na začátku mostu zprava |

### Fotodokumentace

| Pohled na opěru OP2 na konci mostu zleva | Pohled na opěru OP2 na konci mostu zprava |
| --- | --- |
| DZ na začátku mostu | Evidenční číslo ve směru staničení |
| DZ na konci mostu | Levé zábradlí |

### Fotodokumentace

| Stav nátěru levého zábradlí | Pravé zábradlí |
| --- | --- |
| Stav nátěru pravého zábradlí | Horní plocha levé římsy |
| Horní plocha pravé římsy a nános nečistot na krajnici | Horní plocha pravé římsy detail |

### Fotodokumentace

| Stav krytu vozovky | Stav krytu vozovky na konci mostu |
| --- | --- |
| Levé křídlo na začátku mostu (K1) | Levé křídlo na konci mostu (K2) |
| Stav levé čelní plochy | Pohled do mostu zleva |

### Fotodokumentace

| Podhled mostu zleva | Podhled mostu zleva1 |
| --- | --- |
| Stav koryta pod mostem | Pohled do mostu zprava |
| Podhled mostu zprava | Zádlažba u opěry OP2 |

### Fotodokumentace

| Sanace na opěře OP1 vpravo | Sanace na opěře OP2 vpravo |
| --- | --- |
| Stav opěry OP1 | Stav opěry OP2 |
| Podhled NK vpravo | Pravé křídlo na začátku mostu (K3) |

### Fotodokumentace

| Stav římsy na křídle (K3) | Pravé křídlo na konci mostu (K4) |
| --- | --- |
| Pravá čelní plocha | Nezapravený vývrt v pravé čelní ploše |
| Kleslý kryt vozovky na předmostí - příčná trhlina |  |

## Běžná prohlídka 29.08.2022            298-005

Datum prohlídky: 29.08.2022
Provedl: Bc. Jiří Hostaša č.oprávnění k provádění běžných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: Dle směru staničení
Způsob zpřístupnění mostu: Z terénu
Počasí při provádění prohlídky: polojasno
Teplota vzduchu: 22.0 °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Sezemice      U Chotče
Okres: Pardubice
Rok postavení: 1898
Liniové staničení [km]: 2.115   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 0.214

### B. ZÁVADY:

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi
– Zdivo opěr a křídel po lokálních výspravách
– Na povrchu křídel je místy uchycen mech a lišejníky
– Mírně vyboulené zdivo opěr (patrné spíše v pravé části)
– Nepravidelné trhliny v omítce čelních zdí (vlevo lokálně uchycená vegetace)

Izolační systém
– Poškozen – viz lokálně vlhká místa na podhledu NK

Nosná konstrukce
– Lokálně vypadlé spárování na podhledu NK (ve vrcholu klenby) + mírná degradace kamenného zdiva klenby
– Spárování v podhledu klenby po lokálních výspravách
– Nezasanovaná jádrová sonda do NK klenby na pravé straně mostu (blíže opěře OP2)

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Vozovka
– Vozovka na mostě obecně vykazuje nerovnosti, místy po lokálních výspravách
– Poklesy krajnic před a za mostem
– Lokální výskyt trhlin v krytu vozovky (např. příčná nad opěrou OP1)
– Uchycená vegetace ve spáře mezi levou římsou a zpevněnou krajnicí

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Římsy
– Degradace povrchu betonu obou říms
– Lokální výskyt příčných trhlin přes celý profil říms
– Utržená římsa pravého křídla opěry OP2 v horní části
– Trhlinami v římsách křídel prorůstá vegetace
– Římsy na křídlech zarůstají vegetací (mech)

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Zábradlí
– Koroze zábradlí (místy zcela prokorodovaná místa → např. sloupek na konci pravého zábradlí)
– Zábradlí výškově nesplňuje současné platné normové požadavky (měřeno cca 0,98 m od povrchu říms)

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Dopravní značení
– Osazené SDZ omezující zatížitelnost mostu neodpovídá závěrům poslední HMP (resp. stanovené zatížitelnosti mostu statickým výpočtem - MDS PROJEKT s.r.o., Vysoké Mýto, leden 2022)
– Statickým výpočtem zatížitelnosti byly vypočteny vyšší hodnoty zatížitelnosti než hodnoty udávané v ČSN 73 6222, proto není nutné osadit SDZ omezující hmotnost vozidel

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Označení mostu
– Ev. číslo na začátku mostu je uvolněné v upevnění
– Ev. číslo na konci mostu chybí (v okolí mostu nenalezeno)

Území pod mostem a přístupové cesty - Území pod mostem
– Rozvolněné kamenné opevnění koryta pod mostem

### C. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

Nebylo předmětem této prohlídky.

### D. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

– Řádně připevnit tabulku ev. čísla na začátku mostu
– Osadit novou tabulku ev. čísla na konci mostu
– Odinstalovat osazené SDZ omezující zatížitelnost mostu (pozn.: statickým výpočtem zatížitelnosti byly vypočteny vyšší hodnoty zatížitelnosti než hodnoty udávané v ČSN 73 6222, proto není nutné osadit SDZ omezující hmotnost vozidel)
   Skupina: oprava dopravního značení      Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

– Obnovit spárování klenby na poškozených místech podhledu 
– Repasovat utrženou římsu pravého křídla opěry OP2
– Sanovat povrchy říms
– Odrezit zábradlí, zacelit jeho prorezlá místa a obnovit PKO (případně vyměnit zábradlí za nové)
– Sanovat porušený povrch vozovky
– Utěsnit spáry mezi vozovkou a římsami pružnou asfaltovou zálivkou
– Opravit porušené opevnění opěr pod mostem
– Provést zasanování otvoru po jádrovém vývrtu na boku nosné konstrukce klenby na pravé straně (provede po dohodě zhotovitel diagnostiky)
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

– Odstranit nečistoty a uchycenou vegetaci ze spar mezi vozovkou a římsami
– Odstranit vegetaci (mech) zakrývající římsy na křídlech a rostoucí v obvodu mostu
   Skupina: běžná údržba-nutné      Termín splnění: pravidelně 

– Dle poslední HMP: Vzhledem ke skutečnosti, že do mostu prozatím jen drobně zatéká, doporučuji do budoucna naplánovat opravu hydroizolace mostu. Prozatím je most bez větších závad (ideálně spojit s opravou krytu vozovky, vybudováním nových říms a zábradlí/svodidla)
– Na mostě obnovit vozovku, ideálně vyfrézováním a položením nového krytu (pokud se nebude v brzké době obnovovat hydroizolace)
   Skupina: náročnější práce-nutné      Termín splnění: výhledově 

– Při provádění BMP a HMP sledovat stabilitu spodní stavby (pozn.: z důvodu opravy spodní stavby přespárováním a ne přezděním je nutno nadále dbát zvýšené pozornosti spodní stavby)
   Skupina: admin.opatření-nutné      Termín splnění: pravidelně

### E. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

Zaslání e-mailem ve formě interního sdělení náměstkyni majetkové správy, vedoucímu provozu a vedoucímu příslušného cestmistrovství.

### F. ZÁVĚR

Rok příští HMP: 
Poznámka:
(Hodnoty stavebně-technického stavu byly převzaty z poslední HMP)
Aktualizace hodnot zatížitelností na základě statického přepočtu (Ing. František Černík, MDS PROJEKT s.r.o., Vysoké Mýto, leden 2022)
– SS SS: V – Špatný
– SS NK: IV – Uspokojivý
– Koeficient stavebního stavu α = 0,6
– normální Vn [t]: 49
– výhradní Vr [t]: 57
– výjimečná Ve [t]: 267
– nápravový tlak [t]: 12,0 (pozn.: s ohledem na max. zatížitelnost živičných vrstev vozovky)
(HMP – 06.05.2022 – p. Roman Blažek)

Z důvodu opravy spodní stavby přespárováním a ne přezděním je nutno nadále dbát zvýšené pozornosti spodní stavby.

### Fotodokumentace

| Pohled ve směru staničení | Pohled proti směru staničení |
| --- | --- |
| Pohled na levostranné zábradlí | Detail - příčná trhlina uprostřed levé římsy |
| Pohled na pravostranné zábradlí | Detail - prokorodované zábradlí (na konci vpravo) |

### Fotodokumentace

| Detail - příčná trhlina v pravé římse (pod 1. polem zábradlí) | Detail - hlubší povrchová degradace říms |
| --- | --- |
| Pokles krytu vozovky v předpolí na začátku | Levá strana mostu (boční pohled) |
| Pohled na levé křídlo opěry OP1 | Pohled na levou čelní zídku |

### Fotodokumentace

| Pohled na levé křídlo opěry OP2 | Pohled na opěru OP1 zleva |
| --- | --- |
| Podhled klenby zleva | Provedené lokální spárování zdiva na podhledu klenby vlevo |
| Pohled na opěru OP2 zleva | Lokální poruchy ve spárování zdiva podhledu klenby (cca upostřed) |

### Fotodokumentace

| Lokální poruchy ve spárování zdiva podhledu klenby (cca uprostřed) (2) | Mírné vyboulení opěry OP1 (cca uprostřed) |
| --- | --- |
| Mírné vyboulení opěry OP2 v pravé části | Pravá strana mostu (boční pohled) |
| Pohled na pravé křídlo opěry OP1 | Pohled na pravou čelní zídku |

### Fotodokumentace

| Pohled na pravé křídlo opěry OP2 | Římsa pravého křídla opěry OP2 |
| --- | --- |
| Pohled na opěru OP1 zprava | Podhled klenby zprava |
| Pohled na opěru OP2 zprava |  |

## Běžná prohlídka 28.11.2022            298-005

Datum prohlídky: 28.11.2022
Provedl: Bc. Jiří Hostaša č.oprávnění k provádění běžných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: Dle směru staničení
Způsob zpřístupnění mostu: Z terénu
Počasí při provádění prohlídky: zataženo
Teplota vzduchu: 5.0 °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Sezemice      U Chotče
Okres: Pardubice
Rok postavení: 1898
Liniové staničení [km]: 2.115   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 0.214

### B. ZÁVADY:

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi
– Zdivo opěr a křídel po lokálních výspravách
– Na povrchu křídel je místy uchycen mech a lišejníky
– Mírně vyboulené zdivo opěr (patrné spíše v pravé části)
– Nepravidelné trhliny v omítce čelních zdí (vlevo lokálně uchycená vegetace)

Izolační systém
– Poškozen – viz lokálně vlhká místa na podhledu NK

Nosná konstrukce
– Lokálně vypadlé spárování na podhledu NK (ve vrcholu klenby) + mírná degradace kamenného zdiva klenby
– Spárování v podhledu klenby po lokálních výspravách
– Nezasanovaná jádrová sonda do NK klenby na pravé straně mostu (blíže opěře OP2)

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Vozovka
– Vozovka na mostě obecně vykazuje nerovnosti, místy po lokálních výspravách
– Poklesy krajnic před a za mostem
– Lokální výskyt trhlin v krytu vozovky (např. příčná nad opěrou OP1)
– Uchycená vegetace ve spáře mezi levou římsou a zpevněnou krajnicí

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Římsy
– Degradace povrchu betonu obou říms
– Lokální výskyt příčných trhlin přes celý profil říms
– Utržená římsa pravého křídla opěry OP2 v horní části
– Trhlinami v římsách křídel prorůstá vegetace
– Římsy na křídlech zarůstají vegetací (mech)

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Zábradlí
– Koroze zábradlí (místy zcela prokorodovaná místa → např. sloupek na konci pravého zábradlí)
– Zábradlí výškově nesplňuje současné platné normové požadavky (měřeno cca 0,98 m od povrchu říms)

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Dopravní značení
– Osazené SDZ omezující zatížitelnost mostu neodpovídá závěrům poslední HMP (resp. stanovené zatížitelnosti mostu statickým výpočtem - MDS PROJEKT s.r.o., Vysoké Mýto, leden 2022)
– Statickým výpočtem zatížitelnosti byly vypočteny vyšší hodnoty zatížitelnosti než hodnoty udávané v ČSN 73 6222, proto není nutné osadit SDZ omezující hmotnost vozidel

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Označení mostu
– Ev. číslo na začátku mostu je zcela uvolněné v upevnění (tabulka ev. čísla leží na římse)
– Ev. číslo na konci mostu chybí (v okolí mostu nenalezeno)

Území pod mostem a přístupové cesty - Území pod mostem
– Rozvolněné kamenné opevnění koryta pod mostem

### C. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

Nebylo předmětem této prohlídky.

### D. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

– Řádně připevnit zcela uvolněnou tabulku ev. čísla na začátku mostu
   Skupina: oprava dopravního značení      Termín splnění: V nejbližší době 

– Osadit novou tabulku ev. čísla na konci mostu
– Odinstalovat osazené SDZ omezující zatížitelnost mostu (pozn.: statickým výpočtem zatížitelnosti byly vypočteny vyšší hodnoty zatížitelnosti než hodnoty udávané v ČSN 73 6222, proto není nutné osadit SDZ omezující hmotnost vozidel)
   Skupina: oprava dopravního značení      Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

– Obnovit spárování klenby na poškozených místech podhledu 
– Repasovat utrženou římsu pravého křídla opěry OP2
– Sanovat povrchy říms
– Odrezit zábradlí, zacelit jeho prorezlá místa a obnovit PKO (případně vyměnit zábradlí za nové)
– Sanovat porušený povrch vozovky
– Utěsnit spáry mezi vozovkou a římsami pružnou asfaltovou zálivkou
– Opravit porušené opevnění opěr pod mostem
– Provést zasanování otvoru po jádrovém vývrtu na boku nosné konstrukce klenby na pravé straně (provede po dohodě zhotovitel diagnostiky)
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

– Odstranit nečistoty a uchycenou vegetaci ze spar mezi vozovkou a římsami
– Odstranit vegetaci (mech) zakrývající římsy na křídlech a rostoucí v obvodu mostu
   Skupina: běžná údržba-nutné      Termín splnění: pravidelně 

– Dle poslední HMP: Vzhledem ke skutečnosti, že do mostu prozatím jen drobně zatéká, doporučuji do budoucna naplánovat opravu hydroizolace mostu. Prozatím je most bez větších závad (ideálně spojit s opravou krytu vozovky, vybudováním nových říms a zábradlí/svodidla)
– Na mostě obnovit vozovku, ideálně vyfrézováním a položením nového krytu (pokud se nebude v brzké době obnovovat hydroizolace)
   Skupina: náročnější práce-nutné      Termín splnění: výhledově 

– Při provádění BMP a HMP sledovat stabilitu spodní stavby (pozn.: z důvodu opravy spodní stavby přespárováním a ne přezděním je nutno nadále dbát zvýšené pozornosti spodní stavby)
   Skupina: admin.opatření-nutné      Termín splnění: pravidelně

### E. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

Zaslání e-mailem ve formě interního sdělení náměstkyni majetkové správy, vedoucímu provozu a vedoucímu příslušného cestmistrovství.

### F. ZÁVĚR

Rok příští HMP: 
Poznámka:
(Hodnoty stavebně-technického stavu byly převzaty z poslední HMP)
Aktualizace hodnot zatížitelností na základě statického přepočtu (Ing. František Černík, MDS PROJEKT s.r.o., Vysoké Mýto, leden 2022)
– SS SS: V – Špatný
– SS NK: IV – Uspokojivý
– Koeficient stavebního stavu α = 0,6
– normální Vn [t]: 49
– výhradní Vr [t]: 57
– výjimečná Ve [t]: 267
– nápravový tlak [t]: 12,0 (pozn.: s ohledem na max. zatížitelnost živičných vrstev vozovky)
(HMP – 06.05.2022 – p. Roman Blažek)

Z důvodu opravy spodní stavby přespárováním a ne přezděním je nutno nadále dbát zvýšené pozornosti spodní stavby.

### Fotodokumentace

| Pohled ve směru staničení | Pohled proti směru staničení |
| --- | --- |
| Pohled na levostranné zábradlí | Pokles krytu vozovky v předpolí na začátku |
| Pohled na pravostranné zábradlí | Upadlé evidenční číslo na začátku |

### Fotodokumentace

| Detail - příčná trhlina v pravé římse (pod 1. polem zábradlí) | Detail - prokorodované zábradlí (na konci vpravo) |
| --- | --- |
| Evidenční číslo mostu na konci chybí (v okolí nenalezeno) | Levá strana mostu (boční pohled) |
| Pohled na levé křídlo opěry OP1 | Pohled na levou čelní zídku mostu |

### Fotodokumentace

| Pohled na levé křídlo opěry OP2 | Pohled na opěru OP1 zleva |
| --- | --- |
| Podhled klenby mostu zleva | Pohled na opěru OP2 zleva |
| Lokální poruchy ve spárování zdiva podhledu klenby (cca uprostřed) | Mírné vyboulení opěry OP2 v pravé části |

### Fotodokumentace

| Rozvolněné opevnění koryta pod mostem | Pravá strana mostu (boční pohled) |
| --- | --- |
| Pohled na pravé křídlo opěry OP1 | Pohled na pravou čelní zídku mostu |
| Pohled na pravé křídlo opěry OP2 | Dosud nezasanovaný jádrový vývrt na pravém boku klenby |

### Fotodokumentace

| Rozvolněná římsa pravého křídla opěry OP2 (pohled shora) | Pohled na opěru OP1 zprava |
| --- | --- |
| Podhled klenby mostu zprava | Pohled na opěru OP2 zprava |

## Běžná prohlídka 24.08.2023            298-005

Datum prohlídky: 24.08.2023
Provedl: Bc. Jiří Hostaša č.oprávnění k provádění běžných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: Dle směru staničení
Způsob zpřístupnění mostu: Z terénu
Počasí při provádění prohlídky: jasno, slunečno
Teplota vzduchu: 26.0 °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Sezemice      U Chotče
Okres: Pardubice
Rok postavení: 1898
Liniové staničení [km]: 2.115   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 0.214

### B. ZÁVADY:

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi
– Zdivo opěr a křídel po lokálních výspravách
– Na povrchu křídel je místy uchycen mech a lišejníky
– Mírně vyboulené zdivo opěr (patrné spíše v pravé části)
– Nepravidelné trhliny v omítce čelních zdí (vlevo lokálně uchycená vegetace)

Izolační systém
– Poškozen – viz lokálně vlhká místa na podhledu NK

Nosná konstrukce
– Lokálně vypadlé spárování na podhledu NK (ve vrcholu klenby) + mírná degradace kamenného zdiva klenby
– Spárování v podhledu klenby po lokálních výspravách
– Nezasanovaná jádrová sonda do NK klenby na pravé straně mostu (blíže opěře OP2)

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Vozovka
– Vozovka na mostě obecně vykazuje nerovnosti, místy po lokálních výspravách
– Poklesy krajnic před a za mostem
– Lokální výskyt trhlin v krytu vozovky (např. příčná nad opěrou OP1)
– Uchycená vegetace ve spáře mezi levou římsou a zpevněnou krajnicí

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Římsy
– Degradace povrchu betonu obou říms
– Lokální výskyt příčných trhlin přes celý profil říms
– Utržená římsa pravého křídla opěry OP2 v horní části
– Trhlinami v římsách křídel prorůstá vegetace
– Římsy na křídlech zarůstají vegetací (mech)

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Zábradlí
– Koroze zábradlí (místy zcela prokorodovaná místa → např. sloupek na konci pravého zábradlí)
– Zábradlí výškově nesplňuje současné platné normové požadavky (měřeno cca 0,98 m od povrchu říms)

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Dopravní značení
– Osazené SDZ omezující zatížitelnost mostu neodpovídá závěrům poslední HMP (resp. stanovené zatížitelnosti mostu statickým výpočtem - MDS PROJEKT s.r.o., Vysoké Mýto, leden 2022)
– Statickým výpočtem zatížitelnosti byly vypočteny vyšší hodnoty zatížitelnosti než hodnoty udávané v ČSN 73 6222, proto není nutné osadit SDZ omezující hmotnost vozidel

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Označení mostu
– Ev. číslo na začátku mostu je zcela uvolněné v upevnění (tabulka ev. čísla leží na římse)
– Ev. číslo na konci mostu chybí (v okolí mostu nenalezeno)

Území pod mostem a přístupové cesty - Území pod mostem
– Rozvolněné kamenné opevnění koryta pod mostem

### C. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

Nebylo předmětem této prohlídky.

### D. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

– Řádně připevnit zcela uvolněnou tabulku ev. čísla na začátku mostu
   Skupina: oprava dopravního značení      Termín splnění: V nejbližší době 

– Osadit novou tabulku ev. čísla na konci mostu
– Odinstalovat osazené SDZ omezující zatížitelnost mostu (pozn.: statickým výpočtem zatížitelnosti byly vypočteny vyšší hodnoty zatížitelnosti než hodnoty udávané v ČSN 73 6222, proto není nutné osadit SDZ omezující hmotnost vozidel)
   Skupina: oprava dopravního značení      Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

– Obnovit spárování klenby na poškozených místech podhledu 
– Repasovat utrženou římsu pravého křídla opěry OP2
– Sanovat povrchy říms
– Odrezit zábradlí, zacelit jeho prorezlá místa a obnovit PKO (případně vyměnit zábradlí za nové)
– Sanovat porušený povrch vozovky
– Utěsnit spáry mezi vozovkou a římsami pružnou asfaltovou zálivkou
– Opravit porušené opevnění opěr pod mostem
– Provést zasanování otvoru po jádrovém vývrtu na boku nosné konstrukce klenby na pravé straně (provede po dohodě zhotovitel diagnostiky)
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

– Odstranit nečistoty a uchycenou vegetaci ze spar mezi vozovkou a římsami
– Odstranit vegetaci (mech) zakrývající římsy na křídlech a rostoucí v obvodu mostu
   Skupina: běžná údržba-nutné      Termín splnění: pravidelně 

– Dle poslední HMP: Vzhledem ke skutečnosti, že do mostu prozatím jen drobně zatéká, doporučuji do budoucna naplánovat opravu hydroizolace mostu. Prozatím je most bez větších závad (ideálně spojit s opravou krytu vozovky, vybudováním nových říms a zábradlí/svodidla)
– Na mostě obnovit vozovku, ideálně vyfrézováním a položením nového krytu (pokud se nebude v brzké době obnovovat hydroizolace)
   Skupina: náročnější práce-nutné      Termín splnění: výhledově 

– Při provádění BMP a HMP sledovat stabilitu spodní stavby (pozn.: z důvodu opravy spodní stavby přespárováním a ne přezděním je nutno nadále dbát zvýšené pozornosti spodní stavby)
   Skupina: admin.opatření-nutné      Termín splnění: pravidelně

### E. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

Zaslání e-mailem ve formě interního sdělení náměstkyni majetkové správy, vedoucímu provozu a vedoucímu příslušného cestmistrovství.

### F. ZÁVĚR

Rok příští HMP: 
Poznámka:
(Hodnoty stavebně-technického stavu byly převzaty z poslední HMP)
Aktualizace hodnot zatížitelností na základě statického přepočtu (Ing. František Černík, MDS PROJEKT s.r.o., Vysoké Mýto, leden 2022)
– SS SS: V – Špatný
– SS NK: IV – Uspokojivý
– Koeficient stavebního stavu α = 0,6
– normální Vn [t]: 49
– výhradní Vr [t]: 57
– výjimečná Ve [t]: 267
– nápravový tlak [t]: 12,0 (pozn.: s ohledem na max. zatížitelnost živičných vrstev vozovky)
(HMP – 06.05.2022 – p. Roman Blažek)

Z důvodu opravy spodní stavby přespárováním a ne přezděním je nutno nadále dbát zvýšené pozornosti spodní stavby.

## Běžná prohlídka 12.12.2023            298-005

Datum prohlídky: 12.12.2023
Provedl: Bc. Jiří Hostaša č.oprávnění k provádění běžných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: Dle směru staničení
Způsob zpřístupnění mostu: Z terénu
Počasí při provádění prohlídky: oblačno až zataženo
Teplota vzduchu: 8.0 °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Sezemice      U Chotče
Okres: Pardubice
Rok postavení: 1898
Liniové staničení [km]: 2.115   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 0.214

### B. ZÁVADY:

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi
– Zdivo opěr a křídel po lokálních výspravách
– Na povrchu křídel je místy uchycen mech a lišejníky
– Mírně vyboulené zdivo opěr (patrné spíše v pravé části)
– Nepravidelné trhliny v omítce čelních zdí (vlevo lokálně uchycená vegetace)

Izolační systém
– Poškozen – viz lokálně vlhká místa na podhledu NK

Nosná konstrukce
– Lokálně vypadlé spárování na podhledu NK (ve vrcholu klenby) + mírná degradace kamenného zdiva klenby
– Spárování v podhledu klenby po lokálních výspravách
– Nezasanovaná jádrová sonda do NK klenby na pravé straně mostu (blíže opěře OP2)

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Vozovka
– Vozovka na mostě obecně vykazuje nerovnosti, místy po lokálních výspravách
– Poklesy krajnic před a za mostem
– Lokální výskyt trhlin v krytu vozovky (např. příčná nad opěrou OP1)
– Uchycená vegetace ve spáře mezi levou římsou a zpevněnou krajnicí

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Římsy
– Degradace povrchu betonu obou říms
– Lokální výskyt příčných trhlin přes celý profil říms
– Utržená římsa pravého křídla opěry OP2 v horní části
– Trhlinami v římsách křídel prorůstá vegetace
– Římsy na křídlech zarůstají vegetací (mech)

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Zábradlí
– Koroze zábradlí (místy zcela prokorodovaná místa → např. sloupek na konci pravého zábradlí)
– Zábradlí výškově nesplňuje současné platné normové požadavky (měřeno cca 0,98 m od povrchu říms)

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Dopravní značení
– Osazené SDZ omezující zatížitelnost mostu neodpovídá závěrům poslední HMP (resp. stanovené zatížitelnosti mostu statickým výpočtem - MDS PROJEKT s.r.o., Vysoké Mýto, leden 2022)
– Statickým výpočtem zatížitelnosti byly vypočteny vyšší hodnoty zatížitelnosti než hodnoty udávané v ČSN 73 6222, proto není nutné osadit SDZ omezující hmotnost vozidel

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Označení mostu
– Ev. číslo na začátku mostu je zcela uvolněné v upevnění (tabulka ev. čísla leží na římse)
– Ev. číslo na konci mostu chybí (v okolí mostu nenalezeno)

Území pod mostem a přístupové cesty - Území pod mostem
– Rozvolněné kamenné opevnění koryta pod mostem

### C. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

Nebylo předmětem této prohlídky.

### D. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

– Řádně připevnit zcela uvolněnou tabulku ev. čísla na začátku mostu
   Skupina: oprava dopravního značení      Termín splnění: V nejbližší době 

– Osadit novou tabulku ev. čísla na konci mostu
– Odinstalovat osazené SDZ omezující zatížitelnost mostu (pozn.: statickým výpočtem zatížitelnosti byly vypočteny vyšší hodnoty zatížitelnosti než hodnoty udávané v ČSN 73 6222, proto není nutné osadit SDZ omezující hmotnost vozidel)
   Skupina: oprava dopravního značení      Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

– Obnovit spárování klenby na poškozených místech podhledu 
– Repasovat utrženou římsu pravého křídla opěry OP2
– Sanovat povrchy říms
– Odrezit zábradlí, zacelit jeho prorezlá místa a obnovit PKO (případně vyměnit zábradlí za nové)
– Sanovat porušený povrch vozovky
– Utěsnit spáry mezi vozovkou a římsami pružnou asfaltovou zálivkou
– Opravit porušené opevnění opěr pod mostem
– Provést zasanování otvoru po jádrovém vývrtu na boku nosné konstrukce klenby na pravé straně (provede po dohodě zhotovitel diagnostiky)
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

– Odstranit nečistoty a uchycenou vegetaci ze spar mezi vozovkou a římsami
– Odstranit vegetaci (mech) zakrývající římsy na křídlech a rostoucí v obvodu mostu
   Skupina: běžná údržba-nutné      Termín splnění: pravidelně 

– Dle poslední HMP: Vzhledem ke skutečnosti, že do mostu prozatím jen drobně zatéká, doporučuji do budoucna naplánovat opravu hydroizolace mostu. Prozatím je most bez větších závad (ideálně spojit s opravou krytu vozovky, vybudováním nových říms a zábradlí/svodidla)
– Na mostě obnovit vozovku, ideálně vyfrézováním a položením nového krytu (pokud se nebude v brzké době obnovovat hydroizolace)
   Skupina: náročnější práce-nutné      Termín splnění: výhledově 

– Při provádění BMP a HMP sledovat stabilitu spodní stavby (pozn.: z důvodu opravy spodní stavby přespárováním a ne přezděním je nutno nadále dbát zvýšené pozornosti spodní stavby)
   Skupina: admin.opatření-nutné      Termín splnění: pravidelně

### E. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

Zaslání e-mailem ve formě interního sdělení náměstkyni majetkové správy, vedoucímu provozu a vedoucímu příslušného cestmistrovství.

### F. ZÁVĚR

Rok příští HMP: 
Poznámka:
(Hodnoty stavebně-technického stavu byly převzaty z poslední HMP)
Aktualizace hodnot zatížitelností na základě statického přepočtu (Ing. František Černík, MDS PROJEKT s.r.o., Vysoké Mýto, leden 2022)
– SS SS: V – Špatný
– SS NK: IV – Uspokojivý
– Koeficient stavebního stavu α = 0,6
– normální Vn [t]: 49
– výhradní Vr [t]: 57
– výjimečná Ve [t]: 267
– nápravový tlak [t]: 12,0 (pozn.: s ohledem na max. zatížitelnost živičných vrstev vozovky)
(HMP – 06.05.2022 – p. Roman Blažek)

Z důvodu opravy spodní stavby přespárováním a ne přezděním je nutno nadále dbát zvýšené pozornosti spodní stavby.