# T E C H N I C K Á    Z P R Á V A

Název zakázky:		Kameničky – Filipov, silnice III/343

mapový podklad

Vyhotovil: 		GON Hradec Králové, a.s., Zemědělská 897, Hradec Králové

Číslo zakázky:	 	20 0166

Rozsah měření:

Doba měření:	 	srpen 2020

Termín:

## POPIS LOKALITY

Jedná se o polohopisné a výškopisné zaměření silnice III/343 z Kameniček do Filipova.

## POPIS STÁVAJÍCÍHO BODOVÉHO POLE

Měření navazuje na stávající základní polohové bodové pole převzaté z databáze trigonometrických a zhušťovacích bodů vedené Zeměměřickým úřadem v Praze. Výškově je měření připojeno na nivelační bod č. 19 z nivelačního pořadu Kb1 Hlinsko – Svratka a bod ZBP 204 z TL 2420.

## POPIS BUDOVANÉHO BODOVÉHO POLE

Nově budované pole obsahuje dočasně stabilizované body 4001, 4005, 4006, 4011 4014, 4018 a 4019 určené metodou GNSS (RTK s VRS s využitím sítě stanic TVN; pro transformaci do S-JTSK byl použit transformační modul zpřesněné globální transformace Trimble 2018 schválený ČUZK pro měření po 1. 1. 2018) a rajony.

K měření byly použity přístroje firmy Trimble S5 a GNSS Trimble R2.

## POPIS PODROBNÉHO MĚŘENÍ

Podrobné měření bylo provedeno polární metodou přístrojem Trimble S5 s registrací. Třída přesnosti podrobných bodů polohová je 3, výšková 2.

## KANCELÁŘSKÉ PRÁCE

Všechny podrobné body byly určeny v souřadnicích programem GROMA. Situace byla zpracována ve grafice BricsCAD V17 programem Geopol Plus, situace mostu v 3D. Do situace byl zakreslen průběh hranic parcel dle KMD, k.ú. Kameničky a Filipov, stav k 1.9.2020.

6. ZÁVĚR

Objednateli byly předány v digitální formě tyto části geodetické dokumentace:

1. Technická zpráva

2. Situace 1:500

3. Situace mostu 3D 1:500

4. Seznam souřadnic podrobných bodů

Ostatní části dokumentace, jako náčrty, zápisníky, výpočty zůstávají v archivu firmy GON Hradec Králové.

8. POUŽITÉ NORMY A PŘEDPISY

ČSN 013410        Mapy velkých měřítek. Základní ustanovení.

ČSN 013411        Mapy velkých měřítek. Mapové značky.

ČSN 730415        Geodetické body

V Hradci Králové dne 7.9.2020	Vladimír Baťka