## Hlavní prohlídka 01.01.2002            3057-1

Datum prohlídky: 01.01.2002
Provedl: č.oprávnění k provádění hlavních a mimořádných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: 
Způsob zpřístupnění mostu: 
Počasí při provádění prohlídky: 
Teplota vzduchu: _ °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Holice      Přes Ředický potok
Okres: Pardubice
Rok postavení: 1924
Liniové staničení [km]: 0.269   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 0.269

### B. DIAGNOSTICKÉ ZJIŠTĚNÍ

### C. ZÁVADY:

### D. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

### E. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

### F. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

### G. ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ ZATÍŽITELNOSTI A STAVEBNÍHO STAVU MOSTU:

Stavebně-technické stavy:
   Spodní stavba:          III - Dobrý
   Nosná konstrukce:   III - Dobrý
   Mostní vybavení:       
Použitelnost   
Rok příští hlavní prohlídky: 2025

## Stanovení zatížitelnosti 01.01.2008            3057-1

Datum prohlídky: 01.01.2008
Provedl: č.oprávnění k provádění hlavních a mimořádných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: 
Způsob zpřístupnění mostu: 
Počasí při provádění prohlídky: 
Teplota vzduchu: _ °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Holice      Přes Ředický potok
Okres: Pardubice
Rok postavení: 1924
Liniové staničení [km]: 0.269   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 0.269

### B. ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ ZATÍŽITELNOSTI A STAVEBNÍHO STAVU MOSTU:

Stavebně-technické stavy:
   Spodní stavba:          III - Dobrý
   Nosná konstrukce:   III - Dobrý
   Mostní vybavení:       
Zatížitelnost mostu [t]:   Vn: 8.0   Vr: 20.0   Ve: 98.0   
Rok příští hlavní prohlídky: 2025
Poznámka:

## Běžná prohlídka 30.09.2015            3057-1

Datum prohlídky: 30.09.2015
Provedl: Ing. Dušan Chocholouš č.oprávnění k provádění běžných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: 
Způsob zpřístupnění mostu: 
Počasí při provádění prohlídky: 
Teplota vzduchu: _ °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Holice      Přes Ředický potok
Okres: Pardubice
Rok postavení: 1924
Liniové staničení [km]: 0.269   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 0.269

### B. ZÁVADY:

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Mostní podpěry
trhliny ve spárování zdiva opěr vpravo

Nosná konstrukce
vápenné výluhy na bocích trámů

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Římsy
oloupaný ochranný nátěr

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Označení mostu
chybí jedno evidenční číslo

### C. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

### D. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

opravit přespárování zdiva mostních opěr
            Termín splnění: Nezadaný 

osadit mostní tabulku s evidenčním číslem, obnovit ochranný nátěr říms
            Termín splnění: Nezadaný

### E. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

### F. ZÁVĚR

Rok příští HMP:

### Fotodokumentace

| P9300176 | P9300177 |
| --- | --- |
| P9300178 | P9300179 |
| P9300180 | P9300181 |

### Fotodokumentace

| P9300182 | P9300183 |
| --- | --- |
| P9300184 | P9300185 |
| P9300186 | P9300187 |

### Fotodokumentace

| P9300188 | P9300189 |
| --- | --- |
| P9300190 | P9300191 |
| P9300192 | P9300193 |

## Běžná prohlídka 16.06.2016            3057-1

Datum prohlídky: 16.06.2016
Provedl: Ing. Marek Bakrlík č.oprávnění k provádění běžných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: dle staničení silnice
Způsob zpřístupnění mostu: dobře přístupný
Počasí při provádění prohlídky: 
Teplota vzduchu: _ °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Holice      Přes Ředický potok
Okres: Pardubice
Rok postavení: 1924
Liniové staničení [km]: 0.269   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 0.269

### B. ZÁVADY:

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Mostní podpěry
trhliny ve spárování zdiva opěr vpravo

Izolační systém
vápenné výluhy na bocích trámů

Nosná konstrukce
místy prosvítají zkorod. třmínky

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek
otevřená spára mezi obrubou a římsou

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Římsy
oloupaný ochranný nátěr

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Dopravní značení
absence svislého DZ omezující zatížitelnost

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Označení mostu
chybí jedno evidenční číslo

### C. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

### D. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

opravit přespárování zdiva mostních opěr
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: Nezadaný 

osadit mostní tabulku s evidenčním číslem
            Termín splnění: Nezadaný 

obnovit ochranný nátěr říms
   Skupina: běžná údržba-méně nutné      Termín splnění: Nezadaný 

osadit svislé DZ B13 (8t) a dodat. tab. E5 (20t)
            Termín splnění: Nezadaný 

zalít spáru pružnou zálivkou
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: Nezadaný

### E. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

Zaslání emailem ve formě interního sdělení technickému náměstkovi, vedoucímu provozu a vedoucímu příslušného cestmistrovství.

### F. ZÁVĚR

Rok příští HMP:

### Fotodokumentace

| Prostorové uspořádání na mostě, pohled ve směru staničení | Pohled na most PS |
| --- | --- |
| Pravá čelní zídka | Pohled na OP1 |
| Podhled NK | Vápenné výluhy na podhledu NK |

### Fotodokumentace

| Podhled NK | Vápenné výluhy na podhledu NK |
| --- | --- |
| Bok NK | NK chodníku |
| Pohled na OP2 | Uvolněné spárovaní |

### Fotodokumentace

| Pohled na most LS | Pohled na chodník |
| --- | --- |
| Pravá římsa | Levá římsa |
| Otevřená spára mezi obrubou a římsou | Prostorové uspořádání na mostě, pohled proti staničení |

## Běžná prohlídka 05.06.2017            3057-1

Datum prohlídky: 05.06.2017
Provedl: Ing. Vojtěch Mareš č.oprávnění k provádění běžných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: Dle staničení silnice
Způsob zpřístupnění mostu: Dobře přístupný
Počasí při provádění prohlídky: Jasno
Teplota vzduchu: 25.0 °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Holice      Přes Ředický potok
Okres: Pardubice
Rok postavení: 1924
Liniové staničení [km]: 0.269   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 0.269

### B. ZÁVADY:

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Mostní podpěry
– Vpravo uvolněné spárování kamenného zdiva

Izolační systém
– Poškozen – viz vápenné výluhy na bočních trámech NK

Nosná konstrukce
– Pravý bok – trhliny a vápenné výluhy (uprostřed lokálně odpadlý beton a obnažený zkorodovaný třmínek)
– Pravý krajní nosník – na vnitřním boku též trhliny a vápenné výluhy
– Levý bok – odpadlý beton a vápenné výluhy + prosvítající korodující výztuž
– Levý krajní nosník – na vnitřním boku též trhliny a vápenné výluhy
| — Následující se nás netýká — |
– Vlevo rozšíření trámem konstrukce chodníku → netěsná spára mezi NK silnice a NK chodníku (na podhledu visící zbytky dřevěného bednění) → degradace/destrukce betonu
– NK chodníku – po celé délce odpadlý beton, obnažena zkorodovaná hlavní nosná výztuž a přerezlé třmínky

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Chodníky
– Netěsná spára mezi konstrukcí chodníku a levé římsy

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Římsy
– Degradace povrchu obou říms
– Na boku pravé římsy jsou trhliny a vápenné výluhy
– Na podhledu levé římsy degradace betonu

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Zábradlí
– Deformace prvního sloupku zábradlí na pravé římse
– Výškou a typem zábradelní výplně neodpovídá platné ČSN 73 6201
| — Následující se nás netýká — |
– Na konci zábradlí chodníku vlevo je betonový sloupek → vykazuje trhliny a vápenné výluhy

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Dopravní značení
– Chybí DZ B13 (8 t) a E13 (Jediné vozidlo: 20 t) omezující zatížitelnost.

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Označení mostu
– Na konci slepé a na začátku mostu chybí evidenční označení mostu

Cizí zařízení na mostě
– Pod mostem dvě korodující ocelové chráničky mezi opěrami

### C. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

### D. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

Opravit přespárování zdiva mostních opěr.
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: Nezadaný 

Osadit 2x evidenční označení mostu.
   Skupina: oprava dopravního značení      Termín splnění: Nezadaný 

Sanovat povrch říms.
   Skupina: běžná stav.-méně nutné      Termín splnění: Nezadaný 

Osadit DZ B13 (8 t) a E5 (Jediné vozidlo: 20 t) omezující zatížitelnost.
   Skupina: oprava dopravního značení      Termín splnění: Nezadaný 

Sanovat poškozená/proteklá místa na podhledu nosné konstrukce.
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: Nezadaný

### E. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

Zaslání e-mailem ve formě interního sdělení technickému náměstkovi, vedoucímu provozu a vedoucímu příslušného cestmistrovství.

### F. ZÁVĚR

Rok příští HMP:

### Fotodokumentace

| Pohled ve směru staničení | Levá krajnice |
| --- | --- |
| Chodník vlevo | Pravá krajnice |
| Pohled zprava | Výluhy na vnitřní straně krajního nosníku vpravo |

### Fotodokumentace

| Výluhy a koroze obnažené výztuže na levém boku krajního nosníku vlevo + korodující chráničky pod mos | Netěsná spára mezi NK silnice a NK chodníku |
| --- | --- |
| Destrukce a obnažená, místy přerezlá výztuž NK chodníku | Destrukce a obnažená, místy přerezlá výztuž NK chodníku |
| Sloupek zábradlí vlevo za mostem | Pohled proti směru staničení |

## Hlavní prohlídka 22.09.2017            3057-1

Datum prohlídky: 22.09.2017
Provedl: Ing. Petr Jedlinský č.oprávnění k provádění hlavních a mimořádných prohlídek: 083/2003
Přítomni: 
Směr popisu: dle staničení komunikace (Holice - Pohořelice)
Způsob zpřístupnění mostu: dobře přístupný
Počasí při provádění prohlídky: zataženo
Teplota vzduchu: 13.0 °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Holice      Přes Ředický potok
Okres: Pardubice
Rok postavení: 1924
Liniové staničení [km]: 0.269   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 0.269

### B. DIAGNOSTICKÉ ZJIŠTĚNÍ

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso
Základy objektu jsou nepřístupné, způsob založení nebyl ověřován. Pravděpodobně plošné založení.

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi
Masivní plné opěry z kyklopského zdiva, v hranách ztuženého zdivem kvádrovým.
Křídla jsou ze stejného materiálu jako opěry, rovnoběžná s převáděnou komunikací.

Ložiska, klouby, mostní závěry - 


Izolační systém - 


Nosná konstrukce
1 mostní pole.
Železobetonový monolitický trámový rošt.

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Vozovka
Vozovka se živičným krytem.

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Římsy
Železobetonové monolitické.

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Zábradlí
Ocelové trubkové třímadlové zábradlí.

Cizí zařízení na mostě
Vlevo samostatná lávka pro pěší (není předmětem této prohlídky).
Na levé straně mostu zavěšeny chráničky s kabelovými sítěmi.

Území pod mostem a přístupové cesty
Území pod mostem - koryto Ředického potoka.
Území dobře přístupné z volného terénu.

### C. ZÁVADY:

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Mostní podpěry
- lokální trhliny ve spárování obou opěr
- špatný stav betonových kvádrů na hranách opěr, které jsou pokryty sítí trhlin
- u levé hrany OP2 již dochází k degradaci betonových kvádrů

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Křídla
- vydrolené spárování levého křídla na konci

Izolační systém
- poškozen zejména na krajích nosné konstrukce, kde jsou vápenné výluhy mezi trámem a mostovkou

Nosná konstrukce
- na boky krajních trámů NK zatéká a následně dochází k degradaci betonu NK, odlupování krycí vrstvy a korozi výztuže
- podélné trhliny na spodním líci mezi mostovkou a trámem, kde dochází k průsakům s výluhy pojiva

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Vozovka
- neutěsněná spára ve vozovce podél říms

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Římsy
- povrchová degradace horního betonu říms

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Zábradlí
- povrchová koroze zábradlí

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Dopravní značení
- není osazeno DZ omezující zatížitelnost mostu

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Označení mostu
- před i za mostem chybí evidenční čísla

Cizí zařízení na mostě
- chodníková lávka pro pěší na levé straně je ve velmi špatném stavu
- koroze ocelových chrániček na levé straně

### D. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

Běžné prohlídky prováděny.
Údržba mostu prováděna dle možností správce.

### E. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

Opravit poškozené spárování spodní stavby a sanovat kvádry OP2.
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: do 1 roku 

Prokazatelně informovat správce o stavu lávky pro pěší.
   Skupina: admin.opatření-nutné      Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

Osadit DZ upravující zatížitelnost mostu.
   Skupina: běžná nestav.-nutné      Termín splnění: V nejbližší době 

Připravit most k celkové rekonstrukci.
   Skupina: admin.opatření-výhled      Termín splnění: výhledově

### F. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

Se závěry HMP a s navrhovanými opatřeními byl seznámen mostní technik SÚS Pk Ing.Mareš.

### G. ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ ZATÍŽITELNOSTI A STAVEBNÍHO STAVU MOSTU:

Stavebně-technické stavy:
   Spodní stavba:          IV - Uspokojivý
   Nosná konstrukce:   V - Špatný
   Mostní vybavení:      III - Dobrý 
Koeficient stavebního stavu   0.6
Použitelnost   I - Použitelné
Zatížitelnost mostu [t]:    Vn: 8.0   Vr: 20.0   Ve: 98.0
Rok příští hlavní prohlídky: 2025

Poznámka:
Zatížitelnost byla stanovena dle poslední HMP z r.2002 (Pontex s.r.o.) a koeficientu stavebního stavu.

### Fotodokumentace

| Pohled po směru staničení | Pohled proti směru staničení |
| --- | --- |
| Levý bok | Pravý bok |
| Opěra na začátku mostu OP1 | Opěra na konci mostu OP2 |

### Fotodokumentace

| Levý roh OP2 | Boční pohled levého krajního trámu |
| --- | --- |
| Bok krajního trámu vlevo | trám |
| Krajní trám vpravo | Pravý bok NK na konci |

### Fotodokumentace

| Horní líc levostr.římsy | Zábradlí vpravo |
| --- | --- |
| Vozovka na mostě |  |

## Běžná prohlídka 14.08.2018            3057-1

Datum prohlídky: 14.08.2018
Provedl: Ing. Vojtěch Mareš č.oprávnění k provádění běžných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: Dle staničení silnice
Způsob zpřístupnění mostu: Dobře přístupný
Počasí při provádění prohlídky: Polojasno
Teplota vzduchu: 17.0 °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Holice      Přes Ředický potok
Okres: Pardubice
Rok postavení: 1924
Liniové staničení [km]: 0.269   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 0.269

### B. ZÁVADY:

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Mostní podpěry
– Obě OP – popraskané spárování kamenného zdiva

Izolační systém
– Poškozen – viz vápenné výluhy na bočních trámech NK

Nosná konstrukce
– Pravý bok – trhliny a vápenné výluhy (uprostřed lokálně odpadlý beton a obnažený zkorodovaný třmínek)
– Pravý krajní nosník – na vnitřním boku též trhliny a vápenné výluhy
– Levý bok – odpadlý beton a vápenné výluhy + prosvítající korodující výztuž
– Levý krajní nosník – na vnitřním boku též trhliny a vápenné výluhy
| — Následující se nás pravděpodobně netýká — |
– Vlevo rozšíření trámem konstrukce lávky → netěsná spára mezi NK mostu a NK lávky (na podhledu visící zbytky dřevěného bednění) → degradace/destrukce betonu
– NK lávky – po celé délce odpadlý beton, obnažena zkorodovaná hlavní nosná výztuž a přerezlé třmínky (výrazná ztráta materiálu hlavní nosné výztuže vlivem koroze!!!)
– Už podle MMP v roce 1991 byla nosná konstrukce lávky zařazena do stavebně-technického stavu VI – Velmi špatný

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Vozovka
– Za OP2 u krajnice mírné poklesy + mozaikové trhliny

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Chodníky
– Netěsná spára mezi konstrukcí lávkya levé římsy

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Římsy
– Degradace povrchu obou říms
– Na boku pravé římsy jsou trhliny a vápenné výluhy
– Na podhledu levé římsy degradace betonu

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Zábradlí
– Deformace prvního sloupku zábradlí na pravé římse
– Typem zábradelní výplně neodpovídá platné ČSN 73 6201
| — Následující se nás pravděpodobně netýká — |
– Na konci zábradlí chodníku vlevo je betonový sloupek → vykazuje trhliny a vápenné výluhy

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Dopravní značení
– Chybí DZ B13 (8 t) a E13 (Jediné vozidlo: 20 t) omezující zatížitelnost.

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Označení mostu
– Na konci slepé a na začátku mostu chybí evidenční označení mostu

Cizí zařízení na mostě
– Pod mostem dvě korodující ocelové chráničky mezi opěrami

### C. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

Nebylo předmětem této prohlídky.

### D. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

Opravit přespárování zdiva mostních opěr.
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: Nezadaný 

Osadit 2x evidenční označení mostu.
   Skupina: oprava dopravního značení      Termín splnění: Nezadaný 

Sanovat povrch říms.
   Skupina: běžná stav.-méně nutné      Termín splnění: Nezadaný 

Osadit DZ B13 (8 t) a E5 (Jediné vozidlo: 20 t) omezující zatížitelnost.
   Skupina: oprava dopravního značení      Termín splnění: Nezadaný 

Upozornit vedení Holic na velmi špatný stavebně technický stav lávky přiléhající k mostu.
   Skupina: rekonstrukce-nutné      Termín splnění: V nejbližší době

### E. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

Zaslání e-mailem ve formě interního sdělení náměstkyni majetkové správy, vedoucímu provozu a vedoucímu příslušného cestmistrovství.

### F. ZÁVĚR

Rok příští HMP: 2019
Poznámka:
(Hodnoty stavebně-technického stavu a zatížitelností byly převzaty z poslední HMP)
Zatížitelnost byla stanovena dle poslední HMP z r. 2002 (Pontex s.r.o.) a koeficientu stavebního stavu.
(HMP – 22. 9. 2017 – Ing. Petr Jedlinský)
– SS SS: IV – Uspokojivý
– SS NK: V – Špatný
– alfa = 0,6
– normální Vn [t]: 8
– výhradní Vr [t]: 20
– výjimečná Ve [t]: 98
– nápravový tlak [t]: 0,0

### Fotodokumentace

| Pohled ve směru staničení | Lávka vlevo |
| --- | --- |
| Levá krajnice | Pravá krajnice |
| Pohled proti směru staničení | Slepé ev. ozn. na zábradlí lávky |

### Fotodokumentace

| Pohled zprava | Vnitřní strana pravého krajního trámu (1) |
| --- | --- |
| Vnitřní strana pravého krajního trámu (2) | Lehce uvolněné spárování OP2 vpravo |
| OP2 zprava | OP1 zprava |

### Fotodokumentace

| Vnitřní strana levého krajního trámu (1) | Vnitřní strana levého krajního trámu (2) |
| --- | --- |
| Uvolněné spárování OP1 vlevo | Uvolněné spárování OP2 vlevo |
| Detaily konstrukce přilehlé lávky (1) | Detaily konstrukce přilehlé lávky (2) |

### Fotodokumentace

| Detaily konstrukce přilehlé lávky (3) | Detaily konstrukce přilehlé lávky (4) |
| --- | --- |
| Detaily konstrukce přilehlé lávky (5) | Detaily konstrukce přilehlé lávky (6) |
| Detaily konstrukce přilehlé lávky (7) | Pohled zleva |

## Běžná prohlídka 21.11.2018            3057-1

Datum prohlídky: 21.11.2018
Provedl: Ing. Vojtěch Mareš č.oprávnění k provádění běžných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: Dle staničení silnice
Způsob zpřístupnění mostu: Dobře přístupný
Počasí při provádění prohlídky: Polojasno
Teplota vzduchu: 2.0 °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Holice      Přes Ředický potok
Okres: Pardubice
Rok postavení: 1924
Liniové staničení [km]: 0.269   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 0.269

### B. ZÁVADY:

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Mostní podpěry
– Obě OP – popraskané spárování kamenného zdiva
– Po dešti viditelně promočené oba rohy obou OP – patrná degradace rohového zdiva s trhlinami

Izolační systém
– Poškozen – viz vápenné výluhy na bočních trámech NK

Nosná konstrukce
– Pravý bok – trhliny a vápenné výluhy (uprostřed lokálně odpadlý beton a obnažený zkorodovaný třmínek)
– Pravý krajní nosník – na vnitřním boku též trhliny a vápenné výluhy
– Levý bok – odpadlý beton a vápenné výluhy + prosvítající korodující výztuž
– Levý krajní nosník – na vnitřním boku též trhliny a vápenné výluhy
– Příčné ztužení nad Oběma OP vykazuje trhliny mezi jednotlivými rámy (pouze mezi 3. a 4. trámem zleva bez trhlin)
| — Následující se nás pravděpodobně netýká — |
– Vlevo rozšíření trámem konstrukce lávky → netěsná spára mezi NK mostu a NK lávky (na podhledu visící zbytky dřevěného bednění) → degradace/destrukce betonu
– NK lávky – po celé délce odpadlý beton, obnažena zkorodovaná hlavní nosná výztuž a přerezlé třmínky (výrazná ztráta materiálu hlavní nosné výztuže vlivem koroze!!!)
– Už podle MMP v roce 1991 byla nosná konstrukce lávky zařazena do stavebně-technického stavu VI – Velmi špatný

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Vozovka
– Za OP2 u krajnice mírné poklesy + mozaikové trhliny
– Drobné trhlinky nad OP1

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Chodníky
– Netěsná spára mezi konstrukcí lávkya levé římsy

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Římsy
– Degradace povrchu obou říms
– Na boku pravé římsy jsou trhliny a vápenné výluhy
– Na podhledu levé římsy degradace betonu
– Obě římsy vykazují místy příčné trhliny

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Zábradlí
– Typem zábradelní výplně neodpovídá platné ČSN 73 6201
| — Následující se nás pravděpodobně netýká — |
– Na konci zábradlí chodníku vlevo je betonový sloupek → vykazuje trhliny a vápenné výluhy

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Dopravní značení
– Chybí DZ B13 (8 t) a E13 (Jediné vozidlo: 20 t) omezující zatížitelnost.

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Označení mostu
– Na konci slepé a na začátku mostu chybí evidenční označení mostu

Cizí zařízení na mostě
– Pod mostem dvě korodující ocelové chráničky mezi opěrami

### C. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

Nebylo předmětem této prohlídky.

### D. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

Opravit přespárování zdiva mostních opěr.
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: Nezadaný 

Osadit 2x evidenční označení mostu.
   Skupina: oprava dopravního značení      Termín splnění: Nezadaný 

Sanovat povrch říms.
   Skupina: běžná stav.-méně nutné      Termín splnění: Nezadaný 

Osadit DZ B13 (8 t) a E13 (Jediné vozidlo: 20 t) omezující zatížitelnost.
   Skupina: oprava dopravního značení      Termín splnění: Nezadaný 

Upozornit vedení Holic na velmi špatný stavebně technický stav lávky přiléhající k mostu.
   Skupina: rekonstrukce-nutné      Termín splnění: V nejbližší době

### E. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

Zaslání e-mailem ve formě interního sdělení náměstkyni majetkové správy, vedoucímu provozu a vedoucímu příslušného cestmistrovství.

### F. ZÁVĚR

Rok příští HMP: 2019
Poznámka:
(Hodnoty stavebně-technického stavu a zatížitelností byly převzaty z poslední HMP)
Zatížitelnost byla stanovena dle poslední HMP z r. 2002 (Pontex s.r.o.) a koeficientu stavebního stavu.
(HMP – 22. 9. 2017 – Ing. Petr Jedlinský)
– SS SS: IV – Uspokojivý
– SS NK: V – Špatný
– alfa = 0,6
– normální Vn [t]: 8
– výhradní Vr [t]: 20
– výjimečná Ve [t]: 98
– nápravový tlak [t]: 0,0

### Fotodokumentace

| Pohled ve směru staničení | Levá krajnice |
| --- | --- |
| Pravá krajnice | Pohled proti směru staničení |
| Pohled na lávku proti směru staničení | Pohled na lávku ve směru staničení |

### Fotodokumentace

| Drobné vlásečnicové trhliny v obrubách podél levé římsy | Degradace povrchu říms |
| --- | --- |
| Příčné trhliny napříč římsami (1) | Příčné trhliny napříč římsami (2) |
| Příčné trhliny napříč římsami (3) | Příčné trhliny napříč římsami (4) |

### Fotodokumentace

| Příčné trhliny napříč římsami (5) | Vznikající trhliny ve vozovce nad OP1 |
| --- | --- |
| Trhliny ve vozovce nad OP2 | Sloupek zábradlí lávky na jejím konci |
| Lávka – uložení NK na OP2 (1) | Lávka – uložení NK na OP2 (2) |

### Fotodokumentace

| Lávka – uložení NK na OP1 (1) | Lávka – uložení NK na OP1 (2) |
| --- | --- |
| Lávka – podhled NK ve směru staničení | Lávka – podhled NK proti směru staničení |
| Lávka – detail výztuže (1) | Lávka – detail výztuže (2) |

### Fotodokumentace

| Lávka – vlhká místa (1) | Lávka – vlhká místa (2) |
| --- | --- |
| LKOP2 | LKOP1 |
| Levý bok NK (1) | Levý bok NK (2) |

### Fotodokumentace

| Levý bok NK (3) | Levý bok NK (4) |
| --- | --- |
| Kaverna po spárování v LKOP1 | Kaverna po spárování v LKOP2 |
| Uvolněné spárování OP2 vlevo | Trhliny v rohovém zdivu OP1 vlevo |

### Fotodokumentace

| Uvolněné spárování OP1 vlevo | Trhliny v příčném ztužení nad opěrami (1) |
| --- | --- |
| Trhliny v příčném ztužení nad opěrami (2) | Trhliny v příčném ztužení nad opěrami (3) |
| Trhliny v příčném ztužení nad opěrami (4) | Trhliny v příčném ztužení nad opěrami (5) |

### Fotodokumentace

| Trhliny v příčném ztužení nad opěrami (6) | Trhliny v příčném ztužení nad opěrami (7) |
| --- | --- |
| Trhliny v příčném ztužení nad opěrami (8) | Trhliny v příčném ztužení nad opěrami (9) |
| Trhliny v příčném ztužení nad opěrami (10) | Promočený pravý roh OP2 |

### Fotodokumentace

| Promočený pravý roh OP1 | Levý krajní trám (pohled z pravého boku) |
| --- | --- |
| Pravý krajní trám (pohled z levého boku) | Pohled zprava (1) |
| Pohled zprava (2) | Pohled zprava (3) |

### Fotodokumentace

| Pohled zprava (4) | OP1 zprava |
| --- | --- |
| OP2 zprava | Podhled NK zprava |

## Hlavní prohlídka 19.06.2019            3057-1

Datum prohlídky: 19.06.2019
Provedl: Ing. Petr Jedlinský č.oprávnění k provádění hlavních a mimořádných prohlídek: 083/2003
Přítomni: 
Směr popisu: dle staničení komunikace (Holice - Pohořelice)
Způsob zpřístupnění mostu: dobře přístupný (z okolního terénu)
Počasí při provádění prohlídky: polojasno
Teplota vzduchu: 23.0 °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Holice      Přes Ředický potok
Okres: Pardubice
Rok postavení: 1924
Liniové staničení [km]: 0.269   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 0.269

### B. DIAGNOSTICKÉ ZJIŠTĚNÍ

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso
Základy objektu jsou nepřístupné, způsob založení nebyl ověřován. Pravděpodobně plošné založení.

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi
Masivní plné opěry z kyklopského zdiva, v hranách ztuženého zdivem kvádrovým.
Křídla jsou ze stejného materiálu jako opěry, rovnoběžná s převáděnou komunikací.

Ložiska, klouby, mostní závěry - Ložiska
Nosná konstrukce je na opěry uložena pevně.

Izolační systém
Typ izolace nebyl ověřován, pravděpodobně celoplošná ukončená do zvýšených říms.

Nosná konstrukce
1 mostní pole.
Železobetonový monolitický trámový rošt.

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Vozovka
Vozovka se živičným krytem.

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Římsy
Železobetonové monolitické.

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Zábradlí
Ocelové trubkové třímadlové zábradlí.

Cizí zařízení na mostě
Vlevo samostatná lávka pro pěší (není předmětem této prohlídky).
Na levé straně mostu zavěšeny chráničky s kabelovými sítěmi.

Území pod mostem a přístupové cesty
Území pod mostem - koryto Ředického potoka.
Území dobře přístupné z volného terénu.

### C. ZÁVADY:

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Mostní podpěry
- lokální trhliny ve spárování obou opěr
- špatný stav betonových kvádrů na hranách opěr, které jsou pokryty sítí trhlin
- u levé hrany OP2 již dochází k degradaci betonových kvádrů

Oproti poslední HMP z roku 2017 zůstává stav beze změn.

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Křídla
- vydrolené spárování levého křídla na konci

Izolační systém
- poškozen zejména na krajích nosné konstrukce, kde jsou vápenné výluhy mezi trámem a mostovkou

Nosná konstrukce
- na boky krajních trámů NK zatéká a následně dochází k degradaci betonu NK, odlupování krycí vrstvy a korozi výztuže
- podélné trhliny na spodním líci mezi mostovkou a trámem, kde dochází k průsakům s výluhy pojiva

Oproti poslední HMP z roku 2017 zůstává stav beze změn.

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Vozovka
- neutěsněná spára ve vozovce podél říms

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Římsy
- povrchová degradace horního betonu říms

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Zábradlí
- koroze zábradlí

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Dopravní značení
- není osazeno DZ omezující zatížitelnost mostu

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Označení mostu
- před i za mostem chybí evidenční čísla

Cizí zařízení na mostě
- chodníková lávka pro pěší na levé straně je ve velmi špatném stavu
- koroze ocelových chrániček na levé straně

### D. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

Běžné prohlídky prováděny.
Údržba mostu prováděna dle možností správce.

### E. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

Osadit DZ B13 a E13 omezující zatížitelnost mostu.
   Skupina: běžná nestav.-nutné      Termín splnění: V nejbližší době 

Opravit poškozené spárování spodní stavby a sanovat kvádry OP2.
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: do 1 roku 

Utěsnit spáru mezi vozovkou a římsou pružnou asfaltovou zálivkou.
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: do 1 roku 

Odrezit a natřít zábradlí.
   Skupina: běžná nestav.-nutné      Termín splnění: do 1 roku 

Prokazatelně informovat správce o stavu lávky pro pěší.
   Skupina: admin.opatření-nutné      Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

Připravit most k celkové rekonstrukci.
   Skupina: admin.opatření-výhled      Termín splnění: výhledově

### F. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

Se závěry HMP a s navrhovanými opatřeními byl seznámen mostní technik SÚS Pk Ing.Mareš.

### G. ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ ZATÍŽITELNOSTI A STAVEBNÍHO STAVU MOSTU:

Stavebně-technické stavy:
   Spodní stavba:          IV - Uspokojivý
   Nosná konstrukce:   V - Špatný
   Mostní vybavení:      III - Dobrý 
Koeficient stavebního stavu   0.6
Použitelnost   I - Použitelné
Zatížitelnost mostu [t]:    Vn: 8.0   Vr: 20.0   Ve: 98.0
Rok příští hlavní prohlídky: 2025

Poznámka:
Zatížitelnost byla stanovena dle poslední HMP z r.2017 (Ing.Jedlinský) a redukována koeficientem stavebního stavu.

### Fotodokumentace

| Pohled ve směru staničení | Levá strana mostu |
| --- | --- |
| Pravá strana mostu | Opěra na začátku mostu (OP1) |
| Thlina ve spáro vání OP1 | Trhliny ve spárování OP1 na levé straně |

### Fotodokumentace

| Levé křídlo OP1 | Pravé křídlo OP1 |
| --- | --- |
| Opěra na konci mostu (OP2) | Pravá strana opěry OP2 |
| Levé křídlo OP2 | Pravé křídlo OP2 |

### Fotodokumentace

| Levý bok nosné konstrukce | Obnažená výztuž vlevo na začátku mostu |
| --- | --- |
| Konec levého boku NK | Podhled 1.trámu |
| Podhled mezi 1. a 2.trámem | Horizontální trhlina v příčníku nad oběma opěrama |

### Fotodokumentace

| Podhled 2.trámu | Podhled NK zleva |
| --- | --- |
| Vnitřní bok pravého krajního trámu | Podhled pravého krajního trámu |
| Pravý bok NK | Pravý boční líc NK |

### Fotodokumentace

| Levá římsa | Degradace betonu levé římsy |
| --- | --- |
| Levá krajnice | Pravá římsa |
| Pravá krajnice | Koroze zábradlí |

### Fotodokumentace

| Chybějící zálivka podél říms | Pohled proti směru staničení |
| --- | --- |

## Běžná prohlídka 01.10.2019            3057-1

Datum prohlídky: 01.10.2019
Provedl: Ing. Vojtěch Mareš č.oprávnění k provádění běžných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: Dle směru staničení
Způsob zpřístupnění mostu: Z terénu
Počasí při provádění prohlídky: Oblačno
Teplota vzduchu: 17.0 °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Holice      Přes Ředický potok
Okres: Pardubice
Rok postavení: 1924
Liniové staničení [km]: 0.269   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 0.269

### B. ZÁVADY:

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Mostní podpěry
– Obě OP – popraskané spárování kamenného zdiva
– Po dešti viditelně promočené oba rohy obou OP – patrná degradace rohového zdiva s trhlinami

Izolační systém
– Poškozen – viz vápenné výluhy na bočních trámech NK (chybí asfaltové zálivky podél říms)

Nosná konstrukce
– Pravý bok – trhliny a vápenné výluhy (uprostřed lokálně odpadlý beton a obnažený zkorodovaný třmínek)
– Pravý krajní nosník – na vnitřním boku též trhliny a vápenné výluhy
– Levý bok – odpadlý beton a vápenné výluhy + prosvítající korodující výztuž
– Levý krajní nosník – na vnitřním boku též trhliny a vápenné výluhy
– Příčné ztužení nad Oběma OP vykazuje trhliny mezi jednotlivými rámy (pouze mezi 3. a 4. trámem zleva bez trhlin)
| — Následující se nás pravděpodobně netýká — |
– Vlevo rozšíření trámem konstrukce lávky → netěsná spára mezi NK mostu a NK lávky (na podhledu visící zbytky dřevěného bednění) → degradace/destrukce betonu
– NK lávky – po celé délce odpadlý beton, obnažena zkorodovaná hlavní nosná výztuž a přerezlé třmínky (výrazná ztráta materiálu hlavní nosné výztuže vlivem koroze!!! – místy 30 až 40 %)
– Už podle MMP v roce 1991 byla nosná konstrukce lávky zařazena do stavebně-technického stavu VI – Velmi špatný

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Vozovka
– Za OP2 u krajnice mírné poklesy + mozaikové trhliny
– Drobné trhlinky nad OP1

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Chodníky
– Netěsná spára mezi konstrukcí lávky a levé římsy

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Římsy
– Degradace povrchu obou říms
– Na boku pravé římsy jsou trhliny a vápenné výluhy
– Na podhledu levé římsy degradace betonu
– Obě římsy vykazují místy příčné trhliny

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Zábradlí
– Typem zábradelní výplně neodpovídá platné ČSN 73 6201
| — Následující se nás pravděpodobně netýká — |
– Na konci zábradlí chodníku vlevo je betonový sloupek → vykazuje trhliny a vápenné výluhy

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Dopravní značení
– Chybí DZ B13 (8 t) a E13 (Jediné vozidlo: 20 t) omezující zatížitelnost.

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Označení mostu
– Na konci slepé a na začátku mostu chybí evidenční označení mostu

Cizí zařízení na mostě
– Pod mostem dvě korodující ocelové chráničky mezi opěrami

### C. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

Nebylo předmětem této prohlídky.

### D. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

– Osadit 2x evidenční označení mostu
– Osadit DZ omezující zatížitelnost:
• B13 (8 t)
• E13 (Jediné vozidlo: 20 t)
   Skupina: oprava dopravního značení      Termín splnění: V nejbližší době 

– Sanovat povrch říms
– Opravit přespárování zdiva obou OP
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: do další hlavní prohlídky

### E. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

Zaslání e-mailem ve formě interního sdělení náměstkyni majetkové správy, vedoucímu provozu a vedoucímu příslušného cestmistrovství.

### F. ZÁVĚR

Rok příští HMP: 2021
Poznámka:
(Hodnoty stavebně-technického stavu a zatížitelností byly převzaty z poslední HMP)
Zatížitelnost byla stanovena dle poslední HMP z r. 2017 (Ing. Jedlinský) a redukována koeficientem stavebního stavu.
– SS SS: IV – Uspokojivý
– SS NK: V – Špatný
– α = 0,6
– normální Vn [t]: 8
– výhradní Vr [t]: 20
– výjimečná Ve [t]: 98
– nápravový tlak [t]: 0,0
(HMP – 19. 6. 2019 – Ing. Petr Jedlinský)

### Fotodokumentace

| DSCN8894 | DSCN8895 |
| --- | --- |
| DSCN8896 | DSCN8897 |
| DSCN8898 | DSCN8899 |

### Fotodokumentace

| DSCN8900 | DSCN8901 |
| --- | --- |
| DSCN8902 | DSCN8903 |
| DSCN8904 | DSCN8905 |

### Fotodokumentace

| DSCN8906 | DSCN8907 |
| --- | --- |
| DSCN8908 | DSCN8909 |
| DSCN8910 | DSCN8911 |

### Fotodokumentace

| DSCN8912 | DSCN8913 |
| --- | --- |
| DSCN8914 | DSCN8915 |
| DSCN8916 | DSCN8917 |

### Fotodokumentace

| DSCN8918 | DSCN8919 |
| --- | --- |
| DSCN8920 | DSCN8921 |
| DSCN8922 | DSCN8923 |

### Fotodokumentace

| DSCN8924 | DSCN8925 |
| --- | --- |
| DSCN8926 | DSCN8927 |
| DSCN8928 | DSCN8929 |

### Fotodokumentace

| DSCN8930 | DSCN8931 |
| --- | --- |
| DSCN8932 | DSCN8933 |
| DSCN8934 | DSCN8935 |

### Fotodokumentace

| DSCN8936 | DSCN8937 |
| --- | --- |
| DSCN8938 | DSCN8939 |
| DSCN8940 |  |

## Běžná prohlídka 17.12.2019            3057-1

Datum prohlídky: 17.12.2019
Provedl: Ing. Vojtěch Mareš č.oprávnění k provádění běžných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: Dle směru staničení
Způsob zpřístupnění mostu: Z terénu
Počasí při provádění prohlídky: Zataženo
Teplota vzduchu: 6.0 °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Holice      Přes Ředický potok
Okres: Pardubice
Rok postavení: 1924
Liniové staničení [km]: 0.269   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 0.269

### B. ZÁVADY:

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Mostní podpěry
– Obě OP – popraskané spárování kamenného zdiva
– Po dešti viditelně promočené oba rohy obou OP – patrná degradace rohového zdiva s trhlinami

Izolační systém
– Poškozen – viz vápenné výluhy na bočních trámech NK (chybí asfaltové zálivky podél říms)

Nosná konstrukce
– Pravý bok – trhliny a vápenné výluhy (uprostřed lokálně odpadlý beton a obnažený zkorodovaný třmínek)
– Pravý krajní nosník – na vnitřním boku též trhliny a vápenné výluhy
– Levý bok – odpadlý beton a vápenné výluhy + prosvítající korodující výztuž
– Levý krajní nosník – na vnitřním boku též trhliny a vápenné výluhy
– Příčné ztužení nad Oběma OP vykazuje trhliny mezi jednotlivými rámy (pouze mezi 3. a 4. trámem zleva bez trhlin)
| — Následující se nás netýká — |
– Vlevo rozšíření trámem konstrukce lávky → netěsná spára mezi NK mostu a NK lávky (na podhledu visící zbytky dřevěného bednění) → degradace/destrukce betonu
– NK lávky – po celé délce odpadlý beton, obnažena zkorodovaná hlavní nosná výztuž a přerezlé třmínky (výrazná ztráta materiálu hlavní nosné výztuže vlivem koroze!!! – místy 30 až 40 %)
– Už podle MMP v roce 1991 byla nosná konstrukce lávky zařazena do stavebně-technického stavu VI – Velmi špatný

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Vozovka
– Za OP2 u krajnice mírné poklesy + mozaikové trhliny
– Drobné trhlinky nad OP1

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Chodníky
– Netěsná spára mezi konstrukcí lávky a levé římsy

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Římsy
– Degradace povrchu obou říms
– Na boku pravé římsy jsou trhliny a vápenné výluhy
– Na podhledu levé římsy degradace betonu
– Obě římsy vykazují místy příčné trhliny

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Zábradlí
– Typem zábradelní výplně neodpovídá platné ČSN 73 6201
| — Následující se nás netýká — |
– Na konci zábradlí chodníku vlevo je betonový sloupek → vykazuje trhliny a vápenné výluhy

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Dopravní značení
– Chybí DZ B13 (8 t) a E13 (Jediné vozidlo: 20 t) omezující zatížitelnost.

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Označení mostu
– Na konci slepé a na začátku mostu chybí evidenční označení mostu

Cizí zařízení na mostě
– Pod mostem dvě korodující ocelové chráničky mezi opěrami

### C. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

Nebylo předmětem této prohlídky.

### D. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

– Osadit 2x evidenční označení mostu
– Osadit DZ omezující zatížitelnost:
• B13 (8 t)
• E13 (Jediné vozidlo: 20 t)
   Skupina: oprava dopravního značení      Termín splnění: V nejbližší době 

– Sanovat povrch říms
– Opravit přespárování zdiva obou OP
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: do další hlavní prohlídky

### E. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

Zaslání e-mailem ve formě interního sdělení náměstkyni majetkové správy, vedoucímu provozu a vedoucímu příslušného cestmistrovství.

### F. ZÁVĚR

Rok příští HMP: 2021
Poznámka:
(Hodnoty stavebně-technického stavu a zatížitelností byly převzaty z poslední HMP)
Zatížitelnost byla stanovena dle poslední HMP z r. 2017 (Ing. Jedlinský) a redukována koeficientem stavebního stavu.
– SS SS: IV – Uspokojivý
– SS NK: V – Špatný
– α = 0,6
– normální Vn [t]: 8
– výhradní Vr [t]: 20
– výjimečná Ve [t]: 98
– nápravový tlak [t]: 0,0
(HMP – 19. 6. 2019 – Ing. Petr Jedlinský)

### Fotodokumentace

| IMG_20191217_143918 | IMG_20191217_143929 |
| --- | --- |
| IMG_20191217_143933 | IMG_20191217_143935 |
| IMG_20191217_143943 | IMG_20191217_143954 |

### Fotodokumentace

| IMG_20191217_144009 | IMG_20191217_144017 |
| --- | --- |
| IMG_20191217_144029 | IMG_20191217_144037 |
| IMG_20191217_144047 | IMG_20191217_144057 |

### Fotodokumentace

| IMG_20191217_144120 | IMG_20191217_144121 |
| --- | --- |
| IMG_20191217_144123 | IMG_20191217_144125 |
| IMG_20191217_144134 | IMG_20191217_144136 |

### Fotodokumentace

| IMG_20191217_144139 | IMG_20191217_144143 |
| --- | --- |
| IMG_20191217_144149 | IMG_20191217_144204 |
| IMG_20191217_144210 | IMG_20191217_144214 |

### Fotodokumentace

| IMG_20191217_144221 | IMG_20191217_144237 |
| --- | --- |
| IMG_20191217_144239 | IMG_20191217_144240 |
| IMG_20191217_144242 | IMG_20191217_144246 |

### Fotodokumentace

| IMG_20191217_144248 | IMG_20191217_144319 |
| --- | --- |
| IMG_20191217_144329 | IMG_20191217_144338 |
| IMG_20191217_144354 |  |

## Běžná prohlídka 13.05.2020            3057-1

Datum prohlídky: 13.05.2020
Provedl: Ing. Vojtěch Mareš č.oprávnění k provádění běžných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: Dle směru staničení
Způsob zpřístupnění mostu: Z terénu
Počasí při provádění prohlídky: Polojasno
Teplota vzduchu: 15.0 °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Holice      Přes Ředický potok
Okres: Pardubice
Rok postavení: 1924
Liniové staničení [km]: 0.269   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 0.269

### B. ZÁVADY:

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Mostní podpěry
– Obě OP – popraskané spárování kamenného zdiva
– Po dešti viditelně promočené oba rohy obou OP – patrná degradace rohového zdiva s trhlinami

Izolační systém
– Poškozen – viz vápenné výluhy na bočních trámech NK (chybí asfaltové zálivky podél říms)

Nosná konstrukce
– Pravý bok – trhliny a vápenné výluhy (uprostřed lokálně odpadlý beton a obnažený zkorodovaný třmínek)
– Pravý krajní nosník – na vnitřním boku též trhliny a vápenné výluhy
– Levý bok – odpadlý beton a vápenné výluhy + prosvítající korodující výztuž
– Levý krajní nosník – na vnitřním boku též trhliny a vápenné výluhy
– Příčné ztužení nad Oběma OP vykazuje trhliny mezi jednotlivými rámy (pouze mezi 3. a 4. trámem zleva bez trhlin)
| — Následující se nás netýká — |
– Vlevo rozšíření trámem konstrukce lávky → netěsná spára mezi NK mostu a NK lávky (na podhledu visící zbytky dřevěného bednění) → degradace/destrukce betonu
– NK lávky – po celé délce odpadlý beton, obnažena zkorodovaná hlavní nosná výztuž a přerezlé třmínky (výrazná ztráta materiálu hlavní nosné výztuže vlivem koroze!!! – místy 30 až 40 %)
– Už podle MMP v roce 1991 byla nosná konstrukce lávky zařazena do stavebně-technického stavu VI – Velmi špatný

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Vozovka
– Za OP2 u krajnice mírné poklesy + mozaikové trhliny
– Drobné trhlinky nad OP1

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Chodníky
– Netěsná spára mezi konstrukcí lávky a levé římsy

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Římsy
– Degradace povrchu obou říms
– Na boku pravé římsy jsou trhliny a vápenné výluhy
– Na podhledu levé římsy degradace betonu
– Obě římsy vykazují místy příčné trhliny

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Zábradlí
– Typem zábradelní výplně neodpovídá platné ČSN 73 6201
| — Následující se nás netýká — |
– Na konci zábradlí chodníku vlevo je betonový sloupek → vykazuje trhliny a vápenné výluhy

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Dopravní značení
– Chybí DZ B13 (8 t) a E13 (Jediné vozidlo: 20 t) omezující zatížitelnost.

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Označení mostu
– Na konci slepé a na začátku mostu chybí evidenční označení mostu

Cizí zařízení na mostě
– Pod mostem dvě korodující ocelové chráničky mezi opěrami

### C. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

Nebylo předmětem této prohlídky.

### D. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

– Osadit 2x evidenční označení mostu
– Osadit DZ omezující zatížitelnost:
• B13 (8 t)
• E13 (Jediné vozidlo: 20 t)
   Skupina: oprava dopravního značení      Termín splnění: V nejbližší době 

– Sanovat povrch říms
– Opravit přespárování zdiva obou OP
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: do další hlavní prohlídky

### E. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

Zaslání e-mailem ve formě interního sdělení náměstkyni majetkové správy, náměstkovi technického úseku, vedoucímu provozu a vedoucímu příslušného cestmistrovství.

### F. ZÁVĚR

Rok příští HMP: 2021
Poznámka:
(Hodnoty stavebně-technického stavu a zatížitelností byly převzaty z poslední HMP)
Zatížitelnost byla stanovena dle poslední HMP z r. 2017 (Ing. Jedlinský) a redukována koeficientem stavebního stavu.
– SS SS: IV – Uspokojivý
– SS NK: V – Špatný
– α = 0,6
– normální Vn [t]: 8
– výhradní Vr [t]: 20
– výjimečná Ve [t]: 98
– nápravový tlak [t]: 0,0
(HMP – 19. 6. 2019 – Ing. Petr Jedlinský)

### Fotodokumentace

| IMG_20200513_110748 | IMG_20200513_110756 |
| --- | --- |
| IMG_20200513_110805 | IMG_20200513_110808 |
| IMG_20200513_110821 | IMG_20200513_110845 |

### Fotodokumentace

| IMG_20200513_110854 | IMG_20200513_110901 |
| --- | --- |
| IMG_20200513_110906 | IMG_20200513_110916 |
| IMG_20200513_110932 | IMG_20200513_110958 |

### Fotodokumentace

| IMG_20200513_111020 | IMG_20200513_111046 |
| --- | --- |
| IMG_20200513_111050 | IMG_20200513_111053 |
| IMG_20200513_111055 | IMG_20200513_111114 |

### Fotodokumentace

| IMG_20200513_111131 | IMG_20200513_111632 |
| --- | --- |
| IMG_20200513_111635 | IMG_20200513_111637 |
| IMG_20200513_111645 | IMG_20200513_111647 |

### Fotodokumentace

| IMG_20200513_111650 | IMG_20200513_111659 |
| --- | --- |
| IMG_20200513_111702 | IMG_20200513_111706 |

## Běžná prohlídka 08.12.2020            3057-1

Datum prohlídky: 08.12.2020
Provedl: Bc. Jiří Hostaša č.oprávnění k provádění běžných prohlídek: 
Přítomni: Ing. Dušan Chocholouš
Směr popisu: Dle směru staničení
Způsob zpřístupnění mostu: Z terénu
Počasí při provádění prohlídky: Polojasno až oblačno
Teplota vzduchu: 7.0 °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Holice      Přes Ředický potok
Okres: Pardubice
Rok postavení: 1924
Liniové staničení [km]: 0.269   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 0.269

### B. ZÁVADY:

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Mostní podpěry
– Obě OP – popraskané spárování kamenného zdiva
– Po dešti viditelně promočené oba rohy obou OP – patrná degradace rohového zdiva s trhlinami

Izolační systém
– Poškozen – viz vápenné výluhy na bočních trámech NK (chybí asfaltové zálivky podél říms)

Nosná konstrukce
– Pravý bok – trhliny a vápenné výluhy (uprostřed lokálně odpadlý beton a obnažený zkorodovaný třmínek)
– Pravý krajní nosník – na vnitřním boku též trhliny a vápenné výluhy
– Levý bok – odpadlý beton a vápenné výluhy + prosvítající korodující výztuž
– Levý krajní nosník – na vnitřním boku též trhliny a vápenné výluhy
– Příčné ztužení nad Oběma OP vykazuje trhliny mezi jednotlivými trámy (pouze mezi 3. a 4. trámem zleva bez trhlin)
| — Následující se nás netýká — |
– Vlevo rozšíření trámem konstrukce lávky → netěsná spára mezi NK mostu a NK lávky (na podhledu visící zbytky dřevěného bednění) → degradace/destrukce betonu
– NK lávky – po celé délce odpadlý beton, obnažena zkorodovaná hlavní nosná výztuž a přerezlé třmínky (výrazná ztráta materiálu hlavní nosné výztuže vlivem koroze!!! – místy 30 až 40 %)
– Už podle MMP v roce 1991 byla nosná konstrukce lávky zařazena do stavebně-technického stavu VI – Velmi špatný

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Vozovka
– Za OP2 u krajnice mírné poklesy + mozaikové trhliny
– Drobné trhlinky nad OP1

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Chodníky
– Netěsná spára mezi konstrukcí lávky a levé římsy

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Římsy
– Degradace povrchu obou říms
– Na boku pravé římsy jsou trhliny a vápenné výluhy
– Na podhledu levé římsy degradace betonu
– Obě římsy vykazují místy příčné trhliny

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Zábradlí
– Typem zábradelní výplně neodpovídá platné ČSN 73 6201
| — Následující se nás netýká — |
– Na konci zábradlí chodníku vlevo je betonový sloupek → vykazuje trhliny a vápenné výluhy

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Dopravní značení
– Chybí DZ B13 (8 t) a E13 (Jediné vozidlo: 20 t) omezující zatížitelnost.

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Označení mostu
– Na konci slepé a na začátku mostu chybí evidenční označení mostu

Cizí zařízení na mostě
– Pod mostem dvě korodující ocelové chráničky mezi opěrami

### C. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

Nebylo předmětem této prohlídky.

### D. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

– Osadit 2x evidenční označení mostu
– Osadit DZ omezující zatížitelnost:
• B13 (8 t)
• E13 (Jediné vozidlo: 20 t)
   Skupina: oprava dopravního značení      Termín splnění: V nejbližší době 

– Sanovat povrch říms
– Opravit přespárování zdiva obou OP, sanovat kvádry OP2
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

- Utěsnit spáru mezi vozovkou a římsou pružnou asfaltovou zálivkou
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: do 1 roku 

- Odrezit a natřít zábradlí
   Skupina: běžná nestav.-nutné      Termín splnění: do 1 roku 

- Prokazatelně informovat správce o stavu lávky pro pěší
   Skupina: admin.opatření-nutné      Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

- Připravit most k celkové rekonstrukci
   Skupina: admin.opatření-výhled      Termín splnění: výhledově

### E. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

Zaslání e-mailem ve formě interního sdělení náměstkyni majetkové správy, náměstkovi technického úseku, vedoucímu provozu a vedoucímu příslušného cestmistrovství.

### F. ZÁVĚR

Rok příští HMP: 
Poznámka:
(Hodnoty stavebně-technického stavu a zatížitelností byly převzaty z poslední HMP)
Zatížitelnost byla stanovena dle poslední HMP z r. 2019 (Ing. Jedlinský) a redukována koeficientem stavebního stavu.
– SS SS: IV – Uspokojivý
– SS NK: V – Špatný
– α = 0,6
– normální Vn [t]: 8
– výhradní Vr [t]: 20
– výjimečná Ve [t]: 98
– nápravový tlak [t]: 0,0
(HMP – 19. 6. 2019 – Ing. Petr Jedlinský)

### Fotodokumentace

| Pohled ve směru staničení | Pohled proti směru staničení |
| --- | --- |
| Levá strana mostu | Pravá strana mostu |
| Degradace levého rohu opěry OP2 | Evidenční číslo na konci mostu |

### Fotodokumentace

| Konstrukce lávky vlevo | Levé křídlo rozšířené opěry OP1 |
| --- | --- |
| Obnažená korodující výztuž lávky vlevo (2) | Obnažená korodující výztuž lávky vlevo |
| Obnažená korodující výztuž na levém boku NK | Podhled 2. trámu zprava |

### Fotodokumentace

| Podhled 3. trámu zprava | Podhled krajního pravého trámu |
| --- | --- |
| Podhled lávky vlevo | Podhled NK |
| Pohled na opěru OP1 zprava | Pohled na opěru OP2 zprava |

### Fotodokumentace

| Porušené spárování rohu opěry OP2 vpravo | Pravý bok NK |
| --- | --- |
| Prostor pod mostem | Průsaky s výluhy na krajním pravém trámu |
| Průsaky s výluhy na podhledu NK | Trhliny na levém rohu opěry OP1 |

## Hlavní prohlídka 18.05.2021            3057-1

Datum prohlídky: 18.05.2021
Provedl: Ing. Pavel Hrůza č.oprávnění k provádění hlavních a mimořádných prohlídek: reg.č. 015/1998 MDČR
Přítomni: 
Směr popisu: dle staničení komunikace (Holice - Pohořelice)
Způsob zpřístupnění mostu: dobře přístupný (z okolního terénu)
Počasí při provádění prohlídky: polojasno
Teplota vzduchu: 15.0 °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Holice      Přes Ředický potok
Okres: Pardubice
Rok postavení: 1924
Liniové staničení [km]: 0.269   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 0.269

### B. DIAGNOSTICKÉ ZJIŠTĚNÍ

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso
Základy objektu jsou nepřístupné, způsob založení nebyl ověřován. Pravděpodobně plošné založení.

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi
Masivní plné opěry z kyklopského zdiva, v hranách ztuženého zdivem kvádrovým.
Křídla jsou ze stejného materiálu jako opěry, rovnoběžná s převáděnou komunikací.

Ložiska, klouby, mostní závěry - Ložiska
Nosná konstrukce je na opěry uložena pevně.

Izolační systém
Typ izolace nebyl ověřován, pravděpodobně celoplošná ukončená do zvýšených říms.

Nosná konstrukce
1 mostní pole.
Železobetonový monolitický trámový rošt.
Most je šikmý, šikmost pravá 63°.
Kolmá světlost 2,98 m; šikmá světlost 3,35 m.

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Vozovka
Vozovka šířky 7,05 m mezi obrubami se živičným krytem.
Volná šířka mostu činí 7,45 m.

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Římsy
Železobetonové monolitické.

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Zábradlí
Ocelové trubkové třímadlové zábradlí.

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Označení mostu
Na konci mostu vlevo je osazena tabulka evidenčního čísla.

Cizí zařízení na mostě
Vlevo samostatná lávka pro pěší (není předmětem této prohlídky).
Na levé straně mostu zavěšeny ocelové chráničky s kabelovými sítěmi.

Území pod mostem a přístupové cesty
Území pod mostem - koryto Ředického potoka.
Území dobře přístupné z volného terénu.

### C. ZÁVADY:

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Mostní podpěry
- lokální trhliny ve spárování obou opěr
- lokálně vydrolené spárování mezi kvádry opěr 
- trhliny na povrchu betonových kvádrů na hranách opěr
- degradace povrchu betonových kvádrů na hraně opěry na konci mostu

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Křídla
- vydrolené spárování levého křídla na konci

Izolační systém
- zřejmě nefunkční, zejména na obou okrajích nosné konstrukce
- vápenité výluhy na bocích nosné konstrukce a mezi krajními trámy a mostovkou, lokálně i v podhledu NK

Nosná konstrukce
- podélné trhliny s vápenitými výluhy na boku krajních trámů 
- mírně degradovaný beton podhledu trámů a mostovky s obnaženou a zkorodovanou výztuží
- lokálně vápenité výluhy s krápníky
- grafity na podhledu nosné konstrukce
- vápenité výluhy s krápníky na boku a podhledu krajního trámu vlevo

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Vozovka
- popraskaný živičný kryt vozovky na začátku mostu
- neutěsněná spára ve vozovce podél říms

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Římsy
- povrchová degradace betonu horní plochy obou říms
- příčná trhlina v římse vpravo

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Zábradlí
- koroze zábradlí
- deformace zábradlí na začátku mostu vpravo
- vykloněné zábradlí po pravé straně

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Dopravní značení
- nejsou osazeny dopravní značky omezující zatížitelnost mostu B13 ( 8 tun ) a E 13 ( 20 tun )

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Označení mostu
- chybí tabulka evidenčního čísla na začátku mostu
- nečitelná tabulka evidenčního čísla na konci mostu

Cizí zařízení na mostě
Lávka pro pěší ( lávka pravděpodobně není ve správě SÚS Pardubického kraje )
- chodníková lávka pro pěší na levé straně je ve velmi špatném stavu
- hloubkově degradovaný beton na boku opěry pod lávkou na začátku mostu
- značně hloubkově degradovaný beton nosného trámu s obnaženou a silně zkorodovanou výztuží
- obnažená zkorodovaná výztuž na pochozím povrchu a boku konstrukce lávky

Cizí zařízení na mostě
- koroze ocelové chráničky na levé straně mostu pod lávkou pro pěší

Cizí zařízení na mostě
- zkorodovaná chránička cizího zařízení pod mostem

Území pod mostem a přístupové cesty - Přístupové cesty
- rozpadlé a podemleté betonové zpevnění svahu na konci mostu vlevo

### D. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

Běžné prohlídky prováděny.
Údržba mostu prováděna dle možností správce.

### E. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

Osadit na začátek i na konec mostu tabulky s evidenčním číslem.
   Skupina: oprava dopravního značení      Termín splnění: V nejbližší době 

Doplnit chybějící ( poškozené ) spárování spodní stavby a sanovat kvádry na hranách opěr.
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: do 1 roku 

Osadit dopravní značky omezující zatížitelnost mostu B13 ( 8 tun ) a E13 ( 20 tun ).
   Skupina: běžná nestav.-nutné      Termín splnění: V nejbližší době 

Vyfrézovat a opravit popraskaný živičný kryt na začátku mostu.
   Skupina: drobné povrchové opravy      Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

Utěsnit spáru mezi vozovkou a římsou pružnou asfaltovou zálivkou.
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: do 1 roku 

Sanovat povrch říms a opatřit ochranným nátěrem.
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

Odrezit a natřít zábradlí.
   Skupina: běžná nestav.-nutné      Termín splnění: do 1 roku 

Zajistit u správce celkovou opravu lávky pro pěší.
   Skupina: běžná údržba-nutné      Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

Připravit most k celkové rekonstrukci.
   Skupina: admin.opatření-výhled      Termín splnění: výhledově

### F. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

Navrhovaná opatření byla projednána s odborným pracovníkem Správy a údržby silnic Pardubického kraje panem Bc. Jiřím Hostašou.

### G. ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ ZATÍŽITELNOSTI A STAVEBNÍHO STAVU MOSTU:

Stavebně-technické stavy:
   Spodní stavba:          IV - Uspokojivý
   Nosná konstrukce:   V - Špatný
   Mostní vybavení:      IV - Uspokojivý 
Koeficient stavebního stavu   0.6
Použitelnost   I - Použitelné
Zatížitelnost mostu [t]:    Vn: 8.0   Vr: 20.0   Ve: 98.0
Rok příští hlavní prohlídky: 2025

Poznámka:
Zatížitelnost byla převzata z poslední HMP z r. 2019 ( Ing.Jedlinský ).

### Fotodokumentace

| pohled ve směru staničení | levá strana |
| --- | --- |
| pravá strana | boční pohled zleva |
| boční pohled zprava | podhled mostu |

### Fotodokumentace

| podhled nosné konstrukce | pohled proti směru staničení |
| --- | --- |
| pohled na levou stranu ( proti směru staničení ) | odlouplá vrstva betonu a nános vápenitých inkrustací s krápníky na boku krajního trámu zleva |
| podélné trhliny s vápenitými inkrustacemi na boku NK po pravé straně | popraskané kvádry na boku opěry na konci mostu vpravo a podélné trhliny s vápenitými inkrustacemi na |

### Fotodokumentace

| detail boku NK vpravo | trhliny s vápenitými výluhy na boku krajního trámu a v podhledu mostovky |
| --- | --- |
| vápenité výluhy s krápníky na boku a podhledu krajního trámu vlevo | podhled mostovky zleva a zkorodovaná chránička cizího zařízení |
| trhliny v živičném krytu nad opěrou na začátku mostu zleva | popraskaný živičný kryt vozovky na začátku mostu |

### Fotodokumentace

| trhliny v živičném krytu na začátku mostu | hloubkově degradovaný beton horní plochy římsy vlevo |
| --- | --- |
| příčná trhlina v římse vpravo |  |
| koroze zábradlí | mírné nečistoty a lokálně zakořeněná vegetace v kraji vozovky |

### Fotodokumentace

| deformace zábradlí na začátku mostu vpravo | mírně vyhnuté zábradlí vpravo |
| --- | --- |
| nečitelná tabulka evidenčního čísla na konci mostu vlevo | boční pohled na lávku |
| detail zcela obnažené a zkorodované výztuže v podhledu trámu lávky | hloubkově degradovaný beton v podhledu trámu lávky |

### Fotodokumentace

| podhled lávky | vyplněná spára mezi lávkou a mostem |
| --- | --- |
| obnažená zkorodovaná výztuž na pochozím povrchu lávky | hloubková degradace betonu podpěry lávky na začátku mostu |
| rozpadlé a podemleté betonové zpevnění svahu na konci mostu vlevo |  |

## Běžná prohlídka 06.09.2021            3057-1

Datum prohlídky: 06.09.2021
Provedl: Bc. Jiří Hostaša č.oprávnění k provádění běžných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: Dle směru staničení
Způsob zpřístupnění mostu: Z terénu
Počasí při provádění prohlídky: jasno
Teplota vzduchu: 23.0 °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Holice      Přes Ředický potok
Okres: Pardubice
Rok postavení: 1924
Liniové staničení [km]: 0.269   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 0.269

### B. ZÁVADY:

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Mostní podpěry
– Lokálně popraskané a místy vydrolené spárování (zejména mezi betonovými kvádry v hranách opěr)
– Četné trhliny na povrchu betonových kvádrů v hranách opěr (místy patrná hlubší povrchová degradace → např. v hraně opěry OP2 vlevo)
– Lokální znečištění líců zdiva opěr graffiti (zejména opěry OP2)
| — Následující se nás netýká — |
– Hloubková povrchová degradace boku rozšířené části opěry OP1 lávky vlevo

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Křídla
– Lokálně popraskané a místy vydrolené spárování zdiva křídel (zejména u LK OP1 a LK OP2)

Izolační systém
– Poškozen – viz vápenné výluhy na bočních trámech NK (chybí asfaltové zálivky podél říms)
– Výluhy (místy s krápníčky) jsou patrné nejen na bocích NK, ale i v podhledu mezi krajními trámy a mostovkou

Nosná konstrukce
– Pravý bok – trhliny a vápenné výluhy (uprostřed lokálně odpadlý beton a obnažený zkorodovaný třmínek)
– Pravý krajní trám – na vnitřním boku též trhliny a vápenné výluhy
– Levý bok – odpadlý beton a vápenné výluhy + prosvítající korodující výztuž
– Levý krajní trám – na vnitřním boku též trhliny a vápenné výluhy
– Příčné ztužení nad oběma opěrami vykazuje trhliny mezi jednotlivými trámy (š. až 2,0 mm)
– V podhledu NK místy patrné vápenité výluhy s krápníčky, lokální znečištění graffiti
| — Následující se nás netýká — |
– Vlevo rozšíření trámem konstrukce lávky → netěsná spára mezi NK mostu a NK lávky (na podhledu visící zbytky dřevěného bednění) → degradace/destrukce betonu
– NK lávky – po celé délce odpadlý beton, obnažena zkorodovaná hlavní nosná výztuž a přerezlé třmínky (výrazná ztráta materiálu hlavní nosné výztuže vlivem koroze!!! – místy 30 až 40 %)
– Už podle MMP v roce 1991 byla nosná konstrukce lávky zařazena do stavebně-technického stavu VI – Velmi špatný

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Vozovka
– Příčné trhliny v krytu vozovky v přechodových oblastech (za opěrou OP2 u krajnice mírné poklesy + mozaikové trhliny)
– Lokální výskyt drobných trhlin v krytu vozovky na mostě
– Popraskaný živičný kryt vozovky před mostem vlevo
– Neutěsněná spára ve vozovce podél říms (chybí asfaltová zálivka) → lokální prorůstání drobné vegetace

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Chodníky
– Netěsná spára mezi konstrukcí lávky a levé římsy

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Římsy
– Degradace povrchu obou říms (místy hlubší)
– Na boku pravé římsy jsou lokálně patrné trhliny a vápenné výluhy
– Na podhledu levé římsy degradace betonu
– Obě římsy vykazují místy příčné trhliny (přes celý profil)

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Zábradlí
– Typem zábradelní výplně neodpovídá platné ČSN 73 6201
– Výška mostního zábradlí nesplňuje současné platné normové požadavky (měřeno cca 0,88 m vlevo, resp. 0,99 m vpravo - od povrchu říms)
– PKO zábradlí je již vyžilá, místy výskyt koroze
– Lokální mírné deformace sloupků zábradlí
– Mírně vykloněné konce pravého zábradlí (zejména na začátku)
| — Následující se nás netýká — |
– Na konci zábradlí chodníku vlevo je betonový sloupek → vykazuje trhliny a vápenné výluhy
– Typem zábradelní výplně neodpovídá platné ČSN 73 6201
– Výška zábradlí lávky nesplňuje současné platné normové požadavky (měřeno cca 0,99 m - od povrchu lávky)

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Dopravní značení
– Chybí SDZ č. B13 (8 t) a E13 (Jediné vozidlo: 20 t) omezující zatížitelnost mostu

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Označení mostu
– Na konci slepé a na začátku mostu chybějící evidenční označení mostu

Cizí zařízení na mostě
– Pod mostem a lávkou vlevo dvě korodující ocelové chráničky mezi opěrami

Území pod mostem a přístupové cesty
– Lokální povrchová degradace zpevnění dna pod mostem (zejména podél opěry OP1)
– Podemleté a částečně rozpadlé zpevnění svahu na konci mostu vlevo

### C. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

Nebylo předmětem této prohlídky.

### D. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

– Osadit 2x evidenční označení mostu
– Osadit SDZ omezující zatížitelnost mostu:
• B13 (8 t)
• E13 (Jediné vozidlo: 20 t)
   Skupina: oprava dopravního značení      Termín splnění: V nejbližší době 

– Sanovat povrch říms a jejich povrch opatřit ochranným nátěrem
– Opravit přespárování zdiva obou opěr v porušených místech
– Sanovat betonové kvádry v hranách opěr
– Obnovit PKO zábradlí na mostě
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

– Vyfrézovat a opravit popraskaný živičný kryt vozovky před mostem vlevo a v přechodové oblasti za opěrou OP2
   Skupina: drobné povrchové opravy      Termín splnění: do 1 roku 

– Utěsnit spáry mezi vozovkou a římsami pružnou asfaltovou zálivkou (po jejich vyčištění)
– Sanovat trhliny ve vozovce asfaltovou zálivkou
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: do 1 roku 

– Zajistit u správce celkovou opravu lávky pro pěší
   Skupina: admin.opatření-nutné      Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

– Připravit most k celkové rekonstrukci
   Skupina: SÚS výhledově      Termín splnění: výhledově

### E. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

Zaslání e-mailem ve formě interního sdělení náměstkyni majetkové správy, náměstkovi technického úseku, vedoucímu provozu a vedoucímu příslušného cestmistrovství.

### F. ZÁVĚR

Rok příští HMP: 
Poznámka:
(Hodnoty stavebně-technického stavu a zatížitelností byly převzaty z poslední HMP)
– SS SS: IV – Uspokojivý
– SS NK: V – Špatný
– Koeficient stavebního stavu α = 0,6
– normální Vn [t]: 8
– výhradní Vr [t]: 20
– výjimečná Ve [t]: 98
– nápravový tlak [t]: 0,0
(HMP – 18.05.2021 – Ing. Pavel Hrůza)

### Fotodokumentace

| P1320894 | P1320895 |
| --- | --- |
| P1320896 | P1320897 |
| P1320898 | P1320899 |

### Fotodokumentace

| P1320900 | P1320901 |
| --- | --- |
| P1320902 | P1320903 |
| P1320904 | P1320905 |

### Fotodokumentace

| P1320906 | P1320907 |
| --- | --- |
| P1320908 | P1320909 |
| P1320910 | P1320911 |

### Fotodokumentace

| P1320912 | P1320913 |
| --- | --- |
| P1320914 | P1320915 |
| P1320916 | P1320917 |

### Fotodokumentace

| P1320918 | P1320919 |
| --- | --- |
| P1320920 | P1320921 |
| P1320922 | P1320923 |

### Fotodokumentace

| P1320924 | P1320925 |
| --- | --- |
| P1320926 | P1320927 |
| P1320928 | P1320929 |

### Fotodokumentace

| P1320931 | P1320932 |
| --- | --- |
| P1320933 | P1320934 |
| P1320935 | P1320936 |

## Běžná prohlídka 19.11.2021            3057-1

Datum prohlídky: 19.11.2021
Provedl: Bc. Jiří Hostaša č.oprávnění k provádění běžných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: Dle směru staničení
Způsob zpřístupnění mostu: Z terénu
Počasí při provádění prohlídky: zataženo
Teplota vzduchu: 7.0 °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Holice      Přes Ředický potok
Okres: Pardubice
Rok postavení: 1924
Liniové staničení [km]: 0.269   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 0.269

### B. ZÁVADY:

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Mostní podpěry
– Lokálně popraskané a místy vydrolené spárování (zejména mezi betonovými kvádry v hranách opěr)
– Četné trhliny na povrchu betonových kvádrů v hranách opěr (místy patrná hlubší povrchová degradace → např. v hraně opěry OP2 vlevo)
– Lokální znečištění líců zdiva opěr graffiti (zejména opěry OP2)
| — Následující se nás netýká — |
– Hloubková povrchová degradace boku rozšířené části opěry OP1 lávky vlevo

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Křídla
– Lokálně popraskané a místy vydrolené spárování zdiva křídel (zejména u LK OP1 a LK OP2)

Izolační systém
– Poškozen – viz vápenné výluhy na bočních trámech NK (chybí asfaltové zálivky podél říms)
– Výluhy (místy s krápníčky) jsou patrné nejen na bocích NK, ale i v podhledu mezi krajními trámy a mostovkou

Nosná konstrukce
– Pravý bok – trhliny a vápenné výluhy (uprostřed lokálně odpadlý beton a obnažený zkorodovaný třmínek)
– Pravý krajní trám – na vnitřním boku též trhliny a vápenné výluhy
– Levý bok – odpadlý beton a vápenné výluhy + prosvítající korodující výztuž
– Levý krajní trám – na vnitřním boku též trhliny a vápenné výluhy
– Příčné ztužení nad oběma opěrami vykazuje trhliny mezi jednotlivými trámy (š. až 2,0 mm)
– V podhledu NK místy patrné vápenité výluhy s krápníčky, lokální znečištění graffiti
| — Následující se nás netýká — |
– Vlevo rozšíření trámem konstrukce lávky → netěsná spára mezi NK mostu a NK lávky (na podhledu visící zbytky dřevěného bednění) → degradace/destrukce betonu
– NK lávky – po celé délce odpadlý beton, obnažena zkorodovaná hlavní nosná výztuž a přerezlé třmínky (výrazná ztráta materiálu hlavní nosné výztuže vlivem koroze!!! – místy 30 až 40 %)
– Už podle MMP v roce 1991 byla nosná konstrukce lávky zařazena do stavebně-technického stavu VI – Velmi špatný

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Vozovka
– Příčné trhliny v krytu vozovky v přechodových oblastech (za opěrou OP2 u krajnice mírné poklesy + mozaikové trhliny)
– Lokální výskyt drobných trhlin v krytu vozovky na mostě
– Popraskaný živičný kryt vozovky před mostem vlevo
– Neutěsněná spára ve vozovce podél říms (chybí asfaltová zálivka) → lokální prorůstání drobné vegetace

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Chodníky
– Netěsná spára mezi konstrukcí lávky a levé římsy

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Římsy
– Degradace povrchu obou říms (místy hlubší)
– Na boku pravé římsy jsou lokálně patrné trhliny a vápenné výluhy
– Na podhledu levé římsy degradace betonu
– Obě římsy vykazují místy příčné trhliny (přes celý profil)

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Zábradlí
– Typem zábradelní výplně neodpovídá platné ČSN 73 6201
– Výška mostního zábradlí nesplňuje současné platné normové požadavky (měřeno cca 0,88 m vlevo, resp. 0,99 m vpravo - od povrchu říms)
– PKO zábradlí je již vyžilá, místy výskyt koroze
– Lokální mírné deformace sloupků zábradlí
– Mírně vykloněné konce pravého zábradlí (zejména na začátku)
| — Následující se nás netýká — |
– Na konci zábradlí chodníku vlevo je betonový sloupek → vykazuje trhliny a vápenné výluhy
– Typem zábradelní výplně neodpovídá platné ČSN 73 6201
– Výška zábradlí lávky nesplňuje současné platné normové požadavky (měřeno cca 0,99 m - od povrchu lávky)

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Označení mostu
– Na konci slepé a na začátku mostu chybějící evidenční označení mostu

Cizí zařízení na mostě
– Pod mostem a lávkou vlevo dvě korodující ocelové chráničky mezi opěrami

Území pod mostem a přístupové cesty
– Lokální povrchová degradace zpevnění dna pod mostem (zejména podél opěry OP1)
– Podemleté a částečně rozpadlé zpevnění svahu na konci mostu vlevo

### C. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

Nebylo předmětem této prohlídky.

### D. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

– Osadit 2x evidenční označení mostu
   Skupina: oprava dopravního značení      Termín splnění: V nejbližší době 

– Sanovat povrch říms a jejich povrch opatřit ochranným nátěrem
– Opravit přespárování zdiva obou opěr v porušených místech
– Sanovat betonové kvádry v hranách opěr
– Obnovit PKO zábradlí na mostě
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

– Vyfrézovat a opravit popraskaný živičný kryt vozovky před mostem vlevo a v přechodové oblasti za opěrou OP2
   Skupina: drobné povrchové opravy      Termín splnění: do 1 roku 

– Utěsnit spáry mezi vozovkou a římsami pružnou asfaltovou zálivkou (po jejich vyčištění)
– Sanovat trhliny ve vozovce asfaltovou zálivkou
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: do 1 roku 

– Zajistit u správce celkovou opravu lávky pro pěší
   Skupina: admin.opatření-nutné      Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

– Připravit most k celkové rekonstrukci
   Skupina: SÚS výhledově      Termín splnění: výhledově

### E. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

Zaslání e-mailem ve formě interního sdělení náměstkyni majetkové správy, náměstkovi technického úseku, vedoucímu provozu a vedoucímu příslušného cestmistrovství.

### F. ZÁVĚR

Rok příští HMP: 
Poznámka:
(Hodnoty stavebně-technického stavu a zatížitelností byly převzaty z poslední HMP)
– SS SS: IV – Uspokojivý
– SS NK: V – Špatný
– Koeficient stavebního stavu α = 0,6
– normální Vn [t]: 8
– výhradní Vr [t]: 20
– výjimečná Ve [t]: 98
– nápravový tlak [t]: 0,0
(HMP – 18.05.2021 – Ing. Pavel Hrůza)

### Fotodokumentace

| P1350120 | P1350121 |
| --- | --- |
| P1350123 | P1350124 |
| P1350125 | P1350126 |

### Fotodokumentace

| P1350127 | P1350128 |
| --- | --- |
| P1350129 | P1350130 |
| P1350131 | P1350132 |

### Fotodokumentace

| P1350133 | P1350134 |
| --- | --- |
| P1350136 | P1350137 |
| P1350138 | P1350139 |

### Fotodokumentace

| P1350141 | P1350142 |
| --- | --- |
| P1350143 | P1350144 |
| P1350145 | P1350146 |

### Fotodokumentace

| P1350147 | P1350148 |
| --- | --- |
| P1350149 | P1350150 |
| P1350151 | P1350152 |

## Běžná prohlídka 12.09.2022            3057-1

Datum prohlídky: 12.09.2022
Provedl: Bc. Jiří Hostaša č.oprávnění k provádění běžných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: Dle směru staničení
Způsob zpřístupnění mostu: Z terénu
Počasí při provádění prohlídky: oblačno
Teplota vzduchu: 19.0 °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Holice      Přes Ředický potok
Okres: Pardubice
Rok postavení: 1924
Liniové staničení [km]: 0.269   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 0.269

### B. ZÁVADY:

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Mostní podpěry
– Lokálně popraskané a místy vydrolené spárování (zejména mezi betonovými kvádry v hranách opěr)
– Četné trhliny na povrchu betonových kvádrů v hranách opěr (místy patrná hlubší povrchová degradace → např. v hraně opěry OP2 vlevo)
– Lokální znečištění líců zdiva opěr graffiti (zejména opěry OP2)
| — Následující se nás netýká — |
– Hloubková povrchová degradace boku rozšířené části opěry OP1 lávky vlevo

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Křídla
– Lokálně popraskané a místy vydrolené spárování zdiva křídel (zejména u LK OP1 a LK OP2)

Izolační systém
– Poškozen – viz vápenné výluhy na bočních trámech NK (chybí asfaltové zálivky podél říms)
– Výluhy (místy s krápníčky) jsou patrné nejen na bocích NK, ale i v podhledu mezi krajními trámy a mostovkou

Nosná konstrukce
– Pravý bok – trhliny a vápenné výluhy (uprostřed lokálně odpadlý beton a obnažený zkorodovaný třmínek)
– Pravý krajní trám – na vnitřním boku též trhliny a vápenné výluhy
– Levý bok – odpadlý beton a vápenné výluhy + prosvítající korodující výztuž
– Levý krajní trám – na vnitřním boku též trhliny a vápenné výluhy
– Příčné ztužení nad oběma opěrami vykazuje trhliny mezi jednotlivými trámy (š. až 2,0 mm)
– V podhledu NK místy patrné vápenité výluhy s krápníčky, lokální znečištění graffiti
| — Následující se nás netýká — |
– Vlevo rozšíření trámem konstrukce lávky → netěsná spára mezi NK mostu a NK lávky (na podhledu visící zbytky dřevěného bednění) → degradace/destrukce betonu
– NK lávky – po celé délce odpadlý beton, obnažena zkorodovaná hlavní nosná výztuž a přerezlé třmínky (výrazná ztráta materiálu hlavní nosné výztuže vlivem koroze!!! – místy 30 až 40 %)
– Už podle MMP v roce 1991 byla nosná konstrukce lávky zařazena do stavebně-technického stavu VI – Velmi špatný

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Vozovka
– Příčné trhliny v krytu vozovky v přechodových oblastech (za opěrou OP2 u krajnice mírné poklesy + mozaikové trhliny)
– Lokální výskyt drobných trhlin v krytu vozovky na mostě
– Popraskaný živičný kryt vozovky před mostem vlevo
– Neutěsněná spára ve vozovce podél říms (chybí asfaltová zálivka) → lokální prorůstání drobné vegetace

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Chodníky
– Netěsná spára mezi konstrukcí lávky a levé římsy

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Římsy
– Degradace povrchu obou říms (místy hlubší)
– Na boku pravé římsy jsou lokálně patrné trhliny a vápenné výluhy
– Na podhledu levé římsy degradace betonu
– Obě římsy vykazují místy příčné trhliny (přes celý profil)

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Zábradlí
– Typem zábradelní výplně neodpovídá platné ČSN 73 6201
– Výška mostního zábradlí nesplňuje současné platné normové požadavky (měřeno cca 0,88 m vlevo, resp. 0,99 m vpravo - od povrchu říms)
– PKO zábradlí je již vyžilá, místy výskyt koroze
– Lokální mírné deformace sloupků zábradlí
– Mírně vykloněné konce pravého zábradlí (zejména na začátku)
| — Následující se nás netýká — |
– Na konci zábradlí chodníku vlevo je betonový sloupek → vykazuje trhliny a vápenné výluhy
– Typem zábradelní výplně neodpovídá platné ČSN 73 6201
– Výška zábradlí lávky nesplňuje současné platné normové požadavky (měřeno cca 0,99 m - od povrchu lávky)

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Označení mostu
– Na konci slepé a na začátku mostu chybějící evidenční označení mostu

Cizí zařízení na mostě
– Pod mostem a lávkou vlevo dvě korodující ocelové chráničky mezi opěrami

Území pod mostem a přístupové cesty
– Lokální povrchová degradace zpevnění dna pod mostem (zejména podél opěry OP1)
– Podemleté a částečně rozpadlé zpevnění svahu na konci mostu vlevo

### C. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

Nebylo předmětem této prohlídky.

### D. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

– Osadit 2x evidenční označení mostu
   Skupina: oprava dopravního značení      Termín splnění: V nejbližší době 

– Sanovat povrch říms a jejich povrch opatřit ochranným nátěrem
– Opravit přespárování zdiva obou opěr v porušených místech
– Sanovat betonové kvádry v hranách opěr
– Obnovit PKO zábradlí na mostě
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

– Vyfrézovat a opravit popraskaný živičný kryt vozovky před mostem vlevo a v přechodové oblasti za opěrou OP2
   Skupina: drobné povrchové opravy      Termín splnění: do 1 roku 

– Utěsnit spáry mezi vozovkou a římsami pružnou asfaltovou zálivkou (po jejich vyčištění)
– Sanovat trhliny ve vozovce asfaltovou zálivkou
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: do 1 roku 

– Zajistit u správce celkovou opravu lávky pro pěší
   Skupina: admin.opatření-nutné      Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

– Připravit most k celkové rekonstrukci
   Skupina: SÚS výhledově      Termín splnění: výhledově

### E. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

Zaslání e-mailem ve formě interního sdělení náměstkyni majetkové správy, náměstkovi technického úseku, vedoucímu provozu a vedoucímu příslušného cestmistrovství.

### F. ZÁVĚR

Rok příští HMP: 
Poznámka:
(Hodnoty stavebně-technického stavu a zatížitelností byly převzaty z poslední HMP)
– SS SS: IV – Uspokojivý
– SS NK: V – Špatný
– Koeficient stavebního stavu α = 0,6
– normální Vn [t]: 8
– výhradní Vr [t]: 20
– výjimečná Ve [t]: 98
– nápravový tlak [t]: 0,0
(HMP – 18.05.2021 – Ing. Pavel Hrůza)

### Fotodokumentace

| Pohled ve směru staničení | Pohled proti směru staničení |
| --- | --- |
| Začátek lávky vlevo (není ve správě SÚS Pk) | Pohled na levou římsu se zábradlím |
| Pohled na pravou římsu se zábradlím | Detail - podél pravé římsy chybí utěsnění asfaltovou zálivkou |

### Fotodokumentace

| Evidenční číslo na konci mostu | Poruchy v krytu vozovky před mostem vlevo |
| --- | --- |
| Příčné trhliny v předpolí krytu vozovky na začátku | Příčné trhliny v předpolí krytu vozovky na konci |
| Levá strana mostu (boční pohled) | Uložení lávky na rozšíření opěry OP1 vlevo |

### Fotodokumentace

| Pohled na levé křídlo opěry OP1 | Pohled na bok lávky (není ve správě SÚS Pk) |
| --- | --- |
| Obnažená výztuž na podhledu trámu lávky (není ve správě SÚS Pk) | Pohled na levé křídlo opěry OP2 |
| Pohled na levý bok mostu | Pohled na opěru OP1 zleva |

### Fotodokumentace

| Podhled mostu zleva | Pohled na opěru OP2 zleva |
| --- | --- |
| Podhled NK mezi 1. a 2. trámem zleva (ve směru staničení) | Detail - trhliny mezi 1. a 2. trámem zleva (uložení na OP1) |
| Podhled NK mezi 2. a 3. trámem zleva (ve směru staničení) | Podhled NK mezi 3. a 4. trámem zleva (ve směru staničení) |

### Fotodokumentace

| Podhled NK mezi 4. a 5. trámem zleva (ve směru staničení) | Podhled NK mezi 5. a 6. trámem zleva (ve směru staničení) |
| --- | --- |
| Podhled NK mezi 6. a 7. trámem zleva (ve směru staničení) | Detail - výluhy na vnitřním boku krajního pravého trámu (tj. 7. trám zleva) |
| Pravá strana mostu (boční pohled) | Pohled na pravé křídlo opěry OP1 |

### Fotodokumentace

| Pohled na opěru OP1 zprava | Podhled mostu zprava |
| --- | --- |
| Pohled na opěru OP2 zprava | Pohled na pravý bok mostu |
| Pohled na pravé křídlo opěry OP2 | Detail - trhliny v kvádrovém zdivu v hraně opěry OP2 vpravo |

## Běžná prohlídka 28.11.2022            3057-1

Datum prohlídky: 28.11.2022
Provedl: Bc. Jiří Hostaša č.oprávnění k provádění běžných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: Dle směru staničení
Způsob zpřístupnění mostu: Z terénu
Počasí při provádění prohlídky: zataženo
Teplota vzduchu: 5.0 °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Holice      Přes Ředický potok
Okres: Pardubice
Rok postavení: 1924
Liniové staničení [km]: 0.269   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 0.269

### B. ZÁVADY:

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Mostní podpěry
– Lokálně popraskané a místy vydrolené spárování (zejména mezi betonovými kvádry v hranách opěr)
– Četné trhliny na povrchu betonových kvádrů v hranách opěr (místy patrná hlubší povrchová degradace → např. v hraně opěry OP2 vlevo)
– Lokální znečištění líců zdiva opěr graffiti (zejména opěry OP2)
| — Následující se nás netýká — |
– Hloubková povrchová degradace boku rozšířené části opěry OP1 lávky vlevo

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Křídla
– Lokálně popraskané a místy vydrolené spárování zdiva křídel (zejména u LK OP1 a LK OP2)

Izolační systém
– Poškozen – viz vápenné výluhy na bočních trámech NK (chybí asfaltové zálivky podél říms)
– Výluhy (místy s krápníčky) jsou patrné nejen na bocích NK, ale i v podhledu mezi krajními trámy a mostovkou

Nosná konstrukce
– Pravý bok – trhliny a vápenné výluhy (uprostřed lokálně odpadlý beton a obnažený zkorodovaný třmínek)
– Pravý krajní trám – na vnitřním boku též trhliny a vápenné výluhy
– Levý bok – odpadlý beton a vápenné výluhy + prosvítající korodující výztuž
– Levý krajní trám – na vnitřním boku též trhliny a vápenné výluhy
– Příčné ztužení nad oběma opěrami vykazuje trhliny mezi jednotlivými trámy (š. až 2,0 mm)
– V podhledu NK místy patrné vápenité výluhy s krápníčky, lokální znečištění graffiti
| — Následující se nás netýká — |
– Vlevo rozšíření trámem konstrukce lávky → netěsná spára mezi NK mostu a NK lávky (na podhledu visící zbytky dřevěného bednění) → degradace/destrukce betonu
– NK lávky – po celé délce odpadlý beton, obnažena zkorodovaná hlavní nosná výztuž a přerezlé třmínky (výrazná ztráta materiálu hlavní nosné výztuže vlivem koroze!!! – místy 30 až 40 %)
– Už podle MMP v roce 1991 byla nosná konstrukce lávky zařazena do stavebně-technického stavu VI – Velmi špatný

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Vozovka
– Příčné trhliny v krytu vozovky v přechodových oblastech (za opěrou OP2 u krajnice mírné poklesy + mozaikové trhliny)
– Lokální výskyt drobných trhlin v krytu vozovky na mostě
– Popraskaný živičný kryt vozovky před mostem vlevo
– Neutěsněná spára ve vozovce podél říms (chybí asfaltová zálivka) → lokální prorůstání drobné vegetace

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Chodníky
– Netěsná spára mezi konstrukcí lávky a levé římsy

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Římsy
– Degradace povrchu obou říms (místy hlubší)
– Na boku pravé římsy jsou lokálně patrné trhliny a vápenné výluhy
– Na podhledu levé římsy degradace betonu
– Obě římsy vykazují místy příčné trhliny (přes celý profil)

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Zábradlí
– Typem zábradelní výplně neodpovídá platné ČSN 73 6201
– Výška mostního zábradlí nesplňuje současné platné normové požadavky (měřeno cca 0,88 m vlevo, resp. 0,99 m vpravo - od povrchu říms)
– PKO zábradlí je již vyžilá, místy výskyt koroze
– Lokální mírné deformace sloupků zábradlí
– Mírně vykloněné konce pravého zábradlí (zejména na začátku)
| — Následující se nás netýká — |
– Na konci zábradlí chodníku vlevo je betonový sloupek → vykazuje trhliny a vápenné výluhy
– Typem zábradelní výplně neodpovídá platné ČSN 73 6201
– Výška zábradlí lávky nesplňuje současné platné normové požadavky (měřeno cca 0,99 m - od povrchu lávky)

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Označení mostu
– Na konci slepé a na začátku mostu chybějící evidenční označení mostu

Cizí zařízení na mostě
– Pod mostem a lávkou vlevo dvě korodující ocelové chráničky mezi opěrami

Území pod mostem a přístupové cesty
– Lokální povrchová degradace zpevnění dna pod mostem (zejména podél opěry OP1)
– Podemleté a částečně rozpadlé zpevnění svahu na konci mostu vlevo

### C. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

Nebylo předmětem této prohlídky.

### D. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

– Osadit 2x evidenční označení mostu
   Skupina: oprava dopravního značení      Termín splnění: V nejbližší době 

– Sanovat povrch říms a jejich povrch opatřit ochranným nátěrem
– Opravit přespárování zdiva obou opěr v porušených místech
– Sanovat betonové kvádry v hranách opěr
– Obnovit PKO zábradlí na mostě
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

– Vyfrézovat a opravit popraskaný živičný kryt vozovky před mostem vlevo a v přechodové oblasti za opěrou OP2
   Skupina: drobné povrchové opravy      Termín splnění: do 1 roku 

– Utěsnit spáry mezi vozovkou a římsami pružnou asfaltovou zálivkou (po jejich vyčištění)
– Sanovat trhliny ve vozovce asfaltovou zálivkou
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: do 1 roku 

– Zajistit u správce celkovou opravu lávky pro pěší
   Skupina: admin.opatření-nutné      Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

– Připravit most k celkové rekonstrukci
   Skupina: SÚS výhledově      Termín splnění: výhledově

### E. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

Zaslání e-mailem ve formě interního sdělení náměstkyni majetkové správy, náměstkovi technického úseku, vedoucímu provozu a vedoucímu příslušného cestmistrovství.

### F. ZÁVĚR

Rok příští HMP: 
Poznámka:
(Hodnoty stavebně-technického stavu a zatížitelností byly převzaty z poslední HMP)
– SS SS: IV – Uspokojivý
– SS NK: V – Špatný
– Koeficient stavebního stavu α = 0,6
– normální Vn [t]: 8
– výhradní Vr [t]: 20
– výjimečná Ve [t]: 98
– nápravový tlak [t]: 0,0
(HMP – 18.05.2021 – Ing. Pavel Hrůza)

### Fotodokumentace

| Pohled ve směru staničení | Pohled proti směru staničení |
| --- | --- |
| Začátek lávky vlevo (není ve správě SÚS Pk) | Detail - otevřená spára mezi povrchem lávky a levou římsou mostu (cca 6 cm) |
| Konec lávky vlevo (není ve správě SÚS Pk) | Poruchy krytu vozovky před mostem vlevo |

### Fotodokumentace

| Pohled na levostranné zábradlí | Pohled na pravostranné zábradlí |
| --- | --- |
| Detail - podél pravé římsy chybí utěsnění asfaltovou zálivkou | Poruchy krytu vozovky v předpolí (na konci) |
| Levá strana mostu (boční pohled) - v popředí lávka pro pěší | Uložení lávky na rozšíření opěry OP1 vlevo |

### Fotodokumentace

| Pohled na levé křídlo opěry OP1 | Detail - popraskané (a místy vypadlé) spárování zdiva LK OP1 |
| --- | --- |
| Pohled na bok lávky pro pěší (není ve správě SÚS Pk) | Pohled na levé křídlo opěry OP2 a uložení lávky na konci |
| Detail - podemleté opevnění svahu podél LK OP2 | Obnažená nosná výztuž trámu na podhledu lávky pro pěší |

### Fotodokumentace

| Detail - silná koroze nosné výztuže na podhledu trámu lávky (!) | Pohled na levý bok mostu |
| --- | --- |
| Pohled na opěru OP1 zleva | Podhled NK mostu zleva (boční) |
| Pohled na opěru OP2 zleva | Degradace kvádrového zdiva v hraně opěry OP2 vlevo |

### Fotodokumentace

| Podhled NK mezi 1. a 2. trámem zleva (ve směru staničení) | Detail - trhlina s průsakem na podhledu desky mezi krajními trámy vlevo |
| --- | --- |
| Podhled NK mezi 2. a 3. trámem zleva (ve směru staničení) | Podhled NK mezi 3. a 4. trámem zleva (ve směru staničení) |
| Podhled NK mezi 4. a 5. trámem zleva (ve směru staničení) | Podhled NK mezi 5. a 6. trámem zleva (ve směru staničení) |

### Fotodokumentace

| Podhled NK mezi 6. a 7. trámem zleva (ve směru staničení) | Detail - trhlina mezi 6. a 7. trámem (nad opěrou OP1) |
| --- | --- |
| Pohled na pravé křídlo opěry OP1 | Pohled na pravý bok mostu |
| Pohled na pravé křídlo opěry OP2 | Pravá strana mostu (boční pohled) |

## Hlavní prohlídka 27.04.2023            3057-1

Datum prohlídky: 27.04.2023
Provedl: Ing. Petr Jedlinský č.oprávnění k provádění hlavních a mimořádných prohlídek: 083/2003
Přítomni: 
Směr popisu: dle staničení komunikace (Holice - Pohořelice)
Způsob zpřístupnění mostu: dobře přístupný (z okolního terénu)
Počasí při provádění prohlídky: jasno
Teplota vzduchu: 14.0 °C     nosné konstrukce: 10.0 °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Holice      Přes Ředický potok
Okres: Pardubice
Rok postavení: 1924
Liniové staničení [km]: 0.269   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 0.269

### B. DIAGNOSTICKÉ ZJIŠTĚNÍ

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso
Základy objektu jsou nepřístupné, způsob založení nebyl ověřován. Pravděpodobně plošné založení.

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi
Masivní plné opěry z kyklopského zdiva, v hranách ztuženého zdivem kvádrovým.
Křídla jsou ze stejného materiálu jako opěry, rovnoběžná s převáděnou komunikací.

Ložiska, klouby, mostní závěry - Ložiska
Nosná konstrukce je na opěry uložena pevně.

Izolační systém
Typ izolace nebyl ověřován, pravděpodobně celoplošná ukončená do zvýšených říms.

Nosná konstrukce
1 mostní pole.
Železobetonový monolitický trámový rošt.
Most je šikmý, šikmost pravá 63°.
Kolmá světlost 2,98 m; šikmá světlost 3,35 m.

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Vozovka
Vozovka šířky 7,05 m mezi obrubami se živičným krytem.
Volná šířka mostu činí 7,45 m.

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Římsy
Železobetonové monolitické.

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Zábradlí
Ocelové trubkové třímadlové zábradlí.

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Označení mostu
Na konci mostu vlevo je osazena tabulka evidenčního čísla.
Na mostě jsou osazeny značky omezující zatížitelnost.

Cizí zařízení na mostě
Vlevo samostatná lávka pro pěší (není předmětem této prohlídky).
Na levé straně mostu zavěšeny ocelové chráničky s kabelovými sítěmi.

Území pod mostem a přístupové cesty
Území pod mostem - koryto Ředického potoka.
Území dobře přístupné z volného terénu.

### C. ZÁVADY:

Nezadaný
Na mostě byla pravděpodobně provedena diagnostika.

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Mostní podpěry
Trhliny ve spárování obou opěr
Vydrolené spárování mezi kvádry opěr 
Trhliny na povrchu betonových kvádrů na hranách opěr
Degradace povrchu betonových kvádrů na hraně opěry na konci mostu

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Křídla
- vydrolené spárování levého křídla na konci

Izolační systém
Nefunkční, zejména na obou okrajích nosné konstrukce
Vápenité výluhy na bocích nosné konstrukce a mezi krajními trámy a mostovkou, lokálně i v podhledu NK

Nosná konstrukce
Podélné trhliny s průsaky a vápenitými výluhy na boku krajních trámů 
Mírně degradovaný beton podhledu trámů a mostovky s obnaženou a zkorodovanou výztuží
Lokálně vápenité výluhy s krápníky
Vápenité výluhy s krápníky na boku a podhledu krajního trámu vlevo
Vodorovné trhliny v betonu příčníků.
Trhliny v místě styku desky a trámu - viz foto.

Nosná konstrukce
Silné průsaky s vápenitými výluhy na vnitřní ploše krajního trámu vpravo.

Nosná konstrukce
Trhliny s průsaky, výluhy a krápníky v krajích desky vpravo i vlevo.

Nosná konstrukce
Hloubkový rozpad boku NK vlevo.

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Vozovka
Popraskaný živičný kryt vozovky na začátku mostu
Neutěsněná spára ve vozovce podél říms
Rozpad živičného krytu na konci mostu

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Římsy
Povrchová degradace betonu horní plochy obou říms
Příčná trhlina v římse vpravo

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Zábradlí
Koroze zábradlí
Deformace zábradlí na začátku mostu vpravo
Vykloněné zábradlí po pravé straně

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Označení mostu
Chybí tabulka evidenčního čísla na začátku mostu
Nečitelná tabulka evidenčního čísla na konci mostu

Cizí zařízení na mostě
Lávka pro pěší ( lávka pravděpodobně není ve správě SÚS Pardubického kraje )
Chodníková lávka pro pěší na levé straně je ve velmi špatném stavu
Hloubkově degradovaný beton na boku opěry pod lávkou na začátku mostu
Značně hloubkově degradovaný beton nosného trámu s obnaženou a silně zkorodovanou výztuží
Obnažená zkorodovaná výztuž na pochozím povrchu a boku konstrukce lávky
Nosná výztuž výztuž lávky je z důvodu koroze uvolněná od betonu a je tak omezena její statická funkce.

Cizí zařízení na mostě
Koroze ocelové chráničky na levé straně mostu pod lávkou pro pěší

Cizí zařízení na mostě
Zkorodovaná chránička cizího zařízení pod mostem

Území pod mostem a přístupové cesty - Přístupové cesty
Rozpadlé a podemleté betonové zpevnění svahu na konci mostu vlevo

### D. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

Běžné prohlídky prováděny.
Údržba mostu prováděna dle možností správce.

### E. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

Prokazatelně informovat správce lávky o jejím stavu.
            Termín splnění: V nejbližší době 

Osadit na začátek i na konec mostu tabulky s evidenčním číslem.
   Skupina: oprava dopravního značení      Termín splnění: V nejbližší době 

Zahájit kroky vedoucí k celkové rekonstrukci mostu.
Do doby rekonstrukce provádět nestavební údržbu.
   Skupina: admin.opatření-nutné      Termín splnění: do další hlavní prohlídky

### F. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

Navrhovaná opatření byla projednána s odborným pracovníkem Správy a údržby silnic Pardubického kraje panem Hostašou.

### G. ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ ZATÍŽITELNOSTI A STAVEBNÍHO STAVU MOSTU:

Stavebně-technické stavy:
   Spodní stavba:          IV - Uspokojivý
   Nosná konstrukce:   VI - Velmi špatný
   Mostní vybavení:      IV - Uspokojivý 
Koeficient stavebního stavu   0.6
Použitelnost   III - Použitelné s výhradou
Zatížitelnost mostu [t]:    Vn: 8.0   Vr: 20.0   Ve: 98.0
Rok příští hlavní prohlídky: 2025

Poznámka:
Zatížitelnost byla převzata z poslední HMP.
Stavební stav nosné konstrukce z důvodu velkého množství trthlin byl upraven na VI - velmi špatný bez úpravy koeficientu stavebního stavu.

### Fotodokumentace

| začátek mostu | konec mostu |
| --- | --- |
| pravá strana | levá strana |
| bok NK vpravo | bok NK vpravo |

### Fotodokumentace

| křídlo na začátku vpravo | křídlo na konci vpravo |
| --- | --- |
| opěra na začátku | opěra na konci |
| opěra na konci vpravo | opěra na konci vlevo |

### Fotodokumentace

| podhled vpravo | krajní trám vpravo |
| --- | --- |
| koncový příčník na konci vpravo | podhled na nkonci vpravo |
| podhled na začátku vpravo | trhliny na styku trám deska |

### Fotodokumentace

| krajní trám vlevo | krajní trám vlevo |
| --- | --- |
| podhled vlevo | bok NK vlevo |
| trhliny krytu na začátku | římsa vpravo |

### Fotodokumentace

| římsa vpravo | kryt vozovky na konci mostu |
| --- | --- |
| trhliny v krytu | koroze zábradlí |
| podhled lávky | podhled lávky |

## Běžná prohlídka 08.09.2023            3057-1

Datum prohlídky: 08.09.2023
Provedl: Bc. Jiří Hostaša č.oprávnění k provádění běžných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: Dle směru staničení
Způsob zpřístupnění mostu: Z terénu
Počasí při provádění prohlídky: jasno, slunečno
Teplota vzduchu: 24.0 °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Holice      Přes Ředický potok
Okres: Pardubice
Rok postavení: 1924
Liniové staničení [km]: 0.269   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 0.269

### B. ZÁVADY:

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Mostní podpěry
– Lokálně popraskané a místy vydrolené spárování (zejména mezi betonovými kvádry v hranách opěr)
– Četné trhliny na povrchu betonových kvádrů v hranách opěr (místy patrná hlubší povrchová degradace → např. v hraně opěry OP2 vlevo)
– Lokální znečištění líců zdiva opěr graffiti (zejména opěry OP2)
| — Následující se nás netýká — |
– Hloubková povrchová degradace boku rozšířené části opěry OP1 lávky vlevo

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Křídla
– Lokálně popraskané a místy vydrolené spárování zdiva křídel (zejména u LK OP1 a LK OP2)

Izolační systém
– Poškozen – viz vápenné výluhy na bočních trámech NK (chybí asfaltové zálivky podél říms)
– Výluhy (místy s krápníčky) jsou patrné nejen na bocích NK, ale i v podhledu mezi krajními trámy a mostovkou

Nosná konstrukce
– Pravý bok – trhliny a vápenné výluhy (uprostřed lokálně odpadlý beton a obnažený zkorodovaný třmínek)
– Pravý krajní trám – na vnitřním boku též trhliny a vápenné výluhy
– Levý bok – odpadlý beton a vápenné výluhy + prosvítající korodující výztuž
– Levý krajní trám – na vnitřním boku též trhliny a vápenné výluhy
– Příčné ztužení nad oběma opěrami vykazuje trhliny mezi jednotlivými trámy (š. až 2,0 mm)
– V podhledu NK místy patrné vápenité výluhy s krápníčky, lokální znečištění graffiti
| — Následující se nás netýká — |
– Vlevo rozšíření trámem konstrukce lávky → netěsná spára mezi NK mostu a NK lávky (na podhledu visící zbytky dřevěného bednění) → degradace/destrukce betonu
– NK lávky – po celé délce odpadlý beton, obnažena zkorodovaná hlavní nosná výztuž a přerezlé třmínky (výrazná ztráta materiálu hlavní nosné výztuže vlivem koroze!!! – místy 30 až 40 %)
– Už podle MMP v roce 1991 byla nosná konstrukce lávky zařazena do stavebně-technického stavu VI – Velmi špatný

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Vozovka
– Příčné trhliny v krytu vozovky v přechodových oblastech (za opěrou OP2 u krajnice mírné poklesy + mozaikové trhliny)
– Lokální výskyt drobných trhlin v krytu vozovky na mostě
– Popraskaný živičný kryt vozovky před mostem vlevo
– Neutěsněná spára ve vozovce podél říms (chybí asfaltová zálivka) → lokální prorůstání drobné vegetace

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Chodníky
– Netěsná spára mezi konstrukcí lávky a levé římsy

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Římsy
– Degradace povrchu obou říms (místy hlubší)
– Na boku pravé římsy jsou lokálně patrné trhliny a vápenné výluhy
– Na podhledu levé římsy degradace betonu
– Obě římsy vykazují místy příčné trhliny (přes celý profil)

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Zábradlí
– Typem zábradelní výplně neodpovídá platné ČSN 73 6201
– Výška mostního zábradlí nesplňuje současné platné normové požadavky (měřeno cca 0,88 m vlevo, resp. 0,99 m vpravo - od povrchu říms)
– PKO zábradlí je již vyžilá, místy výskyt koroze
– Lokální mírné deformace sloupků zábradlí
– Mírně vykloněné konce pravého zábradlí (zejména na začátku)
| — Následující se nás netýká — |
– Na konci zábradlí chodníku vlevo je betonový sloupek → vykazuje trhliny a vápenné výluhy
– Typem zábradelní výplně neodpovídá platné ČSN 73 6201
– Výška zábradlí lávky nesplňuje současné platné normové požadavky (měřeno cca 0,99 m - od povrchu lávky)

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Označení mostu
– Na konci slepé a na začátku mostu chybějící evidenční označení mostu

Cizí zařízení na mostě
– Pod mostem a lávkou vlevo dvě korodující ocelové chráničky mezi opěrami

Území pod mostem a přístupové cesty
– Lokální povrchová degradace zpevnění dna pod mostem (zejména podél opěry OP1)
– Podemleté a částečně rozpadlé zpevnění svahu na konci mostu vlevo

### C. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

Nebylo předmětem této prohlídky.

### D. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

– Osadit 2x evidenční označení mostu
   Skupina: oprava dopravního značení      Termín splnění: V nejbližší době 

– Sanovat povrch říms a jejich povrch opatřit ochranným nátěrem
– Opravit přespárování zdiva obou opěr v porušených místech
– Sanovat betonové kvádry v hranách opěr
– Obnovit PKO zábradlí na mostě
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

– Vyfrézovat a opravit popraskaný živičný kryt vozovky před mostem vlevo a v přechodové oblasti za opěrou OP2
   Skupina: drobné povrchové opravy      Termín splnění: do 1 roku 

– Utěsnit spáry mezi vozovkou a římsami pružnou asfaltovou zálivkou (po jejich vyčištění)
– Sanovat trhliny ve vozovce asfaltovou zálivkou
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: do 1 roku 

– Zajistit u správce celkovou opravu lávky pro pěší
   Skupina: admin.opatření-nutné      Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

– Připravit most k celkové rekonstrukci
   Skupina: SÚS výhledově      Termín splnění: výhledově

### E. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

Zaslání e-mailem ve formě interního sdělení náměstkyni majetkové správy, náměstkovi technického úseku, vedoucímu provozu a vedoucímu příslušného cestmistrovství.

### F. ZÁVĚR

Rok příští HMP: 
Poznámka:
(Hodnoty stavebně-technického stavu a zatížitelností byly převzaty z poslední HMP)
– SS SS: IV – Uspokojivý
– SS NK: V – Špatný
– Koeficient stavebního stavu α = 0,6
– normální Vn [t]: 8
– výhradní Vr [t]: 20
– výjimečná Ve [t]: 98
– nápravový tlak [t]: 0,0
(HMP – 18.05.2021 – Ing. Pavel Hrůza)

## Běžná prohlídka 12.12.2023            3057-1

Datum prohlídky: 12.12.2023
Provedl: Bc. Jiří Hostaša č.oprávnění k provádění běžných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: Dle směru staničení
Způsob zpřístupnění mostu: Z terénu
Počasí při provádění prohlídky: oblačno až zataženo
Teplota vzduchu: 8.0 °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Holice      Přes Ředický potok
Okres: Pardubice
Rok postavení: 1924
Liniové staničení [km]: 0.269   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 0.269

### B. ZÁVADY:

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Mostní podpěry
– Lokálně popraskané a místy vydrolené spárování (zejména mezi betonovými kvádry v hranách opěr)
– Četné trhliny na povrchu betonových kvádrů v hranách opěr (místy patrná hlubší povrchová degradace → např. v hraně opěry OP2 vlevo)
– Lokální znečištění líců zdiva opěr graffiti (zejména opěry OP2)
| — Následující se nás netýká — |
– Hloubková povrchová degradace boku rozšířené části opěry OP1 lávky vlevo

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Křídla
– Lokálně popraskané a místy vydrolené spárování zdiva křídel (zejména u LK OP1 a LK OP2)

Izolační systém
– Poškozen – viz vápenné výluhy na bočních trámech NK (chybí asfaltové zálivky podél říms)
– Výluhy (místy s krápníčky) jsou patrné nejen na bocích NK, ale i v podhledu mezi krajními trámy a mostovkou

Nosná konstrukce
– Pravý bok – trhliny a vápenné výluhy (uprostřed lokálně odpadlý beton a obnažený zkorodovaný třmínek)
– Pravý krajní trám – na vnitřním boku též trhliny a vápenné výluhy
– Levý bok – odpadlý beton a vápenné výluhy + prosvítající korodující výztuž
– Levý krajní trám – na vnitřním boku též trhliny a vápenné výluhy
– Příčné ztužení nad oběma opěrami vykazuje trhliny mezi jednotlivými trámy (š. až 2,0 mm)
– V podhledu NK místy patrné vápenité výluhy s krápníčky, lokální znečištění graffiti
| — Následující se nás netýká — |
– Vlevo rozšíření trámem konstrukce lávky → netěsná spára mezi NK mostu a NK lávky (na podhledu visící zbytky dřevěného bednění) → degradace/destrukce betonu
– NK lávky – po celé délce odpadlý beton, obnažena zkorodovaná hlavní nosná výztuž a přerezlé třmínky (výrazná ztráta materiálu hlavní nosné výztuže vlivem koroze!!! – místy 30 až 40 %)
– Už podle MMP v roce 1991 byla nosná konstrukce lávky zařazena do stavebně-technického stavu VI – Velmi špatný

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Vozovka
– Příčné trhliny v krytu vozovky v přechodových oblastech (za opěrou OP2 u krajnice mírné poklesy + mozaikové trhliny)
– Lokální výskyt drobných trhlin v krytu vozovky na mostě
– Popraskaný živičný kryt vozovky před mostem vlevo
– Neutěsněná spára ve vozovce podél říms (chybí asfaltová zálivka) → lokální prorůstání drobné vegetace

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Chodníky
– Netěsná spára mezi konstrukcí lávky a levé římsy

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Římsy
– Degradace povrchu obou říms (místy hlubší)
– Na boku pravé římsy jsou lokálně patrné trhliny a vápenné výluhy
– Na podhledu levé římsy degradace betonu
– Obě římsy vykazují místy příčné trhliny (přes celý profil)

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Zábradlí
– Typem zábradelní výplně neodpovídá platné ČSN 73 6201
– Výška mostního zábradlí nesplňuje současné platné normové požadavky (měřeno cca 0,88 m vlevo, resp. 0,99 m vpravo - od povrchu říms)
– PKO zábradlí je již vyžilá, místy výskyt koroze
– Lokální mírné deformace sloupků zábradlí
– Mírně vykloněné konce pravého zábradlí (zejména na začátku)
| — Následující se nás netýká — |
– Na konci zábradlí chodníku vlevo je betonový sloupek → vykazuje trhliny a vápenné výluhy
– Typem zábradelní výplně neodpovídá platné ČSN 73 6201
– Výška zábradlí lávky nesplňuje současné platné normové požadavky (měřeno cca 0,99 m - od povrchu lávky)

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Označení mostu
– Na konci slepé a na začátku mostu chybějící evidenční označení mostu

Cizí zařízení na mostě
– Pod mostem a lávkou vlevo dvě korodující ocelové chráničky mezi opěrami

Území pod mostem a přístupové cesty
– Lokální povrchová degradace zpevnění dna pod mostem (zejména podél opěry OP1)
– Podemleté a částečně rozpadlé zpevnění svahu na konci mostu vlevo

### C. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

Nebylo předmětem této prohlídky.

### D. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

– Osadit 2x evidenční označení mostu
   Skupina: oprava dopravního značení      Termín splnění: V nejbližší době 

– Sanovat povrch říms a jejich povrch opatřit ochranným nátěrem
– Opravit přespárování zdiva obou opěr v porušených místech
– Sanovat betonové kvádry v hranách opěr
– Obnovit PKO zábradlí na mostě
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

– Vyfrézovat a opravit popraskaný živičný kryt vozovky před mostem vlevo a v přechodové oblasti za opěrou OP2
   Skupina: drobné povrchové opravy      Termín splnění: do 1 roku 

– Utěsnit spáry mezi vozovkou a římsami pružnou asfaltovou zálivkou (po jejich vyčištění)
– Sanovat trhliny ve vozovce asfaltovou zálivkou
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: do 1 roku 

– Zajistit u správce celkovou opravu lávky pro pěší
   Skupina: admin.opatření-nutné      Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

– Připravit most k celkové rekonstrukci
   Skupina: SÚS výhledově      Termín splnění: výhledově

### E. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

Zaslání e-mailem ve formě interního sdělení náměstkyni majetkové správy, náměstkovi technického úseku, vedoucímu provozu a vedoucímu příslušného cestmistrovství.

### F. ZÁVĚR

Rok příští HMP: 
Poznámka:
(Hodnoty stavebně-technického stavu a zatížitelností byly převzaty z poslední HMP)
– SS SS: IV – Uspokojivý
– SS NK: V – Špatný
– Koeficient stavebního stavu α = 0,6
– normální Vn [t]: 8
– výhradní Vr [t]: 20
– výjimečná Ve [t]: 98
– nápravový tlak [t]: 0,0
(HMP – 18.05.2021 – Ing. Pavel Hrůza)