Obsah:

a)	Identifikační údaje objektu a technického a technologického zařízení:	2

b)	údaje o stavbě, stavebníkovi a zpracovateli dokumentace	2

c)	seznam vstupních podkladů	2

d)	seznam použitých podkladů pro zpracování, zejména referenční materiály, výčet zohledněných právních předpisů a výčet technických norem, českých technických norem nebo jiných technických dokumentů, včetně data jejich vydání	2

e)	výjimky, odchylná nebo úlevová řešení z norem a předpisů	5

f)	popis a zdůvodnění navrženého technického řešení a technických parametrů s popisem stávajícího a navrhovaného stavu,	5

g)	návaznost na ostatní objekty, související stavby	5

h)	stavebně montážní postupy výstavby	5

i)	posouzení návrhu technického řešení	5

	režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana PK:	6

	návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů, zařízení pro provozní informace a dopravní telematiku:	6

j)	Vazba na předchozí dokumentace	6

k)	harmonogram provádění stavebních prací na objektu,	6

l)	požadavky a podmínky pro realizaci objektu mající vliv na technické řešení a jeho funkci,	6

m)	popis navrženého řešení ve vztahu k péči o životní prostředí a ve vztahu k užívání	7

n)	požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci ve stádiu realizace	7

o)	požadavky na měření posunů a přetvoření stavebních objektů	7

p)	požadavky na řešení přístupnosti	7

- Identifikační údaje objektu a technického a technologického zařízení:

SO 134 Chodník, BUS zastávky

- údaje o stavbě, stavebníkovi a zpracovateli dokumentace

název stavby:		VÝSTAVBA CHODNÍKU PODÉL III/29820 A III/29815 V BOHUMILČI

místo stavby:			Obec Rokytno, místní část Bohumileč

investor:			Obec Rokytno

Rokytno 21,

533 04 Rokytno

hlavní inženýr projektu : 	Ing. Tomáš Rak, č.a. 0602398

- Autorizovaný inženýr pro dopravní stavby

projektant:			Ing. Tomáš Rak

Truhlářská 264/22,

503 41, Hradec Králové

IČ: 74156179

Info@trdesign.cz, www.trdesign.cz

+420 603 72 62 72

místo a datum vypracování:	Hradec Králové, 9/2024

stupeň PD:			VD-ZDS

- seznam vstupních podkladů

- Zadání objednatele

- Fotodokumentace

- Polohopisné a výškopisné zaměření

- Orientační údaje o průběhu inženýrských sítí v místě stavby předané jejich správci

- Prohlídka na místě

- Územní plán obce Rokytno

- Údaje z katastru nemovitostí

- Jednání a výrobní výbory

- Projednání návrhu s místními obyvateli za přítomnosti zástupce investora

- seznam použitých podkladů pro zpracování, zejména referenční materiály, výčet zohledněných právních předpisů a výčet technických norem, českých technických norem nebo jiných technických dokumentů, včetně data jejich vydání

- TP 170 - Katalog vozovek pozemních komunikací

- ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic

- ČSN 73 6102 Projektování křižovatek

- ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací

- ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel

- ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb

- ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací

- a další

Skladba konstrukcí je navržena dle“ Katalogu vozovek pozemních 
komunikací – TP 170 ”. Katalog je platným podkladem ve smyslu ČSN 736114.

Chodníkové těleso, nástupiště, D2-D-1-CH-PIII dle TP170

betonová dlažba 		DL 200x100		60mm		ČSN 73 6131

drob.drcené kam.		L 4/8			30mm		ČSN 73 6126-1

štěrkodrť 			ŠD,B 0/32		300mm 	ČSN 73 6126-1

Edef,2=min. 30MPa

- v případě úpravy zemní pláně bude část aktivní zóny vyměněna a to v tl. alespoň 200mm za vhodné materiály pro aktivní zónu dle ČSN 73 6111.

Vjezdy, D2-D-1-VI-PIII dle TP170

betonová dlažba		DL 200x100		80mm		ČNS 73 6131

drob.drcené kam. 		L 4/8			40mm		ČSN 73 6126-1

štěrkodrť 			ŠD,B 0/32	   	300mm	ČSN 73 6126-1

Edef,2=min. 45MPa

- v případě úpravy zemní pláně bude část aktivní zóny vyměněna a to v tl. alespoň 200mm za vhodné materiály pro aktivní zónu dle ČSN 73 6111.

Stání pro kontejnery, D2-D-2-V-PIII dle TP170

betonová dlažba		DL 200x100		80mm		ČNS 73 6131

drob.drcené kam. 		L 4/8			40mm		ČSN 73 6126-1

stab. cementem		SC C8/10		130mm 	ČSN 73 6124-1

štěrkodrť 			ŠD,B 0/32	   	250mm	ČSN 73 6126-1

Edef,2=min. 45MPa

- v případě úpravy zemní pláně bude část aktivní zóny vyměněna a to v tl. alespoň 200mm za vhodné materiály pro aktivní zónu dle ČSN 73 6111.

Autobusový záliv, komunikace a parkovací stání D1-BUS-1-IV-PIII dle TP170

asfaltobeton			ACB 11		60mm		ČSN EN 13108-1

spoj. postřik			PS-C 350 g/m2			ČSN 73 6129

asfaltobeton			ACP 22S		90mm		ČSN EN 13108-1

infil. postřik			PI-C 1000 g/m2			ČSN 73 6129

stab. cementem		SC C8/10		150mm 	ČSN 73 6124-1

štěrkodrť 			ŠD,A 0/32		250mm 	ČSN 73 6126-1

Edef,2=min. 45MPa

- v případě úpravy zemní pláně bude část aktivní zóny vyměněna a to v tl. alespoň 500mm za vhodné materiály pro aktivní zónu dle ČSN 73 6111.

Parkoviště D1-A-5-V-PIII dle TP170

asfaltobeton			ACO 11 50/70	40mm		ČSN EN 13108-1

spoj. postřik			PS-C 350 g/m2			ČSN 73 6129

asfaltobeton			ACP 16+ 50/70	60mm		ČSN EN 13108-1

infil. postřik			PI-C 1000 g/m2			ČSN 73 6129

stab. cementem		SC C8/10		120mm 	ČSN 73 6124-1

štěrkodrť 			ŠD,B 0/32		200mm 	ČSN 73 6126-1

Edef,2=min. 45MPa

- v případě úpravy zemní pláně bude část aktivní zóny vyměněna a to v tl. alespoň 500mm za vhodné materiály pro aktivní zónu dle ČSN 73 6111.

Oprava obrusné vrstvy vozovky, D1-A-5-V-PIII dle TP170

asfaltobeton			ACO 11 50/70	40mm		ČSN EN 13108-1

spoj. postřik			PS-C 350 g/m2			ČSN 73 6129

asfaltobeton			ACP 16+ 50/70	60mm		ČSN EN 13108-1

infl. postřik			PI-C 1000 g/m2			ČSN 73 6129

- oprava konstrukčních vrstev bude probíhat stupňovitě o stupních šířky 250mm pro každou konstrukční vrstvu komunikace.

- oprava obnažené ložné vrstvy dle TP 115: případné trhliny budou opraveny dle zásad

- betonový zahradní obrubník 1000/50/200 v bet. loži tl. min. 100mm s opěrou tl. min. 100mm , přírodní C16/20 n XF1

- betonový chodníkový obrubník 1000/80/250 v bet. loži tl. min. 150mm s opěrou tl. min. 150mm, přírodní C20/25 n XF3

- betonový silniční obrubník 1000/150/250 v bet. loži tl. min. 150mm s opěrou tl. min. 150mm, přírodní C20/25 n XF3

- betonový nájezdový silniční obrubník 1000/150/150 v bet. loži tl. min. 150mm s opěrou tl. min. 150mm, přírodní C20/25 n XF3

- betonový přechodový obrubník 1000/150/150-250 v bet. loži tl. min. 150mm s opěrou tl. min. 150mm, přírodní C20/25 n XF3

- betonová palisáda 160/140/600 či 200/200/1500 v bet. loži tl. min. 150mm s opěrou tl. min. 150mm, přírodní C20/25 n XF3

- betonový nástupištní obrubník HK 400/290/1000 v bet. loži tl. min. 150mm s opěrou tl. min. 150mm, přírodní C30/37 n XF3

- ohumusování v tl. 150mm + osetí travním semenem

Před zahájením prací bude v nutném rozsahu návrhu sejmuta ornice v tl. min. 15cm (dle skutečné mocnosti ornice) či stávající konstrukce chodníků. Část stávajícího rostlého bude odtěžena na úroveň navržené zemní pláně danou podélným profilem. Obnažená zemní pláň bude urovnána a řádně zhutněna dle požadavků uvedených v ČSN 73 6133 a 72 1006. Projektem je požadován Edef,2=min30MPa na zemní pláni pod chodníkem a min. 45MPa na zemní pláni pod rozšířenou pojížděnými plochami. Zemní pláně budou zhutněny na míru zhutnění min. D=100%PS - v případě jemnozrnných zemin v aktivní zóně v tloušťce aktivní zóny tj. do hloubky 50cm a nebo v případě hrubozrnných zemin Id=0,85 (v případě štěrků) či 0,90 (v případě písků).

Pokud zemní pláň nebude splňovat podmínky pro zemní pláň a aktivní zónu dle ČSN 73 6133 bude nutné část aktivní zóny zlepšit, aby byly dosaženy požadované vlastnosti pro zemní pláň, aktivní zónu dle ČSN 73 6133, 72 1006. S ohledem na případný rozsah zlepšení se jeví jako nejvhodnější mechanické zlepšení čí výměny části aktivní zóny za vhodné zeminy dle ČSN 73 6133. Druh sanace bude odsouhlasen hlavním geologem stavby. Výkazem výměr je uvažována sanace aktivní zóny mechanicky – odtěžením parapláně v tl. 200-500 mm na rostlý terén a nahrazení této odtěžené vrstvy vrstvou vhodnou dle ČSN 73 6133 do aktivní zóny, vrstvou ze štěrkodrti ŠD 0/63 v tl. 20-50 cm. V případě dostatečně únosného podloží, před odtěžením parapláně, nebude tato činnost prováděna – výstavba bude provedena na úrovni zemní pláně.

Při provádění a kontrole prací musí být dodrženy všechny požadavky platných technologických a materiálových norem. Stavební materiály a výrobky budou použity dle ustanovení TP 170 a dle ustanovení norem souboru ČSN.

Výstavba bude prováděna za předpokladu dodržení všech platných bezpečnostních předpisů O ochraně zdraví a bezpečnosti práce a dále O ochraně životního prostředí dle ČSN 18920.

Stávající vzrostlá zeleň, která není určena k odstranění, musí být během stavby řádně ochráněna proti mechanickému poškození. Dále nesmí během stavebních prací dojít k poškození kořenových systémů jednotlivých stromů. Výkopové práce v kořenovém systému budou probíhat pouze ručně, tak aby nedošlo k poškození kořenů!

S veškerou stavební technikou musí být postupováno tak, aby nedošlo k poškození větví, kmenů či kořenového systému jednotlivých stromů. Jestliže dojde k poškození této vzrostlé zeleně, je nutné tato poškození patřičným způsobem ošetřit.

Nezpevněné dotčené plochy budou zbaveny ornice v tl. min. 150mm (dle skutečnosti přímo na stavbě). Ornice bude odvezena na mezideponii a posléze bude využita na ohumusování nově navržených nezpevněných ploch v tl. 150mm a oseta travním semenem. Přebytečná ornice bude odvezena na obecní deponii k tomuto účelu určenou a v budoucnu využita na sadové úpravy v obci.

Zařízení staveniště bude umístěno na pozemcích určených k výstavbě včetně zázemí pro pracovníky stavební firmy, prostoru pro skládku a manipulaci, zařízení technologie pro výstavbu, parkování stavební techniky a vozidel stavby. Staveniště bude oploceno a zajištěno dle odpovídajících bezpečnostních předpisů a norem.

Po celou dobu výstavby je nutno zajistit možnost bezpečného pohybu peších. V předpokládaných místech ohrožení peších stavební činností budou vytvořeny koridory pro pěší dopravu. Tyto koridory zajistí dodavatel stavby a to za podmínky zachování bezpečnosti peších. Koridor bude viditelně označen a zabezpečen proti ohrožení jakýmkoliv druhem stavební činnosti či vozidly stavby.

Pracoviště budou řádně zajištěna. Na staveništi budou zajištěny předepsané pomůcky první zdravotní pomoci a telefonické spojení se záchrannou zdravotní službou, hasiči a policií.

- výjimky, odchylná nebo úlevová řešení z norem a předpisů

Ve větvi „I“ a větvi „O“ je místo s lokálním zúžením na 1,38 m a 1,28 m z důvodu šíře stávající zástavby. Na tyto místa byla v rámci projednání PD získána výjimka z vyhlášky 398/2009Sb (v době její platnosti) bod 1.0.2 - šířka chodníku.

- popis a zdůvodnění navrženého technického řešení a technických parametrů s popisem stávajícího a navrhovaného stavu,

bezbariérovost pro chodce, stavební úpravy stávajících chodníků, autobusových zastávek (nástupišť) a výstavbu nových podélných parkovacích míst v počtu 5 + 1 vyhrazený ZTP.

Součástí stavby jsou i stavební úpravy stávajících samostatných sjezdů k jednotlivým nemovitostem, kdy se šířkově sjezdy sjednocují na šíří 6,0m.

V rámci celistvé trasy jsou navržena místa určená pro přecházení přes silnice III. třídy či účelové komunikace.

Podél stavby jsou nově doplněny sloupy veřejného osvětlení výšky 8m včetně nasvětlení míst určených pro přecházení výšky 6m. Přecházení je navrženo z přechodových svítidel. V rámci veřejného osvětlení je i návrh nového vedení kabelové trasy CYKY pro sloupy VO uloženy do kabelových chrániček.

- Součástí návrhu je i přeložka podzemního kabelu CETIN.

Podél celého úseku bude výstavba chodníku koordinována s obnovou konstrukčních vrstev stávající komunikace III/29820 a III/29815 a dešťové kanalizace v realizaci SÚSPK.

Celková délka všech větví je 2028,89m.

Chodníky jsou navrženy podél hrany komunikace III/29820 a III/29815 se základní podsádkou betonových obrubníků+12cm.

Šíře chodníků vycházejí z požadavku vyhlášky 398/2009Sb. a ČSN 73 6110, Z1 a to s min. šíří včetně obrubníků 1,55m.

Mezi větvemi jsou navržena místa určená pro přecházení v šířích chodníku.

Přes komunikaci III/29815 jsou navržena dvě místa pro přecházení šířky 4,0m a délky přecházení do 7,0m.

Přes komunikaci III/29820 je navrženo sedm míst pro přecházení šířky 4,0m a délky přecházení do 7,0m.

- návaznost na ostatní objekty, související stavby

V rámci návrhu proběhla polohová koordinace s opravami silnic III. třídy včetně jejich odvodnění.

- stavebně montážní postupy výstavby

Jsou dány technologickými postupy pro navržený druh materiálu uvedeným jeho výrobce. Dále budou respektovány postupy prací uvedených v příslušných ČSN, jenž upřesňují technologické postupy pro danou část / konstrukci stavby včetně určení klimatických vlivů a omezení pro výstavbu.

- posouzení návrhu technického řešení

Projekčně jsou jednotlivé chodníkové osy rozděleny do větví:

větev A	délka 204,83m	…	výstavba nového chodníku

větev B	délka 91,88m	…	stavební úpravy stávajícího chodníku, BUS zálivu a místa pro přecházení

větev C	délka 81,59m	…	stavební úpravy stávajícího chodníku

větev D	délka 158,41m	…	stavební úpravy stávajícího chodníku, BUS nástupiště a místa pro přecházení

větev E	délka 33,18m	…	stavební úpravy stávajícího chodníku,

výstavba nového chodníku a místa pro přecházení

větev F	délka 13,21m	…	stavební úpravy stávajícího chodníku,

výstavba nového chodníku a místa pro přecházení

větev G	délka 19,92m	…	stavební úpravy stávajícího chodníku,

výstavba nového chodníku a místa pro přecházení

větev H	délka 168,33m	…	stavební úpravy stávajícího chodníku, BUS nástupiště a místa pro přecházení

větev I	délka 153,68m	…	stavební úpravy stávajícího chodníku,

výstavba nového chodníku a místa pro přecházení

větev J	délka 104,65m	…	stavební úpravy stávajícího chodníku, BUS nástupiště a místa pro přecházení

větev K	délka 256,82m	…	stavební úpravy stávajícího chodníku, BUS nástupiště a místa pro přecházení

větev L 	délka 99,31m	…	stavební úpravy stávajícího chodníku a místa pro přecházení

větev M 	délka 155,64m	…	stavební úpravy stávajícího chodníku, výstavba nového chodníku, podélného parkoviště a místa pro přecházení

větev N 	délka 145,44m	…	stavební úpravy stávajícího chodníku a místa pro přecházení

větev O 	délka 341,98m	…	stavební úpravy stávajícího chodníku, výstavba nového chodníku, BUS nástupiště a místa pro přecházení

Celková délka všech větví je 2028,89m.

Chodníky jsou navrženy podél hrany výše uvedených silnic.

Základní minimální šíře chodníků vycházejí z požadavku vyhlášky 398/2009Sb. a ČSN 73 6110, Z1 a to s min. šíří včetně obrubníků 1,55m.

Základní příčný sklon chodníků a parkovacích stání je 2,0%. Sklon zemní pláně je 3,0%.

K napojení stávající zástavby rodinných domů jsou navrženy zpevněné vjezdy, sjezdy. Stávající sjezdy budou zachovány – pouze dojde k úpravě napojení na výše uvedené silnice. Délka jednoho vjezdu je do 6,0m dle ČSN 73 6110. Poloha vjezdu respektuje současné umístění vrat. Napojení budou ohraničena silničními a chodníkovými obrubníky k oddělení od travnatých ploch.

V místech změny výškového průběhu obrubníku jsou navrženy rampové části chodníku o maximálním podélném sklonu 12,5% na délce 1,0m – 2,0m se zachováním příčného sklonu do 2,0%. Z důvodu stávajícího stavu a plynulého výškového navázání na stávající sjezdy jsou rampové části navrženy v šíři chodníku. Délka rampové části vychází z výškové změny silničního obrubníku!

V rámci celistvé trasy jsou navržena místa určená pro přecházení přes silnice III. třídy či účelové komunikace.

Mezi větvemi jsou navržena místa určená pro přecházení v šířích chodníku.

Přes komunikaci III/29815 jsou navržena dvě místa pro přecházení šířky 4,0m a délky přecházení do 7,0m.

Přes komunikaci III/29820 je navrženo sedm míst pro přecházení šířky 4,0m a délky přecházení do 7,0m.

Chodníky jsou navrženy dle funkční skupiny D2 – komunikace s vyloučením motoristické dopravy. Chodníky jsou navrženy podél sběrných komunikací třetí třídy. Po dokončení výstavby budou chodníky užívány jako místní komunikace s vyloučením motoristické dopravy.

Bezpečnostní odstup od sběrné komunikace je uvažován 0,50 m zasahující do chodníku. Bezpečnostní odstup od plotů a pevných překážek v zeleném pásu je uvažován 0,25m.

Chodníky jsou ze strany k vozovce lemovány novým silničním obrubníkem osazeným na +12 cm a v místě parkovacích stání +10 cm nad vozovkou. U míst určených pro přecházení či nástupů na chodník +2 cm. Snížení obrubníků bude provedeno lineárně pomocí přechodových obrubníků na 1,0 m délky obrubníků.

Přirozenou vodící linii budou tvořit podezdívky plotu a stěny domu.

Ze strany k zelenému pásu budou chodníky nově lemovány záhonovým obrubníkem osazeným na +8 cm nad chodníkem – vytvoření přirozené vodící linie nebo záhonovým obrubníkem s podsádkou +0 cm a přidruženou slepeckou umělou vodící linií.

Nebezpečné prostory pro nevidomé budou lemovány varovnými pásy o šíři 40 cm a v barevném kontrastu od chodníku – barva červená. Varovné pásy budou přesahovat do výšky silničního obrubníku 8 cm.

Nově navržené zelené plochy budou osety travním semenem. Veškeré nezpevněné travnaté plochy budou ohumusovány v tl. 150mm.

Stromy, které zasahují do navržených zpevněných ploch či rozhledových poměrů v křižovatce budou odstraněny – viz. KOORDINAČNÍ SITUACE.

Dotčené stávající poklopy kanalizace, vodovodu a plynu budou výškově upraveny do navržené nivelety komunikace.

Stávající podzemní hydranty budou zachovány a výškově upraveny do nové nivelety.

V místě přímého kontaktu nového chodníku s podzemním vedením SEK bude toto vedení uloženo do kabelové chráničky s víkem. Přesná poloha chráničky bude geodeticky zaměřena před zásypem.

Součástí návrhu je i přeložka podzemního kabelu CETIN

Podél celého úseku bude výstavba chodníku koordinována s obnovou konstrukčních vrstev stávající komunikace III/29820 a III/29815 a dešťové kanalizace v realizaci SÚSPK.

Podél nového silničního obrubníku u účelové komunikace před mostem je navržena obnova obrusné vrstvy v šíři 0,5 m a 0,25 m v šíři ložné vrstvy s případným doplněním konstrukčních vrstev komunikace. Stávající živičné vrstvy budou zaříznuty a vzniklé spáry budou zality pružnou asfaltovou zálivkou.

- režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana PK:

Z důvodu odvodnění stavby-chodníku co nejvíce do zeleně je v některých místech navržen příčný sklon chodníku směrem do zeleně a v těchto místech je chodník lemován zahradním obrubníkem osazeným na +0cm a slepeckou dlažbou s podélnými drážkami v šířce 40cm – vytvoření umělé vodící linie. V místech, kde příčný sklon směřuje k vyvýšenému obrubníku na +8cm, bude tento obrubník výškově přerušovaný (po 0,5 m či 1,0 m) na +0 cm, aby byl umožněn odtok povrchové vody.

Povrchové dešťové vody ze stávajících a nově řešených ploch budou svedeny svým výsledným sklonem o min. hodnotě 0,5% směrem do zeleně či komunikace. V rámci koordinace stavby chodníků se silnicemi III. tříd je odvodnění pozemní komunikace řešeno v rámci projektu Pardubického kraje.

Po dokončení stavebních prací budou veškeré stavbou dotčené vpusti vyčištěny včetně jejich připojovacího potrubí.

Před předáním stavby budou vpustě pročištěny.

Zemní pláň bude odvodněna pomocí příčného sklonu 3% směrem do komunikace nebo směrem do zeleně.

Za nově navržené palisády bude zřízena podélná drenáž PVC dn 100, jenž bude uložena za rub palisády. Drenáž bude uložena s podélným sklon min. 0,5% k vyústění. Vyústění je navrženo skrze palisádu u toku. Drenáž bude uložena do mezerovitého betonu 40x40cm. Vyústění pod palisádou bude opevněno lomovým kamenem tl. 20cm do C20/25 XF3 tj. min. 15cm.

- návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů, zařízení pro provozní informace a dopravní telematiku:

Projekt počítá s návrhem jak svislého, tak i vodorovného značení. Stávající dopravní značení v místě stavby bude zachováno, doplněno či posunuto mimo chodník.

SDZ bude provedeno v retroreflexním provedení typu E2 dle ČSN EN 12899-1. Nové značení bude umístěno na pozinkované sloupky o průměru 70mm v betonové patce.

Nové vodorovné značení bude provedeno v bílé barvě. VDZ bude provedeno dle TP70 – typ II, hladké. Stávající VDZ bude odfrézováno (odstraněno).

Značení bude provedeno v souladu s TP65, 133 a PPK + ZTKP 14 ŘSD čj. 218/04-10 422.

- Vazba na předchozí dokumentace

Tato PD je zpracována dle předchozího stupně pro společné povolení stavby tj. DÚR+DSP včetně vydaného pravomocného povolení stavby včetně vydané výjimky na bezbariérové užívání dle tehdejší vyhlášky 398/2009Sb..

- harmonogram provádění stavebních prací na objektu,

- bude upřesněn zhotovitelem stavby = dle jeho technologických možností a kapacit

Předpokládá se výstavba v délce cca 5 měsíce.

- požadavky a podmínky pro realizaci objektu mající vliv na technické řešení a jeho funkci,

Nejsou. Jsou dány pouze obecné podmínky vycházejí výstavby použitých materiálů.

- popis navrženého řešení ve vztahu k péči o životní prostředí a ve vztahu k užívání

Dešťové vody budou likvidovány do stávající jednotné kanalizace. Vytěžený materiál, výrobky atd budou uloženy na skládce k tomu určené, ze kterých zhotovitel předloží příslušnému úřadu doklad o jejich řádné likvidaci či využití pro druhotné použití.

- požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci ve stádiu realizace

Veškeré práce musí být prováděny v souladu s předepsanými technologickými postupy a z odpovídajících materiálu, které mají potřebné atesty a zkoušky. Atesty a zkoušky zabudovaných materiálu předá dodavatel stavby při kolaudaci investorovi.

Výstavba bude prováděna za předpokladu nutného dodržení všech platných CSN a platných bezpečnostních předpisů, zejména:

- ustanovení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce,

- zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

- nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích,

- nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí,

- nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky,

- nařízení vlády č.495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků,

- nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí,

- zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů a vyhlášku MV č. 246/2001 Sb., o požární prevenci.

Zemní i ostatní práce prováděné stavebními stroji v blízkosti podzemních i nadzemních vedení je nutno řídit dle předpisů o těchto činnostech, tak aby nedošlo k ohrožení osob ani těchto vedení.

- požadavky na měření posunů a přetvoření stavebních objektů

Jsou blíže specifikovány příslušnými ČSN pro navržené konstrukce vozovek či materiály.

- požadavky na řešení přístupnosti

Nově navržené úpravy byly navrženy v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb (projekt vznikl v době její platnosti a byl i dle ní povolení Stavebním úřadem) a ČSN 73 4001. Stavba je řešena plně bezbariérově s možností pohybu nevidomých spoluobčanů.

Příčný sklon chodníku je max. do 2%. Sklon do 2% je navržen i v jednotlivých vjezdech a to v šíři chodníku. Ve vjezdech je zachován příčný sklon o max. hodnotě 2% směrem do vozovky či od vozovky a to, alespoň v minimální šíři 0,9m u přerušené vodící linie = vzhledem na výškové napojení sousedních nemovitostí na pozemní komunikaci.

Průměrná hodnota podélného sklonu je o hodnotě okolo 0,3%.

Podél snížené hrany obrubníku (pod výškou obrubníku 8cm) je navržen varovný pás z hmatové, slepecké dlažby v barvě červená v šíři 40cm s přesahem varovného pásu do místa výšky silničního obrubníku min. +8cm nad vozovkou.

Nástupní hrana autobusové zastávky bude vymezena pomocí kontrastního pásu v šířce 0,3m (šíře obrubníku nástupní hrany je 0,2m, bezbariérový obrubník) a v barevném odstínu písková, v celé délce nástupní hrany tj. 13,0m. Nástup je vymezen pomocí signálního pásu o šířce 0,80m ukončeného 0,5m před nástupní hranou – na hraně kontrastního pásu. Signální pás je navržen, jako varovné pásy, z betonové dlažby se slepeckou úpravou v barvě červená. Nástupní hrana je navržena ve výšce +16cm nad vozovkou a to pomocí bezbariérového obrubníku 1000/29/400. Nástupiště je navrženo o příčném sklonu do 2,0%. Označník IJ4b bude umístěn 80cm od signálního pásu a 60cm od nástupní hrany. Spodní hrana označníku bude min. 2,20m nad pochozí plochou. Nástupní plocha je navržena v šíři 2,0m. Pouze ve větvi „J“ je z důvodu stísněných místních podmínek nástupiště široké 1,83 – 1,98 m.

Přes silnici III/29820 a III/29815 je dohromady navrženo devět míst pro přecházení v šíři 4,0m a délce přecházení do 6,5m – vzhledem na nově definovanou šíři jízdního pásu silnic III. tříd.

Mezi větvemi přes místní či účelové komunikace jsou navržena místa určená pro přecházení v šíři chodníku či 3,0 m. V místě výjezdu HZS je délka přecházení mezi větvemi v délce 10,0m doplněna vodícím pásem 2x 3 linky, jenž navazuje na přirozenou vodící linii dle ČSN 73 5710.

V místech určených pro přecházení nejsou z důvodu stavebně technického signální pásy navrženy dle ČSN 73 6110/Z1 odst. 10.1.3.1.14 – s ohledem na šířku chodníku, poloměr nároží a odsazení. V místech určených pro přecházení mezi místními či účelovými komunikacemi směrové vedení přebírá vysazený zahradní obrubník na +8cm v délce alespoň šíře chodníku tj. 1,50m a více.

Vyhrazené stání pro ZTP je označeno SDZ IP12/E13-01 + VDZ V10f. Parkovací stání pro invalidy je krajní a délka parkovacího stání je navržena 7,00m. Šíře parkovacího stání je navržena 2,0m, kde je možné využít i šířku chodníku 1,60m.

Chodník je navržen z betonové dlažby bez zkosených hran, barvy přírodní. Sjezdy jsou navrženy z betonové dlažby bez zkosených hran, barvy přírodní.

Přirozenou vodící linii budou tvořit podezdívky plotu a stěny domu. Ze strany k zelenému pásu budou chodníky nově lemovány záhonovým obrubníkem osazeným na +8 cm nad chodníkem – vytvoření přirozené vodící linie nebo záhonovým obrubníkem s podsádkou +0 cm a přidruženou slepeckou umělou vodící linií.

U autobusových zastávek ve větvi „B, D, K“  je z důvodu navedení nevidomých nebo slabozrakých na nástupiště navržena umělá vodící linie o šíři 40cm, která vychází z přirozené vodící linie.

V místech vjezdů bude přirozená vodící linie přerušena v šíři vjezdu, avšak do maximální délky nejširšího vjezdu 6,00m (měřeno podél vodící linie). Nově bude napojení sjezdu na silnici III. třídy šířkově sjednoceno na šíři připojení jednoho sjezdu v délce připojení 6,0m. V místech dvou a více vjezdů jde poté o splnění násobků 6ti pro další vjezd.

V místech vjezdů bude obrubník směrem do silnice snížen na +5cm. Snížený obrubník v místech vjezdů nepřesahuje délku 6,0m a u spojených sjezdů nepřesahuje délku 12,0m. Výjimkou je připojení nemovitostí st. 95 a 89, kdy z důvodu většího počtu stávajících připojeních, je délka sjezdu více nežli 12m. Tato místa budou řešena přes sklopený silniční obrubník se zachováním horní hrany obrubníků v podsádce +9,5cm.

V místech změny výškového průběhu obrubníku jsou navrženy rampové části chodníku o maximálním podélném sklonu 12,5% na délce 1,0m – 2,0m se zachováním příčného sklonu do 2,0%. Rampové části jsou navrženy v šíři chodníku. Délka rampové části vychází z výškové změny silničního obrubníku!

Z důvodu stávajícího stavu a plynulého výškového navázání na stávající sjezdy jsou rampové části u sjezdů navrženy v šíři chodníku.

Chodník je navržen v minimální šíři 1,55m – v případě umístění u silničního obrubníku, kde šíře chodníku je proměnlivá a je dána podezdívkou stávajících plotů, budov a vedením nové silniční obruby.

V místě vedení chodníku v zeleném pásu bude šíře min. 1,50m mezi obrubníky, dle skladebného rozměru betonové dlažby.

Ve větvi „O“ za autobusovou zastávkou, kde je z důvodu stísněných místních podmínek chodník široký 1,28 - 1,50 m v délce 13,00 m a na konci větve „I“ chodník široký 1,38 – 1,50 m v délce 6,23 m, bylo nutno dle již neplatné (v době zpracování DUSP ještě platné) vyhlášky 398/2009 Sb. udělit výjimku z bodu 1.0.2 na šíři chodníku.

Místa pro přecházení budou nasvětlena dvojicí přechodových svítidel dle výpočtu TKP 15.

Veškeré použité materiály pro prvky pro nevidomé musí být dle NV 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb. a TN TZÚS 12.03.04-06.

SDZ či sloupy VO budou umístěny min. 90cm od přirozené vodící linie. V případě kolize bude nutná stranová přeložka mimo chodník či na min. průchozí šíři 90cm.

Vypracoval:	Ing. Tomáš Rak

v Hradci Králové, 9/2024