# T E C H N I C K Á    Z P R Á V A

Název zakázky:		Trstěnice, silnice III/360 21

mapový podklad

Vyhotovil: 		GON Hradec Králové, a.s., Zemědělská 897, Hradec Králové

Číslo zakázky:	 	20 0186

Rozsah měření:

Doba měření:	 	srpen - září 2020

Termín:

## POPIS LOKALITY

Jedná se o polohopisné a výškopisné zaměření tří úseků silnice v Trstěnicích.

## POPIS STÁVAJÍCÍHO BODOVÉHO POLE

Měření navazuje na stávající základní polohové bodové pole převzaté z databáze trigonometrických a zhušťovacích bodů vedené Zeměměřickým úřadem v Praze. Výškově je měření připojeno na body PBPP č. 535, 536, 537, 541, 542 a 548 v k.ú. Trstěnice a trigonometrický bod 15.2.

## POPIS BUDOVANÉHO BODOVÉHO POLE

Nově budované pole obsahuje dočasně stabilizované body č. 4001 až 4029 určené metodou GNSS (RTK s VRS s využitím sítě stanic TVN; pro transformaci do S-JTSK byl použit transformační modul zpřesněné globální transformace Trimble 2018 schválený ČUZK pro měření po 1. 1. 2018), polygonovými pořady a rajony.

K měření byly použity přístroje firmy Trimble S5 a GNSS Trimble R2.

## POPIS PODROBNÉHO MĚŘENÍ

Podrobné měření bylo provedeno polární metodou přístrojem Trimble S5 a Zeiss 3603DR s registrací. Třída přesnosti podrobných bodů polohová je 3, výšková 2.

## KANCELÁŘSKÉ PRÁCE

Všechny podrobné body byly určeny v souřadnicích programem GROMA. Situace byla zpracována ve 3D grafice BricsCAD V17 programem Geopol Plus. Do situace byl zakreslen průběh hranic parcel dle KMD, k.ú. Trstěnice u Litomyšle a Čistá u Litomyšle, stav k 1.10.2020.

6. ZÁVĚR

Objednateli byly předány v digitální formě tyto části geodetické dokumentace:

1. Technická zpráva

2. Situace 1:500

3. Seznam souřadnic podrobných bodů

Ostatní části dokumentace, jako náčrty, zápisníky, výpočty zůstávají v archivu firmy GON Hradec Králové.

8. POUŽITÉ NORMY A PŘEDPISY

ČSN 013410        Mapy velkých měřítek. Základní ustanovení.

ČSN 013411        Mapy velkých měřítek. Mapové značky.

ČSN 730415        Geodetické body

V Hradci Králové dne 14.10.2020	Vladimír Baťka