Stavby vodního hospodářství

a krajinného inženýrství

| VEDOUCÍ PROJEKTU Ing. Jiří Kaplan | VYPRACOVAL Bc. Roman Bárta | KONTROLOVAL Ing. Jiří Kaplan | AUTORIZACE Ing. Miloslav Šindlar | Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ŠINDLAR s.r.o., Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králové, IČO 260 03 236 |  |  |
| KRAJ: Pardubický |  | STAVEBNÍ ÚŘAD: MěÚ Litomyšl |  | FORMÁT |  |  |
| KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Němčice u České Třebové |  |  |  | DATUM |  | červen 2015 |
| INVESTOR: Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 50008 Hradec Králové |  |  |  | STUPEŇ |  | DSP, DPS |
| PPO Němčice |  |  |  | ČÍSLO ZAKÁZKY |  | 20150023 |
|  |  |  |  | SOUŘADNÝ/VÝŠKOVÝ SYSTÉM |  |  |
|  |  |  |  | INTERVAL VRSTEVNIC |  |  |
| B – Souhrnná technická zpráva |  |  |  | MĚŘÍTKO |  | ČÍSLO KOPIE |
|  |  |  |  | Č. VÝKRESU |  |  |

B.1.	Popis území stavby	4

a.	Charakteristika stavebního pozemku	4

b.	Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů	4

c.	Stávající ochranná a bezpečnostní pásma	5

d.	Poloha vzhledem k záplavovému území	6

e.	Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území	6

f.	Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin	6

g.	Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa	7

h.	Územně technické podmínky	8

i.	Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice	8

B.2.	Celkový popis stavby	8

B.2.1.	Účel užívání stavby	8

B.2.2.	Celkové urbanistické a architektonické řešení	9

B.2.3.	Celkové provozní řešení	9

B.2.4.	Bezbariérové užívání stavby	10

B.2.5.	Bezpečnost při užívání stavby	10

B.2.6.	Základní charakteristika objektů	10

a.	Stavební řešení	10

SO 01.1 – Zemní hráz	11

SO 01.2 – Základová výpust	12

SO 01.3 – Bezpečnostní přeliv	13

SO 01.4 – Sjezd do zdrže	14

SO 01.5 – Zemník	15

SO 01.6 – Zatrubnění náhonu	16

SO 01.7 – Neprůtočné tůně	17

B.2.7.	SO 02 – Úprava toku Zlatý Pásek	17

b.	Konstrukční a materiálové řešení	20

B.2.8.	Základní charakteristika technických a technologických zařízení	21

B.2.9.	Požárně bezpečnostní řešení	21

B.2.10.	Zásady hospodaření s energiemi	21

B.2.11.	Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí	21

B.2.12.	Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí	21

a.	Ochrana před pronikáním radonu z podloží	21

b.	Ochrana před bludnými proudy	21

c.	Ochrana před technickou seizmicitou	21

d.	Ochrana před hlukem	21

e.	Protipovodňová opatření	21

f.	Ostatní účinky	22

B.3.	Připojení na technickou infrastrukturu	22

B.4.	Dopravní řešení	22

B.5.	Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav	22

B.6.	Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana	23

a.	Vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda	23

b.	Vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, památných stromů, rostlin a živočichů apod.)	23

c.	Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000	23

d.	Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA	23

e.	Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma	25

B.7.	Ochrana obyvatelstva	25

B.8.	Zásady organizace výstavby	26

a.	Potřeby a spotřeby rozhodujících medií a hmot, jejich zajištění	26

b.	Odvodnění staveniště	26

c.	Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu	27

d.	Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky	27

e.	Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin	27

f.	Maximální zábory pro staveniště	28

g.	Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace	28

h.	Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin	29

i.	Ochrana životního prostředí při výstavbě	30

j.	Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora BOZP	31

k.	Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb	32

l.	Zásady pro dopravně inženýrské opatření	32

m.	Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby	32

n.	Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny	32

# Popis území stavby

### Charakteristika stavebního pozemku

Výkresová dokumentace C.1.,C.2., C.3.

Lokalizace

Stavba se nachází v Pardubickém kraji v katastrálním území Němčice u České Třebové (703001). Lokalizace stavby je zakreslena ve výkresu C.1. - Přehledná situace řešeného území. Podrobněji je lokalita zakreslena ve výkresu C.2. - Celková situace rozmístění stavebních objektů.

Řešená lokalita se nachází na toku Zlatý pásek v ř. km 1,550 – 3,000. Plocha povodí 8,37 km2.

Koryto toku v intravilánu obce Němčice je nekapacitní s nestabilními břehy a rozdílnými spádovými poměry. Příčinou jsou zejména historické nepovolené zásahy a úpravy provedené, v převážných případech, vlastníky přilehlých nemovitostí.

Maximální průtočná kapacita v nejkritičtějším profilu koryta je 2,0 m3/s, což odpovídá průtokům Q1.

Vzhledem k situování dna koryta potoka Zlatý pásek mimo údolnici, nad úrovní pravobřežního terénu s obytnou zástavbou (v km úpravy 0,580 – 0,700) a vzhledem k výše uvedeným skutečnostem, dochází v posledních letech pravidelně k vybřežování a infiltraci vody z koryta toku a zaplavování okolních nemovitostí.

### Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů

Terénní průzkum lokality

Úvodní podrobný průzkum lokality v rámci zpracování dokumentace se uskutečnil v červenci 2011. Cílem průzkumu bylo získání a aktualizování informací o problematice zájmového území, stavu terénu a stávajících objektů na toku v intravilánu obce. Terénní průzkumy byly v průběhu řešení několikrát zopakovány pro doplnění údajů, projednání s vlastníky, projednání přístupových tras za účasti pana starosty a správce toku pana Hromádky.

Geologický průzkum

V rámci dokumentace k územnímu rozhodnutí byla vypracována zpráva o výsledcích inženýrsko-geologickém a hydrologickém průzkumu (Vodní zdroje Chrudim, spol. s r.o., červenec 2006) v místě navržené stavby suché nádrže Člupek v katastrálním území Němčice. Předmětem zprávy bylo zhodnocení únosnosti základové půdy, stability podloží pod tělesem hráze, propustnosti zemin v místě nádrže a zhodnocení vhodnosti místních zemin pro použití do násypu zemního tělesa hráze.

Během přípravných prací, v prosinci 2011, byl proveden doplňující inženýrsko-geologický průzkum lokality SO 1. Zejména z hlediska základových poměrů a vhodnosti dostupných zemin pro výstavbu zemních hrází SO 1. Byly provedeny celkem 4 kopané sondy, za použití stroje pro zemní práce (bagr CASE 695).

V místě plánovaného bezpečnostního přelivu, na svazích a na úpatí svahu byl zjištěn výskyt zemin F1, F5 v mocnosti do 2 m. V hloubce pod 2 m byl zjištěn výskyt štěrkovité a kamenné složky, tvořené zejména úlomky zvětralých hornin.

Jiné průzkumy

Na základě podnětu zhotovitele projektové dokumentace bylo provedeno posouzení lokality pro výstavby suché nádrže na toku Zlatý pásek. Podrobný průzkum byl proveden zejména s ohledem na výskyt bledule jarní. Průzkum provedla AOPK ČR, SCHKO Železné hory, Pardubice, viz část E – Dokladová část, příloha P3, Provedení průzkumu výskytu bledule jarní, ze dne 11.03.2011.

### Stávající ochranná a bezpečnostní pásma

V rámci přípravy akce byly identifikovány následující střety zájmů:

Inženýrské sítě:

Při výstavbě hráze suché nádrže a úpravě toku dojde ke středu s ochrannými pásmy následujících inženýrských sítí.

- dotčení ochranného pásma vysokotlakého plynovodu DN 200 PN 40

dotčený subjekt: RWE Distribuční služby s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, vyjádření čj. 5001113887, ze dne 2. 6. 2015

Bezpečnostní pásmo pro plynovod u DN 200 činí 20 m a ochranné pásmo u všech DN je 4 m, měřeno od obrysu potrubí plynovodu na každou stranu

- dotčení ochranného pásma VVN 400 kV, V401 Týnec - Krasíkov

dotčený subjekt: ČEPS a.s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, vyjádření č.j.678/15/KOC/Ro/1, ze dne 8. 6. 2015

ochranné pásmo VVN 400 kV: 25 m od krajního vodiče na každou stranu měřeno kolmo na vedení

- dotčení ochranného pásma NN 1 kV (podzemní síť, nadzemní síť

dotčený subjekt: ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, vyjádření čj. 0100417629, ze dne 19. 5. 2015

ochranné pásmo podzemního vedení NN 1 kV: 1 m po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy.

ochranné pásmo nadzemního vedení NN 1 kV: Nadzemní vedení nízkého napětí (do 1 kV) není chráněno ochranným pásmem. Při činnostech prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1 ed. 2.

- dotčení ochranného pásma vodovodu

dotčený subjekt: Obec Němčice, Němčice 107, 561 18 Němčice, č.j. 258-2/2015/St, ze dne 
29. 5. 2015

ochranné pásmo vodovodu: 1,5 m od vnější hrany potrubí na každou stranu měřeno kolmo na jeho obrys

- dotčení ochranného pásma kanalizace

dotčený subjekt: Obec Němčice, Němčice 107, 561 18 Němčice, č.j. 258-2/2015/St, ze dne 
29. 5. 2015

ochranné pásmo kanalizace: 1,5 m od vnější hrany potrubí na každou stranu měřeno kolmo na jeho obrys

- dotčení ochranného pásma sítě elektronických komunikací

dotčený subjekt: O2 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle, vyjádření čj. 595224/15, ze dne 12. 5. 2015

Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení.

Ochrana přírody

Stavba se nachází v ochranném pásmu lesa.

dotčený subjekt: Městský úřad Litomyšl, odbor životního prostředí, Bratří Šťastných 1000, 
570 02 Litomyšl, č.j. MěÚ Litomyšl / 13860/2012, ze dne 6. 3. 2012

V prostoru navržené hráze suché ndrže se vyskytují chráněné bledule jarní.

dotčený subjekt: Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Komenského náměstí 125, 532 11  Pardubice, č.j. 16473/2012/OŽPZ/Si, ze dne 6. 3. 2012

### Poloha vzhledem k záplavovému území

Stavba se nachází v záplavovém území toku Zlatý pásek, řeší odtokové poměry a je součástí systému protipovodňové ochrany pro obec Němčice a obce položené níže na toku.

### Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Výstavbou poldru a úpravou opevnění koryta toku v intravilánu dojde k významnému zlepšení protipovodňové ochrany a stabilizaci odtokových poměrů v intravilánu obce Němčice.

Výstavbou suché nádrže dojde k regulovanému odtoku vody z prostoru nádrže při povodňových průtocích. Výstavbou nových opěrných zdí a stabilizaci břehových hran kamennou rovnaninou dojde ke stabilizaci koryta a zabránění boční eroze.

Stavbou dojde ke zlepšení stávajících odtokových poměrů v lokalitě.

### Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Bourací práce

V rámci stavby bude provedeno odstranění stávajícího opevnění toku v místech, kde je navržena jeho rekonstrukce. Jedná se o lokální kamenné opevnění a opěrné zdi z lomového kamene a betonu. Odstranění přebytečné zeminy a vybouraných opevnění bude provedeno v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb..

Kácení porostů

V rámci realizace stavby dojde k likvidaci zejména břehové vegetace náletových stromů a keřů, které narušují stabilitu či konstrukci ochranných prvků nebo které svým umístěním snižují průtočný profil koryta.

V případě nutnosti kácení dřevin, které s ohledem na svůj vzrůst a kvalitu ve vztahu k zák. č. 114/1992 Sb., v platném znění podléhají povolení ke kácení, bude postupováno dle tohoto zákona.

Kácení dřevin ve schváleném rozsahu bude prováděno v době vegetačního klidu (říjen až březen).

Pokácené stromy budou ponechány vlastníkům pozemků. Větve z pokácených stromů a smýcených keřů z prostoru úpravy toku budou převezeny do prostoru nádrže a podrceny. Nadrcená dřevní hmota bude převezena do 2 km na deponii pro další využití v obci. V prostoru úpravy toku se nacházejí ponechané pařezy po kácení stromů. Veškeré pařezy včetně pařezů v prostoru hráze nádrže budou vytrhány.

Tabulka kácených stromů

| Suchá nádrž |  |
| --- | --- |
| průměr pařezu | počet stromů |
| do 0,3 | 37 |
| do 0,5 | 18 |
| do 0,7 | 5 |
| do 0,9 | 5 |

| Úprava toku |  |
| --- | --- |
| průměr pařezu | počet stromů |
| do 0,3 | 30 |
| do 0,5 | 4 |

V prostoru nádrže bude smýceno 118 m2 keřů. Pro budování opevnění toku v intravilánu obce bude smýceno 821,8 m2 keřů a navíc vytrháno 13 ks pařezů.

### Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa

ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND

Stavbou dojde k trvalému záboru zemědělského půdního fondu o celkové výměře 0,2512 ha v níže uvedeném rozsahu:

pozemky dle KN v k.ú Němčice u České Třebové:

p.č. 757/1, v druhu trvalý travní porost		část o výměře 0,0772 ha

p.č. 757/3, v druhu trvalý travní porost		část o výměře 0,0614 ha

p.č. 757/4, v druhu trvalý travní porost		část o výměře 0,0715 ha

p.č. 757/5, v druhu trvalý travní porost		část o výměře 0,0411 ha

POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA

Stavbou dojde k dotčení lesních pozemků p.č. 758/1, 759 a 761/1 v k.ú Němčice u České Třebové. V souladu s vyjádřením Městského úřadu Litomyšl, odboru životního prostředí č.j. MěÚ Litomyšl / 13861 /2012, ze dne 6. 3. 2015, bude vlastní stavba hráze zaměřena, zhotoven geometrický plán a MěÚ Litomyšl OŽP požádán o dočasné nebo trvalé odnětí pozemků z PUPFL nebo omezení dle ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb., lesní zákon.

Stavbou dojde k dotčení ochranného pásma lesa ve vzdálenosti 50 m od jeho okraje, a to lesních pozemků p.č. 1152/2, 1152/7, 1152/8 a 1154 v k.ú. Němčice u České Třebové.

### Územně technické podmínky

Dopravní infrastruktura

Pro výstavbu suché nádrže a navržené úpravy toku bude nutné vybudovat dočasné přístupové komunikace. Pro výstavbu opěrných zdí v toku, bude nejprve nutné vybudovat nové mostky (PD „PPO Němčice SO 03 – Rekonstrukce lávek a přejezdů“, ŠINDLAR s.r.o. 03/2012).

Přístupové komunikace

Komunikace budou dočasné a po vybudování stavby budou odstraněny. Přístupové komunikace budou zpevněné panely minimální nosnosti 20 t. Více viz technická zpráva Zásady organizace výstavby.

Mostky

Na obnovu a rekonstrukci mostků je vypracovaná samostatná dokumentace „PPO Němčice SO 03 – Rekonstrukce lávek a přejezdů“, ŠINDLAR s.r.o. 03/2012“. Investorem je obec Němčice. Projekt navrhuje u některých mostků a lávek jejich kompletní odstranění a vybudování nových mostků z rámových propustí. Na zakřídlení opěr budou navazovat navržené opěrné zdi nebo kamenná rovnanina.

Napojení na inženýrské sítě

Hotová stavba nevyžaduje napojení na žádné inženýrské sítě.

### Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Výstavba suché nádrže a opevnění toku nevyžaduje zvláštní koordinaci. Obě stavby mohou probíhat nezávisle na sobě.

Pro výstavbu opevnění toku bude nutná koordinace s výstavbou nových mostků v obci. Výstavba mostků je součástí akce PPO Němčice, ale na rozdíl od nádrže a úpravy toku je investorem obec Němčice. Pro výstavbu opěrných zdí budu nutné nejprve v předstihu vybudovat nové mostky.

# Celkový popis stavby

## Účel užívání stavby

Suchá nádrž bude využívána pro retenci vody a transformaci povodňové vlny při povodňových průtocích. Úprava toku bude sloužit pro bezpečné převedení povodňových průtoků intravilánem obce.

## Celkové urbanistické a architektonické řešení

Výkresová dokumentace C.3.1., C.3.2., C.3.3.

Návrh je koncipován jako jedna stavba složená ze tří stavebních objektů a sedmi podobjektů.

- SO 01 – Suchá nádrž

- 01.1 – Zemní hráz

- 01.2 – Základová výpust

- 01.3 – Bezpečnostní přeliv

- 01.4 – Sjezd do zdrže

- 01.5 – Zemník

- 01.6 – Zatrubnění náhonu

- 01.7 – Neprůtočné tůně

- SO 02. – Úprava toku Zlatý pásek

- SO 03. – Rekonstrukce lávek a přejezdů (není součástí projektové dokumentace)

V prostoru východně od obce, na toku Zlatý pásek, v ř.km 2,83 je navržena suchá nádrž. Nádrž je řešena jako průtočná retenční nádrž se zemní sypanou hrází. Účelem stavby je zachycení povodňových vod z údolní nivy situované jihovýchodně od nádrže a transformace povodňové vlny. Retenční účinek nádrže je dokumentován v kapitole hydrotechnické posouzení. V části prostoru maximální zátopy nádrže budou zřízeny neprůtočné tůně (o průměrné hloubce vody 1 m). Tůně budou sloužit jako refugium s hlubší vodou pro suchá a mrazová období. Vlastní nádrž neobsahuje prostor se stálou hladinou vody.

Převážná část opěrných zídek a opevnění je v nevyhovujícím technickém stavu, odpovídající jejich stáří, způsobu provedení a použitím nevhodného materiálu obohacené různými prvky lidové tvořivosti. Dalším závažným problém stávajícího opevnění toku, vzhledem k výškovému umístění toku nad údolnicí (nad úrovní nemovitostí), je podtékání konstrukce opevnění během zvýšených průtoků a vzniku výronů na vzdušné straně koryta. Tím dochází k zaplavování nemovitostí ještě před vylitím vody z koryta toku. Některé mostní konstrukce jsou nekapacitní, technicky v nevyhovujícím stavu. Bez rekonstrukce mostků nebudou nově provedené protipovodňové úpravy toku plně využity.

## Celkové provozní řešení

Předmětná stavba má za cíl ochránit intravilán obce Němčice před povodňovými průtoky na potoce Zlatý pásek. Zlepšení protipovodňové ochrany obce Němčice je navrženo dvěma opatřeními:

- Vybudováním suché nádrže „Člupek“ umístěné před obcí Němčice o retenčním objemu (max.) 129 000 m3. Účelem nádrže je zachytit a transformovat povodňovou vlnu s maximálním stoletým přítokem 17,7 m3.s-1  (Q100) na odtok 3,3 m3.s-1.

- Provedení úpravy a zkapacitnění koryta Zlatého Pásku v délce 1014 m.  V této části budou odstraněny stávající nefunkční pomístná opevnění, bude provedena úprava spádových poměrů, stabilizace dna a břehů vhodnou úpravou a úprava profilu na průtok, který bude odpovídat nejméně transformovanému stoletému odtoku ze suché nádrže, tj. 3,3 m3.s-1.

## Bezbariérové užívání stavby

Stavba je vodohospodářskou stavbou, není určena pro vstup nepovolaných osob, není proto uvažováno se zpřístupněním stavby pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Z toho důvodu nejsou v dokumentaci zohledněny požadavky bezbariérového přístupu.

## Bezpečnost při užívání stavby

Vzhledem k charakteru prostředí a k technické koncepci návrhu stavba nevyžaduje zvláštní bezpečnostní opatření při užívání. Manipulovatelné objekty budou zajištěny proti neoprávněné manipulaci. U navržených objektů, kde hrozí pád člověka do hloubky, je bezpečnost zajištěna osazením zábradlí.

## Základní charakteristika objektů

### Stavební řešení

Cílem stavby je vybudování suché retenční nádrže na toku Zlatý pásek v obci Němčice a úprava břehového opevnění toku v intavilánu obce.

Navržená opatření přispějí k úpravě odtokových poměrů v lokalitě.

Návrh je koncipován jako jedna stavba složená ze tří stavebních objektů a sedmi podobjektů.

- SO 01 – Suchá nádrž

- 01.1 – Zemní hráz

- 01.2 – Základová výpust

- 01.3 – Bezpečnostní přeliv

- 01.4 – Sjezd do zdrže

- 01.5 – Zemník

- 01.6 – Zatrubnění náhonu

- 01.7 – Neprůtočné tůně

- SO 02. – Úprava toku Zlatý pásek

- SO 03. – Rekonstrukce lávek a přejezdů (není součástí projektové dokumentace)

Situační umístění stavby a jednotlivých stavebních objektů je znázorněno v návrhové situaci řešení (C.3.1., C.3.2., C.3.3.).

#### Suchá nádrž

Situační řešení retenční nádrže a souvisejících objektů je znázorněno ve výkresové dokumentaci C.3.1.. V prostoru východně od obce, na toku Zlatý pásek, v km 2,83 je navržena suchá retenční nádrž. Nádrž je řešena jako průtočná. Účelem stavby je zachycení povodňových průtoků a jejich transformace. Retenční účinek nádrže je dokumentován v kapitole hydrotechnické posouzení. V části prostoru zátopy nádrže budou zřízeny neprůtočné tůně (o průměrné hloubce vody 1 m). Tůně budou sloužit jako refugium s hlubší vodou pro suchá a mrazová období. Vlastní nádrž neobsahuje regulovatelný akumulační prostor se stálou hladinou vody.

Retenční nádrž se skládá z následujících hlavních stavebních objektů:

SO 01.1 – Zemní hráz

SO 01.2 – Základová výpust

SO 01.3 – Bezpečnostní přeliv

SO 01.4 – Sjezd do zdrže

SO 01.5 – Zemník

SO 01.6 – Zatrubnění náhonu

SO 01.7 – Neprůtočné tůně

Stavba je navržena v parametrech III. kategorie technicko–bezpečnostního dozoru (dle posudku VD – TBD, ze dne 7.11.2011, doloženého v části E projektové dokumentace).

Základní parametry suché nádrže:

Maximální výška hráze (včetně založení):		9,40 m

Kóta koruny hráze					412,20 m n.m.

Kóta maximální hladiny při Q100				411,40 m n.m.

Kóta maximální hladiny při Q1000			411,75 m n.m.

Vodní plocha při hladině  Q100				29 000 m2

Objem vody při hladině Q100				104 000 m3

Objem vody při hladině Q1000				115 000 m3

Maximální objem vody na kótě 412,20 m n.m.		129 000 m3

### SO 01.1 – Zemní hráz

Výkresová dokumentace: D.2.1., D.2.4., D.2.5., D.2.6., D.2.7.

Čelní hráz nádrže je navržena kolmo na tok Zlatý pásek. Hráz nádrže je navržena jako zemní sypaná ze zemin dovezených z externího zemníku. Na jádrovou část hráze je z důvodu namrzavosti použité zeminy navržen přísyp z nenamrzavých zemin.  Délka hráze v koruně je 74,5 m, maximální šířka v základové spáře 54,0 m, maximální výška nad terénem 8,4 m. Koruna hráze má šířku 4,0 m. Hráz bude konstruována se sklonem návodního svahu 1:3,5 a vzdušného 1:2,5.

Hráz bude na vzdušné patě opatřena patním drénem s kontrolními šachtami. Drén bude ústit do vývaru základové výpusti.

V zavázání do levého svahu bude půdorysně pod bezpečnostním přelivem vyplněn  zavazovací zářez železobetonem C 30/37-XF3. Zavazovací žebro bude vyztuženo kari sítí 100x100x10.

Na koruně hráze je navržena zpevněná obslužná komunikace s vrchní vrstvou štěrkodrtě tloušťky 0,15 m zakalené kamennou drtí v objemu 0,08 – 0,10 m3/m2. Vrstva štěrkodrtě bude uložena na podkladní vrstvě z drceného a následně tříděného stavebního recyklátu fr. 32 – 64, tloušťky min. 0,2 m.

Pro násyp hráze bude nutné dovézt zeminu z externího zemníku. Zemník se nachází 4,7 km od nádrže za areálem ZDCHP Litomyšl.

V pravé části hráze, v patě pravého svahu, jsou vedeny zemní kabely NN – o průřezu 2 x (AYKY 4x120), které zajišťují přívod elektrické energie k vodojemu, situovaný ve východní části zájmového území na okraji budoucí zátopy suché nádrže. Tyto kabely budou přeloženy dále do pravobřežního zavázání hráze.

Parametry hráze:

Typ hráze					zemní sypaná, homogenní

Celkový objem zemního tělesa			14 315,75 m3

Výška hráze od základové spáry 		9,4 m

Délka hráze v koruně				74,5 m

Šířka koruny hráze				4,0 m

Kóta koruny hráze				412,20 m n.m.

Sklon návodního svahu				1:3,5

Sklon vzdušného svahu				1:2,5

Převýšení koruny nad max. hladinou		1,0 m

### SO 01.2 – Základová výpust

Výkresová dokumentace: D.2.1., D.2.8., D.2.8.1.

V středové části hráze v trase stávajícího koryta toku je navržena základová výpust. Výpust bude tvořena korugovaným potrubím PP DN 1200 mm o délce 53,0 m. Vtokový objekt bude osazen hrubými a jemnými česlemi. Výpust bude pod hrází ústit odtokovým čelem do vývaru, výkres D.2.8.

Vtokový objekt bude tvořen z bočních betonových zdí a z betonového čela. Dno vtokového objektu bude zpevněno kamennou dlažbou tloušťky 0,2 m do betonového lože tloušťky 0,1 m. Pod lože bude zhotovena podkladní deska tloušťky 0,15 m z betonu C 30/37. Dno bude na začátku stabilizováno betonovým prahem, o rozměrech 3,0 x 0,4 x 0,8 m a kamenným záhozem délky 1,6 m o hmotnosti kamenů 500 kg.

Potrubí bude položeno na betonové podkladky a vyztuženou betonovou základovou desku, tloušťky 0,2 m, šířky 1,95 m a v celé délce bude obetonováno s vyztužením kari sítí 100x100x10. Tloušťka obetonování bude 0,2 m. V místě zámku hráze bude provedeno protiprůsakové žebro. Armatura žebra bude tvořena ze dvou kari sítí 100x100x10, provázaných převázkami rozmístěnými v rozteči po 300 mm. Konstrukce bude provázána s výztuží obetonování. Výpust bude na vtoku seškrcena dřevěným hrazením z dubových dluží tl. 90 mm.

Pod výustí bude zřízen vývar, který přejde do volného terénu nivy. Dno a břehy vývaru budou stabilizovány kamennou rovnaninou min. tl. 350 mm o hmotnosti kamene 500kg.

Na návodním svahu, od koruny železobetonového čela vtokové objektu po korunu hráze, budou zhotoveny kamenné schody. Na obrubníku bude umístěna vodočetná lať.

Poznámka: Schodiště včetně podkladních vrstev a obrubníků jsou součástí SO 01.1 – Zemní hráz. Základní výkopy, tzn. pláň pro výkladovou výpust budou provedeny v rámci SO 01.1 – Zemní hráz.

Základní parametry výpusti:

Průměr základové výpusti				1 200 mm

Délka základové výpusti				53,0 m

Kóta základové výpusti na vtoku			403,28 m n. m.

Kóta základové výpusti na odtoku			403,02 m n. m.

Sklon potrubí						0,5 %

Materiál potrubí					PP, korugované, SN 8 kN/m2

Průtok potrubím (při trvalém zaškrcení)			2,77 m3.s-1

### SO 01.3 – Bezpečnostní přeliv

Výkresová dokumentace: D.2.1., D.2.10., D.2.11., D.2.12., D.2.12.1., D.2.13.

Bezpečnostní přeliv je řešen jako kašnový. Kóta přelivné hrany je na úrovni 410,80 m n.m., délka je 24,0 m.

Objekt je navržen ze tří dilatačních celků. Dilatační celky jsou ve dně ohraničeny rozpěrnými prahy.

Přelivná hrana je navržena rovná se zešikmenými hranami. Objekt bude konstruován z vodostavebního betonu C 30/37-XF3 vyztuženého ocelovou svařovanou sítí a ocelovými tyčemi. Stěna BP má lichoběžníkový průřez výšky 1,4 m, šířka v horní části stěny činí 0,60 mm a u základny 1,0 m. Stěna se rozšiřuje směrem dovnitř suché nádrže. Součástí objektu bude rovněž betonové zavazovací křídlo do hráze.

Dno spadiště BP bude opevněno dlažbou z lomového kamene tl. 0,3 m do betonového lože tl. 0,15 -0,33 m spárovanou cementovou maltou. Dno spadiště bude zakončeno betonovým prahem šířky 0,6 m a výšky 1,0 m.

Levý břeh bezpečnostního přelivu bude opevněn nad hladinu Q1000 kamennou rovnaninou o hmotnosti jednotlivých kamenů 500 kg. Na spadiště bude navazovat odpadní koryto (skluz) o šířce ve dně 7,5 m, ve sklonu levého svahu min. 1:1,4 a pravého svahu min. 1:1. Odpadní koryto bude opevněno kamennou rovnaninou a stabilizováno betonovými prahy. Betonové stabilizační prahy budou z betonu z betonu C 30/37-XF3.

Pod hrází ústí koryto (skluz) do vývaru. Na vývar navazuje stabilizované koryto (odtok z vývaru), kterým bude voda přetékat do koryta Zlatého pásku.

V koruně hráze, v místě nad opěrnou stěnou a kamennou dlažbou bezpečnostního přelivu bude umístěno zábradlí.  Všechny ocelové konstrukce budou upraveny žárovým zinkováním.

Parametry bezpečnostního přelivu:

Kóta přelivné hrany					410,80 m n.m.

Délka přelivné hrany v koruně				24,00 m

Šířka přelivné hrany v koruně				0,60 m

Kapacita přelivu					Q1000 = 36,4 m3.s-1

Kapacita přelivu po korunu hráze (412,20 m n.m.)	64,0 m3.s-1

Maximální výška přelivného paprsku (Q100)		0,60 m

Maximální výška přelivného paprsku (Q1000)		0,95 m

Délka spadiště						18,60 m

Šířka spadiště						8,00 m

Délka skluzu						72,00 m

Šířka skluzu ve dně					7,50 m

Hloubka vývaru						1,60 m

Délka vývaru						11,00 m

Délka koryta od vývaru					26,00 m

Šířka koryta od vývaru					6,00 m

Převýšení koruny hráze nad maximální hladinou	min. 0,45 m

### SO 01.4 – Sjezd do zdrže

Výkresová dokumentace: D.2.1., D.2.14., D.2.15.

Pro zajištění přístupu na hráz a do prostoru zátopy nádrže je navržena účelová obslužná komunikace vedená z koruny hráze podél konstrukce bezpečnostního přelivu v levobřežním svahu k základové výpusti.  Tato část obslužné komunikace bude zhotovena ze stejné konstrukce jako komunikace v koruně hráze. Komunikace o šířce 3,0 m je navržena o celkové délce 151 m. Za bezpečnostním přelivem bude cesta vedena v zářezu. Vzhledem k výskytu hlinitých štěrků bude výkop v zářezu přehlouben o 0,5 m. Toto přehloubení bude následně vyplněno hutněným násypem zeminou F1 MG. Následně bude svah ohumusovaný sejmutou ornicí tl. 0,3 m a osetý travní směsí. V zářezu bude vybudovaný příkop hloubky 0,5 m. Podélný profil příkopu bude stabilizovaný čtyřmi příčnými pasy z kamenného záhozu do 200 kg. Z cesty bude zřízen zpevněný sjezd do prostoru nádrže. Sjez bude v místě křížení s příkopem opatřený propustkem DN 300 z betonových trub. U výpusti bude vybudována točna o rozměrech 14 x 11 m. Na povrch vozovky je uvažováno s použitím drceného stavebního odpadu v tl. 0,2 m. Vrchní kryt cesty je navržený ze štěrkodrtě tl. 0,15 m zakalené kamennou drtí 0,08 – 0,1 m3/m2. Příčný sklon cesty bude 2,5 % do nádrže. Maximální sklon cesty je 8,47 %. Minimální poloměr oblouku je navržený 12,5 m.

Základní parametry:

Šířka komunikace					3,0 m

Délka komunikace včetně zpevněné plochy		151,0 m

Zpevněná plocha 					154 m2

### SO 01.5 – Zemník

Výkresová dokumentace: D.2.1., D.2.16.

Zemník je situován v levém svahu budoucí zátopy na pozemku, parcele č. 757/3, 757/4, 757/5 a 766/1. Předpokládané množství vytěžené zeminy vhodné pro násyp hrázového tělesa 2 600 m3.

Dle inženýrsko-geologického průzkumu byly v prostoru zemníků (v lokalitě nad bezpečnostním přelivem, parcela č. 757/3, 757/4, 757/5 a 766/1) identifikovány zeminy v širokém kvalitativním rozmezí: od středně plastických hlín (MI F5) až po štěrkovité zeminy (MG F1).

Zemník bude zpětně zavezen přebytečným materiálem z výkopů pro založení hráze a bezpečnostního přelivu.

Základní parametry:

Plocha:						2 600 m2

Množství vytěžených zemin (F5 MI)		2 600 m3

Množství ornice				1 044,8 m3

Vzhledem k nedostatečnému množství zemin ve výše uvedeném zemníku je navržen sekundární zdroj zemin vhodných do hráze deponované za areálem ZDCHP Litomyšl. Deponie ve vzdálenosti 4,7 km (měřeno v trase po stávajících komunikacích II. třídy a po staveništních komunikacích, viz výkres F.2.3.) od místa stavby je situovaná severovýchodně od obce Litomyšl v její části Zahájí, za areálem na parcele č. 2087/2 (parcela je vedena jako orná půda ve vlastnictví zemědělského družstva chovatelů a pěstitelů Litomyšl, Zahájská 369, Litomyšl, Zahájí, 570 01, plocha 42 128 m2).

Dle závěrečné zprávy z předběžného inženýrsko – geologického průzkumu, pro bioplynovou stanici Litomyšl – Zahájí, Mgr. Jan Čepelík, 20. 1. 2007, jsou zde převážně deponovány zeminy zatříděné do třídy F6 CL a CI – jíly s nízkou a se střední plasticitou. Výše uvedené zeminy jsou dle ČSN 75 2410 (Malé vodní nádrže) a 75 2310 (Sypané hráze) vhodné pro násyp homogenní hráze.

Mechanicko fyzikální vlastnosti zemin:

Dle předběžného inženýrsko-geologického průzkumu pro bioplynovou stanici Litomyšl – Zahájí, leden 2007, standardní Proctorova zkouška:

- Max. objemová hmotnost zeminy: 1753 kg/m3

- Vlhkost: 22,9 – 29,5 %

Dle ČSN 75 2410 (Malé vodní nádrže) a 75 2310 (Sypané hráze), standardní Proctorova zkouška:

- Objemová hmotnost zeminy d: 1660 – 1840 kg/m3

- Optimální vlhkosti opt: 14 – 19 %

Dle laboratorní analýzy provedené zkušební laboratoř EMPLA, dne 27.03.2012:

- Sušina -  hmotnostní podíl 80 %

- Voda – hmotnostní podíl 20 %

Hodnota vlhkosti zeminy zjištěnou předběžným IGP v lednu 2007 (až 29,5 %) a vlhkostí zjištěnou laboratorní analýzou březnu 2012 (20 %). Vhledem době uložení zeminy na deponii (cca 4 roky) a odebrání vzorku zeminy na laboratorní analýzu v hloubce těšně pod vrchní vnější vrstvou a v době rychlého tání sněhové pokrývky, lze předpokládat, že vlhkost zeminy uvnitř zemníku bude ještě nižší, než ukázala analýza.

Základní parametry deponie:

Plocha:								6 500   m2

Předpokládané množství použitelných zemin (F6 CI, CL)		15 000 m3

Množství zemin potřebných pro násyp hráze			11 081,93  m3

Pozn.: Vzhledem k složitým geologickým podmínkám v profilu hráze a v místě situovaného bezpečnostního přelivu, skluzu od bezpečnostního přelivu a zemníku, jsou výše uvedené hodnoty zemních materiálů orientační, resp. vyčíslené na základě dostupných podkladů.

### SO 01.6 – Zatrubnění náhonu

Výkresová dokumentace: D.2.17.

V místě příčného profilu hrází PF 8 dochází ke křížení stávajícího koryta náhonu s navrženým zemním tělesem hráze. Vhledem k požadovanému zachování průtoku tímto náhonem, je nutné v místě křížení zhotovit objekt sloužící k převedení vod náhonem přes těleso hráze. Převedení vody tělesem hráze bude provedeno zatrubněním náhonu ve stávající trase a niveletě. Zatrubnění bude o celkové délce 25,7 m a DN 600. Ze vzdušné strany hráze bude instalováno deskové šoupě, které bude sloužit k úplnému uzavření průtoku náhonem během povodňových stavů, resp. při vzdutí vodní hladiny na výškovou úroveň břehových hran koryta náhonu. Nejnižší poloha břehových hran koryta náhonu je v místě nátoku do zatrubnění, na kótě 408.39 m n.m. Z bezpečnostních důvodů bude objekt uzavřen při vzdutí vodní hladiny na kótě 408.00 m n.m., tj. po 5 hodinách po nástupu povodňové vlny odpovídající průtoku Q20.

Vtokový objekt bude osazen jemnými česlemi z pásoviny 40 x 4 mm, s roztečí česlic 60 mm osazené do rámu z L – profilu o rozměrech 65 x 65 x 5 mm.

Výtokový objekt bude osazen deskovým vřetenovým šoupětem z korozivzdorné oceli DN 600 s nestoupavým vřetenem. Šoupě bude oboustranně těsnící s pracovním přetlakem 0,08 MPa. Šoupě bude v objektu osazeno dle montážního návodu výrobce. Před čelem výtokového objektu je navržena plocha o šířce 1,8 a délce 2,8 m, která bude sloužit pro ovládání stavidla. K ploše stavidla budou z komunikace zhotoveny kamenné schody. Schody budou kamenné, uložené do betonového lože tl. 0,15 m. Výška schodu bude 0,167 m, délka schodu 0,29 m. Celkem bude osazeno 13 schodů.

V případě uzavření (odstavení) průtoku náhonem přes hráz, je nutné nejprve uzavřít nátok na stavidlu situovaný v horní části maximální zátopy nádrže (pod vodojemem).

Základní parametry zatrubnění:

Průměr potrubí					600 mm

Délka potrubí					25,7 m

Kóta dna na vtoku				407,97 m n. m.

Kóta základové výpusti na odtoku		407,90 m n. m.

Sklon potrubí					0,25 %

Materiál potrubí				PP, korugované, SN 16 kN/m2

Maximální průtok potrubím			1,5 m3.s-1

Uzavření stavidla při kótě vodní hl.		408,00 m n. m.

### SO 01.7 – Neprůtočné tůně

Výkresová dokumentace: D.2.1., D.2.16.

V prostoru zátopy nádrže budou zřízeny periodické neprůtočné vodní tůně. Tůně budou občasně zaplavovány při intenzivních anebo dlouhodobých srážkách. Cílem zřízení vodních tůní je zvýšení stanovištní a druhové diverzity v prostoru suché nádrže (společenstva vázaná na vodní a mokřadní biotopy).

Tůně budou tvořeny terénní úpravou jako součást výsledné úpravy retenčního prostoru nádrže. Zeminy MI F5 vytěžené z tůní budou použity pro přisypání tělesa hráze. Zeminy MH F7 budou uloženy jako přebytečná zemina do vytěženého zemníku. Svahy tůní nad uvažovanou hladinou budou ohumusovány. Tůně nebudou opatřeny výpustným ani jiným manipulačním objektem.

Břehy tůní budou s proměnlivým sklonem, 1/3 se sklonem břehů 1:2 – 1:3 a ze 2/3 se sklonem 1:7 – 1:20. Břehy budou členité s přechodnými břehovými lavicemi o min. šířce 0,20 m a se sklonem lavic max. 1:7. Tento návrh zabezpečuje přirozeně stabilní břehy nevyžadující opevnění, které by mohlo omezovat komunikaci s okolním prostředím.

Břehy tůní budou zatravněny sejmutou ornicí tl. 0,1 m shodně s ostatními částmi retenčního prostoru nádrže. Po dokončení stavby se předpokládá samovolná sukcese mokřadních druhů rostlin, v závislosti na konkrétní míře zvodnění a zamokření tůní. V rámci údržby se předpokládá pouze občasné kosení v břehových partiích tůní, centrální část s kolísavou hladinou vody bude ponechána přirozenému vývoji.

Základní parametry:

Sklon břehů						1:2 – 1:20

Celková plocha tůní					750 m2

Objem tůní	 (při úplném zatopení)			470 m3

Průměrné zahloubení dna tůně oproti terénu		1 m

## SO 02 – Úprava toku Zlatý Pásek

Převážná část opěrných zídek a opevnění je v nevyhovujícím technickém stavu. Ten odpovídá jejich stáří, způsobu provedení, použití nevhodného materiálu a rozličné kvalitě svépomocných úprav. Dalším závažným problém stávajícího opevnění toku, vzhledem k výškovému umístění toku nad údolnicí (nad úrovní nemovitostí), je podtékání konstrukce opevnění během zvýšených průtoků a vniku výronů na vzdušné straně koryta. Tím dochází k zaplavování nemovitostí ještě před vylitím vody z koryta toku. Některé mostní konstrukce jsou nekapacitní, technicky nevyhovujícím stavu. Bez rekonstrukce mostků nebudou nově provedené protipovodňové úpravy toku plně využity.

Úprava toku je rozdělena na 2 lokality. Začátek úpravy první lokality ř. km úpravy 1,500 je dán mostním propustkem přes komunikaci II. třídy 358, parcela č. 1697/3. Konec úpravy 1. lokality je v místech přimknutí koryta toku od komunikace II/358, ř. km 1,92. Začátek úpravy 2. lokality je v ř.km 2,078 na parcele 723/13. Konec úpravy 2. lokality je 59 m za autobusovou zastávkou „Na Člupku“ ř. km 2,512.

Ve výkresech a následující textové části je použito relativní staničení, kdy ř.km 1,500 je staničení 0,00.

Koryto je v úseku km úpravy 0,000 – 1,014 lichoběžníkového až obdélníkového profilu, zemní se zatravněnými břehy a břehovými zdmi. Hranice jsou tvořeny stávajícími ploty zahrad, břehovými zdmi nebo zdmi budov.

Návrh úpravy koryta vychází z následujících podmínek a skutečností:

- průtočný profil koryta musí neškodně převést průtok min. 3,3 m3.s-1

- zachování stávající trasy koryta,

- situační umístění nových objektů na místě či v trase stávajících,

- zachování všech stávajících zaústění do toku, všech výustných objektů a objektů převádějící vodu,

- zachování mostků a lávek pro pěší,

- stávající složitá konfigurace terénu,

- výškové a situační umístění nemovitostí,

- technické parametry navržených objektů, včetně výšky a šířky konstrukce,

- v km úpravy 0,143 – 0,423 plánovaná realizace chodníků o šířce 1,6 m,

- rozčlenění nivelety dna vodního toku umístěním kamenů na dno toku (vznik úkrytů pro společenstva živočichů obývajících vodní tok),

- rovnanina a stabilizace dna bude provedena z autochtonního kamene,

- podmínky a požadavky vlastníků stanovené ve smlouvách o budoucí kupní smlouvě a o podmínkách provedení stavby.

Základní parametry:

Délka upraveného toku						857,0 m

Průměrná šířka ve dně						2,2 m

Průměrná hloubka koryta					1,2 m

Celková délka břehových zdí, bez zavázání do břehů		770 m

Celková délka kamenné stabilizace				685 m

Celková délka zdí bez úpravy					139 m

Základním technickým protipovodňovým opatřením je transformace povodňového průtoku na 3,3 m3.s-1 (2,77 m3.s-1 z poldru a 0,53 m3.s-1 z pravostranného přítoku na člupku) a nová výstavba břehové stabilizace v kombinaci břehových zdí a kamenného opevnění. Opěrná zeď bude zbudována ze železobetonu do bednění a povrchově upravena vloženou matricí.

Nábřežní zdi budou řešeny ze železobetonových zdí (tzn. železobetonových dříků) uložených na železobetonovém betonovém základě. Základ zdi a dřík zdi bude zhotoven ze železobetonu C 30/37-XF3-S3. Základ bude proarmován tak, aby tvořily s dříkem zdi jeden statický celek, viz výkres D.3.2.6. Základ zdí bude na podkladním betonu tl. 0,1 m z betonu C 12/15.  V místech zhoršeného podloží bude pod základ doplněn štěrkový polštář. Projekt předpokládá použití štěrkového polštáře v tl. 0,1 m u 50 % plochy podkladních betonů.

Těleso zdí bude rozděleno dilatačními spárami max. po 15 m a v místech, kde dochází k tloušťkové a výškové diferenciaci (změně). Těsnost dilatačních spár bude zajištěna pryžovými těsnícími pásy a mezera mezi betonem bude vyplněna polystyrénovou deskou (polystyren XPS 20 mm). Dilatační spára bude oboustranně zatmelena pružným tmelem na bázi MS polymerů nebo polyuretanu s velmi dobrou přilnavostí a nízkým modulem pružnosti, trvanlivým, dobře odolávající UV-záření, vodě a klimatickým vlivům.

Za železobetonové zdi bude osazen drenážní systém tvořený plastovým drenážním potrubím DN 100. Prostup skrz opěrnou zeď bude tvořen plastovým potrubím DN 100. Potrubí bude v odstínu šedé barvy. Obsyp potrubí bude štěrkový frakce 16-32 mm. Na rubu zdí bude zřízen klín ze štěrkopísku o středové šířce 0,260 m. Ostatní zásyp bude hutněnou zeminou z výkopu. V km úpravy 0,143 – 0,423, v rámci realizace chodníku budou na drenážní systém, resp. na prostupy, napojeny šachty s uliční vpustí, které budou odvádět dešťové vody z povrchu komunikace a chodníku. V souběhu s plánovaným chodníkem bude drenážní potrubí a prostupy DN 150.

Na povrchu železobetonových zdí, na obou březích, bude na líci zdí vytvořena plastická struktura – obtisk matrice. Do povrchu betonu se zrcadlově obtiskne profil takzvané strukturní matrice, vkládané do bednění. Do bednění se vkládají výlisky z tvarovaného plastu nebo gumové matrice, jejich reliéf se otiskne po zmonolitnění konstrukce na její povrch. Pro snazší odbednění se povrch matrice opatří separačním nátěrem (olejovým nátěrem). Typ matrice byl investorem zvolen „Murus Romanus“. V rozpočtu je kalkulováno s desetinásobnou obratovostí.

Úpravou koryta a výstavbou nových železobetonových zdí dochází ke křížení s inženýrskými sítěmi. Jedná se o vodovodní potrubí a vodovodní přípojky, splaškovou kanalizaci a splaškové přípojky a sdělovací kabely. V úseku křížení IS s korytem toku a konstrukcí břehového opevnění budou dotčené sítě uloženy v dělené  chráničce z HDPE potrubí.  V případě, že potrubí bude zasahovat do konstrukce železobetonového základu zdi a nebude možné směrově upravit trasy potrubí v místě křížení, je nutné provést konstrukční úpravu železobetonové konstrukce. Vodovodní řady a další inženýrské sítě nesmí být v žádném případě v základech železobetonových zdí zabetonovány, ale musí být buď vynechán volný prostor v základu, např. změnou hloubky založení základu. Chráničky nesmí zasahovat do průtočného profilu koryta. Dále dochází ke křížení s kanalizací, podzemním vedením sdělovacího kabelu a s nadzemním elektrickým vedením.

Kamenná rovnanina bude uložena do výkopů vzniklých odtěžením zeminy o mocnosti odpovídající tloušťce kamenné rovnaniny, tj. min. 0,5 m. Kamenná rovnanina bude stabilizována kamennou patou. Pata bude mít min. hloubku 0,6 m a šířku ve dně výkopu 0,4 m. Rovnanina bude v úsecích s hloubkou koryta do 1,0 m zhotovena až po břehovou hranu, v úsecích s hloubkou koryta nad 1,0 m (např. úsek vymezený PF 77 – 84) bude rovnanina provedena do výšky min. 1,0 m nad dno koryta toku. Při výkopech pro založení kamenné stabilizace (kamenné rovnaniny) nesmí dojít narušení stávajícího oplocení přilehlých pozemků.

Na lomový kámen pro rovnaniny bude použito 60 % kamene o hmotnosti 500 kg a 40 % kamene o hmotnosti 250 – 500 kg. Lomový kámen bude s atestem na vodní stavby.

Železobetonové zdi a kamenná rovnanina bude navazovat na stávající či nové konstrukce plynule, bez nárazových ploch a hran.

V pravidelných rozestupech, po 20 m, budou do dna uloženy příčné pasy z kamenné rovnaniny zajišťující dno proti erozi. Kamenné pasy o šířce min. 0,5, hloubce 0,8 m a délce rovnající se šířce toku budou zhotoveny z lomového kamene o hmotnosti jednotlivých kamenů min. 500 kg.

Koryto v úseku km úpravy 0,097 – 0,142 (PF 9 – PF 14) a v úseku km úpravy 0,675 – 0,792 (PF 48 – PF 62) je tvořeno stávajícími ploty zahrad, sevřeno zástavbou nemovitostí různého charakteru a využití umístěných těsně na břehových hranách koryta. Šířka koryta v břehových hranách se v těchto úsecích se pohybuje v rozmezí 1,6 – 3,0 m. Úsek je proto technicky obtížný a vyžaduje zvláštní nároky na postup výstavby a stavební techniku. Při přesunu materiálu je nutné počítat se stísněnými podmínkami při budování opevnění.

Stupňové přístupy k vodě budou zhotoveny nové na místech stávajících, umístěním do výklenku ve zdi tak, aby nebránily proudění. Stupňové přístupy budou zhotoveny z lomového kamene zděného na cementovou maltu. Délka jednotlivých schodů bude upravena tak, aby ze strany do koryta kopírovala sklon zdi.

Během stavby bude voda převáděna ocelovým potrubím DN 600. Jednotlivé trouby budou spojeny pružnou gumovou spojkou pro potrubí DN 600. Vždy na začátku a konci úseku budou provedeny zemní hrázky z místního materiálu. Po dokončení úseku budou hrázky rozebrány.

Sloupky zábradlí budou z uzavřeného ocelového profilu 40 x 40 x 3 přivařené na ocelové plotně 150 x 150 x 10. Sloupky budou k podkladu upevněny pomocí závitových tyčí M12 připevněných do betonu na chemickou kotvu. Délka závitových tyčí bude 130 mm. Na sloupky bude přivařeno madlo z uzavřeného profilu 60 x 40 x 3. Spodní vodorovná příčle bude tvořena uzavřeným ocelovým profilem 30 x 40 x 3 umístěná 150 mm nad povrchem zdi. Druhá vodorovná příčle bude umístěna 585 mm nad povrchem zdi. Maximální vzdálenost sloupků zábradlí bude 2,5 m.

Zábradlí bude natřeno matnou zelenou barvou (RAL 6029).

Stávající lávky budou šetrně sejmuty z podpěr a po dokončení zdí budou navráceny zpět. Během stavby budou v místech stávajících lávek umístěny lávky dočasné opatřené zábradlím. Dočasné lávky budou nainstalovány každý den po dokončení prací, případně jinak dle dohody s dotčenými vlastníky přilehlých nemovitostí.

### Konstrukční a materiálové řešení

Všechny železobetonové konstrukce budou z vodostavebního betonu C30/37-XF3-S3  vyztuženého žebírkovou kari sítí KZ 100 100x100x10 a žebírkovou výztuží průměru 8, 10 a 12 mm. Dno bezpečnostního přelivu bude zpevněno dlažbou z lomového kamene do betonového lože. Odpadní koryto od BP bude opevněno rovnaninou z lomového kamene o hmotnosti 500 kg a 1 000 kg. Rovnanina na březích toku v SO 2 bude z lomového kamene hmotnosti  500 kg.

Konstrukce hráze bude ze zeminy F6CI z externího zemníku. Na homogenní část hráze je z důvodu namrzavosti navržen přísyp z nenamrzavých zemin F1 MG, MI F5.

## Základní charakteristika technických a technologických zařízení

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.

## Požárně bezpečnostní řešení

Vzhledem k charakteru a konstrukčnímu řešení stavby není požární bezpečnost řešena. Na stavbu budou použity nehořlavé materiály (beton, zemina, štěrk, lomový kámen).

## Zásady hospodaření s energiemi

Hotová stavba neklade žádné nároky na spotřebu vody a elektrické energie.

## Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Hygienické parametry území dotčeného stavbou a bezprostředního okolí budou ovlivněny krátkodobě, přechodně a v rozsahu běžném pro provádění zemních staveb (zvýšení prašnosti a hlučnosti v důsledku činnosti zemních strojů a dopravních vozidel).

Vlastní provoz stavby nepředstavuje z hlediska ochrany životního prostředí žádnou emisní zátěž.

## Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

### Ochrana před pronikáním radonu z podloží

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.

### Ochrana před bludnými proudy

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.

### Ochrana před technickou seizmicitou

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.

### Ochrana před hlukem

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.

### Protipovodňová opatření

Stavba je vodohospodářským dílem. Tomu odpovídá dimenzování jednotlivých objektů.

### Ostatní účinky

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.

# Připojení na technickou infrastrukturu

Hotová stavba nevyžaduje napojení na žádné inženýrské sítě.

# Dopravní řešení

Pro výstavbu suché nádrže a navržené úpravy toku bude nutné vybudovat dočasné přístupové komunikace.

Přístupové komunikace během stavby

Komunikace budou dočasné a po vybudování stavby budou odstraněny.

Součástí přístupové komunikace k nádrži (výkres F.2.1.) budou 2 propustky (betonové potrubí 2x DN 600 délky 5,0 m). Propustky budou umístěny v místě stávajících přejezdů. Celková délka zpevněné komunikace je 392,0 m. Sjezd na zpevněnou komunikaci bude z místní asfaltové komunikace. Přístupové komunikace pro výstavbu opevnění toku budou realizovány na soukromých pozemcích a místních cestách zpevněných štěrkodrtí  asfaltem (výkres F.2.2.). Jedná se o 5 přístupových tras na soukromých pozemcích v horní části toku, jednu místní cestu zpevněnou štěrkodrtí a jednu místní komunikaci s asfaltovým krytem. Celková délka zpevněných komunikací je 139 m. Délka místní komunikace zpevněné štěrkodrtí je 315 m. Délka komunikace s asfaltovým povrchem je 66 m. Po dokončení stavby budou místní komunikace uvedeny do původního stavu.

Pro těžení zeminy v externím zemníku u areálu ZDCHP Litomyšl bude nutné vybudovat dočasnou zpevněnou komunikaci se sjezdem na komunikaci II/360. Sjezd na komunikaci II.tř bude v délce 20 m zpevněný panely. Součástí sjezdu bude propustek délky 20 m DN 400. Na panely bude navazovat komunikace zpevněná štěrkodrtí. Délka štěrkové komunikace bude 337 m.

Minimální nosnost panelů bude 20 t.

Přístup k objektům po dokončení stavby

Po dokončení stavby se pro příjezd k nádrži bude využívat stávající místní komunikace zpevněná asfaltovým recyklátem. Sjezd na komunikaci je z komunikace II/358 v km 50,162. Přístup k objektům na toku bude pouze přes soukromé zahrady a korytem toku.

# Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

V prostoru stavby poldru bude pod jednotlivými objekty sejmuta ornice v tl. 0,3 – 0,4 m a uložena na mezideponii do 100 m. Po dokončení stavby bude hráz, přístupová komunikace do prostoru zátopy, zemník, vzdušný přísyp hráze a odpadní koryto od bezpečnostního přelivu ohumusované sejmutou ornicí a oseté travní směsí. Na břehových hranách bezpečnostního přelivu bude vysázeno 20 ks křovin (viz výkres D.2.1.)

Tabulka navržených výsadeb v prostoru poldru

| název | počet ks |
| --- | --- |
| Zlatice prostřední | 5 |
| Brslen evropský | 5 |
| Dřín obecný | 5 |
| Svída krvavá | 5 |

Jiné terénní nebo vegetační úpravy se nepředpokládají.

# Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

### Vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Hygienické parametry území dotčeného stavbou a bezprostředního okolí budou ovlivněny krátkodobě, přechodně a v rozsahu běžném pro provádění zemních staveb (zvýšení prašnosti a hlučnosti v důsledku činnosti zemních strojů a dopravních vozidel).

Vlastní provoz stavby nepředstavuje z hlediska ochrany životního prostředí žádnou emisní zátěž.

Odpady vznikající při provozu staveniště budou likvidovány průběžně za pomoci odpadkových pytlů (košů, kontejnerů) a likvidovány jako ostatní směsné odpady z obce. Odpady ze stavebních materiálů (vybourané betonové a kamenné konstrukce) budou odvezeny na řízenou skládku s poplatkem.

### Vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, památných stromů, rostlin a živočichů apod.)

V místě výstavby suché nádrže je zaznamenán výskyt bledule jarní, která je zvláště chráněným druhem podle vyhlášky 395/1992 Sb. Do celkové lokality výskytu bledule bude zasaženo minimálně, a to v místě výstavby hráze. Na základě toho bylo zažádáno o udělení výjimky ze zákazů u zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů. Biologický průzkum a posouzení lokality proběhlo v roce 2007 a 2011, provedla AOPK ČR, SCHKO Železné hory a KS Pardubice

dotčený subjekt: Krajský úřad Pardubického kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství

Transfer bledulí není součástí projektu, bude zajištěn investorem akce v předstihu před zahájením stavebních prací.

### Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

Na základě vyjádření Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Pardubického kraje č.j. 15862/2012/OŽPZ/Sv, ze dne 5. 3. 2012 není záměr umístěn do žádné ptačí oblasti ani evropsky významné lokality. Krajský úřad Pardubického kraje posoudil předmět záměru a jeho lokalizaci a dospěl k závěru, že záměr nemůže mít významný vliv na vymezené ptačí oblasti ani evropsky významné lokality.

### Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA

Na stavbu bylo vedeno zjišťovací řízení podle §§ 6 a 7 zákona č. 100/2001 Sb. Závěr byl vydán Krajským úřadem Pardubického kraje, OŽPZ – oddělením integrované prevence, č.j. KrÚ 20711/2012/OŽPZ/JI, ze dne 28. 3. 2012, ve kterém dospěl k závěru, že záměr nebude posuzován podle zákona.

Dotčené správní úřady uplatňovaly připomínky pro navazující správní řízení nebo pro navazující projektovou přípravu záměru.

Připomínky dotčených správních úřadů a jejich zapracování:

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích:

– nemá k oznámení záměru námitky.

Česká inspekce životního prostředí, oblasní inspektorát Hradec Králové

– oddělení odpadového hospodářství požaduje v dalších stupních dopracovat kapitolu o odpadech

- požaduje provedení biologického průzkumu v období březen až říjen, upozorňuje na výskyt dalších zvláště chráněných druhů a požaduje vypracování variantního řešení úpravy toku Zlatý pásek a provedení plánované náhradní výsadby geograficky původními druhy.

- oddělení ochrany lesa požaduje v dalších stupních doplnit rozsah trvalých a dočasných záborů PUPFL včetně zásahu do ochranného pásma a posouzení vlivu na lesní ekosystémy.

Zapracování:

- Závěry posouzení území jsou uvedeny ve stanovisku AOPK ČR č.j. 00390/ZH/2011. Z tohoto stanoviska vyplývá, že přestože byl průzkum zaměřen na výskyt bledule jarní, jednalo se o komplexnější posouzení lokality. Podrobný průzkum byl proveden v roce 2007 v souvislosti s přípravou registrace významného krajinného prvku – niva toku Zlatý pásek. Na základě žádosti obce byl v roce 2011 znovu ověřen. AOPK ČR uvedla jako jediný zjištěný zvláště chráněný druh bleduli jarní.

Krajský úřad Pardubického kraje

- vodoprávní úřad konstatuje, že příslušným vodoprávním úřadem je MěÚ Litomyšl

- orgán ochrany přírody konstatuje, že bylo vydáno rozhodnutí o povolení výjimky a cituje z jeho podmínek

MěÚ Česká Třebová

- není dotčeným správním úřadem

Městský úřad Litomyšl

- uvádí, že vydal souhlas s umístěním stavby z hlediska lesního hospodářství a myslivost, z hlediska ochrany přírody a rybářství (v případě kácení dřevin podél vodního toku je nutné požádat o závazné stanovisko k zásahu do VKP z hlediska ochrany ZPF souhlas k trvalému odnětí

Zapracování:

- K zásahu do VKP bylo vydáno závazné stanovisko .j. MěÚ Litomyšl 19477/2012, ze dne 11. 4. 2012

- Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu byl vydáno souhlas k trvalému odnětí půdy č.j. MěÚ Litomyšl 13859/2012, ze dne 27. 2. 2012

V navazujících řízeních, v projektové dokumentaci a při provozu budou dodrženy níže uvedené podmínky:

1. Stavební práce v blízkosti obytné zástavby, spojené s významnými zdroji hluku, budou omezeny na pracovní dny od 7,00 do 21,00 hod.

2. Minimalizace hluku ze stavebních činností bude spočívat v organizaci práce, použitím méně hlučných stavebních strojů a v kontrolách technického stavu strojů a mechanizace.

3. Sekundární prašnosti bude předcházeno zakrytím přepravovaných sypkých surovin, zvlhčováním povrchu staveniště a příjezdových komunikací. V případě potřeby pro zamezení prášení při přejezdech strojů, zařízení a omezením skladování prašných materiálů a omezením zřizování mezideponií.

4. Deponie ornice budou v průběhu výstavby ošetřovány proti zaplevelení a také proti zcizení. Po ukončení stavební činnosti bude ornice využita v rámci stavby k ohumusování pozemků a jejich navrácení do původního stavu.

5. Z důvodu prevence ruderalizace území budou rekultivace a výsadba zeleně včetně zatravnění provedeny co nejdříve po ukončení terénních úprav.

6. Stavební činností či výslednými úpravami nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů a výskytu erozních jevů v zájmovém území.

7. Na staveništi budou veškeré mechanizmy a automobily v takovém technickém stavu, kterým bude zajištěno, že nedojde k  úkapu olejů a pohonných hmot a tím ke znečištění krycích hlín a vod.

8. V prostoru staveniště nebudou skladovány látky škodlivé vodám, nebudou zde opravovány žádné mechanizmy a bude zajištěno dostatečné množství sanačních sorpčních prostředků pro případnou likvidaci úniku ropných látek.

9. Je vyloučeno mytí stavebních strojů a mechanizmů na staveništi.

10. Parkování mechanizmů na staveništi bude omezováno.

11. Na staveništi bude zajištěna zvýšená kontrola zaměřená na únik ropných látek.

12. Vliv provádění záměru na povrchové vody v toku Zlatý pásek může být zmírněn například zřízením dočasné usazovací nádrže – prohlubně pod staveništěm, v případě nadměrně zvýšeného zakalení, bude vhodné zcela zastavit na přechodnou dobu zemní práce.

13. Při provádění zemních prací bude bezpečně odvedena srážková voda z prostoru staveniště a budou zajištěna taková opatření, aby nedocházelo k erozi násypů zemin.

14. Při realizaci stavby budou učiněna taková opatření, aby nedošlo ke vniknutí závadných látek do podzemních nebo povrchových vod a nedošlo ani k ohrožení jakosti vod.

Zapracování:

Výše uvedené podmínky jsou směřovány do fáze výstavby, kdy budou přiměřeně respektovány.

### Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma

Vhledem k charakteru a umístění stavby není řešeno.

# Ochrana obyvatelstva

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.

# Zásady organizace výstavby

### Potřeby a spotřeby rozhodujících medií a hmot, jejich zajištění

Kamenivo

Pro stabilizaci odpadního koryta pod bezpečnostním přelivem v délce 12,5 m bude použita rovnanina z lomového kamene o hmotnosti 1 000 kg. Zbývající část odpadního koryta, vývar pod výpusti a BP, opevněná náhonu před a za zatrubněním, předpolí vtokového objektu výpusti a pružné opevnění toku v SO 2 budou stabilizovány rovnaninou z lomového kamene o hmotnosti 500 kg.

Pro patní drén hráze bude použito štěrkopískového obsypu frakce 4/16 a štěrkového lože frakce 16/32. Pro rovnaniny projekt předpokládá použití granodioritu nebo pararuly. Použitý kámen bude s atestem pro vodní stavby. Před započetím provádění konstrukcí z kamene předloží dodavatel stavby vzorek kamene k odsouhlasení investorovi.

Pro lomový kámen o hmotnosti do 500 kg bude použito 60% kamene o hmotnosti 500 kg a 40 % kamene o hmotnosti 250-500 kg. Pro lomový kámen do 1 000 kg bude použito 60% kamene o hmotnosti 1 000 kg a 40 % kamene o hmotnosti 600 – 1 000 kg.

Zemina

Konstrukce hráze bude ze zeminy F6CI z externího zemníku. Na homogenní část hráze je z důvodu namrzavosti navržen přísyp z nenamrzavých zemin F1 MG, MI F5. Vytěžený zemník v pravobřežní části hráze bude zavezený zeminou vytěženou ze zámku hráze. Přebytečná zemina z ostatních objektů bude uložena částečně do vytěženého zemníku a do přísypu hráze na vzdušné straně.  Zpětný zásyp okolo opěrných zdí v toku bude provedený vytěženou zeminou. Přebytečná zemina z úpravy toku bude uložena do přísypu hráze.

Beton

Podkladní a konstrukční beton pro objekty suché nádrže a opěrné zdi na toku bude dle ČSN EN 206 a ČSN P 73 2404 C 30/37 - XC4,XD2,XM1,XF3,XA1 - Cl 0.2 - Dmax 22mm - S3, modul pružnosti32 GPa ČSN ISO 6784, kamenivo podle ČSN EN 12620 s dostatečnou mrazuvzdorností.

Podkladní beton pod kamennou dlažbu bude C30/37-S1 bez vlivu prostředí. Podkladní beton pod opěrné zdi na toku bude C 12/15-S1 bez vlivu prostředí.

Výztuž

Kari sítě budou 100 x 100 x 10 KZ 100. Žebírková výztuž bude v profilech 8, 10 a 12 mm B500.

Ocelové konstrukce

Součástí objektů suché nádrže budou hrubé a jemné česle a zábradlí. Všechny ocelové konstrukce budou z oceli 11 375. Veškeré ocelové konstrukce v suché nádrži budou žárově pozinkované. Zábradlí na opěrných zdech toku bude povrchově upraveno nátěrem.

### Odvodnění staveniště

Pro výstavbu základové výpusti bude vybudované na pravém břehu obtokové koryto délky 95 m. Pro snížení hladiny podzemní vody pro výstavu hráze bude před zahájením výkopů pro založení hráze a stavbu výpusti ve vzdálenosti 15 m před hrází provedena kolmo na tok otevřená rýha v délce 39 m, hloubce 2,0 m a průměrné šířce 1,5 m. Přes otevřenou rýhu se bude voda převádět potrubím DN 600. Toto potrubí bude zaústěno až do základové výpusti. Rýha bude vyhloubena se šikmými svahy bez pažení. Průsakové vody se budou z rýhy čerpat do potrubí. Pod hrází budou vybudovány 2 čerpací jímky hloubky 2,0 m. Jímky budou přehloubeny o 0,5 m a dno bude vyplněno makadamem. Jímky budou osazeny betonovými skružemi DN 1000.

Při výstavbě opevnění toku v intravilánu bude voda během stavby převáděna ocelovým potrubím DN 600. Jednotlivé trouby budou spojeny pružnou gumovou spojkou pro potrubí DN 600. Vždy na začátku a konci úseku bude provedena zemní hrázky z místního materiálu. Po dokončení úseku budou hrázky rozebrány.

### Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Pro výstavbu suché nádrže a navržené úpravy toku bude nutné vybudovat dočasné přístupové komunikace.

Přístupové komunikace

Komunikace budou dočasné a po vybudování stavby budou odstraněny. Přístupové komunikace budou zpevněné panely minimální nosnosti 20 t. Více viz technická zpráva Zásady organizace výstavby.

### Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Hygienické parametry území dotčeného stavbou a bezprostředního okolí budou ovlivněny krátkodobě, přechodně a v rozsahu běžném pro provádění zemních staveb (zvýšení prašnosti a hlučnosti v důsledku činnosti zemních strojů a dopravních vozidel). Během stavby se nepředpokládá negativní vliv na okolní pozemky.

Vlastní provoz stavby nepředstavuje žádnou emisní zátěž.

### Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Bourací práce

V rámci stavby bude provedeno odstranění stávajícího opevnění toku v místech, kde je navržena jeho rekonstrukce. Jedná se o lokální kamenné opevnění a opěrné zdi z lomového kamene a betonu. Při výkopech pro opevnění toku a pro stavbu nádrže bude nutné odvézt na skládku přebytečnou zeminu.

Odstranění přebytečné zeminy a vybouraných opevnění bude provedeno v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb.. Projekt předpokládá odvoz přebytečné zeminy do 10 km na skládku odpadu s poplatkem za cenu cca 100 Kč/t. Předpoklad ceny za uložení vybouraného opevnění je cca 800 Kč/t.

Kubatury vybouraných materiálů:

Beton (opěrné zdi)					106,62 m3 (skupina odpadu 17 01 01)

Konstrukční vrstvy komunikace (živičné povrchy)	35,61 m3 (skupina odpadu 17 03 02)

Zemina a kamení 					5 263,23 m3 (skupina odpadu 17 05 04)

Dřevo (vytrhané pařezy)				99 ks (skupina odpadu 17 02 01)

(Dle přílohy č.1 vyhlášky MŽP 381/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 503/2004 Sb.) se jedná o skupiny odpadů   17 01 01, 17 02 01,17 03 02 a 17 05 04).

Kácení porostů

V rámci realizace stavby dojde k likvidaci zejména břehové vegetace náletových stromů a keřů, které narušují stabilitu či konstrukci ochranných prvků nebo které svým umístěním omezují průtočný profil koryta.

V případě nutnosti kácení dřevin, které s ohledem na svůj vzrůst a kvalitu ve vztahu k zák. č. 114/1992 Sb., v platném znění podléhají povolení ke kácení, bude postupováno dle tohoto zákona.

Kácení dřevin ve schváleném rozsahu bude prováděno v době vegetačního klidu (říjen až březen).

Způsob likvidace dřevní hmoty je ponechán na domluvě mezi zhotovitelem stavby, obcí a dotčenými vlastníky.

| Č. POZEMKU | DRUH DŘEVINY | PR. KMENE (m,m2) |
| --- | --- | --- |
| 1713/1 | ořech | 0,4 |
| 1713/1 | keře | 43 |
| 191/2 | dub | 0,5 |
| 191/2 | bříza | 0,5 |
| 191/2 | bříza | 0,4 |
| 1713/1 | olše | 0,4 |
| 723/20 | jasan | 0,4 |
| 723/20 | olše | 0,35 |
| 718/3 | jabloň | 0,25 |
| 735/9, 735/5 | keře | 120 |
| 711/2, 711/4, 711/6, 1713/1 | keře | 149 |
| 746/13 | keře | 114 |

### Maximální zábory pro staveniště

SO 01 – Suchá nádrž				21 668 m2

SO 02. – Úprava toku Zlatý pásek		3 676 m2

### Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Bourací práce

V rámci stavby bude provedeno odstranění stávajícího opevnění toku v místech, kde je navržena jeho rekonstrukce. Jedná se o lokální kamenné opevnění a opěrné zdi z lomového kamene a betonu. Při výkopech pro opevnění toku a pro stavbu nádrže bude nutné odvézt na skládku přebytečnou zeminu.

Odstranění přebytečné zeminy a vybouraných opevnění bude provedeno v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb.. Projekt předpokládá odvoz přebytečné zeminy do 10 km na skládku odpadu s poplatkem za cenu cca 100 Kč/t. Předpoklad ceny za uložení vybouraného opevnění je cca 800 Kč/t. Variantně lze vybourané opevnění podrtit a použít na obsyp drenáží za opěrnými zdmi.

V prostoru úpravy toku se nacházejí ponechané pařezy po kácení stromů. Veškeré pařezy včetně pařezů v prostoru hráze nádrže budou vytrhány. Likvidace vytrhaných pařezů bude provedena v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb.. Projekt předpokládá odvoz do 10 km na skládku odpadu s poplatkem za cenu cca 800 Kč/t. V rozpočtu je uvažováno s průměrnou hmotností 0,25 t/ks. Celkem bude vytrháno 99 pařezů.

Při výstavbě se nepředpokládá vznik dalších stavebních odpadů.

Odpady vznikající při provozu staveniště budou likvidovány průběžně za pomoci odpadkových pytlů (košů, kontejnerů).

Kubatury vybouraných materiálů:

Beton (opěrné zdi)					106,62 m3 (skupina odpadu 17 01 01)

Konstrukční vrstvy komunikace (živičné povrchy)	35,61 m3 (skupina odpadu 17 03 02)

Zemina a kamení 					5 263,23 m3 (skupina odpadu 17 05 04)

Dřevo (vytrhané pařezy)				99 ks (skupina odpadu 17 02 01)

(Dle přílohy č.1 vyhlášky MŽP 381/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 503/2004 Sb.) se jedná o skupiny odpadů   17 01 01, 17 02 01,17 03 02 a 17 05 04).

### Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Konstrukce hráze bude ze zeminy F6CI z externího zemníku. Na homogenní část hráze je z důvodu namrzavosti navržen přísyp z nenamrzavých zemin F1 MG, MI F5. Vytěžený zemník v pravobřežní části hráze bude zavezený přebytečnou zeminou vytěženou při výkopech pro bezpečnostní přeliv. Zpětný zásyp okolo opěrných zdí v toku bude provedený vytěženou zeminou. Přebytečná zemina bude odstraněna v souladu se zákonem o odpadech.

Objemy zemin:

Suchá nádrž

| objekt | sejmutí ornice | ohumu sování | výkop | násyp | přebytek zeminy | sejmutí ornice | ohumu sování | přebytek ornice |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hráz | 1478,79 | 1255,66 | 13943,75 | 16115,75 | -2172,00 | 1478,79 | 1255,66 | 223,13 |
| Výpust | 23,40 | 2,00 | 142,06 | 142,06 | 0,00 | 23,40 | 2,00 | 21,40 |
| BP | 564,68 | 424,01 | 4940,08 | 4306,26 | 633,82 | 564,68 | 424,01 | 140,67 |
| Sjezd | 387,52 | 181,95 | 534,57 | 534,57 | 0,00 | 387,52 | 181,95 | 205,57 |
| Zemník | 1044,80 | 1044,80 | 2600,00 | 0,00 | 2600,00 | 1044,80 | 1044,80 | 0,00 |
| Náhon | 2,10 | 2,10 | 24,30 | 24,30 | 0,00 | 2,10 | 2,10 | 0,00 |
| Tůně | 156,90 | 30,19 | 623,20 | 623,20 | 0,00 | 156,90 | 30,19 | 126,71 |
| Celkem | 3658,19 | 2940,72 | 22807,96 | 21746,14 | 1061,82 | 3658,19 | 2940,72 | 717,47 |

Tok

| úsek toku | výkop | násyp | přebytek | ohumusování |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 272,815 | 94,45 | 178,365 | 20,586 |
| 3 | 310,69 | 248,64 | 62,05 | 20,1285 |
| 4 | 782,119 | 599,01 | 183,109 | 64,2615 |
| 5 | 635,676 | 403,42 | 232,256 | 32,55 |
| 6 | 540,825 | 299,09 | 241,735 | 29,871 |
| 7 | 346,27 | 37,79 | 308,48 | 25,164 |
| 8 | 314,14 | 215,56 | 98,58 | 21,0615 |
| 9 | 1019,42 | 781,68 | 237,74 | 60,137 |
| 10 | 1389,57 | 929,36 | 460,205 | 66,282 |
| 11 | 608,6 | 446,52 | 162,08 | 35,583 |
| 12 | 227,76 | 84,61 | 143,15 | 21,8475 |
| 13 | 213,11 | 23,47 | 189,64 | 15,333 |
| Celkem | 6660,99 | 4163,6 | 2497,39 | 412,805 |

Přebytky zemin v celkovém množství 7 471 m3 budou uloženy do vytěženého místního zemníku a přísypu hráze. Přebytek zeminy ze zámku hráze v množství 1062 m3 bude odstraněný v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb.

Přebytek ornice o objemu 717 m3 bude rozhrnutý v prostoru staveniště suché nádrže v maximální tl. 0,3 m.

### Ochrana životního prostředí při výstavbě

Na plochách pokrytých vegetací – zeleni je nutné zajistit jejich ochranu a respektovat ochranná opatření vycházející z ČSN 83 9061 – Technologie vegetačních úprav v krajině  - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.

Prováděnými pracemi nesmí dojít k poškození zdravotního stavu stávajících dřevin. Zemní práce v blízkosti dřevin budou prováděny v dostatečné vzdálenosti a tak, aby nedošlo k poškození kořenového systému dřevin. Při hloubení výkopů je třeba minimalizovat přerušení kořenů o průměru nad 2 cm. Případná poranění je nutno ošetřit. Kořeny je možné přerušit pouze řezem a řezná místa zahladit. Obnažené kořeny je nutné chránit proti vysychání a vymrzání (např. plachtou). Kmeny stromů, u nichž by hrozilo mechanické poškození, budou chráněny dřevěným bedněním.

Při stavebních pracích není dovoleno ukládat zeminu, stavební odpad nebo stavební materiál v blízkosti stromů a keřů a ani kmeny stromů či keřů zasypávat.

Vegetační (travnaté) plochy nesmějí být znečištěny látkami škodlivými pro rostliny nebo půdu, např. rozpouštědly, minerálními oleji, kyselinami, louhy, solemi, barvami, cementem nebo jinými pojivy. Tyto látky nesmějí být na těchto plochách skladovány ani připravovány.

V případě úniku provozních kapalin z mechanizací pohybujících se po stavbě je nutné zabránit jejich rozšíření úniku a vniku do kanalizací, podzemních a povrchových vod a zeminy, nejlépe ohraničením prostoru (hrázky, norné stěny, uzavření kanálových vpustí) a uvědomit příslušné orgány.

Únik lokalizovat, a pokud je to možné, produkt odčerpat nebo produkt mechanicky odstranit, stáhnout z povrchu vod. Zbytky nebo menší množství nechat vsáknout do vhodného sorbentu a umístit do vhodných popsaných nádob k předání k zneškodnění v souladu s platnou legislativou pro odpady.

Stavebník po ukončení stavebních prací pozemky zbaví zbytků stavebních materiálů, odpadů a jiných nečistot. Plochy výkopů, terénních úprav a případná další místa poškozená stavební činností uvede do původního stavu.

Je třeba udržovat stavební stroje a dopravní prostředky v řádném technickém stavu (omezení nadměrné hlučnosti a exhalací spalovacích motorů) a omezit znečištění komunikací zeminou z výkopů pravidelným čištěním mechanizačních prostředků.

Hygienické parametry území dotčeného stavbou a bezprostředního okolí budou ovlivněny krátkodobě, přechodně a v rozsahu běžném pro provádění zemních staveb (zvýšení prašnosti a hlučnosti v důsledku činnosti zemních strojů a dopravních vozidel).

Vlastní provoz stavby nepředstavuje z hlediska ochrany životního prostředí žádnou emisní zátěž.

Odpady vznikající při provozu staveniště budou likvidovány průběžně za pomoci odpadkových pytlů (košů, kontejnerů). Odpady ze stavebních materiálů budou likvidovány dle platných právních norem.

### Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora BOZP

V průběhu stavebních prací je nutno dodržet požadavky dle § 14 a 15 zák. č. 309/2006 Sb. Dodavatel stavby je povinen dodržovat všechny předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků, zvláště pak předpisy - zák. č. 262/2006 Sb. - Zákoník práce, zák. č.309/2006 Sb.,- základní požadavky BOZP. Způsob zajištění doloží dodavatel ve stavebním deníku.

Předpokládaná doba trvání a objem prací splňují požadavek, kdy je zadavatel stavby povinen doručit oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště, a tím i požadavek na zajištění zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

Při výstavě budou prováděny práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškozování zdraví, které stanovuje nařízení vlády č. 591/2006 Sb., příloha č. 5. Konkrétně se jedná o:

- Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, betonových a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb.

Před zahájením prací je nutno všechny pracovníky řádně proškolit a pro práci vybavit potřebnými ochrannými pomůckami v nepoškozeném stavu.

Na stavbu je vypracovaný plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (Luděk Trunečka, DiS, Svitavy, 2015), který je součástí projektové dokumentace k stavebnímu povolení a provádění stavby. Luděk Trunečka je zároveň určeným koordinátorem stavby (LUDĚK TRUNEČKA – služby v oblasti BOZP | IČ 88599205 | Hybešova 329/38, 568 02 Svitavy | ludek.trunecka@seznam.cz).

Plán BOZP je doložený v dokladové části.

### Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Stavba není určená pro běžný pohyb obyvatel. Charakter stavby nevyžaduje řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

### Zásady pro dopravně inženýrské opatření

Na akci je zpracované dopravně inženýrské opatření. Důvodem dopravních opatření je výstavba SO 01 Suchá nádrž, SO 02 Úprava toku Zlatý pásek a SO 03 Rekonstrukce lávek a přejezdů.

Doprava bude v místě staveniště řízena pomocí semaforových světel do jednosměrného provozu. Rozsah omezení je zakreslen v situaci DIO.

Dopravně inženýrská opatření jsou zpracována podle zásad TP 66 („Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích) s přihlédnutím na platnost vyhlášky č. 30/2001 Ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, souvisejících technických norem a technických podmínek Ministerstva dopravy. Veškeré provizorní dopravní značení musí být provedeno dle zásad TP 65 s odchylkami stanovenými těmito zásadami. Značky užité pro označení pracovního místa musí odpovídat vyhlášce č. 30/2001 Sb., ČSN EN 12899-1, TP 143, VL 6.1, VL 6.2 a těmto zásadám. Všechny svislé značky k označení pracovních značek budou provedeny v základní velikosti v retroreflexní úpravě třídy min. R1 dle ČSN EN 12899-1. Provizorní dopravní značky a dopravní zařízení související s pracovním místem se musí umisťovat až bezprostředně před začátkem prací s ohledem na dobu potřebnou k jejich instalaci. Není-li to možné, musí být jejich platnost dočasně zrušena zakrytím, tak aby dopravní značení nebyly viditelné z žádného jízdního směru. Značky musí být odpovídajícím způsobem aktualizovány v souladu s postupem prací a stavem stávajícího dopravního značení v době realizace. S pracemi na místech s úpravou provozu je možné započít až po instalaci všech dopravních značek a dopravního zařízení.

### Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby

Výkresová dokumentace: F.2.2.

Pro výstavbu opevnění toku je určeno 6 přístupových míst. Další přesun materiálu bude pouze v rámci koryta toku. Průtočný profil bude dále zúžený o profil potrubí pro převádění vody během stavby. Při přesunu materiálu je nutné počítat se stísněnými podmínkami při budování opevnění. Tato skutečnost klade zvláštní nároky na postup výstavby a stavební techniku.

- Doporučena úzká/malá vozidla pro pohyb v toku, kráčivé bagry, pásové dempry

- Nutnost čerpat betony mobilními čerpadly

### Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Před zahájením výstavby je investor povinen předat dodavateli staveniště s určenými vjezdy. Stavba bude prováděna po jednotlivých stavebních objektech. Předpokládaný termín zahájení prací – březen 2016. Před zahájením stavebních prací budou v době vegetačního klidu pokáceny uvedené stromy.

rok 2016

březen – květen – 	kácení dřevin, přístupové komunikace k hrázi a k toku, propustky, brod, sejmutí ornice v zemníku, výkop ½ zemníku a přehrnutí v rámci zemníku na hromadu, výkop pro opevnění toku, bourání stávajících zdí

květen – červenec -	přeložka kabelu k VDJ, zřízení obtoku pro výstavbu výpusti, odvodňovací rýha + čerpací jímky, výkop pro základovou výpust, výstavba opěrných zdí výpusti a opevnění kamenem

červenec – září -	realizace základové výpusti, výkop pro opevnění toku, bourání stávajících zdí, výstavba zdí, opevnění rovnaninou

září – listopad -	převedení vody základovou výpustí, výkop pro založení hráze, přesun zeminy na mezideponii, technologická úprava základové spáry, výkop pro opevnění toku, bourání stávajících zdí, výstavba zdí, opevnění rovnaninou – ukončení prací

rok 2017

březen – květen -	těžení zemin v externím zemníku, násyp hráze – 9 vrstev na kótu 405 m n.m., založení drenážního prvku na vzdušné straně, výkop pro opevnění toku, bourání stávajících zdí, výstavba zdí, opevnění rovnaninou

květen – červenec -	těžení zemin v externím zemníku, násyp hráze, zatrubnění náhonu, výkop odpadního koryta BP, zpětné zavážení zemníku, výkop pro opevnění toku, bourání stávajících zdí, výstavba zdí, opevnění rovnaninou

červenec – září  -	panelová komunikace odpadním korytem pro další nasypávání hráze, těžení zemin v externím zemníku, násyp hráze, přístupová komunikace do prostoru nádrže, zpětné zavážení zemníku, výkop pro opevnění toku, bourání stávajících zdí, výstavba zdí, opevnění rovnaninou

září – listopad -	tůně v zátopě poldru, dokončovací práce, ohumusování hráze a zemníku, rozebrání přístupových komunikací, osazení česlí a zábradlí

V Hradci Králové, červen 2015