Stavby vodního hospodářství

a krajinného inženýrství

| VEDOUCÍ PROJEKTU Ing. Jiří Kaplan | VYPRACOVAL Bc. Roman Bárta | KONTROLOVAL Ing. Jiří Kaplan | AUTORIZACE Ing. Miloslav Šindlar | Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ŠINDLAR s.r.o., Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králové, IČO 260 03 236 |  |  |
| KRAJ: Pardubický |  | STAVEBNÍ ÚŘAD: MěÚ Litomyšl |  | FORMÁT |  |  |
| KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Němčice u České Třebové |  |  |  | DATUM |  | červen 2015 |
| INVESTOR: Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 50008 Hradec Králové |  |  |  | STUPEŇ |  | DSP, DPS |
| PPO Němčice |  |  |  | ČÍSLO ZAKÁZKY |  | 20150023 |
|  |  |  |  | SOUŘADNÝ/VÝŠKOVÝ SYSTÉM |  |  |
|  |  |  |  | INTERVAL VRSTEVNIC |  |  |
| D – Dokumentace objektů |  |  |  | MĚŘÍTKO |  | ČÍSLO KOPIE |
|  |  |  |  | Č. VÝKRESU |  |  |

D.1.	Dokumentace stavebních objektů	3

D.1.1.	SO 01 – Suchá nádrž	4

SO 01.1 – Zemní hráz	4

SO 01.2 – Základová výpust	9

SO 01.3 – Bezpečnostní přeliv	12

SO 01.4 – Sjezd do zdrže	15

SO 01.5 – Zemník	16

SO 01.6 – Zatrubnění náhonu	17

SO 01.7 – Neprůtočné tůně	19

D.1.2.	SO 02 – Úprava toku Zlatý Pásek	20

SPO 02.1. Úprava koryta  km úpravy 0,00 – 0,423 (úsek 1 – 6)	24

Úsek 1 - km úpravy 0,000 - 0,0302	24

Úsek 2 - km úpravy 0,0365 - 0,1282	25

Úsek 3 - km úpravy 0,1282 - 0,1586	25

Úsek 4 - km úpravy 0,1635 - 0,2557	26

Úsek 5 - km úpravy 0,2616 - 0,3177	27

Úsek 6 - km úpravy 0,330 - 0,423	28

SPO 02.2. Úprava koryta  km úpravy 0,580 – 1,014 (úsek 7 – 13)	29

Úsek 7 - km úpravy 0,5798 - 0,6736	29

Úsek 8 - km úpravy 0,6736 - 0,7073	29

Úsek 9 - km úpravy 0,7073 - 0,7711	30

Úsek 10 - km úpravy 0,7711 - 0,8606	31

Úsek 11 - km úpravy 0,8649 - 0,9066	32

Úsek 12 - km úpravy 0,9066 - 0,9499	33

Úsek 13 - km úpravy 0,9551 - 1,014	34

D.1.7.	seznam použitého materiálu	35

D.2.	standardy pro provádění konstrukcí z betonu, pro zdivo z lomového kamene a pro dřevěné konstrukce	37

D.2.1.	Bednění, armování, betonáž	37

D.2.1.1.	B E D N Ě N Í	37

D.2.1.2.	A R M O V Á N Í	38

D.2.1.3.	BETONÁŽ	38

D.2.3.	Zdivo z lomového kamene	39

D.3.	Hydrotechnické přílohy	41

# Dokumentace stavebních objektů

Předmětná stavba je rozčleněna na níže uvedené stavební objekty. Každý stavební objekt a podobjekt má polohovou vytyčovací síť - měřickou přímku (osu objektu, osu podélného profilu), která je připojena na bodové pole v S-JTSK podložená plošnou (pravoúhelníkovou) sítí digitálního modelu terénu.

Prostorové vytyčení polohy stavebních objektů je dáno, u prostorových nebo plošných staveb, pomocí charakteristických bodů stavby nebo u liniových staveb (trubní objekty) hlavními body trasy (osy). U objektů je podrobně vytýčen tvar a rozměr včetně vytýčení náhlé změny trasy a tvaru objektů (lomové body). Dále jsou vytýčeny nosné konstrukce (betonové stěny, zídky) ve výšce i v poloze, příčné řezy (liniové stavby), hrany terénu (terénní úpravy koryta a svahů).

Stavební objekty:

SO	01 – Suchá nádrž

01.1 – Zemní hráz

01.2 – Základová výpust

01.3 – Bezpečnostní přeliv

01.4 – Sjezd do zdrže

01.5 – Zemník

01.6 – Zatrubnění náhonu

01.7 – Neprůtočné tůně

SO 02. – Úprava toku Zlatý pásek

SO 03. – Rekonstrukce lávek a přejezdů (není součástí projektové dokumentace)

Situační umístění stavby a jednotlivých stavebních objektů je znázorněno v návrhové situaci řešení (C.3.1., C.3.2., C.3.3.).).

Během stavby budou dodržovány všechny standardy pro betonové prvky, pro zdění, ukládání zeminy atd. Materiály se budou používat pouze uvedené v PD nebo odsouhlasené technickým dozorem investora a zástupcem projektanta.

Železobetonové konstrukce budou z betonu C30/37-XF3 konzistence S3, - kamenivo podle ČSN EN 12620 s dostatečnou mrazuvzdorností. Podkladní beton pod objekty a prahy SO 01 bude z betonu C30/37-XF3-S3, podkladní betony SO 2 budou z betonu C12/15 konzistence S1. Betonové lože pod dlažby bude z betonu C30/37 konzistence S3. Při betonování zdí bude pracovní spára před ukládáním další vrstvy betonu vždy očištěna. Spárovací malty budou cementové pevnostní třídy MC 15. Ocelové konstrukce (drážky dluží, česle, poklop) budou z oceli 11 375  (dle EN 10025-2). Výztuž do betonu bude z žebírkových kari sítí 100x100x10 a z žebírkové oceli průměru prutů 8, 10 a 12 mm. Lešení bude provedeno dle ČSN 73 8101 (Lešení – Společná ustanovení), ČSN 73 8102 (Pojízdná a volně stojící lešení), ČSN EN 13 374 (Systémy dočasné ochrany volného okraje – Specifikace výrobků, zkušební metody) a dle zpracovaného plánu BOZP.

Na kovové konstrukce budou zpracovány výrobní výkresy. A to vždy až po dokončení stavební části!

## SO 01 – Suchá nádrž

Situační řešení retenční nádrže a souvisejících objektů je znázorněno ve výkresové dokumentaci C.3.1. V prostoru východně od obce Němčice, na toku Zlatý Pásek, v km 2,83 je navržena suchá retenční nádrž. Nádrž je řešena jako průtočná. Účelem stavby je zachycení povodňových průtoků a jejich transformace. Retenční účinek nádrže je dokumentován v kapitole hydrotechnické posouzení.      Viz.přílohy č. D.3.3, D.3.13. V části prostoru zátopy poldru budou zřízeny neprůtočné tůně (o průměrné hloubce vody 1 m). Tůně budou sloužit jako refugium s hlubší vodou pro suchá a mrazová období. Vlastní nádrž neobsahuje regulovatelný akumulační prostor se stálou hladinou vody.

Retenční nádrž se skládá z následujících hlavních stavebních objektů:

SO 01.1 – Zemní hráz

SO 01.2 – Základová výpust

SO 01.3 – Bezpečnostní přeliv

SO 01.4 – Sjezd do zdrže

SO 01.5 – Zemník

SO 01.6 – Zatrubnění náhonu

SO 01.7 – Neprůtočné tůně

Vytěžená zemina, která nebude využita na hráz nádrže, bude uložena do zpětných násypů zemníku situovaného v levém svahu budoucí zátopy na parcelách č. 757/3, 757/4, 757/5 a 766/27 a do přísypu hráze na vzdušném svahu mezi bezpečnostním přelivem a výpustí na parcelách č. 757/7, 766/25, 758/1, 757/6, 757/3.

Stavba je navržena v parametrech III. kategorie technicko–bezpečnostního dozoru (dle posudku VD – TBD, ze dne 7.11.2011, doloženého v části E projektové dokumentace).

Základní parametry nádrže:

Maximální výška hráze (včetně založení):		9,40 m

Kóta koruny hráze					412,20 m n.m.

Kóta maximální hladiny při Q100				411,40 m n.m.

Kóta maximální hladiny při Q1000			411,75 m n.m.

Vodní plocha při hladině  Q100				29 000 m2

Objem vody při hladině Q100				104 000 m3

Objem vody při hladině Q1000				115 000 m3

Maximální objem vody na kótě 412,20 m n.m.		129 000 m3

### SO 01.1 – Zemní hráz

Výkresová dokumentace: D.2.1., D.2.4., D.2.5., D.2.6., D.2.7., D.2.18

Čelní hráz nádrže je navržena kolmo na tok Zlatý pásek. Hráz nádrže je navržena jako zemní sypaná ze zemin dovezených z externího zemníku. Na jádro hráze je z důvodu namrzavosti používaných zemin navržen přísyp z nenamrzavých zemin.  Délka hráze v koruně je 74,5 m, maximální šířka v základové spáře 54,0 m, maximální výška nad terénem 8,4 m. Koruna hráze má šířku 4,0 m. Hráz bude konstruována se sklonem návodního svahu 1:3,5 a vzdušného 1:2,5.

Před zahájením stavby budou v prostoru hráze pokáceny stromy (58 ks) a smýceny keře na ploše 118 m2. Dále bude sejmuta ornice v prostoru zemníku a hráze v průměrné mocnosti 0,3 m a bude uložena na mezideponii do 100 m. Pařezy po stromech budou vytrhány a odstraněny v souladu se zákonem o odpadech. Předpokládá se uložení na skládku ve vzdálenosti 10 km s poplatkem 100 Kč/t.  Hráz bude založena na pláni 1,0 m pod současnou úrovní terénu a bude opatřena zámkem hloubky 0,6 m. V místech zavázání hráze do svahů údolí bude zámek hráze vyhloubený do hloubky 3,0 m až na skalní podloží. Přesná hloubka bude upřesněna na stavbě po obnažení ZS. Základové podmínky čelní hráze jsou dokumentovány v inženýrsko-geologickém průzkumu (Vodní zdroje Chrudim, spol. s r.o., červenec 2006). Základové poměry v profilu hráze doporučujeme před zahájením stavby ověřit geofyzikálním průzkumem.

Předpokládaná odchylka hloubky založení, dle konfigurace terénu, je ± 0,1 m. Základová spára se očistí od předmětů a materiálů, které nejsou do tělesa hráze přípustné (např. kořeny dřevin, kameny, půda s vysokým obsahem organických látek, drenážní prvky a předměty, které překážejí hutnění). Vzhledem k vysoké hladině podzemní vody a výskytu málo únosných zemin bude základová spára na ploše o výměře 3 517 m2 upravena směsným hydraulickým pojivem. V rozpočtu je uvažováno s použitím hydraulického pojiva o množství 3 % objemu upravované vrstvy. Je počítáno s upravovanou vrstvou tl. 0,5 m. Přesné dávkování a mocnost upravované vrstvy budou specifikovány polními zkouškami po obnažení základové spáry hráze. Po obnažení základové spáry bude do hloubky alespoň 1m pod úroveň ZS provedeno ověření geotechnické kvality základových zemin.

Obnažené skalní podloží ve svazích bude očištěno a případné pukliny budou zality směsí z vody, bentonitu a cementu (v rozpočtu je uvažováno s aplikací 50 l.m-2 při předpokládané aplikaci na ploše 94,0 m2). Na 1 m3 směsi se předpokládá poměr cca 40–45 kg bentonitu a cca 200–250 kg cementu. Poměr jednotlivých složek bude upřesněn po otevření základové spáry autorizovaným geotechnikem.

Pro výstavbu základové výpusti bude vybudované na pravém břehu obtokové koryto délky 95 m. Pro snížení hladiny podzemní vody pro výstavbu hráze bude před zahájením výkopů pro založení hráze a stavbu výpusti ve vzdálenosti 15 m před hrází provedena kolmo na tok otevřená rýha v délce 39 m, hloubce 2,0 m a průměrné šířce 1,5 m. Přes otevřenou rýhu se bude voda převádět potrubím DN 600. V rozpočtu je kalkulováno s plastovým potrubím. Toto potrubí bude zaústěno až do základové výpusti. Průsakové vody se budou z rýhy čerpat do potrubí. Pod hrází budou vybudovány 2 čerpací jímky hloubky 2,0 m. Jímky budou přehloubeny o 0,5 m a dno bude vyplněno makadamem. Jímky budou osazeny betonovými skružemi DN 1000.

Před zahájením násypu tělesa hráze bude základová spára převzata a odsouhlasena autorizovaným geologem (případně geotechnikem), autorským a technickým dozorem.

Hutnění hráze, kontrolní zkoušky

Po otevření zemníků ověří autorizovaný geolog případně geotechnik složení a vlastnosti zemin, konzistenci a vlhkost zemin. Základová spára hráze bude upravena do hloubky 0,5 m provápněním. Je uvažováno s použitím hydraulického pojiva o množství 3 % objemu upravované vrstvě na ploše 3 517 m2. Přesné dávkování bude upraveno na základě polních zkoušek.

Před zahájením sypání hráze bude za účasti autorizovaného geologa případně geotechnika provedena v prostoru násypu hráze zhutňovací zkouška, která stanoví parametr pro míru zhutnění zemin jádra i přísypu. Požadované hodnoty budou stanovené na základě zhutňovací zkoušky ve smyslu ustanovení ČSN 75 2310 a ČSN 75 2410. Dále stanoví tloušťku navážených vrstev, počet zhutňovacích jízd, dobu hutnění, typ zhutňovacích prostředků apod.

Pro kontrolní zkoušky bude odebrán vzorek zeminy na každých 500 m3 zabudované sypaniny. Odběr vzorků bude proveden ze spodní části uhutněné vrstvy. Při vyhodnocení bude kontrolována dosažená objemová hmotnost zeminy d. Současně bude zkontrolováno dodržení předepsané optimální vlhkosti opt. O všech provedených zkouškách a výsledcích bude zpracován protokol. Při sledování kvality hutnění zemin v hrázi pomocí objemových hmotností, je potřeba stanovit pro reprezentativní soubor složek Proctor Standart interval spolehlivosti, ke kterému se zjištěné hodnoty suché objemové hmotnosti v poli budou pořizovat.

Násyp a hutnění hráze, nesmí probíhat v období, kdy jsou aktuální mrazové teploty a za vlhkého období. Sypaniny znehodnocené mrazem, deštěm apod. budou odstraněny stejně jako led, sníh a zmrzlé kusy (zmrazky). Sypání a zhutnění soudržných zemin se za deštivého počasí nebo při sněžení a za mrazu nesmí provádět.

V zavázání do levého svahu bude půdorysně pod bezpečnostním přelivem vyplněn  zavazovací zářez železobetonem C 30/37-XF3. Zavazovací žebro bude vyztuženo kari sítí 100x100x10.

V místě navázání zeminy hráze na objekty SO 1.2., 1.3., 1.6. budou jednotlivé vrstvy dohutněny ručním pěchem, aby bylo dosaženo předepsané míry zhutnění. Betonové konstrukce budou těsně před přísypem pačokovány. Koruna hráze bude vzhledem k očekávanému sedání hrázového tělesa proti cílové kótě převýšena v nejvyšším místě hráze o 0,2 m.

Pro násyp jádra hráze bude nutné dovézt zeminu z externího zemníku. Zemník se nachází 4,7 km od poldru za areálem ZDCHP Litomyšl. Zemina je zde deponována nad terénem zarostlá ruderální vegetací. Před zahájením těžení bude nutné tuto vegetaci odstranit. Dále bude nezbytné provést odvodnění zemníku pomocí rýhy s vyústěním na sousední pole. K zemníku bude zřízena dočasná zpevněná komunikace ze štěrkodrti šířky 3 m a délky 337 m. Zemník a dočasná přístupová komunikace je vyznačena na výkresu F.2.4.. Sjezd na komunikaci II/360 bude v délce 20 m zpevněný silničními panely.

Jádro hráze ze zeminy CI F6 bude překryto zeminou z místního zemníku F1 MG, MI F5 o průměrné tl. 1,0 m. Násyp bude následně překrytý vrstvou ornice ve výši 0,3 m. Výsev bude proveden v takové roční době, kdy se osivo může uchytit a vytvořit alespoň částečně zapojený drn (min. 5 cm porost). Zapojený travní drn zajistí potřebnou stabilitu povrchu hráze proti vodní erozi po dobu předpokládaného naplnění nádrže (řádově jednotky hodin). V případě neúspěchu vytvoření souvislého porostu bude osetí nezatravněných míst opakováno i v dalších letech.

Patní drén

Vzhledem výskytu ustálené hladiny podzemních vod, cca 1 m pod terénem, je nutné v patě vzdušného líce hráze vybudovat drenážní prvek, který bude zajišťovat spolehlivé kontrolované odvedení vod prosakující tělesem hráze nebo podložím. Prvek, který bude odvádět prosakující vody do soustředěného odtoku je konstrukčně navržen jako patní drén propojený s plošným drenážním kobercem. Vody z drenážního prvku budou odváděny flexibilním perforovaným PE – HD potrubím DN 200. Potrubí bude obsypáno tříděným kamenivem frakce 16 - 32 mm. Nepřípustnému vyplavování jemných částic z tělesa hráze (vnitřní eroze) na styku s drenážním prvkem bude bránit vrstva štěrkopísku frakce 4 - 16 mm o min. tloušťce 0,4 m  (výkres D.2.7.).

Drény z obou stran hráze budou vyústěny do koryta potoka Zlatý pásek čelem základové výpusti, v místě vývaru. Vzhledem k tomu, že vyústění drenážního potrubí bude pod úrovní hladiny při průtoku Q100, musí být na potrubí osazeny zpětné klapky. Potrubí od drenážní šachty po zaústění do vývaru, v celkové délce 10,19 m, bude plné (bez perforování). Min. vrstva krytí drénu zeminou musí být 800 mm. Tato hodnota musí být dodržena také pro vzdálenost průsakové křivky od líce vzdušného svahu hráze. Toho je docíleno vhodným umístěním vnitřní drénu, proto musí být dodrženy výše uvedené parametry. Celková délka drenážního systému bude 66,0 m (levá část 47,3, pravá část 16,8 m). Na drénu se vybudují 4 kontrolní šachty (materiál PE,  DN 300/200, výška 3x2,0 m, 1x 6,0 m), viz situace D.2.4.

Obslužná komunikace

Na koruně hráze je navržena zpevněná obslužná komunikace s vrchní vrstvou štěrkodrtě tloušťky 0,15 m zakalenou kamennou drtí v objemu 0,08 – 0,10 m3/m2. Vrstva štěrkodrtě bude uložena na podkladní vrstvě z drceného a následně tříděného stavebního recyklátu fr. 32 – 64, tloušťky min. 0,2 m.

Vjezd nepovolaných osob na korunu hráze nebo do prostoru nádrže bude zamezen univerzální otáčení závorou. Uzamčení závory (na sloupku) bude závlačkou a visacím zámkem. Kotvící a zarážecí sloupky budou ukotveny do betonových patek.

Schody

Na návodním svahu, od koruny železobetonového čela vtokového objektu po korunu hráze, budou zhotoveny kamenné schody. Po severní straně schodiště bude realizován betonový obrubník.

Na stupně, v počtu 40 ks o rozměrech 1 600 mm 630 mm x 180 mm, budou zhotoveny z kamenů uložených do bet. lože tl. 200 mm z betonu C 30/37 XF3 vyztuženého svařovanou sítí 100x100x10. Spáry mezi kameny budou vyplněny cementovou maltou. Konstrukce schodů bude pomocí dilatačních spár rozdělena na 5 bloků o délce cca 6 m. Mezera v dilatační spáře bude vyplněna polystyrénovou deskou tloušťky 20 mm a pružným plastickým těsněním (tmelem). Obrubníkem o šířce 0,6 m bude vedeno zavzdušňovací potrubí základové výpusti DN min. 250. Potrubí bude dále vedeno přes koleno DN 250/90° betonovým čelem vtokové objektu základové výpusti a v ose potrubí výpusti bude přes koleno DN 250/90° vyvedeno za škrticí profil. Potrubí bude u koruny hráze opatřeno protidešťovou stříškou. Osové umístění zavzdušňovacího potrubí vůči  potrubí výpusti viz. výkres D.2.8.. Obrubník bude osazen vodočetnou latí.

Přeložka vedení NN

V pravé části hráze, v patě pravého svahu, jsou vedeny zemní kabely NN – o průřezu 2 x (AYKY 4x120), které zajišťují přívod elektrické energie k vodojemu, situovaný ve východní části zájmového území na okraji budoucí zátopy suché nádrže. Tyto kabely budou přeloženy dále do pravobřežního zavázání hráze. Při křížení náhonu budou kabely umístěny v kabelové chráničce Kopoflex DN 160. Celková délka přeložky je 63,2 m. Kabel bude uložený do pískového lože tl. 0,1 m a obsypaný pískem bude do výšky 0,2 m. Délka chrániček při křížení náhonu je 2 x 3,5 m. Při průchodu hrází budou kabely uloženy v obetonované chráničce Kopoflex DN 160 délky 6 m nad hladinou Q100. Beton pro obetonování chrániček bude C30/37-XF3-S3. Tloušťka obetonování chrániček bude z každé strany 0,1 m. Při průchodu hrází budou chráničky opatřeny těsnící manžetou. Celková délka chrániček bude 26 m. Vlastní přepojení kabelové přípojky bude projednáno a odsouhlaseno s provozovatelem (obec Němčice).

Nivelační značky

Součástí hráze budou zarážené nivelační značky pro výkon TBD. Počet a přesné umístění bude specifikováno v projektu měření zpracovaném autorizovanou firmou.

Postup prací:

Pro snížení hladiny podzemní vody pro výstavbu hráze bude před zahájením výkopů pro založení hráze ve vzdálenosti 15 m před hrází provedena kolmo na tok otevřená rýha v délce 39 m, hloubce 2,0 m a průměrné šířce 1,5 m. Přes otevřenou rýhu se bude voda převádět plastovým potrubím DN 600. Toto potrubí bude zaústěno až do základové výpusti. Pod hrází budou vybudovány 2 čerpací jímky hloubky 2,0 m.

Před zahájením stavby hráze bude sejmuta ornice v prostoru zemníku a hráze v průměrné mocnosti 0,3 m a bude uložena na mezideponii do 500 m. Následně bude vyhloubeno obtokové koryto a vybudována základová výpust. Pláň pro založení hráze bude upravena hydraulickým pojivem. Obnažené skalní podloží ve svazích bude očištěno a případné pukliny budou zality směsí z vody, bentonitu a cementu. Před zahájením nasypávání zeminy bude vybudován patní drén včetně kontrolních šachet. Současně s násypem tělesa hráze bude probíhat násyp tělesa komunikace, která bude sloužit pro příjezd techniky k výpusti. Pro nasypávání hráze od výšky cca 3 m se uvažuje s využitím přístupu přes částečně vykopané odpadní koryto od BP. Po dokončení násypu hráze bude vzdušná a návodní strana ohumusovány sejmutou ornicí a osety travní směsí. Na koruně hráze bude vybudována komunikace zpevněná štěrkodrtí a osazena závora. Zemina vytěžená ze zámku hráze bude v množství 1 800 m3 uložena na mezideponii do vzdálenosti 300 m. Po dokončení hráze bude uložena do hutněného přísypu hráze (min. 1 pojezd válce, vrstva max. 60 cm) na vzdušné straně mezi odpadní koryto od BP a koryto toku do pozvolného násypu. Přebytečná zemina v množství 1061,82 m3 bude odstraněna v souladu se zákonem o odpadech. Předpokládá se uložení na skládku ve vzdálenosti 10 km s poplatkem 100 Kč/t bez mezideponie.

Parametry hráze:

Typ hráze					zemní sypaná

Celkový objem zemního tělesa			14 316 m3

Výška hráze od základové spáry 		9,4 m

Délka hráze v koruně (mimo bezp. přeliv)	74,5 m

Šířka koruny hráze				4,0 m

Kóta koruny hráze				412,20 m n.m.

Sklon návodního svahu				1:3,5

Sklon vzdušného svahu				1:2,5

Převýšení koruny nad max. hladinou		1,0 m

Kubatury materiálů:

- Objem sejmuté ornice				849,99 m3

- Ohumusování hráze				633,46 m3

- Celkový výkop	pro založení hráze		2 861,82 m3

- Objem zeminy z externího zemníku		11 081,93 m3

- Celkový násyp					15 315,75 m3

- Štěrkodrť pro obsyp filtru 4 - 16 mm		563,39 m3

- Štěrkodrť pro obsyp filtru 16 - 32 mm		465,27 m3

- Přebytečná zemina				1 861,82 m3

### SO 01.2 – Základová výpust

Výkresová dokumentace: D.2.1., D.2.8., D.2.8.1., D.2.9.

Hydrotechnické výpočty: D.3.2, D.3.3, D.3.4, D.3.5

V středové části hráze v trase stávajícího koryta toku je navržena základová výpust. Výpust bude tvořena korugovaným potrubím PP DN 1200 mm o délce 53,0 m. Vtokový objekt bude chráněn hrubými a jemnými česlemi. Výpust bude pod hrází ústit odtokovým čelem do vývaru, výkres D.2.8.

Vtokový objekt

Vtokový objekt bude tvořen z bočních betonových zdí a z betonového čela. Dno vtokového objektu bude zpevněno kamennou dlažbou tloušťky 0,2 m do betonového lože tloušťky 0,1 m. Pod lože bude zhotovena podkladní deska tloušťky 0,15 m z betonu C 30/37-S3. Dno bude na začátku stabilizováno železobetonovým prahem, o rozměrech 3,0 x 0,4 x 0,8 m a kamennou rovnaninou délky 1,6 m o hmotnosti kamenů 500 kg.

Ve středu koruny levobřežní a pravobřežní betonové zídky vtokového objektu bude umístěno zábradlí. Konstrukce zábradlí bude v případě potřeby možné oddělit od konstrukce zídek. Celková délka zábradlí bude 13,96 m. V polovině konstrukce levobřežní betonové zídky bude zábradlí zalomeno. Sloupky zábradlí budou z uzavřeného ocelového profilu 40 x 40 x 3 přivařené na ocelové plotně 150 x 150 x 10. Sloupky budou k podkladu upevněny pomocí závitových tyčí M12 připevněných do betonu na chemickou kotvu. Délka závitových tyčí bude 130 mm. Na sloupky bude přivařeno madlo z uzavřeného profilu 60 x 40 x 3. Spodní část zábradlí bude tvořena uzavřeným ocelovým profilem 30 x 40 x 3. Výplní bude tvořena z pásové oceli 30 x 10 mm.

Všechny ocelové konstrukce budou upraveny žárovým zinkováním.

Výpustné potrubí

Poznámka: Základní výkopy, tzn. pláň pro základovou výpust budou provedeny v rámci SO 01.1 – Zemní hráz.

Pod základovou výpustí bude očištěna základová spára a bude zhotovena vrstva podkladního betonu C30/30-XF3-S3, tloušťky 0,1 m. Podkladní betonová vrstva bude zhotovena do bednění. Při zakládání objektu je nutné dbát na dostatečné odvodnění stavební jámy, aby podloží splňovalo požadavky na konzistenci a únosnost základové spáry.

Potrubí bude položeno na betonové podkladky o výšce 0,2 m a vyztuženou betonovou základovou desku, tloušťky 0,2 m, šířky 1,95 m. Základová deska bude zhotovena do bednění. Potrubí bude proti vztlaku k výztuži fixováno ocelovými pásy 16x3 délky 2,8 mu. Potrubí bude v celé délce obetonováno. Tloušťka obetonování potrubí bude 0,2 m. Obetonování bude vyztuženo ocelovými svařovanými sítěmi 100x100x10. Při obetonování potrubí bude bednění provedeno tak, aby nedošlo k podélně odskočené spáře. Sklon bočních stěn obetonování bude na výšku 1,1 m (nad základovou deskou) 10:1. Navazující sklon na výšku 0,53 m bude 1:1. Obetonování potrubí bude propojeno přetaženou výztuží s vtokovým a výtokovým čelem. V místě zámku hráze bude provedeno protiprůsakové žebro. Pod základovou výpustí bude zámek hráze vyplněný betonem v šířce 2,87 m. Vyplnění zámku hráze betonem bude sloužit jako základ protiprůsakového žebra. Protiprůsakové žebro bude z betonu vyztužené dvěma svislými kari sítěmi 100x100x10, které budou provázané převázkami – ocelové pruty prům. 8 a provázané s podélnou výztuží obetonování. Půdorysné rozměry protiprůsakového žebra budou 2,87x1,0 m, výška 2,33 m. Sklon stěn bude 10:1. Obetonování bude rozděleno do dilatačních celků vždy po 2 ks potrubí, tj. 12 m. První dilatační díl bude dlouhý 12,17 m. Poslední dilatační díl bude dlouhý 4,83 m. Těsnost dilatačních spar bude zajištěna pryžovými těsnícími pásy. Na výpusti budou 4 dilatační celky (4 dilatační spáry).

Betonové konstrukce budou na styku se zeminou vyhlazeny a natřeny jílovým pačokem. Pačok musí být aplikován vždy bezprostředně před hutněním, aby styk mezi zeminou a betonovou konstrukcí byl při přihutňování zeminy vlhký. Pačok bude namíchaný ze směsi vody a bentonitu nebo jiného podobného jilovitého materiálu. Poměr bude cca 5:1.

Výpust bude na vtoku seškrcena dřevěným hrazením z dubových dluží tl. 90 mm. Dluže budou osazeny do drážek z UPE profilu 100. Drážky pro dluže budou uchyceny na vtokové čelo pomocí "L" profilů 100x100x8. Pod a nad dlužemi bude hrazení do drážek fixováno šrouby. Do prostoru za hrazením bude vyústěno zavzdušňovací potrubí z PP flexibilní trubky DN 250, která prochází betonovým čelem. Výška seškrcení na vtoku bude nastavena na 0,41 m, což odpovídá průtoku 2,75 m3.s-1 při tlačné výšce při plné nádrži. Dluže budou tlakově impregnovány vodou nevyluhovatelnou impregnační látkou.

Česle

Jemné česle budou zhotoveny z ocelové pásoviny o šířce 80 mm a tloušťce 10 mm, svařené v jeden kompaktní celek pomocí podélné ocelové pásoviny 80 – 100 mm, tloušťky 10 mm. Vzdálenost jednotlivých česlic je 100 mm. V horní části bude konstrukce jemných česlí dosedat do vybrání betonového vtokového čela a ve dně do "UPE" profilu 100 mm kotvený pomocí „pracen“ do betonového dna. Nosnou složku jemných česlí bude přejímat ocelový profil "IPE" 180 kotvený do konstrukce železobetonových zdí vtokového objektu. Hrubé česle se skládají z pěti dílců, které jsou tvořeny ocelovými profily "IPE" 100 svařené v jeden kompaktní celek pomocí podélných ocelových profilů "UPE" 120. Vzdálenost jednotlivých česlic je 250 mm. Hrubé česle, dílce, jsou osazeny do vodících drážek tvořených z ocelových profilů "UPE" 160, které jsou kotveny či vetknuty do konstrukce železobetonových zdí. Horní vodící profily "UPE" 160 jsou vetknuty min. 0,6 m do železobetonových zdí vtokového objektu. Dolní díl hrubých česlí dosedá do profilu "UPE" 160, který kotvený pomocí „pracen“ do dna vtokového objektu.

Všechny ocelové konstrukce budou upraveny žárovým zinkováním.

Vývar

Pod výustí bude zřízen vývar, který přejde do volného terénu nivy. Dno a břehy vývaru budou stabilizovány kamennou rovnaninou min. tl. 350 mm uloženou na štěrkopískovém loži tl. 200 mm, která bude sloužit jako oboustranná ochranná vrstva geotextílie. Geotextílie o hmotnosti 500g/m2 bude uložena ve vrstvě štěrkopísku s minimálním oboustranným krytím 100 mm. Přechod mezi přelivnou hranou výtokového čela a dnem vývaru bude zajištěn stabilizačním prahem a kamennou dlažbou tloušťky 200 mm do betonu, tloušťky 150 mm. Pod konstrukcí dlažby bude rozprostřen štěrkopískový podsyp tl. 100 mm. Dlažba a kamenná rovnanina bude zhotovena na zhutněnou, vyspádovanou zemní pláň s rozprostřenou a zhutněnou vrstvu štěrkopísku.

Betonové lože a stabilizační prahy budou zhotoveny z železobetonu C 30/37 XF3 a vyztuženy svařovanou ocelovou sítí 100x100x10 mm. Dno a svahy mezi stabilizačními prahy budou vytvarovány do nepravidelného tvaru (viz. výkres D.2.8.).

Odtok z vývaru bude do stávajícího koryta toku ukončen betonovým prahem s centricky umístěným lichoběžníkovým výřezem o délce přelivné hrany ve dně 1,8 m a výškou 0,7 m. Pod prahem bude profil koryta, v délce 3,0 m opevněn kamennou rovnaninou o hmotnosti 500 kg.

Schodiště

Na návodní straně hráze je zřízeno schodiště pro obsluhu a údržbu vtokového objektu. Obrubníkem schodiště prochází zavzdušňovací potrubí. Schodiště včetně podkladních vrstev a obrubníků jsou součástí SO 01.1 – Zemní hráz.

Po dobu výstavby všech objektů poldru, nesmí být vtokový objekt seškrcen. Seškrcení na navrhovanou hodnotu bude provedeno až po dokončení všech objektů.

Základní parametry výpusti:

Průměr základové výpusti				1 200 mm

Délka základové výpusti				53,0 m

Kóta základové výpusti na vtoku			403,28 m n. m.

Kóta základové výpusti na odtoku			403,02 m n. m.

Sklon potrubí						0,5 %

Materiál potrubí					PP, korugované, SN 8 kN/m2

Průtok potrubím (při trvalém zaškrcení)			2,77 m3.s-1

Kubatury materiálů

Konstrukční beton pro výstavbu výpusti			154,51 m3

Podkladní beton pod objekty 				5,19 m3

Objem lomového kamene pro rovnaniny		28,55 m3

Objem vytěžené zeminy				142,06 m3

Objem zeminy pro zpětný zásyp výkopu			92,34 m3

Přebytečná zemina					49,72 m3

Výztuž							6,948 t

Ocelové konstrukce (zábradlí, česle)			2,61 t

Plocha bednění						439,93 m2

Zemina vytěžená pro založení výpusti bude uložena na mezideponii do vzdálenosti 300 m. Po dokončení výpusti a zpětném obsypu objektu bude přebytečná zemina uložena do hutněného přísypu hráze na vzdušné straně mezi odpadní koryto od BP a koryto toku do pozvolného násypu. Objem přebytečné zeminy činí 49,72 m3.

### SO 01.3 – Bezpečnostní přeliv

Výkresová dokumentace: D.2.1., D.2.10., D.2.11., D.2.12., D.2.12.1., D.2.13.

Hydrotechnické výpočty: D.3.6, D.3.7, D.3.8, D.3.9, D3.10, D3.11

Bezpečnostní přeliv

Bezpečnostní přeliv je řešen jako kašnový. Kóta přelivné hrany je na úrovni 410,80 m n.m., délka je 24,0 m. Přelivná hrana je navržena rovná se zešikmenými hranami. Zdi přelivu a základy budou konstruovány z železobetonu C 30/37-XF3.

Výpočty kapacity BP jsou uvedeny v přílohách č. D.3.6, D.3.7, D.3.8, kapacita přelivu splňuje normové požadavky. Základ bezpečnostního přelivu bude prohlouben až na skalní podloží, které bude očištěno.

Boční opěrné zdi objektu budou konstruovány z vodostavebního betonu vyztuženého ocelovou svařovanou sítí a ocelovými tyčemi. Stěna BP má lichoběžníkový průřez výšky 1,4 m, šířka v horní části stěny činí 0,60 mm a u základny 1,0 m. Stěna se rozšiřuje směrem dovnitř suché nádrže. Součástí objektu bude rovněž betonové zavazovací křídlo do hráze.

Objekt je složen ze tří dilatačních celků. Dilatační celky jsou ve dně ohraničeny rozpěrnými prahy. Těsnost dilatačních spar bude zajištěna pryžovými těsnícími pásy a mezera mezi betonem bude vyplněna polystyrénovou deskou a pružným plastickým těsněním. Dilatační spára bude oboustranně zatmelena pružným tmelem na bázi MS polymerů nebo polyuretanu s velmi dobrou přilnavostí a nízkým modulem pružnosti, trvanlivým, dobře odolávající UV-záření, vodě a klimatickým vlivům.

Spadiště

Dno spadiště BP bude opevněno dlažbou z lomového kamene tl. 0,3 m do betonového lože tl. 0,15 -0,33 m spárovanou cementovou maltou. Betonové lože bude vyztuženo jednou vrstvou ocelové výztuže KARI 100x100x10. Dno spadiště bude zakončeno betonovým prahem šířky 0,6 m a výšky 1,0 m. Na spadiště BP navazuje úsek se zdrsněnou dlažbou z lomového kamene uloženou do betonového lože o tl. 0,3 m. Lomové kameny v tomto dilatačním celku budou min. tl. 0,4 m. V ose hráze prochází pod BP zavazovací žebro. Pod dilatačním celkem 1, navazujícím na spadiště BP, bude těsnící zemina nahrazena železobetonovým zavazovacím žebrem. Podkladní beton pod dlažbou bude navazovat na toto žebro. Dilatační úsek je ukončený betonovým prahem šířky 0,4 m a výšky 1,4 m.

Levý břeh nad spadištěm je opevněn nad hladinu Q1000 kamennou rovnaninou o hmotnosti jednotlivých kamenů 500 kg.

Odpadní koryto

Na spadiště bude navazovat odpadní koryto (skluz) o šířce ve dně 7,5 m, ve sklonu levého svahu min. 1:1,4 a pravého svahu min. 1:1.

Ve staničení 0,111 – 0,124 km, bude stabilizováno kameny o hmotnosti 1000 kg položené do štěrkového lože o min. tl. 0,3 m s vloženou geotextilií 500g/m2 a příčnými betonovými prahy

V km 0,005 – 0,111 (kromě vývaru) bude odpadní koryto opevněno kamennou rovnaninou v tloušťce 0,5 m, položenou na geotextilii 500g/m2 (z netkaného polyesteru), stabilizováno betonovými prahy. Betonové stabilizační prahy budou z betonu C 30/37-XF3. Geotextilie bude oboustranně chráněna vrstvou štěrku frakce 16-128, tloušťky 0,15 m. Odtok bude ukončen stabilizační kamennou patou, založenou min. 1,0 m pod stávající dno koryta. Navazující koryto potoka bude v místě napojení odtoku z vývaru opevněno kamennou rovnaninou tl. 0,5 m. Opevnění protilehlého, pravobřežního břehu potoka bude zakončeno armovaným betonovým prahem o šířce 0,4 m a hloubce 1 m s navazujícím kamenným záhozem.

Vývar

Vývar pro utlumení kinetické energie je umístěn na odpadním korytě v km 0,029 – 0,052. Je navržen s šířkou ve dně 8,0 m a v délce 11,0 m. Bude tvořen dvěma železobetonovými prahy vyztuženými kari sítí 100x100x10. Dno vývaru bude opevněno kamennou rovnaninou hmotnosti jednotlivých kamenů 1 000 kg. Dno a svahy mezi stabilizačními prahy budou vymodelovány do nepravidelného tvaru. Břehy vývaru budou ohumusovány a osety luční travní směsí (20g/m2). Všechny betonové konstrukce budou provedeny z betonu C 30/37-XF3.

Zábradlí

V koruně hráze, v místě nad opěrnou stěnou a kamennou dlažbou bezpečnostního přelivu bude umístěno zábradlí. Celková délka zábradlí, včetně bočního přesahu je 12,9 m. Sloupky zábradlí budou z uzavřeného ocelového profilu 40 x 40 x 3 přivařené na ocelové plotně 150 x 150 x 10. Sloupky budou k podkladu upevněny pomocí závitových tyčí M12 připevněných do betonu na chemickou kotvu. Délka závitových tyčí bude 130 mm. Na sloupky bude přivařeno madlo z uzavřeného profilu 60 x 40 x 3. Spodní část zábradlí bude tvořena uzavřeným ocelovým profilem 30 x 40 x 3. Výplní bude tvořena z pásové oceli 30 x 10 mm. Osazení zábradlí bude provedeno do betonových patek. Patky (5 ks) budou založeny do předem připravených otvorů o rozměrech 200 x 200 x 600 mm v osové vzdálenosti max. 2,0 m.

Všechny ocelové konstrukce budou upraveny žárovým zinkováním.

Parametry bezpečnostního přelivu:

Kóta přelivné hrany					410,80 m n.m.

Délka přelivné hrany v koruně				24,0 m

Šířka přelivné hrany v koruně				0,60 m

Kapacita přelivu					Q1000 = 36,4 m3.s-1

Kapacita přelivu po korunu hráze (412,20 m n.m.)	64,0 m3.s-1

Maximální výška přelivného paprsku (Q100)		0,60 m

Maximální výška přelivného paprsku (Q1000)		0,95 m

Délka spadiště						18,60 m

Šířka spadiště						8,00 m

Délka skluzu						72,00 m

Šířka skluzu ve dně					7,50 m

Hloubka vývaru						1,60 m

Délka vývaru						11,00 m

Délka koryta od vývaru					26,00 m

Šířka koryta od vývaru					6,00 m

Převýšení koruny hráze nad maximální hladinou	min. 0,45 m

Kubatury materiálů

Objem sejmuté ornice					564,68 m3

Ohumusování odpadního koryta			200,75 m3

Výkop tř. 3 a 4						2 964,05 m3

Výkop tř. 5						1 976,03 m3

Konstrukční beton pro výstavbu BP a prahů		286,85 m3

Podkladní beton pod objekty a dlažbu			24,91 m3

Lomový kámen pro dlažby	 			89,92 m3

Štěrkový podsyp frakce 16/128	 			445,38 m3

Objem lomového kamene 250-500 kg			729,68 m3

Objem lomového kamene 600-1000 kg			513,6 m3

Objem zeminy pro zpětný zásyp výkopu			1 322,46 m3

Přebytečná zemina		1 641,59 m3

Výztuž							19,41 t

Plocha bednění						783,04 m2

Na březích odpadního koryta bude vysázeno celkem 20 ks keřů.

Tabulka navržených výsadeb v prostoru poldru

| název | počet ks |
| --- | --- |
| Zlatice prostřední | 5 |
| Brslen evropský | 5 |
| Dřín obecný | 5 |
| Svída krvavá | 5 |

Vytěžená zemina bude uložena na mezideponii do vzdálenosti 300 m. 634 m3 bude použito na přísyp návodního a vzdušného svahu hráze. Po dokončení hráze bude cca 1007 m3 zeminy uloženo do vytěženého místního zemníku. Po dokončení odpadního koryta bude zbytek přebytečné zeminy cca 1970 m3 uložen do hutněného přísypu hráze na vzdušné straně mezi odpadní koryto od BP a koryto toku do pozvolného násypu.

### SO 01.4 – Sjezd do zdrže

Výkresová dokumentace: D.2.1., D.2.14., D.2.15.

Pro zajištění přístupu na hráz a do retenčního prostoru nádrže je navržena účelová obslužná komunikace vedená v levobřežním svahu z koruny hráze podél konstrukce bezpečnostního přelivu k základové výpusti.  Tato část obslužné komunikace bude zhotovena ze stejné konstrukce jako komunikace v koruně hráze. Komunikace o šířce 3,0 m je navržena o celkové délce 151 m. Za bezpečnostním přelivem bude cesta vedena v zářezu. Vzhledem k výskytu hlinitých štěrků bude výkop v zářezu přehlouben o 0,5 m. Toto přehloubení bude následně vyplněno hutněným násypem zeminou F1 MG. Následně budou svahy ohumusovány sejmutou ornicí tl. 0,3 m a osety travní směsí. V zářezu bude vybudovaný příkop hloubky 0,5 m. Podélný profil příkopu bude stabilizovaný čtyřmi příčnými pasy z kamenného záhozu do 200 kg. Z cesty bude zřízen zpevněný sjezd do prostoru nádrže. Křížení sjezdu s příkopem bude řešeno propustkem z betonových trub DN 300. Krajní trouby bodu opevněny kamennou rovnaninou cca 0,5 v tl. 0,5 m okolo potrubí. U výpusti bude vybudována točna o rozměrech 14 x 11 m. Na povrch vozovky je uvažováno s použitím drceného stavebního odpadu v tl. 0,2 m. Vrchní kryt cesty je navržený ze štěrkodrtě tl. 0,15 m zakalené kamennou drtí 0,08 – 0,1 m3/m2. Příčný sklon cesty bude 2,5 % do nádrže. Maximální sklon cesty je 8,47 %. Minimální poloměr oblouku je navržený 12,5 m.

Základní parametry:

Šířka komunikace					3,0 m

Délka komunikace včetně zpevněné plochy		151,0 m

Zpevněná plocha 					154 m2

Kubatury materiálů

Objem sejmuté ornice					387,52 m3

Ohumusování						181,95 m3

Celkový výkop						534,57 m3

Celkový násyp						402,31 m3

Přebytečná zemina		132,26 m3

Objem stavebního recyklátu pro konstrukci povrchu	152,061 m3

Objem štěrkodrtě pro vrchní vrstvu cesty		114,04 m3

Přebytečná zemina z výkopů o objemu 132,26 m3 bude bez mezideponie uložena do hutněného přísypu hráze na vzdušné straně mezi odpadní koryto od BP a koryto toku do pozvolného násypu.

### SO 01.5 – Zemník

Výkresová dokumentace: D.2.1., D.2.16.

Zemník je situován v levém svahu budoucí zátopy na pozemku, parcele č. 757/3, 757/4, 757/5 a 766/1. Předpokládané množství vytěžené zeminy vhodné pro násyp hrázového tělesa 2 600 m3. Ornice v množství 780 m3 bude shrnuta a dočasně deponována, v závislosti na organizaci těžby, násypů hráze a výstavby bezpečnostního přelivu, na jednom z výše uvedených pozemků. Po zpětném zavezení zemníku bude sejmutá ornice použita na ohumusování.

Dle inženýrsko-geologického průzkumu byly v prostoru zemníků (v lokalitě nad bezpečnostním přelivem, parcela č. 757/3, 757/4, 757/5 a 766/1) identifikovány zeminy v širokém kvalitativním rozmezí: od středně plastických hlín (MI F5) až po štěrkovité zeminy (MG F1).

Zemník bude zpětně zavezen přebytečným materiálem z výkopů pro založení hráze a bezpečnostního přelivu.

Základní parametry:

Plocha:						2600 m2

Množství vytěžených zemin (F5 MI)		2 600 m3

Množství ornice				1 044,8 m3

Vzhledem k nedostatečnému množství zemin ve výše uvedeném zemníku je navržen sekundární zdroj zemin vhodných do hráze deponované za areálem ZDCHP Litomyšl. Deponie ve vzdálenosti 4,7 km (měřeno v trase po stávajících komunikací II. třídy a po staveništních komunikací, viz výkres F.2.3.) od místa stavby je situovaná severovýchodně od obce Litomyšl v její části Zahájí, za areálem na parcele č. 2087/2 (parcela je vedena jako orná půda ve vlastnictví zemědělského družstva chovatelů a pěstitelů Litomyšl, Zahájská 369, Litomyšl, Zahájí, 570 01, plocha 42 128 m2).

Dle závěrečné zprávy z předběžného inženýrsko – geologického průzkumu, pro bioplynovou stanici Litomyšl – Zahájí, Mgr. Jan Čepelík, 20. 1. 2007, jsou zde převážně deponovány zeminy zatříděné do třídy F6 CL a CI – jíly s nízkou a se střední plasticitou. Výše uvedené zeminy jsou dle ČSN 75 2410 (Malé vodní nádrže) a 75 2310 (Sypané hráze) vhodné pro násyp homogenní hráze.

Před zahájením těžení zemin bude zemník zbaven náletové vegetace včetně kořenů.

Mechanicko fyzikální vlastnosti zemin pro jádro hráze:

Dle předběžného inženýrsko-geologického průzkumu pro bioplynovou stanici Litomyšl – Zahájí, leden 2007, standardní Proctorova zkouška:

- Max. objemová hmotnost zeminy: 1753 kg/m3

- Vlhkost: 22,9 – 29,5 %

Dle ČSN 75 2410 (Malé vodní nádrže) a 75 2310 (Sypané hráze), standardní Proctorova zkouška:

- Objemová hmotnost zeminy d: 1660 – 1840 kg/m3

- Optimální vlhkosti opt: 14 – 19 %

Dle laboratorní analýzy provedené zkušební laboratoř EMPLA, dne 27.03.2012:

- Sušina -  hmotnostní podíl 80 %

- Voda – hmotnostní podíl 20 %

Hodnota vlhkosti zeminy zjištěná předběžným IGP v lednu 2007 (až 29,5 %) a vlhkost zjištěná laboratorní analýzou v březnu 2012 (20 %). Vzhledem k době uložení zeminy na deponii (cca 4 roky) a odebrání vzorku zeminy na laboratorní analýzu v hloubce těšně pod vrchní vnější vrstvou a v době rychlého tání sněhové pokrývky, lze předpokládat, že vlhkost zeminy uvnitř zemníku bude ještě nižší, než ukázala analýza.

Základní parametry deponie:

Plocha:								6 500   m2

Předpokládané množství použitelných zemin (F6 CI, CL)		15 000 m3

Množství zemin potřebných pro násyp hráze			11 081,93  m3

### SO 01.6 – Zatrubnění náhonu

Výkresová dokumentace: D.2.17.

Hydrotechnické výpočty: D.3.12

V místě příčného profilu hrází PF 8 dochází ke křížení stávajícího koryta náhonu s navrženým zemním tělesem hráze. Vhledem k požadovanému zachování průtoku tímto náhonem, je nutné v místě křížení zhotovit objekt sloužící k převedení vody náhonem přes těleso hráze. Převedení vody tělesem hráze bude provedeno zatrubněním náhonu ve stávající trase a niveletě. Zatrubnění bude o celkové délce 25,7 m a DN 600. Uzávěr na vzdušné straně hráze bude sloužit k úplnému uzavření průtoku náhonem během povodňových stavů, resp. při vzdutí vodní hladiny na výškovou úroveň břehových hran koryta náhonu. Jako uzávěr bude použito deskové vřetenové šoupě z korozivzdorné oceli s nestoupavým vřetenem oboustranně těsnící s pracovním přetlakem 0,08 MPa. Nejnižší poloha břehových hran koryta náhonu je v místě nátoku do zatrubnění, na kótě 408,39 m n.m. Z bezpečnostních důvodů bude objekt uzavřen při vzdutí vodní hladiny na kótě 408,00 m n.m., tj. po 5 hodinách po nástupu povodňové vlny odpovídající průtoku Q20.

Korugované potrubí PEHD DN 600 mm, pevnostní třída SN 16, bude položeno na podkladní betonovou desku na podkladky. Podkladky budou rozmístěny po 2 m. Potrubí bude v celé délce obetonováno s vyztužením kari sítí 100x100x10. K fixaci potrubí proti vztlaku při betonáži budou použity ocelové pásy 16x3 délky 1,35 m, které budou uchyceny na výztuž obetonování. Vtokový i výtokový objekt zatrubněného náhonu bude shodné konstrukce, která se skládá z betonového čela o šířce základu 0,8 m, z betonových zídek o tloušťce 0,3 a z betonového dna tloušťky 0,2 m a délky 1,6 m ukončený stabilizačním prahem. Obetonování potrubí bude propojeno přetaženou výztuží s čelem vtokového a výtokového objektu. Betonové dno a betonové zdi budou plynule navazovat na stávající dno a břehy otevřeného koryta náhonu.

Vtokový objekt bude osazen jemnými česlemi z pásoviny 40 x 4 mm, s roztečí česlic 60 mm osazené do rámu z L – profilu o rozměrech 65 x 65 x 5 mm. Rám bude ukotven pomocí mechanických kotev (hmoždinek do betonu) a nerezových šroubů M 10 do čela vtokového objektu. Česlová konstrukce je odsazená oproti základu čela o 0,1m.

Výtokový objekt bude osazen deskovým vřetenovým šoupětem z korozivzdorné oceli DN 600 s nestoupavým vřetenem. Šoupě bude oboustranně těsnící s pracovním přetlakem 0,08 MPa. Šoupě bude v objektu osazeno dle montážního návodu výrobce. Před čelem výtokového objektu je navržena plocha o šířce 1,8 a délce 2,8 m, která bude sloužit pro ovládání šoupěte.

V případě uzavření (odstavení) průtoku náhonem přes hráz, je nutné nejprve uzavřít nátok na stavidle situovaný v horní části retenčního prostoru nádrže (pod vodojemem).

K výtokovému objektu budou z komunikace zhotoveny kamenné schody. Schody budou kamenné uložené do betonového lože tl. 0,15 m. Výška schodu bude 0,167 m, délka schodu 0,29 m. Celkem bude osazeno 13 schodů.

Základní parametry zatrubnění:

Průměr potrubí					600 mm

Délka potrubí					25,7 m

Kóta dna na vtoku				407,97 m n. m.

Kóta základové výpusti na odtoku		407,90 m n. m.

Sklon potrubí					0,25 %

Materiál potrubí				PP, korugované, SN 16 kN/m2

Maximální průtok potrubím			1,5 m3.s-1

Uzavření stavidla při kótě vodní hl.		408,00 m n. m.

Kubatury materiálů

Objem sejmuté ornice		2,1 m3

Objem výkopů zemin		24,3 m3

Objem násypů		16,35 m3

Přebytečná zemina	7,95 m3

Lomový kámen pro rovnaniny (250 - 500 kg)		0,57 m3

Železobetonové konstrukce 		16,6 m3

Výztuž		1,171 t

Podkladní betony 		6,11 m3

Česle		0,04 t

Přebytečná zemina z výkopů o objemu 7,95 m3 bude bez mezideponie uložena do hutněného přísypu hráze na vzdušné straně mezi odpadní koryto od BP a koryto toku do pozvolného násypu.

### SO 01.7 – Neprůtočné tůně

Výkresová dokumentace: D.2.1., D.2.16.

V prostoru zátopy poldru budou zřízeny periodické neprůtočné vodní tůně. Tůně budou občasně zaplavovány při intenzivních anebo dlouhodobých srážkách. Cílem zřízení vodních tůní je zvýšení stanovištní a druhové diverzity v prostoru poldru (společenstva vázaná na vodní a mokřadní biotopy).

Tůně budou tvořeny terénní úpravou jako součást výsledné úpravy retenčního prostoru poldru. Zeminy MI F5 vytěžené z tůní budou použity pro přisypání tělesa hráze. Zeminy MH F7 budou uloženy jako přebytečná zemina do vytěženého zemníku. Svahy tůní nad uvažovanou hladinou budou ohumusovány. Tůně nebudou opatřeny výpustným ani jiným manipulačním objektem.

Vzhledem k štěrkovému podloží budou tůně přehloubeny o 0,5 m pod uvažovanou maximální hloubku (1,3 m). Toto přehloubení bude následně vyplněno zeminami CI F6 z externího zemníku.

Dno a břehy tůní budou upraveny do tvaru vyznačeného ve vzorovém řezu (viz výkres D.2.16.). Břehy tůně budou s proměnlivým sklonem, 1/3 se sklonem břehů 1:2 – 1:3 a ze 2/3 se sklonem 1:7 – 1:20. Břehy budou členité s přechodnými břehovými lavicemi o min. šířce 0,20 m a se sklonem lavic max. 1:7. Tento návrh zabezpečuje přirozeně stabilní břehy nevyžadující opevnění, které by mohlo omezovat komunikaci s okolním prostředím.

Břehy tůní budou zatravněny sejmutou ornicí tl. 0,1 m shodně s ostatními částmi retenčního prostoru poldru. Po dokončení stavby se předpokládá samovolná sukcese mokřadních druhů rostlin, v závislosti na konkrétní míře zvodnění a zamokření tůní. V rámci údržby se předpokládá pouze občasné kosení v břehových partiích tůní, centrální část s kolísavou hladinou vody bude ponechána přirozenému vývoji.

Morfologie dna tůně je navržená s ohledem na rozvoj litorální vegetace makrofyt (v závislosti na výšce vodního sloupce) s pozvolným přechodem do zóny litorálního pásma eulitorálu – supralitorálu.

Doporučujeme v intervalu cca pěti let posoudit stav lokality a potřebu obnovy tůní (částečné odtěžení sedimentů). Každoročně by mělo být provedeno kosení v břehových partiích tůně a vyřezání náletu v prostoru zátopy poldru v době vegetačního klidu.

Základní parametry:

Sklon břehů						1:2 – 1:20

Celková plocha tůní					750 m2

Objem tůní	 (při úplném zatopení)			470 m3

Průměrné zahloubení dna tůně oproti terénu		1 m

Kubatury materiálů

Objem sejmuté ornice					156,9 m3

Ohumusování 						30,194 m3

Celkový výkop						498,2 m3

Objem zeminy pro zatěsnění dna			125,0 m3

## SO 02 – Úprava toku Zlatý Pásek

Převážná část opěrných zídek a opevnění je v nevyhovujícím technickém stavu, odpovídající jejich stáří, způsobu provedení a použitím nevhodného materiálu obohacené různými prvky lidové tvořivosti. Stávající opevnění bude vybouráno. Dalším závažným problém stávajícího opevnění toku, vzhledem k výškovému umístění toku nad údolnicí (nad úrovní nemovitostí), je podtékání konstrukce opevnění během zvýšených průtoků a vniku výronů na vzdušné straně koryta. Tím dochází k zaplavování nemovitostí ještě před vylitím vody z koryta toku. Některé mostní konstrukce jsou nekapacitní, technicky nevyhovujícím stavu. Bez rekonstrukce mostků nebudou nově provedené protipovodňové úpravy toku plně využity. V místech, kde se nacházejí stávající ploty, které by bránily provádění stavby, budou tyto odstraněny. Veškerý vybouraný materiál včetně plotů bude odstraněný v souladu se zákonem o odpadech  č. 185/2001 Sb.. Projekt předpokládá odvoz na skládku do 10 km s poplatkem. Odstraněné ploty budou obnoveny v původní trase. Ploty budou nové drátěné se čtvercovými oky z pozinkovaného drátu poplastované výšky do 2,0 m.

Úprava toku je rozdělena na 2 lokality. Začátek úpravy první lokality ř. km úpravy 1,500 je dán mostním propustkem přes komunikaci II. třídy 358, parcela č. 1697/3. Konec úpravy 1. lokality je v místech přimknutí koryta toku od komunikace II/358, ř. km 1,92. Začátek úpravy 2. lokality je v ř.km 2,078 na parcele 723/13. Konec úpravy 2. lokality je 59 m za autobusovou zastávkou „Na Člupku“ ř. km 2,512.

Ve výkresech a následující textové části je použito relativní staničení, kdy ř.km 1,500 je staničení 0,00.

Koryto je v úseku km úpravy 0,000 – 1,014 lichoběžníkového až obdélníkového profilu, zemní se zatravněnými břehy a břehovými zdmi. Hranice jsou tvořeny stávajícími ploty zahrad, břehovými zdmi nebo zdmi budov.

Návrh úpravy koryta vychází z následujících podmínek a skutečností:

- průtočný profil koryta musí neškodně převést průtok min. 3,3 m3.s-1

- zachování stávající trasy koryta,

- situační umístění nových objektů na místě či v trase stávajících,

- zachování všech stávajících zaústění do toku, všech výustných objektů a objektů převádějící vodu,

- zachování mostků a lávek pro pěší,

- stávající složitá konfigurace terénu,

- výškové a situační umístění nemovitostí,

- technické parametry navržených objektů, včetně výšky a šířky konstrukce,

- v km úpravy 0,143 – 0,423 plánovaná realizace chodníků o šířce 1,6 m,

- rozčlenění nivelety dna vodního toku umístěním kamenů na dno toku (vznik úkrytů pro společenstva živočichů obývajících vodní tok),

- rovnanina a stabilizace dna bude provedena z autochtonního kamene,

- podmínky a požadavky vlastníků stanovené ve smlouvách o budoucí kupní smlouvě a o podmínkách provedení stavby.

Základní parametry:

Délka upraveného toku						857,0 m

Průměrná šířka ve dně						2,2 m

Průměrná hloubka koryta					1,2 m

Celková délka břehových zdí, bez zavázání do břehů		770 m

Celková délka kamenné stabilizace				685 m

Celková délka zdí bez úpravy					139 m

Základním technickým protipovodňovým opatřením je transformace povodňového průtoku na 3,3 m3.s-1 a nová výstavba břehové stabilizace v kombinaci břehových zdí a kamenného opevnění. Opěrná zeď bude zbudována ze železobetonu do bednění a povrchově upravena vloženou matricí.

Nábřežní zdi budou řešeny ze železobetonových zdí (tzn. železobetonových dříků) uložených na železobetonovém betonovém základě. Základ zdi a dřík zdi bude zhotoven ze železobetonu C 30/37-XF3-S3. Základ bude proarmován tak, aby tvořily s dříkem zdi jeden statický celek, viz výkres D.3.2.6. Základ zdí bude na podkladním betonu tl. 0,1 m z betonu C 12/15.  V místech zhoršeného podloží bude pod základ doplněn štěrkový polštář. Projekt předpokládá použití štěrkového polštáře v tl. 0,1 m u 50 % plochy podkladních betonů.

Těleso zdí bude rozděleno dilatačními spárami max. po 15 m a v místech, kde dochází k tloušťkové a výškové diferenciaci (změně). Těsnost dilatačních spár bude zajištěna pryžovými těsnícími pásy a mezera mezi betonem bude vyplněna polystyrénovou deskou z polystyrenu XPS tl. 20 mm. Dilatační spára bude oboustranně zatmelena pružným tmelem na bázi MS polymerů nebo polyuretanu s velmi dobrou přilnavostí a nízkým modulem pružnosti, trvanlivým, dobře odolávající UV-záření, vodě a klimatickým vlivům.

Za železobetonové zdi bude osazen drenážní systém tvořený plastovým drenážním potrubím DN 100. Prostup skrz opěrnou zeď bude tvořen plastovým potrubím DN 100. Prostupy budou v odstínu šedé barvy. Napojení drenážního potrubí na prostupy bude realizováno pomocí T kusu DN 100. Na rubu zdí bude zřízen klín ze štěrkodrtě fr. 16 – 32 mm o středové šířce 0,260 m. Variantně je možné použít místo štěrkodrti stavební kamenný nebo betonový recyklát vniklý při demolici a následného rozdrcení konstrukcí stávajícího opevnění koryta toku (recyklát nesmí obsahovat cihly a podobný stavební materiál). Ostatní zásyp bude provedený hutněnou zeminou z výkopu. Zpětný zásyp bude ohumusovaný v tl. 0,15 m a osetý travní směsí. Ornice na ohumusování bude použita z přebytků ze stavby suché nádrže. V km úpravy 0,143 – 0,423 v rámci realizace chodníku, budou do opěrných zdí umístěny prostupy pro napojení uličních vpustí DN 125. Tyto prostupy budou z rubu zdí zaslepeny plastovým víčkem.

Na povrchu železobetonových zdí, na obou březích, bude na líci zdí vytvořena plastická struktura – obtisk matrice. Do povrchu betonu se zrcadlově obtiskne profil takzvané strukturní matrice, vkládané do bednění. Do bednění se vkládají výlisky z tvarovaného plastu nebo gumové matrice, jejich reliéf se otiskne po zmonolitnění konstrukce na její povrch. Pro snazší odbednění se povrch matrice opatří separačním nátěrem (olejovým nátěrem). Typ matrice byla investorem zvolena imitace řádkového zdiva z lomového kamene (např. matrice „Murus Romanus“). Drsnost matrice (výškový rozdíl kamenů) bude cca 6 – 30 mm, rozměry imitovaných kamenů cca 50 x 20 mm – 150 x 500 mm. V rozpočtu je kalkulováno s desetinásobnou obratovostí.

Úpravou koryta a výstavbou nových železobetonových zdí dochází ke křížení s inženýrskými sítěmi. Jedná se o vodovodní potrubí a vodovodní přípojky, splaškovou kanalizaci a splaškové přípojky a sdělovací kabely. V úseku křížení IS s korytem toku a konstrukcí břehového opevnění budou dotčené sítě uloženy v dělené  chráničce z HDPE potrubí.  V případě, že potrubí bude zasahovat do konstrukce železobetonového základu zdi a nebude možné směrově upravit trasy potrubí v místě křížení, je nutné provést konstrukční úpravu železobetonové konstrukce. Vodovodní řady a další inženýrské sítě nesmí být v žádném případě v základech železobetonových zdí zabetonovány, ale musí být buď vynechán volný prostor v základu, např. změnou hloubky založení základu. Chráničky nesmí zasahovat do průtočného profilu koryta. Dále dochází ke křížení s kanalizací, podzemním vedením sdělovacího kabelu a s nadzemním elektrickým vedením.

Kamenná rovnanina bude uložena do výkopů vzniklých odtěžením zeminy o mocnosti odpovídající tloušťce kamenné rovnaniny, tj. min. 0,5 m. Kamenná rovnanina bude stabilizována kamennou patou. Pata bude mít min. hloubku 0,6 m a šířku ve dně výkopu 0,55 m. Rovnanina bude v úsecích s hloubkou koryta do 1,0 m zhotovena až po břehovou hranu, v úsecích s hloubkou koryta nad 1,0 m (např. úsek vymezený PF 77 – 84) bude rovnanina provedena do výšky min. 1,0 m nad dno koryta toku. Při výkopech pro založení kamenné stabilizace (kamenné rovnaniny) nesmí dojít narušení stávajícího oplocení přilehlých pozemků.

Na lomový kámen pro rovnaniny bude použito 60 % kamene o hmotnosti 500 kg a 40 % kamene o hmotnosti 250 – 500 kg. Lomový kámen bude s atestem na vodní stavby.

Přebytečná zemina z výkopů bude přesunuta do prostoru poldru, kde bude uložena do hutněného přísypu hráze na vzdušné straně. Přísyp může být prováděn až po dokončení vlastního tělesa hráze.

Železobetonové zdi a kamenná rovnanina bude navazovat na stávající či nové konstrukce plynule, bez nárazových ploch a hran.

V pravidelných rozestupech, po 20 m, budou do dna uloženy příčné pasy z kamenné rovnaniny zajišťující dno proti erozi. Kamenné pasy o šířce min. 0,5, hloubce 0,8 m a délce rovnající se šířce toku budou zhotoveny z lomového kamene o hmotnosti jednotlivých kamenů min. 500 kg.

Koryto v úseku km úpravy 0,097 – 0,142 (PF 9 – PF 14) a v úseku km úpravy 0,675 – 0,792 (PF 48 – PF 62) je tvořeno stávajícími ploty zahrad, sevřeno zástavbou nemovitostí různého charakteru a využití umístěných těsně na břehových hranách koryta. Šířka koryta v břehových hranách se v těchto úsecích se pohybuje v rozmezí 1,6 – 3,0 m. Úsek je proto technicky obtížný a vyžaduje zvláštní nároky na postup výstavby a stavební techniku. Při přesunu materiálu je nutné počítat se stísněnými podmínkami při budování opevnění.

V rámci výstavby opěrných zdí budou vybudovány nové přístupy k vodě (schody). Umístění nových schodů bude shodné se stávajícími přístupy k vodě. Schody budou umístěny do výklenku ve zdi tak, aby nebránily proudění. Schody budou zhotoveny z hrubých kopáků zděných na cementovou maltu. Délka jednotlivých schodů bude proměnlivá a bude kopírovat sklon zdi (10:1). Úprava délky a sklonu jednotlivých schodů bude provedena přisekáním. Délka jednotlivých stupňů bude upravena tak, aby ze strany do koryta kopírovala sklon zdi. Výška jednotlivých stupňů u jednotlivých schodů bude 180 a 190 mm. Rozměry schodů jsou patrné z výkresové dokumentace – výkresy tvaru opěrných zdí č. D.3.1.3.b., D.3.1.8.a., D.3.1.10.c., D.3.1.11.a.,. Kubatury kamene pro jednotlivé schody jsou uvedeny ve výkazu výměr pro jednotlivé úseky.

Během stavby bude voda převáděna potrubím DN 600. Projekt předpokládá použití ocelového potrubí. Jednotlivé trouby budou spojeny pružnou gumovou spojkou pro potrubí DN 600. Vždy na začátku a konci úseku budou provedeny zemní hrázky z místního materiálu. Po dokončení úseku budou hrázky rozebrány.

Sloupky zábradlí budou z uzavřeného ocelového profilu 40 x 40 x 3 přivařené na ocelové plotně 150 x 150 x 10. Sloupky budou k podkladu upevněny pomocí pozinkovaných závitových tyčí M12 připevněných do betonu na chemickou maltu. Délka závitových tyčí bude 130 mm. Na sloupky bude přivařeno madlo z uzavřeného profilu 60 x 40 x 3. Spodní vodorovná příčle bude tvořena uzavřeným ocelovým profilem 30 x 40 x 3 umístěná 150 mm nad povrchem zdi. Druhá vodorovná příčle bude umístěna 585 mm nad povrchem zdi. Maximální vzdálenost sloupků zábradlí bude 2,5 m.

Zábradlí včetně kotevních šroubů bude natřeno syntetickou matně zelenou barvou (RAL 6029). Nátěr bude provedený 2x základní nátěr + 2x vrchní nátěr barvou na kovové konstrukce.

Stávající lávky budou šetrně sejmuty z podpěr a po dokončení zdí budou navráceny zpět. Během stavby budou v místech stávajících lávek umístěny lávky dočasné opatřené zábradlím. Dočasné lávky budou nainstalovány každý den po dokončení prací.

Postup prací pro výstavbu opěrných zdí:

- Odstranění stávajícího opevnění

- Zahrazení toku a převod vody potrubím

- Výkop pro zaklad a přesun zeminy na mezideponii

- Urovnání základové spáry a vybudování podkladního betonu

- Příprava výztuže a bednění základu

- Vybetonování základu (včetně chrániček na sítě)

- Příprava výztuže dříku zdi a bednění včetně matric, zabudování prostupů drenáží

- Vybetonování dříku zdi

- Položení drenážního potrubí a jeho obsyp štěrkopískem dle vzorových PF

- Obsyp objektu zeminou z výkopu pro vedlejší dilatační celek, přesun přebytečné zeminy na skládku.

- Úprava dilatačních spar

Předpokládá se výstavba dilatačních celků proti proudu. Výstavba dilatačních celků po proudu nebo šachovnicově je možná, ale je nutné dávat pozor při výkopech pro základy, aby nedošlo ke vzniku kaveren pod výše položenými základy. V takovém případě je nutné vzniklé kaverny vyplnit betonem.

Stavební objekt je členěn na 2 stavební podobjekty:

- SPO 02.1 Úprava koryta  km úpravy 0,000 – 0,423 (Lokalita 1 – výkres C.3.2.)

úsek 1 - 6

- SPO 02.2 Úprava koryta km úpravy 0,580 – 1,014 (Lokalita 2 – výkres C.3.3.)

úsek 7 - 13

### SPO 02.1. Úprava koryta  km úpravy 0,00 – 0,423 (úsek 1 – 6)

### Úsek 1 - km úpravy 0,000 - 0,0302

Výkresová dokumentace: C.3.2., D.3.1.1., D.3.2.5.

Začátek úpravy je dán mostním propustkem přes komunikaci II. třídy 358, parcela č. 1697/3. Koryto je v tomto úseku stabilní. Levý břeh je opevněn dlažbou z lomového kamene s vyspárováním. Pravý břeh je stabilizován opěrnou zdí z lomového kamene. Zeď je opatřena zábradlím. Dlažba na levém břehu bude očištěna od nánosů v délce 21,6 m. Bude provedena vizuální kontrola stavu opevnění. Poškozené spárování bude vysekáno a nahrazeno novým. Předpokládá se oprava 50 % plochy opevnění. Pravobřežní zeď bude vizuálně zkontrolována. Poškozené spárování bude vysekáno a nahrazeno novým. Předpokládá se oprava 50 % plochy opevnění. Zábradlí bude ošetřeno antikorozním nátěrem v délce 21 m.

Základní parametry:

Délka úseku					30 m

Plocha očištění opevnění 			30,24 m2

Plocha opravy vyspárování u dlažby		15,12 m2

Plocha opravy vyspárování PB zdi		44,0 m2

### Úsek 2 - km úpravy 0,0365 - 0,1282

Výkresová dokumentace: C.3.2., D.3.1.2., D.3.1.2.a., D.3.2.1., D.3.2.2., D.3.2.5.

Začátek úpravy je dán mostním propustkem v km 0,03389. Úsek navazuje na tento propustek a končí před mostním propustkem v km 0,1282. Koryto je v tomto úseku stabilní částečně opevněné kamennými a betonovými zdmi. V km 0,03665 – 0,05115 zůstane zachována stávající levobřežní zeď. v 0,1172 – 0,1282 zůstane zachována pravobřežní zeď. Zbývající opevnění bude vybouráno. Pro výstavbu opevnění bude dále rozebráno 82,5 m drátěného pletiva a 9 plotových sloupků. Před zahájením prací bude vytržen 1 pařez a smýceny keře o celkové ploše 22,7 m2.  V km 0,0989 – 0,1172 bude vybudována pravobřežní opěrná zeď. Zeď bude vybudována v trase stávající zdi. Zbytek opevnění břehů bude provedený kamennou rovnaninou. Ve zdi bude vybudovaný prostup pro betonové potrubí DN 600 a prostupy DN 100 pro vyústění drenáží. V km 0,078 a 0,126 dojde ke křížení s vodovodními přípojkami 2“. Tyto přípojky budou umístěny do dělených chrániček z HDPE potrubí DN 110. V km 0,076 dojde ke křížení s kameninovým kanalizačním potrubím DN 250. V případě, že dojde k obnažení potrubí, bude toto potrubí obetonováno betonem C20/25 v tl. 0,1 m. Při betonování základů se předpokládá čerpání průsakových vod po dobu cca 14 dní.

Kubatury materiálů

Délka úseku					91,7 m

Délka pravobřežní zdi				19,19 m

Mýcení keřů					22,7 m2

Celkový výkop 					272,82 m3

Celkový násyp					94,45 m3

Přebytečná zemina				178,37 m3

Kubatura betonu C 30/37-XF3			25,14 m3

Kubatura podkladního betonu C 12/15		2,53 m3

Kubatura kamene				119,04 m3

Plocha matric					22,26 m2

Plocha bednění					87,015 m2

Kubatura podkladní štěrkodrtě			1,27 m3

Kubatura kameniva pro obsyp drenáže		2,11 m3

Výztuž						2,061 t

Délka rozebraného a nového pletiva		82,5 m

Vybourané stávající opevnění			47,72 t

Celková délka vodovodních chrániček		3,5 m

### Úsek 3 - km úpravy 0,1282 - 0,1586

Výkresová dokumentace: C.3.2., D.3.1.3., D.3.1.3.a., D.3.1.3.b., D.3.2.1., D.3.2.2., D.3.2.5.

V km úpravy 0,1282 – 0,1586km  přechází kamenná stabilizace v železobetonové zdi o výšce zdí 1,3 – 1,8 m. Nově železobetonové zdi budou zhotoveny v trase stávajících zdí či podezdívek plotů. Stávající zdi budou vybourány. Pro výstavbu opevnění bude dále rozebráno 32,2 m drátěného pletiva a 4 plotové sloupky. V km úpravy 0,1586 budou zdi zavázány do opěr stávajícího mostku. Pro výstavbu levobřežní zdi bude nutné pokácet 2 stromy průměru 0,5 a 0,2 m. V km úpravy 0,117 –  0,128 je podezdívka, zhotovena z tvárnic prolitá betonem a zpevněna ocelovou výztuží, součástí zastřešené části nemovitosti. Tato část bude ponechána bez zásahu. Stávající betonové schody pro přístup k toku bodu rozebrány. V km 0,135 jsou v levobřežní zdi navržené nové schody pro přístup k toku (viz výkres D.3.1.3.b.). Před zahájením prací budou pokáceny 2 stromy včetně vytržení pařezů a smýceny keře o celkové ploše 6,85 m2. V levobřežní zdi bude vybudovaný prostup pro betonové potrubí DN 500 a prostupy DN 100 pro vyústění drenáží. V pravobřežní zdi bude vybudovaný prostup pro plastové potrubí DN 400 a prostupy DN 100 pro vyústění drenáží. V km 0,155 dojde ke křížení se sdělovacím kabelem. Kabel bude umístěný do dělené chráničky z HDPE potrubí DN 110. Na výtoku z mostku v km 0,158 bude ve dně provedena kamenná rovnanina tl. 0,5 m na délku 5,15 m. Při betonování základů se předpokládá čerpání průsakových vod po dobu cca 30 dní.

Kubatury materiálů

Délka úseku					30,4 m

Délka pravobřežní zdi				30,74 m

Délka levobřežní zdi				31,18 m

Mýcení keřů					6,85 m2

Celkový výkop 					310,69 m3

Celkový násyp					284,64 m3

Přebytečná zemina				62,05 m3

Kubatura betonu C 30/37-XF3			106,71 m3

Kubatura podkladního betonu C 12/15		8,83 m3

Kubatura kamene				7,85 m3

Plocha matric					100,4 m2

Plocha bednění					320,16 m2

Kubatura podkladní štěrkodrtě			4,42 m3

Kubatura kameniva pro obsyp drenáže		22,45 m3

Výztuž						8,31 t

Délka rozebraného a nového pletiva		32,2 m

Vybourané stávající opevnění			62,83 t

Celková délka kabelové chráničky		5,52 m

### Úsek 4 - km úpravy 0,1635 - 0,2557

Výkresová dokumentace: C.3.2., D.3.1.4., D.3.1.4.a., D.3.1.4.b., D.3.1.4.c., D.3.2.1., D.3.2.2., D.3.2.5.

Začátek úpravy je dán mostním propustkem v km 0,1612. Úsek navazuje na tento propustek a končí před mostním propustkem v km 0,2557. Koryto je v tomto úseku stabilní. V délce 12,9 m je koryto opevněno prefabrikovanými žlaby. Toto opevnění bude v rámci výstavby nových zdí vybouráno. Profil toku v tomto úseku bude tvořen nově zhotovenými železobetonovými zídkami na obou březích o průměrné výšce 1,3 m. Nové zdi budou oproti stávajícím posunuty o 0,6 – 1,6 m do levého svahu. Důvodem posunutí je návrh výstavby chodníku vedený podél hlavní komunikace (výstavba chodníku není předmětem této dokumentace). Část levobřežního svahu v délce 44 m bude opevněna kamennou rovnaninou. Pro výstavbu opevnění bude nutné vymýtit keře na ploše 33,8 m2, dále pokácet 13 stromů do průměru 0,3 m, 2 stromy do průměru 0,5 m a vytrhnout 3 pařezy. Při betonování základů se předpokládá čerpání průsakových vod po dobu cca 6 týdnů.

Výkop pro pravobřežní zeď bude pažený zátažný pažením. Předpokládá se použití ocelových štětovnic UNION s rozepřením dřevěnou tyčovinou.

Kubatury materiálů

Délka úseku					92,2 m

Délka pravobřežní zdi				91,8 m

Délka levobřežní zdi				31,18 m

Mýcení keřů					6,85 m2

Celkový výkop 					782,12 m3

Celkový násyp					599,01 m3

Přebytečná zemina				183,11 m3

Kubatura betonu C 30/37-XF3			220,88 m3

Kubatura podkladního betonu C 12/15		19,67 m3

Kubatura kamene				80,96 m3

Plocha matric					232,39 m2

Plocha bednění					703,02 m2

Kubatura podkladní štěrkodrtě			9,84 m3

Kubatura kameniva pro obsyp drenáže		54,55 m3

Výztuž						18,11 t

Vybourané stávající opevnění			38,55 t

### Úsek 5 - km úpravy 0,2616 - 0,3177

Výkresová dokumentace: C.3.2., D.3.1.5., D.3.1.5.a., D.3.1.5.b.,  D.3.2.1., D.3.2.2., D.3.2.5.

Začátek úpravy je dán mostním propustkem v km 0,2586. Úsek navazuje na tento propustek a končí před mostním propustkem v km 0,3177. V délce 41,6 m je koryto opevněno prefabrikovanými žlaby. Toto opevnění bude v rámci výstavby nových zdí vybouráno. Profil toku v tomto úseku bude tvořen nově zhotovenými železobetonovými zídkami na obou březích o průměrné výšce 1,3 m. Nové zdi budou oproti stávajícím posunuty o 0,6 – 1,6 m do levého svahu. Důvodem posunutí je návrh výstavby chodníku vedený podél hlavní komunikace (výstavba chodníku není předmětem této dokumentace). Pro výstavbu opevnění bude nutné vymýtit keře na ploše 26,65 m2 a vytrhnout 3 pařezy o průměru 0,6 m a jeden pařez o průměru 0,2 m. Dále bude nutné rozebrat svodidla v délce 41,5 m. Pod dokončení stavby budou v původní délce svodidla obnoveny z rozebraných svodidel. Zdi budou osazeny zábradlím. Při betonování základů se předpokládá čerpání průsakových vod po dobu cca 3 týdnů.

Výkop pro pravobřežní zeď bude pažený zátažný pažením. Předpokládá se použití ocelových štětovnic UNION s rozepřením dřevěnou tyčovinou.

Kubatury materiálů

Délka úseku					56,1 m

Délka pravobřežní zdi				56,45 m

Délka levobřežní zdi				55,65 m

Mýcení keřů					26,65 m2

Celkový výkop 					635,68 m3

Celkový násyp					403,42 m3

Přebytečná zemina				232,26 m3

Kubatura betonu C 30/37-XF3			132,21 m3

Kubatura podkladního betonu C 12/15		12,46 m3

Kubatura kamene				125,8 m3

Plocha matric					128,46 m2

Plocha bednění					417,73 m2

Kubatura podkladní štěrkodrtě			6,23 m3

Kubatura kameniva pro obsyp drenáže		26,73 m3

Výztuž						10,48 t

Vybourané stávající opevnění			103,09 t

### Úsek 6 - km úpravy 0,330 - 0,423

Výkresová dokumentace: C.3.2., D.3.1.6., D.3.1.6.a., D.3.1.6.b.,  D.3.2.1., D.3.2.2., D.3.2.5.

Začátek úpravy je dán mostním propustkem v km 0,3223. Úsek navazuje na tento propustek a končí v km 0,423. Koryto je v tomto úseku stabilní. V celé délce úseku je pravý břeh opevněný betonovými panely. Na hraně levého břehu je rozpadající se zídka z lomových kamenů na sucho. Opevnění obou břehů bude rozebráno. Profil toku v tomto úseku bude tvořen nově zhotovenou pravobřežní železobetonovou zdí o průměrné výšce 1,3 m. Koryto bude oproti stávajícímu stavu posunuto o 0,6 – 1,6 m do levého svahu. Důvodem posunutí je návrh výstavby chodníku vedený podél hlavní komunikace (výstavba chodníku není předmětem této dokumentace). Celý levý břeh bude opevněný kamennou rovnaninou. Pro výstavbu opevnění bude nutné vymýtit keře na ploše 92 m2. Zdi budou osazeny zábradlím. Při betonování základů se předpokládá čerpání průsakových vod po dobu cca 4 týdnů.

Výkop pro pravobřežní zeď bude pažený zátažný pažením. Předpokládá se použití ocelových štětovnic UNION s rozepřením dřevěnou tyčovinou.

Kubatury materiálů

Délka úseku					93 m

Délka pravobřežní zdi				92,84 m

Mýcení keřů					92 m2

Celkový výkop 					540,83 m3

Celkový násyp					299,09 m3

Přebytečná zemina				241,74 m3

Kubatura betonu C 30/37-XF3			164,4 m3

Kubatura podkladního betonu C 12/15		15,13 m3

Kubatura kamene				1,28 m3

Plocha matric					167,16 m2

Plocha bednění					534,83 m2

Kubatura podkladní štěrkodrtě			7,57 m3

Kubatura kameniva pro obsyp drenáže		38,49 m3

Výztuž						13,48 t

Vybourané stávající opevnění			39,7 t

### SPO 02.2. Úprava koryta  km úpravy 0,580 – 1,014 (úsek 7 – 13)

### Úsek 7 - km úpravy 0,5798 - 0,6736

Výkresová dokumentace: C.3.3., D.3.1.7., D.3.2.5.

Koryto je úseku km úpravy 0,5798 – 0,6736 lichoběžníkové až obdélníkové. Na začátku úseku v délce 43 m je patrná hloubková eroze, která končí výrazným nestabilizovaným výškovým stupňem. Koryto zde  bude řešeno jako balvanitý skluz, upraveno dle podélného profilu, viz. výkres D.3.2.3. Skluz bude opevněný v celé délce kameny min. hmotnosti 500 kg. V březích bude opevnění tl. min. 0,5 m, ve dně pak 0,8 m. Zbytek koryta bude opevněný kamennou rovnaninou. Pro výstavbu opevnění bude nutné vymýtit keře na ploše 118,5 m2, dále pokácet 8 stromů do průměru 0,3 m, 1 strom do průměru 0,5 m a vytrhnout 2 pařezy. Při betonování základů se předpokládá čerpání průsakových vod po dobu cca 2 týdnů.

Kubatury materiálů

Délka úseku					93,8 m

Mýcení keřů					118,5 m2

Celkový výkop 					346,27 m3

Celkový násyp					37,79 m3

Přebytečná zemina				308,48 m3

Kubatura kamene				298,83 m3

Vybourané stávající opevnění			37,1 t

### Úsek 8 - km úpravy 0,6736 - 0,7073

Výkresová dokumentace: C.3.3., D.3.1.8., D.3.1.8.a., D.3.1.8.b.,  D.3.2.3., D.3.2.4., D.3.2.5.

Začátek úpravy je dán lávkou pro pěší v PF 48 v km 0,674. Úsek končí u lávky v PF 53 v km 0,7073. Koryto je v tomto úseku stabilní. Pravý břeh je částečně opevněný. Toto opevnění bude odstraněno. V celém úseku bude na pravém břehu vybudována opěrná zeď. Na levém břehu bude pod lávkou v PF 48 vybudována patka ze železobetonu, na ni bude navazovat kamenná rovnanina v délce 17,5 m. Před nemovitostí čp. 46 (parcela p.č. 304) bude na levém břehu vybudována opěrná zeď. Vzhledem k umístění nemovitosti cca 2 m od břehové hrany bude nutné provést její statické zajištění. Na doporučení statika, který provedl statické posouzení nemovitosti, bude provedeno vyhloubení příčných prahů kolmo na nemovitost až na skalní podloží. V případě, že nebude zastiženo skalní podloží, bude výkop provedený 0,5 m pod základy nemovitosti. Prahy budou následně vyplněny betonem. Rozmístění prahů bude po 2 m. Délka prahů bude 1 – 1,5 m. Po vytvrdnutí betonu bude následně odstraněna část stávajícího opevnění a vybudována opěrná zeď. Zeď je rozdělena na 2 dilatační celky. Při výstavbě budou nejprve provedeny betonové zajišťovací prahy. Následně bude odstraněna stávající levobřežní zeď v délce 5-6 m a vybudována zeď nová. Po vytvrdnutí betonu bude provedený zbývající výkop a zbytek zdi. Zdi budou osazeny zábradlím. Při betonování základů se předpokládá čerpání průsakových vod po dobu cca 4 týdnů.

Před vlastním započetím prací bude proveden pasport nemovitosti za účasti vlastníka. Po dokončení prací bude provedena kontrola nemovitosti a porovnání s provedeným pasportem.

Před nátokem do mostku je ve dně toku umístěna kanalizační přípojka. Přípojka vede k nemovitosti na levém břehu a ve stávající době je nevyužívaná. Během stavby bude demontována a po výstavbě opěrných zdí znovu zřízena. Vzhledem k mělkému uložení bude potrubí přípojky obetonované betonem C20/25 tl. 0,1 m. Při průchodu zdmi bude potrubí uloženo v plastové chráničce DN 200. Na výtoku z mostku dojde ke křížení se sdělovacím kabelem a potrubím vodovodní přípojky. Potrubí vodovodní přípojky bude uloženo do dělené chráničky z HDPE potrubí DN 110. Vzhledem k mělkému uložení bude chránička obetonována betonem C20/25 tl. 0,1 m. Při průchodu zdmi bude potrubí uloženo v plastové chráničce DN 110. Sdělovací kabel je umístěný v ocelové chráničce umístěné v břehových hranách. Během stavebních prací bude kabel zajištěný proti poškození umístěním do dělené kabelové chráničky. Po dokončení prací bude umístěný do ocelové chráničky na břehové hrany.

Pro výstavbu opevnění bude nutné vymýtit keře na ploše 27,1 m2 a pokácet 2 stromy průměru 0,2 m.

Kubatury materiálů

Délka úseku					33,7 m

Délka pravobřežní zdi				35,67 m

Délka levobřežní zdi				25,06 m

Mýcení keřů					27,1 m2

Celkový výkop 					314,14 m3

Celkový násyp					215,56 m3

Přebytečná zemina				98,58 m3

Kubatura betonu C 30/37-XF3			85,79 m3

Kubatura podkladního betonu C 12/15		7,79 m3

Kubatura kamene				23,7 m3

Plocha matric					87,43 m2

Plocha bednění					287,98 m2

Kubatura podkladní štěrkodrtě			3,86 m3

Kubatura kameniva pro obsyp drenáže		18,3 m3

Výztuž						6,795 t

Vybourané stávající opevnění			59,26 t

### Úsek 9 - km úpravy 0,7073 - 0,7711

Výkresová dokumentace: C.3.3., D.3.1.9., D.3.1.9.a., D.3.1.9.b.,  D.3.2.3., D.3.2.4., D.3.2.5.

Začátek úpravy je dán lávkou pro pěší v PF 53 v km 0,7073. Úsek končí u lávky v PF 60 v km 0,7711. Opěrné zdi přímo navazují na úsek 8. Koryto je v tomto úseku stabilní. Pravý a levý břeh je v délce 26 m opevněný zdmi z kamene zděné na cementovou maltu. Zdi nemají základ a jsou v havarijním stavu. Zbytek koryta je částečně opevněný kamennou rovnaninou v havarijním stavu. V celém úseku budou vybudovány opěrné zdi.  Na levém břehu zeď pokračuje pod nemovitostí na parcele 304. Pro statické zajištění bude postupováno shodně s předchozím úsekem. Základy nemovitosti se nejdříve zajistí kolmými betonovými prahy. Po vytvrdnutí betonu bude následně přistoupeno k vybourání opevnění a výstavbě nových opěrných zdí. Zdi budou osazeny zábradlím. Při betonování základů se předpokládá čerpání průsakových vod po dobu cca 4 týdnů.

Pro výstavbu opevnění bude nutné vymýtit keře na ploše 55,8 m2.

Kubatury materiálů

Délka úseku					63,8 m

Délka pravobřežní zdi				62,8 m

Délka levobřežní zdi				63,38 m

Mýcení keřů					55,8 m2

Celkový výkop 					1 019,42 m3

Celkový násyp					781,68 m3

Přebytečná zemina				237,74 m3

Kubatura betonu C 30/37-XF3			249,31 m3

Kubatura podkladního betonu C 12/15		21,17 m3

Kubatura kamene				1,44 m3

Plocha matric					229,65 m2

Plocha bednění					749,23 m2

Kubatura podkladní štěrkodrtě			10,59 m3

Kubatura kameniva pro obsyp drenáže		54,95 m3

Výztuž						18,493 t

Vybourané stávající opevnění			144,94 t

### Úsek 10 - km úpravy 0,7711 - 0,8606

Výkresová dokumentace: C.3.3., D.3.1.10., D.3.1.10.a., D.3.1.10.b., D.3.1.10.c., D.3.2.3., D.3.2.4., D.3.2.5.

Začátek úpravy je dán lávkou pro pěší v PF 60 v km 0,7711. Úsek končí u mostu PF 73 v km 0,8606. Koryto je v tomto úseku částečně erodované v levém břehu. Levý břeh je v km 0,790 – 0,811 opevněný betonovou zdí, která se naklání směrem do koryta. Tato zeď bude odstraněna a nahrazena novou zdí. Pro výkop bude dále nutné odstranit stávající betonovou dlažbu (50 x 50 x 5 cm) v ploše 19 m2. Dlažba bude uložena do 3 m od výkopu a po dokončení prací bude obnovena z původních dlaždic. Projekt předpokládá náhradu dlažby v objemu 20 % plochy. Na tuto zeď navazuje svah výšky cca 4 m bez opevnění. V tomto místě bude vybudována opěrná zeď. Zeď prochází okolo podsklepené chaty umístěné na břehové hraně. Před započetím výkopových prací pro základ zdi bude nutné provést její statické zajištění. To bude provedeno vykopáním příčních prahů kolmo na objekt až na skalní podloží. Prahy budou následně vyplněny betonem. Prahy budou umístění v rozích objektu. Délka prahů bude 1 – 1,5 m. Po vytvrdnutí betonu bude následně odstraněna část stávajícího opevnění a vybudována opěrná zeď. Zeď je před objektem rozdělena na 2 dilatační celky. Při výstavbě budou nejprve provedeny betonové zajišťovací prahy. Následně bude odstraněna stávající levobřežní zeď v délce 5-6  a vybudována zeď nová. Po vytvrdnutí betonu bude provedený zbývající výkop a zbytek zdi. Zdi budou osazeny zábradlím. V km 0,826 – 0,41 je pravý břeh opevněný betonovou zdí. Zeď je v dobrém stavu a zůstane zachována. Na tuto zeď navazuje opevnění z kamene zděné na cementovou maltu. Toto opevnění bude vybouráno a nahrazeno novou zdí. Levý břeh je v km 0,826 – 0,8606 opevněný betonovými pražci. V místě lávky jsou tyto pražce rozepřeny o druhý břeh. Toto opevnění bude odstraněno a nahrazeno zdí. Součástí pravobřežní zdi jsou v km 0,771 a 0,810 schody pro přístup k toku. Na výtoku z mostu v km 0,8606 bude dno toku v délce 2,8 m opevněno kamennou rovnaninou. Pro výstavbu opevnění bude nutné vymýtit keře na ploše 148,0 m2. Při betonování základů se předpokládá čerpání průsakových vod po dobu cca 6 týdnů.

V km 0,787 dojde ke křížení s vodovodní přípojkou. Přípojka vede k nemovitosti na levém břehu čp. 62. Potrubí vodovodní přípojky bude uloženo do dělené chráničky z HDPE potrubí DN 110. Při průchodu zdmi bude potrubí uloženo v plastové chráničce DN 110. V rámci stavby bude k nemovitosti čp.62 položeno kanalizační potrubí KG DN 150. Potrubí bude uloženo do plastové chráničky DN 200. Potrubí bude uloženo v celkové délce 6,0 m a zaslepeno. Nová kanalizační přípojka bude dále vybudována v km 0,859 k nemovitosti čp.47. Potrubí bude uloženo v celkové délce 6,0 m a zaslepeno.

Kubatury materiálů

Délka úseku					89,5 m

Délka pravobřežní zdi				62,8 m

Délka levobřežní zdi				63,38 m

Mýcení keřů					148 m2

Celkový výkop 					1 389,57 m3

Celkový násyp					929,36 m3

Přebytečná zemina				460,21 m3

Kubatura betonu C 30/37-XF3			326,81 m3

Kubatura podkladního betonu C 12/15		26,15 m3

Kubatura kamene				34,7 m3

Plocha matric					288,02 m2

Plocha bednění					878,84 m2

Kubatura podkladní štěrkodrtě			13,07 m3

Kubatura kameniva pro obsyp drenáže		82,39 m3

Výztuž						21,03 t

Vybourané stávající opevnění			152,75 t

### Úsek 11 - km úpravy 0,8649 - 0,9066

Výkresová dokumentace: C.3.3., D.3.1.11., D.3.1.11.a., D.3.1.11.b., D.3.2.3., D.3.2.4., D.3.2.5.

Začátek úpravy je dán mostem v PF 73 v km 0,8649. Koryto je v tomto úseku opevněno zdmi na obou březích. Na začátku úseku navazuje levobřežní opěrná zeď na budovu čp. 47. Tato zeď zůstane v délce 7,1 m zachována. Nová opěrná zeď bude přibetonována k této zdi. Přizdívka je navržena se železobetonovým dříkem o kotvený na železobetonový základ, viz výkres D.3.2.5. Konstrukce přizdívky délky 7,1 m bude uchycena ke stávajícímu opevnění pomocí ocelových kotev průřezu min. 12 mm, v počtu min. 6 ks na m2. Zbývající levobřežní a celá pravobřežní zeď bude vybourána a nahrazena novou zdí. Součástí pravobřežní zdi jsou v km 0,895 schody pro přístup k toku. V místě nátoku do mostu bude dno opevněno kamennou rovnaninou. Pro výstavbu opevnění bude nutné vymýtit keře na ploše 63,0 m2. Při betonování základů se předpokládá čerpání průsakových vod po dobu cca 4 týdnů.

Kubatury materiálů

Délka úseku					41,7 m

Délka pravobřežní zdi				43,29 m

Délka levobřežní zdi				39,05 m

Mýcení keřů					63 m2

Celkový výkop 					608,6 m3

Celkový násyp					446,52 m3

Přebytečná zemina				162,08 m3

Kubatura betonu C 30/37-XF3			181,2 m3

Kubatura podkladního betonu C 12/15		15,79 m3

Kubatura kamene				3,22 m3

Plocha matric					173,32 m2

Plocha bednění					456,27 m2

Kubatura podkladní štěrkodrtě			7,9 m3

Kubatura kameniva pro obsyp drenáže		32,09 m3

Výztuž						14,29 t

Vybourané stávající opevnění			170,08 t

### Úsek 12 - km úpravy 0,9066 - 0,9499

Výkresová dokumentace: C.3.3., D.3.1.12., D.3.1.12.a.,  D.3.2.3., D.3.2.4., D.3.2.5.

Úsek navazuje na opěrné zdi úseku 11. Úsek končí u mostu PF 82 v km 0,9499. Oba břehy budou stabilizovány kamennou rovnaninou. Součástí opevnění levého břehu je nové odlehčovací žlab z náhonu. Žlab bude prefabrikovaný betonový celkové délky 8,0 m. Vnitřní rozměry žlabu budou 0,5 x 0,3 m. Žlab bude uložený do betonové patky. Dno koryta pod žlabem bude stabilizované kamennou rovnaninou.  Nátok to žlabu bude upravený tak, aby nedocházelo k jeho obtékání. V pravém břehu u vyústění dešťového propustku bude vybudována opěrná zeď délky 9 m. Zeď bude vybudována 1 m od propustku. Výkop pro pravobřežní zeď bude pažený zátažný pažením. Předpokládá se použití ocelových štětovnic UNION s rozepřením dřevěnou tyčovinou. Do propustku se nebude zasahovat. Prostor mezi propustkem a betonovou zdí bude stabilizovaný zdí z lomového kamene na sucho. Pro výstavbu opevnění bude nutné vymýtit keře na ploše 90,4 m2 a pokácet 6 stromů průměru 0,2 m. Při betonování základů se předpokládá čerpání průsakových vod po dobu cca 2 týdnů.

Kubatury materiálů

Délka úseku					43,3 m

Délka pravobřežní zdi				9,09 m

Mýcení keřů					90,4 m2

Celkový výkop 					227,76 m3

Celkový násyp					84,61 m3

Přebytečná zemina				143,15 m3

Kubatura betonu C 30/37-XF3			22,54 m3

Kubatura podkladního betonu C 12/15		2,31 m3

Kubatura kamene				146,6 m3

Plocha matric					18,82 m2

Plocha bednění					53,65 m2

Kubatura podkladní štěrkodrtě			1,16 m3

Kubatura kameniva pro obsyp drenáže		4,64 m3

Výztuž						1,58 t

Vybourané stávající opevnění			1,67 t

### Úsek 13 - km úpravy 0,9551 - 1,014

Výkresová dokumentace: C.3.3., D.3.1.13.,  D.3.2.3., D.3.2.4., D.3.2.5.

Úsek navazuje most v PF 82 v km 0,9499. Úsek končí PF 87 v km 0,1,014. Oba břehy budou stabilizovány kamennou rovnaninou. Pro výstavbu opevnění bude nutné vymýtit keře na ploše 137,0 m2 a vytrhat 3 pařezy průměru 0,5 m.

Kubatury materiálů

Délka úseku					58,9 m

Mýcení keřů					137 m2

Celkový výkop 					213,11 m3

Celkový násyp					23,47 m3

Přebytečná zemina				189,64 m3

Kubatura kamene				187,47 m3

## D.1.7.	seznam použitého materiálu

Kámen

Pro kamenné konstrukce bude použito minimálně 60 % kamene uvedené hmotnosti.

Pro lomový kámen do 500 kg bude použito 60% kamene o hmotnosti 500 kg a 40 % kamene o hmotnosti 250-500 kg. Pro lomový kámen do 1 000 kg bude použito 60% kamene o hmotnosti 1 000 kg a 40 % kamene o hmotnosti 600-1000 kg.

Kámen bude s atestem pro vodní stavby.

Beton

Podkladní a konstrukční beton pro objekty suché nádrže a opěrné zdi na toku bude dle ČSN EN 206 a ČSN P 73 2404 C 30/37 - XC4,XD2,XM1,XF3,XA1 - Cl 0.2 - Dmax 22mm - S3, modul pružnosti32 GPa ČSN ISO 6784, kamenivo podle ČSN EN 12620 s dostatečnou mrazuvzdorností.

Podkladní beton pod kamennou dlažbu bude C30/37-S1 bez vlivu prostředí. Podkladní beton pod opěrné zdi na toku bude C 12/15-S1 bez vlivu prostředí.

Výztuž

Výztuž betonových konstrukcí pro obetonování potrubí, zdi na vtokovém objektu výpusti, vtokové a výtokové čelo zatrubněného náhonu a prahy v odpadním korytě BP bude z žebírkové kari sítě 100x100x10 mm KZ 100. Výztuž bezpečnostního přelivu a opěrných zdí SO 02 bude z žebírkové oceli průměru 8, 10 a 12 mm B500.

Ocelové konstrukce

Součástí objektů suché nádrže budou hrubé a jemné česle a zábradlí. Všechny ocelové konstrukce budou z oceli 11 375. Veškeré ocelové konstrukce v suché nádrži budou žárově pozinkované. Zábradlí na opěrných zdech toku bude povrchově upraveno nátěrem.

Dřevo

Dluže ve výpusti budou tl. 90 mm výšky 200 mm.

V Hradci Králové, červen 2015

# standardy pro provádění konstrukcí z betonu, pro zdivo z lomového kamene a pro dřevěné konstrukce

## D.2.1.	Bednění, armování, betonáž

### D.2.1.1.	B E D N Ě N Í

Přejímka podkladu

Před zahájením bednění je nutno, minimálně v rozsahu pracovních spár, podklad vyčistit, případně vyčerpat vodu. Prověří se dále, zda jsou pevně stanoveny vytyčovací výškové i směrové body, na které bude železobetonová konstrukce orientována, případně se provede podrobné vytyčení lomových bodů konstrukce.

Obecné požadavky na bednění

Bednění musí být provedeno v souladu se ZTP výrobce, nebo dodavatele systémového bednění a se zásadami provádění tradičního bednění. Bednění musí být dostatečně tuhé, aby zajistilo vyhovující tolerance dokončených konstrukcí. Spáry a spoje mezi bednícími dílci musí být těsné. Vnitřní povrch bednění musí být čistý, tradiční dřevěné bednění musí mít povrch opracovaný hladký (ohoblovaný) a dřevo musí být zdravé.

Odbednění

Nenosné části bednění můžeme odstranit, jakmile beton dosáhne pevnosti zachovávající tvar konstrukce. Za běžných podmínek tuhnutí a tvrdnutí uvolňujeme bočnice trámů a průvlaků již po 48 hod, u konstrukcí dále zatěžovaných po 7. dnech.

Matrice

Montáž a demontáž matric musí být provedena v souladu se ZTP výrobce, nebo dodavatele matric. Vnitřní povrch matric musí být čistý. Povrch matric bude ošetřený separačním prostředkem. (Neošetřené plochy mohou vést k zabarvení betonového povrchu. Při nanášení separačního prostředku nesmějí na matrici vznikat „louže“, což by mohlo vést k zabarvení betonového povrchu). Nános separačního prostředku je nutno před každou betonáží opakovat. Matrice skladované ve venkovních prostorách resp. vystavené povětrnostním vlivům, je nutné je chránit před vlivy počasí (např. přikrytím neprůhlednou plachtou odolnou proti povětrnostním vlivům). Zaříznutí matrice bude provedeno pomocí montážního nože nebo okružní pilou s ostrým pilovým listem z tvrdokovu. Matrice budou připevněné na voděodolnou překližkovou desku tl. 9 mm. Připevnění matric k překliškové desce bude provedeno pomocí speciálního lepidla určeného k lepení matric. Lepidlo bude odsouhlasené dodavatelem matric. Plochy, na které budou matrice lepeny, musí být suché, čisté a odmaštěné. Zbytky separačního prostředku na matricích a nebo na podkladu je třeba beze zbytku odstranit, aby nedošlo ke snížení přilnavosti. Překlišková deska s nalepenými matricemi bude následně přišroubována vruty na bednění.

### D.2.1.2.	A R M O V Á N Í

Ukládání výztuže

Výztuž se musí uložit v poloze předepsané v projektové dokumentaci a zajistit tak, aby i během betonování byla zabezpečena její poloha a také tloušťka krycí betonové vrstvy. Betonářská ocel musí mít před zabetonováním přirozený čistý povrch.

Krytí výztuže

Tloušťka krycí vrstvy betonu je 50 mm. Pro zabezpečení stanovené tloušťky krycí vrstvy betonu se používají distanční podložky. Při ukládání výztuže do bednění je třeba věnovat zvláštní pozornost křížení nosné výztuže. Je zde reálné nebezpečí vzniku prázdných dutin nevyplněných betonem. Mezery mezi pruty výztuže musí být větší, než je 1,5 násobek nejhrubší frakce kameniva v použité betonové směsi.

### D.2.1.3.	BETONÁŽ

Přeprava betonové směsi

Vyrobená směs musí být bez průtahů dopravena na místo uložení. Kvalita směsi nesmí při přepravě utrpět. Směs se nesmí rozmísit, znehodnotit vlivy povětrnosti, nebo znečistit jakýmikoliv přimíseninami. Nesmí začít tuhnout a nesmí ztratit ani část své cementové malty.

Zpracování betonové směsi a postup betonáže

Před zahájením betonáže musí být TDS provedena výstupní kontrola bednění a výstupní kontrola železářských prací, jejichž výsledek je zapsán do SD.

Při betonáži je nutno dodržet následující zásady:

- Nasákavé bednění, nebo nasákavé konstrukce, se musí navlhčit tam, kde se bude betonová směs ukládat.

- Betonová směs musí být zpracována co nejdříve po zamíchání. Maximální doba je 90min po zamíchání. Čas míchání musí být uveden na dodacím listě každého přepravovaného objemu.

- Betonování ucelené části konstrukce musí být zabezpečeno tak, aby bylo plynulé, bez přerušení.

- Betonová směs se ukládá v souvislých vodorovných vrstvách.

- Čerstvě zabetonované konstrukce nesmí být vystaveny otřesům zejména ze sousedních provozů (min 7 dní).

- Ukládat další vrstvy betonové směsi na předchozí, dosud nezhutněné, je zakázáno.

- Betonová směs se musí ukládat tak, aby nedošlo k přetvoření bednění, nebo k posunu výztuže.

- Při zhutňování ponornými vibrátory nesmí být vpichy umístěny vícekrát do jednoho místa. Vzdálenost sousedních ponorů nesmí překročit 1,4 násobek viditelného poloměru účinnosti vibrátoru. Tloušťka zhutňované vrstvy nesmí překročit 1,25 násobek účinné délky hlavice. Při zhutňování musí vibrátor vnikat do předchozí vrstvy do hloubky 50 - 100 mm. Vpichy je nutno vést tak, aby nedocházelo ke styku vibrátoru s bedněním nebo výztuží a je nutno postupovat tak, aby ponor vibrační jehly byl co nejrychlejší a pohyb hlavice nahoru byl naopak pomalý, aby byl dostatečně vytlačen vzduch.

Při zhotovování dilatačních a pracovních spar musí být dodrženy zásady:

- Pracovní a dilatační spáry musí být provedeny a upraveny dle projektové dokumentace (PD).

- Před dalším betonováním se musí povrch spáry řádně připravit t.j.:

* nespojené částice starého betonu odstranit (z betonu i výztuže),

* odstranit všechny nečistoty bránící spolehlivému spojení s čerstvým betonem,

* spáru omýt vodou a řádně navlhčit, vodu v prohlubních však odstranit,

Výstupní kontrola betonových konstrukcí

Tvary a rozměry hotových betonových konstrukcí musí odpovídat výkresům tvaru v projektové dokumentaci (PD). Nejsou-li v PD předepsány mezní odchylky geometrických parametrů, musí se stanovit přesnost dle požadavků ČSN 73 0210-2 Přesnost monolitických betonových konstrukcí.

Povrch betonových konstrukcí musí být bez větších dutin a štěrkových hnízd. Celková plocha vadných míst nesmí převyšovat 5% celkového povrchu dané části konstrukce. U tenkostěnných konstrukcí nesmí přesáhnout 1%. Lokální hnízda nesmějí zasahovat více než 5% plochy příčného průřezu dané konstrukce. Nosná výztuž nesmí být obnažena. Povrchy určené k omítání nesmějí mít výčnělky větší jak 1/2 tloušťky předepsané omítky a nesmějí být znečištěny takovými látkami, které by snižovaly soudržnost povrchové úpravy s betonem (nevhodné odbedňovací prostředky).

## D.2.3.	Zdivo z lomového kamene

Kameny připravené pro zdění budou výběrové tj. rozměrově i tvarově vhodné nebo kamenicky opracované do předepsaného tvaru a rozměru. Kámen zásadně nebude opracováván na loži, ale vždy mimo konstrukci zdiva. Kameny budou složeny v pracovním prostoru na dřevěné či jiné podložce nebo plachtě. Tzn. budou na čistém povrchu. Každý kámen před uložením do zdiva bude dokonale očištěn a opláchnut vodou od prachu. Cementová malta bude na stavbě uložena na dřevěné či jiné podložce a stále zakrytá plachtou. Zakazuje se dodatečné kropení nebo ředění zdící malty. Zdící malta MC bude bez výjimky zpracována max. do 90 min od namíchání. V teplém slunečném dni bude zpracovatelnost zkrácena do 60 min. Použitelnost spárovací malty MCS je max. 30 min.  Základová spára bude bez vody a prostá bahna a humusu. Následné podkladové vrstvy (štěrk, beton), na které se bude zdivo zakládat, budou dokonale čisté a opláchnuté vodou, případně zdrsněné (beton).

Zdivo bude prostorově provázáno. Zdivo bude provazováno přes celou konstrukci. Ve zdivu nebude průběžná spára, tzn. průběžná spára bude max. přes dva kameny. Kameny budou ukládány na svoji ložnou plochu, ne na stojato (hloubka běhounu musí být minimálně rovna výšce vrstvy). Šířka spáry bude v rozmezí 2-3 cm. Minimální rozměr spáry bude 2 cm tak, aby se dala spára zaspárovat. Menší šířka spáry nebo vzájemný dotyk kamenů není přípustný.

Hutnění malty, jak v podkladu, tak ve spárách mezi kameny, bude prováděno ručně vhodnými nástroji s maximální možnou intenzitou. Denní pracovní spáry, budou před další vrstvou zdiva dokonale mechanický očištěny, zbaveny nespojených částic zatvrdlé MC a nečistot (listí, tráva, zemina…). Pracovní spára bude vždy před zděním omyta vodou a řádně navlhčena. Ošetření bude prováděno překrýváním mokrou geotextilií a plachtou. Po zatvrdnutí malty bude zdivo udržováno vlhké kropením. V dokončených místech a v místech, kde se nepracuje, bude zdivo také chráněno proti odpařovaní zakrytím. Při teplotě prostředí pod + 5 oC se vlhčení zdiva neprovádí, ale zakrytí ano. Doba intenzivního ošetřování min. 2 dny.

Požadavky na materiál pro zdivo z lomového kamene na MC

- Kámen s atestem pro vodní stavby. Druh: rigolový, soklový, kopáky, upravovaný na staveništi v rozměrech dle PD

- Malta cementová MC 10 – MC 25 dle požadavku PD

- Malta spárovací MCS – suchá směs pytlovaná

- Voda – na stavbě používat výhradně vodu pitnou

# Hydrotechnické přílohy