T E C H N I C K Á   Z P R Á V A

Název zakázky	:	Jiříkov, část obce Dolní Újezd, komunikace

mapový podklad

Vyhotovil	:    GON Hradec Králové, a.s., Zemědělská 897, Hradec Králové

Číslo zakázky	:	22 3029

Rozsah měření	:

Doba měření	:	červen 2022

Termín	:

1. POPIS LOKALITY

Jedná se o mapový podklad komunikace a přilehlého okolí v Jiříkově, část obce Dolní Újezd.

2. POPIS STÁVAJÍCÍHO BODOVÉHO POLE

Polohové a výškové připojení je provedeno na body převzaté z databáze bodů bodových polí vedené Zeměměřickým úřadem v Praze.

Souřadnicový systém je S-JTSK, výškový Bpv.

3. POPIS BUDOVANÉHO BODOVÉHO POLE

Nově budované bodové pole obsahuje dočasně stabilizované body 4001, 4003, 4008 a 4009 určené metodou GNSS (RTK s VRS s využitím sítě TVN; pro transformaci do S-JTSK byl použit transformační modul zpřesněné globální transformace Trimble 2018 verze 1.0 schválený ČUZK pro měření od 1.1.2018). Ostatní body byly určeny polygonovými pořady a rajony. Kontrolně byl zaměřen zhušťovací bod 2409-241. Polohová odchylka na tomto bodě je 3 cm, výšková 1 cm.

Výškové připojení bylo provedeno na body měřené GNSS.

Měření bylo provedeno přístrojem Trimble R4B a S5.

Seznam souřadnic měřických bodů (S-JTSK, Bpv)

č.b.               Y                    X                   h               stabilizace

4001     615790.582    1086711.873     383.982       nastř. hřeb

4002     615842.333    1086583.810     381.936       nastř. hřeb

4003     615874.465    1086488.228     380.421       roxor

4004     615818.667    1086351.867     376.743       nastř. hřeb

4005     615756.794    1086239.040     375.223       střed hydrantu

4006     615705.643    1086132.243     374.481       nastř. hřeb

4007     615644.065    1086001.732     374.040       nastř. hřeb

4008     615724.029    1085881.733     371.958       roh vpusti

4009     615806.413    1085775.281     373.067       nastř. hřeb

4106     615673.497    1086052.190     373.767       nastř. hřeb

4107     615695.438    1085918.485     372.483       nastř. hřeb

4108     615769.226    1085830.425     372.540       nastř. hřeb

4208     615777.749    1085882.443     369.676       nastř. hřeb

4301     615870.548    1086455.914     379.433       nastř. hřeb

4. POPIS PODROBNÉHO MĚŘENÍ

Podrobné měření bylo provedeno přístrojem Trimble S5.

Třída přesnosti podrobných bodů polohová je 3, výšková 2.

5. KANCELÁŘSKÉ PRÁCE

Situace byla kartograficky zpracována na počítači programem GEOPOL v grafickém systému  AUTOCAD v měřítku 1:500, formátu 3D a doplněna o přibližný zákres vlastnických hranic parcel dle KMD z k.ú. Dolní Újezd u Litomyšle, stav platný k 1.6.2022. Pro přesnou polohu lomových bodů je nutné úředně vytyčit dotčené hranice pozemků v terénu.

6. ZÁVĚR

Objednateli byly předány v digitální formě tyto části geodetické dokumentace:

1. Technická zpráva

2. Situace 1:500

3. Seznam souřadnic podrobných bodů

Ostatní části dokumentace, jako náčrty, zápisníky, výpočty zůstávají v archivu firmy GON Hradec Králové.

7. POUŽITÉ NORMY A PŘEDPISY

ČSN 013410        Mapy velkých měřítek. Základní ustanovení.

ČSN 013411        Mapy velkých měřítek. Mapové značky.

ČSN 730415        Geodetické body

V Jaroměři dne 1.7.2022                                	                  Michael Baldík