Příloha č. 6 ZD

Specifikace předmětu

,,Dodávka štěpkovače dřevní hmoty v počtu dvou kusů“.

Společné technické požadavky na dodávku štěpkovače dřevní hmoty pro cestmistrovství Třemošnice bod A a cestmistrovství Žamberk, bod B

Vysvětlivky:

Minimálně – min

Maximálně  - max.

|  | Štěpkovače dřevní hmoty, typ a označení: | Doplní prodávající |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Č. | Název parametru, požadavku | Možnosti / způsob vyplnění | Prodávající vyplní hodnotu platnou pro nabízený stroj |  |
|  | Štěpkovač – jako pracovní stroj na jednoosém přívěsu s možností připojení za vozidla kategorie M, N a T. | ano / ne |  |  |
|  | Bezspojkový pohon štěpkovacího disku | ano / ne |  |  |
|  | Bezpečnostní systém zabraňující úrazu pracovníků. | ano / ne |  |  |
|  | Možnost reverzace podávacích válců. | ano / ne |  |  |
|  | Počet řezných nožů min. 4 ks. | hodnota |  |  |
|  | Podávací válce min. 2 ks | hodnota |  |  |
|  | Spodní válec předsazený pro lepší vkládání materiálu | ano/ne |  |  |
|  | Průměr větví a kmenů pro štěpkování min. do 200 mm. | hodnota |  |  |
|  | Délka podávacího stolu min. 1400 mm. | hodnota |  |  |
|  | Vyhazovací komín na štěpkované dřevní hmoty s možností usměrnění odhozu, otáčení komínu v rozsahu min. 250°. | hodnota |  |  |
|  | Počítadlo motohodin. | hodnota |  |  |
|  | Brzda nájezdová a parkovací. | hodnoty |  |  |
|  | Možnost výměny závěsu pro přívěs – koule ISO 50 nebo oko 40 mm (součást dodávky). | ano / ne |  |  |
|  | Přejezdová rychlost min. do 80 km/hod. | hodnota |  |  |
|  | Vybavení stroje bude obsahovat ovládací panel, kontrolku teploty chladící kapaliny motoru, kontrolku PHM. | ano / ne |  |  |
|  | Barva oranžová RAL 2011 | ano / ne |  |  |
|  | Rozměry, hmotnost |  |  |  |
|  | Délka složeného štěpkovače max 4000 mm | hodnota |  |  |
|  | Šířka max. 1600 mm | hodnota |  |  |
|  | Výška vyhazovacího komínu min. 2400 mm | hodnota |  |  |
|  | Hmotnost max. 1500 kg | hodnota |  |  |
|  | Motor |  |  |  |
|  | Motor benzinový nebo diesel , čtyřválec | ano / ne |  |  |
|  | Minimální výkon motoru 40 kW | hodnota |  |  |
|  | Motor splňuje požadavky Stage V | hodnota |  |  |
|  | Příslušenství |  |  |  |
|  | Zakládací klíny min. 2 ks | hodnota |  |  |
|  | Sada náhradních nožů jako součást dodávky. | ano / ne |  |  |
|  | Osvědčení o registraci vozidla | ano / ne |  |  |
|  | Plastová uzamykatelná schránka na nářadí. | ano / ne |  |  |
|  | Dokumenty při předání |  |  |  |
|  | Osvědčení o registraci vozidla | ano / ne |  |  |
|  | Prohlášení o shodě | ano / ne |  |  |
|  | Protokol o měření hluku od zkušební akreditované laboratoře včetně vyhodnocení výsledků měření | ano / ne |  |  |
|  | Předávací protokol, záruční list, servisní kniha v českém jazyce. | ano / ne |  |  |
|  | Návod k obsluze v tištěné podobě i el. podobě. | ano / ne |  |  |

V ………………..……….. dne …………..

Jméno a podpis osoby

oprávněné jednat jménem účastníka